Наименование организации

ИНСТРУКЦИИЯ №

# ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ  ПЕРСОНАЛА, РАБОТАЮЩЕГО   НА ПРОВОЛОКОШВЕЙНОЙ МАШИНЕ

г.Москва

2002 г.

СОГЛАСОВАНО:							   	          УТВЕРЖДАЮ:

Председатель комитета профсоюза 				Руководитель организации

«____»________________2002г.		  			                   «____»___________ 2002г.

протокол №__________________

ИНСТРУКЦИЯ №

## ПО ОХРАНЕ ТРУДА  ДЛЯ  ПЕРСОНАЛА,         РАБОТАЮЩЕГО  НА       ПРОВОЛОКОШВЕЙНОЙ МАШИНЕ

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

  - К работе на проволокошвейной машине   допускаются лица, прошедшие медицинскую комиссию, прошедшим обучение безопасным методам работ и имеющие удостоверение на право работы на металлообрабатывающих  станках, а также:

-вводный инструктаж;

-первичный инструктаж;

-повторный инструктаж;

-инструктаж по электробезопасности;

-инструктаж по пожарной безопасности;

-проходить санитарный медицинский осмотр согласно приказу Минздрава Р Ф № 90 от 14.03.96 г

1.2.   Персонал при обслуживании проволокошвейной машины  должен использовать  следующие средства  индивидуальной защиты: полукомбинезон хлопчатобумажный,  ботинки кожаные.

  - Персонал   должен знать:

-   правила внутреннего распорядка;

-    правила пожарной безопасности;

- правила личной гигиены;

- действие на человека опасных и вредных производственных факторов, возникающих во время работы;

- правила оказания первой медицинской помощи;

- безопасные приемы при обработке металла на  машине.

  - Персонал на проволокошвейной машине должен:

-выполнять только порученную работу мастером;

-применять безопасные приемы выполнения работ;

-содержать в исправном состоянии и чистоте в течение смены станок, инструмент, приспособления, инвентарь, спецодежду.

-проходить по территории депо по установленным маршрутам, пешеходным дорожкам и переходам;

  - Персоналу при обслуживании проволокошвейной машины   запрещается:

-наступать на электрические провода;

-прикасаться к оборванным проводам;

-находиться на территории и в помещении депо в местах, отмеченных знаком «Осторожно. Негабаритное место», а также около этих мест при прохождении подвижного состава;

  - Во время работы на персонал   могут воздействовать следующие опасные факторы:

-движущиеся и вращающиеся детали проволокошвейной машины;

-	повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны;

-повышенные уровни шума;

  - Принимать пищу только в столовых, буфетах или специально отведенных комнатах.

1.8. За нарушение требований настоящей инструкции персонал  несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

  - Персонал при обслуживании проволокошвейную машину  вправе не выполнять указаний администрации, если они противоречат требованиям безопасности данной инструкции.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

  - Персонал  должен убедиться в исправности проволокошвейной машины, всего инструмента и оборудования,

2.2. Надеть положенную по нормам  спецодежду и спецобувь. Одежду следует заправить так, чтобы не было свободно свисающих концов, застегнуть манжеты.

2.2. Приготовить проволоку  для технологической сшивки и провести заправку.

  - Проверить  работу машины   на холостом ходу:

а) исправность органов управления (механизмов главного движения подачи, педали , остановку движения );

б) исправность системы смазки и охлаждения;

в) исправность фиксации рычагов включения и выключения (убедиться в том, что возможность самопроизвольного переключения с холостого на рабочий ход исключена).

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1.Устанавливать и  заправлять проволоку  только после полного останова машины.

3.2. Не работать без кожуха, прикрывающего сменные шестеренки.

3.3. Во время работы машины  не брать и не подавать через работающую машину  какие-либо предметы, не подтягивать болты, гайки и другие соединительные детали машины.

3.4. Запрещается всякого рода торможение вращающихся частей станка непосредственно руками, а также оставлять включенной машину  в рабочем положении при постоянном или временном прекращении работы.

3.5. Обязательно остановить машину  и выключить электродвигатель при:

-уходе от машины  даже на короткое время;

-временном прекращении работы;

-перерыве в подаче электроэнергии;

-уборке, смазке и чистке машины;

-обнаружении неисправности в оборудовании;

-перезаправки проволоки.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ

При возникновении неисправности проволокошвейной машины, при обрыве заземления и других неисправностях, которые могут привести к аварийной ситуации, персоналу  необходимо:

а) приостановить дальнейшую работу машины до устранения неисправностей;

б) поставить в известность руководителя работ и лицо, ответственное за исправное состояние машины

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1.Выключить машину, навести порядок на рабочем месте., очистить  машину от грязи, вытереть и смазать трущиеся части машины,

5.2.Убрать инструмент в отведенное для этой цели место.

  - Обо всех замеченных неисправностях сообщить мастеру.

  - Вымыть лицо и руки теплой водой с мылом или принять душ.

Инструкцию составил

Начальник отдела

Согласовано:

инженер по охране труда