Наименование организации

Инструкция №

по охране труда

для персонала, работающих на центрифуге

г.

2002г

Согласовано: 							Утверждаю:

Председатель профкома						Руководитель  организации

_______________2002 г.                                                                         ____________2002г.

Протокол №

ИНСТРУКЦИЯ №

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ персонала , работающих на центрифуге

Общие требования безопасности.

  - К работе на центрифуге   должны  допускаться физически здоровые люди , не имеющих медицинских противопоказаний, прошедшие производственное обучение, вводный и первичный инструктаж на рабочем месте ., а также должны проходить гигиеническую подготовку и сдавать зачет 1 раз в 2 года по установленной программе. .

  - Персонал, работающий на центрифуге  должен  знать:

- Устройства, конструкцию, принцип действия и правила технической эксплуатации

центрифуги .

- Основные виды неполадок данного оборудования, способы их устранения.

- Правила внутреннего трудового распорядка.

  - Персонал , допущенный к работе должен быть обеспечен и ознакомлен под расписку с инструкцией по охране труда

2.Требования безопасности перед началом работы.

- 2.1.Одеть положенную по нормам спец. одежду.

- 2.2. Проверить наличие и исправность заземления центрифуги и   убедиться в  ее исправности и опробовать на холостом ходу, при обнаружении повреждения или неисправности поставить в известность руководство. Заземление центрифуги осуществляется заземляющим контактом вилки сетевого шнура. Заземляющий контакт розетки должен быть соединен  с магистралью защитного заземления.

- 2.3.Проверить, чтобы проходы не были загромождены.

- 2.4. Для обеспечения безопасной работы необходимо еженедельно проводить профилактический осмотр устройств и оборудования, которые не имеют регламентированного срока технического обслуживания

- 2.5. .Подвижные и вращающиеся части оборудования должны иметь защитные кожухи и ограждения , исключающие возможность получения травмы обслуживающим персоналом.

- 2.6. Установить центрифугу на ровную горизонтальную поверхность

- 2.7. Установить переключатель частоты вращения на нужную частоту вращения.

- 2.8. Снять крышку центрифуги.

- 2.9. Установить гильзы с центрифугатом в гнезда пробиркодержателя

- 2.10. Закрыть крышку центрифуги. .

.

3.Требования безопасности во время работы

.

  - Выполняйте только порученную  вам работу

  - .Будьте внимательны, не отвлекайтесь сами  и не отвлекайте других от работы.

  - Не допускайте к работе центрифуги  посторонних лиц.

  - Перед включением закрыть крышку.

  - Пуск центрифуги   в работу производить , убедившись в отсутствии опасности для окружающих.

  - Включать центрифугу необходимо нажатием на сетевой выключатель, при этом  должен включиться световой индикатор, указывающий значение установленной ступени частоты вращения. Пробиркодержатель начнет вращаться и плавно выйдет на заданную частоту

  - При установке гильз в пробиркодержатель необходимо обеспечивать условие, чтобы разность масс диаметрально противоположных гильз, заполненных центрифугируемым материалом, не должна быть более 2 гр.

  - При пользовании стеклянными пробирками, последние должны устанавливаться в гильзы соответствующей формы

  - При обнаружении неисправности в работе  центрифуги  остановите ее, сообщите мастеру.

Включать в работу центрифугу   , после устранения неполадок,  только в присутствии мастера и слесаря

  - Запрещается нарушать работу блокировки центрифуги.

  - Запрещается центрифугирование со снятой крышкой.

  - Чистку, мойку, центрифуги  производите только при полной остановке оборудования и отключения электротока.

  - Следите за чистотой на рабочем месте, своевременно убирайте пролитые жидкости, устраняйте скользкость пола.

4Требования безопасности в аварийных ситуациях.

4.1Если на металлических частях оборудования обнаружено напряжение (ощущение эл.тока), электродвигатель работает на две фазы (гудит), заземляющий провод оборван, следует остановить машину и немедленно доложить об этом руководству.

4.2.При обнаружении неисправности в работе оборудования , самопроизвольной остановке , аварии необходимо отключить электропитание , сообщить об этом ответственному лицу и до устранения неисправности не включать

При попадании кислоты на кожу срочно смыть водой и 3% раствором щелочи.

4.3.При получении травмы обратись в мед. пункт и поставь в известность руководство..

- 4.4.При обнаружении загорания ,необходимо вызвать пожарную охрану по телефону –01,поставить в известность руководство .

- 5 Требования безопасности по окончании работы.

5.1.По окончании работ все оборудование и механизмы переводятся в положение , исключающее возможность их пуска посторонними лицами ,электропитание отключается , оборудование протирается . Санитарная обработка , разборка, чистка и мойка производятся только после отключения оборудования от электросети.

5.2.Снять спецодежду, обо всех замечаниях в работе установки доложите своему руководителю, самому не проводить ремонт оборудования, принять душ.

Инструкцию разработал

Начальник цеха

Согласовано

Инженер по охране труда