ПБОЮЛ Лукьянчик И.М.

Инструкция №

по охране труда для персонала

по тонированию стекол автомобилей

гКлин

2002 год

Согласовано:                                                              Утверждаю:

## Председатель профкома                                      Руководитель организации

## _______________2002г                                                  ___________________2002г

## Постановление №

Инструкция №

по охране труда для персонала  при  тонировании стекол автомобиля

# Введение

Настоящая инструкция регламентирует основные требования безопасности при выполнении  работ при тонировании стекол автомобиля

Персонал  должен соблюдать требования инструкции, составленной на основе типовой, а также:

-при передвижении по территории и производственным помещениям автотранспортного предприятия;

-по предупреждению пожаров и предотвращению ожогов;

Персонал должен знать и уметь оказывать доврачебную помощь пострадавшему.

Персонал  не должен приступать к выполнению разовых работ, не связанными с прямыми обязанностями  по специальности без получения целевого инструктажа

# 1. Общие требования безопасности

- К самостоятельной работе по  тонированию стекол автомобиля    допускаются лица, прошедшие:

- вводный инструктаж;

- инструктаж по пожарной безопасности;

- первичный инструктаж на рабочем месте;

- обучение безопасным методам и приемам  труда  не  менее чем по 10 часовой программе (для работ, к которым предъявляются повышенные требования безопасности - 20 часовой программе);

- инструктаж  по  электробезопасности на рабочем месте.

- Для выполнения обязанностей персонал  по тонированию стекол автомобиля  допускаются лица,

- прошедшие обучение по специальной программе и имеющие удостоверение о присвоении им

- квалификации, не имеющие медицинских противопоказаний для данной профессии.

1.2. Персонал при тонировании стекол автомобиля должен проходить:

- повторный  инструктаж  по безопасности труда на рабочем месте не реже, чем через каждые три месяца;

- внеплановый инструктаж:  при изменении технологического процесса или правил по охране труда,  замене или  модернизации производственного оборудования,  приспособлений и инструмента, изменении условий и организации труда, при нарушениях инструкций по охране труда, перерывах в работе более чем на 60 календарных дней (для работ,  к  которым  предъявляются  повышенные требования безопасности - 30 календарных дней);

- диспансерный медицинский осмотр согласно приказу Минздрава Р Ф № 90 от 14.03.96 г

- Персонал  обязан:

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные на предприятии;

- соблюдать требования настоящей инструкции, инструкции о мерах пожарной безопасности, инструкции по электробезопасности;

- соблюдать требования к эксплуатации оборудования;

- использовать  по  назначению и бережно относиться к выданным средствам индивидуальной защиты.

- Персонал при тонировании стекол автомобиля  должен:

- уметь оказывать первую (доврачебную)  помощь пострадавшему при несчастном случае;

- знать местоположение средств оказания доврачебной помощи, первичных  средств  пожаротушения,  главных  и  запасных выходов, путей эвакуации в случае аварии или пожара;

- выполнять  только  порученную работу и не передавать ее другим без разрешения мастера или начальника цеха;

- во время работы быть внимательным,  не отвлекаться и не отвлекать других,  не допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к работе;

- содержать рабочее место в чистоте и порядке.

- Персонал   должен знать  и соблюдать  правила личной гигиены. Принимать пищу, курить, отдыхать только в специально отведенных для этого помещениях и местах. Пить воду только из специально предназначенных для этого установок.

- При обнаружении неисправностей оборудования, приспособлений, инструментов и других недостатках или опасностях  на рабочем месте немедленно сообщить мастеру или начальнику цеха. Приступить к работе можно только с их разрешения после устранения всех недостатков.

- При обнаружении загорания или в случае пожара:

- отключить оборудование;

- сообщить в пожарную охрану и администрации;

- приступить к тушению пожара имеющимися в цехе первичными средствами пожаротушения в соответствии  с  инструкцией  по пожарной безопасности.

При угрозе жизни покинуть помещение.

- При  несчастном  случае оказать пострадавшему первую (доврачебную) помощь, немедленно сообщить о случившемся мастеру или  начальнику цеха,  принять меры к сохранению обстановки происшествия (состояние оборудования),  если  это  не  создает опасности для окружающих.

- За невыполнение требований безопасности,  изложенных в настоящей инструкции, рабочий несет ответственность согласно действующему законодательству.

- Основными опасными и вредными производственными факторами являются:

- движущиеся и вращающиеся детали и узлы автомашины;

- оборудование, инструмент и детали;

- острые кромки деталей;

- электрический ток;

- этилированный бензин;

- освещенность рабочего места;

- отлетающие частицы и стружка при разборке и  сборке  узлов, а также при механической обработке деталей;

- отработанные газы в результате сгорания горюче-смазочных материалов;

- столкновение и наезд на людей внутрицеховым  транспортом.

- В соответствии с "Нормами бесплатной выдачи  средств индивидуальной  защиты рабочим и служащим"  персоналу при ремонте и обслуживании машин и оборудования  выдаются сроком  на  12 месяцев  костюм   хлопчатобумажный,  на 3 месяца рукавицы  комбинированные,  при  работе  с этилированным бензином дополнительно: на 6 месяцев фартук прорезиненный, на 6 месяцев перчатки резиновые; на наружных работах зимой дополнительно: куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке,  брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке.

- Курить разрешается только в специально отведенных местах.

- За невыполнение требований данной инструкции персонал  несет ответственность согласно действующему законодательству.

2.Требования безопасности перед началом работы

- Убедиться в  исправности и надеть специальную одежду, застегнуть ее на все пуговицы,  волосы убрать под головной убор.

- Проверить не  загромождены ли проходы и рабочее место посторонними предметами.  Убедиться в том,  что рабочее  место достаточно освещено и свет не будет слепить глаза.  Напряжение местного освещения не  должно  превышать  42В,  а  переносных электроламп 12В.

- Поверхность верстака должна быть гладкой, обитой листовой сталью.  На верстаке должны быть установлены предохранительные сетки или щиты высотой не менее 1 метра.

- Проверить необходимый для работы инструмент и приспособления и убедиться в их исправности.  Неисправный инструмент и приспособления  с рабочего места убрать.  Переносить рабочий инструмент следует в специальной сумке или ящике.

2.5. Проверить состояние пола на рабочем месте. Пол должен быть сухим и чистым.

2.6. При использовании переносного светильника проверить наличие защитной сетки на лампе, что электрошнур исправен.

2.7. Ознакомиться с предстоящей работой, продумать порядок ее выполнения.

3.Требования безопасности во время работы

- Во время работы персонал по тонированию стекол автомобиля  должен:

-выполнять  только на специально предназначенных для этой цели местах;

-приступать к тонированию стекол автомобиля только после того, как стекла  будут очищены и промыты моющими средствами  от грязи;

-автомобиль заторможен стояночным тормозом, выключено зажигание.

- Все работы  по  тонированию стекол автомобиля выполнять при остановленном двигателе.

- При работе на сверлильном,  заточном  станках следует выполнять инструкции по охране труда для лиц, пользующихся этим оборудованием и имеющие удостоверение.

- Не допускать  разлива  горюче  смазочных  материалов (бензин, солярка, масло, солидол и т.п.). Сливать воду и масло только в специальную тару, не допуская их разлива на пол.

3.4. Включать электроинструмент в сеть только при наличии специального штепсельного соединения.

- Персоналу  запрещается:

--переносить электрический инструмент, держа его за кабель;

--применять этилированный бензин для мытья деталей;

--загромождать проходы и проезды;

---использовать для крепления шлангов проволоку;

-использовать замасленные шланги;

-применять сухую хлорную известь для обезвреживания листа облитого этилированным бензином;

4.Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1.  В случае возникновения загорания необходимо работу прекратить, принять участие в тушении пожара (огнетушителями, асбестовыми покрывалами, песком или сильной струей воды), а при невозможности ликвидации загорания следует вызвать пожарную охрану по телефону 01 и поставить в известность руководство.

4.3. О каждом несчастном случае  персонал  должен сообщить руководителю, а пострадавшему оказать доврачебную помощь

5. Требования безопасности по окончании работы

- Отключить от сети электрооборудование, отключить местную вентиляцию

- Привести в  порядок  рабочее  место.  Инструмент   и приспособления протереть и сложить в отведенное для них место.

- Сообщить бригадиру или мастеру о выполненной  работе, замеченных недостатках, которые были выявлены в процессе работы.

- Снять и убрать специальную одежду в шкаф, вымыть руки и лицо с мылом, принять душ.  Применять  для мытья  химические вещества запрещается.

Инструкцию составил:

Начальник транспортного участка

Согласовано:

Инженер по ОТ