Наименование организации

ИНСТРУКЦИИЯ №

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ПЕРСОНАЛА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ  ГАЗОВЫХ ГОРЕЛОК В ОТКРЫТЫХ КОЛОДЦАХ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ

г.

2002 г.

СОГЛАСОВАНО:						            УТВЕРЖДАЮ:

Председатель комитета профсоюза 		 Руководитель организации

«____»________________ 2002 _г.				_________________ 2002 _г.

протокол №__________________

ИНСТРУКЦИЯ №

# ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ПЕРСОНАЛА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГАЗОВЫХ ГОРЕЛОК В ОТКРЫТЫХ КОЛОДЦАХ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ

# Общие требования безопасности

  - К работам при использовании газовых горелок в открытых колодцах телефонной канализации   допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинскую комиссию и не имеющие противопоказаний к работе с такими изделиями, обученные и прошедшие проверку знаний в комиссии предприятия, прошедшие инструктаж на рабочем месте, а также обученные и прошедшие проверку знаний по правилам устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением.

  - Персонал не должен приступать к работе при следующих нарушениях требований безопасности:

-неисправности горелки или редуктора ( неплотности примыкания накидной гайки редуктора, неисправности вентиля горелки);

-неисправности манометра на редукторе;

-нарушения целостности баллона (наличие трещин или вмятин), а также отсутствии на баллоне с газом клейма с датой испытания;

-недостаточной освещенности рабочих мест и подходов к ним;

  - Работы в открытых колодцах запрещаются:

-во время грозы;

-при температуре наружного воздуха  ниже нормы.

  - Персонал, использующий газовые горелки, должен использовать следующие  СИЗ:

костюм хлопчатобумажный, ботинки кожаные, рукавицы комбинированные, очки защитные.

  - Хранение уличной, домашней и рабочей одежды в гардеробных должно быть раздельным.

  - Кроме умывальной комнаты следует оборудовать умывальниками также комнаты или места, отведенные для курения, комнаты для приема пищи и производственные участки. К умывальникам должна бесперебойно подаваться горячая и холодная вода на протяжении всех смен, во время которых производится пайка.

  - Использование газовых горелок  должны выполняться рабочими в предусмотренной для этой цели в спецодежде.

  - Перед применением пищи и курением обязательно мытье рук и полоскание полости рта.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

  - Надеть положенную спецодежду, обувь и подготовить другие СИЗ.

  - Подготовить и разложить инструмент, приспособления, припой.

  - Освободить проходы, рабочее место от посторонних предметов.

2.4. При проведении работ на проезжей части дороги, устанавливаются ограждения навстречу движения транспорту на расстоянии 2м от котлована или люка,  колодца . кроме того , на расстоянии 10-15м от ограждения навстречу движения транспорта , должны быть установлены предупредительные знаки  при плохой видимости должны быть установлены предупредительные световые сигналы.

  - Перед началом работ в подземных сооружениях, не оборудованныых приточно-вытяжной вентиляцией, необходимо проверить воздух на наличие метана , наличие газа необходимо проверить в колодце , где будет проводиться работа и в двух смежных  с ним.

  - Открывать крышку подземного смотрового устройства следует с помощью инструмента не дающего искрообразования , не допуская ударов о горловину люка.

До начала работ подземные сооружения необходимо провентилировать, а также два смежных с ним колодца.

2.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

  - При работе в подземных колодцах следует проводить бригадой не менее чем из 2-х человек, при наличии наряда-допуска. При этом у открытого люка колодца устанавливается предупредительный знак или делается ограждение.

  - Исследование воздуха необходимо проводить каждый час работы в колодце, при обнаружении наличия газов в колодце , работы необходимо приостановить и доложить руководителю работ.

  - В процессе работы персонал должен соблюдать следующие требования безопасности:

-шланги должны быть защищены от соприкосновений с токоведущими проводами, нагретыми предметами, масляными тряпками.

-перед зажиганием горелки следует проверить правильность перекрытия вентиля;

-во время перерывов в работе горелка должна быть потушена и вентили а ней перыкрыты, перемещаться с зажженной горелкой вне рабочего места не допускается;

-во избежание сильного перегрева горелку, предварительно потушив, следует периодически охлаждать в ведре с чистой водой;

-во избежание отравления окисью углерода, а также образования взрывоопасной газовоздушной смеси запрещается использовать ацетилен без добавки кислорода;

  - Во избежание аварийной ситуации не следует:

--до полной откачки взрывоопасных газов, приближаться к люку с открытым огнем, зажженной паяльной лампой, горящей спичкой

--применять для вентиляции баллоны с сжатыми газами

  - Спускаться в колодец и подниматься из него следует по устойчиво установленной лестнице. Рабочий, спускающийся в колодец должен быть обеспечен; каской, спасательным поясом, спецодеждой.

  - Около колодца, в котором ведется работа, на одного работающего должны находиться два страхующих которые должны немедленно оказать помощь в случае потери сознания работающего в колодце.

  - При работах в колодцах разжигать газовую горелку, устанавливать баллоны с пропаном, разогревать мастику и припой можно только вне колодца.

  - Хранение, перевозка и выдача баллонов должны осуществляться лицами, прошедшими обучение по обращению с ними, перемещение баллонов с газом следует осуществлять только в предохранительных колпаках на специальных тележках; .

  - Работа в коллекторах проводится по наряду-допуску и наличии письменного заключения об отсутствии в коллекторе взрывоопасных газов.

  - При работах  газовой горелкой в колодцах через каждые 30 минут работы лампы или горелки следует выходить на поверхность, а колодец провентилировать.

  - При работах в коллекторах и туннелях должны быть открыты две двери, чтобы работающие находились между ними.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

- При возникновении на участке аварий или ситуаций, которые могут привести к авариям и несчастным случаям, приостановить работы, вывести людей из опасной зоны, отключить используемое в работе оборудование от электросети, принять меры к ликвидации аварии сообщить руководителю работ.

- При пожаре или загорании, немедленно сообщи в пожарную охраны по телефону 01, поставить в известность руководителя работ и приступи к тушению огня первичными средствами пожаротушения.

- При аварии необходимо опуститься в колодец (если туда поступает газ в шланговом противогазе. Конец шланга следует держать в стороне от люка не ближе двух метров с наветренной стороны, при этом пользоваться открытым огнем запрещается).

- О пострадавших при травмировании, отравлении, внезапном заболевании необходимо немедленно известить ответственного за производство работ и принять срочные меры для оказания до врачебной медпомощи.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

  - Привести в порядок рабочее место.

  - По окончании работы в колодцах проверить, все ли каналы надежно заделаны.

  - Закрыть люки подземных устройств.

  - Инструмент очистить от пыли, грязи и убрать в отведенное место.

  - Вымыть руки, лицо с мылом, а при возможности принять душ.

  - Сообщить лицу ответственному за производство работ о всех недостатках замеченных во время работы и принятых мерах по их устранению.

Инструкцию составил:

Руководитель участка

Согласовано:

Инженер по ОТ