Наименование организации

ИНСТРУКЦИИЯ №

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ

ПЕРСОНАЛА  ПРИ   ОБСЛУЖИВАНИИ КРАНОВ

г Клин

2002 г.

СОГЛАСОВАНО:						 	             УТВЕРЖДАЮ:

Председатель комитета профсоюза 				       Руководитель организации

«____»________________ 2002_г.

протокол №__________________				 __________________ 2002 г.

## ИНСТРУКЦИЯ № ___

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ПЕРСОНАЛА ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ КРАНОВ ТИПА «ПИОНЕР»

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

  - К управлению   грузоподъемных кранов типа «Пионер», допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское обследование, обучение в установленном порядке ,прошедшие проверку знаний в комиссии и получившие удостоверение на право управления мачтовым подъемником, имеющие 1-ю группу по электробезопасности и профессиональные навыки.

  - При совмещении данной работы с обвязкой, строповкой грузов, рабочий должен предварительно пройти обучение управления грузоподъемным краном типа «Пионер».

  - Персонал  при обслуживании грузоподъемных кранов типа «Пионер»  должен знать:

-устройство, принцип действия и правила технической эксплуатации оборудования;

-основные виды и принципы неполадок этого оборудования и способы их устранения;

-безопасные приемы при выполнении на грузоподъемном кране типа «Пионер»;

-правила внутреннего распорядка;

-правила пожарной безопасности;

-уметь оказывать 1-ю мед. помощь при несчастных случаях;

-не заходить за ограждения опасных зон;

-не смотреть на пламя электросварки;

-при нарушении требований инструкции он несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

1.4. В процессе работы на персонал при обслуживании крана типа «Пионер» могут воздействовать следующие вредные производственные факторы:

-движущиеся машины и их рабочие органы;

-опрокидывание машин, падение их частей;

-повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования;

-острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях оборудования.

1.5. Для защиты от общих загрязнений  и механических воздействий персонал при обслуживании крана типа «Пионер»  использовать следующие СИЗ:

-комбинезон хлопчатобумажный;

-рукавицы комбинированные;

-сапоги резиновые.

Зимой дополнительно:

-куртка и брюки на утепляющей прокладке;

-валенки.

1.6. При нахождении на территории строительной площадки персонал  должен  носить каски.

1.7.В процессе повседневной работы персонал  должен:

-применять в процессе работы лебедки по назначению, в соответствии с инструкциями заводов- изготовителей;

-поддерживать лебедку в технически исправном состоянии, не допуская работу  с неисправностями, при которых эксплуатация запрещена;

-быть внимательным во время работы и не допускать нарушений требований безопасности труда.

1.8. Персонал, обслуживающий краны типа «Пионер»,   обязан немедленно извещать своего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве или об ухудшении состояния здоровья.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Надеть спецодежду, спецобувь и каску установленного образца.

2.2. Предъявить руководителю удостоверение  о проверке знаний безопасных методов работы и получить инструктаж на рабочем месте.

  - Наружным осмотром  проверить рабочее место, подходы к нему, убрать ненужные предметы,   наличия концевых выключателей, исправность металлоконструкций пульта управления и заземления.

  - Проверить исправность механизмов  подъемника, в том числе : лебедки, тормозов, ограждений подвижных частей;

  - Проверить смазку передач, подшипников и канатов, а также состояние смазочных приспособлений и сальников;

  - Проверить наличие и исправность приборов и устройств безопасности  на кране (концевых выключателей, ограничителя грузоподъемности);

  - Проверить исправность заземления, а также отсутствие оголенных токоведущих проводов;

  - Убедиться в исправности ограждений опасной зоны, наличии предупреждающих надписей  и знаков безопасности;

  - Осмотреть  место установки и зону работы крана и убедиться , что уклон местности, габариты приближения строений, а также расстояние до линии электропередачи соответствуют требованиям, указанным в инструкции по эксплуатации крана.

  - Опробовать без нагрузки действие механизмов крана;

  - Убедиться в соответствии поднимаемого груза конструкции крана.

  - Эксплуатация грузоподъемного крана типа «Пионер»  не допускается:

-при неисправностях, указанных в инструкции завода-изготовителя;

-отсутствии технического освидетельствования крана;

-дефектах грузозахватных приспособлений ил несоответствии их характеру выполняемых работ;

-несоответствии характеристик крана по грузоподъемности и вылету стрелы условиям работ;

  - Проверить наличие и исправность тормозного устройства.

  - Убедиться в отсутствии посторонних лиц в зоне работы, а также помех , препятствующих перемещению груза ( машин, оборудования или материалов).

3. Обязанности во время работы

  - Персонал во время управления краном не должен отвлекаться от своих прямых обязанностей, а также производить чистку, смазку и ремонт механизмов.

  - Рабочий должен знать точно вес поднимаемого груза. В случае, если он сам не может определить близок ли вес груза к максимальному для данного крана, необходимо обратиться к мастеру для уточнения этого вопроса.

  - Перед включением механизмов перемещения груза персонал  должен убедиться, что   в зоне перемещения груза нет посторонних лиц и дать предупредительный звуковой сигнал.

  - Все операции по подъему  и перемещению груза  персонал  обязан производить по сигналу специально выделенных для этих целей сигнальщиков. Исключением из этого правила является  сигнал «Стоп», который выполняется персоналом  вне зависимости от того, кем он подан.

  - При подъеме груза необходимо сначала поднять груз   на высоту  не более 200 мм, убедиться  в исправности тормозов и  только  после этого продолжить подъем на требуемую высоту. Подъем  и опускание груза   следует осуществлять плавно, без рывков.

  - Во время работы  крана персоналу  запрещается:

-осуществлять чистку и смазывание механизмов крана;

-не допускать наклонного положения грузового каната;

-подачу груза в котлован, траншею, шурф осуществлять  при наличии на барабане грузовой лебедки не менее 1, 5 витков каната, не считая находящихся под зажимным устройством;

- -поднимать груз, масса которого неизвестна, а также работать краном при недостаточном освещении, снегопаде или тумане, снижающем видимость в пределах фронта работ;

- -не  допускается  нахождение людей в зоне работы крана;

-доверять управление краном  другим лицам;

  - При подъеме и перемещении грузов работнику запрещается:

допускать к строповке грузов лиц, не имеющих удостоверений стропальщика;

-производить подъем  и перемещение грузов краном при отсутствии схем строповки и указаний о массе перемещаемых грузов;

-поднимать или кантовать груз , масса которого превышает грузоподъемность крана;

-подтаскивать груз крюком крана при косом натяжении канатов;

-отрывать крюком груз, засыпанный землей или примерзший к основанию, заложенный другими грузами;

-освобождать краном защемленные грузом съемные грузозахватные приспособления;

-подавать грузы в оконные или дверные проемы, если они не имеют приемных площадок;

-передавать управление краном другому лицу, не имеющего удостоверения;

-поднимать баллоны с сжатым или сжиженным газом, без контейнера;

-поднимать кирпич, плитку  и другие мелкоштучные материалы, уложенные на поддонах, без применения контейнеров.

  - Перед подъемом и перемещении груза рабочий обязан осмотреть место складирования, наличие прохода к нему и предупредить людей работающих в зоне перемещаемого груза.

  - При ежесменном техническом обслуживании крана работник обязан:

-обеспечить чистоту и исправность механизмов крана;

-своевременно осуществлять смазку деталей крана согласно указаниям инструкции завода-изготовителя;

-хранить смазочные и обтирочные материалы в закрытой металлической таре;

-следить за тем, чтобы на конструкциях крана и его механизмах не было незакрепленных предметов.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

При возникновении неисправности механизмов крана,  при обрыве заземления  и других неисправностях и других  неисправностей, которые могут привести к аварийной ситуации, рабочий должен:

-по возможности опустить груз;

-приостановить дальнейшую работу крана  до устранения неисправностей;

-поставить в известность руководителя работ при скорости ветра более установленной, при сильном снегопаде, при закручивании каната.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ

  - Опустить груз на землю, снять стропы и поднять крюк в верхнее положение;

  - Установить стрелу в положение, определяемое инструкцией завода-изготовителя.

  - Выключить рубильник на распределительном щите и закрыть щит на замок.

  - Проверить исправность механизмов и грузовой канат.

  - Сообщить сменщику  и руководителю работ  о всех неполадках, возникших во время работы

  - Вымыть руки с мылом или принять душ

Инструкцию составил:

Руководитель участка

Согласовано:

Инженер по охране труда.