Наименование организации

Инструкция №

по охране труда

для персонала при работе на установке ТВЧ

г.

2002 г.

Согласовано:                                                                                          Утверждаю:

Председатель профкома                                                           Руководитель организации

__________2002г.                                                                                             ____________2002г.

Протокол №

ИНСТРУКЦИЯ №

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ   ПЕРСОНАЛА ПРИ РАБОТЕ НА УСТАНОВКЕ ТВЧ

1. Общие требования безопасности

  - К самостоятельной работе при работе на установке ТВЧ допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие подготовку в специализированных учебных заведениях, имеющие удостоверение и квалификационную группу по электробезопасности не ниже 1 и  прошедшие при поступлении на работу предварительный медицинский осмотр, а также:

- вводный инструктаж;

- инструктаж по пожарной безопасности;

- первичный инструктаж на рабочем месте;

- инструктаж  по   электробезопасности на рабочем месте.

1.2. Персонал при работе  на установке ТВЧ  должен  проходить:

- повторный  инструктаж  по безопасности труда на рабочем месте не реже, чем через каждые три месяца;

- внеплановый и целевой инструктажи;

- санитарный медицинский осмотр согласно приказу Минздрава РФ .№ 90 от 14. 03.96 г..

  - Персонал при работе на установке ТВЧ    должен знать:

- действие на человека опасных и вредных производственных факторов, возникающих во время работы;

- инструкцию по профилактике неблагоприятного воздействия факторов среды при работе с магнитными, вихретоковыми и установками ТВЧ;

- правила пожарной безопасности;

- требования производственной санитарии и электробезопасности;

- место расположения аптечек первой медицинской помощи;

- правила внутреннего трудового распорядка, установленные на предприятии;

- требования настоящей инструкции;

- инструкции о мерах пожарной безопасности;

- назначение  средств индивидуальной защиты;

- как оказывать доврачебную помощь пострадавшим, пользоваться средствами пожаротушения, при возникновении пожара вызвать пожарную охрану.

  - Персонал при работе на установках ТВЧ   в работе должен руководствоваться требованиями:

-настоящей инструкцией;

-правилами внутреннего трудового распорядка;

  - На персонал при обслуживании установки ТВЧ   могут воздействовать следующие опасные и вредные  факторы:

-опасное  напряжение в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека, электрического удара;

-неблагоприятное воздействие магнитного излучения;

-токи высокой частоты;

-движущиеся транспортные средства, механизмы, подвижной состав;

-недостаточная освещенность в темное время суток.

1.6. Персонал при проведении работ на установке ТВЧ    в своей работе должен использовать  следующие СИЗ:

-костюм хлопчатобумажный, ботинки кожаные,   рукавицы комбинированные, перчатки диэлектрические, галоши диэлектрические, фартук и нарукавники прорезиненные.

1.7. В целях предупреждения пожаров персоналу при проведении работ на установке ТВЧ    запрещается:

--пользоваться электронагревательными приборами, необорудованными для этой цели;

-пользоваться временной или неисправной проводкой.

1.8. За невыполнение требований безопасности,  изложенных в настоящей инструкции,

персонал при проведении работ на установке ТВЧ несет ответственность согласно действующему законодательству.

- Требования безопасности перед началом работы

2.1. По прибытии на работу персонал при проведении работ  на установке ТВЧ  должен одеть положенную по нормам спецодежду и спецобувь.

2.2.Получить задание от мастера на проведение работы.

2.3.Убедиться в исправном состоянии средств индивидуальной защиты.

  - Подготовить к работе установку ТВЧ.

  - Рабочий инструмент, приспособления и материалы расположите в установленном месте , в удобном и безопасном для пользования порядке.

  - Проверьте наличие и исправность у оборудования предупредительной сигнализации, ограждений, предохранительных и блокировочных устройств.

  - Проверить надежность соединения заземляющего провода с оборудованием.

  - Включите при необходимости местное освещение и проверить исправность работы вентиляции.

  - Проверить наличие противопожарного инвентаря и доступ к нему.

.	3 Требования безопасности во время работы

3.1. При техническом обслуживании  установки ТВЧ,  приспособлений  персонал  обязан соблюдать правила ПЭЭП и ПТБ при эксплуатации электрооборудования, используя инструмент с изолированными ручками, а также контрольные приборы.

3.2. При проверке работы установки ТВЧ   не касаться открытых токоведущих частей.

3.3.Все работы по техническому обслуживанию установки ТВЧ,  проводятся при остановленной установке  и остановленном генераторе.

3.4. Систематическое воздействие на обслуживающий персонал токов высокой частоты, интенсивность которого превышает допустимые величины, нарушает функциональное состояние нервной и сердечно-сосудистой систем человека.

3.5. Эксплуатация установки ТВЧ  с дистанционным методом облучения, должна проводиться в отдельно установленном помещении или защищены специальным экраном.

3.6.Персонал, обслуживающий установку ТВЧ  и подвергающийся воздействию электромагнитных полей, ежегодно подлежат в целях профилактики обязательному медицинскому осмотру.

3.7. Для уменьшения излучения в окружающую среду высокое напряжение на генератор  должно подаваться только в момент установки рисунка.

3.8. Будьте внимательны при выполнении  операций  на установке ТВЧ.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. При работе на установке ТВЧ  могут возникнуть следующие аварийные ситуации:

-загорание, могущее привести к пожару;

-воздействие на работающего электрического тока и различного рода излучений.

4.2  При ликвидации  загорания необходимо использовать  первичные средства  пожаротушения, принять участие в эвакуации людей. При загорании электрооборудования применять только углекислотные огнетушители или порошковые.

4.3. В случае получения травмы персонал   должен прекратить работу,  поставить в известность мастера и обратиться в медпункт.

4.4. При поражении электрическим током необходимо освободить пострадавшего от действия тока путем  немедленного отключения электроустановки рубильником или выключателем.

Если отключить электроустановку достаточно быстро нельзя, необходимо пострадавшего освободить с помощью диэлектрических перчаток, при этом необходимо следить и за тем, чтобы самому не оказаться под напряжением. После освобождения пострадавшего от действия тока необходимо оценить его состояние, вызвать врача скорой медицинской помощи и до прибытия врача делать искусственное дыхание.

5. Требования безопасности по окончании работы

5.1. По окончании работы персонал   должен:

-отключить аппаратуру контроля от электрической сети;

-доложить мастеру об окончании работы и состоянии аппаратуры;

-привести в порядок свое рабочее место;

-снять спецодежду и убрать в специальный шкафчик;

-вымыть руки и лицо с мылом или принять душ.

5.2. О  всех неисправностях и недостатках, замеченных во время работы, и о принятых мерах к их устранению дефектоскопист должен сообщить мастеру.

Инструкцию составил:

Руководитель подразделения

Согласовано:

Инженер по охране труда