Домодедовский УЭС

ИНСТРУКЦИЯ №

ПО  ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ПЕРСОНАЛА

ПРИ РАБОТЕ НА ВОЛОКОННО_ОПТИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ СВЯЗИ

ТОИ Р-45-071-97

тДомодедово

2002 г

Согласовано:								Утверждаю:

Председатель профкома					Начальник Домодедовского

УЭС

____________2002г.                                                             С.М. Сухоруков_________2002г.

Протокол №

ИНСТРУКЦИЯ №

ПО  ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ПЕРСОНАЛА ПРИ РАБОТАХ НА ВОЛОКОННО_ОПТИЧЕСКИХ КАБЕЛЯХ СВЯЗИ

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1. К работам на волоконно-оптических  кабелях  связи   допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, специальное обучение, практическую подготовку, имеющие группу по электробезопасности, имеющие соответствующую квалификацию согласно тарифно – квалификационному справочнику. Периодические медицинские освидетельствования слесарь по ремонту электрооборудования должен проходить 1 раз в 24 месяца.

1.2. К самостоятельным работам на волоконно-оптических кабелях связи  допускаются электромонтеры, прошедшие инструктаж по технике безопасности и усвоившие безопасные приемы работы.

Персонал  при самостоятельном выполнении работ на электроустановках напряжением до 1000 В должен иметь не ниже III группы по технике безопасности, а свыше 1000 В - IV группы.

1.3. В процессе работы, в установленные на предприятии сроки, электромонтер должен пройти инструктаж по технике безопасности, курсовое обучение по 18-ти часовой программе и сдать экзамены на знание правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.

1.4.  Персонал при работах на волоконно-оптических кабелях  связи   должны знать сроки испытания защитных средств и приспособлений, правила эксплуатации и ухода за ними, и уметь пользоваться. Не разрешается использовать защитные средства и приспособления с просроченным периодом проверки.

1.5.. Электромонтер  в период работы должны пользоваться средствами индивидуальной защиты (спецодежда, спецобувь, рукавицы, очки и др.), выдаваемыми администрацией предприятия.

1.6 Каждый работник в соответствии со ст.4 г «Основ законодательства Российской Федерации об охране труда» имеет право на отказ без каких-либо необоснованных последствий для него от выполнения работ в случае возникновения непосредственной опасности для его жизни и здоровья до устранения этой опасности.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Персонал при проведении работ на волоконно-оптических  кабелях связи должен  проверить:

- рабочую одежду, привести ее в порядок, застегнуть обшлага рукавов. Рабочая одежда должна быть исправной и заправлена так, чтобы не было свисающих концов. Подобрать волосы под плотно облегающий головной убор;

- достаточно ли освещено рабочее место и подходы к нему. Свет не должен слепить глаза.;

- необходимый для работы ручной инструмент и приспособления, средства индивидуальной защиты разложить в удобных и легкодоступных местах, чтобы исключалась возможность случайного перемещения или падения их во время работы.

2.2. При работе пользоваться только исправными, сухими и чистыми инструментами и приспособлениями; лезвие отвертки должно быть оттянуто и расплющено до такой толщины, чтобы оно входило без зазора в прорезь головки винта;

- острогубцы и плоскогубцы, не должны иметь выщербленных, сломанных губок, рукояток. Губки острогубцев должны быть острыми, а плоскогубцы - с исправной насечкой;

- поддержки, применяемые при ручной клепке, обжимке, чеканке и прочих работах, должны быть прочными и безопасными;

2.4. Для переноски инструмента рабочий должен использовать специальную сумку или легкий переносной ящик. Переноска инструмента в карманах запрещается.

2.5. При обнаружении неисправности оборудования, инструмента, приспособлений для рабочего места как перед началом работы, так и во время работы сообщить мастеру и до устранения неполадок к работе не приступать. Пользоваться неисправными инструментами запрещается.

III. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. Оборудование и приборы, содержащие лазерный генератор должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.040-83.

3.2. На кожухе лазерного генератора должен быть неанесен знак лазерной опасности.

3.3. Лазерный генератор должен быть закрытого типа.

3.4. При работе оборудования оптической выходе блоков,если к ним не присоединен оптический кабель, должны быть закрыты заглушками.

3.5. Установку и смену блоков, содержащих лазерный генератор, необходимо производить только  при снятом напряжении.

3.6. На оборудовании (блоке), где устанавливается лазерный генератор, должен быть указан класс лазера по ГОСТ 12.1.040-83. В зависимости от класса должен быть определен порядок его обслуживания.

3.7. Обслуживающему персоналу запрещается:

визуально наблюдать за лазерным лучом для исключения травмы глаз;

-направлять излучение лазера на человека.

IV. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. При любой аварии или возникновении аварийной ситуации, которая может привести к аварии и несчастному случаю, электромонтер обязан немедленно принять все зависящие от него меры, предупреждающие возможность повреждений (разрушений) объекта и устраняющие опасность для жизни людей. Одновременно сообщить о случившемся мастеру или непосредственному руководителю работ..

.

V. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1. По окончании работа на волоконно-оптических кабелях:

- сложить инструмент и приспособления в отведенное для хранения место.

-привести в порядок рабочее место,.

-вымыть руки теплой водой с мылом.

-обо всех неполадках, обнаруженных во время работы, доложить мастеру.

Инструкцию составил:

руководитель подразделения:

Согласовано:

Инженер по ОТ                       А.В. Пурдин