## Наименование организации

Инструкция №

по охране труда для персонала  при эксплуатации

паяльных ламп

г.

2002год

Согласовано:                                                                                                  Утверждаю:

Председатель профкома                                                         Руководитель организации                                                                 ________________2001 г                                                     ____________________2002 г

Протокол №

# ИНСТРУКЦИЯ №

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ПЕРСОНАЛА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПАЯЛЬНЫХ ЛАМП

1. Общие требования безопасности

- К  самостоятельной работе при  эксплуатации  паяльных ламп допускаются лица,  не имеющие медицинских противопоказаний,   достигшие  18-летнего возраста и прошедшие:

- вводный инструктаж;

- инструктаж по пожарной безопасности;

- первичный инструктаж на рабочем месте;

обучение безопасным методам и приемам  труда  не  менее чем по 20 часовой программе, как к работам с повышенной опасностью

- Персонал  по эксплуатации паяльных ламп  должен проходить:

- повторный  инструктаж  по безопасности труда на рабочем месте не реже, чем через каждые три месяца;

- внеплановый инструктаж:  при изменении технологического процесса или правил по охране труда,  замене или  модернизации производственного оборудования,  приспособлений и инструмента, изменении условий и организации труда, при нарушениях инструкций по охране труда, перерывах в работе более чем на 60 календарных дней (для работ,  к  которым  предъявляются  повышенные требования безопасности - 30 календарных дней);

- диспансерный медицинский осмотр  согласно приказу Минздрава РФ № 90 от 14.03.96 г.

- Персонал  по эксплуатации паяльных ламп    обязан:

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные на предприятии;

- соблюдать правила безопасности при эксплуатации трубопроводов

- соблюдать требования настоящей инструкции, инструкции о мерах пожарной безопасности;

- соблюдать требования к эксплуатации оборудования;

- использовать  по  назначению и бережно относиться к выданным средствам индивидуальной защиты;.

- уметь пользоваться СИЗ,  уметь оказывать первую помощь пострадавшим от удушья, отравлении угарным газом, ожога, поражения электрическим током.

- Персонал  по эксплуатации паяльных ламп   должен:

- уметь оказывать первую (доврачебную)  помощь пострадавшему при несчастном случае;

- знать местоположение средств оказания доврачебной помощи, первичных   средств  пожаротушения,   главных  и  запасных выходов, путей эвакуации в случае аварии или пожара;

- выполнять  только  порученную работу и не передавать ее другим без разрешения мастера или начальника цеха;

- во время работы быть внимательным,  не отвлекаться и не отвлекать других,  не допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к работе;

- содержать рабочее место в чистоте и порядке.

- Рабочий  должен знать и соблюдать правила личной гигиены. Принимать пищу,  курить,  отдыхать только в  специально отведенных для этого помещениях и местах.  Пить воду только из специально предназначенных для этого установок.

- При обнаружении неисправностей оборудования, приспособлений, инструментов и других недостатках или опасностях  на рабочем месте немедленно сообщить мастеру или начальнику цеха. Приступить к работе можно только с их разрешения после устранения всех недостатков.

- При обнаружении загорания или в случае пожара:

- отключить оборудование;

- сообщить в пожарную охрану и администрации;

- приступить к тушению пожара имеющимися в цехе первичными средствами пожаротушения в соответствие  с  инструкцией  по пожарной безопасности.

При угрозе жизни - покинуть помещение.

- При  несчастном  случае оказать пострадавшему первую (доврачебную) помощь,  немедленно сообщить о случившемся мастеру или  начальнику цеха,  принять меры к  сохранению обстановки происшествия (состояние оборудования),  если  это  не  создает  опасности для окружающих.

- За невыполнение требований безопасности,  изложенных в настоящей инструкции, рабочий несет ответственность согласно действующему законодательству.

- В соответствие с "Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи рабочим и служащим специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты"  персоналу при эксплуатации паяльных ламп    полагается  костюм  хлопчатобумажный (срок носки - 12 месяцев) и рукавицы комбинированные (срок носки - 2 месяца),плащ непромокаемый, очки защитные,  сапоги резиновые, .зимой дополнительно –куртка на утепляющей прокладке, брюки на утепляющей прокладке.

- Основными опасными и вредными производственными факторами при определенных обстоятельствах могут быть:

- повышенный шум;

- отравления продуктами неполного сгорания;

1.12 Каждая паяльная лампа должна иметь паспорт с указанием результатов заводского гидравлического испытания и допустимого рабочего давления. Лампы должны быть снабжены пружинными предохранительными клапанами, отрегулированными на заданное давление.

1.13. Все паяльные лампы должны находиться на учете и иметь инвентарный номер.

2. Требования безопасности перед началом работы

- Осмотреть спецодежду и убедиться в ее исправности. Надеть спецодежду,  застегнуть ее на  все пуговицы, волосы убрать под головной убор.

- Проверить рабочее место  (у  оборудования,   верстака). Убедиться,  что оно достаточно освещено и не загромождено посторонними предметами.

- Пол  на рабочем месте должен быть ровным и не скользким.

- До начала работы паяльной лампой необходимо проверить:

-не вывертывается ли полностью без ослабления нажимной втулки вентиль, регулирующий подачу горючего из баллона лампы в горелку. Если регулировочный вентиль вывертывается, лампу разжигать запрещается;

-плотность резервуара (нет подтекания), отсутствия течи газа через резьбу горелки;

-правильность наполнения (заливать горючее в резервуар паяльной лампы следует не более, чем на 3/4его емкости;

-плотность завертывания заливной пробки.

- О  всех  замеченных  во время осмотра неисправностях сообщить мастеру и приступить к работе после устранения неисправностей.

3. Требования безопасности во время работы

- Рабочее место при проведении паяльных работ должно быть очищено от горючих материалов, а находящиеся на расстоянии не менее 5м сгораемые конструкции должны быть надежно защищены от возгорания металлическими экранами или пролиты водой.

- Заправляемое в паяльную лампу горючее должно быть очищено от посторонних примесей и воды.

- Заправлять или выливать из лампы горючее , разбирать и ремонтировать лампу, отвертывать горелку вблизи открытого огня, а также курить запрещается.

- В процессе работы необходимо:

-правильно регулировать пламя;

-избегать наклона лампы и ударов по ней;

-располагаться возможно ближе к вытяжным шкафам, зонтам или воронкам вытяжной вентиляции.

3.5. Подогревать горелку горючим из лампы, накачиваемой насосом, запрещается.

3.6. Применять паяльные лампы для отогревания замерших водопроводных, канализационных  труб и труб пароводяного отопления в зданиях, имеющих сгораемые конструкции или отделку, запрещается.

3.7. Выпускать воздух из резервуара лампы через заливную пробку можно только после того, как лампа потушена и ее горелка полностью остыла. Снимать горелку с резервуара лампы до снятия давления запрещается.

3.8. использование бензина или смеси бензина с керосином в качестве горючего для лампы, работающей на керосине, запрещается.

.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

- При обнаружении неисправностей ( подтекания резервуара, утечки газа через неплотности резьбы горелки, деформации резервуара) необходимо немедленно возвратить лампу в инструментальную для ремонта.

4.2. В случае возникновения загорания  при работе с паяльной лампой  необходимо прекратить  работы, поставить в известность руководство , вызвать пожарную команду и приступить к ликвидации загорания имеющимися средствами пожаротушения.(углекислотные огнетушители, асбестовая кошма, сильная струя воды)

5. Требования безопасности по окончании работы

5.1.По окончании работы лампу следует сдавать в инструментальную. Порядок сдачи лампы по окончании работы может быть другим, исходя из местных условий.

5.2.Доложить руководителю работ о всех неполадках, неисправностях ,имевшихся во время работы, и принятых мерах по их устранению.

5.3..Снять  и убрать в специально отведенное место (шкаф) спецодежду.

  - Тщательно вымыть руки и лицо. По возможности принять душ.

Инструкцию составил:

Руководитель подразделения

Согласовано:

Начальник  бюро по  охране