Наименование организации

Инструкция №

по охране труда для

персонала, занятых на свайных работах.

г.

2002 г.

Согласовано:                                                                                    Утверждаю:

Председатель профкома                                           Руководитель организации

___________2002г.                                                                               __________2002г.

Протокол №

ИНСТРУКЦИЯ №

ПО ОХРАНЕ ТРУДА

ДЛЯ ПЕРСОНАЛА, ЗАНЯТЫХ НА СВАЙНЫХ РАБОТАХ.

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

  - К свайным работам   допускаются рабочие, не моложе 18 лет, прошедшие мед. комиссию, специальное техническое обучение и прошедшие проверку знаний в комиссии предприятия. Допуск к самостоятельной работе оформляется письменно в журнале инструктажа на рабочем месте.

Перед допуском к работе персонал на свайных работах   должен пройти вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте. В дальнейшем он обязан проходить повторные инструктажи не реже одного раза в 3 месяца, внеплановые и целевые инструктажи.

1.2.Персонал, занятый на свайных работах  должен знать:

- основные виды и принципы неполадок оборудования, способы их устранения;

- безопасные приемы при выполнении операций;

- опасные факторы при выполнении свайных  работ;

- правила оказания первой помощи.

1.3.Персонал, занятый на свайных работах    должен соблюдать:

- правила внутреннего трудового распорядка;

- правила пожарной безопасности;

- не заходить за ограждения опасных зон;

- не прикасаться к электрооборудованию, и электропроводам (особенно остерегаться оголенных или оборванных проводов);

- не устранять самим неисправности электрооборудования;

- требования запрещающих, предупреждающих, указательных и предписывающих знаков, надписей и сигналов;

- проходить по территории депо по установленным маршрутам;

- быть предельно внимательным в местах движения транспорта.

  - Работники, занятые на свайных работах, для защиты от опасных и вредных производственных факторов должны быть обеспечены спецодеждой и предохранительными приспособлениями в соответствии с требованиями Типовых отраслевых норм бесплатной выдачи рабочим и служащим специальной одежды  и обуви, а также других СИЗ.

  - При проведении свайных  работ возможно воздействие на работников следующих опасных и вредных факторов:

-подвижные части производственного оборудования;

-острые кромки и шероховатости на поверхности заготовок, деталей оснастки и инструмента;

-разлетающиеся  осколки от рабочих частей оснастки при возможных их разрушениях;

-повышенное содержание  вредных паров и аэрозолей в воздухе рабочей зоны;

-повышенное напряжение в электрической цепи оборудования;

-повышенный уровень шума на рабочем месте при работе на механических прессах и молотах;

-физические перегрузки;

-пожароопасность.

1.6 Персонал, выполняющий свайные работы  должен использовать следующие СИЗ:

-костюм хлопчатобумажный;

-ботинки кожаные;

-рукавицы брезентовые;

-очки защитные.

Зимой дополнительно: куртка и брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке, валенки.

1.7.Персонал при выполнении свайных работ   должен помнить, что при нарушении требований инструкций он несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

1.8. При нахождении на железной дороге персонал  долен выполнять:

проходить на работу и с работы только установленными маршрутами;

-переходить пути только под прямым углом;

-переходить путь, занятый подвижным составом, пользуясь только тормозными площадками;

-обходить группы вагонов, стоящие на пути, на расстоянии не менее 5 м от автосцепки;

-проходить между расцепленными вагонами, если расстояние между автосцепками не менее 10 м.;

обращать внимание на показания ограждающих светофоров.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1.Надеть спецодежду, и заправить ее так, чтобы не имела не заправленных концов и расстегнутых манжет.

  - Очистить рабочее место и проходы.

  - Проверить состояние копра, молота и вибропогружателей, надежность крепления узлов и связей, механизмов, ограждений, путей для передвижения копра.

  - Проверить наличие и исправность грузоподъемных механизмов, тросов, блоков и лебедок, наличие надписей на об их грузоподъемности и сроков испытания.

  - Опробовать вхолостую все механизмы.

  - Проверить исправность инструмента, приспособлений, нужно требовать, чтобы рабочее место было достаточно освещено.

  - Проверить наличие и исправность заземления электрооборудования копровой установки.

  - На копре должно быть приспособление для автоматической намотки электрокабеля на барабан при передвижении копра. Все электродвигатели должны быть защищены от атмосферных осадков.

  - Перед началом работ по забивке  или перемещению металлического шпунта, а также перед сборкой в пакеты следует проверить сохранность и прямолинейность замков шпунтин, а с помощью шаблона –их правильность

  - Перед сборкой шпунта  в пакеты необходимо проверить горизонтальность плаза. Плаз должен быть оборудован кондуктором или упором, обеспечивающим неподвижность шпунтин при сборке в пакет.

  - Проверить наличие ограждений и блокировочных устройств, сигнализации.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1.Сборка и демонтаж копра  следует выполнять по проекту производства работ, утвержденного главным инженером.

  - При подъеме копра, собранного в горизонтальном положении, должны быть прекращены все работы в радиусе, равном длине поднимаемой конструкции копра с временным обустройствами плюс 5 м.

  - Рельсовый путь для установки, передвижения и разворота копра должен быть надежно закреплен.

  - При передвижке, буксировке, повороте  и изменении наклона на стреле копра, молот должен быть опущен в нижнее положение и закреплен стопорными болтами.

  - Все рабочие площадки копра и лестницы должны быть надежно укреплены и иметь перила высотой не менее 1 м. с бортовым ограждением понизу высотой не менее 15 см.

  - На вертикальных лестницах, а также на лестницах с углом наклона к горизонту более 75 ° при высоте более 5 м устраиваются, начиная с 3 м , ограждения в виде дуг(колец) с продольными связями в количестве не менее трех.

  - Предельный вес молота и вес сваи для данного копра должен быть нанесен несмываемой краской на стволе или раме копра. На копре должен быть установлен ограничитель грузоподъемности.

Меры безопасности при погружении свай и шпунта.

3.8.Забивку и вибропогружение свай следует производить под непосредственным руководством производителя работ или мастера по технологическим схемам или инструкции по забивке свай.

  - Погружение свай разрешается производить только с применением специальных направляющих  устройств или кондукторов, указанных в проекте производства работ и обеспечивающих безопасность работ.

  - До передвижки или разворота копровой установки необходимо выполнить следующие работы:

-опустить сваебойный снаряд в нижнее положение и закрепить его;

-отключить пар, воздух, и электропитание, подходящее к сваебойному снаряду;

-проверить состояние подкопровых путей и упоров на них;

-освободить рельсовые захваты;

-установить расчалки, если этого требует инструкция по копровой установке.

  - При передвижке, подъеме и повороте свай надлежит пользоваться специальными ключами  и оттяжками достаточной длины. Выполнять эти работы руками запрещается.

  - При переводе свай при помощи крана из горизонтального в вертикальное положение запрещается пользоваться вспомогательным крюком крана, если грузоподъемность крюка менее половины веса поднимаемой сваи.

  - При подъеме свай, находящихся в горизонтальном положении, при всех условиях должно быть обеспечено вертикальное положение полиспастов грузоподъемного крюка копра.

  - Сваи к месту их установки  следует подтаскивать лебедкой только через отводной блок по прямой линии  и в пределах явной видимости машиниста лебедки.

  - Подтаскивание свай производят при помощи катков или башмаков по расчищенному пути. Подтаскивать сваи волоком непосредственно по грунту запрещается.

  - При перемещении, подъеме и установке всех видов свай  стропить их можно только в фиксированных точках за петли или скобы, а металлический шпунт-за серьгу, установленную в прорезь верхушки  в конце шпунтины. Строповка может выполняться стропальщиками, имеющими удостоверение.

  - При подъеме свай стропом трос должен быть пропущен через скобу и наложен на сваю равномерно, без узлов и перекрутки. На ребра сваи должны быть уложены и привязаны мягкие прокладки для предохранения троса от резких перегибов  и перетерания.

  - Запрещается производить строповку конструкций, находящизся в неустойчивом положении.

  - При заводке сваи ударная часть дизель-молота в нижнем положении. Запрещается производить обслуживание и ремонт незакрепленного сваебойного снаряда, у которого поднята и не застопорена ударная часть или не отключено рабочее питание.

  - Устанавливать сваи и сваебойное оборудование следует без перерыва до полного завершения работ. При невозможности копра или заводке сваи (шпунтины)ударная часть молота должна быть в нижнем положении.

3.20. При забивке свай молотом, подвешенным к крану, последний должен быть оборудован подвесной стрелой для фиксирования положения свай.

3.21.Забивку свай следует производить с применением наголовников, соответствующих поперечному сечению сваи.

3.22. При забивке свай необходимо следить  за состоянием наголовниа, запрещается применять наголовник, имеющий трещины в швах, а также изношенную деревянную подошву. При разрушении наголовника или головы забиваемой сваи работу по забивке следует прекратить

Забивать наклонные сваи следует только с помощью универсальных  или специально предназначенных для этих целей копров.

3.23. При установке сваи под копер нужно сначала поднять молот в верхнее положение, закрепить его стопорным стержнем, а затем устанавливать сваю.

3.24. Перед установкой сазаклинивающегося наголовника необходимо тщательно проверить его исправность, а также исправность электропроводки, сохранность изоляции, наличие заземления, исправность редуктора, электродвигателя. Эту работу выполняет жежурный электрик, имеющий  группу по электробезопасности не ниже 2-й.

3.25. Снимать стропы со сваи разрешается только после закрепления их в направляющих, опускания на грунт и посадки молота на голову сваи. Оставлять сваи на весу во время перерывов в работе копра запрещается.

3.26. Перемещать и перевертывать сваи необходимо с помощью средств механизации.

3.27. Запрещается отрывать примерзшую сваю или шпунтину при помощи копра или крана.

3.28. Заводить шпунт в замок следует с помощью расчалок, закрепленных на высоте 2 м от нижнего конца шпунта.

3.29. Команду машинисту должен подавать только рабочий, заводящий шпунтину в замок. Первоначальное опускание должно быть не более 10 см, а последующее –только по команде рабочего, заводящего шпунт в замок.

3.30. Заводку в замок предварительно выставленног шпунта производят с подмостей , навешиваемых на выставленный шпунт.

3.31. Заводку шпунтин в гребни ранее погруженного шпунта необходимо производить с помощью специальных приспособлений (ловительных устройств, рамок ловителей)

3.32. Пуск молота или вибропогружателя разрешается только после осадки сваи в грунт под тяжестью ее собственного веса. Перед пуском должен быть дан звуковой сигнал.

3.33. Забивка сваи или погружение должны начинаться только по команде закоперщика.

3.34. При забивке свободно подвешенных шпунтин и свай сваебойный снаряд должен быть надежно на них закреплен. До надежного заглубления и установившегося направления свай или шпунтин сваебойный снаряд не должен включаться на полную мощность.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1.При возникновении аварийной ситуации персонал сваебойного снаряда обязан прекратить работу, немедленно сообщить о происшедшем мастеру и далее выполнять его указания  по предупреждению несчастных случаев  или устранения возникшей аварийной ситуации.

4.2. При возникновении загорания электродвигателей  поставить в известность мастера и приступить к ликвидации загорания электродвигателя углекислотными огнетушителями.

При пользовании углекислотными огнетушителями не браться рукой за раструб огнетушителя.

4.3. При изменении погодных условий (снегопад, туман, )ухудшающих видимость в пределах фронта работ, а также усиления ветра до скорости 15 м в сек и более необходимо прекратить работы и доложить руководителю.

4.4. В случае отклонения забиваемой сваи от проектного положения или ее разрушения в процессе забивки следует выдернуть такую сваю с помощью молота двойного действия или вибропогружателя, если машина оборудована таким агрегатом.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

  - После окончания работы сваебойный снаряд должен быть опущен в нижнее положение  и закреплен стопором.

  - Если свая заведена под копер, то сваебойный снаряд опускается на сваю и закрепляется вместе с ней. Установки, подающие пар, воздух и электроэнергию на копровую установку, отключаются.

  - В опасных местах вывесить предупредительные знаки и установить световые сигналы.

  - Собрать  ручной инструмент и приспособления, и отнеси их в установленное (отведенное) место. Неисправный инструмент сдай в ремонт.

  - Опустить молот в нижнее положение и закрепить его на стреле копра.

  - Выключить и запереть все пусковые приспособления машины.

  - Снять все съемные грузозахватные приспособления, очистить их и сложить  в отведенное место

  - Навести порядок на рабочем месте.

  - Прими душ.

Инструкцию составил

Начальник участка

Согласованно

Инженер по охране труда