Наименование организации

ИНСТРУКЦИИЯ №

ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОИЗВОДСТВУ

## РАБОТ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ

Пескоструйные работы.

г.

2002г.

СОГЛАСОВАНО:						         УТВЕРЖДАЮ:

Председатель комитета профсоюза 			           Руководитель организации

_____________________________			_____________________________

«____»________________ 2002г.			                «____»________________2002_г.

протокол №__________________

# ИНСТРУКЦИЯ №

ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОИЗВОДСТВУ

РАБОТ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ

ПЕСКОСТРУЙНЫЕ РАБОТЫ

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

  - Настоящая инструкция переработана в соответствии со СНИП 12-03-99 «Техника безопасности в строительстве с учетом изменений и дополнений, нормативами Госстандарта России и Минтруда России.

  - К пескоструйным работам относятся работы, при выполнении которых имеется или может возникнуть производственная опасность вне связи с характером выполнения работы. При производстве указанных работ, кроме обычных мер безопасности, необходимо выполнение дополнительных мероприятий, разработанных отдельно для каждой конкретной производственной операции.

  - Перечень работ и профессий, к которым предъявляются дополнительные (повышенные) требования безопасности, должен указываться в приказе по предприятию отдельно.

  - Пескоструйные работы  следует выполнять только при наличии наряда-допуска после проведения целевого инструктажа непосредственно на рабочем месте.

Ответственность за выполнение мероприятий, обеспечивающих безопасность работ несут руководители предприятий.

  - При организации пескоструйных  работ (размещение участков работ, рабочих мест, производств, проходов, санитарно-бытовых помещений) следует установить опасные для людей зоны в пределах которых постоянно действуют или могут возникнуть опасные и вредные производственные факторы.

  - К зонам постоянно-действующим опасных производственных факторов должны быть отнесены рабочие места, проходы и проезды к ним, находящиеся:

- вблизи неизолированных токоведущих частей электроустановок;

- ближе 2м неогражденных перепадов по высоте на 1,3и и более;

- в местах, где содержатся вредные или опасные вещества в концентрациях выше ПДК или присутствуют опасные и вредные физические факторы с параметрами выше ПДК.

  - К зонам потенциально опасных производственных факторов следует относить неогражденные и незащищенные:

- участки территории вблизи строящегося здания;

- этажи зданий и сооружений в одной захватке, над которыми производятся работы (монтаж, демонтаж, ремонт конструкций или технологического оборудования);

- зоны перемещения машин, механизмов, технологического оборудования или их частей, узлов, деталей, рабочих органов;

- зоны, над которыми происходит перемещение грузов грузоподъемными кранами.

- зоны расположения оборудования с ядовитым, агрессивным, ЛВЖ, и т.д., а также зоны, где персонал подрядчика может попасть под воздействие опасных и вредных факторов.

  - До начала работ в опасных зонах следует осуществлять организационно-технологические мероприятия, обеспечивающие безопасность работающих, а работы выполнять только по наряду-допуску.

  - Во избежание доступа лиц, не связанных с выполнением работ в опасных зонах, до начала работы необходимо устанавливать защитные или сигнальные ограждения в соответствии с требованиями ГОСТ 23407-78 и инвентарные ограждения строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ.

  - К самостоятельному выполнению  пескоструйных работ  допускаются лица:

- не моложе 18 лет;

- признанными годными к их производству медицинской комиссией;

- имеющие производственный стаж на указанных работах не менее одного года и тарифный разряд не ниже 3-его уровня;

- прошедшие обучение и проверку знаний правил, норм и инструкций по охране труда, в том числе и настоящей инструкции;

- имеющие удостоверение на право производства этих работ;

- получившие инструктаж на рабочем месте по безопасности при выполнении работ.

  - Рабочие, впервые допущенные к  пескоструйным работам  в  течение одного года должны выполнять также работы под непосредственным надзором опытных рабочих, назначенных для этого приказом по организации.

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

  - Перед началом пескоструйных  работ выдается наряд-допуск в 2-х экземплярах. Право выдачи нарядов-допусков предоставляется специалистам, уполномоченным на это приказом руководителя организации.

  - Ответственными руководителями работ должны назначаться специалисты организации, прошедшие проверку знаний правил и норм охраны труда и настоящий инструктаж.

  - Ответственными исполнителями работ могут назначаться прорабы, бригадиры, прошедшие обучение и проверку знаний правил техники безопасности, правил пожарной безопасности к настоящей инструкции.

  - Ответственный исполнитель работ несет ответственность за безопасное выполнение работ, соблюдение членами бригады мер безопасности, указанных в наряде-допуске, обязательное применение СИЗ.

  - С момента допуска бригады к  пескоструйной работе  ответственный исполнитель работ должен находиться на рабочем месте и осуществлять постоянный надзор за работой членов бригады и выполнение мер безопасности.

  - При выполнении пескоструйных  работ  бригада должна состоять не менее чем из двух человек, включая ответственного исполнителя.

  - Рабочие допускаются к выполнению пескоструйных  работ  на территории действующего предприятия, перед допуском должны получить целевой инструктаж с привлечением ответственных работников предприятия, на территории которого предстоит выполнить работы.

  - Ответственному исполнителю работ может быть выдан только один наряд-допуск. Срок хранения закрытых нарядов-допусков – 30 суток.

  - Выдача и возврат нарядов-допусков регистрируется в журнале учета и выдачм нарядов-допусков на производство работ повышенной опасности. Журнал, чистые бланки и закрытые наряды-заказы должны храниться у лица, выдавающего их.

  - Проверить выполнение мер безопасности, предусмотренных нарядом-допуском.

  - Проверить наличие и исправность заземления пескоструйной установки.

  - Проверить воздушные шланги ( без повреждений, надежно закреплены на штуцере)

  - Провести членам бригады на рабочем месте целевой инструктаж по технике безопасности.

  - Указать каждому члену бригады его рабочее место.

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

  - Ответственному руководителю постоянно находиться на месте производства пескоструйных  работ и вести контроль за выполнением членами бригады мер безопасности и технологической последовательности производства работ.

  - При проведении пескоструйных работ пользоваться защитными очками и респиратором.

  - Не допускать перегибов шланга, закручивания, пересечений с  тросами.

  - НЕ бросать пескоструйный аппарат, не подвергать ударам, предохранять от загрязнений, не оставлять без присмотра.

  - Рабочее включение воздуха производить только после установки пескоструйного аппарата в рабочее положение.

  - Работать пескоструйным аппаратом с приставных лестниц запрещается.

  - Запрещать членам бригады покидать пределы зоны производства работ без разрешения, выполнять работы, не предусмотренные нарядом-допуском.

  - Выводить членов бригады с места производства работ на время перерывов в течение рабочей смены, наряд-допуск при этом остается у ответственного исполнителя работ. Возобновлять работу после перерыва, только лично осмотрев рабочее место.

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

  - При обнаружении дефектов  в работе пескоструйного аппарата,  представляющих опасность для жизни людей и целостности оборудования, немедленно приостанови работы, по возможности отключи электрооборудование от электросети (при его наличии), прими меры по ликвидации аварии, о случившемся доложи руководителю.

  - При опасности возникновения несчастного случая прими меры по его предупреждению. Если несчастный случай произошел, окажи доврачебную медицинскую помощь пострадавшему, при необходимости вызови скорую помощь.

  - При возникновении пожара немедленно вызови пожарную охрану, уведи в безопасное место людей и по возможности убери горючие вещества, приступи к тушению огня первичными средствами пожаротушения, туши сухим песком или углекислым огнетушителем. О пожаре сообщи руководителю.

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ

- По окончании работ вывести бригаду с места производства работ. Окончание работ оформляется подписями в наряде-допуске и передается этот наряд ответственному.

- Сдать инструмент в кладовку, сообщить мастеру о дефектах в работе пескоструйного аппарата.

- Принять душ

Инструкцию составил:

Руководитель подразделения (участка)

Согласовано:

Инженер по охране труда