Наименование организации

Инструкция №

по охране труда

для персонала при работе на стенде по испытанию диэлектрических перчаток.

г.

2002 год

Согласовано:                                                                                                         Утверждаю:

Председатель профкома                                                                Начальник локомотивного депо

__________2002г.                                                                                             ____________2002г.

ИНСТРУКЦИЯ №

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ  ПЕРСОНАЛА ПРИ РАБОТЕ НА СТЕНДЕ ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПЕРЧАТОК.

1. Общие требования безопасности.

  - К самостоятельной работе  на стенде по испытанию диэлектрических перчаток   допускаются лица не моложе 18 лет,  прошедшие при поступлении на работу предварительный медицинский осмотр, а также:

- вводный инструктаж;

- инструктаж по пожарной безопасности;

- первичный инструктаж на рабочем месте;

- инструктаж  по   электробезопасности на рабочем месте;

- обучение по правилам устройства и безопасной эксплуатации ПУЭ, ПЭЭП, ПТБ при эксплуатации электроустановок, иметь группу по электробезопасности не ниже 4.

1.2.Персонал по испытанию диэлектрических перчаток должен:

- проходить повторный  инструктаж  по безопасности труда на рабочем месте не реже, чем через каждые три месяца;

- проходить санитарный медицинский осмотр согласно приказу Минздрава РФ № 90 от 14. 03.96 г. и приказу МПС от 07. 07. 1987 г.  № 23ц;

- выполнять только ту работу, которая входит в его обязанности;

- .использовать безопасные методы труда;

- выполнять требования запрещающих, предупреждающих, указательных и предписывающих знаков и, надписей и сигналов;

- быть предельно внимательным в местах движения железнодорожного транспорта.

1.3 Персонал по испытанию диэлектрических перчаток     должен знать:

- действие на человека опасных и вредных производственных факторов, возникающих во время работы;

- устройство  и  электрическую схему стенда для испытания диэлектрических перчаток;

- требования производственной санитарии, электробезопасности и пожарной безопасности.

- место расположения аптечек;

- правила внутреннего трудового распорядка, установленные на предприятии;

- требования настоящей инструкции, инструкции о мерах пожарной безопасности, инструкции по электробезопасности;

- назначение  средств индивидуальной защиты;

- правила и нормы по охране труда , техники безопасности и промсанитарии;

- уметь оказывать доврачебную помощь пострадавшим, пользоваться средствами пожаротушения, при возникновении пожара вызвать пожарную охрану.

  - Персонал по испытанию диэлектрических перчаток  должен руководствоваться требованиями:

-настоящей инструкцией;

-положения о дисциплине работников железнодорожного транспорта РФ.

  - Во время работы персонал по испытанию диэлектрических перчаток могут  воздействовать следующие опасные факторы:

-воздействие высокого  напряжения в сети;

-повышенная  или пониженная температура:

-повышенная  влажность и подвижность воздуха рабочей зоны;

1.6.Персонал по испытанию диэлектрических перчаток  должен использовать  следующие СИЗ:

-костюм  хлопчатобумажный, ботинки кожаные, перчатки диэлектрические, очки защитные , коврик диэлектрический.

1.7. Персонал по испытанию диэлектрических перчаток   должен выполнять следующие требования пожарной безопасности:

-курить только в отведенных местах;

-знать и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения.

1.8.Личную одежду и спецодежду необходимо хранить отдельно в шкафчиках и гардеробной. Уносить спецодежду за пределы предприятия запрещается.

1.9. . Принимать пищу следует только в столовых, буфетах или специально отведенных для этого комнатах, имеющих соответствующее оборудование. Перед едой необходимо тщательно вымыть руки с мылом

1.10. . При нахождении  на железнодорожных путях персонал по испытанию диэлектрических перчаток  обязан соблюдать следующие требования:

-железнодорожные пути  проходить только в установленных местах, обозначенными указателями «Служебный проход», проходить вдоль пути только по обочине;

-переходить пути только под прямым углом, предварительно убедившись, что в этом месте нет движущегося на опасном расстоянии локомотива;

-переходить путь, занятый подвижным составом, только пользуясь переходными площадками вагонов;

-обходить группы вагонов не ближе 5м от автосцепки.

-проходить между расцепленными вагонами , если расстояние между ними не менее 10м

-при сходе с вагона держаться за поручни и располагаться лицом к вагону, предварительно осмотрев место схода и убедившись в исправности поручней и подножек, а также отсутствия движущего состава по соседнему пути;

-обращать внимание на ограждающие светофоры;

-не перебегать пути перед движущимся составом;

-садиться на подножки вагонов и сходить с них во время движения;

-подлезать под вагоны;

-наступать на электрические провода и кабели;

-прикасаться к оборванным проводам;

-подниматься на крышу вагона, находящегося под контактным проводом;

-приближаться ближе 2м к токоведущим частям контактной сети.

1.11. За невыполнение требований безопасности,  изложенных в настоящей инструкции, персонал   несет ответственность согласно действующему законодательству.

- Требования безопасности перед началом работы

. 2.1. Перед началом работы персонал по испытанию диэлектрических перчаток    должен:

-надеть полагающую по нормам спецодежду и спецобувь, привести их в порядок;

-заправить свободные концы одежды так, чтобы она не свисала;

-установить последовательность выполнения операций;

-осмотреть свое рабочее место, устранить неполадки;

-проверить исправность испытательного стенда  и его заземление;

-убедиться в надежности освещенности рабочих мест;

2.2. На испытательном стенде проверить;

-отсутствие напряжения в цепях стенда;

-рубильник заземления «Р» включен;

-кнопочный выключатель «В» выключен;

-автомат «АП2 включен;

-магнитный пускатель «ПМ» выключен;

-регулятор напряжения «РН» находится в нулевом положении;

-лампы «ЛС» не горят.

2.3. К испытанию диэлектрических перчаток разрешается приступать после тщательной проверки состояния поверхностей контакторов, изоляторов шин, исправности трансформатора, наличие маркировки аппаратов и клемм, состояния изоляции аппаратов, состояние крепежа, заблокирование входных дверей в лабораторию.

2.4. Перед испытанием перчаток проверить их целостность.

## Требования безопасности во время работы.

3.1. Проверенную диэлектрическую перчатку подвесить на изолятор «И», закрепить специальными зажимами, наполнить перчатку водой до уровня 5 см от верхней кромки перчатки.

3.2.Погрузить перчатку в сосуд с водой. Уровень воды должен быть не более 5 см. от верхнего края перчатки как снаружи, так и изнутри. Выступающие края испытуемых изделий должны быть сухими .

3.3. В перчатку опустить электрод с шины, закрепляемой на изоляторе «И».

3.4. Перед выходом из камеры включить вилку в розетку «Р220».

При этом должна загореться сигнальная лампа А-1, указывающая на включение рубильника заземления и подачу напряжения на щит 220В.

3.5. Испытание проводится в следующей последовательности:

-включить кнопочный выключатель «В», при этом загорается сигнальная лампа «Л-2»;

-включить кнопку магнитного пускателя «ПМ»-загорается красная сигнальная лампа «л-3» и прибор «У-1»показывает наличие напряжения на регуляторе «Р-Н»;

-Вращая маховичок регулятора напряжения «РН» по часовой стрелке поднимаем напряжение на трансформаторе «ТР» при этом медленно будет увеличивать свечение зеленая сигнальная лампа «Л4» и прибор «У2» будет показывать наличие напряжения ;

-маховичок регулятора напряжения вращать медленно до тех пор, пока прибор «У2» не будет показывать напряжение 2,5 квт;

под напряжением 2, 5 квт перчатки надлежит выдерживать в течении 1 мин, утечка не должна превышать 2,5 мА. После испытания напряжение плавно снизить до нуля, вращая маховичок регулятора напряжения «РН» против часовой стрелки до упора.

-в случае резких колебаний стрелки миллиамперметра или его показания будут выше 1,5 мА перчатки бракуются. Браком считаются перчатки при полном пробое, в этом случае загорается балластная лампа.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. . В случае получения травмы или заболевания персона, занимающийся очисткой железнодорожных стрелок,   должен прекратить работу,  передать обязанности другому лицу,  поставить в известность начальника смены  и обратиться в медпункт.

5. Требования безопасности по окончании испытаний.

5.1.По окончании работы:

-снять напряжение, открыть дверь, вынуть вилку из розетки;

-вынуть перчатку из сосуда, слить воду, просушить;

-на защитные средства , прошедшие испытания, кроме инструмента с изолированными ручками, у края резиновых изделия поставить штамп, где указывается инвентарный номер, дата следующего испытания и наименование лаборатории, а также величина допустимого при работе перчатки напряжения.

-привести в порядок рабочее место;

-сложить инструмент, инвентарь и приспособления в специально отведенное место;

-снять спецодежду и убрать ее в шкаф гардеробной.

5.2..После работы или в случаях загрязнения частей тела принять душ.

5.3. О всех нарушениях производственного процесса  сообщить непосредственному руководителю.

Инструкцию составил:

Руководитель подразделения

Согласовано:

Инженер по охране труда