Наименование организации

Инструкция №

по охране труда

при работе с  монтажно-поршневым пистолетом ПЦ-52-1

г

2002год

Согласовано:                                                                      Утверждаю:

Председатель профкома                               Руководитель организации

___________2002г.                                                      ___________2002г

Протокол №.

ИНСТРУКЦИЯ №

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ С  МОНТАЖНО_ПОРШНЕВЫМ ПИСТОЛЕТОМ ПЦ-52-1

- Общие требования безопасности

- К самостоятельной работе с пневматическим инструментом  допускаются лица не моложе 21 года, имеющие квалификацию не ниже 4-го разряда, проработавшие на монтажных работах не менее 2-х лет,  прошедшие:

- вводный инструктаж;

- инструктаж по пожарной безопасности;

- первичный инструктаж на рабочем месте;

- медицинское освидетельствование;

- обучение безопасным методам и приемам  труда  не  менее чем  20 часовой программе, имеющие удостоверение оператора  при работе с монтажно-поршневым пистолетом);

- инструктаж  по   электробезопасности на рабочем месте и проверку усвоения его содержания.

1.2. Монтажно-поршневой пистолет ПЦ-52-1предназначен для крепления дюбелями различных конструкций и деталей к бетонным и железобетонным, стальным, кирпичным и другим строительным основаниям. С помощью пистолета ПЙ-52-1 можно пристреливать к строительному основанию детали и конструкции, изготовленные из различных материалов, стали толщиной до 6 мм.

  - Рабочий должен проходить:

- повторный  инструктаж  по безопасности труда на рабочем месте не реже, чем через каждые три месяца;

- внеплановый инструктаж:  при изменении технологического процесса или правил по охране труда,  замене или  модернизации производственного оборудования,  приспособлений и инструмента, изменении условий и организации труда, при нарушениях инструкций по охране труда, перерывах в работе более чем на 60 календарных дней (для работ,  к  которым  предъявляются  повышенные требования безопасности - 30 календарных дней);

- диспансерный медицинский осмотр  согласно приказу Минздрава Р Ф № 90 от 14.03.1996 г.

1.4.Рабочий обязан:

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные на предприятии;

- соблюдать требования настоящей инструкции, инструкции о мерах пожарной безопасности, инструкции по электробезопасности;

- соблюдать требования к эксплуатации оборудования;

- использовать  по  назначению и бережно относиться к выданным средствам индивидуальной защиты.

  - Рабочий должен:

- уметь оказывать первую (доврачебную)  помощь пострадавшему при несчастном случае;

- знать местоположение средств оказания доврачебной помощи, первичных   средств  пожаротушения,   главных  и  запасных выходов, путей эвакуации в случае аварии или пожара;

- выполнять  только  порученную работу и не передавать ее другим без разрешения мастера или начальника цеха;

- во время работы быть внимательным,  не отвлекаться и не отвлекать других,  не допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к работе;

- содержать рабочее место в чистоте и порядке.

1.5.Оператор монтажно-поршневого пистолета в своей работе должен использовать следующие СИЗ:

-комбинезон хлопчатобумажный;

-наушники противошумные;

-щиток наголовныйНБТ-1;

-рукавицы комбинированные.

1.6.Рабочий  должен знать и соблюдать правила личной гигиены. Принимать пищу,  курить,  отдыхать только в  специально отведенных для этого помещениях и местах.  Пить воду только из специально предназначенных для этого установок.

1.7. При обнаружении неисправностей пистолета, приспособлений, инструментов и других недостатках или опасностях  на рабочем месте немедленно сообщить мастеру или начальнику цеха. приступить к работе можно только с их разрешения после устранения всех недостатков.

1.8.При обнаружении загорания или в случае пожара:

- отключить оборудование;

- сообщить в пожарную охрану и администрации;

- приступить к тушению пожара имеющимися в цехе первичными средствами пожаротушения в соответствии  с  инструкцией  по пожарной безопасности.

При угрозе жизни - покинуть помещение.

  - При  несчастном  случае оказать пострадавшему первую (доврачебную) помощь, немедленно сообщить о случившемся мастеру или  начальнику цеха,  принять меры к сохранению обстановки происшествия (состояние оборудования),  если  это  не  создает опасности для окружающих.

1.10.За невыполнение требований безопасности,  изложенных в настоящей инструкции, рабочий несет ответственность согласно действующему законодательству.

  - В Основными опасными и вредными производственными факторами при определенных обстоятельствах могут быть:

- элементы производственного оборудования;

- неисправный рабочий инструмент;

- отлетающие частицы металла;

- электроток;

- промышленная пыль;

- производственный шум;

- Требования безопасности перед началом работы

- Убедиться в исправности и надеть спецодежду,  волосы убрать под берет или кепку.

2.2. Проверить исправность  пистолета и приспособлений:

2.3. Ответственными  за исправное пистолета ПЦ-52-1 являются лица, выдающие инструмент(инструментальщик), а также рабочий его использующий.

2.4. Вместе с мастером или прорабом ознакомиться с конкретным расположением мест пристрелки, весом пристреливаемых деталей.

-осмотреть строительные конструкции здания;

-оформить наряд-допуск на работу с пистолетом и получить инструктаж на рабочем месте;

-получить патроны и дюбеля для работы в течение смены;

-получить разрешение мастера на начало работ;

-убедиться, что мастер работ провели разметку мест забивки дюбелей;

-удалить посторонних людей из зоны работы;

- Требования безопасности во время работы

- При работе с пистолетом оператор обязан:

-подбирать дюбеля и патроны в соответствии с таблицей, помещенной на внутренней стороне металлического ящика;

-применять дюбеля и патроны только заводского изготовления;

-работать только исправным пистолетом и заряжать его только у места забивки после полной подготовки к выстрелу;

-в момент выстрела рука, поддерживающая пристреливаемую деталь, находилась не ближе 150 мм от точки забивки дюбеля;

-разряжать пистолет не ранее чем через 60 сек после спуска курка, если выстрела не произошло;

-удалять патрон при несрабатывании выбрасывателя только с помощью шомпольного извлекателя;

-при работе на высоте прикреплять пистолет специальным  ремнем, что исключает случайное падение пистолета.

3.2. Если выстрел не произошел, не открывая пистолета, следует повторить оттягивание спускового рычага 2-3 раза, если опять произошла осечка, выдержать пистолет прижатым у минуту, затем открыть и удалить патрон.

3.3. Если дюбель зашел не полностью и возвышается над поверхностью пристреливаемой детали, следует забить его вторым выстрелом.

3.4. Оператору пистолета запрещается:

выполнять работу неисправным пистолетом;

-использовать пистолет не по назначению;

-направлять пистолет независимо от того, заряжен он или нет, на себя или других лиц;

-оставлять заряженный пистолет без надзора даже на непродолжительное время,   а также переносить его заряженным с места на место;

-передавать пистолет другому лицу, за исключением ИТР, имеющих удостоверение на право руководства работами по пристрелке, для проверки исправности пистолета;

-работать без индивидуальных средств защиты;

-производить выстрел без дюбеля;

-работать во взрыво и пожароопасных помещениях;

-изменять блокировки пистолета;

-производить ремонт пистолета;

3.5. Размер опасной зоны при работе с пистолетом-10 м, по сторонам и 5 м в глубину забивки.

Опасная зона должна быть обозначена хорошо видимыми знаками.

- Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1.. При получении травмы, оказать медицинскую помощь и поставить в известность мастера.

5. Требования безопасности по окончании работы

5.1.Сдать пистолет и патроны в соответствии с приказом по организации.

5.2. Привести в порядок свое рабочее место.

5.3.Сообщить    мастеру о всех недостатках, которые имели место во время работы,  и о принятых мерах по их устранению.

5.4.Снять  спецодежду,  убрать ее в шкаф,  вымыть руки и лицо с мылом,  по возможности принять душ, применять для мытья химические вещества запрещается.

Инструкцию составил:

Руководитель подразделения

Согласовано:

инженер по охране труда