Наименование организации

Инструкция №

по охране труда

для персонала при ведении

погрузо-разгрузочных работ вагонов-хопперов

г

2002 год

Согласовано: 							Утверждаю:

Председатель	профкома					Руководитель предприятия

______________2002г.                                                                          	         _______________ 2002г.

Протокол №

ИНСТРУКЦИЯ №

ПО ОХРАНЕ ТРУДА

ДЛЯ ПЕРСОНАЛА ПРИ ВЕДЕНИИ

ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТ ВАГОНОВ-ХОППЕРОВ

- Общие требования безопасности.

  - Водители погрузчиков, крановщики, стропальщики, выполняющие погрузочно-разгрузочные работы, должны соблюдать требования безопасности, изложенные в  соответствующих инструкциях, предназначенных для конкретных профессий.

  - К погрузо-разгрузочным работам  вагонов-хопперов допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие:

- медицинскую комиссию;

- вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте;

- обученные по специальной программе к работам по переноске, погрузке и разгрузке тяжестей.

  - При выполнении работы необходимо выполнять принятую технологию переработки грузов. Не допускается применять способы, ведущие к нарушению безопасности.

  - При временном переводе на другую работу необходимо ознакомиться с условиями труда, порученной работой, а также пройти инструктаж по безопасности труда при ее выполнении.

  - В процессе работы на рабочего возможно воздействие следующих опасных производственных факторов:

-движущиеся машины;

-перемещающиеся грузы,

-повышенная запыленность воздуха рабочей зоны;

-режущие и колющие предметы.

  - Ответственность за погрузо-разгрузочные работы вагонов-хопперов  возлагается на начальника участка или мастера.

  - На мастера погрузо-разгрузочных работ возлагаются следующие обязанности:

-осуществление правильного  и безопасного производства погрузо-разгрузочных работ с применением машин, механизмов, оборудования, средств малой механизации;

-контроль за применением  и правильным использованием рабочими спецодежды и СИЗ, за соблюдением норм переноски тяжестей, за обеспечением мест разгрузки предупредительными надписями и плакатами;

-инструктаж всех прикрепленных рабочих по вопросам техники безопасности при разгрузке вагонов-хопперов;

-на месте производства работ установление порядка выполнения разгрузки вагона-хоппера;

1.8. Обязанности бригадира при разгрузке вагона-хоппера:

-руководит рабочими бригады при производстве разгрузочных  работ вагона-хоппера;

-перед началом работы по разгрузке вагона-хоппера объясняет и показывает рабочим бригады правильные приемы выполнения работ;

-распределяет работу между членами бригады;

-контролирует наличие в бригаде необходимого исправного инвентаря, спецодежды и инструмента.

1.9.Персонал, привлекаемый к погрузо-разгрузочным работам должен быть обеспечен следующей спецодеждой:

- костюм хлопчатобумажный;

- ботинки кожаные;

- рукавицы комбинированные;

- каска;

- респиратор.

- Зимой дополнительно куртка и брюки на утепляющей прокладке.

1.10.При перемещении груза весом > 50 кг, на расстоянии более 60м работа должна быть механизирована.

1.11.Не допускать применение неисправных грузозахватных приспособлений и инструмент.

1.12.Для подъема на рампу следует применять лестницы.

1.13.В зимних условиях при низкой температуре наружные работы следует проводить с перерывами для обогрева.

  - Отдыхать и курить разрешается только в специально отведенных местах.

- Требования безопасности перед началом работы.

2.1.Привести в порядок рабочую одежду, болтающихся концов не должно быть.

2.2.Если по условиям работы требуется применение СИЗ  и предохранительных приспособлений проверить их комплектность  и исправность.

2.3. Привести в порядок погрузо-разгрузочные площадки, спланировать, очистить от посторонних предметов, в зимнее время от снега и наледей.

2.4.Требуется закрытие и ограждение люков, находящихся в местах работы.

2.5.Перед началом работы убедитесь в том, что:

- стропы, канаты имеют клеймо, бирку и их грузоподъемности, дату технического обследования и находятся в исправном состоянии;

- рабочее место, проходы не загромождены и достаточно освещены;

- проверить исправность и заземление погрузо-разгрузочных механизмов.

2.6.При работе с блоками или талями осмотрите и проверьте исправны ли шпонки и расклепки на концах оси блока, исправны ли храповые приспособления.

- Требования безопасности во время работы.

3.1 Погрузо-разгрузочные работы вагона-хоппера должны выполняться под руководством ответственного лица, назначенного руководителем предприятия.

.На место производства погрузо-разгрузочных работ лица, не имеющие отношения к этой работе, не допускаются.

3.2. Тщательно осмотреть состояние вагона-хоппера перед разгрузкой, при выявлении неисправностей поставить в известность ответственное лицо и действовать по его указаниям.

3.2. Открытие люков вагонов-хопперов проводить с помощью специальных устройств

3.3. Вагоны к месту выгрузки должны подаваться и убираться в соответствии с технологическим процессом работы станции.

3.4. Передвижение вагона-хоппера по фронту выгрузки  вручную с помощью ручной лебедки допускается в исключительных случаях только по горизонтальному участку и на расстояние не более длины вагона и под непосредственным руководством мастера.

3.5. Выгрузка пылящих грузов (цемент, алебастр) должны осуществляться механизированным способом.

3.6. При работе в респираторах рабочим периодически предоставлять отдых со снятым респиратором на участке свободном от пыления

3.7 В местах проведения погрузо-разгрузочных работ постоянно должна быть остуженная кипиченая вода для питья в бачках  фонтанного типа, отвечающих санитарным требованиям

3.8.Не убирайте груз опущенный по лотку грузового люка во время спуска других грузов.

3.9.При укладке груза в кузов автомашины соблюдайте следующие меры безопасности:

- груз не должен укладываться выше борта;

- под штучные грузы укладывайте прокладки.

3.10.Перед подъемом  или опусканием груза на автомашины люди должны уходить из кузова автомашины

3.11. Строповка грузов должна производиться согласно схемы строповки.

3.12. Подъем мелких  и сыпучих грузов должен производиться в специальной таре.

3.13.Выгружать груз на рельсовые пути и между путями, а также загромождать их какими бы то ни было предметами запрещается. Выгруженные материалы следует немедленно перемещать на место их хранения.

  - Ручную загрузку и разгрузку  автомобилей и других транспортных средств производить только с рамп или специально оборудованных площадках . Площадка рампы должна находиться на одном уровне с площадкой транспортных средств.

- Требования безопасности в аварийных ситуациях.

  - Если во время разгрузки вагона-хоппера будут замечены какие-либо неисправности, немедленно прекратите работу и поставьте в известность руководителя работ.

4.2. При возникновении на участке аварии или ситуаций, которые могут привести к авариям или несчастным случаям, приостанови работы, выведи людей из опасной зоны, отключи используемое в работе оборудование от электросети, прими меры к ликвидации аварии, поставь в известность руководителя.

  - Окажи медицинскую доврачебную помощь пострадавшим при травмировании, внезапном заболевании согласно инструкции.

- Требования безопасности после окончания работы.

  - Привести в порядок и очистить рабочее место, проходы, убрать мусор.

  - Погрузо-разгрузочные приспособления сдать в место их хранения.

  - Принять душ.

Инструкцию составил

Руководитель подразделения (участка)

Согласовано

Инженер по охране труда.