Наименование организации

Инструкция №

по охране труда

для персонала при ведении

погрузо-разгрузочных работ

г

2002 год

Согласовано: 							Утверждаю:

Председатель						Руководитель предприятия

профкома						               _______________2002 г.                                                                  __________________ 2002 _г.

Протокол №

ИНСТРУКЦИЯ №

ПО ОХРАНЕ ТРУДА

ДЛЯ ПЕРСОНАЛА ПРИ ВЕДЕНИИ

ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТ

- Общие требования безопасности.

  - К погрузо-разгрузочным работам допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинскую комиссию, обученные и прошедшие инструктаж к работам по переносе, погрузке и разгрузке тяжестей.

  - Ответственность за погрузо-разгрузочные работы в магазинах, базах, складах возлагается на заведующего магазином или на одного из его заместителей.

  - Женщины допускаются к работе по переноске груза весом не > 10 кг, мужчины – 50 кг.

  - При перемещении груза на тележках или в контейнерах прилагаемое усилие не должно превышать 10 кг.

  - Персонал, привлекаемый к погрузо-разгрузочным работам должен быть обеспечен следующей спецодеждой:

- Костюм х/б.

- Ботинки кожаные.

- Рукавицы комбинированные.

- Зимой дополнительно куртка и брюки на утепляющей прокладке.

  - При перемещении груза весом > 50 кг, на расстоянии более 60м работа должна быть механизирована.

- Требования безопасности перед началом работы.

  - Привести в порядок рабочую одежду, болтающихся концов не должно быть.

  - Привести в порядок погрузо-разгрузочные площадки, спланировать, очистить от посторонних предметов, в зимнее время от снега и наледей.

  - Требуется закрытие и ограждение люков, находящихся в местах работы.

  - Перед началом работы убедитесь в том, что

- Стропы, канаты имеют клеймо, бирку и их грузоподъемности, дату технического обследования и находятся в исправном состоянии.

- Рабочее место, проходы не загромождены и достаточно освещены.

  - При работе с блоками или талями осмотрите и проверьте исправны ли шпонки и расклепки на концах оси блока, исправны ли храповые приспособления.

- Требования безопасности во время работы.

  - На место производства погрузо-разгрузочных работ лица, не имеющие отношения к этой работе, не допускаются.

  - Укладывать груз на место, в штабеля, нужно прочно, чтобы он не упал. Поднимать и опускать длинномерный груз следует по команде руководителя работ.

  - Обвязку груза производить равномерно без узлов и перегрузов, с подкладкой под острые углы-ребра деревянных планок для предохранения от трения.

  - При погрузке, разгрузке и перемещении грузов по горизонтальной или наклонной плоскости укладывайте катки под груз на равном расстоянии друг от друга, чтобы концы катков не выступали из-под груза больше, чем на 30-40см, катки подбирайте одинакового размера.

  - При переносе груза вручную вдвоем на плече укладывайте его на одно и то же плечо, идите с грузом в ногу, не перекидывайте груз через голову, сбрасывайте с плеча одновременно по команде.

  - При переносе груза на спине принимайте5 мягкие прокладки и крючки, рукавицы при переноске товаров в жесткой таре (без торчащих гвоздей или острых углов обшивки).

  - Не убирайте груз опущенный по лотку грузового люка во время спуска других грузов.

  - При укладке грузов на тележку необходимо следить за тем, чтобы груз лежал устойчиво и не мог упасть от случайных толчков в пути, груз располагайте так, чтобы он не мог зацепить во время движения тележки за встречные предметы. Тележку передвигать необходимо осторожно.

  - При укладке груза в кузов автомашины соблюдайте следующие меры безопасности:

- Груз не должен укладываться выше борта.

- Под штучные грузы укладывайте прокладки.

  - При передвижении автомашины запрещается сидеть на бортах.

  - При разгрузке груза с автомашины с помощью покатов не стойте между покатами и перед грузом, особенно будьте осторожны при разгрузке бочек, находитесь в этом случае сбоку бочек.

  - Разгрузку ящиков производите, начиная сверху, уступами.

  - Снятие и подъем груза весом 80 кг и более производить вдвоем.

- Требования безопасности в аварийных ситуациях.

  - Если во время подъема груза будут замечены какие-либо неисправности, немедленно прекратите работу и поставьте в известность руководителя работ.

4.2. При возникновении на участке аварии или ситуаций, которые могут привести к авариям или несчастным случаям, приостанови работы, выведи людей из опасной зоны, отключи используемое в работе оборудование от электросети, прими меры к ликвидации аварии, поставь в известность руководителя.

  - Окажи медицинскую доврачебную помощь пострадавшим при травмировании, внезапном заболевании согласно инструкции.

- Требования безопасности после окончания работы.

  - Привести в порядок и очистить рабочее место, проходы, убрать мусор.

  - Погрузо-разгрузочные приспособления сдать в место их хранения.

  - Принять душ.

Инструкцию составил

Мастер

Согласовано

Инженер по охране труда.