Наименование организации

ИНСТРУКЦИИЯ №

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ПЕРСОНАЛА

ПРИ РАБОТЕ В РЕНТГЕНОДИАГНОСТИЧЕСКИХ КАБИНЕТАХ

г.

2002 год

СОГЛАСОВАНО:						                            УТВЕРЖДАЮ:

Председатель комитета профсоюза 			      		Руководитель организации

«____»________________ 2002г.						«____»________________ 2002_г.

протокол №__________________

ИНСТРУКЦИЯ №

ПО ОХРАНЕ ТРУДА  ДЛЧ ПЕРСОНАЛА ПРИ РАБОТЕ  В РЕНТГЕНОДИАГНОСТИЧЕСКИХ КАБИНЕТАХ

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

  - Настоящая инструкция разработана в соответствии с требованиями действующих «Норм  радиационной безопасности НРБ-99» СП 2.6.1.758-99 (признан не нуждающимся  в государственной регистрации, письмо Минюста России от 29.07.99 № 6014-ЭР), «Основных санитарных  правил обеспечения радиационной безопасности ОСПОРБ-99» СП 2.6.1.799-99 (признан не нуждающимся в государственной регистрации, письмо Минюста России от 01.06.00 № 4214-ЭР), Федерального закона от 09.01.96 № 3-Ф-3 «О радиационной безопасности населения, приказа Минздрава России от 31.07.00 г № 398 « Об утверждении Положения  о единой государственной системе контроля и учета индивидуальных доз облучения граждан ( признан не нуждающимся в государственной регистрации, письмо Минюста России от 15.08.00 № 6948-ЮД), СанПиН 2.6.802-99 «Ионизирующее излучение, радиационная безопасность. Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований» (признан не нуждающимся в государственной регистрации, письмо Минюста  России от 20.03.00 № 1887-ЭР).

  - Инструкция содержит основные положения по охране труда для персонала рентгенодиагностических отделений.

  - На основании типовой инструкции в каждом лечебно-профилактическом учреждении, имеющем рентгенодиагностическое отделение, должны быть разработаны внутренние инструкции по охране труда с учетом конкретных условий работы.

  - К самостоятельной работе в рентгенодиагностических кабинетах   допускаются лица, не моложе 18 лет, которые прошли специальную подготовку  и отнесены приказом по организации к персоналу категории А, согласно требованиям «Основных  санитарных правил обеспечения радиационной безопасности ОСПОРБ-99», СП 2.6.1.799-99.

  - Допуск персонала к работе оформляется приказом по учреждению с отнесением персонала к категории «А»

1.6.При проведении рентгенологических исследований выделяют две группы облучаемых лиц А и Б.

К группе А относятся сотрудники, непосредственно занятые  в проведении рентгенодиагностических исследований (врачи-рентгенологи, рентгенолаборанты, санитарки, инженеры и техники по наладке и эксплуатации рентгеновской аппаратуры).

К группе Б относятся сотрудники, находящиеся  по условиям  работы в сфере действия ионизирующего  излучения: сотрудники, работающие в смежных  с рентгеновским кабинетом помещениях, специалисты, не входящие по должностным обязанностям в штат рентгеновского отделения, но участвующие в проведении рентгеновских исследований.

1.7. Персонал отделения  групп  А и Б  должен знать  и соблюдать предельно-допустимые дозы облучения. Так для персонала  группы А эффективная доза облучения не должна превышать 0,02 Зв в год в среднем за любые последовательные 5 лет, но не более 0,05Зв в год. Эффективная доза для персонала не должна превышать за период трудовой деятельности ( 50 лет) 1,0 Зв.

Для персонала  группы Б основные пределы доз равны ¼ значений для персонала  группы А в соответствии  с «Нормами  радиационной безопасности НРБ-99».

1.8. Женский персонал должен освобождаться  от работы в отделении на весь период беременности с момента ее медицинского подтверждения.

1.9. В соответствии  с приказом Минздравмедпрома России от 10.12.96 г № 405 « О проведении предварительных  и периодических медицинских осмотров работников ( зарегистрирован  в Минюсте России 31.12.96 № 1224) в целях предупреждения заболеваний персонал отделения должен проходить медицинский осмотр при поступлении на работу и периодические осмотры не реже одного раза в год. К работе допускаются лица, не имеющие противопоказаний к работе с ионизирующим излучением.

1.10. Персонал, занятый в рентгенодиагностических отделениях, должен иметь 1 группу по электробезопасности и ежегодно  проходить проверку знаний. Присвоение 1 группы оформляется в установленном порядке.

1.11.Вновь  поступившие, а также лица, временно направленные на работу в отделение, должны пройти вводный инструктаж у инженера по охране труда или лица, ответственного за охрану труда и назначенного приказом по учреждению. Результаты инструктажа должны быть зафиксированы в журнале регистрации вводного инструктажа по охране труда. По результатам  проведенного инструктажа лицо, отвечающее за работу с кадрами, производит окончательное оформление  вновь поступающего сотрудника и направляет его к месту работы.

1.12. Каждый вновь принятый на работу  в отделение  должен пройти первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте. Повторный инструктаж персонал проходит на рабочем не реже 2-х раз в год, а внеплановый –при изменении условий труда, нарушениях охраны труда и несчастных случаях. Данные инструктажи должны проводится заведующим отделением  или лицом, назначенным приказом. Результаты инструктажей должны быть зафиксированы в журналах, личной карточке инструктируемого, наряде-допуске или другой документации, разрешающей производство работ.

1.13. Персонал отделения обязан:

-соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;

-не допускать отклонений от установленного технологического процесса работы с источниками ионизирующего излучения;

-выполнять требования основных нормативных документов, приведенных выше, технических описаний, инструкций по эксплуатации на установленную в отделении аппаратуру, а также настоящей инструкции;

-владеть принципами  действия и условиями эксплуатации технологического оборудования кабинета;

-владеть приемами оказания первой медицинской помощи;

-докладывать непосредственному руководителю о каждой неисправности оборудования или возникновении аварии;

-содержать  в порядке и чистоте отделение;

-не допускать загромождения отделения неиспользуемой аппаратурой и мебелью.

1.14.Персонал, работающий в рентгенодиагностических кабинетах  (далее персонал) должен соблюдать, правила пожарной безопасности и настоящую инструкцию

1.15. Персонал отделения должен владеть правилами от воздействия следующих опасных  и вредных производственных факторов;

-повышенного уровня ионизирующего излучения в рабочей зоне;

-повышенной концентрации токсических компонентов защитных материалов на рабочих поверхностях и в воздухе рабочих помещений;

-повышенной концентрации озона, окислов азота и от воздушных электрических разрядов в высоковольтных устройствах;

-опасного уровня напряжения в электрических цепях;

-повышенного уровня шума, создаваемого электрическими проводами, воздушными вентиляторами.

1.16. Применение средств индивидуальной защиты обязательно, если персонал находится  в процедурной. Нормы СИЗ устанавливаются в зависимости от назначения рентгенодиагностического кабинета.

1.17. Индивидуальные защитные средства должны иметь штампы и отметки, указывающие их свинцовый эквивалент и дату проверку. Проверка защитных свойств  проводится один раз в два года службой радиационной безопасности.

1.18. Индивидуальные защитные средства  должны допускать влажную обработку. При обнаружении свинцовой пыли, свидетельствующей о нарушении санитарно-гигиенических требований к эксплуатации средств защиты, должна проводиться влажная уборка с использованием 1-2 % раствора уксусной кислоты.

1.19.При работе с диагностическим аппаратом  при горизонтальном положении поворотного стол- штатива все лица, участвующие  в исследовании, должны применять коллективные и индивидуальные средства защиты.

1.20. Запрещается рентгенолаборанту обслуживать одновременно  два или более рентгеновских аппарата, работающих в разных кабинетах, даже при общей комнате управления.

1.21. На отделение распространяются  общие требования  безопасности, предъявляемые к источникам электроэнергии и электрическим аппаратам бытового назначения.

1.22. При несчастном случае  или неисправности оборудования, приспособлений и инструментов персонал должен

-при возникновении пожара вызвать пожарную команду, милицию и принять меры по ликвидации пожара первичными средствами пожаротушения;

-при прочих аварийных ситуациях (коротком замыкании, обрыве цепи, повреждении радиационной защиты аппарата, поломке коммуникационных систем водоснабжения, канализации, отопления и вентиляции) прекратить работу и вызвать соответствующие аварийные ремонтные службы.

1.23.Персоналу отделения запрещается:

-работать без спецодежды, защитных приспособлений, средств индивидуальной защиты, индивидуальных дозиметров;

-пользоваться поврежденными средствами индивидуальной защиты с истекшим сроком службы;

-работать при отключенных системах водоснабжения, канализации, вентиляции;

-принимать пищу и курить  в рабочих помещениях.

1.24.При эксплуатации рентгенодиагностических кабинетов   персонал должен использовать санитарно-гигиеническую одежду, санитарную обувь, предохранительные приспособления, мыло, полотенце.

1.25..При эксплуатации лазерных установок  опасными, производственными факторами являются:

-повышенный уровень ионизирующего излучения;

-повышенный уровень шума;

-электрический ток;

1.26.Для планирования мероприятий по радиационной защите на каждый  рентгеновский аппарат должны быть установлены контрольные уровни по мощности дозы излучения, согласованные с органами санитарного надзора.

1.27. Персонал кабинета обязан применять коллективные средства защиты (ширмы) и индивидуальные средства защиты (фартук, юбка, перчатки) во время работы в сфере ионизирующего излучения.  Средства защиты из просвинцованной резины, не имеющие лакировочного покрытия, должны быть помещены в чехлы из пленочного материала. Под перчатки из просвиенцованной резины необходимо надевать хлопчатобумажные перчатки для защиты рук от свинцесодержащего материала. Защитные свойства подлежат проверке на свинцовый эквивалент не реже одного раза в два года, а также при нарушении  их целостности.

1.28.. Персонал кабинета должен носить в течение всего рабочего дня индивидуальный дозиметр.

1.30.. Персонал кабинета обязан:

-руководствоваться в работе своими должностными инструкциям, не допускать отклонений от технологического процесса работы с источниками излучения;

-знать и выполнять требования настоящей инструкции и инструкции завода-изготовителя;

-владеть приемами оказания первой медицинской помощи, знать местонахождение аптечек;

-выполнять правила личной гигиены и содержать в чистоте рабочее место;

-знать правила пожарной безопасности и места расположения средств пожаротушения.

1.31. У входа в процедурную кабинета рентгенодиагностики на высоте 1,6-1,8 м от пола  или над дверью должно размещаться световое табло « НЕ входить» бело-красного цвета, автоматически загорающееся при включении рентгеновского аппарата. Допускается нанесения на световой сигнал знака радиационной опасности.

# 2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Перед началом работы персонал отделения должен проверить наличие индивидуальных дозиметров, убедиться в отсутствии посторонних лиц в процедурном помещении и провести визуальную проверку исправности рентгеновского аппарата (подвижных частей, электропроводки, высоковольтного кабеля, заземляющих проводов в кабинете). Затем следует проверить электрическое напряжение линии питания и произвести пробное включение рентгеновского аппарата на различные режимы работы.

2.2. Запрещается работать  при неисправных блокировочных устройствах и измерительных приборах рентгеновских аппаратов.

2.3. При включенном в электрическую сеть рентгеновском аппарате рентгенолаборант не имеет права выходить из рентгеновского кабинета.

2.4.Надеть положенную санитарную одежду, при необходимости другие СИЗ. При работе в рентгеноперационной -марлевую повязку и бахилы, проверять наличие индивидуального дозиметра.

2.5. Персонал кабинета, работающий во время исследования в процедурной, должен надевать прорезиненный фартук.

2.6. Для защиты рук при пальпации под контролем экрана необходимо:

-проводить исследование только в защитных перчатках;

-максимально диафрагмировать поле излучения;

-сокращать деятельность нахождения рук под облучением;

-применять дистанционные инструменты (дистинкторы).

2.7. Подготовка кабинета к работе:

-проверить функционирование рентгеновского аппарата, системы коррекции сетевого напряжения, режим подготовки к к снимку на всех рабочих местах, режим снимка при 50% нагрузке рентгеновского излучателя;

-освободить от посторонних предметов пути перемещения пациента и персонала, приготовить защитную ширму;

-проверить и подготовить к работе вспомогательное оборудование, приборы, инструменты.

-проверить сигнализацию, адапционное освещение и средства связи;

-проверить исправность радиационной защиты, дверей, смотровых окон, ставен, ширм, фартуков, печаток;

-убедиться в исправности работы вентсистем;

-сообщить врачу-рентгенологу о замеченных неисправностях и не приступать к работе без их устранения.

# 3.Требования безопасности во время работы

  - Медицинские рентгенологические исследования должны проводиться только лицами, прошедшими специализацию по рентгенологии, обученными правилам проведения исследований.

  - Индивидуальный дозиметрический контроль персонал должен проводить средствами измерения рентгеновского излучения с энергией 15-140 кэВ при основной погрешности  не более  плюс-минус 20% в соответствии с СаНПиН 2.6.1.802-99 «Ионизирующее излучение, радиационная безопасность. Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований» Средства измерения рентгеновского излучения должны иметь свидетельство поверки. Ежеквартально  результат дозиметрического контроля регистрируется в рабочем журнале.

  - Индивидуальные годовые дозы облучения должны фиксироваться в карточке учета индивидуальных доз. Карточка учета доз работника должна передаваться в случае его перевода на новое место работы.

  - В случае возникновения нештатных (аварийных) ситуаций персонал должен действовать в соответствии с внутренней инструкцией, разработанной заведующим отделением. К нештатным ситуациям в рентгеновском кабинете относятся:

-повреждение радиационной защиты аппарата или кабинета;

-короткое замыкание и обрыв в системах электропитания;

-замыкание электрической цепи через тело человека;

- механическая поломка элементов рентгеновского аппарата;

-поломка коммутационных систем водоснабжения, канализации, отопления и вентиляции;

-аварийное состояние стен, пола, потолка;

-пожар.

  - Врач-рентгенолог обязан:

-соблюдать темную адаптацию не менее 5 мин при рентгеноскопии в кабинетах  с аппаратами без усилителей рентгеновского изображения;

-соблюдать длительность перерывов между включениями высокого напряжения согласно паспорту аппарата;

-следить за выбором оптимальных физико-технических условий исследования (анодным током, экспозицией, фильтрацией, диафрагмированием);

-следить, чтобы трахоскопические исследования проводились персоналом стоя, с надетым защитным фартуком (юбочкой), при этом подэкранный фартук был подвешен на раму экраноснимочного устройства со стороны врача;

  - Рентгенлаборант обязан:

-следить за показаниями приборов на пульте управления аппарата, включать и выключать аппарат только по указанию врача ( за исключением аварийных ситуаций);

-не оставлять включенным аппарат без надзора и не поручать надзор лицам, не имеющим права работы на аппарате.

  - Рентгенлаборант не должен обслуживать два и более одновременно работающих аппарата, расположенных в различных процедурных, даже тогда, когда они обслуживаются из одной пультовой. Во время проведения просвечивания лаборант имеет право включать и выключать рентгеновский аппарат только по указанию врача

  - При исследовании детей младшего возраста должны применяться специальные приспособления для поддержания из за экраном, исключаяющие необходимость в помощи персонала.  В исключительных случаях поддержание детей может быть выполнено родственниками ребенка, предварительно проинструктированными и снабженными средствами индивидуальной защиты от  излучения.

  - При эксплуатации кабинета запрещается:

-эксплуатировать кабинет без санитарного и технического паспортов;

-эксплуатация оборудования и электроаппаратуры без заземления;

-использовать рентгеновский излучатель со снятым фильтроми, диафрагмой;

-прводить исследования при наличии в процедурной посторонних лиц, не участвующих в исследовании;

-использовать рентгеновскую аппаратуру не по прямому назначению;

-работать на неисправном аппарате, с неисправными приспособлениям, приборами и инструментами и сигнализацией;

-пользоваться поврежденными или с истекшим сроком годности СИЗ;

-пользоваться неисправными электрическими розетками и вилками;

-подавать на аппарат   нагрузки, не предусмотренные паспортными данными аппарата;

-оставлять без присмотра под напряжением оборудование кабинета;

-хранить вату, спирт и другие ЛВЖ вблизи электронагревательных приборов;

-пользоваться открытым огнем, хранить снимки и обрезки пленок в открытом вид, складывать пленки вблизи окон, электроламп и приборов отопления;

-принимать пищу, пользоваться косметикой и курить в рабочих помещениях.

# Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. При радиационной аварии персонал должен:

-поставить в известность заведующего отделением и лицо, ответственное за радиационный контроль;

-эвакуировать больного  из помещения, закрыть защитную дверь, опечатать ее и вывесить табличку об аварийной ситуации;

-для устранения аварии заведующий отделением должен вызвать ремонтную бригаду.

4.2. При подозрении на  облучение персонала  выше норм, указанных в п2,3 настоящей инструкции, заведующий отделением  обязан организовать срочную проверку причин, вызвавших переоблучение, оценить полученную дозу, направить пострадавших на медицинское обследование. По полученным результатам заведующий отделением  должен определить возможность дальнейшей работы персонала в сфере  ионизирующего излучения.

4.3. При нерадиационной  аварии персонал обязан отключить главный сетевой рубильник кабинета и далее поступать в зависимости от ситуации:

-при возникновении пожара эвакуировать больного, вызвать пожарную команду  и сообщить руководителю кабинета (до прибытия и встречи команды загорание ликвидируется первичными средствами пожаротушения);

-при прочих аварийных ситуациях (короткое замыкание, обрыве цепи, повреждении радиационной защиты аппарата , поломках коммуникационных систем водоснабжения, канализации, отопления и вентиляции), препятствующих выполнению технологических операций, сообщить руководителю кабинета, прекратить работу до ликвидации аварии, авакуировать больного и вызвать соответствующие ремонтные службы.

-при поражении человека электрическим током оказать первую медицинскую помощь согласно инструкции по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим от электрического тока.

# Требования безопасности по окончании работ

5.1. После окончания работ  привести в порядок свое рабочее место.

5.2 Ренгенлаборант должен:

-установить ручки управления аппарата в исходное положение и выключить сетевой рубильник;

выключить электроприборы и освещение;

записать в контрольно-технический журнал (сообщить ренгенотехнику) о всех неисправностях аппаратуры, замеченных во время работы.

5.3. Санитарка обязана провести влажную уборку всех помещений ежедневно, после окончания работы.

5.4 Старшая медсестра должна проконтролировать состояние рабочих мест и отключить вентиляцию.

Инструкцию составил:

Руководитель подразделения

Согласовано:

Инженер по охране труда