Наименование организации

ИНСТРУКЦИИЯ №

# ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ РАБОТЫ НА ОТРЕЗНОМ ( КРУГЛОПИЛЬНОМ, ЛЕНТОЧНО-ОТРЕЗНОМ, АБРАЗИВНО-ОТРЕЗНОМ )  СТАНКЕ

г.

2002 г.

СОГЛАСОВАНО:						         УТВЕРЖДАЮ:

Председатель профкома                                                                 Руководитель организации

«____»________________ 2002г.		  			        _________ 2002г.

протокол №______________

ИНСТРУКЦИЯ №

## ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ  РАБОТЕ НА ОТРЕЗНОМ  (КРУГЛОПИЛЬНОМ, ЛЕНТОЧНО-ОТРЕЗНОМ, АБРАЗИВНО_ОТРЕЗНОМ)    СТАНКЕ

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

  - К работе на отрезном (круглопильном, ленточно-отрезном, абразивно-отрезном )  станке  допускаются лица, прошедшие медицинскую комиссию, прошедшим обучение безопасным методам работ и имеющие удостоверение на право работы на отрезном  станке, а также:

-вводный инструктаж;

-первичный инструктаж;

-повторный инструктаж;

-инструктаж по электробезопасности;

-инструктаж по пожарной безопасности;

-проходить санитарный медицинский осмотр согласно приказу Минздрава Р Ф № 90 от 14.03.96 г.

1.2.  Персонал при работе на отрезном (круглопильном, ленточно-отрезном, абразивно-отрезном)  станке  должен использовать  следующие средства  индивидуальной защиты: полукомбинезон хлопчатобумажный,  ботинки кожаные,  очки защитные.

  - Персонал при работе на отрезном станке   должен знать:

-правила внутреннего распорядка;

-правила пожарной безопасности;

-правила личной гигиены;

-действие на человека опасных и вредных производственных факторов, возникающих во время работы;

-правила оказания первой медицинской помощи;

-безопасные приемы при обработке металла на станке.

  - Персонал при работе на отрезном станке  должен:

-выполнять только порученную работу мастером;

-применять безопасные приемы выполнения работ;

-содержать в исправном состоянии и чистоте в течение смены станок, инструмент, приспособления, инвентарь, спецодежду.

-проходить по территории депо по установленным маршрутам, пешеходным дорожкам и переходам;

  - Персоналу   при работе на отрезном станке   запрещается:

-наступать на электрические провода;

-прикасаться к оборванным проводам;

-находиться на территории и в помещении депо в местах, отмеченных знаком «Осторожно. Негабаритное место», а также около этих мест при прохождении подвижного состава;

  - Во время работы на персонал отрезного станка   могут воздействовать следующие опасные факторы:

-движущиеся и вращающиеся детали станка;

-	повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны;

-повышенные уровни шума;

  - Принимать пищу только в столовых, буфетах или специально отведенных комнатах.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ  ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

  - Персонал, работающий на отрезном (круглопильном, ленточно-отрезном, абразивно-отрезном) станке   должен убедиться в исправности станка, всего инструмента и оборудования, надеть положенную по нормам  спецодежду и спецобувь. Одежду следует заправить так, чтобы не было свободно свисающих концов, застегнуть манжеты.

2.2. Приготовить  ключи и другой инструмент.

2.3.  Проверить работу станка  на холостом ходу:

- исправность органов управления (механизмов главного движения подачи, пуска, остановку движения );

-исправность системы смазки и охлаждения;

2.4. Проверить наличие и исправность у отрезного круглопильного станка  с передней стороны перемещаемым в сторону или откидного экрана, защищающего работающего от стружки, отлетающей при резании, а также оснащение устройством для автоматической очистки впадин зубьев от стружки во время работы.

2.5. Проверить наличие и исправность у ленточно-отрезного станка ограждения режущего полотна по всей длине, за исключением участка в зоне резания.

2.6. Проверить у абразивно-отрезного станка наличие  ограждения отрезного круга

3. ТРЕБОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1 . Проверить правильность установки изделия до пуска станка.

  - Нерабочий участок пилы отрезного круглопильного станка должен быть огражден.

  - Следить во время работы, чтобы шкивы ленточно-отрезного станка имели ограждение режущего полотна по всей длине, за исключением участка в зоне резания, а также имели ограждения и с боковых сторон.

  - Ленточно-отрезные станки должны оснащаться устройством, предотвращающим травмирование режущим полотном, в случае его разрыва.

  - Следить , чтобы в отрезных станках, исключалось падение отрезанных заготовок.

  - Передняя часть пильной рамы ножовочной пилы не должна выходить за торец рукава станка или должна ограждаться защитным устройством.

  - Кромки кожухов отрезных пил и кругов, ленточных пил у зоны их раскрытия, а также внутренние поверхности кожухов должны быть окрашены в желтый сигнальный цвет.

  - Во время работы абразивно-отрезных станков следить за эффективной работой пылесборников, чтобы эффективно захватывался искровой факел.

  - Следить, чтобы во время работы круглые пилы не имели трещин, поломанных зубьев, с выщербленными или отпавшими от зубьев пластинами от быстрорежущей стали или твердого сплава, выпучинами на диске и с зубьями, прижженными при заточке.

  - Не допускать установку пильных дисков с диаметром отверстия больше диаметра вала ( шпинделя), а также применять вставные кольца (втулки) для уменьшения диаметра отверстия.

  - Полотно ленточной пилы должно быть отшлифовано и не иметь трещин, выпучин, продольной волнистости, отгиба задней кромки, раковин от коррозии.

  - Во время работы станка стоять в плоскости вращения диска пилы, выталкивать стружку из сегментов диска при его вращении, а также поддерживать руками отрезаемый конец заготовки запрещается.

3.13. Чистка, смазка и обтирка станков, смена деталей или режущего инструмента, уборка стружек из-под станка должны производиться только после полной остановки станка, отходить от станка разрешается также только после полной его остановки.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ

При возникновении неисправности станка, при обрыве заземления и других неисправностях, которые могут привести к аварийной ситуации, станочнику необходимо:

-приостановить дальнейшую работу станка до устранения неисправностей;

-поставить в известность руководителя работ и лицо, ответственное за исправное состояние станка.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1.  Выключить станок, убрать рабочее место.

5.2.Обо всех замеченных неисправностях сообщить мастеру.

Инструкцию составил

Начальник подразделения

Согласовано:

инженер по охране труда