Наименование организации

ИНСТРУКЦИИЯ №

ПО ОХРАНЕ ТРУДА

### ПРИ РАБОТЕ НА ЦИРКУЛЯРНОЙ ПИЛЕ

г.

2002 г

Согласовано:						 	             УТВЕРЖДАЮ:

Председатель комитета профсоюза 				Руководитель организации

«____»______________2001г.

__________________2001 г

Протокол №

ИНСТРУКЦИЯ № ___

# ПО ОХРАНЕ ТРУДА

ПРИ РАБОТЕ НА ЦИРКУЛЯРНОЙ ПИЛЕ

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

  - К работе на циркулярной пиле допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинскую комиссию, обученные и знающие устройство циркулярной пилы, а также:

-вводный и первичный инструктажи;

-инструктаж по пожарной безопасности;

-внеплановый и целевой инструктажи;

-стажировка перед допуском к работе;

-инструктаж по электробезопасности;

-проходить периодический медицинский осмотр согласно приказу Минздрава Р Ф № 90 от 14.03. 1996 г.

1.2.Персонал, работающий на циркулярной пиле, должен знать;

-действие на человека опасных и вредных факторов, возникающих в во время работы;

-требования производственной санитарии, электробезопасности, пожарной безопасности;

-место расположения аптечек;

-правила внутреннего трудового распорядка;

- -требования  настоящей инструкции;

- -положение о дисциплине работников железнодорожного транспорта.

  - Персонал, работающий на циркулярной пиле, должен использовать в своей работе следующие СИЗ:

-костюм хлопчатобумажный, ботинки кожаные, очки защитные, рукавицы комбинированные.

1.4 Персонал, работающий на циркулярной пиле, должен соблюдать следующие требования пожарной безопасности:

-курить только в отведенных местах;

-знать и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения.

  - На персонал, работающий на циркулярной пиле, могут воздействовать следующие производственные факторы:

-оборудование, инструмент и приспособления;

-повышенная запыленность;

-шум, вибрация.

  - Персонал должен соблюдать правила личной гигиены.

  - За невыполнение требований инструкции персонал, работающий на циркулярной пиле, несет ответственность согласно действующему законодательставу.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1.Привести в порядок рабочую одежду, заправить одежду так, чтобы не было развевающихся концов, застегнуть обшлага рукавов, надеть головной убор и подобрать под него волосы.

2.2.Подготовить рабочее место, убрать ненужные предметы, освободить проходы. Пол на рабочем месте должен быть чистым, сухим и нескользким.

  - Проверить состояние, исправность и прочность крепления ограждения диска пилы, расклинивающего ножа, предохранителя против обратного выбрасывания обрабатываемого бруска, направляющей линейки или каретки.

  - Проверить исправность заземления станка.

  - Подобрать пильные диски по диаметру соответственно толщине распиливаемого материала и тщательно отцентрировать его на рабочем валу.

  - Проверить станок на холостом ходу, при обнаружении неисправностей в станке заявить мастеру о необходимости их устранения.

  - Включить приточно-вытяжную вентиляцию.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1.Не допускать к станку посторонних лиц.

3.2.Во время работы станочник должен стоять около левого переднего (по ходу подачи) угла станка, направляя обрабатываемую деталь сбоку так, чтобы при случайном ее обратном выбросе не получить удара.

  - Перед распилкой необходимо осматривать каждую доску, чтобы не допускать в распиловку доски с засохшей грязью, глиной, остатками раствора, бетона, наледи и гвоздей.

  - Не принимать и не передавать какие-либо предметы через работающий станок.

  - При распиловке досок с гнилыми или рыхлыми сучками, а также с трещинами необходимо замедлять подачу.

  - Не подводить близко к пильному диску и не прикасаться к движущимся частям станка. При работе следует пользоваться направляющими толкателями.

  - Не снимать ограждения диска пилы. Запрещается производить работу без расклинивающего ножа.

  - Следит за работой подручного, в обязанности которого входит:

- принимать на себя распиливаемую доску, чтобы она не имела перекоса по отношению к пильному диску;

- снимать распиленную доску только после того, как она выйдет за пределы расклинивающего ножа;

- складывать обрабатываемые детали в штабель и своевременно очищать рабочее место станка от обрезков и опилок.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1.При возникновении неисправности пилы, обрыве заземления, сильной вибрации и других неисправностях, которые могут привести к аварийной ситуации, станочнику необходимо:

- приостановить дальнейшую работу;

- незамедлительно поставить в известность руководителя работ или бригадира и лицо, ответственное за исправное состояние пилы.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

  - Станочник обязан выключить станок, запереть рубильник на замок и привести в порядок рабочее место.

  - Привести в порядок рабочее место.

  - Очистить спецодежду от пыли.

  - Сообщить мастеру о всех недостатках, обнаруженных вовремя работы.

  - Вымыть руки или принять душ.

Инструкцию составил:

Начальник участка

Согласовано:

## Инженер по ОТ