Наименование организации

ИНСТРУКЦИИЯ №

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ

РАБОТЕ С КЕРОСИНОВОЙ ГОРЕЛКОЙ

г

«2002год

СОГЛАСОВАНО:						 	             УТВЕРЖДАЮ:

Председатель комитета профсоюза 				Руководитель организации

«____»________________ 2002г.					«____»______________2002г.

протокол №__________________

ИНСТРУКЦИЯ № ___

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ

С КЕРОСИНОВОЙ ГОРЕЛКОЙ

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

  - К работе с керосиновой горелкой  допускаются рабочие, не моложе 18 лет, прошедшие медицинскую комиссию, а также обучение и сдавшие экзамен в комиссии предприятия и имеющие удостоверение. Допуск к самостоятельной работе оформляется письменно в журнале инструктажа на рабочем месте.

Перед допуском к работе рабочий должен пройти инструктаж вводный и по технике безопасности, и на рабочем месте.

  - Основными опасными факторами при сжигании керосина  является его взрывоопасность и пожароопасность.

  - Рабочий должен знать:

- устройство, принцип действия керосиновой  горелки;

- основные виды и принципы неполадок этого оборудования и способы их устранения;

- безопасные приемы при работе с керосиновой горелкой;

  - При работе с керосиновой горелкой персонал должен использовать следующие СИЗ:

-костюм хлопчатобумажный;

-очки защитные;

-перчатки хлопчатобумажные.

  - Рабочий должен соблюдать и иметь:

- правила внутреннего трудового распорядка;

- правила пожарной безопасности;

- оказывать помощь пострадавшим при ранениях.

  - Рабочий должен знать, что при нарушении требований инструкции он несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

  - Надеть положенную по нормам спецодежду и подготовить другие средства индивидуальной защиты (С.И.З.).

  - Оградить зону работы установки, вывесить предупредительное плакаты, обеспечить рабочее место средствами пожаротушения.

  - Проверить исправность всей системы, измерительных приборов (манометра),  открыть воздушный кран на линии подачи воздуха.

  - Проверить поступление воздуха по шлангу к форсунке (предварительно открыть воздушный кран на форсунке).

  - Проверить, чтобы рядом с рабочим местом не находились ЛВЖ и ГЖ, чтобы были исправлены и надежно подсоединены к горелке шланги (с помощью хомутов).

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

  - После осмотра, убедившись в исправности системы,  открыть воздушный кран, проверить поступление воздуха по шлангу к горелке (предварительно открыть воздушный кран на горелке).

  - Открыть кран с топливом, поднести факел запальника к рабочей части форсунки для воспламенения горючей массы.

  - Регулировать нормальное горение форсунки путем вентилей подачи воздуха и топлива.

  - Шланги подачи воздуха и топлива применять только бензостойкие.

  - Следить за давлением воздуха.

- ТРЕБОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

  - При возникновении пожара,  закрыть вентили форсунки и принять меры к тушению пожара подручными средствами. В случае, если пожар устранить своими силами не удается, вызвать пожарную охрану, поставив в известность свое руководство.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

  - По окончании работы форсунку гасят в следующей последовательности:

- Закрыть кран на линии подачи воздуха;

- закрыть вентиль подачи горючего;

- отсоединить шланг с горючим (дать возможность стечь топливу, оставшемуся в шланге);

  - Обо всех замеченных неполадках в работе  горелки и принятых мерах сообщить руководителю работ.

  - Снять спецодежду, вымыть руки с мылом.

Инструкцию составил:

Руководитель участка

Согласовано:

Инженер по охране труда