СБК филиал ГП «НИИРП»

ИНСТРУКЦИИЯ №

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ

РАБОТЕ С ТРИММЕРО ПРИ ОБРЕЗКЕ КУСТАРНИКА

г Клин

«2002год

СОГЛАСОВАНО:					           УТВЕРЖДАЮ:

Председатель комитета профсоюза 			Директор СБК филиала ГП «НИРП »

______________________________	                             _________________________

«____»________________ 2021г.					«____»______________2002г.

протокол №__________________

ИНСТРУКЦИЯ № ___

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ

С ТРИММЕРОМ ПО ОБРЕЗКЕ КУСТАРНИКА

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

  - К работе с  триммером по обрезке кустарника  допускаются рабочие, не моложе 18 лет, прошедшие медицинскую комиссию, а также обучение и сдавшие экзамен в комиссии предприятия и имеющие удостоверение. Допуск к самостоятельной работе оформляется письменно в журнале инструктажа на рабочем месте.

Перед допуском к работе рабочий должен пройти инструктаж вводный и по технике безопасности, и на рабочем месте.

  - Основными опасными факторами при работе с триммером является:

-отлетающие ветки;

-режущие ножи

  - Рабочий должен знать:

- устройство, принцип действия триммера;

- основные виды и принципы неполадок этого оборудования и способы их устранения;

- безопасные приемы при работе с триммером;

  - При работе с триммером  персонал должен использовать следующие СИЗ:

-костюм хлопчатобумажный;

-очки защитные;

-перчатки хлопчатобумажные.

  - Рабочий должен соблюдать и уметь:

- правила внутреннего трудового распорядка;

- правила пожарной безопасности;

- оказывать помощь пострадавшим при ранениях.

  - Рабочий должен знать, что при нарушении требований инструкции он несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

  - Надеть положенную по нормам спецодежду и подготовить другие средства индивидуальной защиты (С.И.З.).

  - Оградить зону работы установки, вывесить предупредительное плакаты, обеспечить рабочее место средствами пожаротушения.

  - Проверить исправность триммера, исправность защитного ограждения ножей.

  - Проверить элемент гашения вибрации, нет ли в нем трещин.

  - Заправить триммер бензином. При заправке топливом запрещается пользоваться открытым огнем. После окончания заправки надежно затяните крышку

  - Перед пуском двигателя  триммера обязательно перенесите его от места заправки, дайте поработать двигателю на холостых оборотах.

  - Проверить исправность глушителя

  - Проверить, чтобы рядом с рабочим местом не находились посторонние люди.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

  - После осмотра, убедившись в исправности триммера, отсутствия людей и животных, отсутствия корней, камней,  ям  разрешается приступать к обрезке кустарника.

3.2.Старайтесь не работать при плохой погоде ( при густом тумане, сильном дожде, густом тумане, сильном ветре)

3.3.Перед тем, как перейти с места на место, надо выключить двигатель. При перемещении на большие расстояния  и перевозке необходимо одевать транспортировочное ограждение.

3.4. Запрещается опускать триммер с работающем двигателем, если плохо видно, куда  он попадет.

3.5. При работающем триммере всегда держите открытыми вентиляционные отверстия.

Перед их чисткой   проверьте что режущие ножи полностью остановились и отсоедините свечу зажигания.

3.6. Следить, чтобы не была забита система охлаждения

- ТРЕБОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

  - При возникновении неисправности в работе режущих ножей, триммер остановить и заменить деформированные  только рекомендованными ножами.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

  - По окончании работы триммера необходимо:

- очистить триммер снаружи;

-проверить работу выключателя;

-очистите воздушный фильтр. Пори необходимости замените его.

-проверьте, не повреждены ли ограждения и что на них нет трещин. Ли ограждения получили удар или треснули, замените их.

-проверьте, что нож триммера не поврежден и не треснул. При необходимости замените нож триммера.

-проверьте затяжку всех гаек и болтов.

  - Обо всех замеченных неполадках в работе  горелки и принятых мерах сообщить руководителю работ.

  - Снять спецодежду, вымыть руки с мылом.

Инструкцию составил:

Руководитель участка

Согласовано:

Инженер по охране труда