Наименование организации

ИНСТРУКЦИИЯ № ___

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ

С ЭТИЛИРОВАННЫМ БЕНЗИНОМ

г

200 _год

СОГЛАСОВАНО :                                                                УТВЕРЖДАЮ:

Председатель профкома			                          Руководитель организации

________________2002 г                                                      _________________2002 г

Протокол №

ИНСТРУКЦИЯ № ___

# ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ  С ЭТИЛИРОВАННЫМ БЕНЗИНОМ

#### Введение

Настоящая инструкция регламентирует основные требования безопасности при работе с этилированным бензином в автотранспортном предприятии.

Персонал при работе с этилированным бензином должен соблюдать требования инструкции, разработанной на предприятии на основе типовой, а также:

-по предупреждению пожаров;

-знать и уметь оказывать доврачебную помощь пострадавшему согласно инструкции по оказанию первой медицинской помощи при получении травмы.

Персонал при работе с этилированным бензином  должен также выполнять указания представителя комитета по охране труда  или уполномоченного лица по охране труда профкома.

Персонал при работе с этилированным бензином не  должен приступать к выполнению разовых работ, не связанные с прямыми обязанностями по специальности, без получения целевого инструктажа.

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

  - К работам  с этилированным бензином допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинскую комиссию, специальное обучение в установленном порядке и получившие удостоверение на право производства этих работ.

  - Персонал, работающий с этилированным бензином   должен пройти вводный инструктаж по технике безопасности и производственной санитарии, по вопросам пожарной безопасности, а перед началом работ пройти инструктаж на рабочем месте.

  - Не реже, чем через каждые три месяца, а также при изменении условий работы и при переходе на другой участок работы вулканизаторщик должен получить повторный инструктаж, а при нарушении требований безопасности – внеочередной инструктаж.

  - Ежегодно персонал, работающий с этилированным бензином,   должен подвергаться проверке знаний безопасных методов и приемов работ, которая оформляется протоколом.

  - Персонал при работе с этилированным бензином  должен проходить:

- повторный инструктаж по безопасности труда на рабочем месте не реже, чем через каждые три месяца;

- внеплановый инструктаж: при изменении технологического процесса или правил по охране труда, замене или модернизации производственного оборудования, приспособлений и инструмента, изменении условий и организации труда, при нарушениях инструкций по охране труда, перерывах в работе более чем на 60 календарных дней (для работ, к которым предъявляются повышенные требования безопасности-30 календарных дней);

- диспансерный медицинский осмотр  согласно приказу Минздрава Р Ф № 90 от 14.03.96 г.

  - Персонал, работающий с этилированным бензином,  обязан:

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные на предприятии;

- соблюдать требования настоящей инструкции, инструкции о мерах пожарной безопасности, инструкции по электробезопасности;

- соблюдать требования к эксплуатации оборудования;

- использовать по назначению и бережно относиться к вы - данным средствам индивидуальной защиты.

  - Персонал, работающий с этилированным бензином,  должен:

- уметь оказывать первую (доврачебную)  помощь пострадавшему при несчастном случае;

- знать местоположение средств оказания доврачебной помощи, первичных средств пожаротушения, главных и запасных выходов, путей эвакуации в случае аварии или пожара;

- выполнять только порученную работу и не передавать ее другим без разрешения мастера или начальника цеха;

- во время работы быть внимательным, не отвлекаться и не отвлекать других, не допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к работе;

- содержать рабочее место в чистоте и порядке.

- знать и выполнять устройство и принцип действия оборудования;

- основные виды и принципы неполадок этого оборудования, способы их устранения;

- знать безопасные приемы при выполнении работ;

  - Рабочий должен знать и соблюдать правила личной гигиены. Принимать пищу, курить, отдыхать только в специально отведенных для этого помещениях и местах. Пить воду только из специально предназначенных для этого установок.

  - Персонал, работающий с этилированным  должен быть обеспечен СИЗ:

- костюм  хлопчатобумажный с огнестойкой пропиткой;

- ботинки кожаные;

- нарукавники;

- рукавицы комбинированные;

- фартук прорезиненный;

- перчатки резиновые.

  - Применять этилированный бензин разрешается только в качестве топлива для двигателей.

  - При обнаружении неисправностей оборудования, приспособлений, инструментов и других недостатках или опасностях  на рабочем месте немедленно сообщить мастеру или начальнику цеха. приступить к работе можно только с их разрешения после устранения всех недостатков.

  - При обнаружении загорания или в случае пожара:

- отключить оборудование;

- сообщить в пожарную охрану и администрации;

- приступить к тушению пожара имеющимися в цехе первичными средствами пожаротушения в соответствии с инструкцией по пожарной безопасности.

При угрозе жизни - покинуть помещение.

  - За невыполнение требований безопасности, изложенных в настоящей инструкции, рабочий несет ответственность согласно действующему законодательству.

  - Основными опасными и вредными производственными факторами при определенных обстоятельствах могут быть:

- пары этилированного бензина;

- неисправный ручной инструмент и приспособления;

  - Запрещается:

- прикасаться к электрооборудованию, клеммам и электроприводам, арматуре общего освещения и открывать двери электрошкафов;

- включать и останавливать (кроме аварийных случаев) машины, станки и механизмы, работа на которых не поручена руководством;

- стоять или проходить под поднятым грузом или вблизи него.

  - Курить только в специально отведенных местах. В производственных помещениях, где хранятся ЛВЖ и ГЖ, горючие газы курить вообще запрещается.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

  - Подготовить и надеть положенную по нормам спецодежду, спец. обувь.

  - Персонал, работающий с этилированным бензином обязан проверить:

- исправность инструмента и приспособлений;

- исправность топливопроводов;

- наличие и исправность заземления оборудования, ограждений, исправность электропроводки, местного отсоса.

  - О всех недостатках и неисправностях  оборудования, инструмента и приспособлений, обнаруженных при осмотре, персонал  должен сообщить мастеру или бригадиру и до установления их к работе не приступать.

  - Проходы, площадка, лестницы должны содержаться в чистоте.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

  - Транспортировка этилированного бензина должна осуществляться в отдельной таре, имеющей ясно обозначенные несмываемые надписи: «Этилированный бензин. Ядовит» Такие надписи должны быть также на заправочном оборудовании и таре.

  - Лица, сопровождающие грузовые автомобили, перевозящие этилированный бензин, должны находиться в кабинах автомобилей.

  - Перевозить и хранить этилированный бензин можно только в исправных резервуарах, цистернах или в металлических бочках, бидонах, канистрах с плотно закрывающимися металлическими крышками или пробками на бензостойких прокладках.

  - Исправность тары, заполненной этилированным бензином, должна проверяться ежедневно. Течи, потение и другие неисправности должны быть устранены немедленно; если это невозможно, следует перелить этилированный бензин в исправную тару, соблюдая меры предосторожности, чтобы исключить пролив бензина, попадание его на тело или одежду.

  - Заполнять резервуары этимлированным бензином при наружной температуре воздуха выше 20 град следует с недоливом:  цистернына 100- 150 мм, бочки- на 50-60 мм, бидоны- на 40-50 мм.

  - Заправлять автомобили этилированным бензином следует из бензокалонки со шлангами, снабженными раздаточными пистолетами. При заправке надо пользоваться резиновыми перчатками и находиться с наветренной стороны автомобиля.

  - При появлении запаха бензина во время движения водитель обязан немедленно остановить автомобиль, выявить причину появления запаха и устранить ее. Если в пути возникает необходимость в разборке системы питания водитель должен соблюдать осторожность  и не допускать разлива бензина т работать в спецодежде.

  - Все работы по ремонту двигателей, карбюраторов, деталей системы питания, работающих на этилированном бензине, необходимо выполнять в отдельных помещениях, оборудованных механической вентиляцией и имеющих бензостойкие полы.

  - При работе деталей или агрегатов, соприкасающииеся во время эксплуатации с этилированным бензином их предварительно необходимо обезвреживать погружением в керосин на 10- 20 мин.  Двигатель перед разборкой обмывают горячим щелочным раствором, а при отсутствии его обтирают снаружи кистью или ветошью, обильно смоченной в керосине.

  - Очищать и промывать детали и агрегаты необходимо в резиновых перчатках, которые перед снятием с рук протереть керосином и затем вымыть водой с мылом.

  - Загрязненные этилированным бензином обтирочные материалы, ветошь, опилки должны собираться в металлическую тару с плотными крышками, а затем сжигаться в отведенном месте.

  - Залитые этилированным бензином места необходимо немедленно зачищать и обезвреживать. Для этого следует использовать дегазаторы-дихлорамин или хлорная известь в пропорции 1:5, а для металлических частей- растворители.

  - Дегазация помещений и оборудования производится 1,5 % раствором дихлорамина в керосине или хлорной известью, которую  в виде кашицы наносят на обезвреженные поверхности и после получасовой выдержки смывают водой.

  - При попадании этилированного бензина на руки  или другие части тела необходимо сразуобмыть керосином, а затем теплой водой с мылом.При попадании этилированного бензина в глаза следует немедленно промыть их 2-х % раствором кальцинированной соды или чистой теплой водой, обратиться в медпункт.

  - Запрещается:

  - Запрещается:

-применять этилированный бензин для других целей (для работы паяльных лам, очистки одежды, промывки деталей)

-использовать этилированный бензин на автобусах с двигателем, расположенным в кабине водителя, для внутрицеховых транспортных  средств, стационарных и передвижных двигателей, постоянно работающих внутри помещений, при испытании и обкатке двигателей на стендах;

-применять этилированный бензин, во всех случаях, когда на горловине топливного бака нет крышки;

-заправлять автомобили этилированным бензином при помощи ведер, леек;

-переносить этилированный бензин в открытой таре;

-при продувке системы питания или переливании этилированного бензина засасывать его ртом;

-перевозить этилированный бензин в салонах легковых автомобилей и автобусов, в кабинах автомобилей всех типов, на грузовых автомобилях и прицепах вместе с людьми и животными;

-перевозить этилированный бензин с пищевыми продуктами и промышленными товарами;

-сбрасывать загрязненные бензином воды в фекальную канализацию;

-выносить специальную одежду, применявшуюся при работе с этилированным бензином за пределы предприятия, а также входить в ней в столовые, красные уголки, комнаты отдыха, слкужебные и жилые помещения;

-зранить и применять пищу в помещениях, где применяется этилированный бензин.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

  - При возникновении пожара немедленно вызови пожарную охрану, удали в безопасное место людей и по возможности горючие вещества, приступи к тушению огня имеющимися первичными средствами пожаротушения. О пожаре сообщи руководителю работ.

  - При получении термического ожога во избежание заражения нельзя касаться обоженных участков кожи или смазывать их мазями, жирами, маслами, присыпать питьевой содой.

При небольших по площади ожогах 1-ой и 2-ой степеней необходимо наложить стерильную повязку.

При тяжелых и обширных ожогах пострадавшего необходимо завернуть в чистую ткань (простынь) не раздевая его, создать покой и вызвать «Скорую медицинскую помощь».

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ

  - Убрать остатки бензина,  пустую тару в установленное место.

  - Пролитый этилированный бензин засыпать песком, затем песок убрать в специально освещенное место.

  - Отключить вентиляцию

  - Сообщить руководителю работ об имеющихся неполадках в работе оборудования и принятых мерах по их устранению.

  - Снять, очистить и уложить в установленные места СИЗ.

  - Принять душ.

Инструкцию составил:

Начальник участка

Согласовано:

Инженер по ОТ