Наименование организации

ИНСТРУКЦИИЯ №

ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОИЗВОДСТВУ

## РАБОТ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ

Разборка зданий и сооружений

г

2002г.

СОГЛАСОВАНО:							                УТВЕРЖДАЮ:

Председатель комитета профсоюза 			           Руководитель организации

_____________________________				______________________

«____»________________ 2002г.					«____»________________2002_г.

протокол №__________________

# ИНСТРУКЦИЯ №

ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОИЗВОДСТВУ

РАБОТ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ.

Разборка зданий и сооружений

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

  - Настоящая инструкция переработана в соответствии со СНИП 12-03-99 «Техника безопасности в строительстве с учетом изменений и дополнений, нормативами Госстандарта России и Минтруда России.

  - К работе с повышенной опасностью относятся работы, при выполнении которых имеется или может возникнуть производственная опасность вне связи с характером выполнения работы. При производстве указанных работ, кроме обычных мер безопасности, необходимо выполнение дополнительных мероприятий, разработанных отдельно для каждой конкретной производственной операции.

  - Перечень работ и профессий, к которым предъявляются дополнительные (повышенные) требования безопасности, должен указываться в приказе по предприятию отдельно.

  - Работы по разборке зданий и сооружений  следует выполнять только при наличии наряда-допуска после проведения целевого инструктажа непосредственно на рабочем месте.

Ответственность за выполнение мероприятий, обеспечивающих безопасность работ несут руководители предприятий.

  - При организации работы (размещение участков работ, рабочих мест, производств, проходов, санитарно-бытовых помещений) следует установить опасные для людей зоны в пределах которых постоянно действуют или могут возникнуть опасные и вредные производственные факторы.

  - К зонам постоянно-действующим опасных производственных факторов должны быть отнесены рабочие места, проходы и проезды к ним, находящиеся:

- вблизи неизолированных токоведущих частей электроустановок;

- ближе 2м неогражденных перепадов по высоте на 1,3и и более;

- в местах, где содержатся вредные или опасные вещества в концентрациях выше ПДК или присутствуют опасные и вредные физические факторы с параметрами выше ПДК.

  - К зонам потенциально опасных производственных факторов следует относить неогражденные и незащищенные:

- участки территории вблизи строящегося здания;

- этажи зданий и сооружений в одной захватке, над которыми производятся работы (монтаж, демонтаж, ремонт конструкций или технологического оборудования);

- зоны перемещения машин, механизмов, технологического оборудования или их частей, узлов, деталей, рабочих органов.

- зоны, над которыми происходит перемещение грузов грузоподъемными кранами.

- зоны расположения оборудования с ядовитым, агрессивным, ЛВЖ, и т.д., а также зоны, где персонал подрядчика может попасть под воздействие опасных и вредных факторов.

  - До начала работ в опасных зонах следует осуществлять организационно-технологические мероприятия, обеспечивающие безопасность работающих, а работы выполнять только по наряду-допуску.

  - Во избежание доступа лиц, не связанных с выполнением работ в опасных зонах, до начала работы необходимо устанавливать защитные или сигнальные ограждения в соответствии с требованиями ГОСТ 23407-78 и инвентарные ограждения строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ.

  - Выполнение работ в опасных зонах допускается только при наличии проекта производства работ (ППР) или технологических карт, содержащих конкретные решения по защите работающих от воздействия опасных и вредных производственных факторов.

  - К самостоятельному выполнению работ  по разборке зданий и сооружений допускаются лица:

- не моложе 18 лет;.

- признанными годными к их производству медицинской комиссией;

- имеющие производственный стаж на указанных работах не менее одного года и тарифный разряд не ниже 3-его уровня;

- прошедшие обучение и проверку знаний правил, норм и инструкций по охране труда, в том числе и настоящей инструкции;

- имеющие удостоверение на право производства этих работ;

- получившие инструктаж на рабочем месте по безопасности при выполнении работ.

  - Рабочие, впервые допущенные к работам по разборке зданий и сооружений в течение одного года должны выполнять также работы под непосредственным надзором опытных рабочих, назначенных для этого приказом по организации.

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

  - Перед началом работ выдается наряд-допуск в 2-х экземплярах. Право выдачи нарядов-допусков предоставляется специалистам, уполномоченным на это приказом руководителя организации.

  - Ответственными руководителями работ должны назначаться специалисты организации, прошедшие проверку знаний правил и норм охраны труда и настоящий инструктаж.

  - Ответственными исполнителями работ могут назначаться прорабы, бригадиры, прошедшие обучение и проверку знаний правил техники безопасности, правил пожарной безопасности к настоящей инструкции.

  - Ответственный исполнитель работ несет ответственность за безопасное выполнение работ, соблюдение членами бригады мер безопасности, указанных в наряде-допуске, обязательное применение СИЗ.

  - С момента допуска бригады к работе  по разборке зданий и сооружений ответственный исполнитель работ должен находиться на рабочем месте и осуществлять постоянный надзор за работой членов бригады и выполнение мер безопасности.

  - При выполнении работ по разборке зданий и сооружений бригада должна состоять не менее чем из двух человек, включая ответственного исполнителя.

  - Бригадиры, звеньевые, рабочие допускаются к выполнению работ повышенной опасности на территории действующего предприятия, перед допуском должны получить целевой инструктаж с привлечением ответственных работников предприятия, на территории которого предстоит выполнить работы.

  - Выдача и возврат нарядов-допусков регистрируется в журнале учета и выдачи  нарядов-допусков на производство работ повышенной опасности. Журнал, чистые бланки и закрытые наряды-заказы должны храниться у лица, выдающего их.

  - Проверить выполнение мер безопасности, предусмотренных нарядом-допуском.

  - Провести членам бригады на рабочем месте целевой инструктаж по технике безопасности.

  - Указать каждому члену бригады его рабочее место.

  - При выполнении огневых работ выдать отдельный наряд-допуск, предъявить подготовку рабочего места ответственному работнику пожарного надзора.

  - Перед началом работ по сносу зданий необходимо;

-определить способ сноса здания, наличие чертежей;

-убедиться в отсутствии людей в здании под снос;

-отключить все коммуникации и электропроводку;

-убрать ЛВЖ и ГЖ

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

  - Ответственному руководителю постоянно находиться на месте производства работ и вести контроль за выполнением членами бригады мер безопасности и технологической последовательности производства работ по сносу здания

  - Запрещается оставлять конструкции в состоянии, когда они могут быть разрушены под воздействием ветра или вибрации.

  - Фундаментные стены, служащие подпорными стенками для поддержания грунта или соседних зданий, не подлежат сносу до тех пор , пока прилегающие здания не оборудованы устройствами временного опирания стен или элементами жесткости, а грунт удален или закреплен шпунтовой перемычкой или  опалубкой.

  - При использовании для сноса зданий бульдозеров или экскаваторов, следует учитывать характер зданий , их размер, мощность используемого оборудования.

  - При использовании взрывчатых веществ для сноса зданий , необходимо своевременно согласовать мероприятия по защите от взрывной волны , а также безопасные расстояния.

  - При использовании для сноса зданий шаровой бабы, безопасная зона шириной не менее 1,5 м высоты здания или конструкции должна быть установлена вокруг точек воздействия.

  - . При демонтаже полов для передвижения работников, должны быть проложены доски или мостики.

  - При демонтаже стальных конструкций необходимо принять все возможные меры во избежание опасности , связанной со внезапным скручиванием , сгибанием, разрушением сборных стальных, железных конструкций, демонтаж проводится поярусно.

  - Запрещать членам бригады покидать пределы зоны производства работ без разрешения, выполнять работы, не предусмотренные нарядом-допуском.

  - Выводить членов бригады с места производства работ на время перерывов в течение рабочей смены, наряд-допуск при этом остается у ответственного исполнителя работ. Возобновлять работу после перерыва, только лично осмотрев рабочее место.

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

  - При обнаружении дефектов оборудования, представляющих опасность для жизни людей и целостности оборудования, немедленно приостанови работы, по возможности отключи электрооборудование от электросети (при его наличии), прими меры по ликвидации аварии, о случившемся доложи руководителю.

  - При опасности возникновения несчастного случая прими меры по его предупреждению. Если несчастный случай произошел, окажи доврачебную медицинскую помощь пострадавшему, при необходимости вызови скорую помощь.

  - При возникновении пожара немедленно вызови пожарную охрану, уведи в безопасное место людей и по возможности убери горючие вещества, приступи к тушению огня первичными средствами пожаротушения, туши сухим песком или углекислым огнетушителем. О пожаре сообщи руководителю.

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ

  - По окончании работ вывести бригаду с места производства работ. Окончание работ оформляется подписями в наряде-допуске и передается этот наряд ответственному руководителю работ.

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

И БЕЗОПАСНОГО ПРОИЗВОДСТВА

СОВМЕЩЕННЫХ РАБОТ

- Совмещенными считаются строительно-монтажные работы, которые выполняются на одной площадке, объекте (здании) одновременно несколькими организациями (подразделениями), при этом их рабочие зоны соприкасаются или накладываются одна на другую.

- Ответственность за безопасную организацию совместных работ в целом по всему строительно-монтажному комплексу возлагается на руководителей генподрядной организации.

- Руководитель генподрядной организации обязан выделить и своим приказом закрепить участки всей территории строительства, а также все строящиеся объекты, здания, сооружения или их части за подразделениями своей организации.

Передача субподрядным организациям участков территории строительства частей зданий, сооружений или отдельных объектов для выполнения строительно-монтажных работ оформляется двусторонним актом между генподрядной и каждой субподрядной организацией на период производства указанных работ.

- Указанным подразделениям и организациям на закрепленных за ними участках, территориях, зданиях и сооружениях вменяется в обязанность выполнения функции генподрядчика по организации и безопасному производству строительно-монтажных работ, а также осуществлению контроля за их выполнением.

- Руководители организаций, выполняющих функции генподрядчика на закрепленных за ними участках, обязаны разработать и согласовать с субподрядными организациями график производства совместных работ, мероприятия по охране труда и пожарной безопасности, обязательные для всех организаций, ведущих работы на данном участке.

- Ответственность за безопасную организацию совмещенных работ на объекте возлагается с начала строительства до передачи объектов по двустороннему акту субподрядной организации – на руководителей подразделений генподрядной организации. После подписания двустороннего акта приема объекта или его части – на руководителя субподрядной организации.

- После завершения работ и передачи объекта в постоянную эксплуатацию – на руководителя эксплуатирующей организации.

- Ответственность за несчастные случаи, происшедшие с работниками организаций, выполняющих совместные работы, несут следующие должностные лица организации:

- Выдавший наряд-допуск, если мероприятия указанные в нем, не обеспечили безопасности работающим.

- Не выполнившие мероприятий по безопасности, указанные в наряде-допуске.

- Ведущие работы по наряду-допуску в случае расширения ими объема работ за пределы, установленные нарядом-допуском.

- В которой работает пострадавший, если совмещенные работы производились этой организацией без наряда-допуска.

- Наряд-допуск на производство совмещенных работ на закрепленных за субподрядными организациями участках должен выдаваться ответственными работниками этих организаций.

Инструкцию составил:

Руководитель подразделения (участка)

Согласовано:

Инженер по охране труда