Наименование организации

ИНСТРУКЦИЯ №

# ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ РАБОЧИХ

# ПО СБОРКЕ ОПТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

г

2002 год

Согласовано:                                                                                               Утверждаю:

председатель профкома                                                                          Руководитель организации

____________________                                                                       _________________________

«___»________2002г.    	                                                                «___»_____2002_г.

ИНСТРУКЦИЯ №

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ РАБОЧИХ

ПО СБОРКЕ ОПТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

- Общие требования безопасности

  - Рабочим по сборке оптических средств могут быть рабочие, прошедшие специальное обучение, вводный инструктаж по технике безопасности и инструктаж непосредственно на рабочем месте.

  - Рабочий по сборке оптических средств обязан:

- Выполнять правила внутреннего трудового распорядка;

- Помнить о личной ответственности за соблюдение техники безопасности и качества выполняемой работы.

  - Администрация обязана обеспечить рабочего по сборке оптических средств спецодеждой – халат х/б, нарукавники, перчатки.

## 2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Осмотреть рабочее место, чтобы оно было не загромождено посторонними предметами.

2.2. Проверить исправность инструмента, станка по подгонке линз методом шлифовки.

2.3. Рабочему по сборке оптических средств запрещается применять бензин и другие ЛВЖ для мытья (протирки) инструмента, рук и чистки спецодежды.

## 3. Требования безопасности во время работы

3.1. Включить в электросеть шлифовальный станок и еще раз убедиться в исправности абразивного круга, электрошнура, выключателя.

3.2. При подгонке линз методом шлифования быть осторожным и шлифовку вести без сильного нажима с применением специальных эмульсий.

3.3. При работе алмазом рабочий обязан работать в нарукавниках. Перед резкой следует протереть линзы от влаги и пыли.

3.4. Отвертки должны быть насажаны на обточенные ручки, лезвие должно быть оттянуто до такой толщины, чтобы оно входило без зазора в прорезь головки винта.

3.5. Отходы стекла следует собирать в специальный ящик и ежедневно удалять из помещения.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. При получении травмы обратиться в ближайший медпункт или вызвать скорую медицинскую помощь.

## 5. Требования безопасности по окончании работ

5.1. Отключить шлифовальный станок от электросети.

5.2. Привести в порядок рабочее место, оставшиеся материалы сдать на склад.

5.3. Алмаз протереть сухой тряпкой, замшей и сложить в специальный футляр.

5.4. Очистить спецодежду, вымыть руки с мылом.

Инструкцию составил:

Руководитель подразделения

Согласовано:

Инженер по охране труда