Наименование организации

ИНСТРУКЦИИЯ №

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ РАБОЧИХ,

ЗАНЯТЫХ НА УКЛАДКЕ

АСФАЛЬТО-БЕТОННОЙ СМЕСИ

г

2002 год

СОГЛАСОВАНО:						 		             УТВЕРЖДАЮ:

Председатель комитета профсоюза 					       Руководитель организации

«____»________________ 2002 _г.					«____»______________ 2002_г.

протокол №__________________

ИНСТРУКЦИЯ № ___

# ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ РАБОЧИХ,

# ЗАНЯТЫХ НА УКЛАДКЕ

# АСФАЛЬТО-БЕТОННОЙ СМЕСИ

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

  - К работе по укладке асфальтобетона допускаются лица, после прохождения вводного инструктажа и инструктажа на рабочем месте.

  - Рабочий должен соблюдать:

- Правила внутреннего трудового распорядка.

- Строго соблюдать правила перевозки людей на автомашинах и выполнять команды старшего по машине.

- Проходить только в местах, предназначенных для прохода и обозначенных знаками.

- Работать в сигнальном жилете и каске.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

  - Надеть положенную спецодежду, спецобувь, каску, сигнальный жилет.

  - Получить и проверить инструмент, которым будут работать.

  - Выставить ограждения с обеих сторон участка работы и предупредительные знаки.

  - При спорных вопросах обращаться к мастеру и только после разъяснения приступайте к работе.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

  - Не становитесь на подножку движущейся машины – для измерения температуры асфальтобетонной смеси, находящейся в кузове.

  - Разгружать асфальтобетонную смесь можно только после предварительного предупреждения рабочих, занятых на ее укладке.

  - Разгружать асфальтобетонную смесь из самосвала в приемный бункер асфальтоукладчика следует после предупреждения рабочих выйти в безопасноую зону.

  - Разносить горячий асфальт совковыми лопатами допускается на расстоянии не более 6 метров. Перебрасывать горячую смесь запрещается..

  - Подавать горячий асфальт к месту укладки, находящемуся на расстоянии свыше 3-ех сторон (высота борта не менее 8см) или на тачках. Разгружать тачки опрокидыванием их впереди.

  - Запрещается работать находясь на горячей асфальтовой смеси при ее укладке.

  - Пневматические инструменты должны быть отрегулированы, чтобы клапана легко открывались и закрывались, не пропускали воздуха.

  - Нельзя исправлять пневматический инструмент во время работы.

  - При переносе пневматического инструмента нужно держать его только за рукоятку или корпус.

  - Присоединять и отсоединять шланги только при отключении подачи воздуха.

  - При обнаружении электрического кабеля, трубопровода и других неизвестных предметов надо прекратить работу и сообщить мастеру.

  - При выполнении работы при помощи прицепных машин запрещается находиться во время движения между транспортом и прицепной машиной, а также переходить буксирный торс или тягу.

  - При разработке вручную, разравнивании нельзя работать слишком близко друг от друга.

  - Выгружать бордюрные камни вручную запрещается. Для этой цели нужно использовать различные крановые установки, оборудованные специальными захватными приспособлениями.

Переносить бордюрные камни разрешается только одновременно 4-ем рабочим с помощью 2-х пар клещей. Перемещать бордюрные камни волоком, крюками запрещается. Осадку бордюрных камней трамбовкой разрешается производить только через деревянную прокладку.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

  - Работы должны быть приостановлены:

- При грозе, дожде, а также тумане и снегопаде, исключающих видимость в пределах фронта работ.

- При неисправности асфальтобетоноукладчика.

- При утечке битума из автогудранатора.

- При опрокидывании или повреждении транспортными средствами дорожных знаков.

- При дорожно-транспортном происшествии, связанным с заездом транспортных средств на место работ.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ

  - Собрать и очистить инструмент.

  - Проверить состояние спецодежды, инструмента и приспособлений.

  - По указанию матера снять ограждения и предупредительные знаки.

  - О замеченных недостатках в работе сообщить мастеру.

Инструкцию составил:

Руководитель участка

Согласовано:

Инженер по ОТ