Наименование организации

Инструкция №

по охране труда для продавцов,

пользующихся холодильными установками.

г

2002 год

Согласовано: 						Утверждаю

Председатель профкома							Руководитель организации

_____________________                                                                         		__________________

______________2002_г							_____________2002г.

ИНСТРУКЦИЯ №

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ПРОДАВЦОВ,

ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ ХОЛОДИЛЬНЫМИ УСТАНОВКАМИ.

- Общие требования безопасности

  - К эксплуатации холодильного оборудования допускаются продавцы, прошедшие инструктаж по технике безопасности при использовании холодильного оборудования.

  - В холодильной камере должны быть установлены термометры.

- Требования безопасности перед началом работы.

  - Проверить внешним осмотром исправность холодильного оборудования.

  - Работать в спецодежде. Волосы должны быть убраны под специальную шапочку.

- Требования безопасности во время работы.

  - Перед загрузкой в охлажденный объем продуктам предварительно дать остыть до температуры окружающей среды в магазине.

  - Не загружать шкафы, прилавки, камеры продуктами в количестве, превышающем допускаемую загрузку по паспорту.

  - Следить, чтобы слой снеговой шубы на охлаждающих приборах (испарителях) не превышал 5-6 мм. Своевременно производить размораживание.

  - Не оставлять открытыми двери охлажденных объектов.

  - Содержать холодильное оборудование в чистоте.

  - Хранить журнал работы холодильных установок у руководителя магазина и предъявлять его по требованию механика. В журнале отмечается режим работы холодильных установок и отмечаются нарушения правил технической безопасности и эксплуатации холодильного оборудования.

  - Температура в холодильном оборудовании поддерживается согласно паспортных данных в следующих пределах:

- В холодильных шкафах и прилавках от 0 до +5оС.

- В не прилавочных витринах от +4 до +10оС

- В низкотемпературных камерах и прилавках от –12 до –15оС.

- В сборных камерах от 0 до +2оС

- В стационных камерах: рыбных	от –3 до –1оС, в мясных	от –1 до+1оС.

- В молочных и гастрономических от +2 до +14оС

- В фруктовых от +4 до +6оС.

  - Машинное отделение должно закрываться на контрольный замок, ключ должен находиться у директора магазина.

Запрещается:

- Эксплуатировать холодильные установки, если нарушено защитное заземление.

- Эксплуатировать холодильные установки после истечения срока очередного ежегодного испытания и проверки состояния защитного заземления.

- Пользоваться холодильными установками, если токоведущие части магнитных пускателей, рубильников, электродвигателей, приборов автоматизации не закрыты защитными кожухами.

- Принудительно включать холодильную установку в работу при неисправных приборах автоматики безопасности.

- Устанавливать не маркированные (жучки) предохранители.

Не разрешается:

- Допускать посторонних лиц к осмотру, демонтажу и ремонту оборудования, а также производить работу своими силами.

- Перекрывать воду, поступающую для охлаждения, накрывать полки шкафов и продукты бумагой, марлей.

- Применять скребки, ножи для удаления инея с приборов охлаждения.

- Хранить продукты на приборах охлаждения, накрывать полки шкафов и продукты бумагой, марлей.

- Не загромождать холодильное оборудование посторонними предметами.

- Снимать ограждения с агрегатов.

- Прикасаться к движущимся частям машины при работе.

- Требования безопасности в аварийных ситуациях.

  - При нарушении работы холодильных установок немедленно выгрузить продукты, поставить в известность директора магазина или механика по холодильным установкам.

  - При получении травмы, вызвать скорую помощь, поставить в известность директора магазина.

- Требования безопасности по окончании работы (смены).

  - Снять спецодежду, вымыть руки с мылом или принять душ. О всех замечаниях доложить директору магазина.

Инструкцию составил

Директор магазина

Согласовано

Инженер по охране труда