## Наименование организации

ИНСТРУКЦИИЯ № ___

ПО ОХРАНЕ ТРУДА

ДЛЯ ПЕРСОНАЛА,

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ФОРСУНОК СУШИЛЬНОГО БАРАБАНА

г.

2002 г.

СОГЛАСОВАНО:						 		             УТВЕРЖДАЮ:

Председатель комитета профсоюза 					       Руководитель организации

«____»________________ 2002_г.					«____»______________ 2002_г.

протокол №__________________

ИНСТРУКЦИЯ № ___

# ПО ОХРАНЕ ТРУДА

# ДЛЯ ПЕРСОНАЛА, ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ФОРСУНОК СУШИЛЬНОГО БАРАБАНА

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

  - К работе по обслуживанию форсунок на сушильном барабане допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинскую комиссию, а также курс специального обучения, сдавшие экзамен и имеющие удостоверение. Допуск к самостоятельной работе оформляется письменно в журнале инструктажа на рабочем месте.

Перед допуском рабочий должен пройти вводный инструктаж по технике безопасности.

Повторная проверка знаний рабочим правил техники безопасности проводится 1 раз в 12 месяцев.

  - Рабочий по обслуживанию форсунок на сушильном барабане должен знать и выполнять:

- Устройство, принцип действия форсунок, сушильного барабана.

- Основные виды неполадок в работе этого оборудования.

- Безопасные приемы при обслуживании форсунок, работающих на жидком топливе.

- Правила пожарной безопасности.

- Правила внутреннего трудового распорядка.

- Оказывать первую медицинскую помощь при получении травм.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

  - Надеть положенную спецодежду, брюки брезентовые, куртка брезентовая, ботинки кожаные, рукавицы комбинированные, головной убор, очки защитные со светофильтрами.

  - Проверить исправность системы подачи мазута, манометров, включить вентилятор и продуть сушильный барабан в течение 3-5 минут.

  - Температура мазута должна быть не ниже 80-90оС.

  - Подготовить запальник, металлическая ручка должна быть 1,5-2м.

  - Проверить, чтобы рядом с сушильным барабаном не было легковоспламеняющихся веществ (бензина, растворителя).

- ТЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

  - Включить мазутный насос.

  - Зажечь запальник и внести его к устью форсунки, приоткрыть вентиль и линии подачи мазута, после того как факел разгорится, отрегулировать горение подачей воздуха. Горение должно быть без пульсаций, устойчивое.

  - Запрещается рабочему обслуживающего форсунку оставлять рабочее место или передавать свои обязанности лицу, не имеющему на это права.

  - Регулировать нормальное горение форсунки путем вентилей подачи и мазута.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

  - При погасании факела форсунщик обязан:

- Закрыть вентиль на линии подачи мазута.

- Продуть (провентилировать) сушильный барабан.

- Выяснить причину погасания факела и приступить к растопке.

  - При обнаружении дефектов в работе сушильного барабана, представляющих опасность для жизни людей и целостности оборудования, немедленно приостанови работы, по возможности отключи электрооборудование от электросети, прими меры к ликвидации аварии. О случившимся поставь в известность руководителя работ.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ

  - По окончании работ:

- Закрытый вентиль на подаче мазута и форсунка, остановить мазутный насос.

- Провентилировать сушильный барабан в течение 5 мин и остановить вентилятор.

  - Обесточить электрооборудование.

  - Снять спецодежду, принять душ.

Инструкцию составил:

Руководитель участка

Согласовано:

Инженер по ОТ