Наименование организации

ИНСТРУКЦИИЯ №

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ

ПЕРСОНАЛА ПРИ РАБОТАХ НА СТОЕЧНЫХ ЛИНИЯХ СВЯЗИ И ПРИ ПОДВЕСКЕ КАБЕЛЕЙ СВЯЗИ

г.

2002 г.

СОГЛАСОВАНО:						 	             УТВЕРЖДАЮ:

Председатель комитета профсоюза 			Руководитель организации

___________________________

«____»________________ 2002 г.					  				      						 __________________ 2002 г.

Протокол №

ИНСТРУКЦИЯ № ___

# ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ

### ПЕРСОНАЛА ПРИ РАБОТАХ НА

СТОЕЧНЫХ ЛИНИЯХ СВЯЗИ

И ПРИ ПОДВЕСКЕ     КАБЕЛЕЙ СВЯЗИ

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

  - К работам  на стоечных линиях связи и подвеске кабелей допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование. вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте.

  - Электромонтер при обслуживании стоечных линий связи и при подвеске кабелей  до назначения на самостоятельную работу должен пройти обучение безопасным методам труда в объеме:

    - Технологии ведения работ;

    - Правил по охране труда при работах на воздушных и кабельных линиях связи;

    - Применения средств защиты;

    - Оказания первой медицинской помощи;

    - Правил дорожного движения.

  - По окончании обучения электромонтер проходит проверку знаний правил по охране труда с присвоением ему квалификационной группы по электробезопасности не ниже Ш, и в дальнейшем ежегодно ее подтверждает.

  - При обслуживании стоечных линий связи и подвеске кабелей  возможны воздействия следующих опасных и вредных производственных факторов:

    - Работа с электроустановками (поражение электротоком, электроудар, ожог электродугой);

    - Работа вблизи и на пересечениях с воздушными линиями электропередачи, контактными сетями наземного транспорта и проводного вещания;

    - Работа в зоне движения транспорта и людей;

    - Неблагоприятные метеорологические условия (низкая температура воздуха, высокая влажность и т.п.);

    - Работа на высоте.

  - Работы на линейных сооружениях связи на улице запрещаются:

    - Во время грозы и ее приближении;

    - При снежных буранах, песчаных бурях и при скорости ветра выше 15 м/сек ( при скорости ветра 15-18 м/сек. ломаются тонкие ветки и сухие сучья деревьев);

    - При температуре воздуха ниже норм, установленных постановлениями местных органов власти;

  - Электромонтёр при обслуживании стоечных линий связи  обязан:

    - Выполнять только ту работу, которая определена должностными инструкциями, и при условии, что безопасные способы ее выполнения ему хорошо известны;

    - Выполнять правила внутреннего трудового распорядка и по охране труда;

    - При обнаружении постороннего напряжения на линии немедленно прекратить работу и доложить своему непосредственному начальнику, сообщить в бюро ремонта и принять меры, исключающие возможность прикосновения посторонних лиц;

    - Соблюдать данную инструкцию;

  - В случае травмирования или недомогания работающего необходимо известить об этом руководителя и обратиться в медпункт.

  - За невыполнение данной инструкции виновные привлекаются к ответственности согласно правилам внутреннего трудового распорядка или взысканиям, определенным Кодексом законов о труде Российской Федерации.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАЮБОТЫ

  - Получить инструктаж о мерах безопасности при работах на опасных участках у производителя работ, уяснить полученное задание.

  - Подобрать необходимый для выполнения данной работы инструмент, приспособления и средства защиты, убедиться в их исправности.

  - Для переноски рабочего инструмента использовать специальную сумку или чемодан.

  - Надеть и тщательно подогнать специальную одежду, не допуская, чтобы полы ее были распахнуты, но и не стесняли движения.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

  - Работы на стоечных линиях проводятся только при наличии предохранительного пояса, каски и обуви с резиновыми подошвами или галошах.

  - При работах на высоте и работах, связанных с прокладкой кабеля по стенам зданий, нужно пользоваться исправными деревянными лестницами, стремянками, подмостями и автовышками:

  - До выхода на железную крышу работник обязан проверить с помощью индикатора отсутствие напряжения на всех металлических предметах, встречающихся по маршруту его пути по чердачному помещению, а перед выходом на крышу-на металлической лестнице, самой крыше и предохранительном поясе. При обнаружении напряжения выход на крышу запрещается. Работник, обнаруживший напряжение, обязан известить об этом работников домоуправления и технического руководителя своего предприятия.

  - Габариты (в метрах) стоечных линий в зависимости от класса проводного вещания указаны ниже:                                                                           Класс 1            Класс 2

-расстояние от земли до нижнего провода линий при          6,0                     5,5

пересечении автомобильных дорог

-расстояние между нижним проводом фидерной линии       1,25                 1,25

ПВ и верхним проводом линии связи при их

пересечении

расстояние в пролете пересечения между нижним

проводом линии ПВ и верхним проводом линии

электропередачи с напряжением не более380|220 В

при подвеске проводов ПВ на стойках  над проводами        1,25                      1,25

линии электропередач

  - Пересечение проводами стоечных линий ГТС и ПВ контактных проводов, электрифицированных постоянным током, железных дорог, трамвая,  троллейбуса, электролиний до 1000 В должно производиться  изолированными проводами с атмосферостойкой изоляцией. Сращивание этих проводов в пролете не допускается

  - Пересечение электрифицированных железных дорог переменным током должно производиться только подземным кабелем.

  - При подвеске фидера с напряжением выше 360 В на металлических стойках по крышам домов необходимо делать заземленные стойки, которые следует заземлять с помощью подвешенного стального провода диаметром 4 мм, соединенного со стволом стоек и заземленного через каждые два км.

  - Кабельные опоры должны быть оборудованы кабельной площадкой, траверсами, ступенями, молниеотводом и зпаземлением. Выведенный на кабельную опору подземный кабель должен быть защищен от механических повреждений; токоотводы, не имеющие разрыва, закрываются по всей длине опоры деревянной рейкой . Величина сопротивления заземления должна соответствовать ГОСТ 464

  - При наличии на проводах, подходящих к кабельной опоре, напряжения дистанционного питания испытание цепей производится в диэлектрических перчатках и диэлектрических галошах. Ремонтные работы в кабельном ящике или подвесном НУП необходимо производить при снятом дистанционном питании.

  - Отсутствие на торсе и кабеле постороннего опасного напряжения следует проверить

Проверить индикатором напряжения. Для проверки наличия постороннего напряжения на тросах и кабелях линии связи и проводного вещания, имеющих воздушные пересечения с линиями электропередачи напряжением выше1000 В, необходимо пользоваться высоковольтными индикаторами. После того как  будет установлено, что на тросах и кабелях линий связи и проводного вещания  отсутствует постороннее напряжение выше 1000 В, с помощью индикатора низкого напряжения необходимо убедиться, что на тросах и кабелях связи и проводного вещания отсутствует также и постороннее напряжение ниже 1000 В. Пользоваться только одним индикатором низкого напряжения типа ИНН-1 для установления наличия постороннего напряжения на тросах и кабелях связи и проводного вещания, имеющих пересечение с линиями электропередачи напряжением выше 1000 В, запрещается

  - Запрещается работа на кабельной опоре при приближении или во время грозы, при ветре более 15 м в сек., во время снежных буранов.

  - На воздушных кабельных линиях связи и проводного вещания стальной трос, к которому подвешивается кабель , должен заземляться.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

  - При возникновении аварий или ситуаций, которые могут привести к несчастным случаям и авариям, следует:

    - Немедленно прекратить работы и известить ответственного за выполнение работ;

    - Под руководством ответственного за производство работ или лично электромонтеру принять меры по устранению причин аварий или несчастных случаев;

    - О пострадавших при авариях (травмированных) или подвергшихся внезапному заболеванию необходимо известить руководителя, сообщить в медпункт и принять меры по оказанию необходимой первой медицинской помощи.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

  - По окончанию работы электромонтер должен произвести следующее:

    - Сообщить лицу. ответственному за производство работ об окончании работы, и о всех недостатках, замеченных во время работы и принятых мерах по их устранению.

    - Убрать и привести в порядок рабочее место.

    - Доставить инструмент и приспособления к основному месту работы.

    - Снять спецодежду, вымыть руки с мылом, принять дуй.

Инструкцию составил:

Руководитель участка

Согласовано:

Инженер по ОТ