- Утверждена

Департаментом

лесного комплекса

Министерства экономики

Российской Федерации

15 декабря 1997 года

Согласовано

ЦК профсоюза работников

лесных отраслей

Российской Федерации

17 декабря 1997 года

Инструкция вводится в действие

с 1 января 1998 года

ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ОТДЕЛОЧНИКОВ ИЗДЕЛИЙ

ИЗ ДРЕВЕСИНЫ, ЗАНЯТЫХ НАНЕСЕНИЕМ ЛАКОКРАСОЧНЫХ

МАТЕРИАЛОВ МЕТОДОМ ОКУНАНИЯ

ТОИ Р-15-095-97

Настоящая Инструкция разработана в связи с принятием Межотраслевых правил по охране труда в лесозаготовительном, деревообрабатывающем производствах и при проведении лесохозяйственных работ, утвержденных Постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 21.03.97 N 15, и в соответствии с Положением о порядке разработки и утверждения правил и инструкций по охране труда, утвержденным Постановлением Министерства труда Российской Федерации от 01.07.93, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 13.07.93 N 302.

Инструкция утверждена Департаментом лесного комплекса Министерства экономики Российской Федерации 15.12.97 и согласована ЦК профсоюза работников лесных отраслей Российской Федерации 17.12.97.

Инструкция предназначена для руководителей и специалистов лесозаготовительных, деревообрабатывающих и лесохозяйственных организаций всех форм собственности.

- 1. Общие требования безопасности

1.1. Общие требования безопасности изложены в Инструкции "Общие требования безопасности для профессий и видов работ мебельного производства".

1.2. Характеристика опасных и вредных производственных факторов

1.2.1. Повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны.

Источники возникновения фактора: ванны для окраски, открытая тара для отделочных материалов.

Действие фактора: возможность отравления токсическими веществами, входящими в состав лакокрасочных материалов.

1.2.2. Химические вещества, проникающие через кожные покровы и слизистую оболочку.

Источник возникновения фактора: раздражающие вещества, содержащиеся в отделочных материалах.

Действие фактора: вредные воздействия на глаза, кожу рук и другие части тела.

1.2.3. Взрыво- и пожароопасность.

Источники возникновения фактора: взрывоопасная концентрация пара лакокрасочных материалов; искрообразование.

Действие фактора: возможность травмирования во время взрыва, пожара.

1.3. Средства индивидуальной защиты: халат хлопчатобумажный; фартук хлопчатобумажный с нагрудником; респиратор; очки защитные с непрямой вентиляцией; перчатки резиновые технические; полуботинки антистатические.

- 2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Проверить наличие и исправность инструментов, респираторов, защитных очков, резиновых перчаток. Лакокрасочные материалы хранить в плотно закрытой таре, инструменты и рабочую посуду - в металлических запирающихся шкафах.

2.2. Включить приточно-вытяжную вентиляцию за 10 мин. до начала работы. Проверить исправность местных отсосов.

2.3. Смазать руки защитной пастой или кремом.

- 3. Требования безопасности во время работы

3.1. Следить за тем, чтобы бачки и бидоны с лакокрасочными материалами были плотно закрыты.

3.2. При ручной отделке применять специальные приспособления, исключающие загрязнение рук работающего.

3.3. Пролитый на пол лак засыпать песком, затем совком из цветного металла собрать песок в ведро и вынести в отведенное место; пол вымыть водой с мылом.

3.4. Пустые бачки и бидоны из-под лакокрасочных материалов не скапливать у рабочего места, выносить их в специально отведенное для этого помещение.

3.5. Не приготавливать рабочие составы отделочных материалов на рабочем месте.

3.6. Выдерживать детали после покрытия в камерах, оборудованных местными отсосами.

3.7. При переходе с нитроцеллюлозных лаков на полиэфирные промыть ванну и приспособления.

3.8. При отключении местных насосов работу по нанесению покрытий прекратить.

- 4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. Выключить оборудование.

4.2. Вывесить таблицу о неисправности машины или оборудования и сообщить об этом непосредственному руководству.

4.3. В случае возникновения пожара или тушения пламени необходимо использовать огнетушитель, находящийся поблизости.

4.4. О каждом несчастном случае или отравлении пострадавший или очевидец должен известить соответствующего руководителя работ.

4.5. Работник должен уметь оказывать первую помощь. Такая помощь оказывается немедленно, непосредственно на месте происшествия и в следующей последовательности: сначала нужно устранить энергоисточник травмирования (выключить двигатель, остановить механизм, извлечь пострадавшего из-под машины, тяжелого предмета и др.). Оказание помощи надо начинать с самого существенного, что угрожает жизни или здоровью (при сильном кровотечении наложить жгут, а затем перевязать рану; при подозрении закрытого перелома наложить шину; при открытых переломах сначала следует перевязать рану, а затем наложить шину; при ожогах наложить сухую повязку; при обморожении пораженный участок осторожно растереть, используя мягкие или пушистые ткани). При подозрении повреждения позвоночника транспортировать пострадавшего только в положении лежа на жестком основании.

4.6. После оказания доврачебной помощи пострадавший должен быть направлен в ближайшее лечебное учреждение.

- 5. Требования безопасности по окончании работы

5.1. Выключить оборудование. Дождаться полной его остановки. Привести в порядок рабочее место: убрать инструмент, приспособления; очистить станок от грязи и пыли; вытереть и смазать трущиеся части станка; аккуратно сложить готовые детали и оставшийся материал.

5.2. Уборку древесных отходов (опилок, стружки, пыли) с поверхности оборудования, а также со спецодежды производить щеткой, сметкой или при помощи пылесосных установок.

Недопустима обдувка станка и одежды сжатым воздухом.

5.3. Использованные во время работы и при уборке тряпки, ветошь сложить в специальный металлический ящик с закрывающейся крышкой и вынести за пределы цеха в специально отведенное место.

5.4. Вымыть руки теплой водой с мылом.

5.5. О всех замеченных недостатках в работе оборудования сообщить сменному рабочему или мастеру.