#G0

| #G0 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Наименование организации) |  |  |  |  |  |
| ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ЛИТЕЙЩИКА ВАКУУМНОГО, ЦЕНТРОБЕЖНО-ВАКУУМНОГО И ЦЕНТРОБЕЖНОГО ЛИТЬЯ |  |  |  |  |  |  |
| ИОТ |  |  |  |  |  |  |
| г. |  |  |  | 200 __ г. |  |  |

| #G0 |  | УТВЕРЖДАЮ руководитель |
| --- | --- | --- |
|  | "__" _____________ 200 __ г. |  |

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

ДЛЯ ЛИТЕЙЩИКА ВАКУУМНОГО,

ЦЕНТРОБЕЖНО-ВАКУУМНОГО

И ЦЕНТРОБЕЖНОГО ЛИТЬЯ

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

1.1. Литейщик вакуумного, центробежно-вакуумного и центробежного литья - это профессия повышенной опасности, к которой предъявляются дополнительные требования безопасности труда, включающие в себя специальные требования по обучению, аттестации, допуску к самостоятельной работе, инструктажу по охране труда и периодической проверке знаний по профессии и безопасности труда.

1.2. К выполнению работы по профессии литейщик вакуумного, центробежно-вакуумного и центробежного литья (далее именуется - литейщик вакуумного литья) допускается работник не моложе 18 лет, прошедший медицинский осмотр, не имеющий противопоказаний по состоянию здоровья, имеющий необходимую теоретическую и практическую подготовку, прошедший вводный и первичный на рабочем месте инструктажи по охране труда, обучение и проверку знаний требований охраны труда, аттестованный квалификационной комиссией и получивший допуск к самостоятельной работе.

1.3. Литейщик вакуумного литья должен периодически, не реже одного раза в год проходить проверку знаний требований охраны труда и получить допуск к работам повышенной опасности.

1.4. Литейщик вакуумного литья, независимо от квалификации и стажа работы, не реже одного раза в три месяца должен проходить повторный инструктаж по охране труда; в случае нарушения требований безопасности труда, при перерыве в работе более чем на 30 календарных дней, он должен пройти внеплановый инструктаж.

1.5. Литейщик вакуумного литья, показавший неудовлетворительные знания и навыки безопасного выполнения своих обязанностей, к самостоятельной работе не допускается.

1.6. Литейщик вакуумного литья, допущенный к самостоятельной работе, должен знать: устройство, принцип работы, режим работы и правила эксплуатации вакуумных, центробежно-вакуумных и центробежных установок. Устройство моделей вакуумных и центробежно-вакуумных установок. Правила подготовки и установки прокаленных форм в плавильно-заливочные агрегаты. Правила комплектования, загрузки, продвижения в печи поддонов и выгрузки форм. Правила проверки температур по зонам печей. Правила замера температур. Состав приготовляемых флюсов и раскислителей. Номенклатуру применяемых шихтовых, присадочных, огнеупорных материалов и их влияние на качество стали. Виды футеровок плавильных агрегатов. Правила шихтовки материалов. Требования, предъявляемые к плавильному, разливочному инструменту. Технологический процесс плавки сталей и сплавов в вакуумных и центробежно-вакуумных установках. Устройство, назначение и правила применения контрольно-измерительных приборов. Правила работы на грузоподъемных и транспортных устройствах, применяемых для установки и снятия форм. Химические реакции, происходящие в металле и шлаке при плавке и заливке, в пределах выполняемой работы. Требования, предъявляемые к качеству отливок вакуумного, центробежно-вакуумного и центробежного литья. Маркировку применяемых сплавов, состав и их характеристики. Правила, нормы и инструкции по охране труда. Правила внутреннего трудового распорядка.

1.7. Литейщик вакуумного литья, направленный для участия в несвойственных его профессии работах, должен пройти целевой инструктаж по безопасному выполнению предстоящих работ.

1.8. Литейщику вакуумного литья запрещается пользоваться инструментом, приспособлениями и оборудованием, безопасному обращению с которым он не обучен.

1.9. Во время работы на литейщика вакуумного литья могут оказывать неблагоприятное воздействие, в основном, следующие опасные и вредные производственные факторы:

- брызги расплавленного металла;

- нагретые до высокой температуры поверхности литейного оборудования;

- повышенная температура воздуха рабочей зоны;

- повышенный уровень инфракрасного излучения;

- повышенная концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны.

1.10. Литейщику вакуумного литья следует помнить, что серьезную опасность для человека представляют нагретые до высокой температуры части оборудования и готовых изделий, прикосновение к которым может вызвать термические ожоги.

1.11. Для предупреждения неблагоприятного воздействия опасных и вредных производственных факторов на здоровье, литейщику вакуумного литья следует пользоваться спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты.

1.12. Для предупреждения несчастных случаев литейщику вакуумного литья следует знать и соблюдать существующие ограничения по массе перемещаемого вручную груза: при перемещении груза на расстояние до 25 м на каждого мужчину должно приходиться не более 50 кг.

1.13. Для предупреждения возможности возникновения пожара литейщик вакуумного литья должен соблюдать требования пожарной безопасности сам и не допускать нарушения этих требований другими работниками; курить разрешается только в специально отведенных для этого местах.

1.14. Литейщик вакуумного литья обязан соблюдать трудовую и производственную дисциплину, правила внутреннего трудового распорядка; следует помнить, что употребление спиртных напитков, как правило, приводит к несчастным случаям.

1.15. Литейщик вакуумного литья должен соблюдать установленные для него режимы труда и отдыха.

1.16. В случае заболевания, плохого самочувствия, недостаточного отдыха литейщику вакуумного литья следует сообщить о своем состоянии непосредственному руководителю и обратиться за медицинской помощью.

1.17. Если с кем-либо из работников произошел несчастный случай, то пострадавшему необходимо оказать первую помощь, сообщить о случившемся руководителю и сохранить обстановку происшествия, если это не создает опасности для окружающих.

1.18. Литейщик вакуумного литья, при необходимости, должен уметь оказать первую помощь, пользоваться медицинской аптечкой.

1.19. В производственном помещении, где выполняются работы по литью металлов, на видном месте должна быть медицинская аптечка для оказания первой помощи.

1.20. Для предупреждения возможности заболеваний литейщику вакуумного литья следует соблюдать правила личной гигиены, в том числе, перед приемом пищи необходимо тщательно мыть руки с мылом.

1.21. Литейщик вакуумного литья, допустивший нарушение или невыполнение требований инструкции по охране труда, рассматривается, как нарушитель производственной дисциплины и может быть привлечен к дисциплинарной ответственности, а в зависимости от последствий - и к уголовной; если нарушение связано с причинением материального ущерба, то виновный может привлекаться к материальной ответственности в установленном порядке.

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Перед началом работы литейщик вакуумного литья обязан надеть спецодежду, спецобувь, проверить наличие медицинской аптечки для оказания первой помощи, а также средств пожаротушения.

2.2. Перед началом работы литейщик вакуумного литья должен проверить исправность литейного оборудования.

2.3. Перед тем, как приступить к работе, литейщик вакуумного литья должен проверить наличие и исправность инструмента, приспособлений, приборов.

2.4. После получения задания на выполнение работы литейщик вакуумного литья обязан выполнить следующее:

- подготовить необходимые средства индивидуальной защиты;

- проверить рабочее место и подходы к нему на соответствие требованиям безопасности (убрать мусор, посторонние предметы);

- подобрать технологическую оснастку и приспособления, необходимые для выполнения работы, проверить их исправность;

- проверить наличие защитных ограждающих частей;

- проверить исправность и состояние пола;

- убедиться в том, что рабочая зона не загромождена посторонними предметами;

- включить приточно-вытяжную вентиляцию.

2.5. Литейщик вакуумного литья должен лично убедиться в том, что все меры, необходимые для обеспечения безопасности, выполнены.

2.6. Литейщик вакуумного литья не должен приступать к работе, если у него имеются сомнения в обеспечении безопасности при выполнении предстоящей работы.

2.7. Перед началом работы нужно убедиться в достаточности освещения рабочей зоны.

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. Литейщик вакуумного литья, находящийся в болезненном или переутомленном состоянии, а также под воздействием алкоголя, наркотических веществ или лекарств, притупляющих внимание и реакцию, не должен приступать к работе, так как это может привести к несчастному случаю.

3.2. Все работы литейщик вакуумного литья должен выполнять в соответствии с технологической документацией.

3.3. Литейщик вакуумного литья во время работы не должен отвлекаться от выполнения возложенных на него обязанностей и требований настоящей инструкции.

3.4. При выполнении работ по литью металлов не разрешается, чтобы работники, не имеющие прямого отношения к выполняемой работе, находились в рабочей зоне.

3.5. Литейное оборудование должно быть оборудовано местной вытяжной вентиляцией для отсоса вредных веществ из рабочей зоны.

3.6. Работы по литью металлов необходимо выполнять при включенной системе вентиляции, в том числе местной вытяжной.

3.7. Шихтовые материалы должны загружаться и догружаться в печь сухими, без посторонних включений. Холодные материалы к загрузке и дозагрузке не допускаются.

3.8. Легирующие и другие присадки должны вводиться в расплав печи и в ковш сухими, подогретыми.

3.9. Загрузка шихты, введение присадок, отбор проб, замер температуры расплава в печи должны производиться при уменьшении тепловой нагрузки печи.

3.10. Все инструменты, применяемые в процессе плавки, должны быть сухими, чистыми и подогретыми.

3.11. Взятие пробы из печи должно производиться сухим подогретым инструментом. Выбивка пробы из стакана должна производиться после затвердения металла.

3.12. При замере температуры термопарой погружения литейщик вакуумного литья должен находиться сбоку, печь необходимо отключить и приостановить все другие операции.

3.13. Во время работы литейного оборудования нельзя снимать или устанавливать защитные ограждения.

3.14. Литейщик вакуумного литья должен аккуратно укладывать в установленное место готовые отливки.

3.15. Готовые отливки следует своевременно удалять из рабочей зоны.

3.16. Литейщику вакуумного литья следует проявлять осторожность при перемещении готовых отливок, чтобы не споткнуться во время ходьбы о возможные препятствия.

3.17. При переноске любых грузов следует соблюдать установленные нормы перемещения тяжестей вручную.

3.18. При переноске тяжестей на расстояние до 25 м для мужчин допускается максимальная нагрузка 50 кг.

3.19. Для предотвращения несчастных случаев литейщику вакуумного литья запрещается:

- не оставлять литейное оборудование без присмотра и допускать к работе на нем работников, не имеющих соответствующего допуска;

- производить чистку литейного оборудования во время его работы;

- работать на неисправном литейном оборудовании.

3.20. При использовании газовой печи необходимо выполнять следующие требования безопасности:

- перед пуском газовой печи необходимо произвести продувку топочного рабочего пространства печи, пропуская через горелки в течение нескольких минут воздух от воздуходувки;

- зажигание газовых горелок следует производить поочередно. Пуск газа в горелку разрешается только после поднесения к выходному отверстию горелки зажженного запальника;

- в случае затухания горения на горелке до полного его прекращения при пуске печи необходимо тщательно провентилировать топку и дымоходы и только после этого вновь приступить к розжигу горелки;

- при проскоке пламени необходимо выключить газовую горелку и после ее остывания устранить причину проскока, а затем вновь разжечь горелку;

- при прекращении подачи газа необходимо немедленно перекрыть подачу газа на вводе газопровода и у печей;

- эксплуатация печей, работающих на газе, при нарушении тяги запрещается.

3.21. Во время работы литейщику вакуумного литья следует пользоваться только исправным плавильным, разливочным инструментом.

3.22. Литейный инструмент должен быть по возможности закреплен за литейщиком вакуумного литья для индивидуального пользования.

3.23. Поверхности инструментов должны быть гладкими (без вмятин, зазубрин и заусенцев).

3.24. Рукоятки должны иметь по всей длине в сечении овальную форму, быть гладкими и не иметь трещин; к свободному концу рукоятки должны несколько утолщаться во избежание выскальзывания из рук.

3.25. Ось рукоятки должна быть строго перпендикулярна продольной оси инструмента.

3.26. Уборка пыли и конденсата металла со стен вакуумной камеры, как правило, должна быть механизирована и, производиться с принятием технических мер безопасности или с использованием респираторов для защиты органов дыхания в связи с опасностью заболевания силикозом.

3.27. При работе вакуумной печи должна быть обеспечена хорошая обзорность плавильной камеры.

3.28. При необходимости осмотра и ремонта печи входить в ее камеру можно только после полного удаления конденсата.

3.29. Вакуумная печь должна быть оборудована:

- приборами, контролирующими температуру воды при выходе из кристаллизатора, поддона, штока электродержателя и давление воды на распределительном коллекторе печи;

- вакуумметром для измерения вакуума в печи.

3.30. Вакуумные системы рекомендуется оснащать вакуумными задвижками с дистанционным управлением привода для перекрытия вакуум - провода при остановке вакуумного насоса.

3.31. Вакуумные насосы и насосы оборотной системы водоохлаждения печи должны иметь автоматический ввод резервного электропитания.

3.32. Сливные трубы поддона, кристаллизатора, штока электродержателя должны быть оснащены обратными клапанами.

3.33. Вакуумная печь, работающая по методу вытяжки, должна быть оборудована уровнемером, не допускающим выход жидкого металла за пределы кристаллизатора.

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. В случае обнаружения нарушений требований охраны труда, которые создают угрозу здоровью или личной безопасности, литейщик вакуумного литья должен обратиться к руководителю работ и сообщить ему об этом; до устранения угрозы следует прекратить работу и покинуть опасную зону.

4.2. В случае резкого падения вакуума в камере печи она должна быть отключена до выявления причин неисправности и их устранения.

4.3. При устранении неисправностей в работе печи должны приниматься меры повышенной безопасности.

4.4. При аварийном "проедании" тигля печь должна быть отключена, и жидкий металл слит в изложницу.

4.5. Перед открыванием камеры печь должна заполняться инертным газом.

4.6. Допускается медленное заполнение печи воздухом только после охлаждения металла до потемнения.

4.7. В случае пробоя индуктора током и проникновения воды в вакуумную камеру печь должна быть отключена, затворы бустерных насосов или линия форвакуумной откачки должны быть перекрыты, после чего печь должна заполняться инертным газом или воздухом с медленной его подачей после охлаждения металла до потемнения.

4.8. Вакуумная печь должна быть оборудована кнопкой аварийного отключения.

4.9. При несчастном случае, отравлении, внезапном заболевании необходимо немедленно оказать первую помощь пострадавшему, вызвать врача или помочь доставить пострадавшего к врачу, а затем сообщить руководителю о случившемся.

4.10. Литейщик вакуумного литья должен уметь оказывать первую помощь при ранениях; при этом он должен знать, что всякая рана легко может загрязниться микробами, находящимися на ранящем предмете, коже пострадавшего, а также в пыли, на руках оказывающего помощь и на грязном перевязочном материале.

4.11. Оказывая первую помощь при ранении, необходимо соблюдать следующие правила:

- нельзя промывать рану водой или даже каким-либо лекарственным препаратом, засыпать порошком и смазывать мазями, так как это препятствует заживлению раны, вызывает нагноение и способствует занесению в нее грязи с поверхности кожи;

- нужно осторожно снять грязь с кожи вокруг раны, очищая рану от краев наружу, чтобы не загрязнять рану; очищенный участок кожи нужно смазать йодом и наложить повязку.

4.12. Для оказания первой помощи при ранении необходимо вскрыть имеющийся в аптечке перевязочный пакет.

4.13. При наложении перевязочного материала не следует касаться руками той его части, которая должна быть наложена непосредственно на рану; если перевязочного пакета почему-либо не оказалось, то для перевязки можно использовать чистый платок, чистую ткань и т.п.; накладывать вату непосредственно на рану нельзя.

4.14. На то место ткани, которое накладывается непосредственно на рану, нужно накапать несколько капель йода, чтобы получить пятно размером больше раны, а затем положить ткань на рану; оказывающий помощь должен вымыть руки или смазать пальцы йодом; прикасаться к самой ране даже вымытыми руками не допускается.

4.15. Первая помощь пострадавшему должна быть оказана немедленно и непосредственно на месте происшествия, сразу же после устранения причины, вызвавшей травму, используя медикаменты и перевязочные материалы, которые должны храниться в аптечке.

4.16. Аптечка должна быть укомплектована перевязочными материалами и медикаментами, у которых не истек срок реализации; аптечка должна находиться на видном и доступном месте.

4.17. При термических ожогах нужно поливать пораженные участки тела струей холодной воды или обложить снегом на 15-20 минут; это уменьшает боль и глубину перегрева тканей, предотвращает их отек; на обожженный участок кожи следует наложить стерильную повязку, используя бинт или марлю; оказывая помощь пострадавшему, во избежание заражения, нельзя касаться руками обожженных участков кожи или смазывать их мазями, жирами, маслами, вазелином, присыпать питьевой содой, крахмалом и т.п.; во избежание заражения раны нельзя вскрывать пузыри.

4.18. При отравлениях газами или парами вредных веществ появляется головная боль, "стук в висках", "звон в ушах", общая слабость, головокружение, усиленное сердцебиение, тошнота и рвота; при сильном отравлении появляется сонливость, апатия, безразличие, а при тяжелом отравлении - возбужденное состояние с беспорядочными движениями, нарушение дыхания, расширение зрачков.

4.19. При всех отравлениях следует немедленно вывести или вынести пострадавшего из загазованной зоны, расстегнуть одежду, стесняющую дыхание, обеспечить приток свежего воздуха, уложить пострадавшего, приподняв ноги, растереть тело, укрыть потеплее, давать нюхать нашатырный спирт.

4.20. При остановке дыхания необходимо приступить к проведению искусственного дыхания; во всех случаях при отравлениях ядовитыми газами рекомендуется дать пострадавшему выпить большое количество молока.

4.21. При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) необходимо немедленно уведомить об этом пожарную охрану по телефону 01.

4.22. До прибытия пожарной охраны нужно принять меры по эвакуации людей, имущества и приступить к тушению пожара.

4.23. Следует организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара.

5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1. По окончании работы литейщик вакуумного литья должен привести в порядок свое рабочее место.

5.2. По окончании работы следует снять спецодежду и убрать ее в специально отведенное для этого место; необходимо своевременно сдавать спецодежду и другие средства индивидуальной защиты в химчистку (стирку) и ремонт.

5.3. По окончании работы необходимо тщательно вымыть руки теплой водой с мылом.

Перечень

нормативно-технических и других документов, использованных при разработке инструкции

1. #M12293 0 901862312 0 0 0 0 0 0 0 1526801675Правила безопасности в литейном производстве#S, утвержденные #M12291 901862312постановлением Госгортехнадзора России от 24.04.2003 г. N 16#S.

2. Требования безопасности при производстве работ с применением ручных инструментов (сборник нормативных документов). - М.: НИЦ "Норматив-Информ", 2004.

3. #M12293 1 901866832 0 0 0 0 0 0 0 1832401053Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03)#S.

4. #M12293 2 58841360 0 0 0 0 0 0 0 1444898689Правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты#S, утвержденные #M12291 58841360постановлением Минтруда РФ от 18 декабря 1998 г. N 51#S (с изменениями от 29 октября 1999 г., 3 февраля 2004 г.).

5. #M12293 3 901908425 0 0 0 0 0 0 0 533302600Перечни вредных и (или) опасных производственных факторов#S и #M12293 4 901908425 0 0 0 0 0 0 0 1282239009работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования)#S, и #M12293 5 901908425 0 0 0 0 0 0 0 865904444порядок проведения этих осмотров (обследований)#S, утвержденные #M12291 901908425Минздравом РФ от 16.08.04 N 83#S (с изменениями от 16 мая 2005 г.).

6. #M12291 1200028845Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве#S. - М.: Издательство НЦ ЭНАС, 2007.

7. #M12293 6 901836981 0 0 0 0 0 0 0 2094028404Методические рекомендации по разработке государственных нормативных требований охраны труда#S, утвержденные #M12291 901836981постановлением Минтруда РФ от 17.12.2002 N 80#S.

| #G0Руководитель подразделения-разработчика |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Разработчик инструкции |  |  |  |
| Согласовано: |  |  |  |
| Специалист по охране труда |  |  |  |