|  | (Наименование организации) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ИНСТРУКТАЖА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |
| г. |  |  | 200 |  | г. |  |

|  | УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (руководитель подразделения) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (ф.и.о.) |  |  |  |
|  | " |  | " |  |  | 200 |  | г. |

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ИНСТРУКТАЖА

НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ

| Согласовано: |  |
| --- | --- |
| Специалист по охране труда |  |

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В соответствии с Порядком обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, утвержденным постановлением Минтруда России и Минобразования России от 13.01.03 N 1/29, работодатель (или уполномоченное им лицо) обязан для всех принимаемых на работу лиц, а также для работников, переводимых на другую работу, проводить инструктаж по охране труда.

Все принимаемые на работу лица, а также командированные в организацию работники и работники сторонних организаций, выполняющие работы на выделенном участке, обучающиеся образовательных учреждений соответствующих уровней, проходящие в организации производственную практику, и другие лица, участвующие в производственной деятельности организации, проходят первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи.

Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи проводит непосредственный руководитель (производитель) работ (мастер, прораб, преподаватель и так далее), прошедший в установленном порядке обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда.

Проведение инструктажей по охране труда включает в себя ознакомление работников с имеющимися опасными или вредными производственными факторами, изучение требований охраны труда, содержащихся в локальных нормативных актах организации, инструкциях по охране труда, технической, эксплуатационной документации, а также применение безопасных методов и приемов выполнения работ.

Инструктаж по охране труда завершается устной проверкой приобретенных работником знаний и навыков безопасных приемов работы лицом, проводившим инструктаж.

Первичный инструктаж на рабочем месте проводится до начала самостоятельной работы:

- со всеми вновь принятыми в организацию работниками, включая работников, выполняющих работу на условиях трудового договора, заключенного на срок до двух месяцев или на период выполнения сезонных работ, в свободное от основной работы время (совместители), а также на дому (надомники) с использованием материалов, инструментов и механизмов, выделяемых работодателем или приобретаемых ими за свой счет;

- с работниками организации, переведенными в установленном порядке из другого структурного подразделения, либо работниками, которым поручается выполнение новой для них работы;

- с командированными работниками сторонних организаций, обучающимися образовательных учреждений соответствующих уровней, проходящими производственную практику (практические занятия), и другими лицами, участвующими в производственной деятельности организации.

Первичный инструктаж на рабочем месте проводится руководителями структурных подразделений организации по программам, разработанным и утвержденным в соответствии с требованиями законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда, локальных нормативных актов организации, инструкций по охране труда, технической и эксплуатационной документации.

Настоящая программа инструктажа на рабочем месте разработана в соответствии с учетом характеристики условий и безопасности труда при выполнении электрогазосварочных работ.

В программе приведен перечень нормативной, справочной, учебно-методической и другой документации по охране труда, рекомендуемой для подготовки к проведению инструктажа по охране труда на рабочем месте.

2. ПРОГРАММА ИНСТРУКТАЖА

2.1. Условия труда при выполнении электрогазосварочных работ

Особенности и характеристика условий труда работника, выполняющего электрогазосварочные работы (далее именуется - работник). Характерные причины несчастных случаев и заболеваний при выполнении электрогазосварочных работ; примеры несчастных случаев.

2.2. Общие требования охраны труда

Порядок допуска к выполнению электрогазосварочных работ. Ограничения по возрасту. Предварительные и периодические медицинские осмотры. Отсутствие медицинских противопоказаний по состоянию здоровья.

Обучение, аттестация, прохождение вводного, первичного и периодического инструктажей по охране труда. Объем знаний, которыми должен владеть работник. Знание правил безопасности при выполнении электрогазосварочных работ.

Прохождение работником, независимо от квалификации и стажа работы, не реже одного раза в три месяца повторного инструктажа по безопасности труда; в случае нарушения требований безопасности труда, при перерыве в работе более чем на 30 календарных дней, прохождение работником внепланового инструктажа.

Необходимость работнику пройти обучение и проверку знаний норм и правил работы в электроустановках и получить группу по электробезопасности не ниже II.

Прохождение работником стажировки перед допуском к самостоятельной работе под руководством опытного электрогазосварщика.

Запрещение работнику пользоваться инструментом, приспособлениями и оборудованием, безопасному обращению с которыми он не обучен.

Опасные и вредные производственные факторы, которые могут оказывать неблагоприятное воздействие на работника во время выполнения электрогазосварочных работ.

Неблагоприятное воздействие опасных и вредных производственных факторов на организм человека.

Необходимость работнику помнить о том, что при выполнении сварочных работ особую опасность для здоровья представляет возможность взрыва газовоздушной смеси и электрический ток.

Требования пожарной безопасности.

Трудовая и производственная дисциплина, правила внутреннего трудового распорядка.

Правила личной гигиены.

Ответственность за нарушение или невыполнение требований инструкций по охране труда.

2.3. Требования охраны труда перед началом работы

Действия работника перед началом электрогазосварочных работ. Подбор необходимых средств индивидуальной защиты. Проверка рабочего места и подходов к нему. Подготовка инструмента, оборудования и технологической оснастки, необходимых при выполнении работ, проверка их исправности. Проверка выполнения требований пожаровзрывобезопасности в зоне работы.

Запрещение работнику приступать к работе при следующих нарушениях требований безопасности: при отсутствии или неисправности защитного щитка, сварочных проводов, электрододержателя, а также средств индивидуальной защиты; при отсутствии или неисправности заземления корпуса сварочного трансформатора, вторичной обмотки, свариваемой детали и кожуха рубильника; при недостаточной освещенности рабочего места и подходов к нему; при отсутствии ограждений рабочих мест, расположенных на высоте 1,3 м и более, и оборудованных систем доступа к ним; при пожаровзрывоопасных условиях; при отсутствии вытяжной вентиляции в случае работы в закрытых помещениях.

Проверка наличия аптечки с медикаментами для оказания первой помощи при несчастных случаях.

2.4. Требования охраны труда во время работы

Необходимость открывать вентили ацетиленового и кислородного баллонов специальным ключом. Необходимость открывать клапан вентиля на 1/2-1 оборот с тем, чтобы можно было быстро перекрыть вентиль при возникновении обратного удара или при воспламенении. Требования безопасности при зажигании горелки. Действия работника в случае перегрева горелки при длительной работе.

Запрещение при производстве работ по газовой сварке: продолжать работу в случае возникновения обратного удара пламени или выявления неисправности сварочной аппаратуры, приборов и защитных средств, нарушения крепления баллонов; держать во время работы рукава на плечах, ногах, под мышками или обмотанными вокруг пояса; перемещаться с зажженным пламенем горелки, подниматься по трапам, лесам, стремянкам и т.п.; хранить промасленную ветошь и смазочные материалы рядом с кислородными баллонами; подходить к передвижному генератору с зажженным пламенем горелки и хранить карбид кальция в открытой таре на рабочем месте; переносить заряженный генератор; сбрасывать баллоны с высоты.

Требования безопасности при газовой сварке каких-либо частей электрооборудования. Запрещение производить газосварочные работы (в том числе и нагрев) трубопроводов, сосудов и резервуаров, находящихся под давлением, независимо от того, каким газом или жидкостью они заполнены. Требования безопасности при работе в резервуарах, колодцах и других замкнутых объемах.

Необходимость работнику перед сваркой убедиться, что кромки свариваемых деталей и прилегающая к ним зона (20-30 мм) очищены от ржавчины, шлака и т.п.; необходимость при зачистке кромок пользоваться защитными очками.

Необходимость надежного закрепления свариваемых деталей до начала сварки.

Принятие мер против случайного падения отрезаемых элементов при резке элементов конструкций.

Требования безопасности при выполнении электросварочных работ на высоте.

Необходимость очистить, промыть, просушить с целью устранения опасной концентрации вредных веществ емкости, в которых находились горючие жидкости или кислоты, до начала электросварочных работ.

Запрещение производить сварочные работы на сосудах, находящихся под давлением.

Требования безопасности при сварке (резке) свежеокрашенных конструкций и деталей.

Требования безопасности при выполнении электросварочных работ в закрытых емкостях или полостях конструкций.

Необходимость при работе в одном месте нескольких электросварщиков оградить их рабочие места светонепроницаемыми щитами из несгораемого материала.

Запрещение одновременной работы электросварщика и газосварщика (газорезчика) внутри закрытой емкости или резервуара.

Запрещение работнику во время перерывов в работе оставлять на рабочем месте электрододержатель, находящийся под напряжением (сварочный аппарат при этом необходимо отключить, а электрододержатель закрепить на специальной подставке или подвеске).

2.5. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

Действия работника при обнаружении в процессе работы загорания.

Действия работника в случае возникновения неисправности сварочного агрегата, сварочных проводов, электрододержателя, защитного щитка или шлема-маски.

Действия работника в случае возникновения высокой загазованности помещения, в котором проводятся сварочные работы.

Действия работника при несчастном случае, отравлении, внезапном заболевании.

Действия работника при возникновении пожара. Средства пожаротушения и правила пользования ими.

2.6. Требования охраны труда по окончании работы

Необходимость после окончания газосварочных работ разобрать шланги, снять редукторы, навернуть на баллоны колпаки, слить воду из газогенератора, выпустить ацетилен, очистить шахтные ящики и реторы от ила (выгружая ил, следует пользоваться резиновыми перчатками).

Необходимость после окончания электросварочных работ выполнить следующее: отключить электросварочный аппарат, выключив рубильник; во избежание возникновения пожара, убедиться, что после работы не осталось тлеющих предметов, при их наличии - залить водой; смотать в бухты сварочные провода и убрать в отведенное для их хранения место.

Необходимость привести рабочее место в порядок, убрать обрезки металла, огарки, электроды и т.п.

Правила личной гигиены по окончании работы.

3. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

3.1. ГОСТ 12.3.003-86 ССБТ. Работы электросварочные. Требования безопасности.

3.2. ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования.

3.3. Межотраслевые правила по охране труда при электро- и газосварочных работах (ПОТ РМ-020-2001).

3.4. Межотраслевые правила по охране труда (Правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (ПОТ РМ-016-2001) с изменениями и дополнениями (РД 153-34.0-03.150-00).

3.5. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные Минэнерго России от 13.01.03 N 6.

3.6. Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением (ПБ 03-576-03).

3.7. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03).

3.8. Правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утвержденные постановлением Минтруда РФ от 18 декабря 1998 г. N 51 (с изменениями от 29 октября 1999 г., 3 февраля 2004 г.).

3.9. Перечни вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядок проведения этих осмотров (обследований), утвержденные Минздравом РФ от 16.08.04 N 83 (с изменениями от 16 мая 2005 г.).

3.10. Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве. - М.: Издательство НЦ ЭНАС, 2007.