|  | - (Наименование организации) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ИНСТРУКТАЖА ПО ОХРАНЕ ТРУДА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ ДЛЯ ПРОФЕССИИ: - РЕЗЧИК МЕТАЛЛА - НА НОЖНИЦАХ И ПРЕССАХ |  |  |  |  |  |  |
| - г. |  |  | - 200 |  | - г. |  |

|  |  |  |  |  | - УТВЕРЖДАЮ - руководитель |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - " |  | - " |  |  | - 200 |  | - г. |

- ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ИНСТРУКТАЖА ПО ОХРАНЕ ТРУДА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ ДЛЯ ПРОФЕССИИ:

- РЕЗЧИК МЕТАЛЛА

- НА НОЖНИЦАХ И ПРЕССАХ

| - Согласовано: |  |
| --- | --- |
| - Специалист по охране труда |  |

- 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

- В соответствии с Порядком обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, утвержденным постановлением Минтруда России и Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29, работодатель (или уполномоченное им лицо) обязан для всех принимаемых на работу лиц, а также для работников, переводимых на другую работу, проводить инструктаж по охране труда.

- Все принимаемые на работу лица, а также командированные в организацию работники и работники сторонних организаций, выполняющие работы на выделенном участке, обучающиеся образовательных учреждений соответствующих уровней, проходящие в организации производственную практику, и другие лица, участвующие в производственной деятельности организации, проходят первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи.

- Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи проводит непосредственный руководитель (производитель) работ (мастер, прораб, преподаватель и так далее), прошедший в установленном порядке обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда.

- Проведение инструктажей по охране труда включает в себя ознакомление работников с имеющимися опасными или вредными производственными факторами, изучение требований охраны труда, содержащихся в локальных нормативных актах организации, инструкциях по охране труда, технической, эксплуатационной документации, а также применение безопасных методов и приемов выполнения работ.

- Инструктаж по охране труда завершается устной проверкой приобретенных работником знаний и навыков безопасных приемов работы лицом, проводившим инструктаж.

- Первичный инструктаж на рабочем месте проводится до начала самостоятельной работы:

- - со всеми вновь принятыми в организацию работниками, включая работников, выполняющих работу на условиях трудового договора, заключенного на срок до двух месяцев или на период выполнения сезонных работ, в свободное от основной работы время (совместители), а также на дому (надомники) с использованием материалов, инструментов и механизмов, выделяемых работодателем или приобретаемых ими за свой счет;

- - с работниками организации, переведенными в установленном порядке из другого структурного подразделения, либо работниками, которым поручается выполнение новой для них работы;

- - с командированными работниками сторонних организаций, обучающимися образовательных учреждений соответствующих уровней, проходящими производственную практику (практические занятия), и другими лицами, участвующими в производственной деятельности организации.

- Первичный инструктаж на рабочем месте проводится руководителями структурных подразделений организации по программам, разработанным и утвержденным в соответствии с требованиями законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда, локальных нормативных актов организации, инструкций по охране труда, технической и эксплуатационной документации.

- Настоящая программа инструктажа на рабочем месте разработана в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих (ЕТКС) и с учетом характеристики условий и безопасности труда резчика металла на ножницах и прессах.

- В программе приведен перечень нормативной, справочной, учебно-методической и другой документации по охране труда, рекомендуемой для подготовки к проведению инструктажа по охране труда на рабочем месте.

- 2. ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТ РЕЗЧИКА МЕТАЛЛА НА НОЖНИЦАХ И ПРЕССАХ

- Выполняет прямолинейную и криволинейную отрезку различных материалов и заготовок на прессах, пресс-ножницах и гильотинных ножницах. Выполняет резку мягких, твердых, цветных металлов, фольги, листового материала на рычажных и дисковых ножницах. Выполняет отрезку металла вручную ножницами. Осуществляет подачу металла к ножницам вручную или по рольгангу. Убирает металл после отрезки, транспортирует его в указанные места и укладывает по сортам и маркам. Выполняет смазку прессов и ножниц. Управляет подъемно-транспортными механизмами. Осуществляет подналадку прессов, пресс-ножниц и гильотинных ножниц в процессе работы.

- Должен знать: устройство и принцип работы прессов и ножниц. Приемы резки металла на ножницах. Правила установки и крепления ножей и упоров. Назначение и условия применения контрольно-измерительного инструмента и приспособлений. Основы строповки, подъема и перемещения грузов. Правила, нормы и инструкции по охране труда и пожарной безопасности. Правила пользования первичными средствами пожаротушения. Способы оказания первой помощи при несчастных случаях. Правила внутреннего трудового распорядка организации.

- 3. ПРОГРАММА ИНСТРУКТАЖА

- 3.1. Условия труда резчика металла на ножницах и прессах

- Особенности и характеристика условий труда резчика металла на ножницах и прессах (далее - резчик). Характерные причины несчастных случаев и заболеваний среди резчиков. Примеры несчастных случаев при выполнении работ по резке металла на ножницах и прессах.

- 3.2. Общие требования охраны труда

- Порядок допуска резчика к работе. Ограничения по возрасту. Медицинские осмотры. Отсутствие медицинских противопоказаний по состоянию здоровья.

- Обучение, аттестация; инструктажи по охране труда: вводный, первичный, повторный, внеплановый, целевой. Объем знаний, которыми должен владеть резчик.

- Инструктаж по электробезопасности с присвоением группы I по электробезопасности.

- Периодическая проверка знаний по безопасности труда и получение допуска к работам повышенной опасности.

- Стажировка под руководством опытного резчика для приобретения практических навыков работы на ножницах и прессах.

- Опасные и вредные производственные факторы, которые могут оказывать неблагоприятное воздействие на резчика во время работы.

- Неблагоприятное воздействие опасных и вредных производственных факторов на организм человека.

- Использование рукавиц для защиты рук от порезов и других травм при выполнении всех операций с листовым материалом (транспортировка, укладка, подача к ножницам, сбор, сортировка, удаление обрезков).

- Трудовая и производственная дисциплина, правила внутреннего трудового распорядка.

- Действия резчика, если с кем-либо из работников произошел несчастный случай. Умение оказать первую помощь, пользоваться медицинской аптечкой.

- Требования пожарной безопасности. Правила личной гигиены.

- Ответственность за нарушение или невыполнение требований  инструкций по охране труда.

- 3.3. Требования охраны труда перед началом работы

- Проверка рабочего места и подходов к нему на соответствие требованиям безопасности. Проверка отсутствия на полу обрезков, материала и других предметов, мешающих работе. Требования к состоянию пола (должен быть исправным и нескользким).

- Подбор инструмента и технологической оснастки, необходимых для выполнения работ; проверка их исправности.

- Надежное закрепление ручных рычажных ножниц на специальных устройствах: стойках, верстаках, столах и т.п.

- Оборудование ручных маховых ножниц следующими устройствами: противовесами, удерживающими верхний подвижный нож в безопасном положении; амортизаторами, смягчающими удар ножедержателя; прижимами - на верхнем подвижном ноже.

- Требования к углу заточки режущих лезвий в зависимости от твердости разрезаемого металла.

- Требования к ограждению ножей.

- Проверка: наличия и надежности крепления ограждений всех движущихся частей ножниц (шкивов, ремней, шестерен, маховиков, валов и т.п.); наличия предохранительных линеек; наличия подвижных ограждений прижимов и ножей; наличия щитка, ограждающего педаль сверху.

- Операции, которые необходимо выполнить при проверке работоспособности и безопасности механических ножниц: проверка на холостом ходу отсутствия сдвоенных ударов (исправности муфты включения); проверка надежности работы тормоза; проверка крепления и правильности установки ножей, и их заточки; проверка соответствия ножей толщине и твердости материала, подлежащего раскрою.

- Операции, которые необходимо выполнить при периодической профилактике ножниц: контроль исправного состояния и прочности крепления ножей; проверка отсутствия ослабления в прижимных болтах; замена затупившихся ножей, ножей с трещинами, выкрашивающейся режущей кромкой.

- Запрещение резчику приступать к работе, если при подготовке к работе он обнаружил неисправности, влияющие на безопасность труда.

- 3.4. Требования охраны труда во время работы

- Выполнение резчиком работы только на тех ножницах, которые указаны в технологической документации и только той работы, которая ему поручена.

- Меры предосторожности при работе с подручным, согласование своих действий с работой подручного и предупреждение о пуске ножниц.

- Использование специальных столов или подставок для укладывания листового материала, подлежащего разрезке.

- Запрещение допускать скопление у ножниц нарезанных заготовок и обрезков.

- Запрещение класть на стол или станину инструмент или какие-либо предметы.

- Требования безопасности при резке на ручных ножницах: положить лист на стол до упора; одной рукой прижать лист к столу; другой рукой опустить рычаг-ножедержатель; следить за плотным прилеганием листа или полосы к столу ножниц.

- Контроль состояния ножей во время работы. Протирка ножей при их загрязнении, очистка от окалины.

- Запрещение работать ножами, смазанными жиром или маслом; остановка работы в случае загрязнения ножей и отключение машины.

- Запрещение резчику во избежание несчастного случая вводить руки в пространство между ножами при включенных ножницах.

- Меры безопасности при разрезании листового материала левыми и правыми ножницами по криволинейному контуру.

- Требования безопасности при разрезании металла стуловыми ножницами.

- Меры безопасности при выполнении длинных прямых резов гильотинными ножницами.

- Требования безопасности при разрезании листового материала при помощи стационарных вибрационных ножниц.

- Требования безопасности при применении дисковых (роликовых) ножниц для выполнения прямых и криволинейных резов листов без разделки кромок.

- Запрещение при включенном электродвигателе роликовых ножниц: снимать или крепить ограждения и предохранительные устройства; производить смазку, чистку, уборку и ремонт ножниц; надевать приводные ремни; доставать упавшую заготовку или обрезки из мест, где возможны захват одежды или повреждение рук; класть что-либо на стол ножниц и облокачиваться на станину.

- Требования безопасности при применении пресс-ножниц для выполнения выходящих за кромки заготовок коротких прямых резов листов и поперечных резов профильных полос без разделки кромок, а также для ломаных и кривых резов, если радиус кривизны достаточно большой.

- Осуществление ручной подачи прутков и фасонного проката на ножницы при помощи рольгангов.

- Меры предосторожности при управлении ножницами с помощью педали. Меры, принимаемые для устранения возможности случайного включения машины с педальным включением на рабочий ход (педальное управление должно быть прикрыто сверху кожухом).

- Запрещение резчику в целях обеспечения безопасности: вводить руки в пространство между ножами включенных ножниц; резать материал толщиной большей, чем разрешено паспортом станка; резать несколько листов одновременно; снимать упоры, ограничивающие подачу материала; снимать предохранительные линейки и ограждения ножей и прижимов.

- Действия резчика в случаях загибания кромок или образования заусенцев: выключить двигатель; проверить правильность зазора между ножами; проверить остроту заточки ножей; удалить заусенцы зачисткой на наждачном круге или при помощи слесарного инструмента (например, напильника).

- Случаи, при которых электродвигатель должен быть выключен: при временных перерывах в работе; при уборке, смазке, чистке и ремонте ножниц; при смене ножей, регулировке упоров, прижима, предохранительных устройств; при перерыве в подаче электроэнергии и в случае обнаружения какой-либо неисправности ножниц.

- 3.5. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

- Действия резчика, если обнаружены следующие неисправности: на металлических частях ножниц появилось напряжение (ощущение электрического тока), электродвигатель работает от двух фаз, заземляющий провод оборван, пусковые устройства неисправны: немедленно прекратить работу и сообщить об этом руководителю.

- Действия резчика при несчастном случае, отравлении, внезапном заболевании: немедленно поставить в известность руководителя работ, который организует оказание первой помощи и, при необходимости, направит в медицинский пункт. Способы оказания первой помощи пострадавшему. Обработка раны и ее перевязка.

- Действия резчика при возникновении пожара: немедленно сообщить об этом в пожарную охрану, руководителю работ и приступить к тушению очага возгорания имеющимися средствами пожаротушения (с помощью огнетушителя, внутреннего пожарного водопровода, установки пожаротушения и т.п.).

- 3.6. Требования охраны труда по окончании работы

- Приведение в порядок рабочего места; уборка обрезков материалов. Уборка инструмента, заготовок, деталей в отведенное место.

- Сообщение руководителю обо всех неполадках, замеченных во время работы, которые могут привести к несчастному случаю.

- Правила личной гигиены по окончании работы.

- 4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

- 4.1. Межотраслевые правила по охране труда при холодной обработке металлов (ПОТ Р М-006-97).

- 4.2. ГОСТ 12.3.026-81 ССБТ. Работы кузнечно-прессовые. Требования безопасности.

- 4.3. Требования безопасности при производстве работ с применением ручных инструментов (сборник нормативных документов). - М.: НИЦ "Норматив-Информ", 2004.

- 4.4. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03).

- 4.5. Межотраслевые правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 1 июня 2009 г. N 290н.

- 4.6. Перечни вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядок проведения этих осмотров (обследований), утвержденные Минздравом РФ от 16.08.04 N 83 (с изменениями от 16 мая 2005 г.).

- 4.7. Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве. - М.: Издательство НЦ ЭНАС, 2007.