Утверждаю

« ___ » ___________ 2007 г.

ПРОГРАММА

проведения первичного инструктажа на рабочем месте для специалистов и рабочих при настройке, ремонте и испытании радиотехнических устройств напряжением до 1000 в отдел № _____

| № п/п | Наименование тем разделов | Количест-во дней/смен и часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Общие сведения о технологическом процессе и оборудовании на рабочем месте. Технологический процесс – это совокупность действий, связанных с разработкой, настройкой и регулировкой радиоаппаратуры с помощью ПЭВМ и контрольно-измерительной аппаратуры. Соблюдение при работе должностной инструкции, инструкции о пожарной безопасности и безопасных условий труда: - заземление контрольно-проверочной и измерительной аппаратуры; - свободный подход к розеткам и распределительным щиткам; - своевременная поверка контрольно-проверочной и измерительной аппаратуры. Опасные факторы при работе: - неисправность контрольно-проверочной и измерительной аппаратуры; - неисправность розеток, щитков, электроизоляции; - несоблюдение чистоты и порядка на рабочем месте; - повышенный уровень шума; - поднятие тяжестей сверх установленной нормы. | 1 день/ смена, 30 мин. |
| 2. | Безопасная организация и содержание рабочего места: - исправные и аттестованные контрольно-проверочные и измерительные приборы с паспортом и инструкцией по эксплуатации; - исправные инструменты и источники питания; - расстановка контрольно-проверочной и измерительной | 1 день/ смена, 30 мин. |
| 1 | 2 | 3 |
|  | аппаратуры в соотвтствии с допустимыми нормами; - наличие урн для мусора; - средства индивидуальной защиты. |  |
| 3. | Опасные зоны: - одежда; - близкое расположение батарей центрального отопления и заземленных конструкций; - наличие рядом других рабочих мест. | 2 день/ смена, 30 мин. |
| 4. | Порядок подготовки к работе: - проверить средства индивидуальной защиты; - проверить исправность инструмента и приспособлений; - до подачи питания провести визуальный осмотр силовой электропроводки на предмет механических повреждений, повреждений изоляции и т.д.; - убедиться в исправности и подключении защитного заземления; - наличие защитного ограждения, предупредительных табличек. | 2 день/ смена, 30 мин. |
| 5. | Безопасные приемы и методы работы: - действия с разъемами, кабелями, приборами и т.д. производить только в отключенном состоянии; - не оставлять включенными устройства без наблюдения и соответствующей предупредительной таблички; - при обнаружении неисправности немедленно обесточить рабочее место, доложить непосредственно начальнику; - соблюдение правил и норм охраны труда, чистоты и порядка на рабочем месте. | 3 день, 30 мин. |
| 6. | Средства защиты: - использование инструмента с изолированными ручками и рассчитанным на соответствующее напряжение; - предупредительные таблички; - при использовании ЛВЖ строго соблюдать меры предосторожности и правила хранения в соответствии с инструкцией № _________ | 3 день, 30 мин. |
| 7. | Безопасное передвижение работающих по территории отдела: - свободные проходы к рабочим местам и коридоры; - наличие плана эвакуации и запасного выхода; - расположение рабочих мест относительно друг друга в соответствии с нормами по охране труда. | 4 день, 30 мин. |
| 8. | Требования безопасности при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке груза: - не поднимать груз вручную больше установленной нормы; | 4 день, 30 мин. |
| 1 | 2 | 3 |
|  | - применять в работе только исправные и аттестованные механизмы и тележки; - запрещается использование в качестве подсобных приспособлений случайные предметы; - соблюдать требования инструкции № ________. |  |
| 9. | Характерные причины аварий, взрывов, пожаров, случаев производственных травм: - несоблюдение инструкций по охране труда, должностных инструкций, инструкции пожарной безопасности приводят к авариям, пожарам, травмам. | 5 день, 30 мин. |
| 10. | Меры предупреждения аварий, взрывов, пожаров. Способы применения имеющихся средств пожаротушения. - содержание в чистоте рабочего места; - исправность огнетушителей и других средств пожаротушения; - соблюдение правил внутреннего трудового распорядка и режима; - исправность сигнализации. | 5 день, 30 мин. |

Начальник отдела №

Согласовано: