Утверждаю

« ___ » ___________ 2007 г.

ПРОГРАММА

проведения первичного инструктажа

для заведующих складами отдела № ____

| № п/п | Наименование тем разделов | Количество дней/смен и часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Общие сведения о техпроцессе и оборудовании на рабочем месте (складах) Технологический процесс на складе – это совокупность мероприятий связанных с разгрузкой, погрузкой и хранением материальных ценностей. Соблюдение при работе на складах должностных инструкций, инструкции о пожарной безопасности и условий качественного хранения МТР: - наличие тельферов для подъёма и перемещения грузов; - погрузки и разгрузки баллонов с газами (пустые); - наличие насосов для перекачки жидкостей из одной емкости в другую; - наличие грузовых тележек для перемещения грузов; - наличие лестниц-стремянок; Опасные факторы при технологическом процессе хранения: - неисправность механизмов; - при разливе жидкостей оборегать открытые части тела от попадания и испарения; - падение на землю баллонов с газами. | 1 день/смена 20 мин. |
| 2. | Безопасная организация и содержание рабочего места: - исправная спецодежда; - осмотр помещений склада, подход и подъезд к нему; - исправность, устойчивость стеллажей; - исправность лестниц-стремянок, перил; - наличие и исправность противопожарных средств; - наличие урн для мусора; - средства индивидуальной защиты (респиратор, очки, халаты, перчатки). | 1 день/смена 20 мин. |
| 1 | 2 | 3 |
| 3. | Требования по предупреждению электротравматизма: - перед включением электроприборов, настольных ламп необходимо убедиться в надежности заземления прибора, исправности кабеля питания, розеьки, вилки; - не прикасаться к клеммам и электропроводам, не открывать экраны электрощитов, не проводить ремонт освещения; - не устанавливать электроприборы рядом с отопительными и водопроводными трубами; - наличие изоляции токоведущих частей; - при работе с тельфером, запрещено нахождение людей в зоне перемещения груза; - ремонт электропроводки, электроприборов, тельферов производит цех 13. | 2 день/смена 20 мин. |
| 4. | Порядок подготовки к работе - осмотреть и надеть спецодежду; - осмотреть рабочее место (освещенность, чистота пола, рабочий стол); - исправность и устойчивость стеллажей; - осмотреть штабеля материалов; - проверить исправность лестниц-стремянок, грузовых тележек. | 2 день/смена 20 мин. |
| 5. | Меры безопасности при работе. Действия при возникновении опасной ситуации - поддержание на складе чистоты и порядка; - не допускать перегрузки стеллажей, не загромождать проходы; - производить работы с применением лестницы-стремянки только вдвоём; - соблюдать расстояние при укладке материалов; - металлический пруток и трубы малых диаметров складывать вертикально (не более 80º), металлический лист высотой не более 1,2 метра; - при работе с химическими материалами пользоваться СИЗ; - во всех случаях опасной ситуации необходимо прекратить работу, покинуть опасную зону и доложить об этом начальнику отдела № ___; - при возникновении опасной ситуации угрожающей жизни и здоровью работника, провести комплекс мер по оказанию первой помощи; - при возникновении опасной ситуации связанной с электроприборами, тельферами, насосами, тележками | 3 день/смена 25 мин. |
| 1 | 2 | 3 |
|  | необходимо доложить начальнику отдела и обратиться в соответствующие подразделения предприятия с целью их устранения. |  |
| 6. | Средства индивидуальной защиты на рабочем месте, правили ими пользования - халат, рукавицы, ботинки. При работе на улице зимой: - куртка х/б утепленная; - брюки х/б утепленные; - валенки. При работе с горючими материалами, лаками, красками: - фартук прорезиненный. При работе с кислотами, щелочами, дополнительно: - костюм х/б с кислотостойкой пропиткой; - сапоги резиновые; - перчатки резиновые; - очки защитные. | 3 день/смена 25 мин. |
| 7. | Транспортные и грузовые средства и механизмы. Требования безопасности при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировки грузов. 1. При работе необходимо пользоваться лифтом и средствами малой механизации (грузовыми тележками). 2. Требования: - вес не должен превышать норму ручной погрузки; - груз должен быть обвязан; - на грузе не должно быть незакрепленных деталей; - отсутствие людей около груза. | 4 день/смена 25 мин. |
| 8. | Характерные причины аварий, взрывов, пожаров, случаев производственных травм: - несоблюдение инструкции по охране труда, инструкций по отделу для заведующих складов, приводят к авариям, пожарам и т.д. |  |
| 9. | Меры предупреждения аварий, взрывов, пожаров. Способы применения имеющихся на складе средств пожаротушения: - содержание в чистоте помещений лаборатории; - уборка рабочего места после окончания работы; |  |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | - исправность огнетушителей и других средств пожаротушения; - исправность сигнализации. |  |

Начальник отдела №

Согласовано: