#G0

| #G0 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Наименование организации) |  |  |  |  |  |
| ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ЛИТЕЙЩИКА ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ |  |  |  |  |  |  |
| ИОТ |  |  |  |  |  |  |
| г. |  |  |  | 200 __ г. |  |  |

| #G0 |  | УТВЕРЖДАЮ руководитель |
| --- | --- | --- |
|  | "__" _____________ 200 __ г. |  |

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

ДЛЯ ЛИТЕЙЩИКА ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

1.1. Литейщик цветных металлов - это профессия повышенной опасности, к которой предъявляются дополнительные требования безопасности труда, включающие в себя специальные требования по обучению, аттестации, допуску к самостоятельной работе, инструктажу по охране труда и периодической проверке знаний по профессии и безопасности труда.

1.2. К выполнению работы по профессии литейщик цветных металлов допускаются работники не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья, имеющие необходимую теоретическую и практическую подготовку, прошедшие вводный и первичный на рабочем месте инструктажи по охране труда, обучение и проверку знаний требований охраны труда, аттестованные квалификационной комиссией и получившие допуск к самостоятельной работе.

1.3. Литейщик цветных металлов должен периодически, не реже одного раза в год проходить проверку знаний требований охраны труда и получить допуск к работам повышенной опасности.

1.4. Литейщик цветных металлов, независимо от квалификации и стажа работы, не реже одного раза в три месяца должен проходить повторный инструктаж по охране труда; в случае нарушения требований безопасности труда, при перерыве в работе более чем на 30 календарных дней, он должен пройти внеплановый инструктаж.

1.5. Работник, показавший неудовлетворительные знания и навыки безопасного выполнения работ по литью цветных металлов, к самостоятельной работе не допускается.

1.6. Литейщик цветных металлов, допущенный к самостоятельной работе, должен знать: устройство, принцип работы и правила эксплуатации печей, миксеров, прокатных станов, кристаллизаторов, литейных установок (машин), другого обслуживаемого оборудования. Систему водоохлаждения и смазки. Причины появления и методы устранения неисправностей в работе оборудования. Правила эксплуатации приборов автоматического регулирования процессов. Правила подготовки к эксплуатации кристаллизаторов, чаш, желобов, футеровки, литейного инструмента. Правила пользования контрольно-измерительными приборами и их показаниями. Параметры технологического процесса. Физико-химические, механические и технологические свойства применяемых металлов. Правила транспортировки и распиловки продукции. Условную сигнализацию. Требования, предъявляемые к качеству выпускаемой продукции. Основы металлургии в пределах программы производственно-технического обучения. Правила, нормы и инструкции по охране труда. Правила внутреннего трудового распорядка.

1.7. Литейщик цветных металлов, направленный для участия в несвойственных его профессии работах, должен пройти целевой инструктаж по безопасному выполнению предстоящих работ.

1.8. Литейщику цветных металлов запрещается пользоваться инструментом, приспособлениями и оборудованием, безопасному обращению с которым он не обучен.

1.9. Во время работы на литейщика цветных металлов могут оказывать неблагоприятное воздействие, в основном, следующие опасные и вредные производственные факторы:

- брызги расплавленного металла;

- нагретые до высокой температуры поверхности литейного оборудования;

- повышенная температура воздуха рабочей зоны;

- повышенный уровень инфракрасного излучения;

- повышенная концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны.

1.10. Литейщику цветных металлов следует помнить, что серьезную опасность для человека представляют нагретые до высокой температуры части оборудования и готовых изделий, прикосновение к которым может вызвать термические ожоги.

1.11. Для предупреждения неблагоприятного воздействия опасных и вредных производственных факторов на здоровье, литейщику цветных металлов следует пользоваться спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты.

1.12. Для предупреждения несчастных случаев литейщику цветных металлов следует знать и соблюдать существующие ограничения по массе перемещаемого вручную груза: при перемещении груза на расстояние до 25 м на каждого мужчину должно приходиться не более 50 кг.

1.13. Для предупреждения возможности возникновения пожара литейщик цветных металлов должен соблюдать требования пожарной безопасности сам и не допускать нарушения этих требований другими работниками; курить разрешается только в специально отведенных для этого местах.

1.14. Литейщик цветных металлов обязан соблюдать трудовую и производственную дисциплину, правила внутреннего трудового распорядка; следует помнить, что употребление спиртных напитков, как правило, приводит к несчастным случаям.

1.15. Литейщик цветных металлов должен соблюдать установленные для него режимы труда и отдыха.

1.16. В случае заболевания, плохого самочувствия, недостаточного отдыха литейщику цветных металлов следует сообщить о своем состоянии непосредственному руководителю и обратиться за медицинской помощью.

1.17. Если с кем-либо из работников произошел несчастный случай, то пострадавшему необходимо оказать первую помощь, сообщить о случившемся руководителю и сохранить обстановку происшествия, если это не создает опасности для окружающих.

1.18. Литейщик цветных металлов, при необходимости, должен уметь оказать первую помощь, пользоваться медицинской аптечкой.

1.19. В производственном помещении, где выполняются работы по литью цветных металлов, на видном месте должна быть медицинская аптечка для оказания первой помощи.

1.20. Для предупреждения возможности заболеваний литейщику цветных металлов следует соблюдать правила личной гигиены, в том числе, перед приемом пищи необходимо тщательно мыть руки с мылом.

1.21. Литейщик цветных металлов, допустивший нарушение или невыполнение требований инструкции по охране труда, рассматривается, как нарушитель производственной дисциплины и может быть привлечен к дисциплинарной ответственности, а в зависимости от последствий - и к уголовной; если нарушение связано с причинением материального ущерба, то виновный может привлекаться к материальной ответственности в установленном порядке.

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Перед началом работы литейщик цветных металлов обязан надеть спецодежду, спецобувь, проверить наличие медицинской аптечки для оказания первой помощи, а также средств пожаротушения.

2.2. Перед началом работы литейщик цветных металлов должен проверить исправность литейного оборудования.

2.3. Перед тем, как приступить к работе, литейщик цветных металлов должен проверить наличие и исправность инструмента, приспособлений, приборов.

2.4. После получения задания на выполнение работы литейщик цветных металлов обязан выполнить следующее:

- подготовить необходимые средства индивидуальной защиты;

- проверить рабочее место и подходы к нему на соответствие требованиям безопасности (убрать мусор, посторонние предметы);

- подобрать технологическую оснастку и приспособления, необходимые для выполнения работы, проверить их исправность;

- проверить наличие защитных ограждающих частей;

- проверить исправность и состояние пола;

- убедиться в том, что рабочая зона не загромождена посторонними предметами;

- включить приточно-вытяжную вентиляцию.

2.5. Литейщик цветных металлов должен лично убедиться в том, что все меры, необходимые для обеспечения безопасности, выполнены.

2.6. Литейщик цветных металлов не должен приступать к работе, если у него имеются сомнения в обеспечении безопасности при выполнении предстоящей работы.

2.7. Перед началом работы нужно убедиться в достаточности освещения рабочей зоны.

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. Литейщик цветных металлов, находящийся в болезненном или переутомленном состоянии, а также под воздействием алкоголя, наркотических веществ или лекарств, притупляющих внимание и реакцию, не должен приступать к работе, так как это может привести к несчастному случаю.

3.2. Все работы литейщик цветных металлов должен выполнять в соответствии с технологической документацией.

3.3. Литейщик цветных металлов во время работы не должен отвлекаться от выполнения возложенных на него обязанностей и требований настоящей инструкции.

3.4. При выполнении работ по литью цветных металлов не разрешается, чтобы работники, не имеющие прямого отношения к выполняемой работе, находились в рабочей зоне.

3.5. Литейное оборудование должно быть оборудовано местной вытяжной вентиляцией для отсоса вредных веществ из рабочей зоны.

3.6. Работы по литью цветных металлов необходимо выполнять при включенной системе вентиляции, в том числе местной вытяжной.

3.7. Твердый металл должен загружаться и догружаться в печь сухим, без посторонних включений.

3.8. Легирующие и другие присадки должны вводиться в расплав печи и в ковш сухими, подогретыми.

3.9. Все инструменты, применяемые в процессе плавки, должны быть сухими, чистыми и подогретыми.

3.10. Взятие пробы из печи должно производиться сухим подогретым инструментом. Выбивка пробы из стакана должна производиться после затвердения металла.

3.11. При замере температуры термопарой погружения литейщик должен находиться сбоку от завалочного окна, печь необходимо отключить и приостановить все другие операции.

3.12. Работникам, непосредственно не занятым на операции выпуска металла, находиться около плавильной печи во время ее работы запрещается и они должны быть удалены на безопасное расстояние.

3.13. Перед выпуском металла и шлака футеровка желоба должна быть тщательно отремонтирована и просушена.

3.14. Шлаковни для приема шлака должны быть сухими и покрытыми огнеупорным или разделительным покрытием. На дно шлаковни должен быть подсыпан сухой негорючий мусор. В шлаковне не допускается нахождения сырых, промасленных и горючих материалов, шлаковни должны иметь устройства для их транспортирования и кантования. Конструкция шлаковни должна исключать ее самопроизвольное опрокидывание.

3.15. Для защиты работников от брызг шлака место для спуска шлака должно быть огорожено защитными щитками. Перед спуском шлака литейщик должен убедиться в отсутствии работников в опасной зоне.

3.16. Переполнение шлаковни шлаком не допускается. Осадка пенящегося шлака должна производиться сухим боем кирпича или сухим песком.

3.17. Во время разделки выпускного отверстия печи становиться на желоб или на его борта запрещается.

3.18. Размеры выпускного отверстия должны обеспечить нормальный сход металла из печи плотной непрерывной струей.

3.19. Нахождение работников во время выпуска металла в местах, куда могут попасть брызги металла и шлака, запрещается.

3.20. Во время работы литейного оборудования нельзя снимать или устанавливать защитные ограждения.

3.21. Литейщик цветных металлов должен аккуратно укладывать в установленное место готовые отливки.

3.22. Готовые отливки следует своевременно удалять из рабочей зоны.

3.23. Литейщику цветных металлов следует проявлять осторожность при перемещении готовых отливок, чтобы не споткнуться во время ходьбы о возможные препятствия.

3.24. При переноске любых грузов следует соблюдать установленные нормы перемещения тяжестей вручную.

3.25. При переноске тяжестей на расстояние до 25 м для мужчин допускается максимальная нагрузка 50 кг.

3.26. Для предотвращения несчастных случаев литейщику цветных металлов запрещается:

- не оставлять литейное оборудование без присмотра и допускать к работе на нем работников, не имеющих соответствующего допуска;

- производить смазку и чистку литейного оборудования во время его работы;

- работать на неисправном литейном оборудовании.

3.27. При использовании газовой печи необходимо выполнять следующие требования безопасности:

- перед пуском газовой печи необходимо произвести продувку топочного рабочего пространства печи, пропуская через горелки в течение нескольких минут воздух от воздуходувки;

- зажигание газовых горелок следует производить поочередно. Пуск газа в горелку разрешается только после поднесения к выходному отверстию горелки зажженного запальника;

- в случае затухания горения на горелке до полного его прекращения при пуске печи необходимо тщательно провентилировать топку и дымоходы и только после этого вновь приступить к розжигу горелки;

- при проскоке пламени необходимо выключить газовую горелку и после ее остывания устранить причину проскока, а затем вновь разжечь горелку;

- при прекращении подачи газа необходимо немедленно перекрыть подачу газа на вводе газопровода и у печей;

- эксплуатация печей, работающих на газе, при нарушении тяги запрещается.

3.28. Во время работы по устранению неисправностей литейщику цветных металлов следует пользоваться только исправным инструментом.

3.29. Ручной инструмент должен быть по возможности закреплен за литейщиком цветных металлов для индивидуального пользования.

3.30. Поверхности инструментов должны быть гладкими (без вмятин, зазубрин и заусенцев).

3.31. Не следует использовать рукоятки инструментов, изготовленные из мягких и крупнослоистых пород дерева (ели, сосны и т.п.), а также из сырой древесины.

3.32. Рукоятки должны иметь по всей длине в сечении овальную форму, быть гладкими и не иметь трещин; к свободному концу рукоятки должны несколько утолщаться во избежание выскальзывания из рук.

3.33. Ось рукоятки должна быть строго перпендикулярна продольной оси инструмента; клинья для укрепления инструмента на рукоятке должны выполняться из мягкой стали, и иметь насечки (ерши).

3.34. Работать инструментом, рукоятки которого посажены на заостренные концы без металлических бандажных колец, запрещается.

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. В случае обнаружения нарушений требований охраны труда, которые создают угрозу здоровью или личной безопасности, литейщик цветных металлов должен обратиться к руководителю работ и сообщить ему об этом; до устранения угрозы следует прекратить работу и покинуть опасную зону.

4.2. При несчастном случае, отравлении, внезапном заболевании необходимо немедленно оказать первую помощь пострадавшему, вызвать врача или помочь доставить пострадавшего к врачу, а затем сообщить руководителю о случившемся.

4.3. Литейщик цветных металлов должен уметь оказывать первую помощь при ранениях; при этом он должен знать, что всякая рана легко может загрязниться микробами, находящимися на ранящем предмете, коже пострадавшего, а также в пыли, на руках оказывающего помощь и на грязном перевязочном материале.

4.4. Оказывая первую помощь при ранении, необходимо соблюдать следующие правила:

- нельзя промывать рану водой или даже каким-либо лекарственным препаратом, засыпать порошком и смазывать мазями, так как это препятствует заживлению раны, вызывает нагноение и способствует занесению в нее грязи с поверхности кожи;

- нужно осторожно снять грязь с кожи вокруг раны, очищая рану от краев наружу, чтобы не загрязнять рану; очищенный участок кожи нужно смазать йодом и наложить повязку.

4.5. Для оказания первой помощи при ранении необходимо вскрыть имеющийся в аптечке перевязочный пакет.

4.6. При наложении перевязочного материала не следует касаться руками той его части, которая должна быть наложена непосредственно на рану; если перевязочного пакета почему-либо не оказалось, то для перевязки можно использовать чистый платок, чистую ткань и т.п.; накладывать вату непосредственно на рану нельзя.

4.7. На то место ткани, которое накладывается непосредственно на рану, нужно накапать несколько капель йода, чтобы получить пятно размером больше раны, а затем положить ткань на рану; оказывающий помощь должен вымыть руки или смазать пальцы йодом; прикасаться к самой ране даже вымытыми руками не допускается.

4.8. Первая помощь пострадавшему должна быть оказана немедленно и непосредственно на месте происшествия, сразу же после устранения причины, вызвавшей травму, используя медикаменты и перевязочные материалы, которые должны храниться в аптечке.

4.9. Аптечка должна быть укомплектована перевязочными материалами и медикаментами, у которых не истек срок реализации; аптечка должна находиться на видном и доступном месте.

4.10. При термических ожогах нужно поливать пораженные участки тела струей холодной воды или обложить снегом на 15-20 минут; это уменьшает боль и глубину перегрева тканей, предотвращает их отек; на обожженный участок кожи следует наложить стерильную повязку, используя бинт или марлю; оказывая помощь пострадавшему, во избежание заражения, нельзя касаться руками обожженных участков кожи или смазывать их мазями, жирами, маслами, вазелином, присыпать питьевой содой, крахмалом и т.п.; во избежание заражения раны нельзя вскрывать пузыри.

4.11. При отравлениях газами или парами вредных веществ появляется головная боль, "стук в висках", "звон в ушах", общая слабость, головокружение, усиленное сердцебиение, тошнота и рвота; при сильном отравлении появляется сонливость, апатия, безразличие, а при тяжелом отравлении - возбужденное состояние с беспорядочными движениями, нарушение дыхания, расширение зрачков.

4.12. При всех отравлениях следует немедленно вывести или вынести пострадавшего из загазованной зоны, расстегнуть одежду, стесняющую дыхание, обеспечить приток свежего воздуха, уложить пострадавшего, приподняв ноги, растереть тело, укрыть потеплее, давать нюхать нашатырный спирт.

4.13. При остановке дыхания необходимо приступить к проведению искусственного дыхания; во всех случаях при отравлениях ядовитыми газами рекомендуется дать пострадавшему выпить большое количество молока.

4.14. При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) необходимо немедленно уведомить об этом пожарную охрану по телефону 01.

4.15. До прибытия пожарной охраны нужно принять меры по эвакуации людей, имущества и приступить к тушению пожара.

4.16. Следует организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара.

5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1. По окончании работы литейщик цветных металлов должен привести в порядок свое рабочее место.

5.2. По окончании работы следует снять спецодежду и убрать ее в специально отведенное для этого место; необходимо своевременно сдавать спецодежду и другие средства индивидуальной защиты в химчистку (стирку) и ремонт.

5.3. По окончании работы необходимо тщательно вымыть руки теплой водой с мылом.

Перечень

нормативно-технических и других документов, использованных при разработке инструкции

1. #M12293 0 901862312 0 0 0 0 0 0 0 1526801675Правила безопасности в литейном производстве#S, утвержденные #M12291 901862312постановлением Госгортехнадзора России от 24.04.2003 г. N 16#S.

2. Требования безопасности при производстве работ с применением ручных инструментов (сборник нормативных документов). - М.: НИЦ "Норматив-Информ", 2004.

3. #M12293 1 901866832 0 0 0 0 0 0 0 1832401053Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03)#S.

4. #M12293 2 58841360 0 0 0 0 0 0 0 1444898689Правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты#S, утвержденные #M12291 58841360постановлением Минтруда РФ от 18 декабря 1998 г. N 51#S (с изменениями от 29 октября 1999 г., 3 февраля 2004 г.).

5. #M12293 3 901908425 0 0 0 0 0 0 0 533302600Перечни вредных и (или) опасных производственных факторов#S и #M12293 4 901908425 0 0 0 0 0 0 0 1282239009работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования)#S, и #M12293 5 901908425 0 0 0 0 0 0 0 865904444порядок проведения этих осмотров (обследований)#S, утвержденные #M12291 901908425Минздравом РФ от 16.08.04 N 83#S (с изменениями от 16 мая 2005 г.).

6. #M12291 1200028845Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве#S. - М.: Издательство НЦ ЭНАС, 2007.

7. #M12293 6 901836981 0 0 0 0 0 0 0 2094028404Методические рекомендации по разработке государственных нормативных требований охраны труда#S, утвержденные #M12291 901836981постановлением Минтруда РФ от 17.12.2002 N 80#S.

| #G0Руководитель подразделения-разработчика |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Разработчик инструкции |  |  |  |
| Согласовано: |  |  |  |
| Специалист по охране труда |  |  |  |