Утверждаю

« ___ » ___________ 2007 г.

ПРОГРАММА

проведения первичного инструктажа для ИТР и рабочих

при работе с радиотехническими устройствами

| № п/п | Тема проведения инструктажа | Дни, часы |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 1. | Общие сведения о технологическом процессе и оборудовании на рабочем месте. Технологический процесс – это отработка, настройка, ремонт и испытания радиотехнических устройств. Рабочее место для работы с радиотехническими устройствами располагают в специальных помещениях с нормальными климатическими условиями с соблюдением ширины рабочей зоны. Используют измерительные приборы (осциллограф, вольтметр, измерительные приемники и т.д.) Опасный фактор: - электротравматизм. | 1-ый день, 30 мин. |  |
| 2. | Безопасная организация и содержание рабочего места. - соблюдение порядка и методов выполнения работ по настройке, регулировке и испытанию радиоаппаратуры; - отсутствие лиц, не допущенных к работе с радиоустройстввами; - осмотр рабочего места; - исправные инструменты, приспособления, устройства и средства защиты; - устойчивость приборов и оборудования; - заземление металлических предметов; - наличие и исправность противопожарных средств и блокировок. |  |  |
| 3. | Требования по предупреждению электротравматизма: -заземлять металлические предметы (металлические корпуса измерительных приборов и радиоаппаратуры); - использовать разрядники конденсаторов; - не прикасаться к клеммам и электропроводам, не открывать экраны электрощитов, не проводить ремонт освещения; | 2-ой день, 30 мин. |  |
| 1 | 2 | 3 |  |
|  | - подключать устройства к электророзеткам с помощью штепсельных вилок с исправными шнурами; - не устанавливать электроприборы рядом с отопительными и водопроводными трубами; -использовать предупредительные плакаты; - наличие изоляции токоведущих частей. |  |  |
| 4. | Порядок подготовки к работе: - провести внешний осмотр рабочего места и спецодежды -проверить: - правильность соединения и заземления аппаратуры и оборудования; - плотность соединения высокочастотных соединителей; - ограждение опасных зон предупредительными знаками; - исправность блокировок; - отсутствие лишних предметов на рабочем месте; - устойчивость приборов и оборудования, исключающих их падение; - установку электровыключателей на приборах в положении «выключено» и регуляторы напряжения – «минимум»; - подключить аппаратуру к соответствующим сетям питания; - установить необходимые электровыключатели на приборах в положение «включено» и начать работу. | 2-ой день, 30 мин. |  |
| 5. | Меры безопасности при работе. Действия при возникновении опасной ситуации. - поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте; - не загромождать проходы и подходы к рабочему месту; - не переносить и не передвигать включенную аппаратуру и измерительные приборы; - не прикасаться незащищенными руками к токоведущим частям аппаратуры; - производить разряд электролитических конденсаторов специальными разрядниками; производить операции с помощью переключающих устройств одной рукой; - не оставлять без надзора рабочее место с момента подачи напряжения на приборы; - использовать исправный инструмент; - не стряхивать припой с жала паяльника; - при возникновении опасной ситуации, связанной с оборудованием, ограждением, инструментом, электропроводкой необходимо обесточить оборудование и доложить руководителю работ и обратиться в соответствующее подразделение предприятия с целью их устранения; | 3-ий день, 30 мин. |  |
| 1 | 2 | 3 |  |
|  | - при возникновении опасной ситуации, угрожающей жизни и здоровью работника, провести комплекс мер по оказанию первой помощи. |  |  |
| 6. | Требования безопасности по окончании работы: - выключить из сети электропитания все приборы и устройства; - разрядить конденсаторы; - отсоединить от сети электропитания кабели приборов и контрольно-измерительной аппаратуры; - привести в порядок рабочее место; - сдать рабочее место руководителю работ или дежурному по помещению. | 3-ий день, 30 мин. |  |
| 7. | Схема безопасного передвижения работников по территории лаборатории, отдела, предприятия. Необходимо соблюдать следующие требования: - передвигать осторожно; - не бегать по лестницам; - держаться за перила; - обходить скользкие поверхности; - не проходить под поднятым грузом. | 4-ый день, 30 мин. |  |
| 8. | Транспортные и грузовые средства и механизмы. Требования безопасности при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке грузов. При работе необходимо пользоваться лифтом и средствами малой механизации (грузовыми тележками). Требования: - вес поднимаемого груза вручную не должен превышать установленную норму; - на грузе не должно быть незакрепленных деталей; - груз должен быть обвязан; - отсутствие людей около груза. | 4-ый день, 30 мин. |  |
| 9. | Характерные причины аварий, взрывов, пожаров, случаев производственных травм: - несоблюдение инструкций по охране труда; - несоблюдение инструкции пожарной безопасности; - несоблюдение требований эксплуатации оборудования. | 5-ый день, 30 мин. |  |
| 10. | Меры предупреждения аварий, взрывов, пожаров. Способы применения имеющихся средств пожаротушения: - содержание в чистоте помещений лаборатории; | 5-ый день, 30 мин. |  |
| 1 | 2 | 3 |  |
|  | - уборка рабочего места после окончания работы; - исправность огнетушителей и других средств пожаротушения. |  |  |