- Утверждена

Департаментом

лесного комплекса

Министерства экономики

Российской Федерации

15 декабря 1997 года

Согласовано

ЦК профсоюза работников

лесных отраслей

Российской Федерации

17 декабря 1997 года

Инструкция вводится в действие

с 1 января 1998 года

ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ АВТОМАТЧИКОВ

НА УЗЛОВЯЗАЛЬНЫХ И НАВИВОЧНЫХ АВТОМАТАХ И СТАНКАХ,

ЗАНЯТЫХ ИЗГОТОВЛЕНИЕМ УГЛОВЫХ ПРУЖИН

ТОИ Р-15-108-97

Настоящая Инструкция разработана в связи с принятием Межотраслевых правил по охране труда в лесозаготовительном, деревообрабатывающем производствах и при проведении лесохозяйственных работ, утвержденных Постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 21.03.97 N 15, и в соответствии с Положением о порядке разработки и утверждения правил и инструкций по охране труда, утвержденным Постановлением Министерства труда Российской Федерации от 01.07.93, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 13.07.93 N 302.

Инструкция утверждена Департаментом лесного комплекса Министерства экономики Российской Федерации 15.12.97 и согласована ЦК профсоюза работников лесных отраслей Российской Федерации 17.12.97.

Инструкция предназначена для руководителей и специалистов лесозаготовительных, деревообрабатывающих и лесохозяйственных организаций всех форм собственности.

- 1. Общие требования безопасности

1.1. Общие требования безопасности изложены в Инструкции "Общие требования безопасности для профессий и видов работ мебельного производства".

1.2. Опасные производственные факторы: движущиеся машины и механизмы, подвижные части производственного оборудования, передвигающие изделия, заготовки, материалы.

Источники возникновения факторов: вращающиеся части станка, механизмы подачи заготовок, острые концы проволоки.

Действие факторов: возможное соприкосновение рук работающего с вращающимися частями станка, механизмами подачи заготовок и острыми концами проволоки и травмирование рук, глаз и других частей тела.

1.3. Средства индивидуальной защиты: костюм хлопчатобумажный; ботинки хромовые на кожаной подошве; рукавицы комбинированные; очки защитные.

- 2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Проверить:

исправность подающих механизмов, механизмов включения и остановки станка, тормозного устройства;

надежность закрепления ограждений и приспособлений;

надежность крепления упоров, фиксирующих длину заготовки;

исправность смоточного устройства для бухты проволоки.

2.2. Проверить наличие и исправность ручного механизма (плоскогубцев, зубила и др.).

2.3. При смазке механизмов пользоваться масленками.

- 3. Требования безопасности во время работы

3.1. Установить бухту проволоки на вертушку или барабан с помощью механизмов, не превышая нагрузку, установленную для грузоподъемных средств.

3.2. Бухту проволоки застропить при помощи специальных чалочно-захватных приспособлений. Бухта освобождается от чалочных приспособлений только после надежной установки на вертушку.

3.3. Перед установкой бухты проволоки убедиться в отсутствии выступающих концов проволоки.

3.4. После освобождения бухты от вязок конец проволоки заправить внутрь мотка, не допуская его свисания с барабана во время работы.

3.5. Соблюдать осторожность: при заправке проволоки в рихтовочное устройство; при освобождении из станка застрявшего конца проволоки или пружины. Освобождение производить после остановки станка специальным инструментом (клещами, плоскогубцами, крючком).

3.6. Следить за размоткой с барабана последних витков проволоки, приняв меры предосторожности (ослабить подающие ролики прежде, чем конец проволоки пройдет в станок).

3.7. Не допускать захода конца проволоки в станок в момент сматывания последних сантиметров проволоки.

3.8. Соблюдать осторожность при закладывании проволоки в станок для придания ей зигзагообразной формы и сгибания ее под углом 90°.

3.9. При рубке или откусывании проволоки с помощью плоскогубцев, зубила и других инструментов пользоваться защитными очками закрытого типа.

3.10. Транспортирование и подъем бухт проволоки производить только механизированным способом.

3.11. Во избежание образования на изготавливаемых пружинах заусенцев, вызывающих порезы рук, не разрешается применять инструмент с затупленными режущими кромками.

3.12. Изготовленные пружины складывать в специальные ящики, которые укладывать на стеллажи и в штабеля. Высота штабеля не должна превышать 1 м от уровня пола.

- 4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. Выключить оборудование.

4.2. Вывесить таблицу о неисправности машины или оборудования и сообщить об этом непосредственному руководству.

4.3. В случае возникновения пожара или тушения пламени необходимо использовать огнетушитель, находящийся поблизости.

4.4. О каждом несчастном случае или отравлении пострадавший или очевидец должен известить соответствующего руководителя работ.

4.5. Работник должен уметь оказывать первую помощь. Такая помощь оказывается немедленно, непосредственно на месте происшествия и в следующей последовательности: сначала нужно устранить энергоисточник травмирования (выключить двигатель, остановить механизм, извлечь пострадавшего из-под машины, тяжелого предмета и др.). Оказание помощи надо начинать с самого существенного, что угрожает жизни или здоровью (при сильном кровотечении наложить жгут, а затем перевязать рану; при подозрении закрытого перелома наложить шину; при открытых переломах сначала следует перевязать рану, а затем наложить шину; при ожогах наложить сухую повязку; при обморожении пораженный участок осторожно растереть, используя мягкие или пушистые ткани). При подозрении повреждения позвоночника транспортировать пострадавшего только в положении лежа на жестком основании.

4.6. После оказания доврачебной помощи пострадавший должен быть направлен в ближайшее лечебное учреждение.

- 5. Требования безопасности по окончании работы

5.1. Выключить оборудование. Дождаться полной его остановки. Привести в порядок рабочее место: убрать инструмент, приспособления; очистить станок от грязи и пыли; вытереть и смазать трущиеся части станка; аккуратно сложить готовые детали и оставшийся материал.

5.2. Уборку древесных отходов (опилок, стружки, пыли) с поверхности оборудования, а также со спецодежды производить щеткой, сметкой или при помощи пылесосных установок.

Недопустима обдувка станка и одежды сжатым воздухом.

5.3. Использованные во время работы и при уборке тряпки, ветошь сложить в специальный металлический ящик с закрывающейся крышкой и вынести за пределы цеха в специально отведенное место.

5.4. Вымыть руки теплой водой с мылом.

5.5. О всех замеченных недостатках в работе оборудования сообщить сменному рабочему или мастеру.