Утверждаю

« ___ » ___________ 2007 г.

ПРОГРАММА

проведения первичного инструктажа на рабочем месте при работе с лазерной аппаратурой

| № п/п | Тема проведения инструктажа | Количество дней, часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Общие сведения о технологическом процессе и оборудовании на рабочем месте. Технологический процесс – это отработка, настройка, регулирование, испытания и ремонт лазерной аппаратуры. Опасные факторы: - электротравматизм; - попадание в глаза прямого или зеркально-отраженного лазерного излучения; - ЭМИ. | 1-ый день, 30 мин. |
| 2. | Безопасная организация и содержание рабочего места. - соблюдение требования правил и инструкций по эксплуатации оборудования; - осмотр рабочего места; - исправные средства защиты; - устойчивость приборов и оборудования; - отсутствие отражающих поверхностей; - наличие и исправность противопожарных средств. | 1-ый день, 30 мин. |
| 3. | Опасные зоны: - попадание в глаза прямого или зеркального лазерного излучения; - установка оборудования рядом с отопительными трубами и оборудованием, находящемся под напряжением; - подключать оборудование к электророзеткам с помощью штепсельных вилок с исправными шнурами; - самостоятельно производить ремонт лазерного изделия. | 2-ой день, 30 мин. |
| 4. | Порядок подготовки к работе: -провести внешний осмотр рабочего места; - проверить: - исправность инструмента и СИЗ; | 2-ой день, 30 мин. |
| 1 | 2 | 3 |
|  | - отсутствие лишних предметов на рабочем месте; - устойчивость установки оборудования, исключающих их падение; - установку электровыключателей на приборах в положении «выключено»; - установить необходимые электровыключатели в положение «включено» и начать работу. |  |
| 5. | Меры безопасности при работе. Действия при возникновении опасной ситуации. - не допускать присутствия посторонних лиц; - соблюдать правила эксплуатации лазерной установки; - поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте; - не загромождать проходы и подходы к рабочему месту; - не переносить и не передвигать включенную аппаратуру; - не производить самостоятельно вскрытие и ремонт оборудования; - при возникновении опасной ситуации, связанной с оборудованием, инструментом, электропроводкой необходимо выключить лазерное устройство, обесточить оборудование и доложить руководителю работ и обратиться в соответствующее подразделение предприятия с целью их устранения; - при возникновении опасной ситуации, угрожающей жизни и здоровью работника, провести комплекс мер по оказанию первой помощи. | 3-ий день, 30 мин. |
| 6. | Требования безопасности по окончании работы: - выключить из сети электропитания оборудование; - привести в порядок рабочее место; снять и убрать СИЗ; - вымыть руки теплой водой с мылом. | 3-ий день, 30 мин. |
| 7. | Схема безопасного передвижения работников по территории лаборатории, отдела, предприятия. Необходимо соблюдать следующие требования: - передвигать ся осторожно; - не бегать по лестницам; - держаться за перила; - обходить скользкие поверхности; - не проходить под поднятым грузом. | 4-ый день, 30 мин. |
| 8. | Транспортные и грузовые средства и механизмы. Требования безопасности при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке грузов. | 4-ый день, 30 мин. |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | При работе необходимо пользоваться лифтом и средствами малой механизации (грузовыми тележками). Требования: - вес поднимаемого груза вручную не должен превышать установленную норму; - на грузе не должно быть незакрепленных деталей; - груз должен быть обвязан; - отсутствие людей около груза. |  |
| 9. | Характерные причины аварий, взрывов, пожаров, случаев производственных травм: - несоблюдение инструкции по охране труда; - несоблюдение инструкции пожарной безопасности; - несоблюдение требований эксплуатации лазерных установок. | 5-ый день, 30 мин. |
| 10. | Меры предупреждения аварий, взрывов, пожаров. Способы применения имеющихся средств пожаротушения: - содержание в чистоте помещений лаборатории; - уборка рабочего места после окончания работы; - исправность огнетушителей и других средств пожаротушения. | 5-ый день, 30 мин. |

Начальник отдела №

Согласовано: