|  | - (Наименование организации) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ИНСТРУКТАЖА ПО ОХРАНЕ ТРУДА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ ДЛЯ ПРОФЕССИИ: - МАЛЯР |  |  |  |  |  |  |
| - г. |  |  | - 200 |  | - г. |  |

|  |  |  |  |  | - УТВЕРЖДАЮ - руководитель |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - " |  | - " |  |  | - 200 |  | - г. |

- ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ИНСТРУКТАЖА ПО ОХРАНЕ ТРУДА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ ДЛЯ ПРОФЕССИИ: МАЛЯР

| - Согласовано: |  |
| --- | --- |
| - Специалист по охране труда |  |

- 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

- В соответствии с Порядком обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, утвержденным постановлением Минтруда России и Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29, работодатель (или уполномоченное им лицо) обязан для всех принимаемых на работу лиц, а также для работников, переводимых на другую работу, проводить инструктаж по охране труда.

- Все принимаемые на работу лица, а также командированные в организацию работники и работники сторонних организаций, выполняющие работы на выделенном участке, обучающиеся образовательных учреждений соответствующих уровней, проходящие в организации производственную практику, и другие лица, участвующие в производственной деятельности организации, проходят первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи.

- Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи проводит непосредственный руководитель (производитель) работ (мастер, прораб, преподаватель и так далее), прошедший в установленном порядке обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда.

- Проведение инструктажей по охране труда включает в себя ознакомление работников с имеющимися опасными или вредными производственными факторами, изучение требований охраны труда, содержащихся в локальных нормативных актах организации, инструкциях по охране труда, технической, эксплуатационной документации, а также применение безопасных методов и приемов выполнения работ.

- Инструктаж по охране труда завершается устной проверкой приобретенных работником знаний и навыков безопасных приемов работы лицом, проводившим инструктаж.

- Первичный инструктаж на рабочем месте проводится до начала самостоятельной работы:

- - со всеми вновь принятыми в организацию работниками, включая работников, выполняющих работу на условиях трудового договора, заключенного на срок до двух месяцев или на период выполнения сезонных работ, в свободное от основной работы время (совместители), а также на дому (надомники) с использованием материалов, инструментов и механизмов, выделяемых работодателем или приобретаемых ими за свой счет;

- - с работниками организации, переведенными в установленном порядке из другого структурного подразделения, либо работниками, которым поручается выполнение новой для них работы;

- - с командированными работниками сторонних организаций, обучающимися образовательных учреждений соответствующих уровней, проходящими производственную практику (практические занятия), и другими лицами, участвующими в производственной деятельности организации.

- Первичный инструктаж на рабочем месте проводится руководителями структурных подразделений организации по программам, разработанным и утвержденным в соответствии с требованиями законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда, локальных нормативных актов организации, инструкций по охране труда, технической и эксплуатационной документации.

- Настоящая программа инструктажа на рабочем месте разработана в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих (ЕТКС) и с учетом характеристики условий и безопасности труда маляра.

- В программе приведен перечень нормативной, справочной, учебно-методической и другой документации по охране труда, рекомендуемой для подготовки к проведению инструктажа по охране труда на рабочем месте.

- 2. ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТ МАЛЯРА

- Окрашивает поверхности после нанесения шпаклевок и грунтовочных слоев красками и лаками в несколько тонов, шлифует и полирует их. Разделывает под простой рисунок поверхности различных пород дерева, мрамора и камня. Наносит рисунки и надписи по трафаретам. Окрашивает детали и поверхности на электростатических установках и электростатическими краскораспылителями. Выполняет отделку поверхностей набрызгиванием. Обрабатывает поверхности замедлителями коррозии. Регулирует подачу воздуха и краски в распылители. Покрывает изделия лаками на основе битума и нитролаками. Изготавливает несложные трафареты. Варит клей по заданной рецептуре. Составляет смеси из масляных красок и лаков, нитрокрасок, нитролаков и синтетических эмалей. Подбирает колер по заданным образцам. Выполняет смену и наклеивание линолеума, релина и других материалов. Осуществляет подналадку механизмов и приспособлений, применяемых в производстве малярных работ.

- Должен знать: принцип действия и способы подналадки механизмов и приспособлений, применяемых при малярных работах. Устройство электростатических установок поля и электростатических краскораспылителей, правила их регулировки по показаниям контрольно-измерительных приборов. Способы окраски и лакировки изделий из различных материалов и  процесс подготовки изделий под отделку. Процесс разделки под простой рисунок поверхностей различных пород дерева, мрамора и камня. Свойства декоративных и изоляционных лаков и эмалей и рецепты их составления. Способы составления красок различных цветов и тонов. Химический состав красок и правила подбора колеров. Методы и способы наклеивания, смены линолеума, линкруста и других материалов. Технические условия на отделку и сушку изделий. Правила, нормы и инструкции по охране труда и пожарной безопасности. Правила пользования первичными средствами пожаротушения. Способы оказания первой помощи при несчастных случаях. Правила внутреннего трудового распорядка организации.

- 3. ПРОГРАММА ИНСТРУКТАЖА

- 3.1. Характеристика условий труда маляра

- Специфика условий труда маляра. Характерные причины несчастных случаев и профессиональных заболеваний среди маляров и примеры производственного травматизма.

- 3.2. Общие требования охраны труда

- Порядок допуска к работе маляром. Ограничения  по  возрасту для допуска к работе по приготовлению малярных составов, а также с ручными пневматическими машинами. Предварительные и периодические медицинские осмотры. Недопущение к работе с лакокрасочными материалами беременных женщин с момента установления беременности на весь период грудного вскармливания ребенка. Виды инструктажей по охране труда:  вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый, целевой.

- Обучение, проверка знаний и получение допуска к работе маляром. Объем знаний, которыми должен владеть маляр, в том числе, требования безопасности при работе на высоте с применением лесов, люлек, подмостей, лестниц и т.п., а также правила передвижения по строительной площадке.

- Требования к стажировке под руководством опытного маляра для приобретения практических навыков работы.

- Основные опасные и вредные производственные факторы, которые могут оказывать неблагоприятное воздействие на маляра во время работы.

- Неблагоприятное воздействие опасных и вредных производственных факторов на маляра.

- Производственные ситуации, представляющие для маляра наибольшую опасность.

- Требования к использованию маляром спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты от воздействия опасных и вредных производственных факторов.

- Действия маляра в случае заболевания, плохого самочувствия. Действия маляра, если с кем-либо из работников произошел несчастный случай. Способы оказания первой помощи. Пользование медицинской аптечкой.

- Трудовая и производственная дисциплина, правила внутреннего трудового распорядка. Режим рабочего времени и времени отдыха.

- Требования пожарной безопасности при выполнении малярных работ.

- Правила личной гигиены при малярных работах.

- Ответственность за невыполнение или нарушение требований инструкций по охране труда.

- 3.3. Требования охраны труда перед началом работы

- Действия маляра перед началом работы.

- Требования, предъявляемые к специальной одежде, специальной обуви и другим средствам индивидуальной защиты от воздействия опасных и вредных производственных факторов.

- Основные меры предосторожности при подготовке рабочей зоны к выполнению окрасочных работ.

- Требования к проверке перед началом работы наличия и исправности применяемого инструмента, ручных машин, средств индивидуальной защиты, медицинской аптечки, первичных средств пожаротушения.

- Меры предосторожности при ежедневной проверке работоспособности и герметичности окрасочного аппарата.

- Требования к включению, при необходимости, принудительной вентиляции перед началом окрасочных работ.

- Меры предосторожности при проверке исправности лесов, подмостей, лестниц, стремянок и других приспособлений.

- Требования к оценке достаточности освещенности рабочей зоны и ее подготовленности к выполнению окрасочных работ перед началом работы.

- Запрет маляру приступать к выполнению работы, если у него имеются сомнения в обеспечении безопасности предстоящей работы.

- 3.4. Требования охраны труда во время работы

- Особенности применения и меры предосторожности при работе с лакокрасочными материалами и растворами, обладающими токсичными свойствами, в том числе: с силикатными красками; перхлорвиниловыми красками; нитроэмалями; с глюфталевыми и пентафталевыми эмалями и грунтовками; с кремнийорганическими эмалями; с эпоксидными эмалями, грунтовками, шпаклевками и их составляющими; с битумными лаками и красками; с водоэмульсионными синтетическими красками; с мочевино-формальдегидными материалами; с растворителями,  содержащими химические добавки.

- Токсические свойства лакокрасочных материалов и растворов, их класс опасности и предельно допустимые концентрации.

- Меры предосторожности при работе с лакокрасочными материалами и растворами.

- Методика безопасной окраски различных поверхностей, деталей, материалов, помещений.

- Требования к помещениям и местам производства работ. Мероприятия по обеспечению вентиляции мест производства работ.

- Требования к устройству лесов, подмостей, подъемных площадок, инвентарных консолей для подвешивания люлек, передвижных телескопических башен и правила пользования ими во время работы.

- Требования к окрасочному оборудованию, инструментам, приспособлениям и механизмам, применяемым при производстве отделочных работ.

- Требования безопасности при эксплуатации сосудов и трубопроводов, находящихся под давлением.

- Меры безопасности при хранении и транспортировании лакокрасочных материалов.

- 3.5. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

- Действия маляра в случае пролива на пол лакокрасочных материалов и их компонентов.

- Действия маляра при обнаружении во время работы неисправностей средств подмащивания, применяемого оборудования, инструмента.

- Действия маляра при возникновении в рабочей зоне опасных условий (неизолированных токоведущих частей, перемещаемых краном грузов, вышерасположенных рабочих мест и т.п.).

- Действия маляра при несчастном случае, внезапном заболевании, отравлении парами лакокрасочных материалов. Способы оказания первой помощи при отравлениях и других несчастных случаях.

- Действия маляра при обнаружении на территории рабочей зоны пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.). Порядок использования первичных средств пожаротушения.

- 3.6. Требования охраны труда по окончании работы

- Действия маляра по окончании работы.

- Меры предосторожности при уборке рабочего места, лестниц, стремянок, приспособлений, другой оснастки, используемой при выполнении окрасочных работ.

- Требования, предъявляемые к хранению и уходу за спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты.

- Требования к сообщению обо всех замеченных в процессе работы неполадках и неисправностях применяемого инструмента и оборудования, а также о других нарушениях требований охраны труда своему непосредственному руководителю.

- Правила личной гигиены после окончания работы с различными лакокрасочными материалами и растворами.

- 4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

- 4.1. Типовая инструкция по охране труда для маляров строительных (ТИ Р О-014-2003).

- 4.2. Требования безопасности при производстве работ с применением ручных инструментов (сборник нормативных документов). - М.: НИЦ "Норматив-Информ", 2004.

- 4.3. Межотраслевые правила по охране труда при окрасочных работах (ПОТ Р М-017-2001).

- 4.4. Правила по охране труда при использовании химических веществ (ПОТ Р М-004-97).

- 4.5. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03).

- 4.6. Межотраслевые правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 1 июня 2009 г. N 290н.

- 4.7. Перечни вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядок проведения этих осмотров (обследований), утвержденные Минздравом РФ от 16.08.04 N 83 (с изменениями от 16 мая 2005 г.).

- 4.8. Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве. - М.: Издательство НЦ ЭНАС, 2007.