- Утверждена

Департаментом

лесного комплекса

Министерства экономики

Российской Федерации

15 декабря 1997 года

Согласовано

ЦК профсоюза работников

лесных отраслей

Российской Федерации

17 декабря 1997 года

Инструкция вводится в действие

с 1 января 1998 года

ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ПРИГОТОВИТЕЛЕЙ ЛАКОВ, КРАСОК И ЛЕВКАСА

ТОИ Р-15-094-97

Настоящая Инструкция разработана в связи с принятием Межотраслевых правил по охране труда в лесозаготовительном, деревообрабатывающем производствах и при проведении лесохозяйственных работ, утвержденных Постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 21.03.97 N 15, и в соответствии с Положением о порядке разработки и утверждения правил и инструкций по охране труда, утвержденным Постановлением Министерства труда Российской Федерации от 01.07.93, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 13.07.93 N 302.

Инструкция утверждена Департаментом лесного комплекса Министерства экономики Российской Федерации 15.12.97 и согласована ЦК профсоюза работников лесных отраслей Российской Федерации 17.12.97.

Инструкция предназначена для руководителей и специалистов лесозаготовительных, деревообрабатывающих и лесохозяйственных организаций всех форм собственности.

- 1. Общие требования безопасности

1.1. Общие требования безопасности изложены в Инструкции "Общие требования безопасности для профессий и видов работ мебельного производства".

1.2. Опасные и вредные производственные факторы

1.2.1. Повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны.

Источник возникновения фактора: выделение токсических веществ, входящих в состав лакокрасочных материалов.

Воздействие фактора: возможность заболевания органов дыхания.

1.2.2. Взрыво- и пожароопасность.

Источники возникновения фактора: взрывоопасная концентрация паров лакокрасочных материалов; искрообразование.

Действие фактора: возможное травмирование работающих при взрыве, пожаре.

1.2.3. Опасные химические и вредные факторы, проникающие в организм человека через кожные покровы и слизистые оболочки.

Источник возникновения фактора: лакокрасочные материалы.

Действие фактора: возможность воздействия раздражающих веществ на глаза, кожу рук и другие части тела.

1.3. Средства индивидуальной защиты: фартук прорезиненный с нагрудником; перчатки резиновые технические.

- 2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Произвести внешний осмотр помещения и убедиться в отсутствии посторонних предметов в помещении и на рабочем месте, а также в том, что лакокрасочные материалы хранятся в плотно закрытой таре. Проверить исправность контрольно-измерительных приборов и предохранительных устройств, наличие и исправность инструментов, респираторов, защитных очков, резиновых перчаток.

2.2. Включить приточно-вытяжную вентиляцию за 10 мин. до начала работы.

2.3. Проверить наличие маркировки на всех емкостях, а также наличие технической документации на материалы и соответствие их техническим условиям.

2.4. Смазать руки защитной пастой, силиконовым или другим специальным кремом.

- 3. Требования безопасности во время работы

3.1. Соблюдать технологическую инструкцию по приготовлению рабочих растворов лакокрасочных материалов.

Запрещается смешивать полиэфирные лаки и их компоненты с нитроцеллюлозными во избежание самовозгорания.

При работе с инициатором для полиэфирных лаков не допускать контакта его с химикатами, а также его загрязнения. Не допускается приготовление рабочих растворов полиэфирных лаков в одном помещении с нитролаками и хранение инициаторов в лакоприготовительной.

3.2. Следить за работой установки централизованной подачи лака и за состоянием сливочного крана, не допуская его засорения.

3.3. Переливать растворитель из бочек в бидоны, ведра и другие емкости только с помощью насосов. Сливать остатки лака или растворителя из бочек необходимо двум рабочим со специально оборудованной площадки.

3.4. При переливании и сливании лакокрасочных материалов пользоваться защитными очками закрытого типа.

3.5. Случайно пролитый на пол лак засыпать песком, затем собрать совком в ведро и вынести в отведенное место. Пол промыть водой с мылом.

3.6. Следить за тем, чтобы бачки и бидоны с лакокрасочными материалами были плотно закрыты.

3.7. Не скапливать у рабочего места пустые бочки и бидоны из-под лакокрасочных материалов и растворителей, выносить их в специально отведенные места. Не разрешается сливать растворитель в канализацию.

3.8. Не допускать в лакоприготовительное помещение случайных лиц.

- 4. Требование безопасности в аварийных ситуациях

4.1. Выключить оборудование.

4.2. Вывесить таблицу о неисправности машины или оборудования и сообщить об этом непосредственному руководителю.

4.3. В случае возникновения пожара или тушения пламени необходимо использовать огнетушитель, находящийся поблизости.

4.4. О каждом несчастном случае или отравлении пострадавший или очевидец должен известить соответствующего руководителя работ.

4.5. Работник должен уметь оказывать первую помощь. Такая помощь оказывается немедленно, непосредственно на месте происшествия и в следующей последовательности: сначала нужно устранить энергоисточник травмирования (выключить двигатель, остановить механизм, извлечь пострадавшего из-под машины, тяжелого предмета и др.). Оказание помощи надо начинать с самого существенного, что угрожает жизни или здоровью (при сильном кровотечении наложить жгут, а затем перевязать рану; при подозрении закрытого перелома наложить шину; при открытых переломах сначала следует перевязать рану, а затем наложить шину; при ожогах наложить сухую повязку; при обморожении пораженный участок осторожно растереть, используя мягкие или пушистые ткани). При подозрении повреждения позвоночника транспортировать пострадавшего только в положении лежа на жестком основании.

4.6. После оказания доврачебной помощи пострадавший должен быть направлен в ближайшее лечебное учреждение.

- 5. Требования безопасности по окончании работы

5.1. Произвести уборку помещения, выполняя при этом следующие требования:

убирать при включенной вентиляции;

промыть емкости и тару в респираторе, защитных очках и резиновых перчатках;

использованный во время промывки емкостей растворитель вынести в специально отведенное место. Сливать его в канализацию запрещается.

Инструмент, рабочую посуду убрать в металлические запирающиеся шкафы, оборудованные местным отсосом.

5.2. При уходе из лакоприготовительного помещения закрыть его на замок.

5.3. Использованные во время работы и при уборке тряпки, ветошь сложить в специальный металлический ящик с закрывающейся крышкой и вынести за пределы цеха в специально отведенное место.

5.4. Вымыть руки теплой водой с мылом.

5.5. О всех замеченных недостатках в работе оборудования сообщить сменному рабочему или мастеру.