Утверждаю

« ___ » ___________ 2007 г.

ПРОГРАММА

проведения первичного инструктажа для работы с СВЧ устройствами

| № п/п | Наименование тем разделов | Количество дней, часов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общие сведения о технологическом процессе и оборудовании на рабочем месте. Технологический процесс – это отработка, настройка, регулировка, испытания аппаратуры радиолокационных и оптоэлектронных комплексов. Рабочее место для работы с СВЧ устройствами располагают в экранированном аттестованном помещении, с покрытием стен специальным поглощающим материалом. Оборудование рабочих мест должно соответствовать ТУ на изделие. Используют измерительные приборы (осциллограф, вольтметр, измерительные приемники и т.д.). Опасные факторы: - электротравматизм; - ЭМИ РЧ. | 1-ый день, 30 мин. |
| 2. | Безопасная организация и содержание рабочего места. - соблюдение установленного режима работы; - отсутствие лиц, не допущенных к работе с СВЧ устройствами; - осмотр рабочего места; - исправные инструменты, приспособления и устройства; - устойчивость приборов и оборудования; - заземление металлических предметов и экранирующих перегородок; - наличие и исправность противопожарных средств. | 1-ый день, 30 мин. |
| 3. | Требования по предупреждению электротравматизма: - заземлять металлические предметы (металлические корпуса измерительных приборов, экранирующие перегородки); - не прикасаться к клеммам и электропроводам, не открывать экраны электрощитов, не проводить ремонт освещения; | 2-ой день, 30 мин. |
| 1 | 2 | 3 |
|  | - подключать устройства к электророзеткам с помощью штепсельных вилок с исправными шнурами; - не устанавливать электроприборы рядом с отопительными и водопроводными трубами; наличие изоляции токоведущих частей. |  |
| 4. | Требования по предупреждению облучения СВЧ энергией ЭМИ РЧ: - не смотреть в открытый конец волновода незащищенными глазами при плотности потока СВЧ энергии более 25 мкВт/см2; - направлять излучаемый поток энергии за пределы выделенной зоны; - не определять наличие генерируемой мощности по тепловому эффекту на руке или другой части тела; - находиться в зоне излучения с плотностью потока СВЧ энергии выше предельно допустимой величины; - производить разборку или вносить исправления высокочастотного тракта или антенных устройств при включенной аппаратуре; -нарушать экранировку СВЧ установок и снимать поглощающие защитные устройства. | 2-ой день, 30 мин. |
| 5. | Порядок подготовки к работе: - провести внешний осмотр рабочего места и спецодежды; - проверить: - правильность соединения и заземления аппаратуры, оборудования и экранирующих средств; - плотность соединения высокочастотных соединителей; - надежность подключения к своим местам поглотителей СВЧ энергии, эквивалентов антенн и др.; - правильность направления излучающих устройств; - ограждение опасных зон предупредительными знаками; - исправность блокировок; - отсутствие лишних предметов на рабочем месте; - устойчивость приборов и оборудования, исключающих их падение; - установку электровыключателей на приборах в положении «выключено» и ослабителях СВЧ энергии – «максимальное ослабление»; - подключить аппаратуру к соответствующим сетям питания; | 3-ий день, 30 мин. |
| 1 | 2 | 3 |
|  | - сделать запись в спецжурнале о начале работы; -уставить необходимые электровыключатели на приборах в положение «включено» и начать работу. |  |
| 6. | Меры безопасности при работе. Действия при возникновении опасной ситуации. - поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте; - не загромождать проходы и подходы к рабочему месту; - не переносить и не передвигать включенную аппаратуру и измерительные приборы; - не оставлять без надзора рабочее место с момента подачи напряжения на приборы; - использовать исправный инструмент; - использовать поглотитель мощности; - устанавливать СВЧ генератор в положении «выключен» и средства регулировки мощности – «максимальное ослабление» при кратковременных перерывах; - при возникновении опасной ситуации, угрожающей жизни и здоровью работника, провести комплекс мер по оказанию первой помощи; - при возникновении опасной ситуации, связанной с оборудованием, ограждением, инструментом, электропроводкой необходимо обесточить оборудование и доложить руководителю работ и обратиться в соответствующее подразделение предприятия с целью их устранения. | 3-ий день, 30 мин. |
| 7. | Требования безопасности по окончании работы: - установить регуляторы СВЧ мощности в положение «максимального затухания»; - выключить из сети электропитания все приборы и устройства; - сделать запись об окончании работы; - привести в порядок рабочее место; - сдать рабочее место руководителю работ или дежурному по помещению. | 4-ый день, 30 мин. |
| 8. | Схема безопасного передвижения работников по территории лаборатории, отдела, предприятия. Необходимо соблюдать следующие требования: - передвигать ся осторожно; - не бегать по лестницам; - держаться за перила; - обходить скользкие поверхности; - не проходить под поднятым грузом. | 4-ый день, 30 мин. |
| 1 | 2 | 3 |
| 9. | Транспортные и грузовые средства и механизмы. Требования безопасности при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке грузов. При работе необходимо пользоваться лифтом и средствами малой механизации (грузовыми тележками). Требования: - вес поднимаемого груза вручную не должен превышать установленную норму; - на грузе не должно быть незакрепленных деталей; - груз должен быть обвязан; - отсутствие людей около груза. | 4-ый день, 30 мин. |
| 10. | Характерные причины аварий, взрывов, пожаров, случаев производственных травм: - несоблюдение инструкции по охране труда; - несоблюдение инструкции пожарной безопасности; - несоблюдение требований эксплуатации оборудования. | 5-ый день, 30 мин. |
| 11. | Меры предупреждения аварий, взрывов, пожаров. Способы применения имеющихся средств пожаротушения: - содержание в чистоте помещений лаборатории; - уборка рабочего места после окончания работы; - исправность огнетушителей и других средств пожаротушения; - исправность сигнализации. | 5-ый день, 30 мин. |

Начальник отдела №

Согласовано: