Утверждаю

« ___ » ___________ 2007 г.

ПРОГРАММА

проведения первичного инструктажа по охране труда

на рабочем месте

научных сотрудников, инженеров и техников отдела № ____

| № п/п | Тема инструктажа | Дни, часы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Общие сведения о технологическом процессе на рабочем месте в отделе. Основные опасные и вредные производственные факторы, возникающие при данном технологическом процессе. Отдел № ___ ведет: - комплексные работы по разработке аппаратно-программных комплексов и документаций к ним; - разработку отдельных узлов и стоек аппаратуры регистрации и обработки данных и документации к ним; - разработку специализированного функционального программного обеспечения (ФПО) и документации к нему; - разработку алгоритмов цифровой обработки сигналов. Опасные факторы: - наличие в помещениях отдела напряжений 380 В 50 Гц, 220 В 50 Гц, 115 В 400 Гц. Вредные производственное факторы: - повышение уровня электромагнитного излучения, рентгеновского излучения, прямой блесткости, яркости изображения, пульсации светового потока и др. факторы при работе с ПЭВМ и ВДТ. | 1-ый день, 0,5 часа |
| 2. | Схема безопасного передвижения сотрудников по территории отдела и предприятия. При передвижении сотрудник должен: - быть внимательным и смотреть под ноги; - осторожно передвигаться по неровностям пола и дорог; - не бегать по лестничным маршам, держаться за перила при подъеме и спуске; | 1-ый день, 0,5 часа |
| 1 | 2 | 3 |
|  | - обходить скользкую поверхность, проявлять особую осторожность; - не наступать на стройматериалы и неустойчивые предметы; - не вставать на люки колодцев; - не ездить самому и не перевозить лругих на тележках, электрокарах, подножках и бортах машин. |  |
| 3. | Безопасная организация и содержание рабочего места К самостоятельной работе с электроустановками и аппаратурой допускаются лица, прошедшие: - обучение безопасным методам и приемам труда по данной работе; - вводный инструктаж по охране труда; - первичный инструктаж на рабочем месте;- инструктаж по пожарной безопасности; - инструктаж по электробезопасности; - стажировку на рабочем месте (2-14 смен) под руководством лиц, назначенных приказом по отделу. Перед началом работы сотрудник должен изучить инструкцию по настройке и эксплуатации, программу испытаний, проверить исправность оборудования, приборов, защитных средств, ограждений, заземлений и органов управления. | 1-ый день, 0,5 часа |
| 4. | Опасные зоны, средства безопасности. Требования по предупреждению электротравматизма. При работе с электроустановками необходимо применять только исправные и испытанные инструменты, приспособления и защитные средства с неистекшим сроком годности. Устройства для включения и отключения аппаратуры (пульты, щитки и т.п.) должны иметь общий выключатель, предохранители или автоматические выключатели, сигнальные лампы, выключатели для каждой цепи питания, клемму (шину) заземления. Все соединения в электросхеме выполнять проводом с изолированными токопроводящими жилами. Во избежание поражения электрическим током нельзя прикасаться к оголенным проводам, применять однополюсные штекеры для подключения к сетям электропитания, устранять неисправности в электросхеме без отключения источника питания. | 2-ой день, 0,5 часа |
| 5. | Порядок подготовки к работе Изучите принципиальну электрическую схему устройства, инструкцию по настройке и эксплуатации, | 2-ой день, 0,5 часа |
| 1 | 2 | 3 |
|  | определите детали, находящиеся под напряжением более 42 В переменного и 110 В постоянного тока. Проверьте исправность оборудования, приборов, инструмента, блокировок, кнопок аварийного отключения питания, плакатов. Не подключая питания проверьте электросхему, заземлите корпуса приборов специальными медными гибкими проводами сечением не менее 1,5 мм2 с наконечниками. Запрещается подключать к заземлению последовательно корпуса нескольких приборов. Подключение к питающей сети проводите только от щита, соответствующего требованиям ПУЭ. |  |
| 6. | Безопасные приемы и методы работы Все сотрудники, допущенные к работе с электроустановками, должны иметь квалификационную группу по электробезопасности не ниже 3, проходить повторные инструктажи и внеплановые – при введении в действие новых, переработанных стандартов, инструкций по охране труда, при изменении технологического процесса, замене или модернизации оборудования и других подобных случаях. Работник должен выполнять только порученную ему руководителем работу, применять в работе только исправный инструмент, приспособления и защитные средства, не нарушать предельно допустимых норм поднятия тяжестей (не более 10 кг для женщин при чередовании с другой работой и 50 кг для мужчин при переносе на расстояние до 60 м). Запрещается использовать электроинструмент на напряжение более 42 В переменного тока. | 2-ой день, 0,5 часа |
| 7. | Средства индивидуальной защиты При работе в электроустановках применяются следующие средства индивидуальной защиты: коврики, диэлектрические перчатки, щупы, разрядники, инструмент с изолированными ручками, плакаты. | 3-ий день, 0,5 часа |
| 8. | Средства ручной транспортировки грузов Грузы более 100 кг должны перемещаться с помощью 3-4 колесных тележек. Тележки должны иметь маркировку с указанием допустимого для перевозки веса. Работа по перемещению грузов должна выполняться в соответствии с требованиями инструкции № _____. | 3-ий день, 0,5 часа |
| 1 | 2 | 3 |
| 9. | Характерные причины аварий, пожаров, производственных травм Основными причинами аварий, пожаров и производственных травм являются: - несоблюдение Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей; - нарушение требований инструкций по охране труда и пожарной безопасности; - применение неисправного инструмента, приспособлений, защитных средств. Эти и др. причины приводят к коротким замыканиям в электросетях, пожарам, электротравматизму, травмам при погрузочно-разгрузочных работах. | 3-ий день, 0,5 часа |
| 10. | Меры предупреждения аварий, пожаров. Действия при пожаре, аварии Знание и четкое выполнение инструкций по охране труда и пожарной безопасности – залог безаварийной работы и основное условие предупреждения аварий, пожаров и травматизма. Сотрудник должен знать план эвакуации при пожаре, знать расположение и уметь пользоваться средствами пожаротушения. в случае возникновения пожара необходимо прекратить работу, покинуть опасную зону, отключитьнапряжение, сообщить о пожаре своему руководителю и пожарной охране по телефону 01 и приступить к тушению пожара. | 3-ий день, 0,5 часа |

Начальник отдела №

Согласовано: