Приложение 1

ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ КЛЮЧ-МАРКИ НА ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ КРАНЫ И КЛЮЧЕЙ ОТ ВЫХОДОВ НА КРАНОВЫЕ ПУТИ

1. В целях предупреждения несчастных случаев при работе грузоподъемных кранов в результате несогласованных действий машиниста крана и стропальщиков, а также работников, занятых на ремонте или обслуживании кранов, исключения возможности включения защитной панели крана и управления им работниками, не имеющими на это права, вводится марочная система, определяющая порядок допуска на кран крановщика, помощника крановщика, работников для выполнения ремонтных работ и обслуживания крана, крановых путей.

2. Марочная система распространяется на грузоподъемные краны с электрическим приводом.

3. Вводное устройство (защитная панель) грузоподъемного крана оборудуется индивидуальным контактным замком с ключом.

4. Ключ-марка предназначена для замыкания цепи управления грузоподъемного крана и относится к приборам безопасности.

5. Конструкция замка должна быть такой, чтобы ключ из замка вынимался только при отключенном положении разъединителя.

6. На ключ-марке должен быть выбит регистрационный номер грузоподъемного крана.

7. Приемка грузоподъемного крана крановщиком осуществляется после получения им ключ-марки.

8. Ключ-марки неработающих грузоподъемных кранов и ключи от входов на крановые пути должны храниться в специальном ящике в кабинете начальника смены.

9. Ящик с ключ-марками должен быть постоянно закрыт на замок. Ключ от замка ящика должны иметь начальники смен, механик и энергетик цеха.

10. Ключ-марка выдается начальником смены крановщику перед началом смены.

11. Лица, ответственные за выдачу ключ-марок, передают их по сменам под расписку.

12. При уходе из кабины управления грузоподъемного крана в течение смены крановщик обязан выключить рубильник защитной панели и вынуть из замка ключ-марку.

13. Категорически запрещается передавать ключ-марку другому лицу, оставлять его в кабине грузоподъемного крана.

14. По окончании работы на грузоподъемном кране крановщик обязан возвратить ключ-марку на место хранения в установленном в организации порядке.

15. Перед выводом грузоподъемного крана в ремонт ключ-марка передается лицу, ответственному за ремонт крана.

16. При осмотре и регулировке механизмов и электрооборудования крана включение механизмов крановщик должен производить по сигналу (команда) лица, производящего осмотр.

17. При осмотре (ремонте) грузоподъемного крана работники (слесарь, электромонтер) должны вывесить на ручку рубильника защитной панели крана плакат: "Не включать - работают люди", и на период осмотра (ремонта) ключ-марка должна находиться у лица, ответственного за осмотр (ремонт) крана.

18. После окончания осмотра (ремонта) работники, производящие эти работы (слесарь, электромонтер) обязаны снять плакат "Не включать - работают люди", возвратить ключ-марку крановщику или лицу, ответственному за его хранение и произвести запись в вахтенном журнале об устранении неисправности.

19. На период проведения ремонта (среднего или капитального) грузоподъемного крана ключ-марка должна находиться у лица, ответственного за проведение ремонта крана. Фамилия этого лица должна быть записана в вахтенном журнале и в наряде-допуске.

20. Ключами от входов на крановый путь разрешается пользоваться только лицам, ответственным за содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии при выполнении ремонтных работ по наряду-допуску и начальникам смен в случае эвакуации крановщика через крановый путь при вынужденной остановке грузоподъемного крана не у посадочной площадки.

21. Работники, обслуживающие грузоподъемные краны (крановщики, слесари, электромонтеры), должны быть ознакомлены под расписку с настоящим Положением при введении его в действие.

22. За нарушение Положения о применении марочной системы на грузоподъемные краны или утерю ключ-марки виновные должны привлекаться к ответственности в соответствии с порядком, установленным в организации.

Приложение 2

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЗНАКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ КРАНАМИ*

| Операция | Рисунок | Сигнал |
| --- | --- | --- |
| Поднять груз или крюк |  | Прерывистое движение рукой вверх на уровне пояса, ладонь обращена вверх, рука согнута в локте |
| Отпустить груз или крюк |  | Прерывистое движение рукой вниз перед грудью, ладонь обращена вниз, рука согнута в локте |
| Передвинуть кран (мост) |  | Движение вытянутой рукой, ладонь обращена в сторону требуемого движения |
| Передвинуть тележку |  | Движение рукой, согнутой в локте, ладонь обращена в сторону требуемого движения тележки |
| Повернуть стрелу |  | Движение рукой, согнутой в локте, ладонь обращена в сторону требуемого движения стрелы |
| Поднять стрелу |  | Движение вверх вытянутой рукой, предварительно опущенной до вертикального положения, ладонь раскрыта |
| Опустить стрелу |  | Движение вниз вытянутой рукой, предварительно поднятой до вертикального положения, ладонь раскрыта |
| Стоп (прекратить подъем или передвижение) |  | Резкое движение рукой вправо и влево на уровне пояса, ладонь обращена вниз |
| Осторожно (применяется перед подачей какого-либо из перечисленных выше сигналов при необходимости незначительного перемещения) |  | Кисти рук обращены ладонями одна к другой на небольшом расстоянии, руки при этом подняты вверх |

____________________

* Рекомендуемая форма стропальщика: жилет и каска - желтого цвета, рубашка - голубого, повязка - красного.

Приложение 3

Рекомендуемое

Наряд-допуск № ____________

на право выхода на крановые пути и проходные галереи мостовых и передвижных консольных кранов для производства ремонтных и других работ

1. Выдан "_______"_________________ 19 ____ г. в ______ час. ___________ мин.

2. Ответственному исполнителю работ ___________________________________________

(фамилия, инициалы)

поручается с бригадой в составе _______________________________ человек произвести

следующие работы____________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

3. Место работы (цех, пролет)___________________________________________________

____________________________________________________________________________

4. Для обеспечения техники безопасности при подготовке и выполнении работ Вам предлагается выполнить следующие меры:

а) по предупреждению поражения электрическим током______________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

б) по предупреждению падения с высоты__________________________________________

_____________________________________________________________________________

в) по предупреждению травмирования действующими кранами________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

г) по предупреждению выхода на крановые пути действующих кранов и кранов смежного пролета__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

д) предупреждены с записью в вахтенном журнале крановщики всех смен пролета (цеха) кранов и крановщики смежных пролетов кранов________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Состав бригады

| Состав бригады (Фамилия, Имя, Отчество, профессия) | Подпись членов бригады после ознакомления с условиями работы и мерами безопасности |
| --- | --- |

_________________________________

(подпись начальника цеха или прораба,

в подчинении которого находятся

работники, производившие ремонт)

6. Работы начать в ________ час _______ мин.                        "____" __________ 19______ г.

7. Наряд-допуск выдал __________________________________________________________

(подпись начальника цеха или его заместителя по оборудованию)

8. С условиями работы ознакомлен и наряд-допуск получил ответственный

исполнитель ____________________

(подпись)

Примечания:

1. Наряд-допуск на право выхода на рельсовые пути и проходные галереи мостовых кранов для производства ремонтных и других работ выдается согласно приказу по организации руководителю работ (начальнику цеха, участка, прорабу, в подчинении которых находятся работники, производившие ремонт).

2. Наряд-допуск оформляется в двух экземплярах. Первый экземпляр выдается крановщику, второй выдается ответственному производителю работ.

Приложение 4

Рекомендуемое

Наряд-допуск №______________

на производство работ краном вблизи воздушной линии электропередачи

______________________________

(наименование организации)

______________________________

Наряд выдается на производство работ на расстоянии не менее 30 м от крайнего провода линии электропередачи напряжением 42 В и выше.

1. Крановщику _________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

______________________________________________________________________________

(тип крана, регистрационный номер)

2. Выделенного для работы ______________________________________________________

(организация, выделившая кран)

3. На участке __________________________________________________________________

(организация, которой выделен кран,

_____________________________________________________________________________

место производства работ, строительная площадка, склад, цех)

4. Напряжение линии электропередачи ____________________________________________

5. Условия работы _____________________________________________________________

(необходимость снятия напряжения линии электропередачи,

_____________________________________________________________________________

наименьшее допустимое при работе крана расстояние по горизонтали

_____________________________________________________________________________

от крайнего провода до ближайших частей крана,

_____________________________________________________________________________

способ перемещения груза и другие меры безопасности)

6. Условия передвижения крана __________________________________________________

(положения стрелы и другие

_____________________________________________________________________________

меры безопасности)

7. Начало работы ______ час. ______ мин. "_____" _______________ 19 _____ г.

8. Окончание работы ______ час. ______ мин. "_____" _______________ 19 _____ г.

9. Ответственный за безопасное производство работ кранами

_____________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество, дата и номер приказа о назначении)

10. Стропальщик ______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

_____________________________________________________________________________

(номер удостоверения, дата последней проверки знаний)

11. Разрешение на работу крана в охранной зоне ____________________________________

(организация,

_____________________________________________________________________________

выдавшая разрешение, номер и дата разрешения)

12. Наряд выдал главный инженер (энергетик) _____________________________________

_____________________________________________________________________________

(организация, подпись)

13. Необходимые меры безопасности, указанные в п. 5 выполнены____________________

_____________________________________________________________________________

Лицо, ответственное за безопасное производство работ _____________________________

(подпись)

"_____" _______________ 19 _____ г.

14. Инструктаж получил крановщик _____________________________________________

(подпись)

"_____" _______________ 19 _____ г.

Примечания: 1. Наряд-допуск выписывается в двух экземплярах: первый выдается крановщику, второй - ответственному производителю работ.

2. Пункт 11 заполняется в случае работы крана в охранной зоне линии электропередачи.

3. Работы вблизи линий электропередачи выполняются в присутствии и под руководством лица, ответственного за безопасное производство работ кранами.

Приложение 5

Рекомендуемое

АКТ

сдачи-приемки кранового рельсового пути

в эксплуатацию

______________________________________________________________________________

(организация)

"_____" _______________ 19 _____ г.

Адрес объекта _______________________________________________________________

Тип, заводской и регистрационный номера крана __________________________________

____________________________________________________________________________

Рельсовый путь

Длина пути__________________________________________________________________

Наличие проектной документации ______________________________________________

____________________________________________________________________________

(разработчик проекта)

Соответствие конструкции рельсового пути проектной документации _________________

____________________________________________________________________________

Наличие акта сдачи-приемки земляного полотна под устройство верхнего строения пути

____________________________________________________________________________

Произведена обкатка пути проходами крана:

без груза ___________________________________________________________________

с максимальным рабочим грузом _______________________________________________

Результаты измерений:

размер колеи, мм _____________________________________________________________

прямолинейность, мм _________________________________________________________

продольный уклон ____________________________________________________________

поперечный уклон ____________________________________________________________

упругая посадка, мм __________________________________________________________

Наличие и исправность включающих линеек ______________________________________

Наличие и исправность тупиковых упоров ________________________________________

Заземление пути

Конструкция заземления _______________________________________________________

Место расположения и длина заземления _________________________________________

____________________________________________________________________________

Наименование, тип и номер прибора для измерения сопротивления заземления _________

_____________________________________________________________________________

Место измерения ______________________________________________________________

Погода в течение последних трех дней и в день производства измерений _______________

_____________________________________________________________________________

Сопротивление измерения, Ом __________________________________________________

Заземление пути:

удовлетворяет нормам _________________________________________________________

не удовлетворяет нормам _______________________________________________________

Заземление рельсового пути выполнил ___________________________________________

(организация,

_____________________________________________________________________________

должность, фамилия, подпись)

Измерение сопротивления заземления выполнил ___________________________________

(организация,

_____________________________________________________________________________

должность, фамилия, подпись)

Работы по устройству кранового пути выполнил и сдал

___________________________________________________________

(организация, должность, фамилия, подпись)

Крановый путь принял в эксплуатацию

___________________________________________________________

(организация, должность, фамилия, подпись)

Приложение 6

СХЕМЫ СТРОПОВКИ НЕШТАБЕЛИРУЕМЫХ ГРУЗОВ

Строповка валов

Строповка коленчатого вала двигателя

Строповка барабанов и обечаек

Строповка шестерен, шкивов, венцов, маховиков, бандажей

Строповка кубиков и дисков

Строповка бухт проволоки, короба

Строповка деталей пресса

Строповка конусных деталей

Строповка корпусов рам

Строповка оборудования, узло и деталей

Строповка малогабаритных ферм

Строповка арочной фермы балансирной траверсой

Строповка железобетонной фермы балансирной траверсой

Строповка легких колонн

Строповка крупного камня

Приложение 7

СХЕМЫ СТРОПОВКИ ШТАБЕЛИРУЕМЫХ ГРУЗОВ

| Строповка листового металла групповым стропом | Строповка листового металла рычажно-эксцентриковыми захватами |
| --- | --- |
| Строповка листового металла с помощью слесарных струбцин | Подхват для строповки пакета листового металла |

Строповка болванки спаренными клещевыми захватами

Строповка профильного стального проката

Строповка пакета траверс высоковольтной опоры

Строповка пирамидообразной конструкции высоковольтной опоры

| Захват Ларина | Строповка круглых болванок |
| --- | --- |

Полуавтоматическая строп-удавка

Строповка прямоугольной конструкции специальным стропом

Схема строповки железобетонных изделий

Строповка лестничного марша

| Строповка перегородки траверсным захватом | Строповка крупногабаритной плиты специальной траверсой |
| --- | --- |

Клещевой захват для ящиков

Захват для деревянных бочек

Строповка кирпича на поддоне Черны вилочным подхватом

Строповка кирпича на поддоне Широкова

Строповка бревен захватом траверсой

Вид А

Строповка подтоварника универсальными стропами

Строповка бревен облегченным стропом со свободным крюком

Поштучная строповка бревен

Строповка пиломатериалов рамным захватом

Приложение 8

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ГРУЗОВ

1. В зависимости от вида, способа складирования и строповки грузы классифицируются на следующие группы:

1.1. Штучные нештабелируемые грузы - металлические конструкции, двигатели, станки, машины, механизмы, крупные железобетонные изделия и т.д. Группа штучных нештабелируемых грузов наиболее многочисленна и разнообразна по форме, поэтому единых типовых способов строповки их, пригодных для всех грузов этой группы, не существует;

1.2. Штучные штабелируемые грузы - прокатная сталь, трубы, лесо- и пиломатериалы, кирпич, шлакоблоки, типовые железобетонные изделия, плиты, панели, блоки, балки, лестничные марши, ящики, бочки и др. изделия геометрически правильной формы;

1.3. Насыпные грузы транспортируются в таре, грейферами, транспортерами и др. Складируются в штабеля, определяющиеся углом естественного откоса материала и ограничивающих поверхностей (уголь, торф, шлак, песок, щебень, цемент, известь, мелкая металлическая стружка и т.п.);

1.4. Полужидкие пластичные грузы - грузы, обладающие способностью некоторое время сохранять приданную форму или с течением времени затвердевать. К таким грузам относятся бетонные массы, растворы, известковое тесто, битумы, смазывающие вещества и т.п. Вязкость полужидких грузов и зависание их на стенках емкостей транспортирующих средств, способность быстро схватываться и твердеть (бетон, раствор и др. грузы) затрудняют их транспортировку. Такие грузы должны транспортироваться в специальной таре;

1.5. Жидкие грузы - грузы, не имеющие определенной формы, транспортируются в бочках, бидонах, бутылях, цистернах, ковшах и т.д. (вода, жидкие горючие и смазочные вещества, кислоты, щелочи, мастики и т.д.);

1.6. Газообразные грузы транспортируются обычно под давлением в баллонах, других сосудах и трубопроводным транспортом.

2. В зависимости от массы грузы делятся на четыре категории:

2.1. Легковесные грузы - грузы массой не более 250 кг. К ним относятся такие материалы, как войлок, кожа, пакля, фанера, сухая штукатурка, легкие детали машин и др.;

2.2. Тяжеловесные грузы - грузы, масса которых находится в пределах от 250 кг до 50 т. К тяжеловесным грузам относятся все штабелируемые, насыпные, полужидкие, жидкие и нештабелируемые грузы, масса которых не превышает 50 т;

2.3. Весьма тяжелые грузы - грузы, масса которых превышает 50 т. К ним относятся штучные нештабелируемые грузы. Строповка этих грузов разрешается только стропальщикам высокой квалификации;

2.4. Мертвые грузы - особая категория грузов неизвестной массы. Мертвыми считаются грузы, закрепленные на фундаменте анкерными болтами, зарытые в землю, примерзшие к земле, прижатые другим грузом, а также поднимаемые при косой чалке. Поднимать мертвые грузы краном запрещается.

3. В зависимости от формы и размеров грузы делятся на габаритные и негабаритные:

3.1. Габаритный груз - груз, размеры которого не превышают габариты подвижного состава железных дорог, а для автомобильного и другого вида наземного безрельсового транспорта - норм, установленных Правилами дорожного движения Российской Федерации;

3.2. Негабаритный груз - груз, размеры которого выходят за габариты подвижного состава железных дорог или наземного безрельсового транспорта. Негабаритными грузами могут быть большие котлы, машины, трансформаторы и т.п. Размеры нарушений габарита не должны превышать определенных величин, при которых еще возможна перевозка груза за счет сокращения зазора между габаритами приближения строений и подвижного состава.

В зависимости от величины нарушения габарита грузы разделяются на пять степеней негабаритности, каждая из которых имеет свои предельные очертания.

На негабаритном грузе при перевозке его по железной дороге указывается соответствующая степень негабаритности.

4. Длинномерные грузы составляют особую группу грузов (детали и узлы крупных машин, оборудование, металлоконструкции и т.п.), которые перевозятся на специальных железнодорожных платформах или трайлерах. Негабаритные, сверхгабаритные и длинномерные грузы разрешаются к перевозке в вагонах или на платформах только после утверждения схемы погрузки отделением или управлением железной дороги.

5. Грузы по степени и характеру опасности разделяются в соответствии с ГОСТ 19433 на 9 классов опасности (табл. 1).

Таблица 1

Классы опасностей грузов

| Класс | Подкласс | Наименование подкласса |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | Взрывчатые материалы (ВМ) |
|  | 1.1. | Взрывчатые материалы с опасностью взрыва массой |
|  | 1.2. | Взрывчатые материалы, не взрывающиеся массой |
|  | 1.3. | Взрывчатые материалы пожароопасные, не взрывающиеся массой |
|  | 1.4. | Взрывчатые материалы, не представляющие значительной опасности |
|  | 1.5. | Очень нечувствительные взрывчатые материалы |
| 2 |  | Газы сжатые, сжиженные и растворенные под давлением |
|  | 2.1. | Невоспламеняющиеся неядовитые газы |
|  | 2.2. | Ядовитые газы |
|  | 2.3. | Воспламеняющиеся (горючие) газы |
|  | 2.4. | Ядовитые и воспламеняющиеся газы |
| 3 |  | Легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ) |
|  | 3.1. | Легковоспламеняющиеся жидкости с температурой воспламенения менее 18°С в закрытом тигле |
|  | 3.2. | Легковоспламеняющиеся жидкости с температурой воспламенения не менее 18°С, но менее 23°С в закрытом тигле |
|  | 3.3. | Легковоспламеняющиеся жидкости с температурой воспламенения не менее 23°С, но не более 61°С в закрытом тигле |
| 4 |  | Легковоспламеняющиеся твердые вещества (ЛВТ) |
|  | 4.1. | Легковоспламеняющиеся твердые вещества |
|  | 4.2. | Самовозгорающиеся вещества |
|  | 4.3. | Вещества, выделяющие воспламеняющиеся газы при взаимодействии с водой |
| 5 |  | Окисляющие вещества (ОК) и органические пероксиды (ОП) |
|  | 5.1. | Окисляющие вещества |
|  | 5.2. | Органические пероксиды |
| 6 |  | Ядовитые вещества (ЯВ) и инфекционные вещества (ИВ) |
|  | 6.1. | Ядовитые вещества |
|  | 6.2. | Инфекционные вещества |
| 7 |  | Радиоактивные материалы (РМ) |
|  | 7.1. | Радиоактивные материалы на подклассы не разделены |
| 8 |  | Едкие или коррозионные вещества |
|  | 8.1. | Едкие и (или) коррозионные вещества, обладающие кислотными свойствами |
|  | 8.2. | Едкие и (или) коррозионные вещества, обладающие основными свойствами |
|  | 8.3. | Разные едкие и коррозионные вещества |
| 9 |  | Прочие опасные вещества |
|  | 9.1. | Газы, не отнесенные к классам 1-8 |
|  | 9.2. | Газы, обладающие видами опасности, проявление которых представляет опасность при их транспортировке навалом водным транспортом |

6. Для подъема груза должны быть известны его масса, центр тяжести и схема строповки, при этом:

6.1. Определение массы груза может быть произведено по формулам:

Для простых грузов - Q=mV;

Для сложных грузов - Q=mVi;

где: Q - масса груза,

m -удельная масса (численно равна плотности) материала,

V - объем груза,

Vi - сумма всех частей объемов груза;

Удельная масса часто встречающихся материалов приведена в табл. 2.

Таблица 2

Удельная масса материалов

| Материалы | Удельная масса, кг/м3 |
| --- | --- |
| Алюминий | 2550-2700 |
| Бетон | 2200 |
| Вода | 1000 |
| Вольфрам | 19300 |
| Древесина: |  |
| береза | 700 |
| дуб | 800 |
| сосна | 500 |
| Земля, глина | 1300-2500 |
| Песчаник | 2200 - 2500 |
| Песок: |  |
| сухой | 1400 -1600 |
| влажный | 1900-2000 |
| Кирпичная кладка | 1420-1700 |
| Латунь | 8500 |
| Лед | 900 |
| Медь | 8900 |
| Мел | 2400 |
| Никель | 8900 |
| Олово | 7300 |
| Парафин | 900 |
| Свинец | 11300 |
| Сталь: |  |
| твердая | 7300 |
| расплавленная | 7500 |
| Цинк | 6900-7300 |
| Чугуны: |  |
| белый | 7650 |
| ковкий | 7300 |
| серый | 7550 |
| Уголь | 900 |
| Кокс | 450 |
| Азот жидкий | 790 |
| Бензин | 700 |
| Воздух (жидкий) | 860 |
| Керосин | 800 |
| Кислород (жидкий) | 1140 |
| Мазут | 900 |

7. При выборе мест строповки груза необходимо определить расположение центра тяжести поднимаемого груза для того, чтобы избежать возможной аварийной перегрузки отдельных ветвей стропов грузоподъемных средств, потерю устойчивости и опрокидывание поднимаемого груза.

Объем и расположение центра тяжести простых геометрических фигур приведены в табл. 3.

Таблица 3

Объем и расположение центра тяжести простых

геометрических фигур

| Наименование | Изображение | Объем | Положение центра тяжести |
| --- | --- | --- | --- |
| Куб | Рис.1 |  | x=a2, y=a2, z=a2 x=y=z=a2 |
| Прямоугольный параллелепипед | Рис.2 |  | x=a2, y=c2, z=b2 |
| Цилиндр | Рис.3 | V=3,14r2h | x=r, y=0, z=h2 |
| Шар | Рис.4 |  | Если оси координат проходят через центр шара, то (центр тяжести совпадает с центром шара) |
| Бочонок | Рис.5 | V=3,1412H(2D2+d2) |  |
| Конус | Рис. 6 |  |  |
| Усеченный конус | Рис.7 |  | x=y=0, z=H4(R2+3r2+2Rr)(R2+r2+Rr) |
| Пирамида | Рис. 8 | где F- площадь основания многоугольника | x=y=0, z=h4 |
| Усеченная пирамида | Рис. 9 | V=h(F+f+Ff)3 | x=y=0, z=h4(F+2Ff+3f)F+Ff+f |
| Усеченный цилиндр | Рис. 10 |  |  |

| Рис. 1 | Рис. 2 |
| --- | --- |
| Рис. 3 | Рис. 4 |
| Рис. 5 | Рис. 6 |
| Рис. 7 | Рис. 8 |
| Рис. 9 | Рис. 10 |

Приложение 9

НОРМЫ БРАКОВКИ СЪЕМНЫХ ГРУЗОЗАХВАТНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ

Браковка съемных грузозахватных приспособлений, находящихся в эксплуатации, должна производиться согласно нормативным правовым актам, определяющим порядок, методы браковки и браковочные показатели.

При отсутствии у владельца нормативных правовых актов браковку элементов канатных и цепных стропов производят в соответствии с рекомендациями, приведенными в настоящем положении.

Канатный строп подлежит браковке, если число видимых обрывов наружных проволок каната превышает указанное в таблице.

| Стропы из | Число видимых обрывов проволок на участке канатного стропа длиной |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| канатов | 3d | 6d | 30d |
| двойной свивки | 4 | 6 | 16 |

Примечание. d - диаметр каната, мм

|  | L1=L0+3%L0 |
| --- | --- |

Рис. 1. Увеличение звена цепи:

L0- первоначальная длина звена, мм; L1- увеличенная длина звена, мм

|  | d1+d22≥0,9d0 |
| --- | --- |

Рис. 2. Уменьшение диаметра сечения звена цепи:

d0- первоначальный диаметр, мм; d1,d2- фактические диаметры сечения звена,

измеренные во взаимно перпендикулярных направлениях, мм

Цепной строп подлежит браковке при удлинении звена цепи более 3% от первоначального размера (рис. 1) и при уменьшении диаметра сечения звена цепи вследствие износа более 10% (рис. 2).