Приложение 19

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ НА ВЫГРУЗКУ ГРУЗОВ ИЗ ПОЛУВАГОНОВ

| СОГЛАСОВАНО: | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- |

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 1

| Вид работ: | выгрузка из полувагона |
| --- | --- |
| Состав бригады: | крановщик, два стропальщика, лицо, ответственное за безопасное производство работ |

| Предприятие Склад (участок) | № п/п | Наименование операций | Оборудование, приспособления, инвентарь |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование груза: металл (пачки) | 1 | Подготовка полувагона к выгрузке (рис.1) | Кран мостовой |
| Схема технологического процесса перемещения Рис. 1. Подготовка полувагона к выгрузке |  | Полувагон устанавливают на место выгрузки, подложив под колеса тормозные башмаки. Подкладывать под колеса шпалы, ломы и прочие предметы, а также вставлять в спицы колес колья, аншпуги и т.п. запрещается. Получив задание на выгрузку, стропальщики 2 и 3 подбирают стропы, соответствующие массе поднимаемого металла и такой длины, чтобы при подъеме металла угол между ветвями стропов был не более 90°, и навешивают их на крюк крана. Стропальщик 3 поднимается на площадку для рабочих при разгрузке и загрузке полувагонов. Стропальщик 2 подает стропальщику 3, находящемуся на площадке, лестницу, которую тот устанавливает с внутренней стороны полувагона, противоположной направлению перемещения металла при выгрузке | грузоподъемностью 10 т; стропы, багры, прокладки предохранительные |
|  | 2 | Строповка металла (рис.2) |  |
| Рис. 2. Строповка металла |  | Стропальщик 2 по внутренней лестнице спускается в полувагон и производит строповку металла, масса застропленного металла не должна превышать грузоподъемности крана. Стропальщик 3 координирует действия стропальщика 2 и крановщика 1 (рис.1) по строповке металла с площадки для разгрузки и загрузки полувагонов. После строповки металла стропальщик 2 обязательно должен спуститься из полувагона по лестнице на площадку для рабочих при разгрузке и загрузке полувагонов и поднять внутреннюю лестницу из полувагона |  |
|  | 3 | Подъем металла (рис. 3) |  |
| Рис. 3. Подъем металла |  | Убедившись в том, что стропальщик 2 в полувагоне отсутствует, металл надежно закреплен стропами и ничем не удерживается, стропальщик 3 дает знаковый сигнал рукой на подъем. Сначала металл поднимается на высоту 200-300 мм, проверятся равномерностью натяжения стропов. При необходимости исправления строповки следует дать крановщику 1 сигнал "немедленно опустить металл". Перед горизонтальным перемещением необходимо поднять металл на высоту не менее 0,5 м над предметами, встречающимися на пути перемещения |  |
|  | 4 | Взвешивание |  |
|  |  | По команде стропальщика крановщик производит подъем и перемещение металла к весам. Второй стропальщик сопровождает металл и производит его укладку на весы, используя багор. Металл взвешивается при ослабленных стропах, стропы с крюка крана не снимаются. Операция "взвешивание" производится при необходимости (при отсутствии данных о массе груза в документах, при отсутствии бирки) |  |
|  | 5 | Перемещение металла на приемную площадку |  |
|  |  | После взвешивания стропальщик в процессе перемещения металла направляет его багром в зоне, видимой крановщику, и следит за тем, чтобы в зоне перемещения не было людей. Металл укладывается на площадку на прокладки |  |
|  | 6 | Отстроповка металла |  |
|  |  | После укладки металла стропальщики освобождают металл от строп. Вытаскивать стропы из-под груза подъемом крюка крана запрещается |  |
|  | 7 | Уборка навесных грузоподъемных приспособлений после окончания работ |  |
|  |  | После окончания выгрузки полувагона с грузового крюка крана снимают стропы и укладывают их в отведенное для хранения место. Рабочую площадку очищают от упаковочного материала, мусора, увязочной проволоки |  |

| СОГЛАСОВАНО: | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- |

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 2

| Вид работ: | выгрузка из полувагона |
| --- | --- |
| Состав бригады: | крановщик, два стропальщика, лицо, ответственное за безопасное производство работ |

| Предприятие Склад (участок) | № п/п | Наименование операций | Оборудование, приспособления, инвентарь |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование груза: металл | 1 | Подготовка полувагона к выгрузке (рис.1) | Кран мостовой |
| Схема технологического процесса перемещения Рис.1. Подготовка полувагона к выгрузке |  | Полувагон устанавливают на место выгрузки около стационарной площадки для стропальщиков, подложив под колеса тормозные башмаки. Подкладывать под колеса шпалы, ломы и прочие предметы, а также вставлять в спицы колес колья, аншпуги и т.п. запрещается. Получив задание на выгрузку, крановщик подает кран к месту хранения электромагнитного захвата. Стропальщик и механик навешивают электромагнитный захват на крюк крана. Подключают электропитание. При работе крана с электромагнитным захватом нахождение людей на платформах, в полувагонах и другом подвижном составе запрещается. Кладовщик ограждает зону работы мостового крана и вывешивает запрещающие знаки | грузоподъемностью 15т; захват электромагнитный, стационарная площадка для стропальщиков, прокладки |
|  | 2 | Подъем металла из полувагона |  |
|  |  | Стропальщик поднимается на стационарную площадку для стропальщиков и с нее координирует действия крановщика по подъему металла знаковыми сигналами. Убедившись в том, что электромагнитный захват опущен в нужном месте, стропальщик дает звуковой сигнал на подъем. Сначала металл поднимают на высоту 300-400 мм, проверяют надежность удержания металла без переноса электромагнитным захватом, после чего стропальщик 2 спускается с площадки |  |
|  | 3 | Перемещение металла на место хранения (рис. 2 и 3) |  |
| Рис. 2., рис. 3. Перемещение металла на место хранения |  | Крановщик, убедившись в отсутствии людей в зоне действия крана, перемещает металл на место хранения и укладывает в штабель на прокладки. Перед горизонтальным перемещением следует поднять металл на высоту не менее 0,5 м над предметами, встречающимися на пути перемещения. Штабель нужно укладывать на расстояние не менее 2,5 м от головки рельса железнодорожного пути. После окончания работ траверсу с электромагнитными захватами следует установить на подставку, предназначенную для хранения |  |
|  | 4 | Уборка навесных грузоподъемных приспособлений |  |
|  |  | После окончания разгрузки с грузового крюка крана снимают навесные грузоподъемные приспособления и укладывают их в отведенные для хранения места. Рабочую площадку очищают от упаковочного материала, щепы, увязочной проволоки и деформированного металла |  |

| СОГЛАСОВАНО: | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- |

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 3

| Вид работ: | погрузка в автомашину |
| --- | --- |
| Состав бригады: | крановщик, два стропальщика, лицо, ответственное за безопасное производство работ |

| Предприятие Склад (участок) | № п/п | Наименование операций | Оборудование, приспособления, инвентарь |
| --- | --- | --- | --- |
| Схема технологического процесса перемещения | 1 | Строповка металла (рис.1) | Кран мостовой |
| Рис. 1. Строповка металла |  | Получив задание на погрузку, крановщик 1 подает кран к комплектовочному стеллажу. Стропальщики 2 и 3 производят строповку подготовленного металла, указанного в наряде-заказе | грузоподъемностью 10 т; стеллажи стоечные, багры, площадка для подъема на автомашину, траверса, прокладки |
|  | 2 | Перемещение металла к автомашине (рис. 2) |  |
| Рис. 2. Перемещение металла к автомашине |  | Стропальщик 2, убедившись в том, что металл надежно закреплен стропами и ничем не удерживается, подает команду рукой на подъем и перемещение его к автомашине. Стропальщик 2 сопровождает металл, направляет его багром |  |
|  | 3 | Укладка металла в кузов автомашины (рис.3) |  |
| Рис. 3. Укладка металла в автомашину |  | Стропальщик 2 при помощи багра направляет металл при укладке его в кузов, следя за равномерным распределением металла по всему кузову. Стропальщик 3 координирует действия крановщика и стропальщика 2 при укладке. Водитель автомашины 4 находится в зоне погрузки. Стропальщики 2 и 3 поднимаются по площадке в кузов автомашины и освобождают стропы. Металл в кузове укладывается на прокладки, высота укладки не более 3,8 м от поверхности дороги до высшей точки груза. Металл, превышающий по своим размерам длину кузова на 2 м, следует грузить на специально оборудованные автомашины с прицепами или полуприцепами. При одновременной погрузке металла разной длины более короткий нужно располагать сверху. После погрузки стропальщики 2 и 3 производят увязку и крепление металла в кузове. |  |

Приложение 20

РУЧНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

Тележки универсальные

Тележки для транспортирования бочек

Тележки для транспортирования плит

Тележки для транспортирования баллонов

Тележки для транспортирования бутылей

Тележки трехколесные

Тележки трехколесные

Тележки с гидравлическим подъемником

Грузоподъемный рычаг и катки

Приложение 21

(Извлечение из СНиП 2.01.01-82)

КЛИМАТИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ

| Климатические районы | Климатические подрайоны | Среднемесячная температура воздуха в январе, °С | Средняя скорость ветра за три зимних месяца, м/с | Среднемесячная температура воздуха в июле, °С | Среднемесячная относительная влажность воздуха в июле, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | I A | от -32 и ниже | - | от +4 до +19 | - |
|  | I Б | от -28 и ниже | 5 и более | от 0 до +13 | более 75 |
|  | I B | от -14 до -28 | - | от +12 до +21 | - |
|  | I Г | от -14 до -28 | 5 и более | от 0 до +14 | более 75 |
|  | I Д | от -14 до -32 | - | от +10 до +20 | - |
| II | II A | от -4 до -14 | 5 и более | от +8 до +12 | более 75 |
|  | II Б | от -3 до -5 | 5 и более | от +12 до +21 | более 75 |
|  | II B | от -4 до -14 | - | от +12 до +21 | - |
|  | II Г | от -5 до -14 | 5 и более | от +12 до +21 | более 75 |
| III | III A | от -14 до -20 | - | от +21 до +25 | - |
|  | III Б | от -5 до +2 | - | от +21 до +25 | - |
|  | III В | от -5 до -14 | - | от +21 до +25 | - |
| IV | IV А | от -10 до +2 | - | от +28 и выше | - |
|  | IV Б | от +2 до +6 | - | от +22 до +28 | 50 и более в 13 часов |
|  | IV В | от 0 до +2 | - | от +25 до +28 | - |
|  | IV Г | от -15 до 0 | - | от +25 до +28 | - |

Примечание. Климатический подрайон I Д характеризуется продолжительностью холодного периода года (со среднесуточной температурой ниже 0°С) 190 дней в году и более.

Приложение 22

ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ ОКРАСКА ГАЗОНАПОЛНЕННЫХ БАЛЛОНОВ

| Наименование газа | Цвет окраски | Текст надписи | Цвет надписи | Цвет полосы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Азот | Черный | Азот | Желтый | Коричневый |
| Аммиак | Желтый | Аммиак | Черный | - |
| Аргон сырой | Черный | Аргон сырой | Белый | Белый |
| Аргон технический | Черный | Аргон технический | Синий | Синий |
| Ацетилен | Белый | Ацетилен | Красный | - |
| Бутилен | Красный | Бутилен | Желтый | Черный |
| Нефтегаз | Серый | Нефтегаз | Красный | - |
| Бутан | Красный | Бутан | Белый | - |
| Водород | Темно-зеленый | Водород | Красный | - |
| Воздух | Черный | Сжатый | Белый | - |
| Гелий | Коричневый | Гелий | Белый | - |
| Закись азота | Серый | Закись азота | Черный | - |
| Кислород | Голубой | Кислород | Черный | - |
| Кислород медицинский | Голубой | Кислород медицинский | Черный | - |
| Сероводород | Белый | Сероводород | Красный | Красный |
| Сернистый ангидрид | Черный | Сернистый ангидрид | Белый | Желтый |
| Углекислота | Черный | Углекислота | Желтый | - |
| Фосген | Защитный | - | - | Красный |
| Фреон-11 | Алюминиевый | Фреон-11 | Черный | Синий |
| Фреон-12 | Алюминиевый | Фреон-12 | Черный | - |
| Фреон-13 | Алюминиевый | Фреон-13 | Черный | Две красные полосы |
| Фреон-22 | Алюминиевый | Фреон-22 | Черный | Две желтые полосы |
| Хлор | Защитный | - |  | Зеленый |
| Циклопропан | Оранжевый | Циклопропан | Черный | - |
| Этилен | Фиолетовый | Этилен | Красный | - |
| Другие горючие газы | Красный | Наименование газа | Белый | - |
| Другие негорючие газы | Черный | Наименование | Желтый | - |

Приложение 23

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, НА КОТОРЫЕ В ТЕКСТЕ ПРАВИЛ СДЕЛАНЫ ССЫЛКИ

| 1. ГОСТ 12.0.003-74* |  | ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация |
| --- | --- | --- |
| 2. ГОСТ 12.0.004-90 |  | ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения |
| 3. ГОСТ 12.1.003-83 |  | ССБТ. Шум. Общие требования безопасности |
| 4. ГОСТ 12.1.005-88 |  | ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны |
| 5. ГОСТ 12.1.012-90 |  | ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования |
| 6. ГОСТ 12.2.003-91 |  | ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности |
| 7. ГОСТ 12.2.022-80 |  | ССБТ. Конвейеры. Общие требования безопасности |
| 8. ГОСТ 12.3.002-75 |  | ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности |
| 9. ГОСТ 12.3.003-86 |  | ССБТ. Работы электросварочные. Требования безопасности |
| 10. ГОСТ 12.3.009-76 |  | ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности |
| 11. ГОСТ 12.3.010-82 |  | ССБТ. Тара производственная. Требования безопасности при эксплуатации |
| 12. ГОСТ 12.3.020-80 |  | ССБТ. Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасности |
| 13. ГОСТ 12.4.026-76 |  | ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности |
| 14. ГОСТ 9238-83 |  | Габариты приближения строений и подвижного состава железных дорог колеи 1520 (1524) мм |
| 15. ГОСТ 14192-77 |  | Маркировка грузов |
| 16. ГОСТ 19433-88* |  | Грузы опасные. Классификация и маркировка |
| 17. ГОСТ 19822-88 |  | Тара производственная. Технические условия |
| 18. ГОСТ 31120-83 |  | ЕСТД. Общие правила отражения и оформления требований безопасности в технологической документации |
| 19. ГОСТ 25546-82 |  | Краны грузоподъемные. Режим работы |
| 20. РД 10-33-93 |  | Стропы грузовые общего назначения. Требования к устройству и безопасной эксплуатации |
| 21. | Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов (ПБ-10-14-92) |  |
| 22. | Правила устройства электроустановок (4-е издание) |  |
| 23. | Правила эксплуатации электроустановок потребителей (5-е издание) |  |
| 24. | Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей (4-е издание) |  |
| 25. | О промышленной безопасности опасных производственных объектов (Федеральный закон от 21.07.97 г. № 116-ФЗ) |  |
| 26. | О государственных нормативных требованиях по охране труда в Российской Федерации (постановление Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 12.08.94 г. № 937) |  |
| 27. | Положение о порядке разработки и утверждения правил и инструкций по охране труда и Методические указания по разработке правил и инструкций по охране труда (постановление Минтруда России от 01.07.93 г. № 129) |  |
| 28. | Положение о порядке проверки знаний правил, норм и инструкций по безопасности у руководящих работников и специалистов предприятий, организаций и объектов, подконтрольных Госгортехнадзору России (постановление Госгортехнадзора России от 19.05.93 г. № 11) |  |
| 29. | Типовое положение о порядке обучения и проверки знаний по охране труда руководителей и специалистов предприятий, учреждений и организаций (постановление Минтруда России от 12.10.94 г. № 65) |  |
| 30. | Правила дорожного движения Российской Федерации |  |
| 31. | Правила перевозки опасных грузов автомобильным транспортом (Минтранс России, 1995 г.) |  |
| 32. | Руководство по организации перевозок опасных грузов автомобильным транспортом (РД 3112199-0199-96) |  |
| 33. | Правила безопасности при перевозке грузов железнодорожным транспортом (постановление Госгортехнадзора России от 16.08.94 г. № 50) |  |
| 34. | Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ-01-93) |  |
| 35. | Кодекс законов о труде Российской Федерации (с изменениями на 01.07.95г.) |  |
| 36. | Список производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день (постановление Госкомтруда СССР, ВЦСПС от 25.10.74 г. № 298/П-22 с изменениями 1975-1991 гг.) |  |
| 37. | Инструкция о порядке применения Списка производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день (постановление Госкомтруда СССР, ВЦСПС от 25.11.75 г. № 369/П-16) |  |
| 38. | Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты (постановление Госкомтруда СССР и ВЦСПС от 24.05.83 г. № 100/П-9) |  |
| 39. | Инструкция о порядке обеспечения рабочих и служащих специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты (постановление Госкомтруда СССР от 24.05.83 г. № 100/П-9) |  |
| 40. | О проведении предварительных и периодических медицинских осмотров работников (приказ Минздрава России от 10.12.96 г. № 405) |  |
| 41. | О порядке проведения предварительных и периодических медицинских осмотров работников и медицинских регламентах допуска к профессии (приказ Минздравмедпрома России от 14.03.96 г. № 90) |  |
| 42. | Правила по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта. Напольный безрельсовый колесный транспорт (ПОТ РМ-008-97) |  |
| 43. | Технические условия погрузки и крепления грузов (МПС СССР, с изменениями и дополнениями по состоянию на 1 января 1989 г.) |  |

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ) ПРОЦЕССАМ

3. ТРЕБОВАНИЯ К МЕСТАМ ПРОИЗВОДСТВА ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТ

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ ОБОРУДОВАНИЮ И ТАРЕ

5. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ РАБОЧИХ МЕСТ

6. ТРЕБОВАНИЯ К СПОСОБАМ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ИСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ЗАГОТОВОК, ПОЛУФАБРИКАТОВ, ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ И ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА (ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ГРУЗОВ)

7. РЕЖИМ ТРУДА И ОТДЫХА

8. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ОТБОРУ И ПРОВЕРКЕ ЗНАНИЙ ПРАВИЛ

9. ТРЕБОВАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ

Приложение 1. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ КЛЮЧ-МАРКИ НА ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ КРАНЫ И КЛЮЧЕЙ ОТ ВЫХОДОВ НА КРАНОВЫЕ ПУТИ

Приложение 2. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЗНАКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ КРАНАМИ

Приложение 3. НАРЯД-ДОПУСК НА ПРАВО ВЫХОДА НА КРАНОВЫЕ ПУТИ И ПРОХОДНЫЕ ГАЛЕРЕИ МОСТОВЫХ И ПЕРЕДВИЖНЫХ КОНСОЛЬНЫХ КРАНОВ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РЕМОНТНЫХ И ДРУГИХ РАБОТ

Приложение 4. НАРЯД-ДОПУСК НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ КРАНОМ ВБЛИЗИ ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

Приложение 5. АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ КРАНОВОГО РЕЛЬСОВОГО ПУТИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Приложение 6. СХЕМЫ СТРОПОВКИ НЕШТАБЕЛИРУЕМЫХ ГРУЗОВ

Приложение 7. СХЕМЫ СТРОПОВКИ ШТАБЕЛИРУЕМЫХ ГРУЗОВ

Приложение 8. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ГРУЗОВ

Приложение 9. НОРМЫ БРАКОВКИ СЪЕМНЫХ ГРУЗОЗАХВАТНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ

Приложение 10. НОРМЫ БРАКОВКИ КАНАТОВ ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ МАШИН

Приложение 11. ЖУРНАЛ УЧЕТА И ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОСМОТРА СЪЕМНЫХ ГРУЗОЗАХВАТНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ (СГЗП) И ТАРЫ

Приложение 12. НОРМЫ И СРОКИ ИСПЫТАНИЙ РУЧНЫХ ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ МЕХАНИЗМОВ И ПРИСПОСОБЛЕНИЙ

Приложение 13. ПРЕДЕЛЬНЫЕ НОРМЫ БРАКОВКИ ЭЛЕМЕНТОВ ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ МАШИН

Приложение 14. ПРЕДЕЛЬНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ ОТКЛОНЕНИЙ РЕЛЬСОВЫХ ПУТЕЙ (В ПЛАНЕ И ПРОФИЛЕ) ОТ ПРОЕКТНОГО ПОЛОЖЕНИЯ

Приложение 15. ПРЕДЕЛЬНЫЕ НОРМЫ БРАКОВКИ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ РЕЛЬСОВЫХ КРАНОВЫХ ПУТЕЙ

Приложение 16. МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ РАССТОЯНИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ МАШИН В ЗДАНИЯХ, НА ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ, ВБЛИЗИ ЛЭП И У КОТЛОВАНОВ

Приложение 17. СПОСОБЫ И ПАРАМЕТРЫ УКЛАДКИ ГРУЗОВ

Приложение 18. СПОСОБЫ РАЗМЕЩЕНИЯ И КРЕПЛЕНИЯ ГРУЗОВ НА ОТКРЫТОМ ПОДВИЖНОМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ СОСТАВЕ

1. Размещение и крепление лесо- и пиломатериалов

2. Размещение и крепление металлопроката

3. Размещение и крепление железобетонных асбоцементных и других изделий и конструкций

4. Размещение и крепление грузов в ящичной упаковке, грузов цилиндрической формы, грузов в контейнерах

Приложение 19. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ НА ВЫГРУЗКУ ГРУЗОВ ИЗ ПОЛУВАГОНОВ

Приложение 20. РУЧНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

Приложение 21. КЛИМАТИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ

Приложение 22 ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ ОКРАСКА ГАЗОНАПОЛНЕННЫХ БАЛЛОНОВ

Приложение 23. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, НА КОТОРЫЕ В ТЕКСТЕ ПРАВИЛ СДЕЛАНЫ ССЫЛКИ