Общесоюзные санитарно-гигиенические

и санитарно-противоэпидемические правила и нормы

"Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ

в воздухе рабочей зоны"

(утв. Главным Государственным санитарным врачом СССР

26 мая 1988 г. N 4617-88)

(с изменениями от 11 сентября 1991 г., 19 мая 1994 г.)

О дополнениях к Списку предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ

в воздухе рабочей зоны см. справку

Предельно допустимые  концентрации  (ПДК)  вредных  веществ  в  воздухе

рабочей зоны

Приложение. Указатель   синонимов,   технических   и  торговых названий

веществ

Список "Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей

зоны" разработан в рамках секции "Промышленная токсикология" проблемной комиссии

"Научные основы гигиены труда и профпатологии" взамен перечней N 1-30 (841-70,

999-72, 1044-73, 1116-73, 1156-71, 1176-74, 1224а-75, 1371-75, 1438-76, 1517-76,

1604-77, 1918-78, 1948-78, 1972-79, 2114-79, 2154-80, 2253-80, 2380-81, 2490-81,

2545-82, 2627-82, 2668-83, 2935-83, 2961-84, 3051-84, 3916-85, 4049-85, 4114-86,

4235-86, 4280-87, 4466-87), которые с выходом настоящего списка утрачивают

силу.

Список "Предельно допустимых концентраций вредных в-в в воздухе рабочей

зоны" подготовлен А.И.Корбаковой, А.А.Каспаровым, К.К.Сидоровым, Н.Н.Молодкиной,

Н.Г.Ивановым, О.Г.Алексеевой, С.И.Муравьевой, Г.А.Дьяковой, Л.Т.Еловской,

Е.В.Сахаровой (НИИ гигиены труда и профзаболеваний АМН СССР), Б.А.Кацнельсоном

(Свердловский НИИ гигиены труда и профзаболеваний), Н.М.Василенко (Харьковский

НИИ гигиены труда и профзаболеваний), Б.А.Курляндским (НИИОПИК), Н.И.Шумской

(НИИР), Л.А.Тимофиевской (ВНИИхимпроект), А.И.Кучеренко (Минздрав СССР), Е.М.Савельевой

(Республиканская СЭС Минздрава РСФСР).

Нарушение санитарно-гигиенических и санитарно-противоэпидемических правил

и норм влечет дисциплинарную, административную или уголовную ответственность

в соответствии с законодательством Союза ССР и союзных республик (статья 18).

Об административной ответственности за нарушение санитарно-гигиенических

и санитарно-противоэпидемических правил и норм см. статью 42 Кодекса РСФСР

об административных правонарушениях

Об уголовной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических правил

см. статью 236 Уголовного кодекса РФ

Государственный санитарный надзор за соблюдением санитарно-гигиенических

и санитарно-противоэпидемических правил и норм государственными органами,

а также всеми предприятиями, учреждениями и организациями, должностными лицами

и гражданами возлагается на органы и учреждения санитарно-эпидемиологической

службы Министерства здравоохранения СССР и министерств союзных республик (статья

19). (Основы законодательства Союза ССР и союзных республик о здравоохранении,

утвержденные Законом СССР от 19 декабря 1969 г.).

Настоящий список обобщает утвержденные Минздравом СССР ПДК вредных веществ

в воздухе рабочей зоны по состоянию на 01.01.88 г.

ПДК - Государственный гигиенический норматив для использования при проектировании

производственных зданий, технологических процессов, оборудования, вентиляции,

для контроля за качеством производственной среды и профилактики неблагоприятного

воздействия на здоровье работающих.

ПДК - концентрации, которые при ежедневной (кроме выходных дней) работе

в течение 8 ч. или при другой продолжительности, но не более 41 ч. в неделю,

в течение всего рабочего стажа не могут вызывать заболеваний или отклонений

в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами исследований в

процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих поколений.

ПДК для большинства веществ являются максимально разовыми, т.е. содержание

вещества в зоне дыхания работающих усреднено периодом кратковременного отбора

проб воздуха: 15 мин. для токсических веществ и 30 мин. для веществ преимущественно

фиброгенного действия. Для высококумулятивных веществ наряду с максимально

разовой установлена среднесменная ПДК - средняя концентрация, полученная при

непрерывном или прерывистом отборе проб воздуха при суммарном времени не менее

75% продолжительности рабочей смены или концентрация средневзвешенная во времени

длительности всей смены в зоне дыхания работающих на местах постоянного или

временного их пребывания.

Рабочая зона - пространство высотой до 2 м над уровнем пола или площадки,

на которых находятся места постоянного или временного (непостоянного) пребывания

работающих. Постоянное рабочее место - место, на котором работающий находится

большую часть своего рабочего времени (более 50%) или более 2 ч. непрерывно).

Если при этом работа осуществляется в различных пунктах рабочей зоны, постоянным

рабочим местом считается вся рабочая зона.

Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны подлежит контролю в

соответствии с требованиями методических указаний "Контроль содержания вредных

веществ в воздухе рабочей зоны", утвержденных Минздравом СССР от 29.09.85

г. N 3936-85 и методических указаний "Измерение концентраций аэрозолей преимущественно

фиброгенного действия", утвержденных Минздравом СССР от 18.11.87 г. N 4436-87.

Наименование веществ в таблице дано в алфавитном порядке с указанием

синонимов и наиболее распространенных торговых и фирменных названий, приведенных

в приложении. Наряду с величинами ПДК указан класс опасности и преимущественное

агрегатное состояние вещества в воздухе в условиях производства. По степени

воздействия на организм человека вредные вещества подразделены на четыре класса

опасности: I - вещества чрезвычайно опасные, II - вещества высоко опасные,

III - вещества умеренно опасные, IV - вещества мало опасные, в соответствии

с классификацией ГОСТ 12.1.007-76. "ССБТ". Вредные вещества. Классификация

и общие требования безопасности".

Величины ПДК и классы опасности веществ утверждает и, при необходимости,

пересматривает Минздрав СССР.

Вещества, работа с которыми требует специальной защиты кожи и глаз, отмечены

соответствующим символом (+). Вещества с остронаправленным механизмом действия,

требующие автоматического контроля за их содержанием в воздухе, выделены в

таблице буквой (О). В том же разделе специальными символами отмечены канцерогены

(К), аллергены (А) и аэрозоли, преимущественно фиброгенного действия (Ф).

Если в графе "Величина ПДК" приведены две величины, то это означает,

что в числителе максимальная, а в знаменателе - среднесменная ПДК.

При одновременном содержании в воздухе рабочей зоны нескольких вредных

веществ разнонаправленного действия (по заключению органов государственного

санитарного надзора), ПДК остаются такими же, как и при изолированном воздействии.

При одновременном содержании в воздухе рабочей зоны нескольких вредных

веществ однонаправленного действия сумма отношений фактических концентраций

каждого из них (К1, К2...Кп) в воздухе к их ПДК (ПДК1, ПДК2... ПДКп) не должно

превышать единицы

К        К            К

1        2            п

------ + ------ + ... ------ <= 1

ПДК      ПДК          ПДК

1        2            п

В списке ПДК использованы следующие обозначения:

п - пары и/или газы,

а - аэрозоль,

п+а - смесь паров и аэрозоля,

+ - требуется специальная защита кожи и глаз,

О - вещества с остронаправленным механизмом действия, требующие автоматического

контроля за их содержанием в воздухе,

А - вещества, способные вызвать аллергические заболевания в производственных

условиях,

К - канцерогены,

Ф - аэрозоли преимущественно фиброгенного действия

Дополнением N 6 от 11 сентября 1991 г. предисловие к таблице ПДК дополнено

следующим положением:

Предельно допустимое содержание (ПДК, ОБУВ) аэрозолей в воздухе рабочей

зоны (в том числе и для смесей аэрозолей в сумме) не должно превышать 10 мг/м3.

Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ

в воздухе рабочей зоны

О дополнениях к настоящему Списку см. справку

+-----+-------------------------+----------+------------+------+--------+

|NN   |Наименование вещества    |Величина  |Преимущест- |Класс |Особен- |

|     |                         |ПДК мг/м3 |  венное    |опас- | ности  |

|     |                         |          | агрегатное |ности |действия|

|     |                         |          |состояние в |      |   на   |

|     |                         |          |  условиях  |      |организм|

|     |                         |          |производства|      |        |

+-----+-------------------------+----------+------------+------+--------+

| 1   |          2              |    3     |     4      |  5   |   6    |

+-----+-------------------------+----------+------------+------+--------+

1.    Азота диоксид                 2           п        III      О

2.    Азота     оксиды     (в       5           п        III      О

пересчете на NO2)

3.    Акриламид+                   0,2          п         II

4.    Акриловый          эфир      0,5          п         II

этиленгликоля+

5.    Акрилонитрил+                0,5          п         II      А

6.    Акролеин                     0,2          п         II

7.    Бета-Аланин                  10           а        III

8.    Алипур                        1           а         II

9.    Алкилдифенил-оксиды          50          п+а        IV

(алотерм-1)

10.   Алкоксицианди-фенилы         10           а         IV

СпН2п+1О(С12Н8)СN

где n=1-8

11.   Аллил-альфа-аллил-          0,03          п         I

оксикарбонилокси-

акрилат

12.   Аллиламин+                   0,5          п         II

13.   Аллила хлорид+               0,3          п         II

Дополнением N 6 от 11 сентября 1991 г. в пункт 14 настоящей таблицы внесены

изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

14.   Аллилацетат +                 2           п        III

15.   Аллила цианид+               0,3          п         II      О

16.   Аллилхлорформиат+            0,4          п         II

17.   Альдегид                     10           п        III

изовалериановый

18.   Альдегид изомасляный+         5           п        III

19.   Альдегид кротоновый+         0,5          п         II

20.   Альдегид масляный+            5           п        III

21.   Альдегид пропионовый+         5           п        III

22.   Алюминат        лантана       6           а        III      Ф

титанат кальция

23.   Алюминий  и его  сплавы       2           а        III      Ф

(в     пересчете     на

алюминий)

24.   Алюминия гидроксид            6           а         IV      Ф

25.   Алюминия магнид               6           а         IV      Ф

26.   Алюминия нитрид               6           а         IV      Ф

27.   Алюминия    окись     с     1(по          а        III

примесью  до 20%  окиси    Cr2О3)

трехвалентного    хрома

(катализатор ИМ-2201)

28.   Алюминия    оксид     с       6           а         IV      Ф

примесью     свободного

диоксида   кремния   до

15% и оксида железа  до

10%  (в  виде  аэрозоля

конденсации)

29.   Алюминия оксид в  смеси       4           а        III      Ф

со  сплавом  никеля  до

15% (электрокорунд)

30.   Алюминия    оксид     с       2           а        III      Ф

примесью       диоксида

кремния     в      виде

аэрозоля конденсации

31.   Алюминия оксид  в  виде       6           а         IV      Ф

аэрозоля  дезинтеграции

(глинозем,   электроко-

рунд, монокорунд)

32.   Амила бромид+                0,3          п         II

33.   Амилаза бактериальная         1           а         II      А

34.   Амилацетат                   100          п         IV

35.   Амиломизентерин               1           а        III

36.   Амилоризин                    1           а        III

37.   Амилформиат+                 10           п        III

38.   5,6-Амино-(2-п-              0,4          а         II

аминофенил)-бензимид-

азол

39.   альфа-Аминоантрахинон         5           п        III

40.   п-Аминобензол-                1           а         II

сульфамид (стрептоцид)

41.   2-(п-Аминобензол-             1           а         II

сульфамидо)-4,6-

диметилпиримидин

(сульфадимезин)

42.   2-(п-Аминобензол-            0,1          а         II

сульфамидо)-3-

метоксипиразин

(сульфален)

43.   6-(п-Аминобензол-            0,1          а         I

сульфамидо)-3-

метоксипиридазин

(сульфапиридазин)

44.   4-(п-Аминобензол-            0,1          а         I

сульфамидо)-

метоксипиримидин

(сульфамонометоксин)

45.   2-(п-Аминобензол-             1           а         II

сульфамидо)-тиазол

(норсульфазол)

46.   2-(п-Аминобензол-             1           а         II

сульфамидо)5-этил-

1,3,4-тиадизол

(этазол)

47.   п-Аминобензол-                1           а         II

сульфацетамид

(сульфацил)

48.   п-Аминобензол-                1           а         II

сульфонилгуанидин

(сульгин)

49.   м-Аминобензотрифторид        0,5          п         II

50.   Аминокислоты,  получен-

ные микробным синтезом:

а) Аланин                     5           а        III

б) Аргинин                   10           а        III

в) Аспарагиновая кислота     10           а        III

г) Валин                      5           а        III

д) Гистидин                   2           а        III

е) Глицин                     5           а        III

ж) Глутаминовая кислота      10           а        III

з) Изолейцин                  5           а        III

и) Лейцин                     5           а        III

к) Лизин                      5           а        III

л) Метионин                   5           а        III

м) Оксипролин                 5           а        III

н) Пролин                     5           а        III

о) Серин                      5           а        III

п) Тирозин                    5           а        III

р) Треонин                    2           а        III

с) Триптофан                  2           а        III

т) Фенилаланин                5           а        III

у) Цистеин                    2           а        III

ф) Цистин                     2           а        III

51.   4-Аминометил-                0,5          а         II

бензолсульфамида

ацетат (мафенида   аце-

тат)

52.   2-Амино-4-нитроанизол+        1          п+а        II

53.   5-Амино-8-окси-3,7-           1           а         II

дибромнафтохинонимин

54.   Аминопласты                   6           а         IV     Ф, А

(пресспорошки)

55.   4-Амино-2,2,6,6-              3           п        III

тетраметилпиперидин

56.   Аминофенол   (мета-   и       1           а         II

параизомеры)

57.   Амины алифатические+

а) С7-С9                      1           п         II

б) C15-C20                    1          п+а        II

58.   Аммиак                       20           п         IV

59.   Аммиачно-карбамидное         25          п+а        IV

удобрение

60.   Аммониевая  соль   2,4-       1           а         II

дихлорфенокси-уксусной

кислоты (2,4-ДА)

61.   Аммония                      10           а        III

диизопропилтиофосфат

62.   Аммония кремнефторид         0,2         п+а        II

(по F- )

63.   Аммония роданид               5           а        III

64.   Аммония сульфамат            10           а        III

65.   Аммония тиосульфат           10           а        III

66.   Аммония хлорид               10           а        III

67.   Аммония хлорплатинат+       0,005         а         I       А

68.   Аммофос (смесь моно-  и       6           а         IV      Ф

диаммоний фосфатов)+

69.   Ампициллин                   0,1          а         II      А

70.   Ангидрид борный               5           а        III

71.   Ангидрид малеиновый+          1          п+а        II      А

72.   Ангидрид масляный+            1           п         II

73.   Ангидрид   метакриловой       1           п         II

кислоты+

74.   Ангидрид нафталевый+          2           а         II      А

75.   Ангидрид серный+              1           а         II

76.   Ангидрид сернистый+          10           п        III

77.   Ангидрид                     0,7          а         II      А

тетрагидрофталевый+

Дополнением N 6 от 11 сентября 1991 г. в пункт 78 настоящей таблицы внесены

изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

78.   Ангидрид  тримеллитовой     0,05          а         I       А

кислоты

79.   Ангидрид фосфорный+           1           а         II

80.   Ангидрид фталевый+            1          п+а        II

81.   Ангидрид хромовый+          0,01          а         I

82.   Ангидрид хлорондиковый        1          п+а        II

83.   п-Анизидин+                   1           п         II

(п-Аминоанизол)

84.   о-Анизидин+                   1          п+а        II

85.   Анизол                       10           п        III

86.   Анилин+                      0,1          п         II

87.   Антибиотики      группы      0,3          а         II      А

цефалоспоринов

88.   9,10-Антрахинон               5           а        III

89.   Армотерм+                     1          п+а        II

(дибензилтолуолы      -

смесь изомеров)

90.   Аценафтен                    10          п+а       III

91.   Ацетальдегид+                 5           п        III

92.   Ацетальдегид  тетрамсер      0,2          а         II

(метальдегид)

93.   Ацетоацетанилид+              1           а         II

(анилид   ацетоуксусной

кислоты)

94.   N-Ацетоксиизопропил-          2          п+а       III

карбамат (ацилат-1)

95.   N-Ацетоксиэтил-N-            0,5         п+а        II

цианэтиланилин+

96.   Ацетон                       200          п         IV

97.   Ацетонитрил                  10           п        III

98.   Ацетопропилацетат             5           п        III

99.   Ацетофенон+                   5           п        III

(метилфенилкетон)

100.  Ацетоциангидрин+             0,9          п         II

101.  Аэросил, модифицирован-       1           а        III      Ф

ный бутиловым  спиртом

(бутосил)

102.  Аэросил,                      1           а        III      Ф

модифицированный

диметилдихлорсиланом

103.  Бальзам  лесной   марки      50           п         IV

"А"

104.  Барий-алюминий-титанат       0,5          а         II

105.  Барий-кальций-титанат        0,5          а         II

106.  Барий-титанат-цирконат       0,5          а         II

107.  Барит                         6           а         IV      Ф

108.  Бария алюминат               0,1          а         II

109.  Бария алюмосиликат          1/0,5         а         II

110.  Бария гидроксид+             0,1          а         II

111.  Бария карбонат               0,5          а         II

112.  Бария нитрат                 0,5          а         II

113.  Бария тетратитанат           0,5          а         II

114.  Бария            фосфат      0,5          а         II

двузамещенный

115.  Бария фторид                 0,1          а         II

116.  Бария хлорид                 0,3          а         II

117.  Бациллихин          (по     0,01          а         I       А

бацитрацину)

118.  Бациллы Турингиенсис        20000         а         IV

клеток в

1 м3

119.  Белкововитаминный            0,1          а         II      А

концентрат (по белку)

120.  Бензальдегид                  5           п        III

121.  Бензальхлорид                0,5          п         I

122.  Бензантрон                   0,2          а         II

123.  Бензила хлорид               0,5          п         I

124.  Бензила цианид+              0,8          п         II      О

125.  Бензиловый         эфир       5           п        III

уксусной кислоты

126.  Бензилпенициллин             0,1          а         II      А

127.  Бензин   (растворитель,      100          п         IV

топливный)

128.  Бензоат                       5          п+а       III

моноэтаноламина+

129.  Бензоила хлорид               5           п        III

130.  Бензоксазалон                 1           а         II

131.  Бензол+                     15/5          п         II      К

132.  Бензотриазол+                 5          п+а       III

(ингибитор     коррозии

БТА)

133.  Бензотрифторид               100          п         IV

134.  Бензотрихлорид               0,2          п         II

135.  п-Бензохинон                0,05          п         I

136.  Бенз(а)пирен               0,00015        а         I       К

137.  Бентон-34,                   10           а         IV

138.  Бериллий     и      его     0,001         а         I      К, А

соединения           (в

пересчете на Ве)

139.  Бетанал                      0,5          а         II

140.  Биовит    (по     хлор-      0,1          а         II      А

тетрациклину)

141.  Бис (10-дигидро-            0,02          а         I

фенарсазинил-оксид (п-

оксид)

142.  Бис-N1N'-гексаметилен-       05          п+а        П

мочевина (карбоксид)

143.  1,1-Бис(оксиметил)-           5           а        III

циклогексен-3

144.  Бис-(4-оксифенил)             3          п+а        II

сульфид

(4,4-тиодифенил;

4,4-дигидрооксидифе-

нилсульфид)

145.  Бис-(10-феноксарсинил)      0,02          а         I

оксид+ (оксофин)

146.  Бис-фосфит                    3          п+а       III

147.  Бисфурфурилиденгекса-        0,2         п+а        II      А

метилендиамин

(бисфургин)

148.  Бис-(хлорметил)-бензол        1           п         II

149.  1,2-Бис-(хлорметил)-         0,5         п+а        II

3,4,5,6,7,7-

гексахлорбицикло-2,2,1-

гептен-4,5+ (алодан)

150.  Бис-(хлорметил)-ксилол        1           п         II

151.  Бис-(хлорметил)-             0,5          а         II

нафталин

152.  Бицикло-(2,2,1)-              1           п         II

гептадиен-2,5

(норборнадиен)

153.  2,3-Бицикло-(2,2,1)-          3           п        III

гептен (норборнен)

154.  Боверин                      0,3          а         II      А

155.  Бокситы                       6           а         IV      Ф

156.  Бора карбид                   6           а         IV      Ф

157.  Бора  нитрид кубический       6           а         IV      Ф

и гексагональный

158.  Бора фторид                   1           п         II      О

159.  Боросодержащие    смеси      10           а         IV      Ф

(Роксбор-КС,   Роксбор-

МВ, Роксбор-БЦ)

160.  Бром+                        0,5          п         II      О

161.  Бромацетопропилацетат+       0,5          п         II

162.  Бромбензантрон               0,2          а         II

163.  Бромбензол                    3           п         II

164.  2-Бромпентан+                 5           п        III

165.  Бромфенол     (орто-,        0,3          п         II

параизомеры)+

166.  N-(4-бром-3-хлорфенил)       0,5          а         II

-N-метокси-N-метилмо-

чевина (малоран)

Дополнением N 10 от 19 мая 1994 г. пункт 167 настоящей таблицы исключен

167   1,3-Бутадиен (дивинил)       100          п         IV

168.  Бутан                        300          п         IV

169.  3-Бутено-бета-лактон          1           п         II

(дикетен)

170.  Бутила бромид+               0,3          п         II

171.  Бутилакрилат                 10           п        III

172.  Бутиламид                    0,5         п+а        II

бензолсульфокислоты

173.  Бутила хлорид+               0,5          п         II

174.  Бутилацетат                  200          п         IV

175.  Бутилбензилфталат             1          п+а        II

176.  Бутилбутират                 20           п         IV

177.  Бутилизоцианат                1           п         II

178.  Бутилметакрилат              30           п         IV

179.  Бутилнитрит                   1           п         II

180.  Бутиловый эфир               0,5         п+а        II

2,4-дихлорфенокси-

уксусной кислоты (бути-

ловый эфир 2,4-Д)

181.  Бутиловый эфир               0,5          а         II

2-фуранкарбоновой

кислоты

182.  Бутиловый эфир               0,5          а         II

5-хлорметил-2-

фуранкарбоновой

кислоты

183.  Бутиловый эфир                5           п        III

этиленгликоля

184.  трет-Бутилперацетат          0,1          п         I

185.  трет-Бутилпербензоат          1           п         II

186.  2-бутилтиобензтиазол          2           п         III

(бутилкаптакс)

187.  1,4-Бутиндиол                 1          п+а        II

188.  2-Бутокси-3,4-               10           п         III

дигидропиран (б-пиран)

189. Ванадий  и  его соедине-

ния:

а)  дым  оксида ванадия      0,1          а         I

(V)

б) пыль оксида               0,5          а         II

ванадия (III)

в) пыль оксида               0,5          а         II

ванадия (V)

г) феррованидий               1           а         II

д) пыль ванадий               4           а        III

содержащих шлаков

190.  Винила хлорид                5/1          п         I       К

191.  Винилацетат                  10           п        III

192.  Винилацетилен                20           п         IV

193.  Винилбутиловый эфир          20           п         IV

194.  Винилиденхлорид              50           п         IV

(1,1-дихлор этилен)

195.  Винилоксиэтилмета-           20           п         IV

крилат

196.  2-(5-винил-2-пиридил)         2           а        III

1,3-бисдиметиламино-

пропан+

197.  2-Винилпиридин+              0,5          п         II

198.  N-Винилпирролидон+            1           п         II

199.  Винилтолуол                  50           п         IV

200.  Вискоза-77                    5           а        III

201.  Висмут  и  его  неорга-      0,5          а         II

нические соединения

202.  Водорода бромид               2           п         II      О

203.  Водорода хлорид               5           п         II      О

204.  Водорода цианид              0,3          п         I       О

205.  Водород                      0,1          п         I       О

мышьяковистый (арсин)

206.  Водород     фосфористый      0,1          п         I       О

(фосфин)

207.  Водород фтористый (в       0,5/0,1        п         II      О

пересчете на F- )

208.  Возгоны каменно-

угольных смол  и  пеков

при  среднем содержании

в них бенз(а)пирена:

менее

0,075%                       0,2          п         II      К

0,075 - 0,15%                0,1          п         I       К

от 0,15 до 0,3%             0,05          п         I       К

209.  Вольфрам,     вольфрама       6           а         IV      Ф

карбид и силицид

210.  Вольфрама  сульфид    и       6           а        III

дисульфид

211.  Вольфрамокобальтовые          4           а        III      Ф

сплавы с примесью алма-

за до 5%

212.  Вулканизационные газы        0,5          п        III

шинного    производства

(резины на основе СКИ-3,

СКД,  СКС-30, АРКМ-15)

по суммарному  содержа-

нию   аминосоедиений  в

воздухе

213.  Галантамин+                 0,05         п+а        I

214.  Галлия оксид                  3           а        III

215.  Гексабромбензол               2           а        III

216.  Гексаметилдисилазан           2           п        III

217.  Гексаметилендиамин           0,1          п         I       А

218.  Гексаметилен-               0,05          п         I       А

диизоцианат+

219.  Гексаметиленимин+            0,5          п         II

220.  Гексаметиленимина             3           а        III

метанитрибензоат (инги-

битор коррозии Г2)

221.  Гексан                       300          п         IV

222.  Гексафторбензол               5           п        III

223.  Гексафторпропилен             5           п        III

224.  Гексахлорацетон              0,5          п         II

225.  Гексахлорбензол+             0,9         п+а        II

226.  1,2,3,4,7,7-Гекса-           0,1         п+а        I

хлорбицикло-

(2,2,1)-гептен-5,6-бис-

оксиметиленсульфит+

(тиодан)

227.  Гексахлорбутадиен+          0,005         п         I

228.  1,2,3,4,10,10-              0,01         п+а        I

Гексахлор-1,4,4а,

5,8,8а-гексагидро-1,4-

эндо, экзо-5,8-

диметанонафталин+

(альдрин)

229.  Гексахлорпараксилол+         10           а        III

230.  Гексахлорциклогексан+        0,1         п+а        I       А

(гексахлоран)

231.  гамма-Гексахлорцикло-       0,05         п+а        I       А

гексан+

(гамма-гексахлоран)

232.  Гексахлорциклопен-          0,01          п         I

тадиен+

233.  1,2,3,4,10,10-              0,01         п+а        I

Гексахлор-6,7-

эпокси-1,4.5,8-

диэндометилен

1,4,4а, 5,6,7,8,8а-

октагидронафталин

(дильдрин)

234.  Гексила бромид               0,3          п         II

235.  1,4,5,6,7,8,8-              0,01          п         I

Гептахлор-4,7-

эндометилен-3а, 4,7,7а-

тетрагидроинден

(гептахлор)

236.  Гептиловый эфир               1           п         II

акриловой кислоты

237.  Германий                      2           а        III

238.  Германий                      1           а         II

четыреххлористый

(в пересчете на

германий)

239.  Германия гидрид               5           п        III

240.  Германия оксид                2           а        III

241.  Гигромицин Б+               0,001         а         I       А

242.  Гидразин и его               0,1          п         I

производные+

243.  Гидроксид                   0,02          а         I

трициклогексилолова+

(пликтран)

244.  бета-Гидроокисэтил-           1           п         II

меркаптан

245.  Гидроперекись                 1           п         II

изопропилбензола+

(гидроперекись

кумола)

246.  Гидроперекись                 5           п        III

третичного амила+

247.  Гидроперекись                 5           п        III

третичного бутила+

248.  Гидротерфенил                 5          п+а       III

249.  Гидрохлорид                   1           а         II

гамма-амино-бета-

фенилмасляной   кислоты

(фенибут)

250.  Глифтор                     0,05          п         I

251.  Глутаровый диальдегид         5           п        III      А

252.  Глюкавамарин                  2           а        III

253.  Глюкоэндомикопсин             1           а        III

254.  Датолитовый концентрат        4           а        III      Ф

255.  Дезоксипеганин-              0,5          а         II

гидрохлорид+

256.  Дезоксон-3                    1           п         II

(по уксусной кислоте)

257.  Декабромдифенилоксид          3           а        III

258.  Декагидронафталин            100          п         IV

(декалин)

259.  Денацил+                      2          п+а       III

260.  Дефолианты  УДМ-П  "С",      10           а        III

"МН"

261.  Диалкилфталат (ДАФ-56)        1          п+а        II

262.  Диаллиламин+                  1           п         II

263.  Диаллилизофталат             0,5         п+а        II

264.  Диаллилфталат                 1          п+а        II

265.  Диаминодифенилоксид           5           а        III

266.  4,4-Диаминодифенил-           1           а         II

сульфид

267.  1,4-Диаминодифенил-           5           а        III

сульфон

268.  4,4-Диаминодицик-             2           п        III

логексилметан (диамин)

269.  Диангидрид                    5           а        III      А

динафтилгексакарбоно-

вой кислоты

270.  Диангидрид                    1           а         II      А

1,4,5,8-нафталин-

тетракарбоновой кислоты

271.  Диангидрид                    5           а        III

пиромеллитовой кислоты

272.  Диборан                      0,1          п         I

273.  Диборид магния                1           а        III

(в пересчете на бор)

274.  Диборид титана-               1           а        III

хрома  (в пересчете  на

бор)

275.  Дибромбензатрон              0,2          а         II

276.  1,2-Дибромпропан              5           п        III

277.  Дибутиладипинат+              5          п+а       III

278.  Дибутилкетон+                20           п         IV

279.  Ди-трет-бутил-перекись       100          п         IV

280.  Дибутилсебацинат             10          п+а       III

281.  Дибутилфенилфосфат+          0,1         п+а        II

282.  Дибутилфталат                0,5         п+а        II

283.  2,5-Дивинилпиридин+           1           п         II

284.  Дигидрат перфтораце-          2           п        III

тона+

285.  6,15-Дигидро-5,9,14,18-       5           а        III

антразинтетрон

(индантрон)

286.  бета-Дигидрогепта-           0,2         п+а        II

хлор (дилор)

287.  2,3-Дигидро-5-                1           а         II

карбоксианилид-6-метил-

1,4-оксатиин+

(ватавакс)

288.  2,2,-Дигидрокси-             0,1          а         II

3,3,5,5,6,6-гекса-

хлордифенилметан+

(гексахлорофен)

289.  1,1-Дигидропер-              30           п         IV

фторамиловый

эфир акриловой кислоты

290.  1,1-Дигидроперфтор-          30           п         IV

гептиловый         эфир

акриловой кислоты

291.  N,N-Ди-1,4-ди-                5          п+а       III

метилпентил-п-

фенилендиамин

(Сантофлекс-77)

292.  Дидодецилфталат               1          п+а       III

293.  Диизобутилфталат              1          п+а        II

294.  Диизопропаноламин+            1          п+а        II      А

295.  Диизопропиламин+              5           п         II

296.  Диизопропилбензол            50           п         IV

(смесь    м-    и

п-изомеров)+

297.  Диизопропиловый эфир         100          п         IV

298.  0,0-Диизопропилфосфит         4          п+а       III

299.  Дикрезиловый эфир            0,5         п+а        II

N-метилкарбаминовой

кислоты (дикрезил)

300.  Дикумилметан+                 5           а        III

301.  Димер                        0,5          а         II

метилцианкарбамата

302.  Димер метилциклопен-         10           п        III

тадиена

303.  Ди-(метакрилоксиэтил)        0,1          и         II

- метилфосфонат

304.  Диметиламин+                  1           п         II

305.  Диметиламинная                1           а         II

соль 2-метокси-

3,6-дихлорбензойной

кислоты (дианат)

306.  (N)3-Диметиламино-           0,3          а         II      А

пропил)-3-хлорфеноти-

азин) хлоргидрат+

(аминазин)

307.  Диметиламинопропио-          10           п        III

нитрил

308.  2-(Диметиламиноэтил)-5-       1           а         II

винилпиридин+

309.  Диметиланилин+               0,2          п         II

310.  0,0-Диметил-S-2-             0,5         п+а        II

ацетиламиноэтилдити-

офосфат+ (амифос)

311.  Диметилбензиламин             5           п        III

312.  0,0-Диметил-S                0,5         п+а        II

(1,2-бискарбоэтокси-

этил)      дитиофосфат+

(карбофос)

313.  3,3-Диметилбутан-2-он        20           п         IV

(Пинаколин)

314.  Диметилвинилкарбинол+        10           п        III

315.  Диметилвинил-               0,05          п         I

этинилкарбинол

316.  Диметилвинил-этинил-п        0,6         п+а        II

-оксифенилметан

317.  Ди-(3-метилгексил)            1          п+а        II

фталат

318.  0,0-Диметил-0-               0,5          п         II

(1,2-дибром-2,2-

дихлорэтил) фосфат+

(дибром)

319.  4,4-Диметилдиоксан-           3           п        III

1,3

320.  4,4-Диметилдиоксан-1,4       10           п         II

321.  Диметилдипропилентриа-        1           п         II

мин

322.  N,N-Диметил-2,2-              5          п+а       III

дифенилацетамид

(дифенамид)

323.  0,0-Диметил-0-               0,5         п+а        II      А

(2,5-дихлор-4-

бромфенил)-тиофосфат

(бромофос)

324.  0,0-Диметил-2,2-             0,2          п         II

дихлорвинил-

фосфат+ (ДДВФ)

325.  0,0-Диметил-0-(2,5-          0,5         п+а        II      А

дихлор-4-йодофенил)

тиофосфат

(иодофенфос)

326.  2,6-Диметил-3,5-              2           а        III

диэтоксикарбонил-

1,4-дигидропиридин

(дилудин)

327.  0,0-Диметил-S-                1          п+а        II

(карбоэтоксиметил)

тиофосфат+

(метилацетофос)

328.  0,0-Диметил-S-(N-ме-         0,5         п+а        II

тил-карбамидометил) ди-

тиофосфат

(фосфамид, рогор)

329.  0,0-Диметил-S-               0,5         п+а        II

(N-метил-N-формил-

карбамоилметил)-

дитиофосфат+ (антио)

330.  0,0-Диметил-(4-              0,1         п+а        I

нитро-3-метилфенил)

тиофосфат+

(метилнитрофос)

331.  0,0-Диметил-0-(4-нитро-      0,1         п+а        I

фенил) тиофосфат+

(метафос)

332.  0,0-Диметил-1-               0,5         п+а        II      А

окси-2,2,2-три-

хлорэтил,  фосфонат+

(хлорофос)

333.  Диметилпропандиамин+          2           п        III

334.  Диметилсебацинат             10          п+а       III

335.  Диметилсульфат+              0,1          п         I       О

336.  Диметилсульфид+              50           п         IV

337.  Диметилсульфоксид            20          п+а        IV

338.  Диметилтерефталат            0,1         п+а        II

339.  3,5-Диметил-1,2,3,5-те-       2           а        III

трагидротиадиазинтион-2

(тиазон)

340.  0,0-Диметил-0-               0,3         п+а        II      А

(2,4,5-трихлорфенил)-

тиофосфат (тролен)

341.  2,6-Диметилфенол+             2           п        III

342.  Диметилформамид+             10           п         II

343.  Диметилфосфит+               0,5          п         II

344.  Диметилфталат                0,3         п+а        II

345.  0-0-Диметил-S-               0,3         п+а        II

(фталимидометил)-

дитиосфосфат

(фталофос)

346.  Диметилхлортиофосфат         0,5          п         II

347.  N,N-Диметил-N'-              0,5         п+а        II

хлорфенилгуанидин+

(ФДН)

348.  Диметилцианамид+             0,5          п         I

349.  0,0-Диметил-0-(4-            0,3         п+а        II

цианофенил)

тиофосфат (цианокс)

350.  Диметилциклогексиламин+       3           п        III

351.  Диметилэтаноламин+            5           п        III

352.  0,0-Диметил-S-               0,1         п+а        I

Этилмеркаптоэтил-

дитиосфосфат+

(М-81, экатин)

353.  2,6-Диметокси-4-             0,1          а         I

(п-аминобензо-

сульфамидо)пиримидин

(сульфадиметоксин)

354.  1,2-Диметоксиэтан            10           п        III

355.  Динил                        10          п+а       III

356.  Динитрил     адипиновой      10           а         IV

кислоты

357.  Динитрил                     0,1          п         I

перфторадипиновой  кис-

лоты

358.  Динитрил перфторглюта-      0,05          п         I

ровой кислоты

359.  2,4-Динитроанилин            0,3          а         II

360.  Динитробензол+                1           п         II

361.  2,4-Динитро-2-              0,05         п+а        I

вторбутилфенол+

(диносеб)

362.  Динитроданбензол+             2           а         II

363.  2,6-Динитро-                  3          п+а       III

N,N-дипропил-4-триф-

торметиланилин+

(трефлан)

364.  4,6-Динитро-2-              0,05         п+а        I

изопропилфенол+

365.  Динитро-о-крезол+           0,05         п+а        I

366.  2,4-Динитро-6-               0,2          а         II

(2-октил)фенилкротонат

(каратан)

367.  Динитронафталин               1           а         II

368.  Динитротолуол+                1          п+а        II

369.  Динитрофенол+               0,05         п+а        I

370.  2,4-Динитрохлорбензол+      0,05         п+а        I       А

371.  3,5-Динитро-4-              0,05         п+а        I       А

хлорбензотрифторид+

372.  Динонилфталат                 1          п+а        II

373.  Диоксан-1,4+                 10           п        III

(диоксид диэтилена)

374.  Диоксилсебацинат             10           п        III

375.  Диприн                       0,3          а         II

(по белку)

376.  Ди-н-пропиламин+              2           п         II

377.  Диспергатор НФ                2           а        III

378.  Дистенсиллиманит              6           а         IV      Ф

379.  Дисульфан                     1           а         II

380.  4,4-Дитио-(бисфенилма-        5           а        III

ленмид)

381.  Дитолилметан                  1          п+а        II

382.  Дифенила оксид               0,5          п         II

хлорированный+

383.  2-(Дифенилацетил)-           0,01         а          I

индандион-1,3

(ратиндан, дифенацил)

384.  4,4-Дифенилметан-            0,5         п+а        II      А

диизоцианат+

385.  Дифенилоксид                  5           п        III

(дифениловый эфир)

386.  0,0-Дифенил-1-                1           а         II

окси-2,2,2-трихлор-

этилфосфонат

(оксифосфонат)

387.  Дифенилолпропан               5           а        III

388.  Дифенилы                      1           п         II

хлорированные+

389.  Дифтордихлорэтилен            1           п         II

390.  1,1-Дифтор-2,2-ди-           200          п         IV

хлорэтилметиловый эфир

(ингалан)

391.  Дифтортетрахлор-              2           п        III

ацетон+

392.  Дифторхлорбромметан         1000          п         IV

(фреон 12В1)

393.  Дифторхлорметан             3000          п         IV

(фреон 22)

394.  Дифторхлорэтан   (фреон     3000          п         IV

142)

395.  Дифторэтан (фреон 152)      3000          п         IV

396.  N,N-Дифурфураль-              2          п+а        II      А

п-фенилендиамин+

397.  Дифурфурилиден-              10          п+а       III      А

ацетон+

398.  Дихлоральмочевина             5           а        III

399.  Дихлорангидрид                0,5         а         II      А

2,6-нафталиндикар-

боновой кислоты+

400.  Дихлорангидрид                1           а         II      А

2,3,5,6-тетрахлор-

терефталевой

кислоты+

401.  3,4-Дихлоранилин+            0,5          п         II

402.  1,3-Дихлорацетон+            0,05         п         I

403.  Дихлорбензол+                20           п         IV

404.  3,3-Дихлор-бицикло-          0,2         п+а        II

(2,2,1)-гепт-5-ен-

2спиро/2,4,5-дихлор-4-

циклопентан-1,3-

дион)/

(ЭФ-2)

405.  2,3-Дихлорбутадиен-          0,1          п         II

1,3+

406.  1,3-Дихлорбутен-2+            1           п         II

407.  1,4-Дихлорбутен-2+           0,1          п         II

408.  3,4-Дихлорбутен-1+            1           п         II

409.  Дихлоргидрин                  5           п        III

410.  4,4-Дихлордифе-              10           а        III

нилсульфон

411.  п-Дихлордифенил-             0,1         п+а        I

трихлорэтан (ДДТ)

412.  Дихлордифторметан           3000          п         IV

(фреон 12)

413.  2,3-Дихлор-5                0,05         п+а        I

(дихлорметилен-2-

циклопентенон-

1,4-дион)+

(дикетон)

414.  бета,бета'-                   2           п        III

Дихлордиэтиловый

эфир+ (хлорекс)

415.  1,2-Дихлоризобутан           20           п         IV

416.  1,3-Дихлоризобутилен+        0,5          п         II

417.  3,3-Дихлоризобутилен+        0,3          п         II

(симметричный изомер)

418.  3,3-Дихлорметил-             0,5          п         II

оксациклобутан+

419.  2,3-Дихлор-1,4-              0,5          а         II

нафтахинон (дихлор)

420.  3,4-Дихлорнитро-              1           п         II

бензол+

421.  1,2-Дихлорпропан             10           п        III

422.  1,3-Дихлорпропилен            5           п        III

423.  2,3-Дихлорпропилен            3           п        III

424.  3,4-Дихлорпропиона-          0,1          а         I

нилид (пропанид)

425.  Дихлорстирол                 50           п         IV

426.  Дихлортетрафторэтан         3000          п         IV

(фреон 114)

427.  2,4-Дихлортолуол+            10           п        III

428.  о-2,4-Дихлорфенил-N-         0,5         п+а        II

изопропил-

амидохлорметил-

тиофосфонат+

(изофос-2)

429.  3,4-Дихлорфенилизо-          0,3          п         II      А

цианат+

430.  Дихлорфенилтри-               1           п         II

хлорсилан (по HCl)

431.  Альфа, альфа-Дихлор-          1           п         II

альфа-фтортолуол+

432.  Дихлорфторэтан              1000          п         IV

(фреон 141)

433.  Дихлорэтан+                  10           п         II

434.  Ди-бета-хлорэтиловый         0,6         п+а        II

эфир винилфосфоновой

кислоты+

(винифос)

435.  Дициклобутилиден+            10           п        III

436.  Дициклогексиламина            1           а         II

маслорастворимая  соль+

(ингибитор     коррозии

МСДА-11)

437.  Дициклогексиламина           0,5          п         II

нитрит (ингибитор

коррозии НДА)

438.  Дициклопентадиен+             1           п         II

439.  Диэтаноламин+                 5          п+а       III

440.  N, N-Диэтил-                  5          п+а       III

С6-8 алкилоксамат

(оксамат)

441.  Диэтиламин+                  30           п         IV

442.  Бета-Диэтиламино-             1           п         II

этилмеркаптан+

443.  Диэтиламинэтилме-            800          п         IV

такрилат

444.  Диэтилбензол                 10           п        III

445.  Ди-(2-этилгексил)-            1           п         II

фенилфосфат+

446.  Ди-(2-этилгексил)-            1          п+а        II

фталат

447.  N,N-Диэтил-N,N                2           а        III

-дифенилтиурамдисуль-

фид (тиурам ЭФ)

448.  Диэтилендиамина               5           а        III

адипинат

449.  Диэтиленгликоль              10          п+а       III

450.  0,0-Диэтил-0-                0,2         п+а        II

(2-изопропил-4-

метил-8-пиримидил)

тиофосфат+

(базудин)

451.  Диэтилмалеинат+               1          п+а        II

452.  0,0-Диэтил-0-               0,05          а         I

(4-нитрофенил)-

тиофосфат+

(тиофос)

453.  Диэтилперфторадипинат+       0,1          п         I

454.  Диэтилперфторглютарат+       0,1          п         I

455.  Диэтиловый эфир              300          п         IV

456.  Диэтилртуть                 0,005         п         I

457.  Диэтилтеллурид             0,0005         п         I

458.  0,0-Диэтилтиофосфорил-о-     0,1         п+а        II

(альфа-циан-

бензальдоксим)

(валексон)

459.  Диэтилфталат                 0,5         п+а        II

460.  0,0-Диэтил-S-                0,5          п         II

(6-хлорбензоксазон-

лин-3-метил)-дитиофос-

фат (фозалон)

461.  Диэтилхлортиофосфат           1           п         II

462.  Диэтилэтаноламин+             5           п        III

463.  Диэтилэтаноламинная           5           а        III

соль

2-хлорид-N-(4-

метокси-6-метил

1,3,5-триазин-2-ил)

аминокарбонил-

бензолсульфамид

(хардин)

464.  Додецилгуанидин-             0,1          а         II

ацетат

(мельпрекс, карпен)

465.  Додецилмеркаптан              5           п        III

третичный

466.  Доломит                       6           а         IV      Ф

467.  Дрожжи кормовые              0,3          а         II      А

сухие,  выращенные   на

послеспиртовой барде

468.  Дрожжи углево-               500          а         II

дородокисляющие            клеток в

(штаммы ВСБ-542,             1 м3

ВСБ-542 "в", ВСБ-779,

ВСБ-777, ВСБ-774,

ВСБ-744, ВСБ-640)

469.  Дунитоперидотитовые           6           а         IV      Ф

пески

470.  Железа пентакарбонил+        0,1          п         I

471.  Железный агломерат            4           а        III      Ф

472.  Железорудные окатыши          4           а        III      Ф

473.  Зола горючих сланцев          4           а        III      Ф

474.  Известняк                     6           а         IV      Ф

475.  Изоамила бромид+             0,5          п         II

476.  Изобутилен                   100          п         IV

477.  Изобутилена хлорид+          0,3          п         II

478.  Изобутилметакрилат           40           п         IV

479.  Изобутинилкарбинол+          10           п        III

480.  Изопрен                      40           п         IV

481.  Изопрена олигомеры           15           п         IV

482.  Изопропенил-                 20           п         IV

ацетилен

483.  Изопропиламин+                1           п         II

484.  Изопропиламино-               2           а         II

дифениламин

(диафен ФП)

485.  0,0-Изопропил-S-             0,3          а         II

бензил-тиофосфат

(китацин, рицид П)

486.  Изопропилбензол              50           п         IV

(кумол)

487.  Изопропилиден-                1           п        III

ацетон+

(мезитила оксид)

488.  Изопропилнитрат               5           п        III

489.  Изопропил нитрит              1           п         II      О

490.  Изопропил-м-терфенил          5          п+а       III

491.  Изопропил-N-                  2          п+а       III

фенилкарбамат

(ИФК)

492.  Изопропилхлор-               0,1          п         I

карбонат

493.  Изопропил-N-3                 2          п+а       III

хлорфенилкарбамат

(ИФК-хлор)

494.  3-Изоциантолуол+             0,1          п         I       А

495.  Индия оксид                   4           а        III

496.  Иод+                          1           п         II

497.  1-Иодгептафтор-             1000          п         IV

пропан

498.  Иттрия оксид                  2           а        III

499.  Кадмий      и       его   0,05/0,01       а         I

неорганические

cоединения

500.  Кадмия стеарат               0,1          а         I

501.  Калиевая соль                 5           а        III

4-амино-3,5,6-трихлор-

пиколиновой     кислоты

(тордон, хлорамп)

502.  Калий  железистосинеро-       4           а        III

дистый

(желтая кровяная соль)

503.  Калий     железосинеро-       4           а        III

дистый

(красная кровяная соль)

504.  Калий  кремнефтористый       0,2         п+а        II

(по F-)

505.  Калийная магнезия             5           а        III

506.  Калия карбонат                2           а        III

507.  Калия ксантогенат            10           а        III

бутиловый+

508.  Калия ксантогенат             1           а         II

изоамиловый+

509.  Калия ксантогенат             1           а         II

изобутиловый+

510.  Калия ксантогенат             1           а         II

изопропиловый+

511.  Калия ксантогенат            0,5          а         II

этиловый+

512.  Калия нитрат                  5           а        III

513.  Калия сульфат                10           а        III

514.  Калия хлорид                  5           а        III

515.  Кальций      алюмохром-     0,01          а         I

фосфат

(в пересчете на CrO3)

516.  Кальций никель-             0,005         а         I

хромфосфат

(по Ni)

517.  Камфора                       3           п        III

518.  Капролактам                  10           а        III

519.  Капрон                        5           а        III      Ф

520.  Карбамид                     10           а         II

(мочевина)

521.  Карбокромен                  0,3          а        III

(интенкордин,

интенсаин)

522.  2-пара-о-карбоксибен-         1           а         II

замидобензолсульфами-

дотиазол

(фталазол)

523.  Карбоксиметил-               10           а        III

целлюлозы

натриевая соль

524.  Карбонат 4,4-ди-              2          п+а       III

аминодициклогексилмета-

на

(ингибитор     коррозии

В30)

525.  Карбонат тройной            1/0,5         а         II

526.  Катализатор                 0,01          а         I

меднохромбариевый

(в пересчете на CrO3)

527.  Керамика                      2           а        III      Ф

528.  Керосин                      300          п         IV

(в пересчете на C)

529.  Кислота акриловая             5           п        III

530.  Кислота     4,4-азобен-       3           а        III

золдикарбоновая

531.  Кислота азотная+              2           а        III

532.  Кислота адипиновая            4           а        III

533.  Кислота                       8           а        III

аминопеларгоновая

534.  Кислота 6-амино-             0,4          а         II      А

пенициллановая+

535. Кислота аминоэнантовая        8           а        III

536.  Кислота                      0,5          а         II

ацетилсалициловая

(аспирин)

Дополнением N 6 от 11 сентября 1991 г. в пункт 537 настоящей таблицы внесены

изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

537.  Кислота борная               10          а         III

538.  Кислота валериановая          5           п        III

539.  Кислота   1,10-деканди-      10           а        III

карбоновая

540.  Кислота бета, бета-           5          п+а       III

диметилакриловая

541.  Кислота 3,5-динитро-4-        1           а         II

хлорбензойная

542.  Кислота  альфа,  альфа-      10          п+а       III

дихлорпропионовая

543.  Кислота альфа,               0,1          а         II

бета-дихлор-

бета-формилакриловая

(кислота мукохлорная)+

544.  Кислота изофталевая+         0,2          а         II      А

545.  Кислота капроновая            5           п        III

546.  Кислота кремниевая            1           а        III      Ф

(коллоидный    раствор,

по сухому остатку)

547.  Кислота кремниевая

(коллоидный    раствор,

по сухому остатку)

в смеси:

а)     с     плавленным       1           а        III      Ф

кварцем

(кварцевым стеклом)

б) с цирконом                 2           а        III      Ф

548.  Кислота масляная             10           п        III

549.  Кислота метакриловая         10           п        III

550.  Кислота 2-метокси-3,6-        1           а         II

дихлорбензойная+

551.  Кислота альфа-                2          п+а       III

монохлорпропионовая+

552.  Кислота монохлоруксус-        1          п+а        II

ная+

553.  Кислота муравьиная+           1           п         II

554.  Кислота 2,6-нафталин-        0,1          а         II

дикарбоновая+

555.  Кислота 1,4,5,8-нафта-       0,5          а         II

линтетракарбоновая+

556.  Кислота 2-нафтойная          0,1          а         II

557.  Кислота никотиновая           1           а         II

558.  Кислота                       2           а        III

нитрилотриметиленфос-

фоновая

559.  Кислота     п-нитробен-       2           а        III

зойная

560.  Кислота     2-окси-3,6-       1           а         II

дихлорбензойная+

561.  Кислота  бета-окси-наф-      0,1          а         II

тойная

562.  Кислота    1-оксиэтили-       2           а        III

дендифосфоновая

563.  Кислота   пентафторпро-       2           п        III

пионовая

564.  Кислота пропионовая          20           п         IV

565.  Кислота себациновая           4           а        III

566.  Кислота серная+               1           а         II

567.  Кислота терефталевая         0,1         п+а        I       А

568.  Кислота тиогликолевая+       0,1         п+а        I

Дополнением N 6 от 11 сентября 1991 г. в пункт 569 настоящей таблицы внесены

изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

569.  Кислота тримеллитовая       0,1           а         II      А

570.  Кислота                       2           п        III

трифторуксусная+

Дополнением N 6 от 11 сентября 1991 г. в пункт 571 настоящей таблицы внесены

изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

571.  Кислота  3,5,6-трихлор-       2           а        III

4-аминопиколиновая

572.  Кислота  альфа,  альфа,      10          п+а       III

бета-трихлорпропионовая

573.  Кислота  трихлоруксус-        5          п+а       III

ная альфа

574.  Кислота уксусная+             5           п        III

575.  Кислота феноксиуксусная+      1           а        III

576.  Кислота    4-хлорбензо-       1           а         II

фенон-2-карбоновая

577.  Кислота хлорпеларгоновая      5           п        III

578.  Кислота хлорпропионовая       5           п        III

579.  Кислота дихлоруксусная+       4          п+а       III

580.  Кислота хризантемовая        10          п+а       III

581.  Кофеин-бензоат натрия        0,5          а         II

в пересчете  на  кофеин

основание)

582.  Кофеин основание             0,5          а         II

583.  Кислота циануровая+          0,5          а         II

584.  Кобальт                      0,5          а         II

585.  Кобальта  гидрокарбонил     0,01          п         I      О, А

и продукты его распада

(по Со)+

586.  Кобальта оксид+              0,5          а         II      А

587.  Корунд белый                  6           а         IV      Ф

588.  Красители  органические       2           а        III

активные винилсульфоно-

вые

589.  Красители  органические       5           а        III

на основе  фталоцианина

меди

Дополнением N 6 от 11 сентября 1991 г. в пункт 590 настоящей таблицы внесены

изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

590.  Красители  органические       2           а        III

активные хлортриазиновые

591.  Красители  органические       5           а        III

дисперсные

антрахиноновые

592.  Красители органические,       5           а        III

кубогеные на основе ди-

ангидрида  динафтилгек-

сакарбоновой кислоты

593.  Красители органические       0,2          а         II

основные арилметановые

594.  Красители органические        5           а        III

фталоцианиновые

595.  Крезидин+                     2          п+а       III

596.  Крезол+                      0,5          п         II

597.  Кремнемедистый сплав          4           а        III      Ф

598.  Кремния диоксид              1*           а        III      Ф

аморфный в виде аэрозо-

ля конденсации при  со-

держании более 60%

599.  Кремния диоксид              2*           а        III      Ф

аморфный в виде аэрозо-

ля конденсации при  со-

держании от 10 до 60%

600.  Кремния         диоксид      1*           а        III      Ф

аморфный в  смеси с ок-

сидами марганца в  виде

аэрозоля  конденсации с

содержанием каждого  из

них не более 10%

601.  Кремния диоксид              1*           а        III      Ф

аморфный и стеклообраз-

ный в виде аэрозоля де-

зинтеграции  (диатомит,

кварцевое стекло, плав-

ленный кварц, трепел)

602.  Кремния диоксид              1*           а        III      Ф

кристаллический (кварц,

кристобалит,  тридимит)

при  содержании  в пыли

более 70% (кварцит, ди-

нас и др.)

603.  Кремния диоксид              2*           а        III      Ф

кристаллический при со-

держании в пыли  от  10

до 70%  (гранит, шамот,

слюда-сырец,  углепоро-

дная пыль и др.)

604.  Кремния диоксид              4*           а        III      Ф

кристаллический при со-

держании в пыли от 2 до

10%  (горючие кукерсит-

ные сланцы,  медносуль-

фидные руды и др.)

605.  Кремния карбид                6           а         IV      Ф

(карборунд)

606.  Кремния нитрид                6           а         IV      Ф

607.  Кремния тетраборид            6           а         IV      Ф

608.  "Кристаллин" (удобрение)      5           а        III

609.  Ксилидин+                     3           п        III

610.  Ксилоглюканофоетидин

- со степенью очистки         2           а        III

Пх и П3х

- со степенью очистки         4           а        III

П10х и П20х

611.  Ксилол                       50           п        III

612.  Купроцин                     0,5          а         II

613.  Лавсан                        5           а        III      Ф

614.  Левомицетин                   1           а         II      А

615.  Лигроин                      300          п         IV

(в пересчете на C)

616.  Лизин кормовой                5           а        III

кристаллический

617.  Линкомицина   гидрохло-      0,5          а         II      А

рид моногидрат

618.  Лупинин+                     0,2         п+а        II

519.  Люминофор ЛФ-490-I            4           а        III      Ф

620.  Люминофоры  Л-3500-III,       6           а         IV      Ф

ЛФ-630-I, ЛЦ-6200-I,

ЛФ-6500-I

621.  Люминофоры                    6           а         IV      Ф

ЛР-I  (о-борат  магния,

активированный  титаном

и оловом)

622.  Люминофоры,  содержащие      0,1          а         II

кадмий

(К-82, К-83, Р-540у, КТБ,

В-З-Ж) (по кадмию)

623.  Люминофоры типа К-77          2           а        III

(по оксиду иттрия)

624.  Люминофоры типа               5           а        III

К-82-Н, К-75

(по сульфиду цинка)

625.  Люминофоры типа К-86          2           а        III      .

(по оксиду цинка)

626.  Люминофоры типа               6           а         IV      Ф

ФЛД-605

627.  Люминофоры   ЭЛС-580-В,       5           а        III      Ф

ЭЛС-510-В, ЭЛС-455-В

628.  Люминофор ЭЛС-670-н           2           а        III

629.  Магнезит                     10           а         IV      Ф

630.  Магния хлорат                 5           а        III

631.  Марганец   в  сварочных

аэрозолях    при    его

содержании: до 20%,          0,2          а         II

от 20 до 30%                 0,1          а         II

632.  Марганца оксиды

(в пересчете на MnO2):

а) аэрозоль                  0,3          а         II

дезинтеграции

б) аэрозоль                  0,05          а         I

конденсации

633.  Масла       минеральные       5           а        III

нефтяные+

634.  Медь                        1/0,5         а         II

635.  Меди гидрохинонат            0,5          а         II

636.  Меди магнид                   6           а         IV      Ф

637.  Меди салицилат               0,1          а         II

638.  Меди   соли   (хлорная,      0,5          а         II

хлористая, сернокислая)

по меди

639.  Меди трихлорфенолят         0,1          а         I

640.  Меди фосфид                  0,5          а         II

(ТУ 113-25-06-02-84

и ТУ 6-09-01-550 78)

641.  Меди фталоцианин              5           а        III

642.  Меди хромфосфат             0,02          а         I

(в пересчете на CrO3)

Дополнением N 6 от 11 сентября 1991 г. в пункт 643 настоящей таблицы внесены

изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

643.  Мезидин+                      1           п         II

644.  Меламин                      0,5          а         II

645.  Меприн-бактериальный         0,3          а         II

(ацидофильные             по белку

бактерии)

646.  Меркаптофос+                0,02         п+а        I

647.  Меркуран+                   0,005        п+а        I

(по ртути)

648.  Метакриламид                  1          п+а        II

649.  Метакриловый       эфир      20           п         IV

этиленгликоля

650.  Металлилхлорид+              0,3          п         II

651.  Металлокерамический           1           а        III

сплав     на     основе

диборида   титана-хрома

(в пересчете на бор)

652.  Метила бромид                 1           п         I

653.  Метилакрилат                  5           п        III

654.  Метилаль                     10           п        III

655.  2-Метил-4-амино-              1          п+а        II

5-этокси-метил-

пиримидин

(аминопиримидин)

656.  п-о-Метиланизол              10           п        III

657.  Метила хлорид                 5           п         II

658.  Метилацетат                  100          п         IV

659.  Метилацетиленалленовая       135          п         IV

фракция

(по метилацетилену)

660.  Метил-N-(2-бензимидо-        0,1          а         II

золил) карбамат (БМК)

661.  5-Метилбензотриазол           5          п+а       III

662.  Метилвинилкетон+             0,1          п         I

663.  2-Метил-5-                    2           п        III

винилпиридин+

664.  6-Метил-2-                   0,5          п         II

винилпиридин+

665.  Метилгексилкетон             200          п         IV

666.  Метилдигидропиран+            5           п        III

667.  1-Метил-4-диэтилкарба-        5           а        III

милпиперазина цитрат

(дитразинцитрат)

668.  Метилена бромид              10           п        III

669.  Метилена хлорид              50           п         IV

670.  Метиленмочевина              10           а        III

671.  Метилентетрагидропиран+      50           п         IV

672.  Метилизобутилкарбинол+       10           п        III

(2-метил-пентанол-2)

673.  Метилизобутилкетон+           5           п        III

674.  Метилизотиоцианат+           0,1          п         I       А

675.  Метилизоцианат+             0,05          п         I      О, А

676.  Метилмеркаптан               0,8          п         II

677.  Метилмеркаптофос+            0,1         п+а        I

678.  Метилметакрилат              10           п        III

679.  N-Метил-N'-метокси-N'-        1           а         II

(3,4-дихлорфенил)

мочевина

(линурон)

680.  N-Метилморфолин+              5           п        III

681.  1-Метилнафталин,             20           п         IV

2-Метилнафталин

682.  Метиловый эфир                5           п        III

акриловой       кислоты

(метилакрилат)

683.  Метиловый эфир                1           п         II

валериановой

кислоты+

684.  Метиловый эфир                5           п        III

изовалериановой

кислоты+

685.  Метиловый          эфир      10           п        III

изомасляной кислоты+

686.  Метиловый эфир                1           п        III

капроновой

кислоты+

687.  Метиловый эфир                5           п        III

масляной кислоты+

688.  Метиловый          эфир       2          п+а       III

нитроуксусной кислоты

689.  Метиловый эфир               10           п        III

пропионовой кислоты+

690.  Метиловый эфир               10           п        III

п-толуиловой кислоты

691.  1-Метил-2(3-пиридил)-        0,1         п+а        I

пирролидинсульфат

(никотин сульфат)

692.  N-Метилпирролидон            100         п+а        IV

693.  Метилпропилкетон             200          п         IV

694.  Альфа-Метилстирол             5           п        III

695.  Метилтестостерон            0,005         а         I

696.  2-Метилтио-4,6-               5           а        III

бис-(изопропиламино)-

симмтриазин

(прометрин)

697.  2-Метилтио-4-                 2           а        III

метиламино-6-

изопропиламиносим-

мтриазин

(семерон)

698.  3-Метил-4-                    2          п+а       III

тиометилфенол+

699.  2-Метилтиофен,               20           п         IV

3-Метилтиофен

700.  Метилтретичнобутиловый       100          п         IV

эфир

701.  п-Метилуретанбензол-        0,05          а         I

сульфогидразин

(порофор ЧХЗ-5)

702.  Метилфторфенил-               1           п         II

дихлорсилан+

(по HCl)

703.  2-Метилфуран                  1           п         II

(сильван)

704.  Метилхлорацетат               5           п        III

705.  0-Метил-0-(2-хлор-4-         0,5          п         II

(третбутилфенил)-N-

метиламидофосфат+

(амидофос)

706.  Метилхлорформиат+           0,05          п         I

707.  Метилциклогексан             50           п         IV

708.  Метилциклопропилкетон         1           п         II

709.  Метильный дихлорид+          0,1          п         I

710.  Метилэтилкетон               200          п         IV

711.  0-Метил-0-этилнитро-        0,03         п+а        I

фенилтиофосфат+

(метилэтилтиофос)

712.  2-Метил-5-этилпиридин+        2           п        III

713.  0-Метил-0-этил-0-           0,03         п+а        II

(2,4,5-трихлорфенил)-

тиофосфат+

(трихлорметафос-3)

714.  0-Метил-о-этил-              0,3          п         II

хлортиофосфат

715.  Метоксидиэтиленглико-        20          п+а        IV

левый   эфир  акриловой

кислоты

716.  3-Метоксикарбамидфенил-       2           а        III

N-3-фенилметилкарбамат

(фенмедифам)

717.  Микробный      аэрозоль     50000         а         IV

животноводческих           клеток

производственных           в 1 м3

помещений (при  наличии

в составе аэрозоля гри-

бов рода Аспергиллус не

более 20% и грибов рода

Кандида  не более 0,04%

от  общего   количества

грибов,  сальмонелл  не

более  0,1%,   кишечной

палочки  и гемолитичес-

ких  штаммов  не  более

0,02%  от  общего коли-

чества бактерий)

718.  Молибдена                    6/1          а        III

нерастворимые  соедине-

ния

719.  Молибдена   растворимые       2           а        III

соединения в виде аэро-

золя конденсации

720.  Молибдена   растворимые       4           а        III

соединения в виде пыли

721.  Молибдена силицид             4           а        III

722.  Молибден                    3/0,5         а        III

металлический

723.  Моноакрилат                   1           п        III

пропиленгликоля+

724.  Монобензилтолуол+             1          п+а        II

725.  Монобутиламин+               10           п        III

726.  Моноизопропаноламин+          1          п+а        II      А

727.  Монометиламин+                1           п         II

728.  м-Монометиловый              0,5          п         II

эфир резорцина+

729.  Мононитронафталин             1           а         II

730.  Монофурфурилиден-            0,1          п         II

ацетон+

731.  Монохлордибромтри-           50           п         IV

фторэтан

732.  Монохлордиметиловый          0,5          п         II

эфир+

(по хлору)

733.  Монохлормонофторэтан        1000          п         IV

(фреон 151)

734.  Монохлорпентафтор-            2           п        III

бензол

735.  Монохлорстирол               50           п         IV

736.  Моноэтаноламин+              0,5         п+а        II

737.  Моноэтанолэтиленди-           3          п+а       III

амин+

738.  Моноэтиловый       эфир       3          п+а       III

адипиновой кислоты

739.  Моноэтиловый       эфир       5          п+а       III

триэтиленгликоля

740.  Морфолин+                  1,5/0,5        п         II

741.  Мочевиноформальдегид-        10           а        III

ноаммофосное удобрение

742.  Мочевиноформальде-           10           а        III

гидное удобрение

743.  Мышьяка    неорганичес-

кие соединения:

(по мышьяку)

а)    при    содержании   0,04/0,01       а         II      К

мышьяка до 40%

б)    при    содержании   0,04/0,01       а         I       К

мышьяка более 40%

744.  Натриевая соль                5           а        III

4-амино-3,5,6-

трихлорпиколиновой

кислоты

745.  Натриевая соль                5           а        III

полифталоцианина

кобальта

746.  Натриевая соль                2           а        III

фенилуксусной кислоты

747.  Натрий кремнефтористый       0,2         п+а        II

(по F-)

748.  Натрия                        5           а        III

гидрокарбонат

749.  Натрия                       0,1          а         I       А

метилдитиокарбамат+

(карбатион)

(по метилизоцианату)

750.  Натрия перборат               1           а         II

751.  Натрия          роданид      10           а         IV

(технический)

752.  Натрия сульфат               10           а         IV

753.  Натрия сульфид               0,2          а         II

754.  Натрия хлорат                 5           а        III

755.  Натрия хлорид                 5           а        III

756.  Натрия хлорит+                1           а        III

757.  Нафталин                     20           п         IV

758.  Нафталины      хлориро-      0,5          п         II      А

ванные высшие+

759.  1-Нафтил-N-метилкарбамат      1           а         II      А

(севин)

760.  Бета-Нафтол                  0,1          а         II

761.  Альфа-Нафтол                 0,5          а         II

762.  Альфа-Нафтохинон+            0,1          п         I

763.  Нефелин  и  нефелиновый       6           а         IV      Ф

сиенит

764.  Нефрас С 150/200             100          п         IV

(в пересчете на C)

765.  Нефть+                       10           а        III

766.  Никель,  никеля оксиды,     0,05          а         I      К, А

сульфиды    и     смеси

соединений       никеля

(файнштейн, никелевый

концентрат            и

агломерат,    оборотная

пыль           очистных

устройств (по Ni)

767.  Никеля карбонил            0,0005         п         I    О, К, А

768.  Никеля   соли  в   виде     0,005         а         I      К, А

гидроаэрозоля (по Ni)

769.  Никеля  хромфосфат  (по     0,005         а         I      К, А

Ni)

770.  Никотинамид                   1           а         II

771.  Ниобия нитрид                10           а         IV      Ф

772.  Нитрафен                      1           а         II

(содержание      алкил-

фенолов 72,5-67,5%)

773.  Нитрил бензойной              1           п         II

кислоты

774.  Нитроаммофоска                4           а        III      Ф

775.  о-Нитроанизол+                1          п+а        II

776.  п-Нитроанизол                 3           п        III

777.  о-Нитроанилин+               0,5          а         II

778.  п-Нитроанилин+               0,1          а         I

779.  п-Нитробензоилхлорид+        0,2         п+а        II

780.  Нитробензол+                  3           п         II

781.  м-Нитробензотрифторид         1           п         II

782.  м-Нитробромбензол            0,1          п         II

783.  Нитробутан                   30           п         IV

784.  Нитрозоанабазин              0,5         п+а        II

785.  Нитроксилол+                  5           п         II

786.  Нитрометан                   30           п         IV

787.  Нитрон                        5           а        III      Ф

788.  Нитропропан                  30           п         IV

789.  Нитротолуол                   3           п        III

(пара-, мета- и

ортоизомеры)+

790.  Нитроформ+                   0,5          п         II

791.  Нитрофоска                    5           а        III

азотносернокислотная

792.  Нитрофоска бесхлорная,        2           а        III

сульфатная, фосфорная

793.  N-(5-Нитро-2-                0,5          а         II

фурфурилиден)-3-

амино-2-оксазолидон

(фуразолидон)

794.  3-Нитро-4-хлоранилин+         1           а         II

795.  Нитрохлорбензол+              1           п         II

(о-, м-, п-изомеры)

796.  3-Нитро-4-                   0,5         п+а        II

хлорбензотрифторид+

797.  Нитроциклогексан              1           п         II

798.  Нитроэтан                    30           п         IV

799.  Нонилакрилат                  1           п         II

800.  Озон                         0,1          п         I       О

801.  Оксалон                       5           а        III

802.  Оксафтортолуол                5           п        III

803.  Оксациллин                  0,05          а         I       А

804.  4-Оксибутин-2-ил-N-3-        0,5         п+а        II

хлорфенилкарбамат

(оксикарбамат)

805.  п-Оксидифениламин            0,5          п         II

806.  Оксид                         5           п        III

триметилэтилена+

807.  N-Окси-N-метил-               5          п+а       III

морфолин+

808.  N-Оксиметилтетра-            0,7          а         II

гидрофталимид

809.  4-Окси-2-метилфе-             3           а        III

нилдиметилсульфония

хлорид

810.  4-Окси-3-метокси-            1,5         п+а       III

бензальдегид

(ванилин)

811.  Окситетрациклин+             0,1          а         II      А

812.  3-Оксифенилметил-             1           а         II

карбамат

813.  3-Оксифенил-                  2           а         II

этилкарбамат

814.  N-Оксиэтил-                   5          п+а       III

бензотриазол+

815.  2-(2-оксиэтил)-               5           а        III

5-винил-пиридин

816.  2-Оксиэтилтри-               10           а        III

метиламмония хлорид

(холинхлорид)

817.  4-Оксо-2,2,6,6-               3           п        III

тетраметилпиперидин

(триацетонамин)

818.  Октаметилтетрамид           0,02         п+а        I

пирофосфорной кислоты+

(октаметил)

819.  Октафторди-                   1           п         II

хлорциклогексан

820.  Октафторциклобутан          3000          п         IV

(фреон 318 С)

821.  Октахлорэндоме-             0,01         п+а        I

тилентетрагидроиндан +

(хлориндан)

822.  Октилдифенил                  5           а        III

823.  Октиловый эфир                1          п+а        II

2,4-дихлорфенокси-

уксусной кислоты

824.  Олеандомицина                0,4          а         II      А

фосфат+

825.  Папаверин                    0,5          а         II

хлористоводородный

826.  Паральдегид                   5           п        III

827.  Пектаваморин                  3           а        III

828.  Пектиназа грибная+            4           а        III      А

829.  Пектоклостридин               3           а        III

830.  Пектофоетидин                 4           а         IV

831.  Пенообразователи              5           а        III

ППК-30, КЧНР

832.  Пентан                       300          п         IV

833.  Пентафторанилин              0,5          п         II

834.  Пентафторбензол               5           п         II

835.  Пентафторфенол                5           п        III

836.  Пентафторхлорэтан           3000          п         IV

(фреон 115)

837.  Пентахлорацетон+             0,5          п         II

838.  Пентахлорнитробензол+        0,5         п+а        II

839.  Пентахлорфенол+              0,1         п+а        I

840.  Пентахлорфенолят             0,1         п+а        I

натрия+

841.  Перфтордиэтилметиламин       500          п         IV

842.  Перфторизобутилен            0,1          п         I       О

843.  Перфторпентан                0,5          п         II

844.  Перхлор-4-метилен-           0,1         п+а        II      А

циклопентен+

845.  Перхлорметилмеркаптан         1           п         II

846.  Пиколины         (смесь       5           п        III

изомеров)

847.  3-(2-Пиперидил)-             0,1         п+а        I

пиридин+

(анабазин основание)

848.  3-(2-Пиперидил)-             0,5          а         II

пиридина    гидрохлорид

(анабазин гидрохлорид)

849.  3-(2-Пиперидил)-             0,1         п+а        I

пиридина сульфат

(анабазин сульфат)

850.  Пиперидин+                   0,2          п         II

851.  Пиперилен                    40           п         IV

(пентадиен-1,3)

852.  Пирен+                      0,03          а         I

853.  Пиридин                       5           п         II

854.  Пирролидин+                  0,1          п         II

(тетраметиленимин)

855.  Полиакрилин                  0,5          а         II

856.  Полиамидные                   5           а        III

пресспорошки

ПМ-69, ПАИ-1

857.  Полибензоксазол              10           а        III

858.  Полиборид магния              6           а         IV      Ф

859.  Поливинилхлорид               6           а        III

860.  Полидазол                    0,1          а         II

861.  Поли-(1,12-                   5           а        III

додекаметиленпирроме-

лит)

(полиалканимид АИ-1П)

862.  Поликарбонат                 10           а         IV

863.  Полимарцин                   0,5          а         II      А

864.  Полимеры  и  сополимеры      10           а         IV

на  основе акриловых  и

метакриловых мономеров

865.  Полимиксин М+                0,1          а         II      А

866.  Полиоксадиазол               10           а        III

867.  Полиоксипропиленди-          100          п         IV

эпоксиды марок

ДЗ-1000, ДЗ-500

(по ацетону)

868.  Полиоксипропилен-            100          п         IV

триэпоксиды  марок

ТЭ-1500, ТЭ-750

(по ацетону)

869.  Полипропилен                 10           а        III

(нестабилизированный)

870.  Полифениленоксиды            10           а         IV

(Арелокс-100,

Арелокс-200,

Арелокс-300)

871.  Полиформальдегид              5           а         I

872.  Полихлорпинен+               0,2         п+а        II      А

873.  Полиэпоксипропилкарба-        1           а         II

зол

874.  Полиэтилен                   10           а         IV

875.  Препарат         "Кеим"       5           а        III

(трансформаторное  мас-

ло,  тетраметилдиамино-

дифенилметан, сульфит-

но-спиртовая  барда   и

др.)

876.  н-Пропиламин                  5           п         II

877.  Пропилацетат                 200          п         IV

878.  S-Пропил-N,N-                 5          п+а       III

дипропилтиокарбамат+

(вернам)

Дополнением N 10 от 19 мая 1994 г. пункт 879 настоящей таблицы исключен

879.  Пропилен                     100          п         IV

880.  Пропилена оксид+              1           п         II

881.  Пропиленгликоль               7          п+а       III

882.  Пропиленгликолькарбо-         7           п        III

нат

883.  Пропилеихлоргидрин+           2           п        III

884.  Пропилпропионат              70           п         IV

885.  S-Пропил-0-                 0,02         п+а        I

фенил-0-этилтиофосфат+

(гетерофос)

886.  S-Пропил-N-этил-N-н-          1          п+а        II

бутилтиокарбамат

(тилам)

887.  Протеаза щелочная            0,5          а         II      А

(активность 60000 ед.)

888.  Протерризин                  0,5          а         II

889.  Протомезентерин              0,5          а         II

890.  Протосубтилин                0,5          а         II

891.  Псоберан+                     1           а         II

892.  Пыль  растительного   и

животного происхождения:

а) зерновая                   4           а        III     А, Ф

б) мучная, древесная  и       6           а         IV     А, Ф

др.   (с  примесью  ди-

оксида  кремния   менее

2%)

в)  лубяная,  хлопчато-       2           а         IV     А, Ф

бумажная,    хлопковая,

льняная, шерстяная, пу-

ховая и др.

(с   примесью  диоксида

кремния более 10%)

г) с примесью диоксида        4           а         IV     А, Ф

кремния от 2 до 10%

893.  Ранкотекс+                    1           а         II

894.  Ренацит II                    5           а        III

895.  Ренацит IV                    2           а        III

896.  Рениномезентерин             0,5          а         II

897.  Рибофлавин                    1           а         II      А

898.  Рифампицин+                 0,02          а         I       А

899.  Ронит                         1          п+а        II

900.  Ртуть металлическая      0,01/0,005       п         I

901.  Ртути    неорганические   0,2/0,05        а         I

соединения+

(по ртути)

902.  Рубидия гидроксид+           0,5          а         II

903.  Рубидия соли                 0,5          а         II

(сульфат,       хлорид,

нитрат, карбонат)

904.  Рутения диоксид               1           а         II

905.  Свинец      и       его  0,01/0,005       а         I

неорганические соедине-

ния

(по свинцу)

906.  Свинца гидрохинонат         0,005         а         I

907.  Свинца салицилат            0,005         а         I

908.  Селен аморфный                2           а        III

909.  Селена диоксид+              0,1          а         I

910.  Сера элементарная             6           а         IV      Ф

911.  Серы монохлорид+             0,3          п         II

912.  Серы шестифторид            5000          п         IV

(элегаз)

913.  Серебра неорганические       0,5          а         II

соединения

914.  Серебро металлическое         1           а         II

915.  Сероводород+                 10           п         II      О

916.  Сероводород в  смеси  с       3           п        III

углеводородами С1-5

917.  Сероуглерод                   1           п        III

918.  Силикатсодержащие

пыли, силикаты,

алюмосиликаты:

а) асбест природный и         2           а        III     Ф, К

искусственный,

смешанные    асбестопо-

родные     пыли     при

содержании    в     них

асбеста более 10%

б)      асбестопородные       4           а        III     Ф, К

пыли  при содержании  в

них асбеста до 10%

в)        асбестоцемент       6           а         IV      Ф

неокрашенный и  цветной

при  содержании  в  нем

диоксида   марганца  не

более 5%,  оксида хрома

не более 7%, оксида же-

леза не более 10%

г) асбестобакелит,            8           а         IV      Ф

асбесторезина

д)   слюды   (флагопит,       4           а        III      Ф

мусковит), тальк, таль-

копородные   пыли (при-

родные смеси  талька  с

тремолитом,   актиноли-

том, антофиллитом и др.

минералами), содержащие

до 10% свободного диок-

сида кремния

е)        искусственные       2           а        III      Ф

минеральные     волокна

силикатные стеклообраз-

ной  структуры (стекло-

волокно,    стекловата,

вата минеральная и шла-

ковая, муллитокремнезе-

мистые волокна,  не со-

держащие или содержащие

+3

до 5% Cr   и др.)+            6           а         IV      Ф

ж) цемент, оливин, апа-

тит,  форстерит, глина,

шамот каолиновый

з) силикаты стекло-           4           а        III      Ф

образные вулканического

происхождения    (туфы,

пемза, перлит)

и)  цеолиты  (природные       2           а        III      Ф

и искусственные)

919.  Сильвинит                     5           а        III

920.  Синтетические    моющие       5           а        III      А

средства

"Лотос", "Ока", "Эра"

921.  Синтокс-12,                   5           а        III

Синтокс-20М

922.  Ситалл марки                  2           а        III      Ф

СТ-30    в   смеси    с

алмазом до 5%

923.  Скипидар                     300          п         IV

(в пересчете на C)

924.  Смесь     алифатических      0,5         п+а       III

диэфиров щавелевой кис-

лоты

(оксалаты)

925.  Смесь алкилпиридинов+         2           п        III

(ингибитор коррозии  И-

1-А)

(по 2-метил-5-этилпири-

дину)

926.  Смолодоломит                  2           a        III      Ф

927.  Сода кальциниро-              2           а        III

ванная+

928.  Сольвент-нафта               100          п         IV

(в пересчете на C)

929.  Сополимер стирола             5           a         IV

с альфа-метилстиролом

930.  Сополимеры  на   основе      10           a         IV

винилхлорида и  винили-

денхлорида

931.  L-Сорбоза                    10           a         IV

932.  Спек     боксита      и       4           a        III      Ф

нефелина

933.  Спек бокситов                 2           a        III      Ф

низкокремнистых

934.  Спирт амиловый+              10           п        III

935.  Спирт                        10           п        III

ацетопропиловый

936.  Спирт бензиловый+             5           п        III

937.  Спирт н-бутиловый,           10           п        III

бутиловый  вторичный  и

третичный

938.  Спирт н-гептиловый+          10           п        III

939.  Спирт глицидный               5           п        III

940.  Спирт н-дециловый            10          п+а       III

941.  Спирт диацетоновый           100          п         IV

942.  Спирт додециловый+           10          п+а       III

(лауриловый)

943.  Спирт изоамиловый             5           п        III

944.  Спирт изобутиловый+          10           п        III

945.  Спирт изооктиловый           50           п         IV

946.  Спирт изопропиловый          10           п        III

947.  Спирт метиловый+              5           п        III

948.  Спирт н-нониловый            10          п+а       III

949.  Спирт октафторамиловый       20           п         IV

950.  Спирт н-октиловый            10          п+а       III

951.  Спирт пропаргиловый           1           п         II

952.  Спирт пропиловый             10           п        III

953.  Спирт                        20           п         IV

тетрафторпропиловый

954.  Спирт трифторбутиловый       20           п         IV

955.  Спирт трифторэтиловый        10           п        III

956.  Спирт фуриловый+             0,5          п         II

(фурфуриловый)

957.  Спирт этиловый              1000          п         IV

958.  Спирты непредельные           2           п        III

жирного           ряда+

(аллиловый,  кротонило-

вый и др.)

959.  Стеклокристалли-         0,01/0,005       а         I

ческий цемент

(по свинцу)

960.  Стеклопластик на              5           а        III

основе      полиэфирной

смолы

961.  Стеклоэмаль              0,01/0,005       а         I

(по свинцу)

962.  Стирол                      30/10         п        III

963.  Стиромаль                     6           a         IV      Ф

964.  Стрептомицин+                0,1          a         I       A

965.  Стронция нитрат               1           a         II

966.  Стронция оксид                1           a         II

и гидроксид

967.  Стронция сульфат,             6           a         IV

карбонат, фосфат

968.  Строфантидинацетат          0,05          a         I

969.  Сульфазин                     1           a         II

970.  Сульфазина  серебряная        1           a         II

соль

971.  Сульфантрол                   1           a         II

972.  Сульфоаммиачное              25          п+a        IV

удобрение

973.  Сульфолан                    40          п+а        IV

(тетраметиленсульфон)

974.  Суперфосфат двойной           5           a        III

975.  Сурьма       и       ее

соединения:

а) пыль сурьмы             0,5/0,2        a         II

металлической

б)  пыль  трехвалентных       1           a         II

оксидов сурьмы

(в пересчете на Sb)

в)  пыль  пятивалентных       2           a        III

оксидов сурьмы (в

пересчете  на Sb)

г)  пыль  трехвалентных       1           a         II

сульфидов сурьмы

(в пересчете на Sb)

д)  пыль  пятивалентных       2           a        III

сульфидов сурьмы

(в пересчете на Sb)

е)    фториды    сурьмы      0,3         п+a        II

трехвалентные        (в

пересчете   на   Sb   с

обязательным  контролем

HF)

ж)    фториды    сурьмы      0,3         п+а        II

пятивалентные        (в

пересчете   на   Sb   с

обязательным  контролем

HF)

з)    хлориды    сурьмы      0,3         п+а       III

трехвалентные        (в

пересчете на Sb с обя-

зательным     контролем

HCl)

и)    хлориды    сурьмы      0,3         п+a       III

пятивалентные (в перес-

чете на Sb с обязатель-

ным контролем HCl)

976.  Табак                         3           а        III      A

977.  Таллия бромид, иодид        0,01          a         I

(по таллию)

978.  Танин                         1           a         II

979.  Тантал и его оксиды          10           a         IV      Ф

980.  Теллур                      0,01          a         I

981.  Теобромин                     1           a         II

982.  Теофиллин                    0,5          a         II

983.  Терлон                       10           a         IV      Ф

984.  п-Терфенил                    5          п+а       III

985.  Терфенильная                  5          п+a       III

смесь (63% орто-,

19% метаизомеров,

15% дифенила)

986.  Тестостерон                 0,005         a         I

987.  Тетрабромдифенилолпро-       10           a        III

пан

988.  Тетрабромэтан                 1           п         II

989.  Тетрагидробензальдегид+      0,5          п         II

990.  Тетрагидробензиловый          1           п         II

эфир  циклогексенкарбо-

новой кислоты

991.  Тетрагидрофталимид           0,7          а         II

992.  3,4,5,6-Тетрагидро-           5           а        III

фталимидометил(+)-цис,

трансхризантемат

(неопинамин)

993.  Тетрагидрофуран              100          п         IV

994.  Тетралин                     100          п         IV

(тетрагидронафталин)

995.  Тетраметилдипро-              1           п         II

пилентриамин

996.  2,2,6,6,-тетраметил-          5           а        III

пиперидиламид-

2,2,6,6,-тетраметил-

пиперидиламинопропионо-

вой   кислоты

(диацетам-5)

997.  0,0,0,0-Тетраметил-0,0-      0,5         п+а        II

тиоди-п-фенилентиофосфат+

(абат)

998.  Тетраметил-                  0,5          а         II      A

тиурамдисульфид+

(тиурам Д, ТМТД)

999.  Тетранитрометан+             0,3          п         II

1000. Тетрафтордибромэтан         1000          п         IV

(фреон 114 B2)

1001. Тетрафторэтилен              30           п         IV

1002. Тетрафторэтиловый             2           a        III

эфир 2,4-диаминофенола

1003. Бета-Тетрафтор-              20           п         IV

этилфениловый эфир

(фентален 14)

1004. Тетрахлорбутадиен+           0,5          п        III

1005. 1,2,3,4-                     0,5          п         II

Тетрахлорбутан+

1006. 1,1,2,4-Тетрахлор-            2           п        III

бутен-2+

1007. Тетрахлоргексатриен+         0,3          п         II

1008. Тетрахлоргептан               1           п         II

1009. Тетрахлордифторэтан         1000          п         IV

(фреон 112)

1010. Тетрахлорнонан                1          п+а        II

1011. Тетрахлорпентан               1           п         II

1012. Тетрахлорпропан               1           п         II

1013. Тетрахлорпропен+             0,1          п         II

1014. Тетрахлорундекан              5          п+а       III

1015. Тетрахлорэтан+                5           п        III

1016. Тетрахлорэтилен              10           а        III

1017. Тетрациклин+                 0,1          а         II      A

1018. Тетраэтилсвинец+            0,005         п         I       О

1019. Тетраэтоксисилан             20           п         IV

1020. Тилозин                       1           а         II

1021. Тиоациланилид                20           п         IV

1022. Тиомочевина                  0,3          а         II

1023. Тиофен                       20           п         IV

(тиофуран)

1024. Титана нитрид,                4           a        III      Ф

силицид

1025. Титана    сульфид     и       6           a        III

дисульфид

1026. Титан и его диоксид          10           a         IV      Ф

1027. Титан четыреххлористый+       1           п         II

(по HCl)

1028. п-, м,-Толуидин+              1           п         II

1029. о-Толуидин+                 1/0,5         п         II      К

1030. Толуилендиамин+               2          п+а       III

1031. Толуилендиизоцианат+        0,05          п         I      О, A

1032. Толуол                       50           п        III

1033. Торий                       0,05          а         I

1034. Третичная окись               2          п+а       III

фосфина+

1035. Триаллиламин+                 1           п         II

1036. 2,4,4-Триамино-               5           а        III

бензанилин

1037. Трибромметан                  5           п        III

(бромоформ)

1038. Трибутиламин+                 1           п         II

1039. S,S,S-Трибутил-              0,2         п+а        II

тритиофосфат

(бутифос)

1040. Трибутилфосфат+              0,5          п         II

1041. Трибутоксиэтилфосфат+         1          п+а        II

1042. 1,1,5-Тригидроперфто-        30           п         IV

рамиловый          эфир

акриловой кислоты

1043. 1,1,7-Тригидропер-           30           п         IV

фторгептиловый     эфир

акриловой кислоты

1044. Триизопропаноламин+           5          п+а       III      A

1045. Трикапролактамомедь (II)      2           a        llI

дихлорид

моногидрад

(фитон, картоцид)

1046. Трикапролактамомедь (II)      2           a        III

сульфатгидрат

(церкоцид)

1047. Трикрезилфосфат,             0,1          a         I

содержащий свыше

3% ортоизомеров+

1048. Трикрезилфосфат,             0,5          a         II

содержащий менее

3% ортоизомеров+

1049. Триксиленилфосфат+           1,5          a        III

1050. Три-3,5-ксиленилфосфат+       5           a        III

1051. Триметиламин+                 5           п        III

1052. Триметилбензол               10           п        III

1053. 2,2,4-Триметил-               1           a         II

1,2-дигидрохинолин

(ацетонанил)

1054. Триметилолпропан             50           п         IV

(этриол)

1055. 3,5,5-                        1           n         II

Триметилциклогексанон

(дигидроизофорон)

1056. 1,5,5-Триметил-               1           п         II

циклогексанон-3

(изофорон)

1057. Тринатриевая соль             5           a        III

оксиэтилиденди-

фосфоновой кислоты

1058. 2,2,4-Тринитробенза-          1           a         II      A

нилид+

1059. Тринитротолуол +           0,5/0,1        a         II

1060. Три-н-пропиламин +            2           п         II

1061. Транс-втор-октил-             2          п+а       III

фосфиноксид+

1062. Трифенилфосфат                1           a         II

1063. Трифенилфосфит+              0,1         п+а        II

1064. Трифторбромметан            3000          п         IV

(фреон 13 В1)

1065. 2-Трифторметил-             0,01          a         I

10-/3-(4-мeтил-1-

пиперазинил)

пропил/-фенотиазин

дигидрохлорид

(трифтазин)

1066. N'-3-Трифторме-               5           a        III

тилфенил-N,N-

диметилмочевина

(которан)

1067. м-Трифторметил-               1           п         II

фенилизоцианат

1068. Трифторметил-                 3           6        III

фенилмочевина

1069. 3,3,3-Трифторпропен         3000          п         IV

1070. Трифторпропиламин             5           п        III

1071. Трифторстирол                 5           п        III

1072. Трифтортрихлорацетон          2           п        III

1073. 1,1,1-Трифтор-2-             20           п        III

хлорбромэтан

(фторотан)

1074. Трифторхлорпропан+            1           п         II

1075. Трифторхлорэтилен             5           п        III

1076. Трифторэтан                 3000          п         IV

(фреон 143)

1077. Трифторэтиламин              100          п         IV

1078. S-(2,3,3-Трихлор-             1          п+а        II

аллил)-N-,N-диизо-

пропилтиокарбамат

(диптал,      триаллат,

авадекс)

1079. Трихлорацетальдегид           5           п        III

(хлораль)

1080. 1,1,3-Трихлорацетон          0,3          п         II

1081. 4,5,6-Трихлор-               0,1          a         II

бензоксазолин-2

(трилан)

1082. Трихлорбензол                10           п         II

1083. Трихлорбутадиен+              3           п        III

1084. 1,2,3-Трихлорбутен-3+        0,1          п         II

1085. Трихлорнафталин+              1          п+а        II

1086. 1,2,3-Трихлорпропан           2           п        III

1087. 1,2,3-Трихлорпропилен         3           п        III

1088. Трихлорсилан+                 1           п         II

по (HCl)

1089. 2,3,6-Tpиxлopтoлуол+         10           а        III

1090. 2,4,6-Трихлор-               0,1          п         I

1,3,5-триазин

(цианурхлорид)

1091. Трихлортрифторэтан          5000          п         IV

(фреон 113)

1092. Трихлорфторметан            1000          п        III

(фреон 11)

1093. 1,1,1-Tpиxлopэтан            20           п         IV

(метилхлороформ)

1094. Трихлорэтилен                10           п        III

1095. Триходермин                  0,1          a         I

1096. Триэтиламин+                 10           п        III

1097. Три-(2-этилгексил)-          0,1          п         II

фосфат

1098. Триэтилортоацетат            50           п         IV

1099. Триэтоксисилан                1           п         II

1100. Тэпрем-6                      5           а        III

(замасливатель)

1101. Уайт-спирит                  300          п         IV

(в пересчете на C)

1102. Углеводороды                 300          п         IV

алифатические

предельные

C1-C10 (в пересчете  на

C)

1103. Углерода оксид**             20           п         IV      О

1104. Углерода пыли:

а) коксы                      6           а         IV      Ф

каменноугольный,

пековый,      нефтяной,

сланцевый

б)      антрацит      с       6           а         IV      Ф

содержанием  свободного

диоксида кремния до 5%

в)   другие  ископаемые

угли   и   углепородные

пыли    с   содержанием

свободного     диоксида

кремния до 5%                10           а         IV      Ф

от 5% до 10%                  4           а        III      Ф

г)  алмазы природные  и       8           a         IV      Ф

искусственные

д)   алмаз   металлизи-       4           a        III      Ф

рованный

е) сажи черные                4           a        III     Ф, К

промышленные с содержа-

нием бенз(а)пирена

не более 35 мг на 1 кг

ж)           углеродные      4/2          a         IV

волокнистые   материалы

на     основе    гидрат

целлюлозных волокон+

з)   углеродные  волок-      4/2          a         IV

нистые   материалы   на

основе   полиакрилонит-

рильных волокон+

1105. Углерода сероокись           10           п         II

1106. Углерод                      20           п         II

четыреххлористый+

1107. Уран,     нерастворимые     0,075         a         I

соединения

1108. Уран,       растворимые     0,015         a         I

соединения

1109. Уросульфан                    1           a         II

1110. Фенантрен                    0,8          a         II

1111. Фенацетин                    0,5          a         II

(n-ацетаминофенетол)

1112. п-Фенетидин+                 0,2          п         II

1113. Фенетидин гидрохлорид        0,5          a         II

1114. Фенетол                      20           п         IV

(этиловый эфир фенола)

1115. 1-Фенил-4-амино-             0,5         п+а        II

5-хлорпиридазон-6

(феназон, пирамин)

1116. 3-(1-фенил-2-               0,001         a         I

ацетилэтил)-4-оксику-

марин

(зоокумарин)

1117. 1-Фенил-2,3-                 0,5          a         II

диметил-4-диметилами-

нопиразолон-5

(амидопирин)

1118. 1-Фенил-2,3-                 0,5          a         II

диметил-4-метил-

аминопиразолон-5-N-

мeтaнcульфaт натрия

(анальгин)

1119. N'-Фенил-N,N-                 3           a         III

диметилмочевина

(фенурон)

1120. 1-Фенил-4,5-                0,05          a         I       A

дихлорпиридазон-6

(пиридазон)

1121. п-Фенилен-бис-                2           a         III

3(6)-аминофенил-

бензидимидозололил-2

(М-8)

1122. м-Фенилендиамин              0,1         п+а        II      A

Дополнением N 6 от 11 сентября 1991 г. в пункт 1123 настоящей таблицы внесены

изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

1123. о-Фенилендиамин              0,5         п+а        II      A

1124. п-Фенилендиамин             0,05         п+а        I       A

1125. N,N-м-Фенилен-                1           a         II

дималеимид

1126. Фенилизоцианат+              0,5          п         II      О

1127. Фенилметилдихлорсилан+        1           п         II

(по HCl)

1128. Фенилметилмочевина            3           a        III

1129. N-Фенил-N-гидроокси-          3           a        III

N'-метилмочевина

(метурин)

1130. 3-Феноксибензальдегид         5          п+а       III

1131. м-Феноксифенол+               1           п         II

1132. Фенол+                       0,3          п         II

1133. Фенолформальдегидные

смолы

а) по фенолу                 0,1          п         II      A

б) по формальдегиду         0,05          п         II      A

1134. Фенопласты                    6           а        III     Ф, А

1135. Феррит бариевый               4           а        III

1136. Феррит                        1           а        III

магниймарганцевый

1137. Феррит                        1           а        III

марганеццинковый

1138. Феррит никельмедный           2           а        III

1139. Феррит никельцинковый         2           а        III

1140. Феррит стронциевый            6           а        III

1141. Феррохром                     2           а        III      Ф

металлический

(сплав  хрома   65%   с

железом)

1142. Флоримицин+                  0,1          а         II      A

1143. Формальгликоль+              50           п         IV

(диоксолан-1,3)

1144. Формальдегид+                0,5          п         II     О, A

1145. Формамид                      3           п        III

1146. Фосген                       0,5          п         II      О

1147. Фосфиноксид                   2          п+а       III

разнорадикальный C5 - C9

1148. Фосфиноксиды                 10           a         IV

полимеризованные

на   основе  сополимера

стирола и дивинилбензола

(полиамфолиты

ПА-1,ПА-1М,

ПА-121)

1149. Фосфор желтый               0,03          п         I

элементарный

1150. Фосфор пятихлористый+        0,2          п         II

1151. Фосфор                       0,5          п         II

тиотреххлористый+

1152. Фосфор треххлористый+        0,2          п         II

1153. Фосфора хлороксид+          0,05          п         I       О

1154. Фосфорит                      6           a         IV      О

1155. Фтористоводородной

кислоты соли:

(по F)

а) фториды натрия,          1/0,2         a         II

калия, аммония,  цинка,

олова, серебра, лития и

бария, криолит, гидроф-

торид аммония

б)   фториды  алюминия,    2,5/0,5        a        III

магния, кальция, строн-

ция, меди, хрома

1156. Фторопласт-4                 10           a         IV      Ф

1157. Фтор    хлорид   бария,      0,1          a         II

активированный

европием

(люминофор P-385)

1158. Фуран+                       0,5          п         II      А

1159. Фурфурол+                    10           п        III      А

1160. Хинолин                    0,5/0,1       п+а        II

1161. Хлор+                         1           п         II      О

1162. Хлора диоксид+               0,1          п         I       О

1163. цис-бета-Хлоракрилат         0,5          a         II

натрия (акрофол)

1164. Хлорангидрид                 0,3          п         II      А

акриловой кислоты+

1165. Хлорангидрид                  1          п+а        II

бензосульфокислоты+

1166. Xлopангидpид                 0,3          п         II      А

метакриловой кислоты+

1167. Хлорангидрид                 0,3          п         II

монохлоруксусной

кислоты+

1168. Хлорангидрид                  2          п+а       III

моноэтилового

эфира адипиновой

кислоты+

1169. Хлорангидрид                 0,1          п         I

трихлоруксусной

кислоты+

1170. Хлорангидрид                  2           п        III

хризантемовой

кислоты+

1171. м-Хлоранилин+               0,05          п         I

1172. п-Хлоранилин+                0,3          п         II

1173. Альфа-Хлорацетоацета-        0,5          а         II

нилид+

1174. Хлорацетопропилацетат+        2           п        III

1175. п-Хлорбензилхлорид+          0,5         п+а        II

(альфа-хлор-4-

хлортолуол)

1176. Хлорбензол+                100/50         п        III

1177. п-Хлорбензотрифторид+        20           п         IV

1178. п-Хлорбензотрихлорид+       0,01         п+а        I

1179. 2-Хлор-4,6-бис-               2           a        III

диэтиламиносиммтриазин

(хлоразин)

1180. 2-Хлор-4,6-                   5           a        III

бис-изопропиламиносимм-

триазин

(пропазин)

1181. 2-Хлор-4,6-бис                2           a        III

этиламиносиммтриазин

(симазин)

1182. 1,3-Хлорбромпропан            3           п        III

1183. 0-(4-Хлорбутин-2-ил-3)-      0,5          a         II

N-(3-хлорфенил) карбамат

(карбин)

1184. 1-Хлор-3,3-                  20           п         IV

диметилбутана-2-он

(хлорпинаколин)

1185. 2-Хлор-4-диэтиламино-6-       2           a         III

изопропиламино-

симмтриазин (ипазин)

1186. 2-Хлоp-(N-изопропил)-        0,5          a         II

ацетанилин+

(рамрод)

1187. гамма-Хлоркротиловый          1          п+а        II

эфир 2,4-дихлор-

феноксиуксусной

кислоты

(кротилин)

1188. 3-Хлор-4-метил-               1          п+а        II

анилид  метилвалериано-

вой кислоты (солан)

1189. Хлорметилтрихлорсилан+        1           п         II

(по HCl)

1190. Хлорметилфталимид+           0,1          a         II      A

1191. Хлоропрен                   0,05          п         I

1192. Хлорпалладозамин+           0,005         a         I       A

1193. Хлортен (хлорированные       0,2         п+a        II

бициклические

соединения)

1194. Хлортетрациклин+             0,1          a         II      A

1195. Хлортолуол+                  10           п        III

(о-, п-изомеры)

1196. 0-/2-Хлор-1-                  1           а         II

(2.4,5-трихлорфенил)

винил/-0,0-

диметилфосфат

(гардона)

1197. Хлорфенилизоцианат+          0,5          п         II     О, А

(п-, м-изомеры)

1198. п-Хлорфенил-н-                2          п+а       III

хлорбензолсульфонат

1199. 10-Хлорфеноксарсин+         0,02          а         I

(хлорфин)

1200. п-Хлорфенол+                  1           п         II

1201. Хлорциклогексан              50           п         IV

1202. 2-Хлорциклогексилтио-         2           а        III

фталемид

1203. 2-Xлopэтaнcульфохлорид+      0,3          п         II

1204. 2-Хлор-4-этиламино-6-         2           а        III

изопропиламиносиммтриа-

зин

(атразин)

1205. 1-Хлор-2-этилгексан          10           п        III

1206. Бета-Хлорэтилтриметил-       0,3          а         I

аммония хлорид+

(хлорхолинхлорид)

1207. 2-Хлор-этоксиметил-2-         1           a         II

метил-6-этилацетанилид

(ацетал)

1208. Хромаммония сульфат         0,02          a         I       A

(хромаммиачные

+3

квасцы (по Cr  )

Дополнением N 6 от 11 сентября 1991 г. в пункт 1209 настоящей таблицы внесены

изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

1209. Хрома оксид                   1           a         II      A

+3

(по Cr  )

1210. Хрома трихлорид             0,01          a         I       A

гексагидрат

+3

(по Cr  )

1211. Хроматы, бихроматы          0,01          a         I      K, A

(в пересчете на

CrO3)

1212. Хрома            фосфат     0,02          a         I       A

однозамещенный

+3

(по Cr  )

1213. Хрома фосфат                  2           a        III      A

трехзамещенный

1214. Хромин                        5           a        III

1215. Цезия гидроксид              0,3          a         II

1216. Целловеридин                  2           a        III

1217. Целлюлаза                     2           a        III

1218. Церия диоксид                 5           a        III

Дополнением N 6 от 11 сентября 1991 г. в пункт 1219 настоящей таблицы внесены

изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

1219. Церия фторид (по Г)        2,5/0,5        a        III

1220. Цианамид+                    0,5         п+a        II

(свободный)

1221. Цианамид кальция              1           a         II

1222. Цианурат меламина+           0,5          a         II

1223. Циклогексан                  80           п         IV

1224. Циклогексанон                10           п        III

1225. Циклогексаноноксим           10           п        III

1226. Циклогексен                  50           п         IV

1227. Циклогексиламин               1           п         II

1228. Циклогексиламина             10           a        III

бензоат

(ингибитор ВЦГА)

1229. Циклогексиламина   3,5-      10           a        III

динитробензоат

1230. Циклогексиламина             10           п        III

карбонат

(КЦА)

1231. Циклогексиламина             10          п+а       III

маслорастворимая   соль

(ингибитор коррозии

М-1)

1232. Циклогексиламина             10           а        III

нитробензоат  (м-,  п-,

о-изомеры)

1233. Циклогексилмочевина          0,5          а         II

1234. N-Циклогексилтиофталемид      7           а        III

1235. 3-Циклогексил-               0,5         п+а        II

5,6-тpимeтилeнурацил

(гексилур)

1236. 2-(3-Циклогексилуреид)       1            а        III

циклопентен-1-2

карбоксибутан-1

(енамин)

1237. Циклододеканол               10           а        III

1238. Циклододеканон               10          п+а       III

1239. Циклопентадиен                5           п        III

1240. Циклопентадиенил             0,1          п         I

трикарбонил марганца

1241. Циклопентанон-2-              2          п+а       III

карбоксибутан-1

(кетоэфир)

1242. Циклотриэтилен                1          п+а        II

тринитроамин

гексоген)

1243. Циклофос+                    0,3         п+а        II

1244. Цинка магнид                  6          а         III

1245. Цинка оксид                  0,5          a         II

1246. Цинка сульфид                 5           a        III

1247. Цинка фосфид                 0,1          а         II

1248. Цимол   о-,   м-,    н-      10           п        III

изомеры +

1249. Циодрин +                    0,2         п+а        II

1250. Цирконий     и      его

соединения

а) цирконий                   6           а        III

металлический

б) цирком                     6           a         IV      Ф

в) диоксид циркония           6           а         IV      Ф

г) карбид циркония            6           а         IV      Ф

д) нитрид циркония            4           a        III      Ф

е) фторцирконат               1           а         II

1251. Чай                           3           а        III

1252. Чугун    в   смеси    с       6           а         IV      Ф

электрокоррундом

1253. Шамотографические             2           a        III      Ф

огнеупоры

1254. Щелочи едкие+                0,5          а         II

1255. Электрокорунд,                6           a         IV      Ф

электрокорунд

хромистый

1256. Энтобактерин                  1           а         II      А

1257. Энтомофторин                15000         a         II

клеток в

1 м3

1258. Эпихлоргидрин+                1           а         II      A

1259. Эпоксидные смолы

(по эпихлоргидрину)

а) ЭД-5 (ЭД-20),              1           п         II      A

Э-40,  эпокситрифеноль-

ная

б) УП-666-1,                 0,5          п         II      A

УП-666-2, УП-666-3,

УП-671-Д, УП-671,

УП-677, УП-680,

УП-682

в) УП-650, УП-650-Т          0,3         п+a        II      A

г) УП-2124,                  0,2          п         II      A

Э-181, ДЭГ-1

д) ЭА                        0,1          п         II      A

1260. Эприн                      0,3 (по        а         II

белку)

1261. Эритромицин+                 0,4          a         II      A

1262. Этила бромид                  5           п        III

1263. Этилакрилат                   5           п        III

1264. Этила хлорид                 50           п         IV

1265. Этилацетат                   200          п         IV

1266. Этилбензол                   50           п         IV

1267. S-Этил-N-гекса-              0,5         п+а        II

метилентиокарбамат

(ялам, ордрам)

1268. 2-Этилгексеналь               3           п        III

1269. 2-Этилгексилдифенил-         0,5         п+а        II

фосфит+

1270. 2-Этилгeкcилoвый              1           п         II

эфир акриловой

кислоты

1271. S-этил-N,N-                   2          п+а       III

дипропилтиокарбамат

(эптам)

1272. 0-Этилдихлортиофосфат+       0,3         п+а        II

1273. 0-Этил-0-(2,4-                1          п+а        II

дихлорфенил)-

хлортиофосфат+

Дополнением N 10 от 19 мая 1994 г. пункт 1274 настоящей таблицы исключен

1274. Этилен                       100          п         IV

1275. Этилена оксид                 1           п         II

1276. Этилен-N,N,-                 0,5          а         II      A

бис-дитиокарбамат

цинка

(цинеб, купрозан)

1277. Этилен-N,N-бис-              0,5          п         II      A

дитиокарбамат

марганца

(манеб)

1278. Этиленгликоль                 5          п+a       III

1279. Этилендиамин                  2           п        III

1280. Этиленимин+                 0,02          п         I      A, О

1281. Этиленсульфид+               0,1          п         I

1282. Этиленхлоргидрин+            0,5          п         I       О

1283. Этиленциангидрин             10          п+а       III

1284. Этилидендиацетат             30           п         IV

1285. Этилмеркаптан+                1           п         II

1286. Этилмеркурфосфат+           0,005        п+а        I

(по ртути)

1287. Этилмеркурхлорид+           0,005        п+a        I       A

(ранозан)

(по ртути)

1288. Этилметакрилат               50           п         IV

1289. N-Этилморфолин+               5           п        III

1290. Этиловый эфир                10           п        III

бета, бета-диметилакри-

ловой кислоты

1291. Этиловый эфир               0,15         п+а        II

0,0-диметилдитиофосфо-

рил-1-фенилуксусной

кислоты

(цидиал)

1292. Этиловый эфир                 5          п+а       III

6,8-дихлороктановой

кислоты

1293. Этиловый эфир                 1          п+а        II

6-кето-8-хлороктановой

кислоты+

1294. Этиловый эфир                 5          n+a       III

нитроуксусной кислоты

1295. Этиловый эфир                 5          п+а       III

6-окси-8-хлороктановой

кислоты

1296. Этиловый эфир                10           п        III

хризантемовой кислоты

1297. о-Этил-S-пропил-             0,1          а         II

2,4-диxлopфeнилтиофос-

фат (этафос)

1298. Этилтолуол                   50           п         IV

1299. 0-Этил-0-фенил-              0,5         п+а        II

хлортиофосфат+

1300. Бета-Этоксипропилони-        50           п         IV

трил

1301. 5-Этоксифенил-               0,2          а         II

1,2-тиазтионий

хлористый+

1302. Эуфиллин                     0,5          а         II

1303. Этилцеллозольв               10           п        III

(этиловый эфир

этиленгликоля)

1304. N-Этил-N,бета-               0,1         п+а        II

цианэтиланилин+

1305. Этинилвинилбутиловый         0,5          п         II

эфир+

1306. 3-Этоксикарбамидофенил-       1           а         II

N-фенилкарбамат

(десмедифам)

1307. Эфир-N-окси-                  5          п+а       III

этилбензотриазола

и СЖК фракции C9 - C15+

Приложение

Указатель синонимов, технических и торговых названий веществ

+-----------------------------------------------------------------------+

|             Наименование вещества и его порядковый номер              |

+-----------------------------------------------------------------------+

Абат 997

Авадекс 1078

Акрофол 1163

Алодан 149

Алотерм 19

Альдрин 228

Амидопирин 1117

Амидофос 705

Аминазин 306

п-Аминоанизол 83

Аминопиримидин 655

Амифос 310

Анабазин гидрохлорид 848

Анабазин основание 847

Анабазин сульфат 849

Анальгин 1118

Анилид ацетоуксусной кислоты 93

Антио 329

Арилокс-100 870

Арилокс-200 870

Арилокс-300 870

Арсин 205

Атразин 1204

Ацетал 1207

Ацетонанил 1053

п-Ацетаминофенетол 1111

Ацилат-1 94

Аспирин 536

Базудин 450

Бисфургин 147

БМК 660

Бромоформ 1037

Бромофос 323

Бутилкаптакс 186

Бутиловый эфир 2,4-Д 180

Бутифос 1039

Бутосил 101

Валексон 458

Ванилин 810

Вернам 878

Винифос 434

Витавакс 287

Гардона 1196

Гексахлоран 230

Гамма-Гексахлоран 231

Гексахлорофен 288

Гексилур 1235

Гексоген 1242

Гептахлор 235

Гетерофос 885

Гидроперекись кумола 245

Глинозем 31

Гранозан 1287

2,4-ДА 60

ДАФ-56 261

ДДВФ 324

ДДТ 411

Декалин 258

Десмедифам 1306

Диафен ФП484

Диамин 268

Дианат 305

Диацетан-5 996

Дибром 318

Дивинил 167

Дигидроизофорон 1055

4,4-Дегидрооксидифенилсульфид 144

Дикетен 169

Дикетон 413

Дикрезил 299

Дилор 286

Дилудин 326

Дильдрин 233

Диносеб 361

Диоксид диэтилена 373

Диоксолан-1,3 1143

Динтал 1078

Дитразинцитрат 667

Дифенацил 383

Дифениловый эфир 385

Дихлор 419

1,1-Дихлорэтилен 194

Дифенамид 322

Енамин 1236

Желтая кровяная соль 502

Зоокумарин 1116

Изофорон 1056

Изофос-2 428

Ингалан 390

Ингибитор коррозии БТА 132

Ингибитор коррозии БЦГА 1228

Ингибитор коррозии В-30 524

Ингибитор коррозии Г-2 220

Ингибитор коррозии И-1А 925

Ингибитор коррозии М-1 1231

Ингибитор коррозии МСДА-11 436

Ингибитор коррозии НДА 437

Индантрон 285

Интенсаин 521

Интеркордин 521

Иодофенфос 325

Ипазин 1185

ИФК 491

ИФК-хлор 493

Каратан 366

Карбатион 749

Карбин 1183

Карбоксид 142

Карборунд 605

Карбофос 312

Картоцид 1045

Карпен 464

Кетоэфир 1241

Кислота мукохлорная 543

Китацин 485

Которан 1066

Красная кровяная соль 503

Кротилин 1187

Кумол 486

Купрозан 1276

КЦА 1230

Катализатор ИМ-2201 27

Линурон 679

Люминофор Р-385 1157

М-8 1121

М-81 352

Малоран 166

Манеб 1277

Мафенида ацетат 51

Мезитила оксид 487

Мельпрекс 464

Метальдегид 92

Метафос 331

Метилакрилат 682

Метилацетофос 327

Метилнитрофос 330

2-Метилпентанол 672

Метилфенилкетон 99

Метилхлороформ 1093

Метилэтилтиофос 711

Метурин 1129

Монокорунд 31

Мочевина 520

Неопинамин 992

Никотин сульфат 691

Норборнадиен 152

Норборнен 153

Норсульфазол 45

Оксамат 440

п-Оксид 141

Оксикарбамат 804

Оксифосфонат 386

Оксофин 145

Октаметил 818

Ордрам 1267

Оксалаты 924

Пентадиен-1,3 851

Пинаколин 313

б-Пиран 188

Пирамин 1115

Пликтран 243

Полиалканимид АК-1П 861

Полиамфолиты 1148

Порофор ЧХЗ-5 701

Прометрин 696

Пропазин 1180

Пропанид 424

Пиридазон 1120

Пресспорошки 54

Рамрод 1186

Ратиндан 383

Рицид II 485

Рогор 328

Роксбор-БЦ 159

Роксбор-КС 159

Роксбор-МВ 159

Роксбор-МВ 159

Сантофлекс-77 291

Севин 759

Семерон 697

Сильван 703

Симазин 1181

Солан 1188

Спирт аллиловый 958

Спирт кротониловый 958

Спирт лауриловый 942

Стрептоцид 40

Сульгин 48

Сульфадимезин 41

Сульфадиметоксин 353

Сульфален 42

Сульфамонометоксин 44

Сульфапиридазин 43

Сульфацил 47

Тетраметиленимин 854

Тетраметиленсульфон 973

Тиазон 339

Тилам 886

Тиодан 226

4,4-Тиодифенил 144

Тиофос 452

Тиофуран 1023

Тиурам Д 998

Тиурам ЭФ 447

ТМТД 998

Тордон-22К 501

Трефлан 363

Трифтазин 1065

Триаллат 1078

Триацетонамин 817

Трилан 1081

Трихлорметафос-3 713

Тролен 340

ФДН 347

Феназон 1115

Фенибут 249

Фенмедифам 716

Фентален-14 1003

Фенурон 1119

Фитон 1045

Фозалон 460

Фосфамид 328

Фосфин 206

Фреон 11 1092

Фреон 12 412

Фреон 12В1 392

Фреон 13В1 1064

Фреон 22 393

Фреон 112 1009

Фреон 113 1091

Фреон 114 426

Фреон 114В2 1000

Фреон 115 836

Фреон 141 432

Фреон 142 394

Фреон 143 1076

Фреон 151 733

Фреон 152 395

Фреон 318C 820

Фталазол 522

Фталафос 345

Фторотан 1073

Фуразолидон 893

Хардин 463

Хлоразин 1179

Хлораль 1079

Хлорамп 501

Хлорекс 414

Хлориндан 821

Хлорофос 332

Хлорпинаколин 1184

Хлорфин 1119

Альфа-Хлор-4-хлортолуол 1175

Хлорхолинхлорид 1206

Холинхлорид 816

Церкоцид 1046

Цианокс 349

Цианурхлорид 1090

Цидиал 1291

Цинеб 1276

Экатин 352

Электрокорунд 29, 31

Эптам 1271

Этазол 46

Элегаз 912

Этафос 1297

Этиловый эфир фенола 1114

Этиловый эфир этиленгликоля 1303

Этриол 1054

ЭФ-2 404

Ялан 1267

Зам. начальника Главного

санэпидуправления Минздрава СССР 	А.М.Скляров

Главный Государственный санитарный

врач СССР 	А.И.Кондрусев

-------------------------------------------------------------------------

* ПДК для общей массы аэрозолей.

** При длительности работы в атмосфере, содержащей оксид углерода, не

более 1 ч. предельно допустимая концентрация оксида углерода может быть повышена

до 50 мг/м3, при длительности работы не более 30 мин. - до 100 мг/м3, при

длительности работы не более 15 мин. - 200 мг/м3. Повторные работы при условиях

повышенного содержания оксида углерода в воздухе рабочей зоны могут производиться

с перерывом не менее, чем в 2 ч.