Общесоюзные санитарно-гигиенические

и санитарно-противоэпидемиологические правила и нормы

"Предельно допустимые концентрации (ПДК)

вредных веществ в воздухе рабочей зоны"

(Дополнение N 1 к Перечню ПДК N 4617-88 от 26 мая 1988 г.)

(утв. Главным государственным санитарным врачом СССР

30 сентября 1988 г. N 4696-88)

(с изменениями от 14 ноября 1989 г.)

+---+------------------+------+--------------+-----+--------------------+

|NN |Название вещества |Вели- |  Преимущест- |Класс|     Учреждение,    |

|п/п|                  | чина |    венное    |опас-|    представившее   |

|   |                  | ПДК  |  агрегатное  |ности|     материалы по   |

|   |                  |мг/м3 | состояние в  |     |   обоснованию ПДК  |

|   |                  |      |  воздухе в   |     |                    |

|   |                  |      |   условиях   |     |                    |

|   |                  |      | производства |     |                    |

+---+------------------+------+--------------+-----+--------------------+

| 1 |        2         |  3   |      4       |  5  |          6         |

+---+------------------+------+--------------+-----+--------------------+

|1. |Алкилнафталины    | 50   |    П+а       |  4  |НИИ гигиены труда  и|

|   |(термолан)        |      |              |     |профзаболеваний  АМН|

|   |                  |      |              |     |СССР                |

|   |                  |      |              |     |                    |

|2. |Аммония имидосуль-| 10   |    а         |  3  |Узбекский НИИ  сани-|

|   |фонат             |      |              |     |тарии,   гигиены   и|

|   |                  |      |              |     |профзаболеваний     |

|   |                  |      |              |     |                    |

|3. |N,N-Бис(триметил)-| 5    |    а         |  3  |Днепропетровский    |

|   |-2,5-диметил-п-   |      |              |     |мединститут,     НИИ|

|   |ксилидендиаммония |      |              |     |гигиены   труда    и|

|   |хлорид            |      |              |     |профзаболеваний  АМН|

|   |                  |      |              |     |СССР                |

|   |                  |      |              |     |                    |

|4. |3-Бромбензальде-  | 1    |    П         |  2  |Университет   дружбы|

|   |гид+              |      |              |     |народов им.П.Лумумбы|

|   |                  |      |              |     |                    |

|5. |4-Бром-о-ксилол+  | 10   |    П         |  3  |НИИГТиПЗ, НИИ       |

|   |                  |      |              |     |гигиены             |

|   |                  |      |              |     |им.Ф.Эрисмана       |

|   |                  |      |              |     |                    |

|6. |Бутиламид-1-окси- | 10   |    а         |  4  |НИИМСК              |

|   |4-тетразолилтио-2-|      |              |     |                    |

|   |нафтойной кислоты |      |              |     |                    |

|   |                  |      |              |     |                    |

|7. |Винилнорборнен    | 10   |    П         |  3  |НИИМСК              |

|   |                  |      |              |     |                    |

|8. |Гексабромциклодо- | 10   |    а         |  4  |ВНИИГИНТОКС         |

|   |декан             |      |              |     |                    |

|   |                  |      |              |     |                    |

|9. |1,4-Диазобицикло- | 1    |    П         |  2  |Ростовский-на-Дону  |

|   |2,2,2-октан +     |      |              |     |мединститут         |

|   |(ДАБКО)           |      |              |     |                    |

|   |                  |      |              |     |                    |

|10.|2,2-Дипиридил     | 0,2  |    П+а       |  2  |Рязанский           |

|   |                  |      |              |     |мединститут         |

|   |                  |      |              |     |                    |

|11 |4,4-Дипиридил     | 0,2  |    П-а       |  2  |       - " -        |

|   |                  |      |              |     |                    |

|12.|Дисульформин      | 1    |    а         |  2  |НИИ лексредств,     |

|   |                  |      |              |     |Новокузнецкий НИХФИ |

|   |                  |      |              |     |                    |

|   |                  |      |              |     |                    |

|13.|Дельта-(2,4Дитре- | 10   |    а         |  4  |НИИМСК              |

|   |тамилфенокси)  бу-|      |              |     |                    |

|   |тиламид  1-окси-2-|      |              |     |                    |

|   |нафтойной кислоты |      |              |     |                    |

|   |                  |      |              |     |                    |

|   |                  |      |              |     |                    |

|14.|Капрозоль коричне-| 5    |    а         |  3  |Донецкий            |

|   |вый 4К смесь  изо-|      |              |     |мединститут,        |

|   |меров 2,12-диэток-|      |              |     |Рубежанский НИОПиК  |

|   |си (бис-бензимида-|      |              |     |                    |

|   |зо [2,2-в;  2',1'-|      |              |     |                    |

|   |i]бензо      [Lmn]|      |              |     |                    |

|   |[3,8]    фенантро-|      |              |     |                    |

|   |лин6,9-диона   (1,|      |              |     |                    |

|   |4, 5, 8-нафтоилен-|      |              |     |                    |

|   |диэтоксибензимида-|      |              |     |                    |

|   |зола)             |      |              |     |                    |

|   |                  |      |              |     |                    |

|   |                  |      |              |     |                    |

|15.|Кубовый алый 2Ж  -| 5    |    а         |  3  |        - "-        |

|   |смесь     изомеров|      |              |     |                    |

|   |бис-бензимидазо   |      |              |     |                    |

|   |[2,1-в;  2,1i]бен-|      |              |     |                    |

|   |зо[Lmn] [3,8]  фе-|      |              |     |                    |

|   |нантролиндиона    |      |              |     |                    |

|   |                  |      |              |     |                    |

|16.|Кубовый бордо  -  | 5    |    а         |  3  |        - "-        |

|   |бис-бензимидазо   |      |              |     |                    |

|   |[2,1-в; 2', 1'-   |      |              |     |                    |

|   |i] бензо [Lmn]    |      |              |     |                    |

|   |[3,8] фенан-      |      |              |     |                    |

|   |тролин-6,9-дион   |      |              |     |                    |

|   |(цис-1, 4, 5, 8-  |      |              |     |                    |

|   |нафтоиленди-      |      |              |     |                    |

|   |бензимидазол)     |      |              |     |                    |

|   |                  |      |              |     |                    |

|17.|Кубовый ярко-     | 5    |    а         |  3  |        - "-        |

|   |оранжевый - бис-  |      |              |     |                    |

|   |бензимидазо[2,1-  |      |              |     |                    |

|   |в; 2,1-i]         |      |              |     |                    |

|   |бензо[Lmn] [3, 8] |      |              |     |                    |

|   |фенантролин-8, 17-|      |              |     |                    |

|   |дион (транс-1, 4, |      |              |     |                    |

|   |5, 8-нафто-       |      |              |     |                    |

|   |илендибензими-    |      |              |     |                    |

|   |дазол)            |      |              |     |                    |

|   |                  |      |              |     |                    |

|18.|Липазы микробные  | 1    |    а         |  2  |Рижский мединститут |

|   |                  |      |              |     |                    |

|19.|Меди хлорокись    | 0,5  |    а         |  2  |Институт химии АН   |

|   |                  |(по   |              |     |Уз,ССР              |

|   |                  |меди) |              |     |                    |

|   |                  |      |              |     |                    |

|20.|2-Меркаптобен-    | 1    |    а         |  2  |Узбекский НИИ  сани-|

|   |зтиазол (каптакс) |      |              |     |тарии,   гигиены   и|

|   |                  |      |              |     |профзаболеваний     |

|   |                  |      |              |     |                    |

|21.|N,N-Метилен-бис   | 1    |    а         |  2  |Днепропетровский    |

|   |(бета-винилсуль-  |      |              |     |мединститут,     НИИ|

|   |фонилпропионамид) |      |              |     |гигиены   труда    и|

|   |                  |      |              |     |профзаболеваний  АМН|

|   |                  |      |              |     |СССР                |

|   |                  |      |              |     |                    |

|22.|2-Метил-6-        | 5    |    П         |  3  |Харьковский НИИ  ги-|

|   |этиланилин +      |      |              |     |гиены труда и  проф-|

|   |                  |      |              |     |заболеваний         |

|   |                  |      |              |     |                    |

|23.|Моногидрат        | 10   |    а         |  4  |НИИ гигиены труда  и|

|   |2,3,4,6-диацетон- |      |              |     |профзаболеваний  АМН|

|   |2-кето-L-         |      |              |     |СССР                |

|   |гулоновой кислоты |      |              |     |                    |

|   |                  |      |              |     |                    |

|24.|n-Нитрофенол +    | 1    |    а         |  3  |Харьковский НИИ  ги-|

|   |                  |      |              |     |гиены труда и  проф-|

|   |                  |      |              |     |заболеваний         |

|   |                  |      |              |     |                    |

|25 |м-Нитрофенол +    | 3    |    а         |  3  |       - " -        |

|   |                  |      |              |     |                    |

|26.|0-Нитрофенол      | 3    |    а         |  3  |Харьковский НИИ     |

|   |                  |      |              |     |гигиены труда и     |

|   |                  |      |              |     |профзаболеваний, Ин-|

|   |                  |      |              |     |т химии АН Уз.ССР   |

|   |                  |      |              |     |                    |

|27.|N-5-Нитро-2-      | 2    |    а         |  3  |Рижский мединститут,|

|   |фурилаллилиднеами-|      |              |     |НИИ гигиены труда и |

|   |но-гидантоин  (фу-|      |              |     |профзаболеваний АМН |

|   |рагин)            |      |              |     |СССР                |

|   |                  |      |              |     |                    |

|28.|2-Окси-1, 3       | 0,5  |    а         |  2  |Рижский мединститут |

|   |пропилендиамин-N, |      |              |     |                    |

|   |N, N', N'-        |      |              |     |                    |

|   |тетраметиленфосфо-|      |              |     |                    |

|   |новая кислота (ин-|      |              |     |                    |

|   |гибитор ДПФ-1)    |      |              |     |                    |

|   |                  |      |              |     |                    |

|29.|Пентаэтиленгликоль| 10   |    П+а       |  3  |Киевский филиал,    |

|   |                  |      |              |     |ГОСНИИ-ХЛОРПРОЕКТ,  |

|   |                  |      |              |     |Уфимский НИИ гигиены|

|   |                  |      |              |     |и профзаболеваний   |

|   |                  |      |              |     |                    |

Дополнением N 3 от 14 ноября 1989 г. N 5147-89 пункт 30 настоящего дополнения

изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

|30.|Полифосфаты; аммо-| 10   |    а         |  4  |Институт химии АН   |

|   |ниевая,кальциевая,|      |              |     |Уз.ССР, НИИ гигиены |

|   |калиевая, натри-  |      |              |     |и профзаболеваний   |

|   |евая, магниевая   |      |              |     |МЗ Каз.ССР          |

|   |одно-, двух- и    |      |              |     |                    |

|   |трех замещенные   |      |              |     |                    |

|   |соли ортофосфорной|      |              |     |                    |

|   |кислоты           |      |              |     |                    |

|31.|Полиэтиленоксид   | 10   |    а         |  4  |Новосибирский филиал|

|   |                  |      |              |     |НПО "Карболит"      |

|   |                  |      |              |     |                    |

|32.|Рубидий серебро-  |  3   |    а         |  3  |1-й Московский      |

|   |пентаиодистый     |      |              |     |мединститут         |

|   |                  |      |              |     |                    |

|33.|Д-Сорбит          |  10  |    а         |  4  |НИИ гигиены труда и |

|   |                  |      |              |     |профзаболеваний АМН |

|   |                  |      |              |     |СССР, НИИ общей и   |

|   |                  |      |              |     |коммунальной гигиены|

|   |                  |      |              |     |АМН СССР            |

|   |                  |      |              |     |                    |

|34.|Сульфаминовая     | 2    |    а         |  3  |Узбекский НИИ       |

|   |кислота           |      |              |     |санитарии, гигиены и|

|   |                  |      |              |     |профзаболеваний     |

|   |                  |      |              |     |                    |

|35.|Тетраэтиленгли-   | 10   |    П+а       |  3  |Киевский филиал     |

|   |коль              |      |              |     |ГОСНИИ-ХЛОРПРОЕКТ,  |

|   |                  |      |              |     |Уфимский НИИ гигиены|

|   |                  |      |              |     |и профзаболеваний   |

|   |                  |      |              |     |                    |

|36.|2, 4, 6-          | 1    |    а         |  2  |Харьковский НИИ     |

|   |Трихлоранилин +   |      |              |     |гигиены и           |

|   |                  |      |              |     |профзаболеваний     |

|   |                  |      |              |     |                    |

|37.|1, 4, 5-Трихлоран-| 5    |    а         |  3  |Донецкий            |

|   |трахинон          |      |              |     |мединститут,        |

|   |                  |      |              |     |Рубежанский филиал  |

|   |                  |      |              |     |НИОПиК              |

|   |                  |      |              |     |                    |

|38.|Триэтиленгликоль  | 10   |    П+а       |  3  |Киевский филиал     |

|   |                  |      |              |     |ГОСНИИХЛОР-ПРОЕКТ,  |

|   |                  |      |              |     |Уфимский НИИ гигиены|

|   |                  |      |              |     |и профзаболеваний   |

|   |                  |      |              |     |                    |

|39.|2'-Хлор-5'-(3'',  | 10   |    а         |  4  |Казанский НИ        |

|   |5''-              |      |              |     |ветеринарный        |

|   |дикарбоксифенил-  |      |              |     |институт            |

|   |сульфамидо) -     |      |              |     |                    |

|   |анилид-2-октадеци-|      |              |     |                    |

|   |локсибензоил   ук-|      |              |     |                    |

|   |сусной     кислоты|      |              |     |                    |

|   |(компонента Н-353)|      |              |     |                    |

|   |                  |      |              |     |                    |

|40.|N-(2-Хлор-4-нитро-| 10   |    а         |  4  |Донецкий            |

|   |фенил)-амид-5-    |      |              |     |мединститут,        |

|   |хлорсалициловой   |      |              |     |Рубежанский филиал  |

|   |кислоты           |      |              |     |НИОПиК              |

|   |                  |      |              |     |                    |

|41.|Штаммы - проду-   |1000  |    а         |  2  |Рижский мединститут,|

|   |центов Кандида    |клеток|              |     |ВНИИбиотехнологии   |

|   |Мальтоза (ВСБ-    |в 1 м3|              |     |                    |

|   |569, 778, 899,    |      |              |     |                    |

|   |930)              |      |              |     |                    |

|   |                  |      |              |     |                    |

|42.|Этилиденнорбор-   | 10   |    П         |  3  |НИИМСК              |

|   |нен+              |      |              |     |                    |

|   |                  |      |              |     |                    |

|43.|N-Этил-м-толуидин+| 1    |    П         |  2  |Харьковский НИИ     |

|   |                  |      |              |     |гигиены труда и     |

|   |                  |      |              |     |профзаболеваний     |

+---+------------------+------+--------------+-----+--------------------+

Примечание:

П - пары и (или) газы;

а - аэрозоль;

П+а - смесь паров и аэрозолей;

+ - требуется специальная защита кожи и глаз;

А - вещества, способные вызывать аллергические заболевания в производственных

условиях.

Если в графе "Величина ПДК" приведены две величины, то это означает,

что в числителе максимально-родовая, а в знаменателе - среднесменная ПДК.

Перечень ПДК (Дополнение N 1) разрешается размножить в необходимом количестве

экземпляров.

Главный государственный

санитарный врач СССР,

заместитель Министра

здравоохранения СССР 	А.И.Кондрусев

Начальник Главного

санитарно-эпидемиологического

управления Минздрава СССР 	А.И.Заиченко