Общесоюзные санитарно-гигиенические

и санитарно-противоэпидемиологические правила и нормы

"Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ

в воздухе рабочей зоны"

(Дополнение N 5 к списку ПДК, утвержденному Минздравом СССР N 4617-88)

(утв. Зам. Главного Государственного санитарного врача СССР

5 декабря 1990 г. N 5201-90)

+---+----------------------+----------+---------+------+-----+----------+

|NN |Наименование веществ  |Величина  |Преиму-  |Класс |Осо- | Учрежде- |

|п/п|                      |ПДК мг/м3 |щест-    |опас- |бен- | ние,     |

|   |                      |          |венное   |ности |нос- | предста- |

|   |                      |          |агрегат- |      |ти   | вившее   |

|   |                      |          |ное      |      |дей- | материалы|

|   |                      |          |состоя-  |      |ствия| по обос- |

|   |                      |          |ние в    |      |на   | нованию  |

|   |                      |          |воздухе  |      |орга-| ПДК      |

|   |                      |          |в усло-  |      |низм |          |

|   |                      |          |виях     |      |     |          |

|   |                      |          |произ-   |      |     |          |

|   |                      |          |водства  |      |     |          |

+---+----------------------+----------+---------+------+-----+----------+

| 1 |          2           |    3     |    4    |  5   |  6  |    7     |

+---+----------------------+----------+---------+------+-----+----------+

|1. |Азлоциллин+           |0,1       |а        |II    |А    |ВНИИА     |

|2. |Амикацин+             |0,1       |а        |II    |А    |- " -     |

|3. |Апрамицин+            |0,1       |а        |II    |А    |- " -     |

|4. |N-ацетилцистеин       |5         |а        |III   |     |НИО       |

|   |                      |          |         |      |     |"Экотокс" |

|5. |N-ацил                |2         |П+а      |III   |А    |Уфимский  |

|   |(С10-С13)-N-N'-       |          |         |      |     |НИИ       |

|   |бис(бета-оксиэтил)    |          |         |      |     |гигиены и |

|   |этилендиамин          |          |         |      |     |профзабо- |

|   |                      |          |         |      |     |леваний   |

|   |                      |          |         |      |     |(НИИГиПЗ) |

|6. |N-ацил-С12-С20-       |0,2       |П+а      |II    |А    |- " -     |

|   |триэтилентетрамин+    |          |         |      |     |          |

|7. |Бария борат           |0,5       |а        |II    |     |Свердлов- |

|   |                      |          |         |      |     |ский меди-|

|   |                      |          |         |      |     |цинский   |

|   |                      |          |         |      |     |научный   |

|   |                      |          |         |      |     |центр про-|

|   |                      |          |         |      |     |филактики |

|   |                      |          |         |      |     |и охраны  |

|   |                      |          |         |      |     |здоровья  |

|   |                      |          |         |      |     |рабочих   |

|   |                      |          |         |      |     |промпред- |

|   |                      |          |         |      |     |приятий   |

|   |                      |          |         |      |     |(МНЦПиОЗ),|

|   |                      |          |         |      |     |1 Московс-|

|   |                      |          |         |      |     |ский меди-|

|   |                      |          |         |      |     |цинский   |

|   |                      |          |         |      |     |институт  |

|   |                      |          |         |      |     |(1 ММИ)   |

|8. |Бормедное удобрение   |2         |а        |III   |     |1 ММИ     |

|9. |Бутиловый эфир циан-  |1         |П        |III   |     |Ростовский|

|   |уксусной кислоты      |          |         |      |     |медицинс- |

|   |                      |          |         |      |     |кий инсти-|

|   |                      |          |         |      |     |тут       |

|10.|Гамма-Бутиролактон+   |2         |П        |III   |     |Горьковс- |

|   |                      |          |         |      |     |кий НИИ   |

|   |                      |          |         |      |     |гигиены   |

|   |                      |          |         |      |     |труда и   |

|   |                      |          |         |      |     |профзабо- |

|   |                      |          |         |      |     |леваний   |

|   |                      |          |         |      |     |(НИИГТиПЗ)|

|   |                      |          |         |      |     |НИО "ЭКО- |

|   |                      |          |         |      |     |ТОКС"     |

|11.|Водород селенистый    |0,2       |П        |II    |     |ГНИИХТЭОС |

|12.|1,2,3,5-цис-4,6-гекса-|10        |а        |IV    |     |2 Московс-|

|   |оксициклогексанон     |          |         |      |     |кий ордена|

|   |(мезоинозит)          |          |         |      |     |Ленина ме-|

|   |                      |          |         |      |     |дицинский |

|   |                      |          |         |      |     |институт  |

|   |                      |          |         |      |     |(2 МОЛГМИ)|

|13.|Гентамицин+           |0,05      |а        |I     |А    |ВНИИА     |

|14.|Глюкозоамин гидрохло- |0,005     |а        |I     |А    |НИИ гигие-|

|   |рид, хитин, хитозан   |          |         |      |     |ны труда и|

|   |(панцирь креветки)    |          |         |      |     |профзабо- |

|   |                      |          |         |      |     |леваний   |

|   |                      |          |         |      |     |АМН СССР  |

|   |                      |          |         |      |     |(НИИГТиПЗ)|

|15.|Гризин+               |0,002     |а        |I     |А    |ВНИИГИН-  |

|   |                      |          |         |      |     |ТОКС      |

|16.|Диалкилфталат С810    |1         |П+а      |II    |     |ВНИИХИМ-  |

|   |                      |          |         |      |     |ПРОЕКТ    |

|17.|2,3-дибромпропанол+   |0,5       |П+а      |II    |     |ВНИИГИН-  |

|   |                      |          |         |      |     |ТОКС      |

|18.|Дибутоксиэтан (ди-    |20        |П        |IV    |     |Караган-  |

|   |бутилацеталь)         |          |         |      |     |динская   |

|   |                      |          |         |      |     |облСЭС    |

|19.|Дивиниловый эфир      |20        |П        |IV    |     |- " -     |

|   |диэтиленгликоля       |          |         |      |     |          |

|20.|Дивиниловый эфир      |20        |П        |IV    |     |- " -     |

|   |этиленгликоля         |          |         |      |     |          |

|21.|1-Диметил-1,2-дихлор- |1         |а        |II    |     |Ленинград-|

|   |этилгидразиний        |          |         |      |     |ский НИИ  |

|   |1Н1111                |          |         |      |     |гигиены   |

|   |                      |          |         |      |     |труда и   |

|   |                      |          |         |      |     |профзабо- |

|   |                      |          |         |      |     |леваний   |

|   |                      |          |         |      |     |(НИИГТиПЗ)|

|22.|Диметиловый эфир      |10        |П        |III   |     |2 МОЛГМИ  |

|   |диэтиленгликоля       |          |         |      |     |          |

|23.|N,N-Дитиодиморфолин   |5         |а        |III   |     |Узбекский |

|   |                      |          |         |      |     |НИИ сани- |

|   |                      |          |         |      |     |тарии, ги-|

|   |                      |          |         |      |     |гиены и   |

|   |                      |          |         |      |     |профзабо- |

|   |                      |          |         |      |     |леваний   |

|   |                      |          |         |      |     |(НИИСГиПЗ)|

|24.|Дитразин основание    |5         |П+а      |III   |     |НИО "ЭКО- |

|   |                      |          |         |      |     |ТОКС", ВНЦ|

|   |                      |          |         |      |     |БАВ       |

|25.|Диэтилтолуилендиамин+ |2         |П+а      |III   |     |Горьковс- |

|   |                      |          |         |      |     |кий НИИ   |

|   |                      |          |         |      |     |гигиены   |

|   |                      |          |         |      |     |труда и   |

|   |                      |          |         |      |     |профзабо- |

|   |                      |          |         |      |     |леваний   |

|   |                      |          |         |      |     |(НИИГТиПЗ)|

|26.|Индия фосфид          |4         |а        |III   |     |НИИГТиПЗ  |

|   |                      |          |         |      |     |АМН СССР  |

|27.|Изобутилбензол+       |50        |П        |IV    |     |НИИГТиПЗ  |

|   |                      |          |         |      |     |АМН СССР  |

|28.|Кальция глюконат      |10        |а        |IV    |     |НИО       |

|   |                      |          |         |      |     |"ЭКОТОКС" |

|29.|Канамицин+            |0,1       |а        |II    |А    |ВНИИА     |

|30.|Кобальт-самариевая    |0,05      |а        |I     |А    |Ленинград-|

|   |композиция магнитов   |          |         |      |     |ский      |

|   |(по Со+)              |          |         |      |     |НИИГТиПЗ, |

|   |                      |          |         |      |     |1 ММИ     |

|31.|Красители             |1         |а        |III   |     |Харьковс- |

|   |органические кубозоли |          |         |      |     |кий НИИ   |

|   |тиоиндигоидные        |          |         |      |     |гигиены   |

|   |                      |          |         |      |     |труда и   |

|   |                      |          |         |      |     |профзабо- |

|   |                      |          |         |      |     |леваний   |

|   |                      |          |         |      |     |(НИИГТиПЗ)|

|32.|Краситель  кубовый    |10        |а        |IV    |     |Донецкий  |

|   |серый С               |          |         |      |     |медицинс- |

|   |                      |          |         |      |     |кий инсти-|

|   |                      |          |         |      |     |тут       |

|33.|Метакрилонитрил+      |1         |П        |II    |А    |Азербай-  |

|   |                      |          |         |      |     |джанский  |

|   |                      |          |         |      |     |медицинс- |

|   |                      |          |         |      |     |кий       |

|   |                      |          |         |      |     |институт, |

|   |                      |          |         |      |     |ЦОЛИУВ    |

|34.|п-Метандиол-1,8-гид-  |3         |а        |III   |     |Новокуз-  |

|   |рат (терпингидрат)    |          |         |      |     |нецкий    |

|   |                      |          |         |      |     |НИХФИ     |

|35.|Метилбензилкетон      |5         |П        |III   |     |- " -     |

|36.|2-Метил-1,3-диоксолан+|10        |П        |IV    |     |Караган-  |

|   |(ацеталь)             |          |         |      |     |динская   |

|   |                      |          |         |      |     |облСЭС    |

|37.|Метиловый  эфир       |5         |П        |III   |     |Универси- |

|   |хлорпропионовой       |          |         |      |     |тет Дружбы|

|   |кислоты               |          |         |      |     |народов   |

|   |                      |          |         |      |     |им. П.    |

|   |                      |          |         |      |     |Лумумбы   |

|   |                      |          |         |      |     |ВНИИГИН-  |

|   |                      |          |         |      |     |ТОКС      |

|38.|2-Метоксиэтиловый эфир|10        |П        |III   |     |2 МОЛГМИ  |

|   |уксусной кислоты      |          |         |      |     |          |

|   |(метилцеллозольв-     |          |         |      |     |          |

|   |ацетат)               |          |         |      |     |          |

|39.|Моновиниловый  эфир   |20        |П        |IV    |     |Караган-  |

|   |диэтиленгликоля       |          |         |      |     |динская   |

|   |                      |          |         |      |     |облСЭС    |

|40.|Моновиниловый эфир    |20        |П        |IV    |     |- " -     |

|   |этиленгликоля         |          |         |      |     |          |

|41.|Мономицин+            |0,1       |а        |II    |А    |ВНИИА     |

|42.|Натриевая соль меток- |10        |а        |III   |     |Универси- |

|   |сиуксусной  кислоты   |          |         |      |     |тет Дружбы|

|   |                      |          |         |      |     |народов   |

|   |                      |          |         |      |     |им. П.    |

|   |                      |          |         |      |     |Лумумбы   |

|   |                      |          |         |      |     |ВНИИГИН-  |

|   |                      |          |         |      |     |ТОКС      |

|43.|Натрия йодид          |1         |а        |II    |     |1 ММИ     |

|   |активированный        |          |         |      |     |          |

|   |йодидом таллия до     |          |         |      |     |          |

|   |0,5%                  |          |         |      |     |          |

|44.|Натрия нитрит         |0,1       |а        |I     |О    |Новокуз-  |

|   |                      |          |         |      |     |нецкий    |

|   |                      |          |         |      |     |НИХФИ,    |

|   |                      |          |         |      |     |НИИГТиПЗ  |

|   |                      |          |         |      |     |АМН СССР  |

|45.|Натрия цианат+        |1         |а        |III   |     |Рязанский |

|   |                      |          |         |      |     |медицинс- |

|   |                      |          |         |      |     |кий инсти-|

|   |                      |          |         |      |     |тут       |

|46.|Неомицин+             |0,1       |а        |II    |А    |ВНИИА     |

|47.|1,1-(бис-бета-оксиэтил|0,5       |П+а      |II    |А    |Уфимский  |

|   |1-2-гептадецинил-2-   |          |         |      |     |НИИГиПЗ   |

|   |имидазолиний хлорид+  |          |         |      |     |          |

|   |(имидостат "0")       |          |         |      |     |          |

|48.|1-бета-оксиэтил-2-ал- |0,1       |П+а      |II    |А    |- " -     |

|   |кил (С10-С13)-2-имида-|          |         |      |     |          |

|   |золин+                |          |         |      |     |          |

|49.|1-бета-оксиэтил-2-ге- |0,1       |П+а      |II    |А    |- " -     |

|   |птадецинил-2-имида-   |          |         |      |     |          |

|   |золин+                |          |         |      |     |          |

|50.|Поливинилхлорид       |6         |а        |IV    |Ф    |КНИФ ГОС- |

|   |хлорированный         |          |         |      |     |НИИ ХЛОР- |

|   |                      |          |         |      |     |ПРОЕКТ,   |

|   |                      |          |         |      |     |ВНИИГИН-  |

|   |                      |          |         |      |     |ТОКС      |

|51.|Полиминеральная ка-   |5         |а        |III   |     |Ивано-    |

|   |лийная руда с содержа-|          |         |      |     |Франков-  |

|   |нием SiO2 до 10%      |          |         |      |     |ский      |

|   |                      |          |         |      |     |медицин-  |

|   |                      |          |         |      |     |ский      |

|   |                      |          |         |      |     |институт, |

|   |                      |          |         |      |     |1 ММИ     |

|52.|Самария оксид, соли   |5         |а        |III   |     |Ленинград-|

|   |самария: хлорид,      |          |         |      |     |ский      |

|   |сульфат               |          |         |      |     |НИИГТиПЗ, |

|   |                      |          |         |      |     |1 ММИ     |

|53.|Сахарол               |10        |а        |IV    |     |НИО       |

|   |                      |          |         |      |     |"ЭКОТОКС" |

|54.|Сизомицин+            |0,05      |а        |I     |А    |ВНИИА     |

|55.|Смесь моно-ди и три-  |1         |П+а      |II    |     |НИИГТиПЗ  |

|   |бензилтолуола         |          |         |      |     |АМН СССР  |

|   |(Диэлектрические      |          |         |      |     |          |

|   |жидкости ДОН-3  и Жа- |          |         |      |     |          |

|   |рилек-101  контроль   |          |         |      |     |          |

|   |по монобензилтолуолу)+|          |         |      |     |          |

|56.|Сополимер стирола     |10        |а        |IV    |     |2 МОЛГМИ  |

|   |хлорметилированного   |          |         |      |     |          |

|   |и 2% п-дивинилбензола |          |         |      |     |          |

|57.|Спирты первичные      |10        |П+а      |III   |     |НПО Синтез|

|   |жирные С10-С18        |          |         |      |     |ПАВ       |

|58.|Сульфокамфорная       |3         |а        |III   |     |Новокуз-  |

|   |кислота               |          |         |      |     |нецкий    |

|   |                      |          |         |      |     |НИХФИ     |

|59.|Спирт поливиниловый   | 10       |а        |IV    |     |НИО       |

|   |                      |          |         |      |     |"ЭКОТОКС" |

|60.|2,2,3,3-Тетрафторпро- |0,5       |П        |II    |     |Ростовский|

|   |пил-2-фторакрилат+    |          |         |      |     |медицинс- |

|   |                      |          |         |      |     |кий       |

|   |                      |          |         |      |     |институт  |

|61.|Тетрахлорсилан        |1         |П+а      |II    |     |КНИФ      |

|   |(контроль по НСl)     |          |         |      |     |ГОСНИИ-   |

|   |                      |          |         |      |     |ХЛОРПРОЕКТ|

|62.|Тобрамицин+           |0,1       |а        |II    |А    |ВНИИА     |

|63.|м-фенокситолуол       |5         |П+а      |III   |     |НИОПиК,   |

|   |                      |          |         |      |     |НИИ токси-|

|   |                      |          |         |      |     |кометрии  |

|   |                      |          |         |      |     |Минздрава |

|   |                      |          |         |      |     |СССР      |

|64.|Бета-хлорпропионилхло-|0,3       |П        |II    |     |НИИГТиПЗ  |

|   |рид                   |          |         |      |     |АМН СССР  |

|65.|Цинка борат           |1         |П        |II    |     |Свердлов- |

|   |                      |          |         |      |     |ский      |

|   |                      |          |         |      |     |МНПиОЗ    |

|   |                      |          |         |      |     |рабочих   |

|   |                      |          |         |      |     |промпред- |

|   |                      |          |         |      |     |приятий,  |

|   |                      |          |         |      |     |1 ММИ     |

|66.|Этиловый эфир цианук- |2         |П        |III   |     |Азербай-  |

|   |сусной кислоты        |          |         |      |     |джанский  |

|   |                      |          |         |      |     |НИИГТиПЗ, |

|   |                      |          |         |      |     |НИО       |

|   |                      |          |         |      |     |"ЭКОТОКС" |

|67.|Этоксиэтилцианацетат  |5         |П+а      |III   |     |Горьковс- |

|   |                      |          |         |      |     |кий       |

|   |                      |          |         |      |     |НИИГТиПЗ  |

|        Продукты микробиологического синтеза и штаммы-продуценты       |

|                      микроорганизмов                                  |

|68.|Продуценты            |2000      |а        |III   |     |ВНИИ  по  |

|   |антибиотиков          |кл./м3    |         |      |     |изысканию |

|   |Streptomyces  cremeus |          |         |      |     |новых     |

|   |sub. sp. tobramicini  |          |         |      |     |антибио-  |

|   |                      |          |         |      |     |тиков     |

|69.|Продуцент грамицидина |2000      |а        |III   |     |ВНИИА     |

|   |С Bacillus brevis     |кл/м3     |         |      |     |          |

|70.|Продуцент пенициллина |5000      |а        |III   |     |- " -     |

|   |Penicillium chrysoge- |кл/м3     |         |      |     |          |

|   |num                   |          |         |      |     |          |

|71.|Продуцент             |5000      |а        |III   |     |- " -     |

|   |стрептомицина         |кл/м3     |         |      |     |          |

|   |Streptomyces griseus  |          |         |      |     |          |

|72.|Продуцент хлортет-    |5000      |а        |III   |     |- " -     |

|   |рациклина             |кл/м3     |         |      |     |          |

|   |Streptomuces aureoxa- |          |         |      |     |          |

|   |ciens                 |          |         |      |     |          |

|73.|Продуцент аминокислот |10 000    |а        |III   |     |ВНЦ БАВ   |

|   |Вгеvibacterium flavum |кл/м3     |         |      |     |          |

|   |758, р 5-76, 10-86    |          |         |      |     |          |

|74.|Продуценты аминокислот|10 000    |а        |III   |     |- " -     |

|   |Вгеvibacterium spE-531|кл/м3     |         |      |     |          |

|75.|Продуцент аминокислот |10 000    |а        |III   |     |- " -     |

|   |Есsherichia соlу      |кл/м3     |         |      |     |          |

|76.|Продуцент аминокислот |10 000    |а        |III   |     |- " -     |

|   |Corynebacterium       |кл/м3     |         |      |     |          |

|   |glutamicum            |          |         |      |     |          |

|77.|Продуцент аминокислот |10 000    |а        |III   |     |- " -     |

|   |Bacillus subtillus    |кл/м3     |         |      |     |          |

+---+----------------------+----------+---------+------+-----+----------+

Вместо ранее  установленной  ПДК  для  сероуглерода  установить  ПДК

10 мг/м3 (максимально разовая) и 3 мг/м3 (среднесменная), пары, II  класс

опасности.

Примечание:

П - пары и (или) газы

а - аэрозоль

П+а - смесь паров и аэрозолей

+ - требуется специальная защита кожи и глаз

А   -  вещества,  способные  вызывать  аллергические  заболевания  в

производственных условиях

О  -  вещества  с  остронаправленным механизмом действия,  требующие

автоматического контроля за их содержанием в воздухе

Дополнение N 5 "ПДК в воздухе рабочей зоны" разрешается размножить в

необходимом количестве экземпляров.

Зам. Главного Государственного

санитарного врача СССР 	А.М.Скляров

Заместитель Председателя

Комитета Минздрава СССР

по гигиенической регламентации

и регистрации химических веществ 	К.К.Сидоров