Общесоюзные санитарно-гигиенические

и санитарно-противоэпидемиологические правила и нормы

"Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ

в воздухе рабочей зоны"

(Дополнение N 6 к списку ПДК, утвержденному Минздравом СССР N 4617-88)

(утв. Зам. Главного государственного санитарного врача СССР

11 сентября 1991 г. N 5800-91)

+----+----------------+--------+----------+-----+-------+---------------+

| NN | Наименование   |Величина|Преиму-   |Класс|Особен-|  Учреждение,  |

|п/п |    веществ     |ПДК     |щественное|опас-| ности | представившее |

|    |                |мг/м3   |агрегатное|ности|дейст- | материалы по  |

|    |                |        |состояние |     |вия на |  обоснованию  |

|    |                |        |в  воздухе|     | орга- |      ПДК      |

|    |                |        |в условиях|     | низм  |               |

|    |                |        |производс-|     |       |               |

|    |                |        |тва       |     |       |               |

|    |                |        |          |     |       |               |

|    |                |        |          |     |       |               |

|    |                |        |          |     |       |               |

+----+----------------+--------+----------+-----+-------+---------------+

| 1  |       2        |    3   |     4    |   5 |   6   |       7       |

+----+----------------+--------+----------+-----+-------+---------------+

1.   Аммония стеарат      2          а      III         Рижский

медицинский

институт

2.   Алкилдиметил-        2          а      III         НПО "СИНТЕЗПАВ"

амины    фракции

(C10-C16)+

3.   5-Аминосали-        0,5         а       II         Рубежанский  ф-л

циловая кислота                                    НИОПиК

4.   0-Аминофенол         1          а       II         Харьковский  НИИ

гигиены труда  и

профзаболеваний

5.   Ацетат октанола-     10         П      IV          НИИ  гигиены тру

2+                                                 да и профзаболе-

ваний  ИХТ

ГНИ АМН СССР,

6.   Бария стеарат        2          а      III         НИИ   токсикоме-

трии МЗ СССР

7.   Бензилиденцикло-     3          а      III         Киевский     НИИ

гексиламин                                         гигиены труда  и

(ингибитор  BHX-                                   профзаболеваний

Л-49)+

8.   Бромкамфора          2         П+а     III         ВНЦ БАВ

9.   Гемикеталь           3          а      III     А   НИО "ЭКОТОКС"

окситетра-

циклин+

10.  Гексаметилен-        5          a      III         Институт   химии

тетраминовая                                       АН Уз.ССР

соль     2-хлор-

этилфосфоновой

кислоты

(геметрал)

11.  Дибром-ди-пара-      5          a      III         Ленинградский

ксилилен  (4,13-                                   НИИ      гигиены

Дибром     [2,2]                                   труда  и профза-

пара-циклофан)                                     болеваний

12.  Ди-параксилилен      5          a      III         - " -

2,2]

пара-циклофан)

13.  Диметилацетамид+    3/1         П      III         Горьковский  НИИ

гигиены труда  и

профзаболеваний,

НИИ      гигиены

труда          и

профзаболеваний

АМН СССР

14.  2,6-Диметил-3,5-     5          а      III         НИО "Экотокс"

дикарбометокси-

4-(0-дифтормето-

ксифенил)-1,4-

дигидропиридин

15.  Диметилкадмий+   0,005/0,001    П       I          ЦОЛИУВ

1

16.  Диметиловый эфир     10        П+а     III         Рубежанский

адипиновой                                         филиал НИОПиК

кислоты+

17.  Диметиловый эфир     10        П+а     III         - " -

глутаро-вой

кислоты+

18.  Диметиловый          10        П+а     III         -"-.

эфир    янтарной

кислоты+

19.  3,5-Динитро-        0,5         а       II         - " -

салициловая

кислота

20.  Дихлор-ди-пара-      5          а      III         Ленинградский

ксилилен  (4,13-                                   НИИ      гигиены

Дихлор 2,2 пара-                                   труда          и

циклофан)                                          профзаболеваний

21.  Дихлормале-         0.2        П+а      П      А   Саратовский

иновый ангидрид+                      институт

сельской гигиены

22.  Диэтилентри-         1          П       П          Донецкий

аминометил-                                        медицинский

фенол                                              институт

(отвердитель УП-

583)+

23.  Диэтилмета-          2          П      III         НИОПиК

толуидин+

24.  Доксициклин         0,4         а       II     А   НИО "ЭКОТОКС"

гидрохлорид+

25.  Доксициклин         0,4         а       II     А   - " -

тозилат+

26.  Железа сульфат       2          а      III         Армянский    НИИ

общей гигиены  и

профзаболеваний

27.  Железо               10         a      IV      Ф   Свердловский

металлическое                                      мединститут

Свердловский

МНЦПиОЗ  рабочих

промпредприятий,

Армянский    НИИ

общей гигиены  и

профзаболеваний

28.  1-                  0,2         a       II         ВНЦ БАВ

Изопропиламино-

3-(1-на-фтокси)-

2-пропанола

гидрохлорид+

(анаприлин)

29.  Калия стеарат        10         a      IV          НИИ

токсикометрии МЗ

СССР,       ММА,

Рижский   медин-

ститут

30.  Кальция нитрит       1          a      III         Узбекский    НИИ

санитарии,

гигиены        и

профзаболеваний

31.  Кальция стеарат      10         a      IV          НИИ

токсикометрии МЗ

СССР,        НИО

"ЭКОТОКС", ММА

32.  Красители            5          a      III         НИОПиК

органические

кислотные

триарилметановые

33.  Леспедеция           10         a      IV          ВНЦ БАВ

копеечниковая

(трава)

34.  Магния сульфат       2          a      III         Московская

медицинская

академия,

Армянский    НИИ

общей гигиены  и

профзаболеваний

35.  Марганца             3          a      III         НИИ

стеарат                                            токсикометрии МЗ

СССР,    Рижский

мединститут, ММА

36.  Меди стеарат         5          a      III         - " -

37.  Метансульфо-         4          П      III         КНИФ

хлорид+                                            ГОСНИИХЛОРПРОЕКТ

38.  Метациклин          0,4         a       II      А  НИО "ЭКОТОКС"

гидрохлорид+

39.  1-Метилмеркап-       1          a       II         НИИ      гигиены

тоимидазол                                         труда          и

(мерказолил)                                       профзаболеваний

АМН ССР

40.  Натриевая   соль     10         a      IV          Ленинградский

гидразида                                          НИИ      гигиены

малеиновой                                         труда          и

кислоты                                            профзаболеваний

41.  Натрия бромид        3          a      III         НИО "ЭКОТОКС"

42.  Нитрит-нитрат        10         a      IV          Узбекский    НИИ

хлорида                                            санитарии,

кальция                                            гигиены        и

профзаболеваний

43.  м-Нитроанилин+       0,1        a       I          Харьковский  НИИ

гигиены

труда          и

профзаболеваний,

НИО "ЭКОТОКС"

44.  Оксиэтил-            10         а       IV         НИОПиК

крахмал

45.  Полиамидное          5          а      III         Горьковский  НИИ

волокно                                            гигиены труда  и

"Армос"                                            профзаболеваний

46.  Пижма (цветки)       10         а      IV          ВНЦ БАВ

47.  Салициловая         0,1         а      II          Рубежанский

кислота+                                           филиал НИОПиК

48.  Свинца стеарат      0,02        а      IV          НИИ

токсикометрии МЗ

СССР, ММА

49.  Свинца      меди 0,02/0,01      а       I          Ставропольский

фталат       (по                                   медицинский

свинцу)+                                           институт

50.  Свинца    фталат 0,01/0,005     а       I          - " -

(по свинцу)+

51.  Сенна     (сухие                       III         ВНЦ БАВ

листья)               5         а

52.  Смесь                 2         а      III         Армянский    НИИ

аминокислот                                        общей гигиены  и

(кормоамины   А,                                   профзаболеваний,

В,  И, Л, О,  П,                                   НИИ

Т, Треамино-                                       токсикометрии МЗ

бактерин)                                          СССР

53.  Серебра стеарат      2          а      III         НИИ

токсикометрии МЗ

СССР, ММА

54.  Смола        ди-    0,2         а       II         Белорусский

циандиамид-                                        санитарно-

формальде-                                         гигиенический

гидная+                                            институт

55.  Смолы  сланцевые     80        П+а     IV          Эстонский

дифенольные ДФК-                                   институт

8,  ДФК-9,  ДФК-                                  экспериментальной

АМ  (контроль по                                   й  и клинической

ацетону)                                           медицины

56.  Соли      алифа-     2         П+а     III         Уфимский     НИИ

тических  аминов                                   гигиены        и

и  жирных кислот                                   профзаболеваний,

(С12-С20)+                                         Киевский     НИИ

гигиены труда  и

профзаболеваний

57.  Сополимер             5         а      III         Горьковский  НИИ

акрилонитрила  и                                   гигиены труда  и

2-мстил-5-                                         профзаболеваний

винилпиридина

(волокно   ВИОН-

АН-1)

58.  Тетракарба-          10         а      III         Институт   химии

мидохлорат                                         АН Уэ.ССР

кальция

дигидрат

(дефолиант

"Хает")

59.  п-Третбути-        1/0,4        а       II         Ярославский

лфенол                                             медицинский  ин-

титут

60.  1,1-Триметилен-      1          a       II         Армянский    НИИ

бис-(4-                                            общей гигиены  и

оксиминоме-                                        профзаболеваний

тилпиридиний)

бромид

(дипиридоксин)

61.  Углеродные          3/1         a      III         НИИ      гигиены

композиционные                                     труда  и профза-

материалы                                          болеваний    АМН

СССР

62.  3-Фенокси-           1          п       II         Рязанский  мед.

бензилхлорид                                       институт

63.  Хлорметациклин       3          а      III     А   НИО "ЭКОТОКС"

тозилат+

64.  Цинка ацетат        0,1         a       П          Донецкий

медицинский

институт

65.  Цинка стеарат        4          a      III         НИИ

токсикометрии МЗ

СССР, ММА

66.  Эвкалимин            10         a      IV          ВНЦ БАВ

67.  Этилендиами-         1          П      II          Донецкий

нометилфенол+                                      медицинский

институт

68.  Этиловый    эфир     10         П      III         ВНИИГИНТОКС,

ацетоуксусной                                      Университет

кислоты                                            Дружбы   народов

им.П.Лумумбы,

Новокузнецкий

НИХФИ

Продукты микробиологического синтеза и штаммы-продуценты микроорганизмов

69.  Штамм      гриба  200 кл/3      a       П      А   2         МОЛГМИ

Seatrichum                                         им.Н.И.Пирогова

Candidum AR-217                                    НИО "ЭКОТОКС"

В список "ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны (N 4617-88) внести

следующие изменения и дополнения:

1. Предисловие к таблице ПДК дополнить положением:

Предельно допустимое содержание (ПДК, ОБУВ) аэрозолей в воздухе рабочей

зоны (в том числе и для смесей аэрозолей в сумме) не должно превышать 10 мг/м3.

2. В таблицу "ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны":

п.14 заменить в графе "Класс опасности" II на III.

п.78

а) в графе "Величина ПДК, мг/м3" заменить 0,1 на 0,05

б) в графе "Класс опасности" заменить II на I

в) графу "Особенности действия на организм" дополнить обозначением "А"

п.537. в графе "Преимущественное агрегатное состояние в условиях производства"

заменить обозначение "П+а" на "а"

п.569.

а) в графе "Величина ПДК, мг/м3" заменить 0,05 на 0,1

б) в графе "Класс опасности" заменить I на II

в) графу "Особенности действия на организм" дополнить обозначением "А"

п.571. в графе "Наименование вещества" исключить слова "гордон-22а" и

"хлорамп".

п.590. в графе "Наименование вещества" заменить слово "хлортиазиновые"

на "хлортриазиновые"

п.643. графу "Наименование вещества" дополнить обозначением +

п.1123. в графе "Класс опасности" заменить I на II

п.1209 в графе "Класс опасности" заменить III на II

п.1219 графу "Наименование вещества" дополнить "(по Г)"

Примечания: П - пары и (или) газы;

а - аэрозоль;

П+а - смесь паров и аэрозолей;

+ - требуется специальная защита кожи и глаз;

А - вещества, способные вызывать аллергические заболевания в производственных

условиях;

Ф - аэрозоли преимущественно фиброгенного действия.

Если в графе "Величина ПДК" приведены две величины, то это означает,

что в числителе максимально разовая, а в знаменателе среднесменная ПДК.

Зам. председателя Комитета

по гигиенической регламентации

и регистрации химических

веществ Минздрава СССР 	К.К.Сидоров

Главный Государственный санитарный врач СССР 	А.И.Кондрусев