Утверждаю

Главный государственный

санитарный врач СССР

А.И.Кондрусев

11 ноября 1991 г. N 6030-91

Санитарные правила

работы с источниками ионизирующего излучения

при обслуживании и ремонте воздушных судов

на предприятиях и заводах гражданской авиации

Введение

В гражданской авиации в настоящее время широко используются приборы и оборудование, содержащие источники ионизирующего излучения. Практически все самолеты и вертолеты (далее - воздушные суда) оборудованы радиоизотопными датчиками обледенения типа РИО-3, в системе зажигания некоторых типов авиадвигателей используется изделие СКНА-22-2А, система водообеспечения и канализации самолетов Ил-86 оснащена изделием ДУСК-86, для проведения анализа авиационных масел используются рентгеновские установки типа "Барс-3", в бортовых радиолокационных и радионавигационных устройствах применяются высоковольтные электровакуумные приборы, являющиеся источниками рентгеновского излучения.

Для обеспечения безопасности полетов все виды технического обслуживания и ремонта воздушных судов гражданской авиации строго регламентированы нормативными документами, что позволяет конкретизировать ряд положений общесоюзных санитарных правил работ с источниками ионизирующего излучения.

В настоящих Санитарных правилах даны конкретные требования к размещению и оборудованию рабочих мест, к организации радиационной защиты при всех технологических процессах технического обслуживания и ремонта воздушных судов, к средствам индивидуальной защиты, к санитарному контролю и охране окружающей среды при использовании источников ионизирующего излучения в предприятиях и заводах гражданской авиации.

1. Общие положения

1.1. Настоящие "Санитарные правила работы с источниками ионизирующего излучения при обслуживании и ремонте воздушных судов на предприятиях и заводах гражданской авиации" (далее - Санитарные правила) определяют санитарно-гигиенические требования к эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту источников ионизирующего излучения, используемых в гражданской авиации.

1.2. Санитарные правила не распространяются на эксплуатацию рентгеновских и радиоизотопных дефектоскопов, используемых в гражданской авиации, а также на эксплуатацию и техническое обслуживание рентгеновских интраскопов для досмотра ручной клади и багажа авиапассажиров.

1.3. Настоящие Санитарные правила разработаны в соответствии с "Основными санитарными правилами работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений" с учетом "Санитарных норм проектирования промышленных предприятий", "Санитарных правил для авиационно-технических баз эксплуатационных предприятий гражданской авиации", государственных стандартов безопасности труда, строительных норм и правил, отраслевых нормативных документов.

1.4. Правила распространяются и являются обязательными для эксплуатационных предприятий, учреждений, организаций и заводов гражданской авиации (далее - предприятия и заводы ГА), осуществляющих эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт изделий, являющихся источниками ионизирующих излучений, за исключением указанных в п. 1.2.

1.5. Нормативные документы в части регламентации и обеспечения санитарно-гигиенических требований к техническому обслуживанию и ремонту изделий, являющихся источниками ионизирующих излучений и используемых на воздушных судах гражданской авиации, должны быть приведены в соответствие с настоящими Санитарными правилами.

1.6. Ввод в эксплуатацию вновь построенных и реконструируемых помещений для технического обслуживания и ремонта изделий с радиоактивными источниками в предприятиях и заводах ГА должен осуществляться при обязательном участии представителей санитарно-эпидемиологической службы.

1.7. Применение новой технологии и оборудования при техническом обслуживании и ремонте изделий, являющихся источниками ионизирующих излучений, в предприятиях и заводах гражданской авиации должно быть согласовано с учреждениями санитарно-эпидемиологической службы.

1.8. "Санитарные правила работы с источниками ионизирующего излучения при обслуживании и ремонте воздушных судов в предприятиях и заводах гражданской авиации" вступают в силу с момента их утверждения.

2. Требования к производственным зданиям и помещениям

2.1. Объемно-планировочные и конструктивные решения производственных зданий и помещений, в которых производится техническое обслуживание и ремонт изделий, являющихся источниками ионизирующих излучений, должны соответствовать требованиям "Санитарных норм проектирования промышленных предприятий", СНиП "Сооружения промышленных предприятий", СНиП "Производственные здания промышленных предприятий" и Ведомственным нормам технологического проектирования.

2.2. Специальных требований к расположению помещений, в которых проводятся техническое обслуживание, ремонт и хранение изделий РИО-3, СКНА-22-2А и ДУСК-86, в производственных зданиях предприятий и заводов гражданской авиации не предъявляется.

2.3. Специальные требования к расположению в зданиях предприятий и заводов гражданской авиации помещений, в которых производится эксплуатация рентгеновских анализаторов авиационных масел "Барс-3", техническое обслуживание и ремонт радиотехнических устройств, в состав которых входят высоковольтные электровакуумные приборы (типа ГМИ, ГИ и др.), предъявляются для обеспечения безопасных условий труда при работе с источниками выделения в воздух вредных химических веществ и источниками электромагнитных излучений.

2.4. Размещение помещений, в которых производятся все виды работ и хранение источников ионизирующих излучений, в административных и общественных зданиях предприятий и заводов гражданской авиации запрещается.

2.5. Помещения, предназначенные для работы с источниками ионизирующего излучения, должны иметь санитарный паспорт, который следует составлять и оформлять в соответствии в требованиями "Основных санитарных правил работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений".

2.6. Порядок приемки помещений, предназначенных для работы с источниками ионизирующих излучений, в предприятиях и заводах гражданской авиации, до начала их эксплуатации, определяется "Основными санитарными правилами работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений".

2.7. Помещения, в которых производятся техническое обслуживание и ремонт изделий РИО-3, СКНА-22-2А и ДУСК-86, должны быть отдельными и изолированными от других помещений здания. При проектировании и строительстве данных помещений следует предусматривать тамбур-шлюз, оборудованный аварийным душем.

2.8. Специальных требований по радиационной защите к помещениям, в которых эксплуатируются рентгеновские анализаторы авиационных масел "Барс-3" и проводится техническое обслуживание и ремонт радиотехнических устройств, в состав которых входят высоковольтные электровакуумные приборы (типа ГМИ, ГИ и др.), за исключением случаев, оговоренных в п. 2.9, не предъявляется.

2.9. В случаях, когда техническое обслуживание и ремонт радиотехнических устройств, в состав которых входят высоковольтные электровакуумные приборы (типа ГМИ, ГИ и др.), проводятся при снятых корпусах и при подаче высокого (более 10 кВ) напряжения, следует данное оборудование (стенды, проверяемые блоки и т.п.) размещать в отдельных помещениях.

2.10. Для исключения прохождения ионизирующего излучения в смежные помещения, стеновые ограждения помещений, в которых проводятся техническое обслуживание и ремонт радиотехнических устройств, в состав которых входят высоковольтные электровакуумные приборы (типа ГМИ, ГИ и др.), при снятых корпусах и высоком напряжении, следует покрывать баритом и баритобетоном, толщину защиты которых следует рассчитывать в соответствии с "Основными санитарными правилами работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений".

2.11. Стеновые ограждения помещений, в которых проводятся работы с источниками ионизирующих излучений, следует окрашивать эмалями ЭП-569, ЭП-574, ЭП-1115, ЭП-5165.

Допускается окрашивать стены глифталевыми, пентафталевыми и нитратцеллюлозными красками, а также масляными красками.

Использование для покрытия стен данных помещений полиизобутиленовых и полиэтиленовых материалов не допускается.

2.12. Полы помещений, в которых производится техническое обслуживание и ремонт изделий РИО-3, СКНА-22-2А и ДУСК-86, следует покрывать линолеумом или метлахскими плитками.

К полам помещений, где проводятся работы с другими источниками ионизирующих излучений, специальных требований не предъявляется.

2.13. Все помещения, предназначенные для работ с источниками ионизирующих излучений, должны иметь знак радиационной опасности.

2.14. Отопление и вентиляция в помещениях, в которых проводятся техническое обслуживание и ремонт источников ионизирующего излучения, должны осуществляться в соответствии с требованиями СНиП "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха".

2.15. Температуру, скорость движения и относительную влажность воздуха в помещениях, в которых производятся все виды работ с источниками ионизирующих излучений, следует принимать по нормам, разработанным в соответствии с требованиями "Санитарных норм микроклимата производственных помещений" (Приложение 2).

2.16. Нагревательные приборы в помещениях, в которых проводятся техническое обслуживание и ремонт изделий РИО-3, СКНА-22-2А и ДУСК-86, надлежит предусматривать с гладкими поверхностями, допускающими легкую очистку, а в аварийных ситуациях - дезактивацию.

2.17. Системы вентиляции и кондиционирования воздуха должны обеспечивать в помещениях, в которых проводятся работы с источниками ионизирующих излучений, содержание вредных веществ в концентрациях, не превышающих предельно допустимых концентраций, определенных требованиями ГОСТ ССБТ "Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны".

2.18. Общеобменную и местную механическую вытяжную вентиляцию помещений, в которых производятся техническое обслуживание и ремонт изделий РИО-3, СКНА-22-2А и ДУСК-86, следует оборудовать изолированно от системы вытяжной вентиляции зданий и сооружений.

Допускается в данных помещениях применять общеобменную и местную вытяжную вентиляцию, соединенную с системой вентиляции зданий и сооружений, при условии возможности отключения последней в этих помещениях при возникновении аварийных ситуаций.

2.19. Рециркуляция воздуха для вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования в помещениях, где проводятся работы с источниками ионизирующих излучений, не допускается.

2.20. Естественное и искусственное освещение в производственных помещениях, в которых производятся техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация изделий и приборов, являющихся источниками ионизирующих излучений, должно осуществляться в соответствии с требованиями СНиП "Естественное и искусственное освещение" и "Санитарных норм проектирования промышленных предприятий".

2.21. Для рабочих поверхностей при искусственном освещении в помещениях и на территориях предприятий и заводов гражданской авиации при техническом обслуживании, ремонте и эксплуатации источников ионизирующего излучения устанавливаются минимальные значения освещенности (Приложение 3).

2.22. Для обеспечения нормируемых значений освещенности выбор осветительных приборов для общего и местного освещения следует производить в соответствии с требованиями СНиП "Естественное и искусственное освещение" и ГОСТ ССБТ "Изделия светотехнические. Общие требования безопасности".

3. Требования к источникам ионизирующих излучений,

используемых в гражданской авиации

3.1. Источники ионизирующих излучений, используемые на воздушных судах гражданской авиации и применяемые при их техническом обслуживании и ремонте, должны соответствовать требованиям "Санитарных правил устройства и эксплуатации радиоизотопных приборов", "Санитарных правил работы с источниками неиспользуемого рентгеновского излучения", а также ГОСТ ССБТ "Установки радиационно-технологические с радионуклидными источниками гамма-излучения. Общие требования безопасности и методы контроля" и ГОСТ ССБТ "Аппараты рентгеновские. Общие требования безопасности" (Приложение 1).

3.2. Радиоизотопные приборы, используемые на воздушных судах гражданской авиации, в зависимости от активности радионуклида и от степени радиационной опасности, в соответствии с "Санитарными правилами устройства и эксплуатации радиоизотопных приборов", разделяются на следующие группы:

1 группа: агрегат зажигания авиадвигателей (СКНА-22-2А);

2 группа: радиоактивный индикатор обледенения (РИО-3);

3 группа: дистанционный указатель уровня канализационной системы самолетов Ил-86 (ДУСК-86).

3.3. Экранные колпачки изделий РИО-3 и корпуса изделий СКНА-22-2А и ДУСК-86 должны обеспечивать радиационную защиту работающих при мощности эквивалентной дозы излучения на поверхности не более 10 мбэр/ч и на расстоянии 1,0 м от поверхности не более 0,3 мбэр/ч (в СИ - 0,1 мЗв/ч и 0,003 мЗв/ч соответственно).

3.4. При превышении мощностей эквивалентных доз излучения более указанных в п. 3.3 установка и применение радиоизотопных приборов на воздушных судах запрещается.

3.5. Мощность эквивалентной дозы излучения на расстоянии 0,1 м от поверхности корпуса бездифракционного рентгеновского анализатора авиационных масел "Барс-3" не должна превышать 3,0 мбэр/ч и на расстоянии 1,0 м от поверхности 0,3 мбэр/ч (в СИ - 0,03 мЗв/ч и 0,003 мЗв/ч соответственно).

3.6. Мощность эквивалентной дозы излучения от блоков радиолокационной и радионавигационных устройств (РПСН, РСБН, "Гроза", "РОЗ-1", "Контур" и т.п.), в состав которых входят высоковольтные электровакуумные приборы (типа ГМИ, ГИ и др.), не должна превышать 0,1 мбэр/ч на расстоянии 0,1 м от поверхности корпуса (в СИ 0,001 мЗв/ч).

3.7. Изделия РИО-3, СКНА-22-2А и ДУСК-86, а также радионуклидные источники БИС-4АН, Р-22 и "Фотон-А2", не пригодные для дальнейшего использования, должны рассматриваться как радиоактивные отходы, своевременно списываться и сдаваться на захоронение в соответствии с требованиями "Основных санитарных правил работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений" и "Санитарных правил устройства и эксплуатации радиоизотопных приборов".

3.8. Изделия РИО-3, СКНА-22-2А, ДУСК-86, рентгеновские анализаторы авиационных масел "Барс-3", блоки радиолокационных и радионавигационных устройств, в состав которых входят высоковольтные электровакуумные приборы (типа ГМИ, ГИ и др.), должны иметь на корпусах знаки радиационной опасности.

4. Требования к производственным процессам и оборудованию

4.1. Производственные процессы технического обслуживания и ремонта источников ионизирующего излучения и используемое при этом оборудование в предприятиях и заводах гражданской авиации должны соответствовать требованиям "Основных санитарных правил работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений", "Санитарных правил устройства и эксплуатации радиоизотопных приборов", "Санитарных правил работы с источниками неиспользуемого рентгеновского излучения" и требованиям настоящих Санитарных правил.

4.2. Организация и совершенствование технологических процессов, а также эксплуатация и модернизация оборудования должны быть направлены на исключение или снижение воздействия на организм работающих ионизирующих излучений, для чего следует:

уменьшать продолжительность непосредственной работы с источниками ионизирующих излучений;

проводить техническое обслуживание и ремонт радиотехнических устройств, в состав которых входят высоковольтные электровакуумные приборы (типа ГМИ, ГИ и др.), при включенном высоком напряжении только в корпусах;

использовать стационарные радиационно-защитные экраны;

использовать дистанционные средства управления при испытаниях и проверках изделий, являющихся источниками ионизирующих излучений.

4.3. При оперативном техническом обслуживании воздушных судов в цехах и участках авиационно-технических баз предприятий и в летно-испытательных станциях заводов гражданской авиации перед вылетом экранные колпачки с датчиком изделий РИО-3 следует снимать непосредственно перед запуском авиадвигателей после выполнения всех других видов работ, а после прилета воздушного судна, прежде чем начинать любые работы, следует надеть экранные колпачки на датчики РИО-3.

4.4. Монтаж (демонтаж) датчиков изделия РИО-3 на воздушных судах при периодическом техническом обслуживании в предприятиях и при ремонте на заводах гражданской авиации следует производить только при надетых экранных колпачках.

Проведение данных работ при снятых экранных колпачках с датчиков изделия РИО-3 запрещается.

4.5. Монтаж (демонтаж) изделия СКНА-22-2А при сборке (разборке) авиадвигателей следует производить с соблюдением мер предосторожности, исключающих разрушение стеклянной капсулы с радионуклидом.

4.6. Все виды работ при техническом обслуживании и ремонте сливных баков самолетов Ил-86 следует производить только при положении заглушки изделия ДУСК-86 - "закрыто".

4.7. Производить техническое обслуживание и ремонтные работы на воздушных судах (авиадвигателях) при поврежденных корпусах изделий РИО-3, СКНА-22-2А, ДУСК-86 запрещается.

В случаях подозрений о разрушении или повреждении радионуклидных источников внутри корпусов данных изделий, когда визуально это определить невозможно, все виды работ следует производить только после проведения радиометрического контроля.

4.8. Техническое обслуживание и ремонт изделий РИО-3, СКНА-22-2А и ДУСК-86 в лабораториях и участках предприятий и заводов гражданской авиации следует проводить на специальных лабораторных столах (модель 1-2-1200/600/900, ТУ 95.1344-85).

Допускается проведение данных работ на столах (стендах), рабочая поверхность столешниц которых покрыта винипластом или другим материалом, легко очищаемым от загрязнений и позволяющим проводить в необходимых случаях дезактивацию.

4.9. Проверку и испытание изделий РИО-3, а также ремонт изделий СКНА-22-2А следует проводить с использованием стандартных настольных экранов из органического стекла (модель 2ЭН, ТУ 6-01-1014-75 с изм. от 24.10.85) и средств индивидуальной защиты рук.

Допускается проведение данных работ с использованием нестандартных защитных экранов с толщиной органического стекла не менее 10 мм или без использования защитных экранов при обязательном применении средств индивидуальной защиты в соответствии с требованиями раздела 6 настоящих Санитарных правил.

4.10. Специальных требований по радиационной защите к проверке и испытаниям изделий СКНА-22-2А (за исключением работ, оговоренных в п. 4.9) и ДУСК-86 в лабораторных условиях, а также к эксплуатации рентгеновских анализаторов авиационных масел "Барс-3" не предъявляется.

4.11. Техническое обслуживание и ремонт радиотехнических устройств, в состав которых входят высоковольтные электровакуумные приборы (типа ГМИ, ГИ и др.), при включенном высоком напряжении и снятых корпусах следует производить с использованием защитных экранов из листового свинца толщиной не менее 1,5 мм или стали толщиной не менее 5 мм, закрывающих переднюю поверхность тела и голову работающих. Смотровое окно в защитном экране следует закрывать радиационно-защитным стеклом (марка Т-5 или ТФ-105).

4.12. При проведении всех видов работ с изделиями РИО-3 и СКНА-22-2А прикасаться к радиоактивным источникам незащищенными средствами индивидуальной защиты руками запрещается.

5. Требования к получению, хранению и транспортировке

источников ионизирующих излучений

5.1. Порядок получения, учета и сдачи радиоизотопных приборов (РИО-3, СКНА-22-2А и ДУСК-86) и рентгеновских анализаторов авиационных масел "Барс-3" в предприятиях и заводах гражданской авиации определяется "Основными санитарными правилами работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений", "Санитарными правилами устройства и эксплуатации радиоизотопных приборов", "Санитарными правилами работы с источниками низкоэнергетического рентгеновского излучения" и ведомственными нормативными документами.

5.2. Хранить радиоизотопные приборы (РИО-3, СКНА-22-2А, ДУСК-86) следует только в помещениях складов и комплектовок в условиях, исключающих доступ к ним посторонних лиц и обеспечивающих их сохранность.

Допускается временное хранение в помещениях цехов, участков и лабораторий при обеспечении требований п. 5.3 настоящих Правил.

5.3. В помещениях складов и комплектовок, а также в помещениях цехов, участков и лабораторий радиоизотопные приборы (РИО-3, СКНА-22-2А, ДУСК-86) следует хранить в стандартных радиационно-защитных сейфах СН-12 (ТУ 95.7168-76Е с изм. от 11.06.85) или в металлических шкафах с толщиной наружных стенок и дверей не менее 3,0 мм.

5.4. Мощность эквивалентной дозы излучения на поверхности радиационно-защитных сейфов (шкафов) не должна превышать 0,3 мбэр/ч (в СИ - 0,003 мЗв/ч).

5.5. Специальных требований по радиационной защите при хранении и транспортировке рентгеновских анализаторов авиационных масел "Барс-3" не предъявляется.

5.6. Транспортировку радиоизотопных приборов следует осуществлять в соответствии с "Правилами безопасности при транспортировании радиоактивных веществ" и при условиях, исключающих повреждение изделий и обеспечивающих радиационную безопасность.

5.7. Внутрипортовые и внутризаводские перемещения радиоизотопных приборов следует осуществлять:

изделия РИО-3 в металлических (алюминиевых, дюралюминиевых, стальных) ящиках-переносках с толщиной стенок не менее 2,0 мм;

изделия СКНА-22-2А в деревянных (фанерных) ящиках-переносках;

разрядники Р-22 в контейнерах БГ-7878-6707 или БГ-7878-06 и в деревянных (фанерных) ящиках-переносках;

изделия ДУСК-86 в металлических ящиках, на дне которых должны быть укреплены экраны из вольфрама толщиной 5,0 мм (упаковка Т 74.170.005).

5.8. Все виды транспортировок следует производить только при надетых экранных колпачках на датчики изделий РИО-3, размещении разрядников Р-22 в системах амортизаторов, положении заглушки изделия ДУСК-86 - "закрыто".

5.9. Все виды тары, в которых производится транспортировка, должны иметь знак радиационной опасности.

5.10. Транспортировка и хранение поврежденных или разрушенных радиоизотопных приборов, а также радиоизотопных приборов, на поверхности которых мощность эквивалентной дозы излучения превышает допустимые уровни, должны осуществляться в стандартных пластикатовых пакетах для сбора радиоактивных отходов емкостью от 6 до 30 л (ТУ 95.1022-82 с изм. от 03.02.87) и в таре, оговоренной в п. 5.7 для каждого изделия.

Допускается использовать для этих целей нестандартные пакеты, изготовленные из пластиката ПВХ 80/277 или ПВХ 80/193.

5.11. Специальных требований по радиационной защите к получению, хранению, учету, транспортировке и сдаче радиотехнических устройств, в состав которых входят высоковольтные электровакуумные приборы (типа ГМИ, ГИ и др.), а также к получению, хранению, транспортировке и др. собственно высоковольтных электровакуумных приборов (типа ГМИ, ГИ и др.), не предъявляется.

6. Требования к средствам индивидуальной защиты

6.1. Средства индивидуальной защиты при проведении работ с источниками ионизирующих излучений должны применяться в тех случаях, когда безопасность труда не может быть обеспечена конструкцией оборудования, организацией производственных процессов и средствами коллективной защиты.

К выполнению таких работ без средств индивидуальной защиты, а также со средствами индивидуальной защиты, находящимися в неисправном состоянии или антисанитарном состоянии, работники не допускаются.

6.2. Работники предприятий и заводов гражданской авиации, занятые непосредственными работами с источниками ионизирующих излучений при техническом обслуживании и ремонте воздушных судов, должны обеспечиваться средствами индивидуальной защиты в соответствии с "Инструкцией о порядке обеспечения рабочих и служащих специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты" по "Нормам бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим гражданской авиации".

6.3. Средства индивидуальной защиты, выдаваемые работникам, занятым техническим обслуживанием и ремонтом изделий, являющихся источниками ионизирующих излучений, должны соответствовать фактическим условиям труда, соответствовать размеру, росту и другим антропометрическим данным работников (Приложение 4).

6.4. Работники предприятий и заводов гражданской авиации при получении специальной одежды и других средств индивидуальной защиты от ионизирующих излучений и от загрязнений радиоактивными веществами, должны быть проинструктированы о порядке пользования ими, а также ознакомлены с требованиями по дезактивации и уходу за ними.

6.5. Средствами индивидуальной защиты от ионизирующих излучений следует обеспечивать каждого работающего:

при проверке и испытаниях изделия РИО-3 без экранного колпачка: полухалатом (или фартуком с нарукавниками), перчатками, щитком-экраном;

при ремонте, проверке, испытаниях изделия СКНА-22-2А: полухалатом (или фартуком с нарукавниками), перчатками, щитком-экраном;

при ремонте, дефектации, проверке и испытаниях радионавигационных и радиолокационных устройств, в состав которых входят высоковольтные электровакуумные приборы (типа ГМИ, ГИ и др.), при снятых корпусах и высоком напряжении: фартуком из просвинцованной резины и перчатками специальными.

6.6. Средствами индивидуальной защиты (дежурными) для ликвидации аварийных ситуаций следует обеспечивать:

цеха (участки) оперативного технического обслуживания воздушных судов авиационно-технических баз предприятий: полухалатом (или фартуком с нарукавниками), перчатками резиновыми, щитком-экраном, респиратором;

летно-испытательные станции заводов: полухалатом (или фартуком с нарукавниками), перчатками резиновыми, щитком-экраном, респиратором;

цеха (участки) заводов и авиационно-технических баз предприятий, где производится монтаж (демонтаж) изделий РИО-3 и СКНА-22-2А: полухалатом (или фартуком с нарукавниками), перчатками резиновыми, щитком-экраном, респиратором;

цеха (участки) заводов, где производятся работы с изделием ДУСК-86: фартуком из просвинцованной резины, перчатками специальными, респиратором;

склады, комплектовки, цеха подготовки производства, транспортные цеха; при хранении и транспортировке изделий РИО-3 и СКНА-22-2А (разрядника Р-22): полухалатом (или фартуком с нарукавниками), перчатками резиновыми, щитком-экраном, респиратором; при хранении и транспортировке изделий ДУСК-86: фартуком из просвинцованной резины, перчатками специальными, респиратором.

6.7. Специальная одежда и другие средства индивидуальной защиты от ионизирующих излучений и радиоактивных загрязнений должны храниться в отдельных индивидуальных закрывающихся шкафах в гардеробных.

Дежурные средства индивидуальной защиты в цехах, участках, лабораториях, складах, комплектовках и т.п. должны храниться в отдельных закрывающихся шкафах и выдаваться на период работы с поврежденными изделиями, содержащими радиоактивные вещества.

6.8. В предприятиях и заводах гражданской авиации должна быть организована своевременная химчистка, стирка, дегазация, дезактивация и ремонт выданных работникам специальной одежды и других средств индивидуальной защиты.

6.9. Специальная одежда, используемая при работе с неповрежденными изделиями, содержащими радиоактивные вещества, и устройствами, являющимися источниками рентгеновского излучения, специальных мероприятий по обработке не требует и должна подвергаться химчистке и стирке в обычном порядке.

6.10. В случаях повреждения радиоизотопных приборов и загрязнения специальной одежды и других средств индивидуальной защиты радиоактивными веществами, на предприятиях и заводах гражданской авиации следует организовать их дезактивацию, при этом:

средства индивидуальной защиты, изготовленные из поливинилхлоридной пленки, пластиката и прорезиненных тканей должны подвергаться дезактивации в специально отведенном месте - спецплощадке дезактивации;

специальная одежда и другие средства индивидуальной защиты из хлопчатобумажной и лавсановой тканей должны подвергаться дезактивации на спецплощадке или сдаваться в спецпрачечную.

6.11. Для дезактивации специальной одежды и других средств индивидуальной защиты в предприятиях и заводах гражданской авиации следует применять реагенты и режимы обработки, изложенные в Приложении 5.

6.12. В случаях, когда нет возможности организовать качественную дезактивацию на предприятии и заводе, загрязненная радиоактивными веществами специальная одежда должна сдаваться в специально оборудованные прачечные в соответствии с "Санитарными правилами для промышленных и городских спецпрачечных по дезактивации спецодежды и дополнительных средств индивидуальной защиты".

Обработка и дезактивация данной спецодежды в обычных прачечных не допускается.

6.13. Средства индивидуальной защиты из пленочных полимерных материалов должны подвергаться дезактивации в день радиоактивного загрязнения, так как со временем данные материалы прочно фиксируют радиоактивные вещества на своей поверхности.

6.14. Сушка средств индивидуальной защиты из пленочных полимерных материалов, пластиката и прорезиненных тканей после дезактивации должна производиться при температуре не более 50 °C.

6.15. Радиоактивное загрязнение специальной одежды и других средств индивидуальной защиты не должно превышать допустимых уровней (Приложение 6).

6.16. В случае невозможности дезактивировать специальную одежду и средства индивидуальной защиты от радиоактивных загрязнений до нормируемых уровней данные средства индивидуальной защиты и специальная одежда подлежат сдаче для захоронения как радиоактивные отходы.

7. Требования по радиационной защите

при ликвидации аварийных ситуаций

7.1. При техническом обслуживании и ремонте радиоизотопных приборов РИО-3, СКНА-22-2А и ДУСК-86 должны строго соблюдаться меры радиационной защиты, предусмотренные техническими условиями, техническими описаниями и инструкциями по эксплуатации изделий.

7.2. К аварийным ситуациям при техническом обслуживании и ремонте радиоизотопных приборов РИО-3, СКНА-22-2А и ДУСК-86 в предприятиях и заводах гражданской авиации относятся:

нарушение качества биологической защиты (повреждение или разрушение) корпусов изделий;

разгерметизация радиоизотопных источников (капсул, ампул и др.) БИС-4АН изделия РИО-3, Р-22 изделия СКНА-22-2А, "Фотон-А2" изделия ДУСК-86;

нарушение работы механизма перевода заглушки изделия ДУСК-86 из положения "открыто" в положение "закрыто" и обратно.

7.3. В случаях аварийных ситуаций основные мероприятия должны быть направлены на предупреждение загрязнения радиоактивными веществами производственной среды, оборудования, специальной одежды, тела и рук работающих.

7.4. При возникновении аварийных ситуаций в предприятиях и заводах гражданской авиации следует:

при повреждении датчика изделия РИО-3, изделий СКНА-22-2А или ДУСК-86 на воздушном судне прекратить все работы на территории (место стоянки, площадка спецназначения, предангарная площадка и т.п.) или в ангаре (цехе) в непосредственной близости от поврежденного изделия и вывести всех работающих из этой зоны;

дозиметрическим контролем определить радиационно опасную зону, в пределах которой мощность эквивалентной дозы излучения превышает 0,3 мбэр/ч (в СИ - 0,003 мЗв/ч), и выставить на границе данной зоны ограждения и знаки радиационной опасности;

при повреждении изделий РИО-3, СКНА-22-2А или ДУСК-86 в помещениях цехов, участков, лабораторий, складов, комплектовок и др. вывести всех работающих из данного помещения и обеспечить допуск в него только лиц, непосредственно участвующих в ликвидации аварийной ситуации, выключить вентиляцию;

о любой аварийной ситуации немедленно доложить непосредственному начальнику (руководителю), в вышестоящую организацию и в санитарно-эпидемиологическую станцию на воздушном транспорте;

оказать первую неотложную помощь пораженным радиоактивными веществами (Приложение 7);

определить степень радиоактивного загрязнения поверхностей оборудования, пола и стен;

определить степень радиационного загрязнения спецодежды, других средств индивидуальной защиты и открытых участков тела;

провести дезактивацию загрязненных поверхностей территории, воздушных судов, оборудования, инструментов, стен и пола помещений (ангаров, цехов);

провести дезактивацию спецодежды и других средств индивидуальной защиты (в соответствии с требованиями раздела 6 настоящих Санитарных правил).

7.5. Для расследования причин возникновения аварийной ситуации и ее ликвидации администрация предприятия или завода гражданской авиации должна издать приказ о создании комиссии, которая расследует причины, разрабатывает и реализует мероприятия по ликвидации аварийной ситуации.

7.6. Возобновление работ в зоне (помещении) ликвидированной аварийной ситуации, дальнейшее использование после дезактивации спецодежды и других средств индивидуальной защиты, эксплуатация воздушного судна, оборудования, инструментов и др. следует только по согласованию с санитарно-эпидемиологической станцией на воздушном транспорте.

7.7. В предприятиях и заводах гражданской авиации в ангарах, в помещениях цехов, участков, лабораторий, складов и комплектовок, в которых производятся работы или хранятся радиоизотопные приборы РИО-3, СКНА-22-2А или ДУСК-86, должен быть предусмотрен неснижаемый запас дезактивирующих средств: "Защита", ОП-7, ОП-10 и других, разрешенных к использованию Министерством здравоохранения СССР.

7.8. Оборудование, инструменты, покрытия, спецодежда и другие средства индивидуальной защиты, загрязненные радиоактивными веществами и не поддающиеся дезактивации до допустимых уровней и непригодные по этой причине для дальнейшего использования, должны рассматриваться как радиоактивные отходы с утилизацией в установленном порядке.

8. Требования к персоналу

8.1. Администрация предприятий и заводов гражданской авиации обязана определить перечень работников, непосредственно работающих с источниками ионизирующих излучений, обеспечить их обучение и инструктаж и назначить приказом лиц, ответственных за радиационную безопасность, учет и хранение источников излучений, за организацию сбора, хранения и сдачу радиоактивных отходов, за радиационный контроль.

Одновременно должны быть разработаны правила внутреннего распорядка, определяющие обязанности персонала.

8.2. К непосредственной работе с источниками ионизирующих излучений в предприятиях и заводах гражданской авиации допускаются работники не моложе 18 лет и не имеющие медицинских противопоказаний.

8.3. Женщины должны освобождаться от работы с источниками ионизирующих излучений с момента установления беременности и на весь период грудного вскармливания ребенка.

8.4. Все работники предприятий и заводов гражданской авиации, непосредственно занятые техническим обслуживанием и ремонтом источников ионизирующих излучений, должны проходить обязательные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры в порядке и в сроки, определенные Министерством здравоохранения СССР и Министерством гражданской авиации СССР.

8.5. Работники предприятий и заводов гражданской авиации должны проходить инструктаж и обучение по охране труда в соответствии с требованиями ГОСТ ССБТ "Организация обучения работающих безопасности труда. Общие положения" и ведомственных нормативных документов по охране труда.

8.6. Администрация предприятий и заводов гражданской авиации обязана разработать, согласовать с санитарно-эпидемиологическими станциями на воздушном транспорте и утвердить инструкции по радиационной безопасности. Основные положения инструкций, определяющие порядок проведения конкретных работ, должны быть вывешены на видных местах в помещениях и на рабочих местах.

8.7. Все работники предприятий и заводов гражданской авиации обязаны выполнять требования инструкций по радиационной безопасности. Контроль за их выполнением возлагается на администрацию предприятий и заводов.

8.8. Работники, непосредственно занятые работами с источниками ионизирующих излучений, должны обеспечиваться средствами индивидуальной защиты в случаях, определенных требованиями раздела 6 настоящих Санитарных правил.

8.9. Все работники, занятые техническим обслуживанием, ремонтом, хранением и транспортировкой радиоизотопных приборов РИО-3, ДУСК-86 и СКНА-22-2А, должны быть обучены методам оказания первой помощи в соответствии с "Инструкцией по оказанию первой неотложной помощи при поражениях радиоактивными веществами" (Приложение 7).

8.10. Хранить, принимать пищу и курить в помещениях, где производятся работы и хранение радиоизотопных приборов РИО-3, ДУСК-86 и СКНА-22-2А, запрещается.

8.11. В соответствии с "Нормами радиационной безопасности" для работников предприятий и заводов гражданской авиации, занятых непосредственным техническим обслуживанием, ремонтом, хранением и транспортировкой радиоизотопных приборов РИО-3, СКНА-22-2А и ДУСК-86, занятых техническим обслуживанием и эксплуатацией рентгеновских анализаторов авиационных масел "Барс-3", а также занятых непосредственным обслуживанием и ремонтом бортовых радиотехнических устройств, в состав которых входят высоковольтные электровакуумные приборы (типа ГМИ, ГИ и др.), при снятых корпусах и высоком напряжении, предельно допустимая доза за календарный год не должна превышать 5,0 бэр (в СИ - 0,05 Зв) - категория А.

Перечень профессий и должностей работников, отнесенных к данной категории на основании Приказа МГА от 18.07.90 N 169, - в Приложении 8.

8.12. Распределение дозы излучения в течение календарного года не регламентируется, за исключением женщин в возрасте до 40 лет, доза на область таза которых не должна превышать 1,0 бэр (в СИ - 0,01 Зв) за любые 2 месяца.

8.13. Для работников предприятий и заводов гражданской авиации, которые непосредственно не заняты техническим обслуживанием, ремонтом, эксплуатацией, хранением и транспортировкой источников ионизирующих излучений, но по условиям размещения рабочих мест могут подвергаться воздействию ионизирующих излучений, предел дозы за календарный год не должен превышать 0,5 бэр (в СИ - 0,005 Зв) - категория Б.

Перечень профессий и должностей работников, отнесенных к данной категории на основании Приказа МГА от 18.07.90 N 169, представлен в Приложении 9.

9. Организация и проведение радиационного контроля

9.1. В предприятиях и заводах гражданской авиации должен осуществляться радиационный дозиметрический контроль, который является неотъемлемой частью системы радиационной безопасности, и должен обеспечивать получение необходимой информации о состоянии радиационной обстановки на территории, в помещениях и во внешней среде, а также о дозах облучения работников.

9.2. В зависимости от объема и характера выполняемых работ с источниками ионизирующих излучений, в предприятиях и заводах гражданской авиации должна быть организована служба радиационной безопасности или назначено лицо, ответственное за радиационный контроль.

9.3. Положение о службе радиационной безопасности или должностная инструкция работника, ответственного за радиационный контроль, утверждается руководителем предприятия или директором завода (главным инженером предприятия или завода) по согласованию с санитарно-эпидемиологической станцией на воздушном транспорте и определяет права и обязанности службы или лица, ответственного за радиационный контроль.

Численность службы должна обеспечивать эффективный радиационный контроль при работах с источниками ионизирующих излучений во всех сменах.

9.4. Персональный состав службы радиационной безопасности или лицо, ответственное за радиационный контроль, должны назначаться приказом руководителя предприятия или директора завода гражданской авиации из числа работников, прошедших специальную подготовку.

9.5. Объем, характер и периодичность проводимого радиационного контроля, а также учет и порядок регистрации его результатов утверждается руководителем предприятия или директором завода (главным инженером предприятия или завода) по согласованию с санитарно-эпидемиологической станцией на воздушном транспорте (Приложение 10).

9.6. После проведения мероприятий по ликвидации аварийных ситуаций обязательному радиационному контролю подлежат все загрязненные радиоактивными веществами поверхности территории, воздушных судов, полов и стен помещений, оборудования, спецодежды и других средств индивидуальной защиты.

9.7. Радиационный контроль в предприятиях и заводах гражданской авиации следует проводить дозиметрическими приборами, разрешенными к использованию Министерством здравоохранения СССР и метрологической службой Госстандарта СССР и прошедшими метрологическую проверку в установленные сроки (Приложение 11).

9.8. При проведении радиационного контроля в предприятиях и заводах гражданской авиации, кроме вышеизложенных требований, следует руководствоваться также требованиями, изложенными в соответствующих разделах "Основных санитарных правил работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений".

10. Требования к санитарной охране окружающей среды

10.1. Мероприятия по санитарной охране окружающей среды при работах с источниками ионизирующих излучений при техническом обслуживании и ремонте воздушных судов в предприятиях и заводах гражданской авиации должны проводиться в соответствии с действующим законодательством об охране атмосферного воздуха, гидросферы и почвы, а также требований государственных стандартов охраны природы, нормативных и методических документов Министерства здравоохранения СССР и Министерства гражданской авиации СССР.

10.2. Специальных требований по охране окружающей среды к техническому обслуживанию и ремонту радиотехнических средств, в состав которых входят высоковольтные электровакуумные приборы (типа ГМИ, ГИ и др.), и к эксплуатации рентгеновских анализаторов авиационных масел "Барс-3", являющихся источниками рентгеновского излучения, не предъявляется.

10.3. При техническом обслуживании, ремонте, хранении и транспортировке радиоизотопных приборов РИО-3, СКНА-22-2А и ДУСК-86 на территории и в помещениях предприятий и заводов гражданской авиации следует на всех этапах технологических процессов предусматривать меры, исключающие повреждение или разрушение изделий с последующим поступлением радиоактивных веществ в окружающую среду.

10.4. Радиоизотопные приборы РИО-3, СКНА-22-2А (Р-22) и ДУСК-86, пришедшие в негодность из-за повреждений или выработавшие свой ресурс, а также оборудование, инструменты, спецодежду и другие средства индивидуальной защиты, не поддающиеся дезактивации до допустимых уровней, следует сдавать в предприятия-изготовители или для захоронения как радиоактивные отходы в установленном порядке.

10.5. Захоронение радиоизотопных приборов и других материалов, указанных в п. 10.4, на территории предприятия или завода гражданской авиации или утилизация вместе с производственно-бытовыми отходами запрещается.

Приложение 1

Характеристики источников ионизирующего излучения

┌───────────────────────┬───────────┬──────────┬─────────────────┐

│ Наименование источника│Радионуклид│   Вид    │Активность, нап- │

│ионизирующих излучений │           │излучения │ряжение электри- │

│  (изделия, прибора)   │           │          │ческого тока     │

├───────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────────┤

│                       │           │          │        8        │

│Источник БИС-4АН радио-│Стронций-90│Бета      │9,3 х 10  Бк     │

│изотопного индикатора  │    +      │          │                 │

│обледенения (РИО-3)    │Иттрий-90  │Бета,     │(25 мКи)         │

│                       │           │гамма     │                 │

│                       │           │          │                 │

│                       │           │          │        5        │

│Бета-разрядник Р-22 аг-│Прометий-  │Бета      │7,4 х 10  Бк     │

│регата зажигания авиа- │147        │          │(20 мКи)         │

│двигателей (СКНА-22-2А)│           │          │                 │

│                       │           │          │                 │

│                       │           │          │        9        │

│Источник "Фотон-А2"    │Америций-  │Гамма     │3,0 х 10  Бк     │

│дистанционного указате-│241        │          │(81 мКи)         │

│ля уровня системы кана-│           │          │                 │

│лизации (ДУСК-86)      │           │          │                 │

│                       │           │          │                 │

│Рентгеновская трубка   │-          │Рентгенов-│24 кВ            │

│БХ-3 бездифракционного │           │ское      │                 │

│рентгеновского анализа-│           │          │                 │

│тора авиационных масел │           │          │                 │

│(Барс-3)               │           │          │                 │

│                       │           │          │                 │

│Высоковольтные электро-│-          │Рентгенов-│17 - 50 кВ       │

│вакуумные приборы (типа│           │ское      │                 │

│ГМИ, ГИ) радиолокацион-│           │          │                 │

│ных и радионавигацион- │           │          │                 │

│ных устройств          │           │          │                 │

└───────────────────────┴───────────┴──────────┴─────────────────┘

Приложение 2

Оптимальные и допустимые параметры

в рабочей зоне и на рабочих местах в помещениях,

где производятся работы с источниками ионизирующих

излучений

┌──────────────┬───────┬───────────────┬─────────────┬─────────────┐

│  Помещение,  │Период │Температура, °C│Относительная│  Скорость   │

│  вид работы  │ года  │               │ влажность, %│движения, м/с│

│              │       ├───────┬───────┼───────┬─────┼──────┬──────┤

│              │       │оптим. │допуст.│оптим. │до-  │оптим.│до-   │

│              │       │       │       │       │пуст.│      │пуст. │

├──────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┤

│1. Ангар, цех,│Холодн.│17 - 19│15 - 21│40 - 60│до 75│0,2   │до 0,4│

│участок монта-│Теплый │20 - 22│16 - 27│40 - 60│до 75│0,3   │до 0,5│

│жа (демонтажа)│       │       │       │       │<*>  │      │      │

│авиадвигателей│       │       │       │       │     │      │      │

│              │       │       │       │       │     │      │      │

│2. Все помеще-│Холодн.│21 - 23│20 - 24│40 - 60│до 75│0,1   │до 0,2│

│ния в предпри-│Теплый │22 - 24│21 - 28│40 - 60│до 75│0,2   │до 0,3│

│ятиях и заво- │       │       │       │       │<*>  │      │      │

│дах, где про- │       │       │       │       │     │      │      │

│изводятся ра- │       │       │       │       │     │      │      │

│боты с источ- │       │       │       │       │     │      │      │

│никами ионизи-│       │       │       │       │     │      │      │

│рующего излу- │       │       │       │       │     │      │      │

│чения; склады;│       │       │       │       │     │      │      │

│комплектовки  │       │       │       │       │     │      │      │

└──────────────────────┴───────┴───────┴───────┴─────┴──────┴──────┘

--------------------------------

<*> Допустимые нормы относительной влажности воздуха следует принимать в зависимости от температуры воздуха: при 28 °C - 55%, при 27 °C - 60%, при 26 °C - 65%, при 25 °C - 70%; при 24 °C и ниже - 75%.

Приложение 3

Нормы освещенности

на рабочих поверхностях при искусственном освещении

при техническом обслуживании и ремонте изделий,

являющихся источниками ионизирующего излучения

┌──────────────────────┬──────────┬──────────────────────────────┐

│    Рабочие места     │ Разряд и │       Освещенность, лк       │

│  (помещения), виды   │подразряд ├──────────┬─────────┬─────────┤

│        работ         │зрительных│при комби-│при общем│при общем│

│                      │   работ  │нированном│освещении│в системе│

│                      │          │освещении │         │комбини- │

│                      │          │          │         │рованного│

│                      │          │          │         │освещения│

├──────────────────────┴──────────┴──────────┴─────────┴─────────┤

│                         Авиапредприятие                        │

├──────────────────────┬──────────┬──────────┬─────────┬─────────┤

│Ангар (ангарная сек-  │          │          │         │         │

│ция):                 │          │          │         │         │

│на высоте фюзеляжа    │   IV в   │    400   │   200   │   150   │

│самолета и вертолета  │          │          │         │         │

│                      │          │          │         │         │

│Цех периодического    │          │          │         │         │

│технического обслужи- │          │          │         │         │

│вания воздушных судов:│          │          │         │         │

│монтаж (демонтаж)     │   III б  │   1000   │   300   │   150   │

│авиадвигателей        │          │          │         │         │

│                      │          │          │         │         │

│Цех (участок) проверки│          │          │         │         │

│и ремонта АиРЭО:      │          │          │         │         │

│приборная лаборатория,│    I б   │   4000   │  1250   │   400   │

│электролаборатория    │          │          │         │         │

│лаборатория радиолока-│   II в   │   2000   │   500   │   200   │

│ционного оборудования │          │          │         │         │

│                      │          │          │         │         │

│Лаборатория диагности-│          │          │         │         │

│ки:                   │          │          │         │         │

│помещение спектрально-│   II в   │   2000   │   500   │   200   │

│го анализа масла      │          │          │         │         │

│                      │          │          │         │         │

│Цех подготовки произ- │          │          │         │         │

│водства:              │          │          │         │         │

│помещение комплектовки│    V б   │    200   │   150   │   150   │

│                      │          │          │         │         │

│ОМТС:                 │          │          │         │         │

│помещение склада      │    V б   │    200   │   150   │   150   │

├──────────────────────┴──────────┴──────────┴─────────┴─────────┤

│                     Завод гражданской авиации                  │

├──────────────────────┬──────────┬──────────┬─────────┬─────────┤

│Ангар (цех):          │          │          │         │         │

│на высоте фюзеляжа са-│   IV б   │    500   │   200   │   150   │

│молета, вертолета     │          │          │         │         │

│                      │          │          │         │         │

│Дефектация деталей уз-│   II а   │   4000   │  1250   │   400   │

│лов и агрегатов авиа- │          │          │         │         │

│двигателей            │          │          │         │         │

│                      │          │          │         │         │

│Разборка и дефектация │   II в   │   2000   │   500   │   200   │

│спецоборудования      │          │          │         │         │

│                      │          │          │         │         │

│Монтаж (демонтаж)     │   III б  │   1000   │   300   │   150   │

│авиадвигателей        │          │          │         │         │

│                      │          │          │         │         │

│Ремонт и проверка     │   III б  │   1000   │   300   │   150   │

│электроагрегатов, ра- │          │          │         │         │

│диолокационного обору-│          │          │         │         │

│дования               │          │          │         │         │

│                      │          │          │         │         │

│Ремонт электро- и сан-│   III в  │    750   │   300   │   150   │

│технического оборудо- │          │          │         │         │

│вания                 │          │          │         │         │

│                      │          │          │         │         │

│Ремонт стартер-генера-│   IV б   │    500   │   200   │   150   │

│торов                 │          │          │         │         │

│                      │          │          │         │         │

│Помещение испытаний   │    V б   │    200   │   150   │   150   │

│радиолокационных стан-│          │          │         │         │

│ций                   │          │          │         │         │

│                      │          │          │         │         │

│Цех подготовки произ- │          │          │         │         │

│водства:              │          │          │         │         │

│помещение комплектовки│    V б   │    200   │   150   │   150   │

│                      │          │          │         │         │

│ОМТС:                 │          │          │         │         │

│помещение склада      │    V б   │    200   │   150   │   150   │

│                      │          │          │         │         │

│Техническое обслужива-│   IV б   │    500   │   200   │   150   │

│ние на местах стоянок │          │          │         │         │

│воздушных судов, ре-  │          │          │         │         │

│монтные работы на отк-│          │          │         │         │

│рытых площадках терри-│          │          │         │         │

│торий заводов         │          │          │         │         │

└──────────────────────┴──────────┴──────────┴─────────┴─────────┘

Примечания. 1. На всех рабочих местах и во всех помещениях плоскость нормирования освещенности и высота плоскости от пола (земли) принимается Г-0,8.

2. Для проведения технического обслуживания воздушных судов на местах стоянок и ремонта на открытых площадках, ангарах, цехах необходимо предусматривать местное освещение от передвижных и переносных осветительных устройств.

Приложение 4

Перечень

средств индивидуальной защиты для работы с источниками

ионизирующих излучений в предприятиях и заводах

гражданской авиации

┌────────────────────────────────┬───────────────────────────────┐

│      Наименование изделия      │Назначение и область применения│

│        (ГОСТ, ОСТ, ТУ)         │                               │

├────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│Полухалат пластикатовый         │Радиационная защита от бета-из-│

│(ТУ-95.612-84)                  │лучения:                       │

│                                │- при проверке изделия РИО-3   │

│Фартук пластикатовый            │(без экранного колпачка) и ре- │

│(ТУ 95.612-84, ГОСТ 12.4.029-76)│монте изделия СКНА-22-2А в ла- │

│                                │бораториях и участках;         │

│Нарукавники пластикатовые       │- при повреждении изделий РИО-3│

│(ТУ 95.612-84)                  │и СКНА-22-2А при монтаже (демо-│

│                                │нтаже), оперативном и периоди- │

│Щиток-экран индивидуальный (ЩЭИ)│ческом техническом обслужива-  │

│(ТУ 95.1495-86,                 │нии, ремонте, хранении и тран- │

│ГОСТ 12.4.079-79)               │спортировке в цехах, участках, │

│                                │складах, комплектовках предпри-│

│Перчатки резиновые технические  │ятий и заводов                 │

│(ГОСТ 12.4.010-75,              │                               │

│ГОСТ 20010-74)                  │                               │

│                                │                               │

│Фартук из просвинцованной резины│Радиационная защита от рентге- │

│                                │новского и гамма-излучения:    │

│Перчатки резиновые специального │- при техническом обслуживании │

│назначения К-5, К-6             │и ремонте радиотехнических уст-│

│(ТУ 38.1051022-76)              │ройств, в состав которых входят│

│                                │высоковольтные электровакуумные│

│Перчатки специального назначения│приборы (типа ГМИ, ГИ и др.),  │

│ЛС-135 (ТУ 95.7050-73)          │при снятых корпусах и высоком  │

│                                │напряжении;                    │

│                                │- при повреждении изделий ДУСК-│

│                                │86 при монтаже (демонтаже), ре-│

│                                │монте, хранении и транспорти-  │

│                                │ровке в цехах, участках, скла- │

│                                │дах, комплектовках заводов     │

│                                │                               │

│Респираторы:                    │Защита органов дыхания от ра-  │

│"Лепесток-Апан-200"             │диоактивных веществ:           │

│(ТУ 84.41611-83)                │- при повреждении изделий      │

│"Лепесток-Апан-40"              │РИО-3, СКНА-22-2А и ДУСК-86 при│

│(ТУ 84.41611-83)                │всех видах работ в цехах,      │

│"Астра-2" (ТУ 205УССР104-77)    │участках, лабораториях, скла-  │

│                                │дах, комплектовках предприятий │

│                                │и заводов                      │

└────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘

Приложение 5

Режимы для дезактивации спецодежды и других средств

индивидуальной защиты, загрязненных радиоактивными

веществами

1. Режим 1 унифицированный для дезактивации спецодежды из хлопчатобумажных, лавсановых и смешанных тканей.

1.1. Обработка раствором: 5 л воды с температурой 35 - 40 °C, 10 г ПАВ <*>, 30 г полифосфата натрия <**>, 10 г щавелевой кислоты.

1.2. Двухкратный обмыв водой при температуре 40 - 60 °C.

1.3. Обработка раствором: 2,5 л воды с температурой 60 - 70 °C, 20 г СМС <***>, 10 г соды кальцинированной, 20 г полифосфата натрия.

1.4. Обработка раствором: 2,5 л воды с температурой 90 °C, 10 г СМС, 10 г соды кальцинированной.

1.5. Четырехкратный обмыв водой при температуре 25 - 80 °C.

--------------------------------

<*> В качестве поверхностно-активных веществ (ПАВ) используются: сульфонол НП-1 или НП-3 (ТУ 84-509-81), сульфонат (ОСТ 6-01-32-77) ОП-7 или ОП-10 (ГОСТ 8433-81), синтанол ДС-10 (ТУ 6-14-577-77), синтамид-5 или синтамид-10 (ТУ 6-02-640-76).

<**> Раствор полифосфата натрия (ГОСТ 20291-80) следует приготовлять в горячей воде при температуре 80 - 90 °C и постоянном перемешивании. Использовать только свежеприготовленный раствор, т.к. полифосфат натрия в воде быстро разлагается.

<***> В качестве синтетических моющих средств (СМС) используются: порошок стиральный синтетический (ОСТ 6-15-933-75) или порошок стиральный "Робот" (ТУ 6-15-1065-77).

Примечание. При дезактивации ватной спецодежды расход реагентов следует увеличить на 20%.

2. Режим 3 для дезактивации спецодежды, загрязненной в аварийных ситуациях, и для повторной обработки спецодежды, остаточное загрязнение которой после первичной дезактивации по режиму 1 превышает допустимые уровни.

2.1. Обработка раствором: 5 л воды с температурой 35 - 40 °C, 25 г СМС, 20 г полифосфата натрия, 15 г соды кальцинированной.

2.2. Обмыв водой при температуре 40 - 50 °C.

2.3. Обработка раствором: 2,5 л воды с температурой 60 - 70 °C, 20 г полифосфата натрия, 15 г соды кальцинированной, 2,5 г марганцевокислого калия.

2.4. Двухкратный обмыв водой при температуре 60 - 70 °C.

2.5. Обработка раствором: 2,5 л воды с температурой 90 °C, 10 г ПАВ, 20 г полифосфата натрия, 10 г щавелевой кислоты.

2.6. Четырехкратный обмыв водой при температуре 25 - 90 °C.

Примечания. 1. При третьей обработке лавсановых и смешанных тканей температура раствора не должна превышать 70 °C.

2. При повторной обработке операции 2.1 и 2.2 не проводятся.

3. Режим 5 для дезактивации СИЗ из ПВХ-пленки и резины, спецобуви с верхом из лавсановой ткани.

3.1. Обработка раствором: 5 л воды с температурой 35 - 40 °C, 15 г СММ, 20 г полифосфата натрия, 15 г соды кальцинированной <*>.

3.2. Обработка раствором: 5 л воды с температурой 35 - 40 °C, 15 г полифосфата натрия, 20 г соды кальцинированной, 5 г марганцевокислого калия <*>.

3.3. Двухкратный обмыв водой с температурой 35 - 40 °C.

3.4. Обработка раствором: 5 л воды с температурой 35 - 40 °C, 15 г ПАВ, 20 г полифосфата натрия, 10 г щавелевой кислоты <*>.

3.5. Трехкратный обмыв водой с температурой 35 - 40 °C.

--------------------------------

<*> В качестве химических реагентов используются: сода кальцинированная (ГОСТ 5100-85Е); кислота щавелевая (ГОСТ 22180-76); калий марганцевокислый технический (ГОСТ 5777-84).

4. Режим 6 для дезактивации СИЗ, изготовленных из прорезиненных тканей

4.1. Обработка раствором: 5 л воды с температурой 30 - 40 °C, 15 г ПАВ, 30 г полифосфата натрия, 10 г щавелевой кислоты.

4.2. Обмыв водой с температурой 30 - 40 °C.

4.3. Обработка раствором: 5 л воды с температурой 45 - 50 °C, 10 г ПАВ, 30 г полифосфата натрия, 10 г щавелевой кислоты.

4.4. Трехкратный обмыв водой с температурой 35 - 40 °C.

Приложение 6

Допустимые уровни загрязнения поверхностей,

част/кв. см x мин.

┌──────────────────────────────────────────┬─────────────────────┐

│            Объект загрязнения            │Бета-активные нуклиды│

├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│Кожные покровы, полотенца, спецбелье, нос-│        100 <*>      │

│ки, шапочки, хлопчатобумажные перчатки,   │                     │

│вкладыши, внутренняя поверхность лицевых  │                     │

│частей средств индивидуальной защиты      │                     │

│                                          │                     │

│Основная спецодежда, внутренние поверхнос-│        800 <*>      │

│ти спецобуви и дополнительных средств ин- │                     │

│дивидуальной защиты                       │                     │

│                                          │                     │

│Наружные поверхности спецобуви и дополни- │                     │

│тельных средств индивидуальной защиты, ис-│                     │

│пользуемых в помещениях:                  │                     │

│постоянного пребывания персонала          │        2000         │

│периодического пребывания персонала       │        8000         │

│                                          │                     │

│Поверхности помещений постоянного пребыва-│        2000         │

│ния персонала и находящегося в них обору- │                     │

│дования                                   │                     │

│                                          │                     │

│Поверхности помещений периодического пре- │        8000         │

│бывания персонала и находящегося в них    │                     │

│оборудования                              │                     │

└──────────────────────────────────────────┴─────────────────────┘

--------------------------------

<*> Для изделия РИО-3 (радионуклиды Стронций-90 плюс Иттрий-90) допустимое загрязнение устанавливается в 5 раз меньше.

Приложение 7

Инструкция

по оказанию первой неотложной помощи

при поражении радиоактивными веществами

При повреждении или разрушении радиоизотопных приборов РИО-3, СКНА-22-2А и ДУСК-86 возможно загрязнение открытых участков кожи и попадание радиоактивных веществ внутрь организма.

В случаях поражения организма работников радиоактивными веществами в предприятии или заводе гражданской авиации должна быть оказана пострадавшим первая неотложная помощь.

При загрязнении радиоактивными веществами открытых участков кожи должна проводиться дезактивация следующими средствами:

препаратом "Защита";

пастой-II, пастой-IIб, пастой НЭДЭ;

моющими средствами "Эра", "Астра" и др.;

2% раствором соляной кислоты;

5% раствором пентацина;

5% раствором этилендиаминтетраацетата (ЭДТА).

При вдыхании радиоактивной пыли:

обильное промывание носоглотки и полости рта теплой водой (температура 20 - 22 °C), или лимонной кислотой, или раствором ЭДТА;

вдыхание 5 - 10% раствора пентацина;

внутрь отхаркивающее (термопсис с содой).

При попадании внутрь через органы пищеварения:

обильное промывание желудка теплой водой (температура 20 - 22 °C);

промывание полости рта и желудка лимонной кислотой;

внутрь сернокислый барий 25,0:200,0 мл, или сернокислый натрий 15,0:200,0 мл, или сернокислый калий 15,0:200,0 мл, или анальгинат натрия 15,0:200,0 мл, или анальгинат калия 15,0:200,0 мл, или полисурьмин 4,0:200,0 мл;

подкожно апоморфин 1% - 0,5 мл.

Внимание! При поражении радионуклидом "Иттрий-90", входящим в состав радиоактивного источника БИС-4АН изделия РИО-3, промывание полости рта, носоглотки и желудка лимонной кислотой и ЭДТА - ПРОТИВОПОКАЗАНО!

При тяжелом состоянии организма:

внутривенное введение 5% раствора пентацина от 5,0 до 30,0 мл в зависимости от тяжести поражения - ВВОДИТЬ МЕДЛЕННО!

внутрь гипотиазид 0,2 г или фонурит 0,25 г.

Памятка по применению препарата "Защита"

(ТУ 64-6-33-79)

Препарат "Защита" - наиболее эффективное дезактивирующее средство - светло-серый неоднородный порошок с желтыми и черными вкраплениями. Обеспечивает полную дезактивацию кожи в первые минуты обработки.

Препарат не токсичен, не вызывает раздражения кожи, может применяться многократно и длительно.

Противопоказан при травматических повреждениях кожи.

Способ применения - на ладонь наносят 3 г (одна чайная ложка) препарата, добавляют небольшое количество теплой воды и равномерно растирают по всей загрязненной радиоактивными веществами поверхности кожи в течение одной минуты, после чего образовавшуюся обильную пену смывают водой, отработанный участок кожи вытирают насухо и проводят радиометрический контроль. При необходимости проводят повторную обработку.

Форма выпуска - пакеты из полиэтиленовой пленки по 5 кг. Срок годности не ограничен.

Приложение 8

Перечень

профессий и должностей работников предприятий и заводов

гражданской авиации, отнесенных к категории А <*>

--------------------------------

<*> Администрация предприятия или завода гражданской авиации по согласованию с санитарно-эпидемиологической станцией на воздушном транспорте, с учетом фактического уровня радиационной защиты и фактической дозы за календарный год, самостоятельно определяет отнесение работников по профессиям и должностям к категории А.

Авиационный механик (техник) по приборам и электрооборудованию (занятый обслуживанием и ремонтом радиоизотопных приборов).

Авиационный механик (техник) по радиооборудованию (занятый техническим обслуживанием и ремонтом бортовых радиотехнических устройств, в состав которых входят высоковольтные приборы типа ГМИ, ГИ и др.).

Грузчик (занятый погрузкой-выгрузкой радиоизотопных приборов).

Дефектовщик авиационной техники (занятый дефектацией радиоизотопных приборов).

Инженер по техническому обслуживанию авиационной техники (по АиРЭО) (занятый работами с радиоизотопными приборами и с бортовыми радиотехническими устройствами, в состав которых входят высоковольтные приборы типа ГМИ, ГИ и др.).

Кладовщик (занятый хранением радиоизотопных приборов).

Комплектовщик (занятый хранением и транспортировкой радиоизотопных приборов).

Лаборант рентгеноспектрального анализа.

Лаборант спектрального анализа (занятый работами на установке "Барс-3").

Лаборант химического анализа (занятый работами на установке "Барс-3").

Монтажник радио- и специального оборудования летательных аппаратов (занятый ремонтом радиоизотопных приборов и бортовых радиотехнических устройств, в состав которых входят высоковольтные приборы типа ГМИ).

Монтажник электрооборудования летательных аппаратов (занятый ремонтом радиоизотопных приборов).

Радиомеханик по ремонту радиоэлектронного оборудования (занятый работами с бортовыми радиотехническими устройствами, в состав которых входят высоковольтные приборы типа ГМИ, ГИ и др.).

Слесарь-монтажник приборного оборудования (занятый работами с радиоизотопными приборами).

Техник-лаборант (занятый работами на установке "Барс-3").

Техник по радиолокации (занятый работами с бортовыми радиотехническими устройствами, в состав которых входят приборы типа ГМИ, ГИ и др.).

Транспортировщик (занятый транспортировкой радиоизотопных приборов).

Приложение 9

Перечень

профессий и должностей работников предприятий и заводов

гражданской авиации, отнесенных к категории Б <*>

--------------------------------

<*> Администрация предприятия или завода гражданской авиации по согласованию с санитарно-эпидемиологической станцией на воздушном транспорте, с учетом фактического уровня радиационной защиты и фактической дозы за календарный год, самостоятельно определяет отнесение работников по профессиям и должностям к категории Б по группам критических органов.

Авиационный механик (техник) по планеру и двигателям.

Водитель автомобиля (занятый перевозкой радиоизотопных приборов).

Водитель самоходных механизмов (занятый перевозкой радиоизотопных приборов).

Инженер по техническому обслуживанию авиационной техники (по планеру и двигателям).

Заведующий складом (в случаях хранения на складе радиоизотопных приборов).

Слесарь по ремонту авиадвигателей.

Слесарь по ремонту летательных аппаратов.

Слесарь-сборщик двигателей.

Уборщик производственных помещений.

Приложение 10

Радиационный контроль

на предприятиях и заводаХ ГА источников ионизирующего

излучения при обслуживании и ремонте воздушных судов

┌─────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐

│       Место измерения       │Периодичность проведения измерений│

├─────────────────────────────┴──────────────────────────────────┤

│                          Изделие РИО-3                         │

├─────────────────────────────┬──────────────────────────────────┤

│На поверхности экранного     │После периодического технического │

│колпачка и на расстоянии     │обслуживания в авиационно-техни-  │

│1,0 м от него                │ческих базах.                     │

│                             │После ремонта на заводах.         │

│                             │До и после проверки и испытаний в │

│                             │лабораторных условиях.            │

│                             │В случаях повреждения изделия.    │

│                             │В случаях подозрения о повреждении│

│                             │датчика или экранного колпачка    │

├─────────────────────────────┴──────────────────────────────────┤

│                        Изделие СКНА-22-2А                      │

├─────────────────────────────┬──────────────────────────────────┤

│На поверхности корпуса и на  │После демонтажа и перед монтажом  │

│расстоянии 1,0 м от изделия  │авиадвигателей в цехах периодичес-│

│                             │кого технического обслуживания в  │

│                             │авиационно-технических базах.     │

│                             │После демонтажа и перед монтажом  │

│                             │двигателей в цехах заводов ГА.    │

│                             │После сборки при ремонте изделия  │

│                             │(замене разрядника Р-22) в лабора-│

│                             │ториях и участках заводов.        │

│                             │В случаях повреждения изделия или │

│                             │разрядника Р-22.                  │

│                             │В случаях подозрения о повреждении│

│                             │изделия или разрядника Р-22       │

├─────────────────────────────┴──────────────────────────────────┤

│                          Изделие ДУСК-86                       │

├─────────────────────────────┬──────────────────────────────────┤

│На поверхности корпуса и на  │После демонтажа и перед монтажом  │

│расстоянии 1,0 м от изделия  │сливных баков.                    │

│                             │В случаях повреждения или подозре-│

│                             │ния повреждений корпуса или меха- │

│                             │низма поворота заглушки           │

├─────────────────────────────┴──────────────────────────────────┤

│                          Изделие "Барс-3"                      │

├─────────────────────────────┬──────────────────────────────────┤

│На расстоянии 0,1 м от       │Не реже 2 раз в год.              │

│поверхности корпуса          │В случаях повреждения корпуса или │

│                             │подставки изделия.                │

│                             │В случаях использования нестан-   │

│                             │дартной подставки                 │

├─────────────────────────────┴──────────────────────────────────┤

│                    Радиотехнические устройства                 │

│    (в состав которых входят высоковольтные электровакуумные    │

│                 приборы (типа ГМИ, ГИ и др.)                   │

├─────────────────────────────┬──────────────────────────────────┤

│На расстоянии 0,1 м от       │После технического обслуживания в │

│поверхности корпуса          │лабораторных условиях в авиацион- │

│                             │но-технических базах при включен- │

│                             │ном высоком напряжении.           │

│                             │После ремонта в лабораторных усло-│

│                             │виях на заводах при включенном вы-│

│                             │соком напряжении                  │

├─────────────────────────────┴──────────────────────────────────┤

│                        На рабочих местах                       │

├─────────────────────────────┬──────────────────────────────────┤

│За стационарными или перенос-│При проверке и испытаниях изделия │

│ными экранами                │РИО-3 со снятыми с датчиков экран-│

│                             │ными колпачками - не реже 2 раз в │

│                             │год.                              │

│                             │При ремонте изделий СКНА-22-2А  - │

│                             │не реже 2 раз в год.              │

│                             │При проверке и испытаниях радио-  │

│                             │технических устройств, в состав   │

│                             │которых входят высоковольтные     │

│                             │электровакуумные приборы (типа    │

│                             │ГМИ, ГИ и др.), при снятых корпу- │

│                             │сах и высоком напряжении - не реже│

│                             │2 раз в год                       │

├─────────────────────────────┴──────────────────────────────────┤

│                Радиационно-защитные сейфы (шкафы)              │

├─────────────────────────────┬──────────────────────────────────┤

│На расстоянии 0,1 м от       │Не реже 1 раза в год.             │

│поверхности сейфа (шкафа)    │В случаях установки новых сейфов  │

│                             │(шкафов).                         │

│                             │В случаях временного хранения пов-│

│                             │режденных изделий                 │

├─────────────────────────────┴──────────────────────────────────┤

│               Лабораторные стенды, столы, стеллажи             │

├─────────────────────────────┬──────────────────────────────────┤

│На поверхности оборудования  │Не реже 2 раз в год.              │

│                             │В случаях повреждений при работе  │

│                             │на стенде, столе или хранении на  │

│                             │стеллаже.                         │

│                             │В случаях подозрений о повреждении│

│                             │изделий при работе на стенде или  │

│                             │столе                             │

├─────────────────────────────┴──────────────────────────────────┤

│                 Тарная (транспортная) упаковка                 │

├─────────────────────────────┬──────────────────────────────────┤

│На расстоянии 0,1 м от       │При отправке на предприятие-изго- │

│поверхности упаковки         │товитель или для захоронения:     │

│                             │- списанных или поврежденных изде-│

│                             │лий РИО-3, СКНА-22-2а (Р-22),     │

│                             │ДУСК-86;                          │

│                             │- загрязненных радиоактивными ве- │

│                             │ществами и не поддающихся дезакти-│

│                             │вации инструментов, оборудования, │

│                             │спецодежды и других средств инди- │

│                             │видуальной защиты                 │

└─────────────────────────────┴──────────────────────────────────┘

Приложение 11

Перечень

дозиметрических и радиометрических приборов

для радиационного контроля в гражданской авиации

┌─────────────────────┬───────────────────┬──────────────────────┐

│ Наименование прибора│Техническая доку-  │      Назначение      │

│   (изделия), тип    │ментация (ГОСТ, ТУ)│                      │

├─────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────┤

│Дозиметр ДРГ-01Т1    │тГБ 2.805.001 ТУ   │Для измерения мощности│

│(портативный, носи-  │                   │экспозиционной дозы   │

│мый)                 │                   │(0,01 мР/ч - 9,999    │

│                     │                   │Р/ч) на рабочих мес-  │

│Дозиметр ДБГ-06Т     │                   │тах, в смежных помеще-│

│                     │                   │ниях и на территории, │

│Дозиметр ДБГ-01Н     │сМ 2.805.011 ТУ    │контроля эффективности│

│                     │                   │защиты, радиационных  │

│                     │                   │упаковок, а также при │

│                     │                   │возникновении и ликви-│

│                     │                   │дации аварийных ситуа-│

│                     │                   │ций                   │

│                     │                   │                      │

│Дозиметр ДРГ-05М     │ТУ 95.1220-84      │Для измерения мощности│

│(портативный)        │                   │экспозиционной дозы   │

│                     │                   │                4     │

│                     │                   │(0,01 мкР/с x 10      │

│                     │                   │мкР/с) рентгеновского,│

│                     │                   │гамма- и бета-излуче- │

│                     │                   │ния при дозиметричес- │

│                     │                   │ком контроле радиаци- │

│                     │                   │онной обстановки      │

│                     │                   │                      │

│Сигнализатор порого- │ТУ 95.837-81       │Для контроля степени  │

│вый СЗБ-04           │                   │загрязненности поверх-│

│(стационарный)       │                   │ности рук бета-актив- │

│                     │                   │ными веществами       │

└─────────────────────┴───────────────────┴──────────────────────┘

Приложение 12

Перечень

нормативной документации, на которую даны ссылки

в настоящих санитарных правилах

┌───────────────────────────────────────────────┬────────────────┐

│      Наименование нормативного документа      │Номер пункта,   │

│                                               │приложения Сани-│

│                                               │тарных правил   │

├───────────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│Санитарные нормы проектирования промышленных   │1.3, 2.1, 2.20  │

│предприятий (СН 245-71)                        │                │

│                                               │                │

│Нормы радиационной безопасности (НРБ 76/87)    │8.11            │

│                                               │                │

│Основные санитарные правила работы с радио-    │1.3, 2.5, 2.6,  │

│активными веществами и другими источниками     │2.10, 3.8, 4.1, │

│ионизирующих излучений (ОСП 72/87)             │5.1, 9.8        │

│                                               │                │

│Санитарные правила устройства и эксплуатации   │3.1, 3.8, 4.1,  │

│радиоизотопных приборов (СН 1946-78)           │5.1             │

│                                               │                │

│Санитарные правила работы с источниками неис-  │3.1, 4.1        │

│пользуемого рентгеновского излучения           │                │

│(СН 1960-79)                                   │                │

│                                               │                │

│Санитарные правила для авиационно-технических  │1.3             │

│баз эксплуатационных предприятий гражданской   │                │

│авиации (СанПиН N 5059-89)                     │                │

│                                               │                │

│Санитарные нормы микроклимата производственных │2.15            │

│помещений (СН 4088-86)                         │                │

│                                               │                │

│Правила безопасности при транспортировании     │5.6             │

│радиоактивных веществ (ПБТРВ-73)               │                │

│                                               │                │

│Санитарные правила для промышленных и городских│6.12            │

│спецпрачечных по дезактивации спецодежды и     │                │

│дополнительных средств индивидуальной защиты   │                │

│(СН 5163-89)                                   │                │

│                                               │                │

│ГОСТ 12.0.004-90. ССБТ. Организация обучения   │8.5             │

│работающих безопасности труда. Общие положения │                │

│                                               │                │

│Санитарные правила работы с источниками низко- │5.1             │

│энергетического рентгеновского излучения (СН   │                │

│5170-90)                                       │                │

│                                               │                │

│ГОСТ 12.1.005-88. ССБТ. Общие санитарно-гигие- │2.17            │

│нические требования к воздуху рабочей зоны     │                │

│                                               │                │

│ГОСТ 12.2.007-75. ССБТ. Изделия светотехничес- │2.22            │

│кие. Общие требования безопасности (с Изменени-│                │

│ем N 1 от 12.08.78)                            │                │

│                                               │                │

│ГОСТ 12.2.018-76. ССБТ. Аппараты рентгеновские.│3.1             │

│Общие требования безопасности                  │                │

│                                               │                │

│ГОСТ 12.2.103-84. ССБТ. Установки радиационно- │2.14            │

│технологические с радионуклидными источниками  │                │

│гамма-излучения. Общие требования безопасности │                │

│и методы контроля                              │                │

│                                               │                │

│СНиП 2.04.05-86. Отопление, вентиляция и конди-│2.14            │

│ционирование воздуха                           │                │

│                                               │                │

│СНиП 2.09.02-85. Производственные здания про-  │2.1             │

│мышленных предприятий. Нормы проектирования    │                │

│                                               │                │

│СНиП 2.09.03-85. Сооружения промышленных пред- │2.1             │

│приятий. Нормы проектирования                  │                │

│                                               │                │

│СНиП II-4-79. Естественное и искусственное ос- │2.20, 2.22      │

│вещение (с Изменением N 1 от 04.12.85 и Измене-│                │

│нием N 2 от 22.07.86)                          │                │

│                                               │                │

│Приказ Минздрава СССР от 29.09.89 N 555 "О со- │8.4, 8.11, 8.13 │

│вершенствовании системы медицинских осмотров   │                │

│трудящихся и водителей индивидуальных транс-   │                │

│портных средств", объявленный Приказом МГА от  │                │

│18.07.90 N 169                                 │                │

│                                               │                │

│Инструкция о порядке обеспечения рабочих и слу-│6.2             │

│жащих специальной одеждой, специальной обувью и│                │

│другими средствами индивидуальной защиты (вве- │                │

│дена в действие указанием МГА от 04.08.83 N    │                │

│542/У)                                         │                │

│                                               │                │

│Нормы бесплатной выдачи специальной одежды,    │6.2             │

│специальной обуви и других средств индивидуаль-│                │

│ной защиты рабочим и служащим гражданской авиа-│                │

│ции, утв. Приказом МГА от 22.01.82 N 11        │                │

└───────────────────────────────────────────────┴────────────────┘