Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 января 2008 г. N 10966

Федеральная служба по надзору в сфере защиты

прав потребителей и благополучия человека

Главный государственный санитарный врач

Российской Федерации

Постановление

от 19 декабря 2007 г. N 92

об утверждении ГН 2.1.6.2309-07

(в ред. Дополнения N 4, утв. Постановлением Главного

государственного санитарного врача РФ от 27.04.2009 N 25,

с изм., внесенными Постановлениями Главного государственного

санитарного врача РФ от 18.02.2008 N 11, от 18.08.2008 N 47,

от 27.01.2009 N 5, от 05.02.2010 N 8, от 02.08.2010 N 98,

от 10.11.2010 N 142, от 24.12.2010 N 170)

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1650; 2002, N 1 (ч. I), ст. 1; 2003, N 2, ст. 167; N 27 (ч. I), ст. 2700; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 19, ст. 1752; 2006, N 1, ст. 10; N 52 (ч. I), ст. 5498; 2007, N 1 (ч. I), ст. 21, ст. 29; N 27, ст. 3213; N 46, ст. 5554; N 49, ст. 6070) и Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 N 554 "Об утверждении Положения о государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 31, ст. 3295; 2005, N 39, ст. 3953) постановляю:

1. Утвердить гигиенические нормативы ГН 2.1.6.2309-07 "Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест" (приложение).

2. Ввести в действие ГН 2.1.6.2309-07 с 1 марта 2008 г. Указанные гигиенические нормативы действуют впредь до отмены либо принятия новых гигиенических нормативов взамен существующих.

3. С момента введения ГН 2.1.6.2309-07 считать утратившими силу:

3.1. ГН 2.1.6.1339-03 "Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест", введенные в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 мая 2003 года N 116 "О введении в действие ГН 2.1.6.1339-03" (зарегистрировано в Минюсте России 9 июня 2003 года, регистрационный N 4663);

3.2. ГН 2.1.6.1764-03 "Дополнение N 1 к ГН 2.1.6.1339-03", введенные в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 17 октября 2003 года N 151 "О введении в действие ГН 2.1.6.1764-03" (зарегистрировано в Минюсте России 21 октября 2003 года, регистрационный N 5186);

3.3. ГН 2.1.6.1984-05 "Дополнение N 2 к ГН 2.1.6.1339-03", введенные в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 ноября 2005 года N 24 "О введении в действие гигиенических нормативов ГН 2.1.6.1983-05 и ГН 2.1.6.1984-05" (зарегистрировано в Минюсте России 2 декабря 2005 года, регистрационный N 7225);

3.4. ГН 2.1.6.1986-06 "Дополнение N 3 к ГН 2.1.6.1339-03", введенные в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19 июля 2006 года N 16 "О введении в действие гигиенических нормативов ГН 2.1.6.1986-06" (зарегистрировано в Минюсте России 31 июля 2006 года, регистрационный N 8129).

Г.Г.Онищенко

Приложение

Утверждены

Постановлением

Главного государственного

санитарного врача

Российской Федерации

от 19.12.2007 N 92

2.1.6. Атмосферный воздух и воздух закрытых помещений,

санитарная охрана воздуха

Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ)

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест

(в ред. Дополнения N 4, утв. Постановлением Главного

государственного санитарного врача РФ от 27.04.2009 N 25,

с изм., внесенными Постановлениями Главного государственного

санитарного врача РФ от 18.02.2008 N 11, от 18.08.2008 N 47,

от 27.01.2009 N 5, от 05.02.2010 N 8, от 02.08.2010 N 98,

от 10.11.2010 N 142, от 24.12.2010 N 170)

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2010 N 170 утверждено Дополнение N 8 к данным гигиеническим нормативам.

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.11.2010 N 142 утверждено Дополнение N 7 к данным гигиеническим нормативам, которое вводится в действие с 1 января 2011 года.

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 02.08.2010 N 98 утверждено Дополнение N 6 к данным гигиеническим нормативам, которое вводится в действие с 1 октября 2010 года.

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 05.02.2010 N 8 утверждено Дополнение N 5 к данным гигиеническим нормативам, которое вводится в действие с 1 мая 2010 года.

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.04.2009 N 25 утверждено Дополнение N 4 к данным гигиеническим нормативам, которое вводится в действие с 1 июля 2009 года.

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.01.2009 N 5 утверждено Дополнение N 3 к данным гигиеническим нормативам, которое вводится в действие с с 1 марта 2009 года.

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.08.2008 N 47 утверждено Дополнение N 2 к данным гигиеническим нормативам, которое вводится в действие с 1 октября 2008 года.

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.02.2008 N 11 утверждено Дополнение N 1 к данным гигиеническим нормативам, которое вводится в действие с 1 июня 2008 года.

Гигиенические нормативы

ГН 2.1.6.2309-07

┌────┬──────────────────────────────────────┬─────────────┬────────────────────────┬────────┐

│ N  │        Наименование вещества         │    N CAS    │        Формула         │Величина│

│п/п │                                      │             │                        │ ОБУВ,  │

│    │                                      │             │                        │ мг/м3  │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 1  │                  2                   │      3      │           4            │   5    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│   1│Абомин (ФС 42-3010-94)                │             │                        │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│   2│Аденозин-5'-(тетрагидротрифосфат      │987-65-5     │C10H14N5NaO13P3         │0,05    │

│    │динатрия)                             │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│   3│АлкилC12-18амины /по аминам/          │             │                        │0,003   │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│   4│Алкилбензолсульфокислота из внутренних│             │                        │0,04    │

│    │олефинов                              │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│   5│Алкилбензолы на основе внутренних     │             │                        │0,01    │

│    │олефинов C11-14                       │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│   6│Алкилдифенилы                         │             │                        │0,1     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│   7│АлкилC10-16триметиламинийхлорид       │             │[R-N(CH3)3]Cl, R=C10-C16│0,03    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│   8│АлкилC8-10фенолы                      │             │                        │0,02    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│   9│Алкилфенолы на основе тримеров        │             │                        │0,04    │

│    │пропилена                             │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│  10│АлкилC10-18фосфаты                    │             │                        │1       │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│  11│АлкилC12-14 фосфаты из спиртов        │             │                        │0,2     │

│    │алюмоорганического синтеза            │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│  12│АлкилC12-16фосфаты                    │             │                        │1       │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│  13│Аллохол (ФС 42-3229-95)               │             │                        │0,03    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│  14│Алюминий нитрид /в пересчете на       │24304-00-5   │AlN                     │0,01    │

│    │алюминий/                             │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│  15│Алюминий, растворимые соли (нитрат,   │             │                        │0,01    │

│    │сульфат, хлорид, алюминиевые квасцы - │             │                        │        │

│    │аммониевые, калиевые) /в пересчете на │             │                        │        │

│    │алюминий/                             │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│  16│Алюмоиттриевой шихты граната /по      │             │                        │0,02    │

│    │иттрию/                               │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│  17│Альгинат натрия                       │9005-38-3    │                        │0,1     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│  18│Амилаза                               │75496-59-2   │                        │0,02    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│  19│4-Амино-N-(амикарбонил)               │547-44-4     │C7H9N3O3S               │0,01    │

│    │бензолсульфонамид                     │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│  20│[2S-Z]-4-0-[3-Амино-6-(аминометил)-   │32385-11-8   │C19H37N5O7              │0,005   │

│    │3,4-дигидро-2H-пиран-2-ил]-2-деокси-6-│             │                        │        │

│    │0-[3-деокси-4-с-метил-3-(метиламино-  │             │                        │        │

│    │бета-L-арабинопиранозил]-Д-стрептамин │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│  21│1-Аминоантрацен-9,10-дион             │82-45-1      │C14H9NO2                │0,05    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│  22│4-Аминобензойная кислота              │150-13-0     │C7H7NO2                 │0,03    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│  23│3-(4-Аминобензолсульфамидо)-5-        │723-46-6     │C10H11N3O3S             │0,005   │

│    │метилоксазол                          │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│  24│1-Амино-4-бромантрацен-9,10-дион-2-   │116-81-4     │C14H8BrNO5S             │0,02    │

│    │сульфоновая кислота                   │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│  25│1-Амино-4-бромбензол                  │106-40-1     │C6H6BrN                 │0,03    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│  26│4-Аминобутановая кислота              │56-12-2      │C4H9NO2                 │0,02    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│  27│1-Амино-4-бутилбензол                 │104-13-2     │C10H15N                 │0,04    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│  28│6-Аминогексановая кислота             │60-32-2      │C6H13NO2                │0,05    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│  29│2-Амино-1-гидрокси-4-нитробензол      │99-57-0      │C6H6N2O3                │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│  30│[(2S-(2альфа,5альфа,6бета)(S*)]-6-    │34642-77-7   │C16H18N3NaO5S x 3H2O    │0,005   │

│    │[[Амино-4-гидроксифенил)ацетил]амии-  │             │                        │        │

│    │но]-3,3-диметил-7-оксо-4-тиа-1-       │             │                        │        │

│    │азабицикло[3,2,0]гептан-2-карбонат    │             │                        │        │

│    │натрия тригидрат                      │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│  31│[(2S-(2альфа,5альфа,6бета)(S*)]-6-[[- │61336-70-7   │C16H19N3O5S x 3H2O      │0,005   │

│    │2-Амино(4-гидроксифенил)ацетил]-      │             │                        │        │

│    │амиино]-3,3-диметил-7-оксо-4-тиа-1-   │             │                        │        │

│    │азабицикло[3.2.0]гептан-2-карбоновая  │             │                        │        │

│    │кислота тригидрат                     │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│  32│(6R,7R)-7-[[(2R)-Амино(4-             │50370-12-2   │C16H17N3O5S             │0,01    │

│    │гидроксифенил)ацетил]амино]-3-метил-8-│             │                        │        │

│    │оксо-5-тиа-1-азабицикло[4,2,0]окт-2-  │             │                        │        │

│    │ен-2-карбоновая кислота               │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│  33│1-Аминогуанидиний бикарбонат          │             │CH6N4 x C2H4O6          │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│  34│2-Амино-2-дезокси-Д-глюкоза           │66-84-2      │C6H13ClNO5 x ClH        │0,0005  │

│    │гидрохлорид                           │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│  35│[1-Амино-3-[[[2-[(диаминометилен)     │76824-35-6   │C8H15N7O2S3             │0,003   │

│    │амино]-4-тиазолил]метил]-             │             │                        │        │

│    │тио]пропилиден]сульфамид              │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│  36│4-Амино-N-(2,4-диаминофенил)бензамид  │60779-50-2   │C13H14N4O               │0,03    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│  37│2-Амино-3,5-дибром-N-циклогексил-N-   │611-75-6     │C14H21N2Br2Cl           │0,01    │

│    │метилбензметанамин гидрохлорид        │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│  38│2-Амино-1,9-дигидро-9-[(2-            │59277-89-3   │C8H11N5O3               │0,01    │

│    │гидроксиэтилокси)метил]-6H-пурин-6-он │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│  39│33-[(3-Амино-3,6-дидеокси-бета-D-     │1400-61-9    │C46H83NO18              │0,01    │

│    │маннопиранозил)окси]-                 │             │                        │        │

│    │1,3,4,7,9,11,17,37-октагидрокси-      │             │                        │        │

│    │15,16,18-триметил-13-оксо-14,39-      │             │                        │        │

│    │диоксабицикло[33,3,1]нонатриаконта-   │             │                        │        │

│    │19,21,25,27,29,31-гексаен-36-         │             │                        │        │

│    │карбоновая кислота                    │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│  40│[2S-(2альфа,5альфа,6бета)]-6-Амино-   │551-16-6     │C8H12N2O3S              │0,001   │

│    │3,3-диметил-7-оксо-4-тиа-1-           │             │                        │        │

│    │азабицикло[3,2,0]гептан-2-карбоновая  │             │                        │        │

│    │кислота                               │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│  41│4-Амино-N-(4,6-диметилпиримидин-2-    │57-68-1      │C12H14N4O2S             │0,01    │

│    │ил)бензолсульфонамид                  │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│  42│4-Амино-6-(1,1-диметилэтил)-3-        │21087-64-9   │C8H14N4OS               │0,003   │

│    │метилтио-1,2,4-триазин-5-он           │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│  43│4-Амино-2,5-дихлорбензолсульфонат     │41925-98-1   │C6H4Cl2NNaO3S           │0,01    │

│    │натрия                                │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│  44│1-Амино-2,6-дихлор-4-нитробензол      │99-30-9      │C6H4Cl2N2               │0,005   │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│  45│4-Амино-3,5-дихлор-2-                 │             │C6H3Cl5N2               │0,01    │

│    │трихлорметилпиридин                   │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│  46│4-Амино-N-[2-(диэтиламино)этил]       │614-39-1     │C13H21N3O x ClH         │0,03    │

│    │бензамид гидрохлорид                  │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│  47│N-(Аминокарбонил)-2-бром-3-           │496-67-3     │C6H10BrN2O2             │0,02    │

│    │метилбутанамид                        │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│  48│5-[[2-(Аминокарбонил)гидразино]       │83173-93-7   │C8H7Cl2N3O5S            │0,04    │

│    │сульфонил]-2,4-дихлор-бензойная       │             │                        │        │

│    │кислота                               │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│  49│1-Амино-5-метил-2-метоксибензол       │120-71-8     │C8H11NO                 │0,02    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│  50│2-Амино-6-метил-4-метокси-1,3,5-      │1668-54-8    │C5H8N4O                 │0,02    │

│    │триазин                               │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│  51│1-Амино-N-метил-N-нитро-2,4,6-        │479-45-8     │C7H5N5O8                │0,012   │

│    │тринитробензол                        │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│  52│1-Амино-4-метилпиперазин              │6928-85-4    │C5H13N3                 │0,1     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│  53│S-[2-[[(4-Амино-2-метил-5-            │22457-89-2   │C19H23N4O6PS            │0,01    │

│    │пиримидинил)метил]формиламино]-1-[2-  │             │                        │        │

│    │(фосфонокси)этил]проп-1-              │             │                        │        │

│    │енилфенилкарбатионат                  │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│  54│3((4-Амино-2-метил-5-пиримидил)метил]-│532-44-5     │C12H18N4O4PS x H6O8P2   │0,01    │

│    │4-метил-5-[2-(фосфонокси)этил]        │             │                        │        │

│    │тиазолийфосфат                        │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│  55│3-[(4-Амино-2-метил-5-пиримидинил)    │532-40-1     │C12H18ClN4O4PS          │0,003   │

│    │метил]-4-метил-5-[2-(фосфоноокси)этил]│             │                        │        │

│    │тиазолинийхлорид                      │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│  56│2-Амино-4-(метилтио)бутаноат цинка /в │             │C10H20N2O4S2Zn          │0,005   │

│    │пересчете на цинк/                    │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│  57│1-Амино-2-метил-6-этилбензол          │24549-06-2   │C9H13N                  │0,04    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│  58│4-Амино-N(3-метокипиразин-2-          │152-47-6     │C11H12N4O2S             │0,01    │

│    │ил)бензолсульфонамид                  │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│  59│4-Амино-N-(6-метоксипиридазин-3-      │80-35-3      │C11H12N4O3S             │0,005   │

│    │ил)бензолсульфонамид                  │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│  60│4-Амино-N-(6-метоксипиримидин-4-      │1220-83-3    │C11H12N4O2S             │0,005   │

│    │ил)бензолсульфонамид                  │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│  61│1-Аминонафталин                       │134-32-7     │C10H9N                  │0,003   │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│  62│2-Аминонафталинсульфоновая кислота    │             │C10H9NO3S               │0,6     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│  63│1-Амино-3-нитро-4-хлорбензол          │635-22-3     │C6H5ClN2O2              │0,002   │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│  64│1-Амино-5-нитро-2-хлорбензол          │6283-25-6    │C6H5ClN2O2              │0,002   │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│  65│L-2-Аминопентадиоат натрия            │142-47-2     │C5H8NNaO4               │0,02    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│  66│2-Аминопропан                         │75-31-0      │C3H9N                   │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│  67│2-Аминопропан-1,3-дикарбоновая кислота│617-65-2     │C5H9NO4                 │0,1     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│  68│L-2-Аминопропановая кислота           │56-41-7      │C3H7NO2                 │0,7     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│  69│3-Аминопроп-1-ен                      │107-11-9     │C3H7N                   │0,008   │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│  70│N'-(3-Аминопропил)-N,N-диметилпропан- │10563-29-8   │C8H21N3                 │0,08    │

│    │1,3-диамин                            │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│  71│3-Аминопропилтриэтоксисилан           │919-30-2     │C9H23NO3Si              │0,03    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│  72│4-Амино-N-(4-сульфамоилфенил)         │6402-89-7    │C12H13N3O4S2            │0,01    │

│    │бензолсульфонамид                     │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│  73│3-(Аминосульфонил)-4-хлор-N-(2,3-     │26807-65-8   │C16H16ClN3O3S           │0,0005  │

│    │дигидро-2-метил-1H-индол-1-ил)бензамид│             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│  74│5-Аминосульфонил)-4-хлор-2-[(2-       │54-31-9      │C12H11ClN2O5S           │0,01    │

│    │фуранметил)амино]бензойная кислота    │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│  75│Аминосульфоновая кислота              │5329-14-6    │H3NO3S                  │0,03    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│  76│2-Амино-1,2,3,4-тетрагидронафталазин- │20666-12-0   │C8H6N3NaO2              │0,01    │

│    │1,4-дион натрия                       │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│  77│4-Амино-N-(тиазол-2-                  │72-14-0      │C9H9N3O2S2              │0,01    │

│    │ил)бензолсульфонамид                  │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│  78│1-Амино-2,4,6-трибромбензол           │147-82-0     │C6H4Br3                 │0,02    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│  79│4-Амино-3,5,6-трихлорпиридин-2-       │1918-02-1    │C6H3Cl3N2O2             │0,1     │

│    │карбоновая кислота                    │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│  80│4-Амино-3,5,6-трихлор-2-              │             │C6H2Cl6N2 x H2O         │0,015   │

│    │трихлометилпиридин                    │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│  81│7-(Д-2-Амино-2-фенилацетамидо)-3-     │15686-71-2   │C16H17N3O4S             │0,005   │

│    │метил-3-цефем-4-карбоновая кислота,   │             │                        │        │

│    │моногидрат                            │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│  82│2-Амино(фенил)бензоат натрия          │             │C13H10NNaO2             │0,12    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│  83│4-Амино-3-фенилбутановой кислоты      │3060-40-1    │C10H13NO2 x ClH         │0,02    │

│    │гидрохлорид                           │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│  84│2-[[(4-Аминофенил)сульфонил]          │10060-70-5   │C13H11N2NaOS            │0,01    │

│    │амино]бензоат натрия                  │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│  85│N-[(4-Аминофенил)сульфонил]ацетамида  │127-56-0     │C8H9N2NaO3S             │0,01    │

│    │натриевая соль                        │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│  86│Д(-)-2-Аминофенилэтановая кислота     │875-74-1     │C10H14ClNO2             │0,05    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│  87│4-Амино-2-хлор-6,7-диметоксихитозамин │             │                        │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│  88│4-Амино-N-(хлорпиридазин-6-ил)        │80-32-0      │C10H9ClN4O2S            │0,01    │

│    │бензолсульфонамид                     │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│  89│1-Амино-4-циклогексилбензолсульфат    │             │C12H17N x 1/2H2O4S      │0,025   │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│  90│Аминоэтановая кислота                 │56-40-6      │C2H5NO2                 │0,02    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│  91│2-Аминоэтансульфоновая кислота        │107-35-7     │C2H7NO3S                │0,1     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│  92│N-(2-Аминоэтил)-N'-[2-[(2-аминоэтил)  │112-57-2     │C8H23N5                 │0,01    │

│    │амино]этил]этан-1,2-диамин            │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│  93│2-Аминоэтилгидросульфат               │926-39-6     │C2H7NO3S                │0,02    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│  94│3-(2-Аминоэтил)-1H-индол-5-ол         │16031-83-7   │C10H12N2O x C6H10O4     │0,0005  │

│    │гександиоат                           │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│  95│1-(2-Аминоэтил)пиперазин              │140-31-8     │C6H15N3                 │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│  96│2-Амино-5-этил-1,3,4-тиадиазол        │14068-53-2   │C4H7N3S                 │0,04    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│  97│4-Амино-N-(5-этил-1,3,4-тиадиазол-2-  │94-19-9      │C10H12N4O2S2            │0,01    │

│    │ил)бензолсульфонамид                  │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│  98│4-Амино-N-(5-этил-1,3,4-тиадиазол-2-  │1904-95-6    │C10H11N4NaO2S2          │0,01    │

│    │ил)бензолсульфонамид натрия           │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│  99│1-(1-Аминоэтил)трицикло[3,3,1,1       │3717-42-8    │C12H21N x ClH           │0,005   │

│    │ 3,7                                  │             │                        │        │

│    │]   декан гидрохлорид                 │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 100│3-(2-Аминоэтил)-5-(фенилметокси)-1H-  │54987-14-3   │C18H18N2O3              │0,01    │

│    │индол-2-карбоновая кислота            │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 101│1-Амино-4-этоксибензол                │156-43-4     │C8H11NO                 │0,006   │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 102│Аммифурин (смесь фурокумаринов:       │             │                        │0,006   │

│    │изопимпинеллина, бергаптена,          │             │                        │        │

│    │ксантотоксина)                        │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 103│диАммоний дикалий магний сульфат x-   │             │(KNH4)4Mg(SO4)3 x xH2O  │0,3     │

│    │гидрат                                │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 104│диАммоний карбонат                    │506-87-6     │CH8N2O3                 │0,04    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 105│Аммоний перренат                      │13598-65-7   │H4NO4Re                 │0,02    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 106│Аммоний тиоцианат                     │1762-95-4    │CH4N2S                  │0,05    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 107│Аммоний сульфамат                     │7773-06-0    │H6N2O3S                 │0,1     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 108│3-(Андроста-4,6-диен-17бета-ол-3-он)- │             │C22H29O3                │0,03    │

│    │17альфа-пропиолактон                  │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 109│Анмарин                               │             │                        │0,1     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 110│Антрацен                              │120-12-7     │C14H10                  │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 111│Антрацен-9,10-дион                    │84-65-1      │C14H8O2                 │0,02    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 112│Апрамицин                             │             │C21H41N5O11 x 2H2SO4    │0,005   │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 113│L-Аргинин                             │74-79-3      │C5H12NO2                │1,2     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 114│Аскорбиновая кислота                  │50-81-7      │C6H8O6                  │0,5     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 115│L-Аспарагиназа                        │9015-68-3    │                        │0,3     │

│    │                                      │             │                        │мкг/м3  │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 116│Аспарагинат калия                     │             │C4H5KNO4                │0,1     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 117│Аспарагинат магния                    │             │                        │0,1     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 118│L-Аспаргиновая кислота                │56-84-8      │C4H7NO4                 │1,2     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 119│Аспаркам                              │             │                        │0,1     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 120│Ацелизин (смесь ДL-лизина             │             │                        │0,01    │

│    │ацетилсалицилата и глицина 9:1)       │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 121│Аценафтен                             │83-32-9      │C12H10                  │0,07    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 122│Ацетат калия                          │127-08-2     │C2H3KO2                 │0,1     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 123│Ацетат натрия                         │127-09-3     │C2H3NaO2                │0,1     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 124│Ацетат натрия тригидрат               │             │C2H3NaO2 x 3H2O         │0,1     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 125│3-(Ацетиламино)-5-                    │440-58-4     │C12H11I3N2O4            │0,04    │

│    │[(ацетиламино)метил]-2,4,6-           │             │                        │        │

│    │трийодбензойная кислота               │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 126│2-Ацетиламино-5-нитротиазол           │140-40-9     │C5H5N3O3S               │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 127│N-Ацетил-2-аминоэтановая кислота      │543-24-8     │C4H7NO3                 │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 128│Ацетилбромид                          │             │C2H3BrO                 │0,005   │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 129│(+/-)-цис-1-Ацетил-4-[4-[[2-(2,4-     │65277-42-1   │C26H28Cl2N4O4           │0,01    │

│    │дихлорфенил)-2-(1H-имидазол-1-        │             │                        │        │

│    │илметил)-1,3-диоксолан-4-             │             │                        │        │

│    │ил]метокси]фенил]пиперазин            │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 130│7альфа,17альфа-(Ацетилтио)-17-        │52-01-7      │C24H32O4S               │0,03    │

│    │гидрокси-3-оксопрегн-4-ен-21-карбо-   │             │                        │        │

│    │новой кислоты гамма-лактон            │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 131│Z-1-[3.1-Ацетилтиопропионил]-6-       │             │                        │0,02    │

│    │метилпипеколиновая кислота            │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 132│Ацетилфталилцеллюлоза                 │             │                        │0,1     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 133│1-Ацетил-3-хлор-1H-индол              │94812-07-4   │C10H8ClNO               │0,003   │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 134│Ацетилциклододецен                    │             │C14H26O                 │0,07    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 135│2-Ацетоксибензойная кислота           │50-78-2      │C9H8O4                  │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 136│Ацетоксим                             │546-88-3     │C2H5NO                  │0,1     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 137│8-Ацетокси-п-мент-1-ен                │             │C12H23O                 │0,05    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 138│2-(1-Ацетокси-2,2,2-трихлорэтил)-0,0- │74548-80-4   │C16H14Cl3O5P            │0,08    │

│    │дифенилфосфонат                       │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 139│Ацетонитрил                           │75-05-8      │C2H3N                   │0,1     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 140│Барий дигидрооксид /в пересчете на    │17194-00-2   │BaH2O2                  │0,004   │

│    │барий/                                │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 141│Барий дифторид /в пересчете на барий/ │7787-32-8    │BaF2                    │0,002   │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 142│Барий оксид /в пересчете на барий/    │1304-28-5    │BaO                     │0,004   │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 143│Барий пероксид /в пересчете на барий/ │1304-29-6    │BaO2                    │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 144│Барий сульфат /в пересчете на барий/  │7727-43-7    │BaO4S                   │0,1     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 145│Барий тиосульфат /в пересчете на      │35112-53-9   │BaO3S2                  │0,05    │

│    │барий/                                │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 146│Барий титанат (IV)                    │12047-27-7   │BaO3Ti                  │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 147│Белково-минеральная добавка           │             │                        │0,0001  │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 148│7Н-Бенз[d,e]антрацен-7-он             │82-05-3      │C17H10O                 │0,003   │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 149│2-Бензилбензимидазол гидрохлорид      │1212-48-2    │C14H12N2 x ClH          │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 150│Бензилбутилбензол-1,2-дикарбонат      │85-68-7      │C19H20O4                │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 151│Бензил-2-гидроксибензоат              │118-58-1     │C14H12O3                │0,02    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 152│S-Бензил-0,0-ди(2-метилэтил)тиофосфат │13286-32-3   │C13H21O3PS              │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 153│Бензил-4-нитрофениловый эфир          │             │C13H11NO3               │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 154│1-Бензил-1-фенилгидразин гидрохлорид  │5705-15-7    │C13H14N2 x HCl          │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 155│2-Бензил-4-хлорфенол                  │120-32-1     │C13H11ClO               │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 156│Бензилцианид                          │140-29-4     │C8H7N                   │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 157│N-Бензил-N-этиламинобензол            │             │C15H17N                 │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 158│Бензоат натрия                        │532-32-1     │C7H5NaO                 │0,05    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 159│2-[4-(1,3-Бензодиоксол-5-илметил)-1-  │3605-01-4    │C16H8N4O2               │0,005   │

│    │пиперазинил]пиримидин                 │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 160│4-(Бензоиламино)-2-гидроксибензоат    │528-96-1     │C14H11Ca0,5NO4          │0,04    │

│    │кальция                               │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 161│[(+/-)-5-Бензоил-2,3-дигидро-1H-      │74103-07-4   │C15H13NO3 x C4H11NO3    │0,001   │

│    │пирролизин]-1-карбоновая кислота, соль│             │                        │        │

│    │трометамина (1:1)                     │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 162│2-[(N-Бензоил-N(3,4-дихлорфенил)амино)│33878-50-1   │C18H17Cl2NO3            │0,002   │

│    │]этилпропионат                        │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 163│3-Бензоилоксихинуклидин гидрохлорид   │7348-26-7    │C14H17NO2 x ClH         │0,005   │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 164│N-Бензоил-N-(4-фтор-3-хлорфенил)-DL-  │52756-22-6   │C19H19ClFNO3            │0,01    │

│    │аланина изопропиловый эфир            │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 165│Бензоилхлорид                         │98-88-4      │C7H5ClO                 │0,04    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 166│Бензойная кислота                     │65-85-0      │C7H6O2                  │0,03    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 167│Бензол-1,4-дикарбонилдихлорид         │100-20-9     │C8H4Cl2O2               │0,004   │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 168│Бензол-1,3-дикарбоновая кислота       │121-91-5     │C8H8O4                  │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 169│Бензолсульфоновая кислота             │98-11-3      │C6H6O3S                 │0,6     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 170│Бензол-1,2,4-трикарбоновая кислота    │528-44-9     │C9H6O6                  │0,008   │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 171│[2]-Бензопиранол[6,5,4-d,e,f][2]      │81-30-1      │C14H4O6                 │0,01    │

│    │бензопиран-1,3,6,8-тетрон]            │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 172│1,2-Бензотиазол-3-он1,1-оксид         │81-07-1      │C7H5NO3S                │0,02    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 173│1,2,3-1H-Бензотриазол                 │95-14-7      │C6H5N3                  │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 174│2-(2Н-Бензотриазол-2-ил)-1-гидрокси-4-│134440-54-3  │C20H26N3O               │0,5     │

│    │(1,1-диметилэтил)-6-(2-метилпропил)   │             │                        │        │

│    │бензол                                │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 175│Бензо((d,e,f)фенантрен                │129-00-0     │C16H10                  │0,001   │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 176│Биовит-160 (смесь: хлортетрациклин -  │             │                        │0,05    │

│    │16%; клеточная биомасса штамма-       │             │                        │        │

│    │продуцента Streptomyces aureofaciens -│             │                        │        │

│    │16%; витамин B12 - 16 мкг/кг; 68% -   │             │                        │        │

│    │наполнители) (ОСТ 64-024-86) /по      │             │                        │        │

│    │хлортетрациклину/                     │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 177│Биомасса продуцента авермектина (БПА) │             │                        │0,001   │

│    │Streptomyces avermitilis 3NN /по      │             │                        │        │

│    │белку/                                │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 178│Биостимулятор из гидролизного лигнина │             │                        │2       │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 179│N,N'-Бис-(2-аминоэтил)-1,2-этандиамин │112-24-3     │C6H18N4                 │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 180│Утратил силу с 1 июля 2009 года.  -  Дополнение N 4,  утв.   Постановлением   Главного│

│государственного санитарного врача РФ от 27.04.2009 N 25 │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 181│Бис[3,5-бис[(1,1-диметилэтил)-4-      │38879-22-0   │C38H58O7                │0,1     │

│    │гидроксифенил]пропаноат]-2,2'-        │             │                        │        │

│    │оксибисэтанол                         │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 182│3,12-Бис(3-бром-1-оксопропил)-3,12-   │86641-76-1   │                        │0,05    │

│    │диаза-6,9-диазоний-диспиро[5,2,5,2]   │             │                        │        │

│    │гексадекан дихлорид                   │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 183│2,6-Бис(гидроксиметил)пиридинди       │1882-26-4    │C11H15N3O4              │0,04    │

│    │(метилкарбамат)                       │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 184│2,2-Бис(4-гидроксифенил)пропан        │80-05-7      │C15H16O2                │0,04    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 185│N,N'-Бис[(диацетил)этан]-1,2-диамин   │10543-57-4   │C10H16O4N2              │0,05    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 186│1,6-Бис(диметиламино)гексан           │111-18-2     │C10H24N2                │0,005   │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 187│3-[[2,4-Бис(2,2-диметилпропил)фенокси]│31188-91-7   │C34H37Cl3N4O4           │0,1     │

│    │ацетил]амино-N-[4,5-дигидро-5-оксо-1- │             │                        │        │

│    │(2,4,6-трихлорфенил)-1H-пиразол-3-ил]-│             │                        │        │

│    │бензамид                              │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 188│4-[2,4-Бис(1,1-диметилпропил)фенокси] │50772-29-7   │C20H31ClO2              │0,02    │

│    │бутаноилхлорид                        │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 189│2,6-Бис(1,1-диметилэтил)-1-гидрокси-4-│88-27-7      │C17H27ON                │0,01    │

│    │[(диметиламино)метил]бензол           │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 190│2,2-Бис(3,5-(1,1-диметилэтил)-4-      │23288-49-5   │C31H48O2S2              │0,01    │

│    │гидроксифенилтио)пропан               │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 191│Бис[[3,5-ди(1,1-диметилэтил)-4-       │41484-35-9   │C38H58O6S               │0,1     │

│    │гидроксифенил]этоксикарбонилэтил]     │             │                        │        │

│    │сульфид                               │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 192│Бис(1,1-диметилэтил)дикарбонат        │24424-99-5   │C10H18O5                │0,02    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 193│Бис-(1-метилэтил)нафталинсульфоновая  │1322-93-6    │C16H20O3SNa             │0,01    │

│    │кислота натриевая соль                │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 194│Бис[1-(1H)-пиридин-2-ил]глиоксаль     │             │C12H10N2O2              │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 195│2,2-Бис[проп-2-енилоксиметил]бутан-   │682-09-7     │C12H22O3                │0,06    │

│    │1-ол                                  │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 196│Бис(триметилсилил)амин                │999-97-3     │C6H13NSi2               │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 197│Бис(трифенилсилилхромат) (по хрому VI)│1624-02-8    │C36H30CrO4SiO2          │0,0015  │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 198│1,3-Бис(трихлорметил)бензол           │881-99-2     │C8H4Cl6                 │0,04    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 199│1,4-Бис(трихлорметил)бензол           │68-36-0      │C8H4Cl6                 │0,1     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 200│2,2'-Бис(4-                           │             │                        │0,15    │

│    │фениламинофенокси)диэтиловый эфир     │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 201│Бис(2-хлорэтил)этенилфосфонат         │115-98-0     │C6H11Cl2O3P             │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 202│Бицикло[2,2,1]гепта-2,5-диен          │121-46-0     │C7H8                    │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 203│Бицикло[2,2,1]гепт-2-ен               │498-66-8     │C7H10                   │0,03    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 204│Бор аморфный                          │7440-42-8    │B                       │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 205│Бор нитрид                            │10043-11-5   │BN                      │0,02    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 206│Бороглицерин                          │             │                        │0,05    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 207│Борофтористоводородная кислота        │16872-11-0   │BF4H                    │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 208│Бор трифторид                         │7637-07-2    │BF3                     │0,005   │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 209│Бор трихлорид                         │10294-34-5   │BCl3                    │0,03    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 210│Бромалканы C7-9                       │             │                        │0,03    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 211│Бромацетогуанамин                     │             │C5H6BrN5O               │0,002   │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 212│3-Бромбензальдегид                    │3132-99-8    │C7H5BrO                 │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 213│4-Бромбензальдегид                    │1122-91-4    │C7H5BrO                 │0,05    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 214│3-Бром-7H-бенз[d,e]антрацен-7-он      │81-96-6      │C17H9BrO                │0,003   │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 215│2-Бромбензойная кислота               │88-65-3      │C7H5Br2O2               │0,1     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 216│3-Бромбензойная кислота               │585-76-5     │C7H5Br2O2               │0,06    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 217│4-Бромбензойная кислота               │623-00-7     │C7H5Br2O2               │0,04    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 218│7-Бром-2,3-дигидро-2-оксо-5-фенил-1H- │129186-29-4  │C19H16BrN4O3            │0,001   │

│    │1,4-бензодиазепин-1-ацетгидразид      │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 219│Бромистые соли N-алкилпиридиния       │             │                        │0,3     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 220│Бромметан                             │74-83-9      │CH3Br                   │0,2     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 221│2-Бром-1-метилбензол                  │95-46-5      │C7H7Br                  │0,09    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 222│3-Бром-1-метилбензол                  │591-17-3     │C7H7Br                  │0,08    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 223│4-Бром-1-метилбензол                  │106-38-7     │C7H7Br                  │0,13    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 224│1-Бром-4-метоксибензол                │104-92-7     │C7H7BrO                 │0,12    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 225│6-Бром-1,2-нафтохинон                 │6954-48-9    │C10H7BrO2               │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 226│8бета-(5-Бромникотиноилоксиметил)-1,6-│             │C24H26BrN3O3            │0,002   │

│    │диметил-10альфа-метокси-эрголин       │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 227│2-Бром-2-нитропропан-1,3-диол         │52-51-7      │C3H6BrNO4               │0,03    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 228│5-Бром-4-оксопентилацетат             │             │C7H11BrO3               │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 229│3-Бром-1,7,7-триметилбицикло[2,2,1]   │76-29-9      │C10H15BrO               │0,05    │

│    │гептан-2-он                           │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│    │                       3,7            │             │                        │        │

│ 230│1-Бромтрицикло[3,3,1,1]   декан       │768-90-1     │C10H15Br                │0,0075  │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 231│1-Бромундекан                         │693-67-4     │C11H23Br                │0,03    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 232│Бромхлорметан                         │74-97-5      │CH2BrCl                 │100     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 233│Бромэтан                              │74-96-4      │C2H5Br                  │0,05    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 234│2-Бром-N-этил-N,N-                    │61-75-6      │C18H24BrNO3S            │0,008   │

│    │диметилфенилметанаминий-4-метил-      │             │                        │        │

│    │бензолсульфонат (1:1)                 │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 235│2,2'-[Бутан-1,4-                      │2425-79-8    │C10H18O4                │0,07    │

│    │диилбис(оксиметилен)бисоксиран]       │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 236│Бутан-1,4-дикарбоновая кислота        │124-04-9     │C6H10O4                 │0,05    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 237│Бутан-1,4-диол                        │107-88-0     │C4H12O2                 │0,1     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 238│Бутан-2,3-дион                        │431-03-8     │C4H6O2                  │0,1     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 239│Бутан-2-он                            │78-93-3      │C4H8O                   │0,1     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 240│(L)-Бутендиоат натрия тригидрат       │33806-74-5   │C4H3NaO4 х H6O3         │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 241│Бут-2-еновая кислота                  │3724-65-0    │C4H6O2                  │0,02    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 242│N-(Бутиламино)карбонил-4-             │64-77-7      │C12H18N2O3S             │0,05    │

│    │метилбензолсульфонамид                │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 243│3-[N-n-Бутил-N-ацетил]этиловый эфир   │52304-36-6   │C11H21NO3               │0,1     │

│    │аминопропионовой кислоты              │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 244│Бутилбутаноат                         │109-21-7     │C8H16O2                 │0,05    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 245│4-Бутил-1,2-дифенилпиразолидин-3,5-   │50-33-9      │C19H20N2O2              │0,003   │

│    │дион                                  │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 246│N-Бутилимидодикарбонимидодиамид       │15537-73-2   │C6H15N5 x xClH          │0,003   │

│    │гидрохлорид                           │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 247│Бутилнитрит                           │544-16-1     │C4H9NO2                 │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 248│Бутилпропионат                        │590-01-2     │C7H14O2                 │0,5     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 249│1-Бутил-N-(2,4,6-триметилфенил)-2-    │19089-24-8   │C18H28N2O x ClH         │0,005   │

│    │пирролидинокарбоксамид гидрохлорид    │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 250│Бут-2-ин-1,4-диол                     │110-65-6     │C4H6O2                  │0,15    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 251│1-Бутоксибут-1-ен-3-ин                │2798-72-3    │C8H12O                  │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 252│2-(2-Бутокси)этоксиэтанол             │112-34-5     │C8H18O3                 │1,3     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 253│L-Валин                               │72-18-4      │C5H11NO2                │0,7     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 254│Викалин (содержание в %: висмута      │             │                        │0,25    │

│    │нитрат основной - 31,53; магния       │             │                        │        │

│    │карбонат основной - 36,04; натрия     │             │                        │        │

│    │гидрокарбонат - 18,02; корневище аира │             │                        │        │

│    │- 2,25; кора крушины - 2,25; рутин и  │             │                        │        │

│    │келлин - по 0,45)                     │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 255│Висмут тринитрат /в пересчете на      │10361-44-1   │BiO9N3                  │0,005   │

│    │висмут/                               │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 256│Возгоны каменноугольного пека с       │             │                        │0,0007  │

│    │содержанием бенз/а/пирена от 0,1 до   │             │                        │        │

│    │0,15%                                 │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 257│бета-Галактозидаза                    │             │                        │0,03    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 258│4-0-альфа-Д-Галактопиранозил-D-       │5989-81-1    │C12H22O11 x H2O         │0,1     │

│    │глюкоза, моногидрат                   │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 259│диГаллий триоксид                     │12024-21-4   │Ga2O3                   │0,04    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 260│(1альфа,4альфа,4альфабета,5альфа,8аль-│309-00-2     │C12H8Cl6                │0,0005  │

│    │фа,8альфабета)-(1,4,4а,5,8,8а)-       │             │                        │        │

│    │Гексагидро-1,2,3,4,10,10-гексахлор-   │             │                        │        │

│    │1,4:5,8-диметанонафталин              │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 261│[1S-[1a(R*),3a,7b,8b(2S*,4S*),8a,b]]- │75330-75-7   │                        │0,0005  │

│    │1,2,3,7,8,8а-Гексагидро-3,7-диметил-  │             │                        │        │

│    │8-[2-(тетрагидро-4-гидрокси-6-оксо-   │             │                        │        │

│    │2H-пиран-2-ил)этил]-1-нафталенил-2-   │             │                        │        │

│    │метилбутаноата                        │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 262│Гексагидроксициклогексан              │87-89-8      │C6H12O6                 │0,1     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 263│[4aS-(4aальфа,6бета,8aR]-             │357-70-0     │C17H21NO3               │0,0005  │

│    │(4a,5,9,10,11,12)-Гексагидро-11-      │             │                        │        │

│    │метил-3-метокси-6H-                   │             │                        │        │

│    │бензофуро[3a,3,2еf-[2]-бензазепин-6-  │             │                        │        │

│    │ол                                    │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 264│N-[[Гексагидроциклопента[c]пиррол-    │21187-98-4   │C15H21N3O3S             │0,005   │

│    │2(1H)ил)амино]карбонил]-4-            │             │                        │        │

│    │метилбензенсульфонамид                │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 265│Гексадека-мю-                         │54182-58-0   │C12H38Al16O15S8         │0,03    │

│    │гидрокситетракозангидрокси[мю8-       │             │                        │        │

│    │[1,3,4,6]тетра-O-бета-Д-              │             │                        │        │

│    │фруктафуранозил-альфа-Д-              │             │                        │        │

│    │глюкапиранозидтетракис(гидро-         │             │                        │        │

│    │сульфат(8-)гексадекаалюминий          │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 266│Гексадекановая кислота                │57-10-3      │C16H32O2                │0,15    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 267│N,N,N,N',N',N'-Гексаметил-1,6-        │971-60-8     │C12H30N2 x 2C6H5O3S     │0,1     │

│    │гександиаминий дибензолсульфонат      │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 268│Гексаметилдисилан                     │1450-14-2    │C6H18Si2                │0,5     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 269│Гексаметилендиамин ацетат             │             │C6H16N2                 │0,001   │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 270│1,1,3,3,5,5-Гексаметилциклотрисилазан │             │                        │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 271│[E,E]-Гексан-2,4-диеновая кислота     │110-44-1     │C6H8O2                  │0,3     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 272│Гексаноилхлорид                       │142-61-0     │C6H11ClO                │0,1     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 273│1,1,2,3,4,4-Гексафторбута-1,3-диен    │685-63-2     │C4F6                    │0,05    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 274│1,1,2,3,4,4-Гексафтор-1,2,3,4-        │375-45-1     │C4Cl4F6                 │2,0     │

│    │тетрахлорбутан                        │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 275│Гексафторэтан                         │76-16-4      │C2F6                    │20      │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 276│1,1,2,3,4,4-Гексахлорбута-1,3-диен    │87-68-3      │C4Cl4                   │0,0001  │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 277│Гексахлорциклопентадиен               │77-47-4      │C5Cl6                   │0,001   │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 278│Гексаэтенилдисилоксан                 │             │C12H24OSi2              │0,1     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 279│N-Гексилоксиэтилкапролактам           │             │C14H21NO2               │0,1     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 280│Гексил-3-фенилпроп-2-еналь            │39350-49-7   │C15H20O                 │0,1     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 281│6,12-Гемикеталь-11-альфа-хлор-5-      │             │                        │0,04    │

│    │окситетрациклин                       │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 282│Гентамицин                            │             │                        │0,001   │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 283│Гепарин                               │9041-08-1    │                        │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 284│2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-    │6104-17-2    │C11H6F17NO2             │0,001   │

│    │Гептадекафтор-N-(2-гидрокси-          │             │                        │        │

│    │этил)нонанамид                        │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 285│Гептановая фракция                    │             │                        │1,5     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 286│Гептаноилхлорид                       │2528-61-2    │C7H17ClO                │0,1     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 287│1,1,1,2,3,3,3-Гептафторпропан         │431-89-0     │C3HF7                   │20      │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 288│1,1,1,2,2,3,3-Гептафтор-3-            │1623-05-5    │C5F10O                  │1       │

│    │[(трифторэтенил)оксипропан            │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 289│Германий тетрагидрид                  │7782-65-2    │GeH4                    │0,05    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 290│Гетинакс                              │             │                        │0,1     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 291│Гидразин гидрат                       │10217-52-4   │H4N2 x H2O              │0,001   │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 292│Гидразин сульфат                      │10034-93-2   │N2H6SO4                 │0,001   │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 293│Гидроаэрозоль оборотной воды на       │             │                        │0,008   │

│    │основе очищенных сточных вод          │             │                        │мл/м3   │

│    │производства антибиотиков             │             │                        │(8      │

│    │                                      │             │                        │мг/м3)  │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 294│Гидроаэрозоль оборотной воды на       │             │                        │0,07    │

│    │основе природных вод с добавлением    │             │                        │мл/м3   │

│    │ингибитора 4К-ЛИГНО-Ф [дозировка в    │             │                        │(70     │

│    │оборотной воде: лигносульфата натрия  │             │                        │мг/м3)  │

│    │- 20 мг/л, ОЭДФ - 10 мг/л, цинка      │             │                        │        │

│    │   2+                                 │             │                        │        │

│    │(Zn  ) - 2,5 мг/л]                    │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 295│Гидроаэрозоль оборотной воды на       │             │                        │0,05    │

│    │основе природных вод с добавлением    │             │                        │мл/м3   │

│    │хром-цинкофосфатного ингибитора       │             │                        │(50     │

│    │коррозии [дозировка в оборотной воде: │             │                        │мг/м3)  │

│    │        6+                            │             │                        │        │

│    │хром (Сr  ) - до 1,7 мг/л, цинк       │             │                        │        │

│    │   2+                                 │             │                        │        │

│    │(Zn  ) - до 2 мг/л]                   │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 296│Гидроаэрозоль оборотной воды с        │             │                        │0,01    │

│    │высоким содержанием солей (до 12 г/л) │             │                        │мл/м3   │

│    │на основе очищенных городских и       │             │                        │(10     │

│    │производственных сточных вод,         │             │                        │мг/м3)  │

│    │содержащих преимущественно легкоокис- │             │                        │        │

│    │ляющиеся органические соединения с    │             │                        │        │

│    │температурой кипения до 150 град. C и │             │                        │        │

│    │небольшое количество неокисляющихся   │             │                        │        │

│    │органических соединений (производство │             │                        │        │

│    │эмульсионных дивинилстирольных,       │             │                        │        │

│    │дивинилметилстирольных каучуков),     │             │                        │        │

│    │[примененный ингибитор коррозии "4К-  │             │                        │        │

│    │ЛИГНО"]                               │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 297│Гидроаэрозоль оборотной воды с низким │             │                        │0,02    │

│    │солесодержанием на основе очищенных   │             │                        │мл/м3   │

│    │городских сточных вод (примененный    │             │                        │(20     │

│    │ингибитор коррозии - тройной хром-    │             │                        │мг/м3)  │

│    │цинк-фосфатный ингибитор)             │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 298│Гидроаэрозоль оборотной воды на       │             │                        │0,01    │

│    │основе очищенных городских и          │             │                        │мл/м3   │

│    │производственных сточных вод,         │             │                        │(10     │

│    │содержащих небольшое количество       │             │                        │мг/м3)  │

│    │трудно окисляющихся органических      │             │                        │        │

│    │соединений с температурой кипения до  │             │                        │        │

│    │200 град. C (производство             │             │                        │        │

│    │синтетических каучуков каталитической │             │                        │        │

│    │полимеризации (СКД) и дивинила),      │             │                        │        │

│    │[примененный ингибитор коррозии -     │             │                        │        │

│    │ингибитор "4К-ЛИГНО"]                 │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 299│Гидроаэрозоль оборотной воды на       │             │                        │0,004   │

│    │основе очищенных городских и          │             │                        │мл/м3   │

│    │производственных сточных вод,         │             │                        │(4      │

│    │содержащих неокисляющиеся             │             │                        │мг/м3)  │

│    │органические соединения с             │             │                        │        │

│    │температурой кипения выше 200 град. C │             │                        │        │

│    │(производство синтетических каучуков  │             │                        │        │

│    │каталитической полимеризации:         │             │                        │        │

│    │дивинила, изопрена из изопентана,     │             │                        │        │

│    │изопрена из формальдегида и           │             │                        │        │

│    │изобутилена), [примененный ингибитор  │             │                        │        │

│    │коррозии - тройной хром-цинк-         │             │                        │        │

│    │фосфатный ингибитор]                  │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 300│Гидроаэрозоль оборотной воды на       │             │                        │0,01    │

│    │основе очищенных городских и          │             │                        │мл/м3   │

│    │производственных сточных вод,         │             │                        │(10     │

│    │содержащих трудно окисляющиеся        │             │                        │мг/м3)  │

│    │органические соединения с             │             │                        │        │

│    │температурой кипения до 200 град. C   │             │                        │        │

│    │(производство синтетических каучуков  │             │                        │        │

│    │каталитической полимеризации:         │             │                        │        │

│    │дивинила и изопрена из изопентана,    │             │                        │        │

│    │(примененный ингибитор коррозии -     │             │                        │        │

│    │тройной хром-цинк-фосфатный           │             │                        │        │

│    │ингибитор)                            │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 301│Гидроаэрозоль оборотной воды с        │             │                        │0,01    │

│    │повышенным солесодержанием (до 6 г/л) │             │                        │мл/м3   │

│    │на основе очищенных городских сточных │             │                        │(10     │

│    │вод (примененный ингибитор коррозии - │             │                        │мг/м3)  │

│    │тройной хром-цинк-фосфатный           │             │                        │        │

│    │ингибитор)                            │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 302│2-Гидроксибензойная кислота           │69-72-7      │C7H6O3                  │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 303│3-Гидроксибутаноат лития              │             │C4H7LiO3                │0,005   │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 304│4-Гидроксибутаноат натрия             │502-85-2     │C4H5NaO3                │0,02    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 305│1-Гидрокси-4-[1'-гидрокси-3',6-       │             │                        │0,1     │

│    │дисульфо-8-ацетиламино-2-нафто)-4-    │             │                        │        │

│    │фенокси]-2-нафтойная кислота 3-       │             │                        │        │

│    │[2',4'-ди(ди-1,1-диметилпропил)       │             │                        │        │

│    │феноксибутанамид]                     │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 306│1-Гидрокси-2,4-дибромбензол           │615-58-7     │C6H4Br2O                │0,09    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 307│1-Гидрокси-2,6-дибромбензол           │608-33-3     │C6H4Br2O                │0,06    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 308│3-Гидрокси-2,3-дигидро-5-фенил-7-     │607-75-0     │C15H11ClN2O2            │0,01    │

│    │хлор-1H-1,4-бензодиазепин-2-он        │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 309│Утратил силу с 1 июля 2009 года.  -  Дополнение N 4,  утв.   Постановлением   Главного│

│государственного санитарного врача РФ от 27.04.2009 N 25 │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 310│Утратил силу с 1 июля 2009 года.  -  Дополнение N 4,  утв.   Постановлением   Главного│

│государственного санитарного врача РФ от 27.04.2009 N 25 │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 311│эндо-альфа-Гидрокси-альфа,альфа-      │1674-94-8    │C22H25NO3 х HCl         │-       │

│    │дифенилуксусная кислота 8-метил-8-    │             │                        │        │

│    │азабицикло[3.2.1]окт-3-ил эфир        │             │                        │        │

│    │гидрохлорид                           │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 312│1-Гидрокси-4-(метиламино)бензол       │1936-57-8    │C7H9NO x 1/2H2O4S       │0,02    │

│    │сульфат                               │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 313│(17бета)-17-Гидрокси-17-метиландрост- │58-18-4      │C20H30O2                │0,0001  │

│    │4-ен-3-он                             │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 314│3-Гидрокси-6-метил-2-этилпиридин      │2364-75-2    │C8H11NO                 │0,03    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 315│4-Гидроксиметил-4-метил-1 -           │13047-13-7   │C11H14O2N2              │0,01    │

│    │фенилпиразолид-3-он                   │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 316│N-[1-(Гидроксиметил)-2-(4-            │3123-15-5    │C11H12N2O5              │0,01    │

│    │нитрофенил)-2-оксоэтил]ацетамид       │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 317│4-Гидрокси-4-метилпентан-2-он         │123-42-2     │C6H12O2                 │0,3     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 318│N-Гидроксиметилпиридин-3-карбоксамид  │3569-99-1    │C7H8N2O2                │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 319│2-Гидрокси-2-метилпропанонитрил       │75-86-5      │C4H7NO                  │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 320│4-[2-Гидрокси-3-[(1-метилэтил)амино]  │29122-68-7   │C14H22N2O3              │0,02    │

│    │пропокси]бензацетамид                 │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 321│3-Гидрокси-6-метил-2-                 │127464-43-1  │C7H11NO x C4H6O2        │0,02    │

│    │этилпиридинийбутандиоат               │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 322│4-Гидрокси-3-метоксибензальдегид      │121-35-5     │C8H8O3                  │0,03    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 323│2-Гидрокси-5-[[[4-[(6-метокси-3-      │22933-72-8   │C18H15N5O6S             │0,01    │

│    │пиридазинил)амино]сульфо-             │             │                        │        │

│    │нил]фенил]азо]бензойная кислота       │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 324│1-Гидрокси-2-метокси-4-(проп-1-енил)  │97-54-1      │C10H12O2                │0,03    │

│    │бензол                                │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 325│[(4-Гидрокси-3-метоксифенил)метилен]  │149-17-7     │C14H13N3O3 x H2O        │0,03    │

│    │гидразид пиридин-4-карбоновой кислоты │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 326│3-Гидрокси-N-нафтален-1-илнафталин-2- │132-68-3     │C21H15NO2               │0,1     │

│    │карбоксамид                           │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 327│1-Гидроксинафталин-2-карбоновая       │86-48-6      │C11H8O3                 │0,01    │

│    │кислота                               │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 328│1-Гидроксипентахлорбензол             │87-86-5      │C6HCl5O                 │0,02    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 329│4-Гидрокси-L-пролин                   │51-35-4      │C5H9NO3                 │0,7     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 330│2-Гидроксипропан-1,2,3-трикарбонат    │68-04-2      │C6H5Na3O7               │0,1     │

│    │тринатрия                             │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 331│2-Гидроксипропилметилцеллюлоза        │             │[C6H7O2(OH)             │0,5     │

│    │                                      │             │3-x(C4H10O)x]n          │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 332│2-Гидроксипропаноат железа            │5905-52-2    │C6H10FeO3               │0,04    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 333│2-Гидроксипропаноат кальция           │814-80-2     │C6H10CaO3               │0,25    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 334│L-2-Гидроксипропановая кислота        │79-33-4      │C3H6O3                  │0,1     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 335│1-Гидроксипроп-2-ен                   │107-18-6     │C3H7O                   │0,02    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 336│1-Гидрокси-1,2,3,4-тетрагидронафталин │529-35-1     │C10H12O                 │0,003   │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 337│4-Гидроксифенилацетамид               │17194-82-0   │C8H9NO2                 │0,005   │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 338│4-Гидроксифенилэтановая кислота       │156-38-7     │C8H8O3                  │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 339│2-Гидрокси-5-хлор-N-(4-нитро-2-       │50-65-7      │C13H8Cl2N2O4            │0,01    │

│    │хлорфенил)бензамид                    │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 340│2-Гидрокси-3-хлорпропановая кислота   │1713-85-5    │C3H5ClO3                │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 341│1-Гидроксиэтенилдифосфонат калия      │29329-71-3   │C2H7KO7P2               │0,05    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 342│(1-Гидроксиэтенил)дифосфонат          │2666-14-0    │C2H5Na3O7P2             │0,2     │

│    │тринатрия                             │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 343│(1-Гидроксиэтенил)дифосфоновая        │2809-21-4    │C2H8O7P2                │0,04    │

│    │кислота                               │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 344│2-Гидроксиэтиловый эфир крахмала      │9005-27-0    │                        │0,1     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 345│1-(2-Гидроксиэтил)пиперазин           │103-76-4     │C6H14N2O                │0,02    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 346│2-Гидроксиэтилтриметиламиний хлорид   │67-48-1      │C5H14ClNO               │0,1     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 347│(N'-Гидроксиэтил)-N-(6-               │             │C9H19ClN2O2             │0,01    │

│    │хлоргексил)карбамид                   │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 348│1-Гидрокси-3-этоксибензол             │621-34-1     │C8H10O2                 │0,005   │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 349│2-Гидро-2-перфторметилперфторпропан   │382-24-1     │C HF                    │0,01    │

│    │(хладон-329)                          │             │ 4  9                   │        │

│(п. 349 в ред. Дополнения N 4, утв. Постановлением  Главного  государственного  санитарного│

│врача РФ от 27.04.2009 N 25)               │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 350│Гидроцитрат динатрия                  │144-33-2     │C6H6Na2O7               │0,1     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 351│L-Гистидин                            │71-00-1      │C6H9N3O2                │0,05    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 352│бета-Глюканаза                        │             │                        │0,02    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 353│Глюковамарин                          │             │                        │0,02    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 354│Глюкоза                               │50-99-7      │C6H12O6                 │0,1     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 355│Д-Глюконат кальция                    │299-28-5     │C12H22CaO14             │0,25    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 356│2С-бета-D-Глюкопиранозил-1,3,6,7-     │4773-96-0    │C19H18O11               │0,01    │

│    │тетрагидроксиксантон                  │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 357│Д-Глюцитол                            │50-70-4      │C6H14O6                 │0,1     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 358│Гуминаты натрия                       │             │                        │0,05    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 359│Дегидро-3,7-диметилокта-1,6-диен-3-ол │             │C10H16O                 │0,005   │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 360│3-[[6-0-(6-Дезокси-альфа-L-           │153-18-4     │C27H30O16               │0,002   │

│    │маннопиранозил)-бета-D-глюкопирано-   │             │                        │        │

│    │зил]окси]-2-(3,4-дигидроксифенил)-    │             │                        │        │

│    │5,7-дигидроокси-4H-1-бензопиран-4-он  │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 361│6-Дезокси-5-окситетрациклин, тозилат  │             │                        │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 362│1,4-Диазабицикло[2,2,2]октан          │280-57-9     │C6H12N2                 │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 363│Диаква-гидразид изоникотиновой        │             │[Fe(C7H6N3O)            │0,015   │

│    │кислоты железо (2+) сульфат           │             │(H2O)2]SO4              │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 364│ДиалкилC8-10бензол-1,2-дикарбонат     │             │                        │0,03    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 365│ДиалкилC8-10гександиоат               │             │                        │0,1     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 366│Диалкилдитиофосфорная кислота         │             │                        │0,1     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 367│Диалкилполиэтиленгликолевый эфир      │             │                        │0,2     │

│    │фосфорной кислоты натриевая соль      │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 368│Диалкилполиэтиленгликолевый эфир      │             │                        │0,2     │

│    │фосфорной кислоты три-этаноламиновая  │             │                        │        │

│    │соль                                  │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 369│Ди(алкилфенилполигликоль)фосфит       │             │                        │0,08    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 370│1,2-Диаминобензол                     │95-54-5      │C6H8N2                  │0,005   │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 371│1,3-Диаминобензол                     │108-45-2     │C6H8N2                  │0,003   │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 372│1,4-Диаминобензол                     │106-50-3     │C6H8N2                  │0,0005  │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 373│1,4-Диаминобензол дигидрохлорид       │624-18-0     │C6H8N2 x Cl2H2          │0,0005  │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 374│1,6-Диаминогександекандиоат           │6422-99-7    │C16H34N2O4              │0,07    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 375│4,4'-Диаминодифениламин               │537-65-5     │C12H13N3                │0,02    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 376│4,4-Диаминодифенилметан               │101-77-9     │C13H14N2                │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 377│3,3'-Диаминодифенилоксид              │             │C12H12N2O               │0,05    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 378│Диаминодихлорплатина лиофилизированная│             │                        │0,0001  │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 379│2,4-Диамино-1-метилбензол             │95-80-7      │C7H10N2                 │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 380│3,5-Диамино-2,4,6-трийодбензойная     │             │C7H5I3N2O2              │0,04    │

│    │кислота                               │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 381│Диаминотриэтилбензол                  │             │C12H20N2                │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 382│2,3,4,6-Диацетон-2-кето-L-гулоновой   │             │                        │0,1     │

│    │кислоты гидрат                        │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 383│3,5-Диамино-4-хлорбензойная кислота,  │32961-44-7   │C10H15O2N2Cl            │0,03    │

│    │изобутиловый эфир                     │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 384│1,4:3,6-Диангидро-D-глицитол динитрат │87-33-2      │C6H8N2O8                │0,002   │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 385│1,4:3,6-Диангидро-D-глицитол нитрат   │16051-77-7   │C6H8NO6                 │0,002   │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 386│5Н-Дибенз[b,f]азепин-5-карбоксамид    │298-46-4     │C15H12N2O               │0,005   │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 387│N,N'-Дибензилэтилендиаминовая соль    │1111-27-8    │C38H43ClN4O8            │0,006   │

│    │хлортетрациклина                      │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 388│Диборан                               │19287-45-7   │B2H6                    │0,005   │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 389│3,9-Дибром-7H-бенз[d,e]антрацен-7-он  │81-98-1      │C17H18Br2O              │0,003   │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 390│1,2-Дибромбензол                      │583-53-9     │C6H4Br2                 │0,13    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 391│1,3-Дибромбензол                      │108-36-1     │C6H4Br2                 │0,13    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 392│2,3-Дибромпропан-1-ол                 │96-13-9      │C3H6Br2O                │0,002   │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 393│2,3-Дибромпропилфосфат                │5324-12-9    │C3H7Br2O4P              │0,002   │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 394│1,2-Дибром-1,1,2,2-тетрафторэтан      │124-73-2     │C2Br2F4                 │5       │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 395│Дибутиламин                           │111-92-2     │C8H19N                  │0,06    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 396│Дибутилбензол-1,2-дикарбонат          │84-74-2      │C16H22O4                │0,1     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 397│Дибутилгексан-1,6-диоат               │105-99-7     │C14H26O4                │0,05    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 398│(Z)-Дибутилбут-2-ендиоат              │105-76-0     │C12H20O4                │0,2     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 399│Дибутилдекан-1,10-диоат               │109-43-3     │C18H34O4                │0,09    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 400│Дигексилбензол-1,2-дикарбонат         │84-75-3      │C20H30O4                │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 401│Дигексилгексан-1,6-диоат              │110-33-8     │C18H34O4                │0,1     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 402│3,7-Дигидро-7-[2-гидрокси-3-[(2-      │437-74-1     │C13H21N5O4 x C6H5NO2    │0,02    │

│    │гидроксиэтил)метиламино]-пропил]-1,3- │             │                        │        │

│    │диметил-1H-пурин-2,6-дионпиридин-3-   │             │                        │        │

│    │карбонат                              │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 403│2,3-Дигидро-2,2-диметил-7-            │1563-66-2    │C12H15NO3               │0,001   │

│    │бензофуранола-N-метилкарбамат         │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 404│6,11-Дигидро-N,N-диметил-5H-          │73-07-4      │C17H20N2S x ClH         │0,01    │

│    │дибенз[b,e]азепин-5-пропанамин        │             │                        │        │

│    │гидрохлорид                           │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 405│10,11-Дигидро-N,N'-диметил-5Н-        │113-52-0     │C19H24N2 x ClH          │0,01    │

│    │дибенз[b,f]азепин-5-пропанамин        │             │                        │        │

│    │гидрохлорид                           │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 406│3,7-Дигидро-1,3-диметил-IH-пурин-2,6- │58-55-9      │C7H8N4O2                │0,004   │

│    │дион                                  │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 407│N-(2,3-Дигидро-1,5-диметил-3-оксо-2-  │68-89-3      │C13H16N3NaO4S           │0,01    │

│    │фенил-1H-пиразол-4-ил)N-              │             │                        │        │

│    │метиламинометансульфонат натрия       │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 408│1,2-Дигидрокарбазол-4-(3H)-он         │             │C12H11NO                │0,03    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 409│1,2-Дигидрооксибензол                 │120-80-9     │C6H6O2                  │0,007   │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 410│1,3-Дигидроксибензол                  │108-46-3     │C6H6O2                  │0,015   │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 411│1,4-Дигидроксибензол                  │123-31-9     │C6H6O2                  │0,02    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 412│2,5-Дигидроксибензолсульфонат кальция │20123-80-2   │C12H10CaO10S2           │0,025   │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 413│2,3-Дигидроксибутандиоат калия натрия │15490-42-3   │C4H4KNaO6               │0,3     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 414│2,3-Дигидроксибутандиовые кислоты     │             │C4H6O6                  │0,3     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 415│2,2-Ди(гидроксиметил)пропан-1,3-диол  │115-77-5     │C5H12O4                 │0,04    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 416│2,4-Дигидрокси-6-метил-1,2,3,4-       │626-48-2     │C2H7N2O2                │0,01    │

│    │тетрагидропиримидин                   │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 417│4,6-Дигидроксинафталин-2-сульфоновая  │             │C10H8O5S                │0,6     │

│    │кислота                               │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 418│Дигидрокси(3,4,5-                     │99-26-3      │C7H7BiO7                │0,02    │

│    │тригидроксибензоат)висмута            │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 419│1,3-Дигидрокси-2,4,6-трийодбензол     │19403-92-0   │C6H3I3O2                │0,03    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 420│3,6-Дигидроксифлуоран                 │2321-07-5    │C20H12O5                │0,006   │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 421│Ди(2-гидроксиэтил)амин                │111-42-2     │C4H11NO2                │0,05    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 422│Ди(2-гидроксиэтил)метиламин           │105-59-9     │C5H13NO2                │0,05    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 423│1,4-Дигидро-6,7-метилендиокси-1-этил- │70032-25-6   │C12H9F2NO3              │0,02    │

│    │4-оксохинолин-3-карбоновая кислота    │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 424│1,3-Дигидро-1-метил-2H-имидазол-2-    │60-56-0      │C4H6N2S                 │0,1     │

│    │тион                                  │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 425│2,3-Дигидро-2-метилнафтахин-1,4-      │130-37-0     │C11H9NaO5S              │0,001   │

│    │онсульфонат натрия                    │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 426│1,4-Дигидро-7-(4-метилпиперазинил)-4- │70458-92-3   │C17H20FN3O3             │0,01    │

│    │оксо-6-фтор-1-этилхинолин-3-          │             │                        │        │

│    │карбоновая кислота                    │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 427│4,9-Дигидро-4-(1-метил-4-             │34580-14-8   │C19H19ONS x C4H4O4      │0,0001  │

│    │пиперидинилиден-10H-бензо[4,5]-       │             │                        │        │

│    │циклогепта[1,2-6]тиофен-10-он(E)-     │             │                        │        │

│    │бут-2-ендиоат (1:1)                   │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 428│5,6-Дигидро-2-метил-N-фенил-1,4-      │5234-68-4    │C12H13NO2S              │0,015   │

│    │оксатиин-3-карбоксамид                │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 429│4,5-Дигидро-2-(1-нафталинилметил)-1H- │550-99-2     │C14H14N2 x HCl          │0,0005  │

│    │имидазол гидрохлорид                  │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 430│4,5-Дигидро-2-(1-нафталинилметил)-1H- │5144-52-5    │C14H14N2                │0,0005  │

│    │имидазол нитрат                       │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 431│1,4-Дигидро-4-оксо-6-фтор-1-          │93107-08-5   │C17H18FN3O3 x ClH x H2O │0,01    │

│    │циклопропил(пиперазин-1-ил)хинолин-3- │             │                        │        │

│    │карбоновой кислоты гидрохлорид        │             │                        │        │

│    │моногидрат                            │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 432│1,4-Дигидро-6-фтор-1-циклопропил-4-   │93106-60-6   │C19H22FN3O3             │0,008   │

│    │оксо-7-(4-этилпиперазин-1-ил)хинолин- │             │                        │        │

│    │3-карбоновая кислота                  │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 433│Дигидро-3-пентил-2(3H)-фуранон        │51849-71-9   │C9H16O2                 │0,03    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 434│Дигидропероксид                       │7722-84-1    │H2O2                    │0,02    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 435│Дигидрострептомицина 4-               │3144-30-7    │C21H41N7O12 x 3(C7H7NO3)│0,005   │

│    │аминосалициловая соль                 │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 436│1,2-Дигидро-2,2,4-триметилхинолин     │147-47-7     │C12H15N                 │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 437│1,2-Дигидро-2,2,4-триметил-6-         │91-53-2      │C14H19NO                │0,02    │

│    │этоксихинолин                         │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 438│3,4-Дигидро-6-хлор-2H-1,2,4-          │58-93-5      │C7H6ClN3O4S2            │0,01    │

│    │бензотриазин-7-сульфонамид            │             │                        │        │

│    │1,1-диоксид                           │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 439│3,4-Дигидро-6-циклогексилкарбазол-1-  │             │C18H20NO                │0,1     │

│    │(2H)-он                               │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 440│6,7-Дигидро-3-циклогексил-1H-         │2164-08-1    │C13H18N2O2              │0,01    │

│    │циклопентапиримидин-2,4-(3H,5H)-дион  │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 441│6,12-Дидезокси-6-десметил-6-метилен-  │             │C22H21ClN2O8 x C7H8O3S  │0,03    │

│    │11альфа-хлор-11альфа,-12-дигидро-12-  │             │                        │        │

│    │оксо-5-гидрокситетрациклин            │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 442│Дидецилдиметиламинийбромид клатрат с  │             │C22H48BrN x nCH4N2O     │0,01    │

│    │карбамидом                            │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 443│[3-[2,4-Ди(1,1-                       │             │                        │0,1     │

│    │диметилпропил)фенокси]бутиламид]-1-   │             │                        │        │

│    │гидроксинафталин-2-карбоновая кислота │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 444│Дидодецилбензол-1,2-дикарбонат        │2432-90-8    │C32H54O4                │0,1     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 445│Диизододецилбензол-1,2-дикарбонат     │27554-06-9   │C32H54O4                │0,03    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 446│2,3-Димеркаптопропан-1-сульфонат      │4076-02-2    │C3H7NaO3S3 x H2O        │0,03    │

│    │натрия                                │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 447│(4-Диметиламино)бензальдегид          │100-10-7     │C9H11NO                 │0,03    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 448│3-[(3-Диметиламино)метиленамино]-     │1221-56-3    │C12H21N2NaO2I3          │0,02    │

│    │2,4,6-трийодфенил)пропионат натрия    │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 449│Е-(+/-)-2-[(Диметиламино)метил]-1-(3- │27203-92-5   │C16H25NO2 x ClH         │0,0001  │

│    │метоксифенил)циклогексанола           │             │                        │        │

│    │гидрохлорид                           │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 450│N-[2-[[[[5-(Диметиламино)метил]-2-    │66357-35-5   │C13H22N4O3S             │0,01    │

│    │фуранил]метил]тио]этил]-N'-метил-2-   │             │                        │        │

│    │нитроэтилен-1,1-диамин                │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 451│3-(3-Диметиламино)-                   │             │C5H15N3O4               │0,005   │

│    │пропиламидгидроксииминоэтановой       │             │                        │        │

│    │кислоты дигидрохлорид                 │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 452│1-Диметиламино-2,4,6-трибромбензол    │63812-39-5   │C8H8Br3N                │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 453│[2-(Диметиламино)этил]-4-аминобензоат │10012-47-2   │C11H16N2O2              │0,06    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 454│Диметилбензиламин                     │103-83-3     │C9H13N                  │0,03    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 455│альфа-(5,6-Диметилбензилимидазолил)   │68-19-9      │C63H88CoN14O14P         │0,00002 │

│    │кобаламидцианид /по витамину B12/     │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 456│1,4-Диметил-2,5-бис(хлорметил)бензол  │6298-72-2    │C10H12Cl2               │0,004   │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 457│Диметилбутандиоат дииодметилат        │             │C6H10O4 x C2H6I2        │0,001   │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 458│2,6-Диметилгептан-4-он                │108-83-8     │C9H18O                  │0,05    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 459│N,N-Диметилглицина гидрохлорид        │2491-06-7    │C4H9NO2 x ClH           │0,05    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 460│Диметилдекан-1,10-диоат               │106-79-6     │C12H22O4                │0,1     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 461│O,O-Диметил-S-[(2,6-диамино-1,3,5-    │78-57-9      │C6H12N5O2PS2            │0,001   │

│    │триазин-2-ил)метил]-дитиофосфат       │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 462│2,2-Диметилдибромпропан-1,3-диола     │             │C9H14Br2O4              │0,03    │

│    │диацетат                              │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 463│2,2-Диметил-5-(2,5-                   │25812-30-0   │C15H22O3                │0,05    │

│    │диметилфенокси)пентановая кислота     │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 464│2,6-Диметил-3,5-ди(метоксикарбонил)-  │71653-63-9   │C18H19F2NO3             │0,02    │

│    │4-(2-дифторметокси)фенил-1,4-         │             │                        │        │

│    │дигидропиридин                        │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 465│2,6-Диметил-3,5-ди(метоксикарбонил)-  │21829-25-4   │C17H18N2O6              │0,005   │

│    │4-(2-нитрофенил)-1,4-дигидропиридин   │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 466│Диметилдитиокарбамат кальция          │20279-69-0   │C6H12CaN2S4             │0,03    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 467│Диметилдитиокарбамат натрия           │128-04-1     │C3H6NNaS2               │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 468│Диметилдитиокарбаминовая кислота 2-   │53281-94-0   │C7H13NS2                │0,01    │

│    │метил-2-пропениловый эфир             │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 469│5,5-Диметил-1,3-дихлоргидантоин       │             │C5H6Cl2N2O2             │0,005   │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 470│2,2-Диметил-3-(2,2-дихлорэтенил)-     │52314-67-7   │C8H9Cl3O                │0,01    │

│    │циклопропанкарбонилхлорид             │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 471│2,2-Диметил-3-(2,2-                   │55701-05-8   │C8H10Cl2O2              │0,01    │

│    │дихлорэтенил)циклопропанкарбоновая    │             │                        │        │

│    │кислота                               │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 472│5,5-Диметилимидазолидин-2,4-дион      │77-71-4      │C5H8N2O2                │0,1     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 473│[3-(Диметилкарбамоилокси)-            │51-60-5      │C13H22N2O6S             │0,0005  │

│    │фенил]триметиламинийметилсульфат      │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 474│Диметилкетазин                        │             │                        │0,002   │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 475│2,2-Диметил-3-                        │79-92-5      │C10H16                  │2,4     │

│    │метиленбицикло[2,2,1]гептан           │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 476│0,0-Диметил-0-(4-метилмеркапто-3-     │55-38-9      │C10H15O3PS2             │0,001   │

│    │метилфенил)тиофосфат                  │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 477│[2S-(2альфа,5альфа,6бета)]-3,3-       │1173-88-2    │C19H18N3NaO5S           │0,003   │

│    │Диметил-6-[[[5-метил-3-               │             │                        │        │

│    │фенилизоксазол-4-ил]карбонил]амино]-  │             │                        │        │

│    │7-оксо-4-тиа-1-аза-                   │             │                        │        │

│    │бицикло[3,2,0]гептан-2-карбонат       │             │                        │        │

│    │натрия                                │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 478│N,N-Диметил-N'-(4-метокси-3-          │19937-59-8   │C10H13ClN2O2            │0,01    │

│    │хлорфенил)карбамид                    │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 479│3,7-Диметил-1-(5-оксогексил)теобромин │919-76-6     │C13H18N4O3              │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 480│            +                         │             │                        │        │

│    │[2S-(2,5,6(S ))]-3,3-Диметил-7-оксо-  │37091-66-0   │C20H23N5O6S             │0,01    │

│    │6-{[(2-оксоимидазолидин-1-            │             │                        │        │

│    │ил)карбониламинофенилацетил]амино}-4- │             │                        │        │

│    │тиа-1-азабицикло-[3,2,0]гептан-2-     │             │                        │        │

│    │карбоновая кислота                    │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 481│3,7-Диметилокта-1,6-диен-3-ол         │78-70-6      │C10H18O                 │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 482│3,7-Диметилоктадиен-3-ол ацетат       │115-95-7     │C12H20O2                │0,1     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 483│3,7-Диметилокт-6-еналь                │106-23-0     │C10H18O                 │0,025   │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 484│3,7-Диметилокт-6-ен-1-ол              │106-22-9     │C10H28O                 │0,05    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 485│1,4-Диметилпиперазин                  │106-58-1     │C6H14N2                 │0,001   │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 486│2,5-Диметилпиразин                    │123-32-0     │C6H8N2                  │0,02    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 487│2,6-Диметилпиридин                    │108-48-5     │C7H9N                   │0,06    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 488│N,N"-Диметил-1,3-пропандиамин         │30734-81-7   │C5H14N2                 │0,1     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 489│2,2-Диметилпропан-1,3-диол            │126-30-7     │C5H12O2                 │0,1     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 490│Диметилсульфат                        │77-78-1      │C2H6O4S                 │0,005   │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 491│Диметилсульфоксид                     │67-68-5      │C2H6OS                  │0,1     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 492│Диметил-2,3,5,6-тетрахлор-1,4-        │1861-32-1    │C10H6Cl4O4              │0,002   │

│    │бензолдикарбонат                      │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 493│[(6Е-6-(2Е,4Е,6Е)]-3,7-Диметил-9-     │127-47-9     │C22H32O2                │0,0005  │

│    │(2,6,6-триметил-1-циклогексен-1-ил)-  │             │                        │        │

│    │2,4,6,8-нонатетраен-1-ол ацетат       │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 494│N,N-Диметил-2-[2-                     │147-24-0     │C17H21NO x HCl          │0,0005  │

│    │(дифенилметокси)]этанамин гидрохлорид │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 495│1,2-Диметил-4-(1-фенилэтил)бензол     │6196-95-8    │C16H20                  │0,02    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 496│5-(2,5-Диметилфенокси)-2-метилпентан- │106448-06-0  │C14H24O2                │0,05    │

│    │2-ол                                  │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 497│5-(2,5-Диметилфенокси)пентанон-2-     │             │                        │0,03    │

│    │этиленкеталь                          │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 498│0,0-Диметилфосфонат                   │868-85-9     │C2H7O3P                 │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 499│3,3-Диметил-1-хлорбутан-2-он          │13547-70-1   │C6H11ClO                │0,2     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 500│0,0-Диметил-0-[2-хлор-1-(2,4,5-       │22248-79-9   │C10H9Cl4O4P             │0,015   │

│    │трихлорфенил)этенил]фосфат            │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 501│1-(3,4-Диметилхлорфенил)-1-фенилэтан  │             │C16H17Cl                │0,1     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 502│N,N-Диметил-2-хлор-10H-фенотиазин-10- │69-09-0      │C17H19ClN2S x ClH       │0,006   │

│    │пропанамин гидрохлорид                │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 503│N,N-Диметил-2-хлорэтиламина           │4584-46-7    │C4H10ClN                │0,01    │

│    │гидрохлорид                           │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 504│1,3-Диметилциклобутан                 │7411-24-7    │C6H12                   │0,07    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 505│альфа'-[[(1,1-                        │18559-94-9   │C13H21NO3               │0,01    │

│    │Диметилэтил)амино]метил]-4-гидрокси-  │             │                        │        │

│    │1,3-бензолдиметанол                   │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 506│1,1-Диметилэтилпероксобензоат         │614-45-9     │C11H14O3                │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 507│Ди(1-метилэтил)тиофосфат аммония      │29918-57-8   │C6H18NO3PS              │0,08    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 508│2,6-Ди(1-метилэтил)фенилизоцианат     │28178-42-9   │C23H17O                 │0,005   │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 509│Ди(1-метилэтил)фосфонат               │1809-20-7    │C6H15O3P                │0,04    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 510│(1,1-Диметилэтил)циклогексан          │3178-22-1    │C10H20                  │0,1     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 511│4-(1,1-Диметилэтил)циклогексанол      │98-52-2      │C10H20O                 │0,15    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 512│4-(1,1-Диметилэтил)циклогексилацетат  │73276-57-0   │C12H22O2                │0,3     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 513│1,2-Диметил-3-этоксикарбонил-5-       │             │C13H17NO4               │0,02    │

│    │ацетооксииндол                        │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 514│1,2-Диметил-3-этоксикарбонил-5-       │15574-49-9   │C13H15NO3               │0,02    │

│    │гидроксииндол                         │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 515│Диметкарб (диметпромид - 40%;         │             │                        │0,007   │

│    │сиднокарб - 2%; молочный сахар - 40%; │             │                        │        │

│    │крахмал - 17%; стеарат магния - 1%)   │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 516│1,1-Ди(4-метоксифенил)-2,2,2-         │72-43-5      │C16H15Cl3O2             │0,01    │

│    │трихлорэтан                           │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 517│3,4-Диметоксифенилэтановая кислота    │93-40-3      │C10H12O4                │0,03    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 518│6,7-Диметоксихиназолиндион            │             │C8H6N2O4                │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 519│1,2-Диметоксиэтан                     │110-71-4     │C4H10O2                 │0,1     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 520│2,4-Динитроаминобензол                │606-22-4     │C6H5N3O4                │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 521│3,5-Динитробензойная кислота          │99-34-3      │C7H4N2O6                │0,03    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 522│2,6-Динитро-N,N-дипропил-4-           │1582-09-8    │C13H16F3N3O4            │0,03    │

│    │(трифторметил)аминобензол             │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 523│3,7-Динитрозо-1,3,5,7-                │101-25-7     │C5H10N6O2               │0,02    │

│    │тетраазабицикло[3,3,1]нонан           │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 524│2,4-Динитро-N-(4-нитрофенил)бензамид  │59651-98-8   │C13H8N4O7               │0,025   │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 525│1,4-Диоксан                           │123-91-1     │C4H8O2                  │0,07    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 526│3,6-Диоксаоктан-1,8-диол              │112-27-6     │C6H14O4                 │1       │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 527│3,6-Диоксаоктан-1,8-диол диацетат     │111-21-7     │C10H18O6                │0,1     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 528│Диоксизоль (смесь: 1,2-               │             │                        │0,03    │

│    │пропиленгликоль - 40,6%; проксанол    │             │                        │        │

│    │268 - 25,0%; тримекаин - 6,0%;        │             │                        │        │

│    │диоксидин - 1,2%; вода - 27,2%) /по   │             │                        │        │

│    │пропиленгликолю/                      │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 529│3,3'-[(1,6-Диоксо-1,6-                │606-17-7     │C20H14I6N2O6            │0,04    │

│    │гександиил)диимино]бис[2,4,6-         │             │                        │        │

│    │триодбензойная кислота]               │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 530│Диоксолан-1,3                         │646-06-0     │C3H6O2                  │6       │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 531│2,6-Диоксо-1,2,3,4-                   │24598-73-0   │C5H3KN2O4               │0,02    │

│    │тетрагидропиримидин-4-карбонат калия  │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 532│2,5-Диоксо-3-(проп-2-                 │72963-72-6   │C17H22N2O4              │0,03    │

│    │инил)имидазолидин-1-илметил-2,2-      │             │                        │        │

│    │диметил-3-(2-метилпроп-1-             │             │                        │        │

│    │энил)циклопропанкарбонат              │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 533│2,6-Диоксо-1,2,3,6-                   │65-86-1      │C5H4N2O4                │0,02    │

│    │тетрагидропиримидин-4-карбоновая      │             │                        │        │

│    │кислота                               │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 534│[2S-(2альфа,5альфа,6бета)]-6-[(1,3-   │27025-49-6   │C23H22N2O6S             │0,01    │

│    │Диоксо-3-фенокси-2-фенилпропил)-      │             │                        │        │

│    │амиино]-3,3-диметил-7-оксо-4-тиа-1-   │             │                        │        │

│    │азобицикло[3,2,0]гептан-2-карбоновая  │             │                        │        │

│    │кислота                               │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 535│Диоктилбензол-1,2-дикарбонат          │117-84-0     │C24H38O4                │0,02    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 536│Дипроп-2-енилбензол-1,2-дикарбонат    │131-17-9     │C14H14O4                │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 537│Дипропилацеталь пропаналя             │             │C9H20O2                 │0,35    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 538│Дисилан                               │1590-87-0    │H6Si2                   │0,02    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 539│Диспергатор НФ (смесь натриевых солей │             │                        │0,02    │

│    │динафтилметансульфо- и                │             │                        │        │

│    │динафтилметандисульфокислот)          │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 540│2,2'-Дитиобисэтанамин дигидрохлорид   │56-17-7      │C4H12N2S2 x Cl2H2       │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 541│6,8-Дитиооктановая кислота            │62-46-4      │C8H14O2S2               │0,02    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 542│Дифениламин                           │122-39-4     │C12H11N                 │0,07    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 543│2-(Дифенилацетил)-1H-инден-1,3-2H-    │82-66-6      │C23H16O3                │0,0002  │

│    │дион                                  │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 544│Дифенилгуанидин                       │102-06-7     │C12H13N3                │0,005   │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 545│Дифенилдихлорсилан                    │80-10-4      │C12H10Cl2Si             │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 546│3-(Дифенилкарбинол)-1-                │10447-38-8   │C20H23NO x ClH          │0,01    │

│    │азабицикло[2,2,2]октана гидрохлорид   │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 547│1-(Дифенилметил)-4-(3-фенилпроп-2-    │298-57-7     │C26H28N2                │0,01    │

│    │енил)пиперазин                        │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 548│2,5-Дифенилоксазол                    │92-71-7      │C15H11NO                │0,02    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 549│Дифенилолпропан оксипропилированный   │             │                        │0,05    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 550│Дифенилсульфид                        │139-66-2     │C12H10S                 │0,05    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 551│1,3-Дифторпропан-2-ол                 │453-13-4     │C3H6F2O                 │0,002   │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 552│1,1-Дифторэтан                        │75-37-6      │C2H4F2                  │8       │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 553│1,1-Дифторэтен                        │75-38-7      │C2H2F2                  │0,2     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 554│N,4-Дихлорбензолсульфонамид натрия    │30066-82-1   │C6H4Cl2NNaO2S           │0,06    │

│    │/по хлору/                            │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 555│Дихлорбута-1,3-диен                   │28577-62-0   │C4H4Cl2                 │0,005   │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 556│1,4-Дихлорбут-2-ен                    │764-41-0     │C4H6Cl2                 │0,005   │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 557│3,4-Дихлорбут-1-ен                    │760-23-6     │C4H6Cl2                 │0,02    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 558│[R-(R*,R*)]-2,2-Дихлор-N-[2-гидрокси- │56-75-7      │C11H12Cl2N2O5           │0,01    │

│    │1-(гидроксиметил)-2-(4-               │             │                        │        │

│    │нитрофенил)этил]ацетамид              │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 559│Дихлординикотинамид железа            │             │                        │0,1     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 560│1,2-Дихлор-1,1-дифторэтан             │1649-08-7    │C2H2Cl2F2               │5       │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 561│Дихлордиэтилдисилан                   │1719-53-5    │C4H10Cl2Si              │0,03    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 562│1,2-Дихлор-2-йод-1,1,2-трифторэтан    │354-61-0     │C4Cl4F6                 │0,05    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 563│N-Дихлор-4-карбоксибензосульфамид     │80-13-7      │C7H5Cl2NO4S             │0,03    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 564│2,4-Дихлор-1-метилбензол              │95-73-8      │C7H6Cl2                 │0,1     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 565│1,1-Дихлор-4-метилпента-1,3-диен      │55667-43-1   │C6H9Cl2                 │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 566│1,1-Дихлор-4-метилпента-1,4-диен      │62434-98-4   │C6H9Cl2                 │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 567│5,7-Дихлор-2-метилхинолин-8-ол        │72-80-0      │C8H7Cl2NO               │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 568│3,6-Дихлор-2-метоксибензойной кислоты │             │C14H15Cl2NO4            │0,03    │

│    │N-циклогексилоксим                    │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 569│3,6-Дихлорпиридазин                   │141-30-0     │C3H2Cl2N2               │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 570│4,6-Дихлорпиримидин                   │1193-21-1    │C4H2Cl2N2               │0,003   │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 571│1,3-Дихлорпропан                      │142-28-9     │C3H6Cl2                 │0,2     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 572│2,2-Дихлорпропаноат натрия            │127-20-8     │C3H3Cl2NaO2             │0,05    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 573│2,2-Дихлорпропионовая кислота         │75-99-0      │C3H4Cl2O2               │0,03    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 574│Дихлорсилан                           │4109-96-0    │Cl2H2Si                 │0,03    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 575│1,3-Дихлор-1,3,5-триазин-             │2893-78-9    │C3Cl2N3NaO3             │0,03    │

│    │2,4,6(1H,3H,5H)трион натрия           │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 576│2-[(2,6-Дихлорфенил)амино]фенилацетат │15307-79-6   │C14H10Cl2NNaO2          │0,002   │

│    │натрия                                │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 577│N-(2,6-Дихлорфенил)ацетамид           │17700-54-8   │C8H7Cl2NO2              │0,02    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 578│2,6-Дихлор-N-фенилбензоламин          │15307-93-4   │C12H9Cl2N               │0,03    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 579│1-(3,4-Дихлорфенил)-3-метил-3-        │330-55-2     │C9H10Cl2N2O2            │0,015   │

│    │метоксикарбамид                       │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 580│N-(3,4-Дихлорфенил)пропанамид         │709-98-8     │C9H9Cl2NO               │0,002   │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 581│0-(2,4-Дихлорфенил-S-пропил-0-        │34643-46-4   │C11H15Cl2O2PS2          │0,001   │

│    │этилдитиофосфат                       │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 582│2,4-Дихлорфеноксиэтановая кислота     │94-75-7      │C8H6Cl2O3               │0,0002  │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 583│Дихлорэтановая кислота                │79-43-6      │C2H2Cl2O2               │0,4     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 584│Дихлорэтилсилан                       │1789-58-8    │C2H6Cl2Si               │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 585│Дициандиамид                          │461-58-5     │C2H4N4                  │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 586│1,4-Дицианобутан                      │111-89-3     │C6H8N2                  │0,05    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 587│Дициклогексиламин                     │101-83-7     │C12H23N                 │0,03    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 588│Дициклогексилбутан-1,4-дикарбонат     │849-99-0     │C18H30O4                │0,05    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 589│Дициклогексилилпропан-1,3-диоат       │3960-03-0    │C17H28O4                │0,1     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 590│Дициклогексилэтан-1,2-диоат           │965-40-2     │C16H26O4                │0,1     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 591│1,8,3,6- Диэндометилен-1,3,6,8-       │18304-79-5   │C8H16N4                 │0,01    │

│    │тетраазациклодекан                    │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 592│Диэпоксид кристаллический ФОУ-8       │             │                        │0,4     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 593│N,N-ДиэтилалкилC6-8оксамат            │             │                        │0,06    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 594│N,N-Диэтиламино-2,5-                  │2624-44-4    │C10H15NO5S              │0,025   │

│    │дигидроксибензолсульфонат             │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 595│2-(Диэтиламино)-N-(2,6-               │137-58-6     │C14H22N2O               │0,01    │

│    │диметилфенил)ацетамид                 │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 596│Диэтиламинометилтриоксисилан          │             │C5H15NO3Si              │0,1     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 597│2-(Диэтиламино-N-(2,4,6-              │1027-14-1    │C18H24N2O x ClH         │0,01    │

│    │триметилфенил)ацетамида гидрохлорид   │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 598│2-(N,N-Диэтиламино)этанол             │100-37-8     │C6H15NO                 │0,04    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 599│2-(Диэтиламино)этил-4-аминобензоат    │59-46-1      │C13H20N2O2              │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 600│[2-(Диэтиламино)этил-4-аминобензоат   │51-05-8      │C13H20N2O2 x ClH        │0,01    │

│    │гидрохлорид                           │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 601│N-[2-(Диэтиламино)этил]-4-            │89591-51-5   │C14H22N4O4 x ClH        │0,01    │

│    │(диметиламино)-2-метокси-5-           │             │                        │        │

│    │нитробензамида гидрохлорид            │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 602│2-(Диэтиламино)этил-2-метилпроп-2-    │105-16-8     │C10H19NO2               │0,06    │

│    │еноат                                 │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 603│Диэтилбензол-1,2-дикарбонат           │84-66-2      │C12H14O4                │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 604│N,N-Диэтилбензо(d)-1,3-тиазол-2-      │             │C11H14N2S2              │0,1     │

│    │илсульфенамид                         │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 605│(Z)-Диэтилбутендиоат                  │141-05-9     │C8H12O4                 │0,03    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 606│Ди(2-этилгексил)бензол-1,4-дикарбонат │             │C24H38O4                │0,1     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 607│Ди(2-этилгексил)декан-1,10-диоат      │27214-90-0   │C26H50O4                │0,1     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 608│N,N-Диэтил-1,3-диаминопропан          │104-78-9     │C7H18N2                 │0,02    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 609│(Диэтил-1,4-дигидро-2,6-              │1149-23-1    │C13H19NO4               │0,5     │

│    │диметил)пиридин-3,5-дикарбонат        │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 610│Диэтилдитиокарбаминовая кислота 2-    │34944-52-0   │C9H17NS2                │0,01    │

│    │метил-2-пропениловый эфир             │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 611│N,N-Диэтил-5,5'-дифенил-2-пентин-1-   │3146-15-4    │C21H25N x HCl           │0,002   │

│    │амин гидрохлорид                      │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 612│N,N-Диэтилметилбензамид               │26545-51-7   │C12H17NO                │0,03    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 613│N,N-Диэтил-4-метил-1-                 │90-89-1      │C10H21N3O               │0,05    │

│    │пиперазинкарбоксамид                  │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 614│Диэтил-(2-метилпропил)пропандиоат     │10203-58-4   │C11H20O4                │0,02    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 615│N,N-Диэтил-1-метил-1-этоксисиланамин  │128422-86-6  │C7H19NOSi               │0,08    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 616│N,N-Диэтилникотинамид                 │59-26-7      │C10H14N2O               │0,02    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 617│Диэтилпропандиоат                     │105-53-3     │C7H12O4                 │0,1     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 618│(0,0-Диэтил-0-)-3,5,6-                │2921-88-2    │C9H11NO3Cl3PS           │0,002   │

│    │трихлорпиридил)тиофосфат              │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 619│N,N-Диэтилфенилен-1,4-диамина сульфат │6065-27-6    │C10H16N2 x H2O4S        │0,015   │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 620│N,N -Диэтил-10H-фенотиазин-10-        │1341-70-8    │C18H22N2S x ClH         │0,01    │

│    │этанамина гидрохлорид                 │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 621│N,N-Диэтилхлорацетамид                │2315-36-8    │C6H12ClNO               │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 622│(R*,S*)-4,4'-(1,2-Диэтил-1,2-         │84-16-2      │C18H22O2                │0,0001  │

│    │этандиил)бис(гидроксибензол)          │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 623│0,0-Диэтокситиофосфорил-0-альфа-      │14816-18-3   │C13H17N2O3PS            │0,001   │

│    │цианометилбензальдоксим               │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 624│1-(3,4-Диэтоксибензилиден)-6,7-       │14009-24-6   │C24H31NO4 x ClH         │0,005   │

│    │диэтокси-1,2,3,4-тетра-               │             │                        │        │

│    │гидроизохинолин, гидрохлорид          │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 625│3,4-Диэтоксифенилэтановая кислота     │             │C12H16O4                │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 626│N-(2-(3,4-Диэтоксифенилэтил)-3,4-     │             │C24H33O5N               │0,1     │

│    │диэтоксибензацетамид                  │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 627│Добавка смазочная "Экос-Б-3"          │             │                        │0,1     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 628│транс,транс,транс-Додека-1,5,9-триен  │45036-11-1   │C12H20                  │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 629│Доксициклин гидрохлорид               │100929-47-3  │C22H24N2O8 x ClH        │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 630│Жарилек С 101 (смесь:                 │             │                        │0,02    │

│    │монобензилтолуол-75%; дибензилтолуол- │             │                        │        │

│    │25%; эпоксидная добавка)              │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 631│Железо диаммоний дисульфат            │7783-85-9    │FeH8N2O8S2 x H12O6      │0,01    │

│    │гексагидрат /по железу/               │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 632│Железо динитрат /по железу/           │14013-86-6   │FeN2O6                  │0,004   │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 633│Железо пентакарбонил                  │13463-40-6   │C5FeO5                  │0,001   │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 634│Железо сульфит (основной) /по железу/ │             │FeO3S                   │0,05    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 635│Жир животный специальный (смесь       │             │                        │0,2     │

│    │пальмитиновой - 40%, олеиновой - 15%, │             │                        │        │

│    │стеариновой - 45% кислот) /по         │             │                        │        │

│    │стеариновой кислоте/                  │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 636│Жирные синтетические кислоты фракций  │             │                        │0,1     │

│    │C10-16                                │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 637│Жирные талловые кислоты               │             │                        │0,5     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 638│Замасливатели: БВ; М-11; Н-1; П-22;   │             │                        │0,05    │

│    │Синтокс 12 и 20М; Тепрем-6            │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 639│Зола углей Подмосковного, Печорского, │             │                        │0,3     │

│    │Кузнецкого, Донецкого,                │             │                        │        │

│    │Экибастузского, марки Б1 Бабаевского  │             │                        │        │

│    │и Тюльганского месторождений (с       │             │                        │        │

│    │содержанием SiO2 свыше 20 до 70%)     │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 640│Ивермектин (смесь: 22,23-             │7288-86-7    │C286H72O40              │0,001   │

│    │гидроавермектин В1а - 80% и 22,23-    │             │                        │        │

│    │дигидроавермектин В1b - 20%)          │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 641│диЕвропий триоксид                    │1308-96-8    │Eu2O3                   │0,05    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 642│Изоаминопарафинов хлоргидрат          │             │                        │0,1     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 643│Изоаминопарафины                      │             │                        │0,03    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 644│2-(4-Изобутилфенил)пропионовая        │15687-27-1   │C13H18O2                │0,01    │

│    │кислота                               │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 645│L-Изолейцин                           │73-32-5      │C6H13NO2                │0,7     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 646│4,4'-Изопропилиденбис(2,6-            │79-94-7      │C15H12Br4O2             │0,1     │

│    │дибромфенол)                          │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 647│Ингибитор коррозии ВНХ-1              │             │                        │1,5     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 648│Ингибитор коррозии ВНХ-5              │             │                        │2       │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 649│Ингибитор коррозии ВНХ-Л-20           │             │                        │1       │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 650│Ингибитор коррозии ИФХАН-25           │             │                        │0,4     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 651│Ингибитор коррозии ИФХАН-29           │             │                        │1,2     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 652│Ингибитор коррозии ИФХАН-31-1         │             │                        │0,08    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 653│Ингибитор коррозии ИФХАН-31-2         │             │                        │0,12    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 654│Ингибитор коррозии ИФХАН-31-3         │             │                        │0,05    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 655│Ингибитор коррозии КЛОЭ-15            │             │                        │8       │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 656│Ингибитор коррозии ЛНХ-В-11           │             │                        │1       │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 657│Ингибитор коррозии ЛНХ-В-19           │             │                        │0,1     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 658│Ингибитор коррозии М-1                │             │                        │0,8     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 659│Ингибитор коррозии "Нефтехим-1"       │             │                        │0,5     │

│    │(талловое масло - 32%; керосин - 20%; │             │                        │        │

│    │полиэтиленполиамиды - 8%; стабильный  │             │                        │        │

│    │катализатор - 10%)                    │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 660│Ингибитор коррозии СНПХ-1002"Б"       │             │                        │0,02    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 661│Ингибитор коррозии СНПХ 1003          │             │                        │0,02    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 662│Ингибитор коррозии СНПХ 6011"Б"       │             │                        │0,15    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 663│Ингибитор коррозии СНПХ 6301"З"       │             │                        │0,2     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 664│Ингибиторы коррозии: СНПХ 6301"А";    │             │                        │0,2     │

│    │СНПХ 6302"А"; СНПХ 6302"Б" /по        │             │                        │        │

│    │изопропиловому спирту/                │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 665│Ингибитор коррозии ТАФ                │             │                        │0,02    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 666│Ионон /смесь изомеров/                │14901-07-6   │C13H20O                 │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 667│Инден                                 │95-13-6      │C9H8                    │0,015   │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 668│Иргафос-128                           │             │                        │0,5     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 669│диИттрий диоксид сульфид /в пересчете │12340-04-4   │O2SY                    │0,02    │

│    │на иттрий/                            │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 670│Иттрий оксид /в пересчете на иттрий/  │12036-00-9   │YO                      │0,02    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 671│Йодбензол                             │591-50-4     │C6H5I                   │0,02    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 672│Йодинол /в пересчете на йод/          │             │                        │0,04    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 673│Йодхлорметан                          │593-71-5     │CH2ClI                  │0,06    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 674│диКалий бис[мю-перокси-               │             │B2H2K2O6                │0,04    │

│    │0:0]тетрагидроксидиборат              │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 675│Калий гидросульфат                    │7646-93-7    │HKO4S                   │0,04    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 676│Калий йодат                           │7758-05-6    │IKO3                    │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 677│Калий йодид /в пересчете на йод/      │7681-11-0    │IK                      │0,03    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 678│Калий нитрат                          │7757-79-1    │KNO3                    │0,05    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 679│Калий пероксигидрофторид              │             │KF x H2O2               │0,02    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 680│Калий хлорат                          │3811-04-9    │ClKO3                   │0,05    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 681│Кальций гидрофосфат дигидрат          │7789-77-7    │CaHO4P x H4O2           │0,1     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 682│Кальций гипохлорит                    │7778-54-3    │CaCl2O2                 │0,1     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 683│Кальций глицерофосфат                 │58409-70-4   │C3H7CaO6P               │0,25    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 684│триКальций дифосфат                   │7758-87-4    │Ca3O8P2                 │0,05    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 685│Кальций карбид                        │75-20-7      │C2Ca                    │0,3     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 686│Кальций карбонат синтетический        │471-34-1     │CCaO3                   │0,5     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 687│Кальций оксид                         │1305-78-8    │CaO                     │0,3     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 688│Кальций фторид фосфат (содержание     │12015-73-5   │Ca5FO12P3               │0,1     │

│    │фосфора до 40%, фтора до 3%)          │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 689│DL-Камфора                            │21368-68-3   │C9H16O                  │1       │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 690│Канамицина сульфат                    │25389-94-0   │C18H36N4O11 x H2O4S     │0,001   │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 691│Канифоль глицериновый эфир            │8050-31-5    │                        │0,1     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 692│Канифоль талловая                     │8050-01-7    │                        │0,5     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 693│эпсилон-Капролактон                   │502-44-3     │C6H10O2                 │0,05    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 694│Карбонилдихлорид                      │75-44-5      │CCl2O                   │0,003   │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 695│(2-Карбокси-3,4-                      │             │C20H26N4O5 x H2O        │0,03    │

│    │диметоксифенил)метиленгидразидпириидн │             │                        │        │

│    │-4-карбоновая кислота моногидрат      │             │                        │        │

│    │диэтиламмониевая соль                 │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 696│Карбоксиметилцеллюлоза                │             │                        │0,15    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 697│Карбоксиметилцеллюлоза кальция        │9050-04-8    │[C6H7O2(OH)3x x         │0,15    │

│    │                                      │             │(OCH2COOCa0,5)x]n       │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 698│[2S-(2альфа,5альфа,6бета)]-6-         │4800-94-6    │C17H18N2Na2O6S          │0,0025  │

│    │[(Карбоксифенилацетил)амино]-3,3-     │             │                        │        │

│    │диметил-7-оксо-4-тиа-1-               │             │                        │        │

│    │азабицикло[3,2,0]гептан-2-карбонат    │             │                        │        │

│    │динатрия                              │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 699│Карболигносульфонат пековый (талловый │             │                        │0,2     │

│    │пек - 43%; лигно-сульфонаты - 42%;    │             │                        │        │

│    │натр едкий - 5%; карбоксиметилцеллюзы │             │                        │        │

│    │натриевая соль - 10%)                 │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 700│Карбоновые кислоты С1-6 /по           │             │                        │0,2     │

│    │муравьиной кислоте/                   │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 701│Карпатол-3                            │             │                        │0,5     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 702│Катализатор кадмий-кальций-фосфатный  │             │                        │0,0003  │

│    │/по кадмию/                           │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 703│Катализатор цинк-хромовый синтеза     │             │                        │0,0015  │

│    │метанола /по хрому шестивалентному/   │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 704│Каучук СКТН (пыль)                    │             │                        │0,5     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 705│Керосин                               │8008-20-6    │                        │1,2     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 706│Клей ВК-9 /по ацетальдегиду/          │             │                        │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 707│Клей укрепленный                      │             │                        │1       │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 708│Кобальт дихлорид /в пересчете на      │7646-79-9    │Cl2Co                   │0,001   │

│    │кобальт/                              │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 709│Кобальт карбонат /в пересчете на      │7542-09-8    │CCoO3                   │0,003   │

│    │кобальт/                              │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 710│Композиционный материал БТХ-15        │             │                        │0,02    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 711│Конденсированная сульфитно-спиртовая  │             │                        │1       │

│    │барда                                 │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 712│Красители органические активные       │             │                        │0,02    │

│    │винилсульфоновые: алый 4 ЖТ; алый     │             │                        │        │

│    │(смесевой) Ш; бордо 4СТ; желтый 2 КТ; │             │                        │        │

│    │желтый светопрочный 2 КТ; красно-     │             │                        │        │

│    │коричневый 2КТ; красно-фиолетовый 2   │             │                        │        │

│    │КТ; красный СТ; красный СШ; красный   │             │                        │        │

│    │4СШ; оранжевый ЖТ; оранжевый 2ЖШ;     │             │                        │        │

│    │темно-синие 5КТ и 5ЗТ; ярко-желтый    │             │                        │        │

│    │4ЗШ                                   │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 713│Красители органические активные       │             │                        │0,02    │

│    │хлортриазиновые: голубой 4З;          │             │                        │        │

│    │золотисто-желтый 2 КХ; оранжевый 5 К; │             │                        │        │

│    │фиолетовый 4 К; черный К; ярко-       │             │                        │        │

│    │голубой К и КХ; ярко-желтые 5З и 5ЗХ; │             │                        │        │

│    │ярко-красные 5 СХ и 6С; ярко-         │             │                        │        │

│    │оранжевый КХ                          │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 714│Красители органические анионные:      │             │                        │0,02    │

│    │коричневые Ж и 5"З"М                  │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 715│Красители органические анионные:      │             │                        │0,03    │

│    │коричневый 5К, синий; кислотный       │             │                        │        │

│    │оранжевый; спирторастворимый          │             │                        │        │

│    │оранжевый 2Ж (азокрасители)           │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 716│Красители органические антрахиновые   │             │                        │0,05    │

│    │дисперсные: синий-2, сине-зеленый,    │             │                        │        │

│    │розовый                               │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 717│Красители органические                │             │                        │0,02    │

│    │винилсульфоновые активные: красный    │             │                        │        │

│    │ЖТ, ярко-оранжевый                    │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 718│Красители органические прямые: желтый │             │                        │0,03    │

│    │светопрочный О; кислотный коричневый  │             │                        │        │

│    │4Ж; алый; синий светопрочный КУ;      │             │                        │        │

│    │черные: светопрочный С,4К, прямой и 3 │             │                        │        │

│    │для кожи, СВ-У, "Универсальный", С;   │             │                        │        │

│    │бордо; СВ-СМ, для кожи, СВ-4ЖМ;       │             │                        │        │

│    │красный 2С; чисто-голубой             │             │                        │        │

│    │(азокрасители)                        │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 719│Красители органические прямые         │             │                        │0,02    │

│    │триазиновые: алый светопрочный С;     │             │                        │        │

│    │зеленый светопрочный; зеленый         │             │                        │        │

│    │светопрочный 2ЖУ; ярко-зеленый        │             │                        │        │

│    │светопрочный 4Ж                       │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 720│Красители органические: тиразоль      │             │                        │0,7     │

│    │оранжевый 2"Ж" и тиразоль сине-черный │             │                        │        │

│    │/по этилцеллозольву/                  │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 721│Красители органические                │             │                        │0,05    │

│    │трифенилметановые кислотные: голубой  │             │                        │        │

│    │О; фиолетовый С; ярко-голубой-3       │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 722│Красители трифенилметановые основные: │             │                        │0,01    │

│    │синий К; фиолетовый К; ярко-зеленый   │             │                        │        │

│    │оксалат; ярко-зеленый сульфат         │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 723│Краситель органический капрозоль      │             │                        │0,05    │

│    │коричневый 4К                         │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 724│Краситель органический кислотный      │             │                        │0,03    │

│    │сине-черный                           │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 725│Краситель органический кислотный      │             │                        │0,001   │

│    │синий                                 │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 726│Краситель органический кислотный      │             │                        │0,02    │

│    │черный (смесь кислотного сине-черного │             │                        │        │

│    │и кислотного оранжевого)              │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 727│Краситель органический кубовый синий  │             │                        │0,05    │

│    │О                                     │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 728│Краситель органический прямой черный  │6428-38-2    │C48H40N13Na3O13S3       │0,03    │

│    │2С                                    │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 729│Краситель органический тиразоль бордо │             │                        │0,03    │

│    │С (состав: натриевая соль хромового   │             │                        │        │

│    │комплекса 1:2 моноазокрасителя 1-     │             │                        │        │

│    │фенил-3-метил-4-(2'окси-5-            │             │                        │        │

│    │нитрофенилазо)пиразолон-5 - 12%;      │             │                        │        │

│    │этилцеллозольв - 72%; 4-              │             │                        │        │

│    │этиленгликоль, вода, триэтаноламин,   │             │                        │        │

│    │диметилформалид) /по красителю/       │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 730│Краситель органический тиразоль       │             │                        │0,03    │

│    │желтый (состав: натриевая соль        │             │                        │        │

│    │хромового комплекса 1:2               │             │                        │        │

│    │моноазокрасителя 1-фенил-3-метил-4-   │             │                        │        │

│    │(2'карбоксифенилазо)пиразолон-5 -     │             │                        │        │

│    │12%; этилцеллозольв - 72%;            │             │                        │        │

│    │этиленгликоль, вода, минеральные      │             │                        │        │

│    │соли) /по красителю/                  │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 731│Краситель органический                │             │                        │0,005   │

│    │трифенилметановый бриллиантовый       │             │                        │        │

│    │зеленый                               │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 732│Краситель органический черный для     │             │                        │0,03    │

│    │кожи покрывной /по нигрозину/         │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 733│Краска порошковая эпоксидная          │             │                        │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 734│Кремния диоксид аморфный              │7631-86-9    │O2Si                    │0,02    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 735│Кремний тетрахлорид                   │10026-04-7   │Cl4Si                   │0,2     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 736│Ксантан                               │11138-66-2   │(C35H49O29)n            │0,15    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 737│Ксероформ /в пересчете на висмут/     │             │                        │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 738│Ксиланаза                             │             │                        │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 739│Кубовые остатки производства          │             │                        │0,1     │

│    │бутиловых спиртов                     │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 740│Кубовые остатки тетрафторэтилена /по  │             │                        │0,01    │

│    │тетрафторэтилену/                     │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 741│гамма-Лактон-2,3-дегидро-альфа-гулонат│134-03-2     │C6H7NaO6                │0,02    │

│    │натрия                                │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 742│Лак УР-231 /по ксилолу/               │             │                        │0,2     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 743│Лантана ортоалюминат кальция          │             │                        │0,05    │

│    │метатитанат                           │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 744│диЛантан триоксид                     │1312-81-0    │La2O3                   │0,06    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 745│Лантан трифторид                      │13709-38-1   │F3La                    │0,03    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 746│Латекс СКС-30 ШР /по стиролу/         │             │                        │0,04    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 747│Лаурилдиметилгидроксиэтиламинийхлорид │             │C16H36NClO              │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 748│Леворин                               │             │                        │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 749│L-Лейцин                              │61-90-5      │C6H13NO2                │0,7     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 750│Летучие компоненты перхлорвиниловой   │             │                        │0,06    │

│    │смолы /по хлору/                      │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 751│Летучие продукты 25% раствора метил-  │             │                        │0,04    │

│    │орто-формиата в метаноле /по          │             │                        │        │

│    │метилформиату/                        │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 752│Лигниновый преобразователь ржавчины   │             │                        │0,02    │

│    │/в пересчете на фосфорную кислоту/    │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 753│Лигнопол МФ                           │             │                        │1       │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 754│Лигносульфонат железа                 │             │                        │0,5     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 755│Лигносульфонат технический            │             │                        │0,1     │

│    │модифицированный гранулированный на   │             │                        │        │

│    │сернокислом натрии                    │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 756│Лигносульфонаты (аммония, аммония     │             │                        │0,5     │

│    │жидкого, натрия порошкообразного,     │             │                        │        │

│    │натрия жидкого, материал литейный     │             │                        │        │

│    │связующий)                            │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 757│L-Лизин                               │56-87-1      │C6H14N2O2               │0,7     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 758│диЛитий карбонат /в пересчете на      │554-13-2     │CLi2O3                  │0,005   │

│    │литий/                                │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 759│Литий хлорид /в пересчете на литий/   │7447-41-8    │ClLi                    │0,02    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 760│Ломефлоксацин гидрохлорид             │98079-51-7   │C17H19F2N3O3            │0,005   │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 761│Люминофор КТЦ-626-1 /по иттрию/       │             │                        │0,02    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 762│Магний гидрофосфат тригидрат          │7782-75-4    │MgHPO4 x 3H2O           │0,1     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 763│Магний диборид                        │12397-24-9   │B2Mg3                   │0,02    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 764│Магний дихлорид                       │7786-30-3    │Cl2Mg x 6H2O            │0,1     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 765│Магний додекаборид                    │12230-32-9   │B12Mg                   │0,02    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 766│Магний карбонат основной гидрат       │39409-82-0   │MgCO3 x Mg(OH)2 x H2O   │0,05    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 767│Магний сульфат гептагидрат            │10034-99-8   │MgO4S x H14O7           │0,04    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 768│Маннит                                │             │                        │0,05    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 769│Масло базиликовое                     │             │                        │0,001   │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 770│Масло гераниевое                      │             │                        │0,002   │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 771│Масло из древесной зелени пихты       │             │                        │0,1     │

│    │белокорой                             │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 772│Масло минеральное нефтяное            │             │                        │0,05    │

│    │(веретенное, машинное, цилиндровое и  │             │                        │        │

│    │др.)                                  │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 773│Масло сосновое флотационное           │             │                        │1       │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 774│Масло талловое легкое                 │             │                        │0,5     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 775│Масло талловое лиственное             │             │                        │0,5     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 776│Масло хлопковое                       │             │                        │0,1     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 777│Мастика У9М /по этилацетату/          │             │                        │0,1     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 778│Мацеробациллин Г3x                    │             │                        │0,02    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 779│(L)-1,8-Ментандиол гидрат             │2451-01-6    │C10H20O2 х H2O          │0,5     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 780│Ментилоксиуксусная кислота            │             │C16H22O2                │0,1     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 781│(2S)-1-[3-Меркапто-2-метилпропионил]- │62571-86-2   │C9H15NO3S               │0,0005  │

│    │L-пролин                              │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 782│3-Меркаптопропионовая кислота         │107-96-0     │C3H6O2S                 │0,002   │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 783│Меркаптоэтановая кислота              │68-11-1      │C2H4O2S                 │0,001   │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 784│Метан                                 │74-82-8      │CH4                     │50      │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 785│Метатитановая кислота                 │             │H2TiO3                  │0,5     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 786│Метациклина гидрохлорид               │3963-93-9    │C22H22N2O8 x ClH        │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 787│3-(Метиламиноацетил)индол             │             │C11H13N2O               │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 788│Метил(аминотиооксометил)карбамат      │51863-38-8   │C3H6N2O2S               │0,05    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 789│(+)-трео-1S,2S-2-Метиламино-1-        │             │C10H14NO                │0,002   │

│    │фенилпропанол                         │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 790│2-(Метиламино)(2-                     │6440-88-1    │C18H16ClNO x ClH        │0,01    │

│    │хлорфенил)циклогексанон гидрохлорид   │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 791│2-(Метиламино)этанол                  │             │C3H9NO                  │0,05    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 792│Метил-N-[2-бензимидазол]карбамат      │10605-21-7   │C9H9N3O2                │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 793│N-Метилбензоксазолон                  │             │C10H9NO2                │0,02    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 794│Метилбензол-1,4-дикарбонатамид        │             │C9H9NO3                 │0,03    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 795│2-Метилбензолсульфоновая кислота      │88-20-0      │C7H8O3S                 │0,6     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 796│3-Метилбензолсульфоновая кислота      │617-97-0     │C7H8O3S                 │0,6     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 797│4-Метилбензолсульфоновая кислота      │104-15-4     │C7H8O3S                 │0,6     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 798│Метил-3,5-бис(1,1-диметилэтил)-4-     │6386-38-5    │C18H28O3                │0,03    │

│    │гидроксибензолпропаноат               │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 799│3-Метилбутаналь                       │590-86-3     │C5H10O                  │0,03    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 800│Метилбутаноат                         │623-42-7     │C5H10O2                 │0,05    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 801│3-Метилбутановая кислота              │503-74-2     │C5H10O2                 │0,03    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 802│8-(3-Метилбут-2-енил)-5,4"-           │             │C25H26O12               │0,03    │

│    │дигидрокси-7-0-бета-Д-                │             │                        │        │

│    │глюкопиранозилфлавананон              │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 803│(1-Метилбутил)ацетат                  │123-92-2     │C7H14O2                 │0,2     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 804│Метилгексан-1,6-диоат                 │627-91-8     │C7H12O4                 │0,05    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 805│Метилгексаноат                        │106-70-7     │C7H14O2                 │0,03    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 806│3-Метилгепт-6-ен-2-он                 │39257-02-8   │C8H14O                  │0,1     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 807│2-(1-Метилгептил)-4,6-                │6119-92-2    │C18H24N2O6              │0,01    │

│    │динитрофенилбут-2-еноат               │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 808│Метил-4-гидроксибензоат               │99-76-3      │C8H8O3                  │0,05    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 809│Метил-2-гидрокси-3-хлорпропаноат      │             │C4H7ClO3                │0,005   │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 810│N-Метил-d-глюкамин                    │6284-40-8    │C7H17NO5                │0,15    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 811│9-Метил-1,2-дигидрокарбазол-4-(3Н)-он │             │C13H11NO                │0,03    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 812│2S-E-Метил-6,8-дидеокси-6-[[[(1-      │7179-49-9    │C18H34N2O6S x ClH x H2O │0,01    │

│    │метил-4-пропил-2-пирро-               │             │                        │        │

│    │лидинил)карбонил]амино]-1-тио-Д-      │             │                        │        │

│    │эритро-альфа-Д-галакто-октопиранозида │             │                        │        │

│    │гидрохлорид моногидрат                │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 813│1-Метил-5-[2'-                        │             │C19H26Cl2N4O2           │0,01    │

│    │(диметилбензиламмонио)этил]карбамоил- │             │                        │        │

│    │пиперидиний-2-альдоксим дихлорид      │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 814│Метил-N-(2,6-диметилфенил)-N-(2-      │57837-19-1   │C15H21NO4               │0,015   │

│    │метоксиацетил)-2-аминопропаноат       │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 815│4-Метил-1,3-диоксан-4-этанол          │2018-45-3    │C7H14O3                 │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 816│2-Метил-1,3-диоксолан                 │             │C4H8O                   │0,2     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 817│4-Метил-1,3-диоксолан-2-он            │108-32-7     │C4H6O2                  │0,07    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 818│1,1'-Метиленбис(4-изоцианатбензол)    │101-68-8     │C15H10N2O2              │0,001   │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 819│Метиленбис(полиметилнафтилсульфонат)  │81065-51-2   │C23H22Na2O6S2, при n = 1│0,03    │

│    │натрия                                │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 820│Метиленциклобутан                     │598-61-8     │C5H10                   │0,1     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 821│Метилизоцианат                        │624-83-9     │C2H3NO                  │0,003   │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 822│2-Метилимидазол                       │693-98-1     │C4H6N2                  │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 823│N-Метилметанамин-2,3,6-               │54351-34-7   │C9H10Cl3N x C10H10Cl2N  │0,0003  │

│    │трихлорбензоата смесь с N-метил-      │             │                        │        │

│    │метанамин(2,4-дихлорфенокси)ацетатом  │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 824│Метил-3-метилбутаноат                 │556-24-1     │C6H12O2                 │0,05    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 825│7-Метил-3-метиленокта-1,6-диен        │123-35-3     │C10H16                  │0,015   │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 826│Метил-2-метилпропаноат                │547-63-7     │C5H10O2                 │0,1     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 827│1-Метил-3-(1-метилэтил)бензол         │535-77-3     │C10H14                  │0,03    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 828│1-Метил-4-(1-метилэтил)бензол         │99-87-6      │C10H14                  │0,03    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 829│Метил-7-(метоксикарбонил)-4-метил-3-  │163078-19-1  │C9H18NO5S2              │0,001   │

│    │окса-5-тиа-7-аза-4-фосфаноат-4-       │             │                        │        │

│    │сульфид                               │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 830│1-Метил-2-метоксикарбонилэтил-1'-     │             │C11H20NO4               │0,1     │

│    │метил-2'-этоксикарбонилэтиламин       │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 831│N-(4-Метил-6-метокси-1,3,5-триазин-2- │             │C18H27ClN6O5S           │0,05    │

│    │илкарбамоил)-2-хлор-                  │             │                        │        │

│    │бензолсульфонамида аддукт с 2-(N,N-   │             │                        │        │

│    │диэтиламино)этанолом                  │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 832│2-Метилнафталин                       │91-57-6      │C11H10                  │0,02    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 833│6-(1-Метил-4-нитроимидазолил)-5-      │             │C8H5N7O2S               │0,002   │

│    │меркаптопурин                         │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 834│2-Метил-5-нитро-1H-имидазол-1-этанол  │443-48-1     │C6H9N3O3                │0,02    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 835│2-Метил-3-нитро-4-метоксиметил-5-     │6281-75-0    │C9H9N3O4                │0,01    │

│    │циан-6-гидроксипиридин                │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 836│1-{N-[1-Метил-2-(5-нитрофур-2-        │1672-88-4    │C11H11N3O5              │0,02    │

│    │ил)этилиден]амино}имидазолидин-2,4-   │             │                        │        │

│    │дион                                  │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 837│2-Метил-3-окси-4,5-                   │58-56-0      │C8H11NO3 x ClH          │0,005   │

│    │ди(оксиметил)пиридина гидрохлорид     │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 838│2-Метил-4-оксо-3-(проп-2-             │584-79-2     │C19H26O3                │0,02    │

│    │енил)циклопент-2-ен-1-ил-2,2-диметил- │             │                        │        │

│    │3-(2-метилпроп-1-енил)                │             │                        │        │

│    │циклопропанкарбонат                   │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 839│2-Метилпента-1,4-диол                 │             │C6H13O2                 │0,1     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 840│4-Метилпентановая кислота             │646-07-1     │C6H12O2                 │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 841│4-Метилпентаноилхлорид                │38136-29-7   │C6H11ClO                │0,005   │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 842│3-Метилпент-1-ен-4-ин-3-ол            │3230-69-1    │C6H9O                   │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 843│3-Метилпент-2-ен-4-ин-1-ол            │105-29-3     │C6H9O                   │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 844│6-Метилпиридин-2-карбоновая кислота   │934-60-1     │C7H7NO2                 │0,02    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 845│6-Метилпиридин-2-карбоновой кислоты   │87884-49-9   │C7H7NO2 x ClH           │0,02    │

│    │гидрохлорид                           │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 846│3-[[(4-Метилпиперазин-1-              │13292-46-1   │C43H58N4O12             │0,001   │

│    │ил)имино]метил] рифампицин            │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 847│2-(4-Метил-1-пиперазинил)-10-метил-   │24853-80-3   │C16H19N5O x 2ClH        │0,01    │

│    │3,4-диазафеноксазин, дигидрохлорид    │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 848│3-Метилпиразол                        │1453-58-3    │C4H6N2                  │0,03    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 849│5-Метилпиразол                        │29004-73-7   │C4H6N2                  │0,03    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 850│2-Метилпиридин                        │109-06-8     │C6H7N                   │0,2     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 851│3-Метилпиридин                        │108-99-6     │C6H7N                   │0,08    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 852│4-Метилпиридин                        │108-89-4     │C6H7N                   │0,08    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 853│1-Метилпирролидин-2-он                │872-50-4     │C5H6NO                  │0,3     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 854│2-Метилпропан-1,3-диол                │2163-42-0    │C4H10O2                 │0,1     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 855│2-Метилпропан-2-ол                    │75-65-0      │C4H10O                  │0,3     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 856│2-Метилпроп-1-ен                      │115-11-7     │C4H8                    │0,1     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 857│(2-Метилпропил)бензол                 │538-93-2     │C10H14                  │0,2     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 858│2-Метилпропил-2-гидроксибензоат       │             │C11H14O3                │0,05    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 859│2-(1-Метилпропил)-2,4-динитро-1-      │530-17-6     │C10H12N2O5              │0,005   │

│    │гидроксибензол                        │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 860│2-Метилпропил-2-метилпропаноат        │97-85-8      │C8H16O2                 │0,15    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 861│Метилпропионат                        │554-12-1     │C4H8O2                  │0,1     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 862│2-Метил-5-пропионилфуран              │1456-16-2    │C8H12O                  │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 863│2-Метилпропионовая кислота            │79-31-2      │C4H8O2                  │0,03    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 864│4-Метилтетрагидроизобензофуран-1,3-   │79313-15-8   │C9H10O3                 │0,03    │

│    │дион                                  │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 865│4-Метил-1,2,3,6-тетрагидробензол-1,3- │             │C9H10O3                 │0,03    │

│    │дикарбоновой кислоты ангидрид         │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 866│3-(Метилтио)пропаналь                 │3268-49-3    │C4H8OS                  │0,0001  │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 867│(6R,E)-3-[[(5-Метил-1,3,4-тиадизол-2- │27164-46-1   │C14H13N8NaO4S3          │0,01    │

│    │ил)тио]метил]-8-оксо-7-[(1H-тетраэол- │             │                        │        │

│    │1-илацетил)амино]-5-тиа-1-            │             │                        │        │

│    │азабицикло[2,4,0]окт-2-ен-2-карбонат  │             │                        │        │

│    │натрия                                │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 868│2-(3-Метил-1,2,4-триазол-5-           │             │C9H14N4O2S              │0,3     │

│    │илтио)ацетат морфолина                │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 869│1-Метил-2,3,6-трихлорбензол           │2077-46-5    │C7H5Cl3                 │0,1     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 870│4-Метил-1,1,1-трихлорпент-3-ен-2-ол   │6111-14-4    │C6H9Cl3O                │0,02    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 871│4-Метил-1,1,1-трихлорпент-4-ен-2-ол   │25308-82-1   │C6H9Cl3O                │0,02    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 872│10-Метилундециловый спирт             │20194-45-0   │C12H26O                 │0,01    │

│    │- по альфа-фенилэтиловому спирту      │             │                        │0,14    │

│    │- по ацетофенону                      │             │                        │0,003   │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 873│(2-Метилфенил)метилкарбамат           │58481-70-2   │C9H11NO2                │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 874│3-Метил-1-фенилпиразол-5-он           │89-25-8      │C10H10N2O               │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 875│1-Метил-2-фенилтиометил-3-            │             │C19H19BrNO2S            │0,02    │

│    │этоксикарбонил-6-броминдол            │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 876│1-Метил-1-фенилэтанол                 │617-94-7     │C9H12O                  │0,06    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 877│3-(1-Метил-2-фенилэтил)-5-            │34262-84-5   │C8H8N4O2                │0,005   │

│    │[[фениламинокарбонил]амино]-1,2,3-    │             │                        │        │

│    │оксадиазолий внутренняя соль          │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 878│1-Метил-2-фторбензол                  │95-52-3      │C7H7F                   │0,2     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 879│1-Метил-4-фторбензол                  │352-32-9     │C7H7F                   │0,3     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 880│Метилфуран                            │27137-41-3   │C5H6O                   │0,015   │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 881│10-Метил-2-хлор-3,4-диазофеноксазин   │             │C13H8ClN5O              │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 882│2-Метил-3-хлорпроп-1-ен               │563-47-3     │C4H7Cl                  │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 883│2-Метил-2-(3-хлорпропил)-1,3-         │5978-08-5    │C7H13ClO2               │0,03    │

│    │диоксолан                             │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 884│2-(2-Метил-4-хлорфенокси)пропионовая  │7085-19-0    │C10H11ClO3              │0,015   │

│    │кислота                               │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 885│Метилхлорформиат                      │79-22-1      │C2H3ClO2                │0,001   │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 886│Метилцеллюлоза                        │             │[C6H7O2(OH)3-x(OCH3)x]n │0,5     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 887│Метилцианобензоат                     │             │C9H4NO2                 │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 888│Метилцианопропаноат                   │4107-62-4    │C5H7NO2                 │1,5     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 889│2-Метил-5-этенилпиридин               │140-76-1     │C8H9N                   │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 890│1-(1-Метилэтил)амино-3-(нафталениел-  │318-98-9     │C16H22ClNO2             │0,003   │

│    │1-окси)пропан-2-ола гидрохлорид       │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 891│(1-Метилэтил)ацетат                   │108-21-4     │C5H10O2                 │0,1     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 892│(1-Метилэтил)-R-(-)-N-бензоил-N-(3-   │57973-67-8   │C19H19ClFNO3            │0,01    │

│    │хлор-4-фторфенил)-2-аминопропаноат    │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 893│2-[(1-Метилэтил)бензо]-2,1,3-         │25057-89-0   │C10H12N2O3S             │0,05    │

│    │тиадиазин-4(3H)-он-2,2-диоксид        │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 894│(1-Метилэтил)гексадеканоат            │142-91-6     │C19H39O2                │0,15    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 895│1-(1-Метилэтил)-1,7-                  │23868-54-4   │C15H18B10               │0,02    │

│    │дикарбадодекаборан (12) /по бору/     │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 896│(2-Метилэтил)ди(4-бромфенил)гликолеат │             │C17H16Br2O3             │0,001   │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 897│2-(1-Метилэтил)-6-метилпиримидин      │             │C8H12N2O                │0,1     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 898│2-(1-Метилэтил)-5-метилциклогексанол  │15356-70-4   │C10H20O                 │0,03    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 899│(1-Метилэтил)нитрат                   │1712-64-7    │C3H7NO3                 │0,05    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 900│2-Метил-5-этилпиридин                 │104-90-5     │C8H11N                  │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 901│N-(1-Метилэтил)-2-пропанамин          │108-18-9     │C6H15N                  │0,03    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 902│2-[(4-(1-Метилэтил)фенил)-            │122916-79-4  │C26H21O3                │0,0002  │

│    │фенилацетил]-1H-индан-1,3-дион        │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 903│N-[-(1-Метилэтил)-N'-фенилфенилен-    │3085-82-3    │C15H18N2                │0,02    │

│    │1,4-диамин                            │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 904│(1-Метилэтил)-3-хлорфенилкарбамат     │101-21-3     │C10H12ClNO2             │0,02    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 905│D-(-)-2-[N-(1-Метил-2-                │             │C14H16KNO4              │0,05    │

│    │этоксикарбонилэтенил)]амино-2-        │             │                        │        │

│    │фенилацетат калия                     │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 906│Метиоприла диэтиламмониевая соль      │             │                        │0,02    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 907│3-(7-Метоксиандроста-4,6-диен-17бета- │             │C23H30O4                │0,03    │

│    │ол-3-он)-17альфа-пропиолактон         │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 908│Метоксибензол                         │100-86-3     │C7H8O                   │0,1     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 909│4-[(6-Метокси-2-бензотиазолил)азо]-   │3771-31-1    │C16H16N4OS              │0,02    │

│    │N,N-диметиламинобензол                │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 910│2-Метокси-3,6-дихлорбензойная кислота │1918-00-9    │C8H6Cl2O3               │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 911│2-Метокси-3,6-дихлорбензойной кислоты │2300-66-5    │C10H13Cl2NO3            │0,015   │

│    │диметиламин                           │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 912│3-(N-Метоксикарбониламино)фенил-3-    │             │                        │0,01    │

│    │метилфенилкарбамат                    │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 913│2-(6-Метокси-2-нафтил)пропионовая     │22204-53-1   │C14H14O3                │0,01    │

│    │кислота                               │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 914│1-Метокси-4-нитробензол               │100-17-4     │C7H7NO3                 │0,02    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 915│2-[[[4-[[(6-Метоксипиридазин-3-       │13010-46-3   │C19H15N4O6S             │0,01    │

│    │ил)амино]сульфонил]фенил]-            │             │                        │        │

│    │амино]карбонил]бензойная кислота      │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 916│1-Метоксипропан-2-ол                  │107-98-2     │C4H10O2                 │0,5     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 917│2-Метоксипроп-2-ен                    │             │C4H8O                   │0,5     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 918│3-(3-Метокси-17бета-                  │             │C25H34O3                │0,03    │

│    │спирооксираниландроста-3,5-диен)-     │             │                        │        │

│    │17альфа-пропиолактон                  │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 919│1-(4-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтан-1- │             │C21H20O2                │0,05    │

│    │ол                                    │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 920│1-Метокси-2-фторбензол                │321-28-8     │C7H7FO                  │0,6     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 921│1-Метокси-3-фторбензол                │456-49-5     │C7H7FO                  │0,5     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 922│1-Метокси-4-фторбензол                │459-60-9     │C7H7FO                  │0,5     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 923│2-Метоксиэтанол                       │109-86-4     │C3H8O2                  │0,3     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 924│2-(2-Метоксиэтокси)этанол             │111-77-3     │C5H12O3                 │0,2     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 925│Мефенаминовой и изомефенаминовой      │             │                        │0,12    │

│    │кислот натриевые соли                 │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 926│Микроорганизмы и микроорганизмы-      │             │                        │5000    │

│    │продуценты (отраслей промышленности:  │             │                        │кл/м3   │

│    │мукомольной, комбикормовой,           │             │                        │        │

│    │дрожжевой, пивоваренной, кормовых     │             │                        │        │

│    │дрожжей, аминокислот, ферментов,      │             │                        │        │

│    │биопрепаратов на основе молочнокислых │             │                        │        │

│    │бактерий)                             │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 927│Моноалкиловые (C8-10) эфиры алк-2-    │             │                        │0,02    │

│    │енилянтарных (C14-17) кислот          │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 928│Моноглицериды ацетилированные         │             │                        │0,1     │

│    │дистиллированные                      │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 929│Монофенилуретан                       │             │C15N12N2O3              │0,04    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 930│Моюще-дезинфицирующее средство МДС-4  │             │                        │0,005   │

│    │/по синтанолу ДС-10/                  │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 931│Мукалтин                              │             │                        │0,05    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 932│Мультиэнзимная композиция МЭК-СХ-1    │             │                        │0,01    │

│    │(амилаза - 50 - 70%; целлюлаза - 10 - │             │                        │        │

│    │20%; наполнитель - до 20% (ТУ N 9291- │             │                        │        │

│    │024-05800805-97)) /по амилазе/        │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 933│Мультиэнзимная композиция МЭК-СХ-2    │             │                        │0,015   │

│    │(целлюлаза - 25 - 45; (бета-глюканаза │             │                        │        │

│    │20 - 50%; амилаза - 10 - 20%;         │             │                        │        │

│    │наполнитель - до 40% (ТУ N 9291-029-  │             │                        │        │

│    │34588571-98)) /по целлюлазе/          │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 934│Мультиэнзимная композиция МЭК-СХ-3    │             │                        │0,02    │

│    │/по ксиланазе/                        │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 935│диНатрийбис[мю-перокси-               │90568-23-3   │B2H2Na2O6               │0,02    │

│    │0:0]тетрагидроксидиборат              │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 936│Натрий гидрокарбонат                  │144-55-8     │CHNaO3                  │0,1     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 937│Натрий гидроксид                      │1310-73-2    │HNaO                    │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 938│Натрий гидросульфат гидрат            │10034-88-5   │HNaO4S x H2O            │0,04    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 939│Натрий гидросульфит                   │7631-90-5    │HNaO3S                  │0,1     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 940│Натрий гипохлорит                     │7681-52-9    │ClNaO                   │0,1     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 941│Натрий дигидрофосфат                  │7558-79-4    │HNa3O4P                 │0,1     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 942│тетраНатрий дифосфат                  │13472-36-1   │Na4O7P2                 │0,1     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 943│Натрий йодид /по йоду/                │7681-82-5    │INa                     │0,03    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 944│Натрий карбоксиметилцеллюлоза         │             │C10H20N2NaO3            │0,1     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 945│диНатрий карбонат                     │7542-12-3    │CNa2O3                  │0,04    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 946│Натрий нитрит                         │7632-00-0    │NNaO2                   │0,005   │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 947│Натрий селенит                        │             │                        │0,0001  │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 948│Натрий силикат                        │6834-92-0    │Na2O3Si                 │0,3     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 949│диНатрий сульфид                      │1313-82-2    │Na2S                    │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 950│диНатрий тетраборат декагидрат /в     │1330-43-4    │B4Na2O7 x H20O10        │0,02    │

│    │пересчете на бор/                     │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 951│триНатрий фосфат                      │7601-54-9    │Na3O4P                  │0,1     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 952│Натрий хлорид                         │7647-14-5    │ClNa                    │0,15    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 953│Нафт-1-ол                             │90-15-3      │C10H8O                  │0,003   │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 954│1H,3H-Нафто[1,8-c,d]]пиран-1,3-дион   │81-84-5      │C12H6O3                 │0,015   │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 955│НГЖ-5У (трибутилфосфат - 73%;         │             │                        │0,01    │

│    │дибутилфенилфосфат - 20% смесь с      │             │                        │        │

│    │турбинным маслом на основе            │             │                        │        │

│    │триксиленилфосфата марки ОМТИ;        │             │                        │        │

│    │полибутилметакрилата; эпоксидной      │             │                        │        │

│    │смолы марки УП-532; хромоксана;       │             │                        │        │

│    │диоктилдифениламина; фенил-альфа-     │             │                        │        │

│    │нафтиламина, бензотриазола до 100%)   │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 956│Неодим трифторид /в пересчете на      │15195-53-6   │F3Nd                    │0,03    │

│    │неодим/                               │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 957│Неонол АФ-9-10                        │             │                        │0,05    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 958│Никель тетракарбонил                  │13463-39-3   │C4NiO4                  │0,0002  │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 959│Ниобата лития шихта (ниобия оксид -   │             │                        │0,1     │

│    │51%, лития оксид - 49%)               │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 960│Ниобий                                │7440-03-1    │Nb                      │0,15    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 961│диНиобий пентаоксид                   │1313-96-8    │Nb2O5                   │0,15    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 962│Нитрилотриметилентрис(фосфоновая)     │6419-19-8    │C3H12NO9P3              │0,03    │

│    │кислота                               │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 963│Нитроамофоска (азофоска; смесь        │             │                        │0,3     │

│    │NH4NO3; NH4H2PO4; (NH4)2HPO4; NH4Cl;  │             │                        │        │

│    │KNO3; KCl; CaHPO4 - ТУ 113-03-466-    │             │                        │        │

│    │91)                                   │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 964│4-Нитроацетофенон                     │940-14-7     │C8H7NO3                 │0,02    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 965│4-Нитробензойная кислота              │62-23-7      │C7H5NO4                 │0,03    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 966│4-Нитробензоилхлорид                  │122-04-3     │C7H4ClNO3               │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 967│4-Нитробензолкарбоксимидамид          │15723-90-7   │C7H7N3O2 x ClH          │0,01    │

│    │гидрохлорид                           │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 968│Нитрометан                            │75-52-5      │CH3NO2                  │0,1     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 969│Нитропарафины                         │             │                        │0,25    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 970│2-Нитропропан                         │79-46-9      │C3H7NO2                 │0,1     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 971│4-Нитрофторбензол                     │352-15-8     │C6H4FNO2                │0,008   │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 972│1-[N-(5-Нитрофур-2-                   │67-20-9      │C8H6N4O5                │0,005   │

│    │ил)метиленамино]имидазолидин-2,4-дион │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 973│2-[(5-Нитро-2-                        │59-87-0      │C6H6N4O4                │0,005   │

│    │фурил)метилен]гидразинкарбоксамид     │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 974│3-(5-Нитрофурфурилиденамино)-         │67-45-8      │C6H6N4O4                │0,01    │

│    │оксазолидин-2-он                      │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 975│5-Нитро-8-хинолинол                   │4008-48-4    │C9H6N2O3                │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 976│4-Нитроэтилбензола оксид              │             │C8H6NO3                 │0,02    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 977│4-Нитро-1-этоксибензол                │100-29-8     │C8H9NO3                 │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 978│Нонаноилоксибензолсульфонат           │             │ROOCC6H4SO3X7           │0,005   │

│    │                                      │             │R = C7,8,9              │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 979│Окзил                                 │             │                        │1       │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 980│Оксанол-КД6 (смесь                    │             │                        │0,1     │

│    │полиэтиленгликолевых эфиров           │             │                        │        │

│    │синтетических спиртовых фракций C8-10)│             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 981│1,1'-Оксибисбутан                     │142-96-1     │C8H18O                  │0,1     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 982│Эксибис(метан)                        │115-10-6     │C2H6O                   │0,2     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 983│1,1-Оксибис(2,3,4,5,6-                │1163-19-5    │C12Br10O                │0,03    │

│    │пентабромбензол)                      │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 984│2,2'-Оксибис(пропан)                  │108-20-3     │C6H14O                  │0,4     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 985│1,1'-Оксибис(2-хлорэтан)              │111-44-4     │C4H8Cl2O                │0,02    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 986│Оксидибензол                          │101-84-8     │C12H10O                 │0,03    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 987│Оксиранометанол                       │556-52-2     │C3H6O2                  │0,04    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 988│2-Оксиэтилгидразин                    │             │C2H7N2O                 │0,001   │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 989│Оксиэтилцеллюлоза                     │             │                        │0,1     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 990│2-Оксо-1-пирролидинацетамид           │7491-74-9    │C16H10N2O2              │0,05    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 991│3-Оксо-N-фенилбутанамид               │102-01-2     │C10H11NO2               │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 992│Октадеканоат алюминия /в пересчете на │637-12-7     │C54H105AlO6             │0,001   │

│    │алюминий/                             │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 993│Октадеканоат аммония                  │1002-89-7    │C18H39NO2               │0,02    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 994│Октадеканоат бария /в пересчете на    │6865-35-6    │C36H70BaO4              │0,004   │

│    │барий/                                │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 995│Октадеканоат железа /в пересчете на   │2980-59-8    │C36H70FeO4              │0,004   │

│    │железо/                               │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 996│Октадеканоат кадмия /в пересчете на   │2223-93-0    │C36H70CdO4              │0,0003  │

│    │кадмий/                               │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 997│Октадеканоат калия /в пересчете на    │593-29-3     │C18H38KO2               │0,006   │

│    │калий/                                │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 998│Октадеканоат магния                   │557-04-0     │C36H70MgO4              │0,05    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│ 999│Октадеканоат марганца /в пересчете на │3353-05-7    │C36H70MnO4              │0,005   │

│    │марганец/                             │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1000│Октадеканоат меди /в пересчете на     │660-60-6     │C36H70CuO4              │0,005   │

│    │медь/                                 │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1001│Октадеканоат свинца /в пересчете на   │7428-48-0    │C36H70O4Pb              │0,0003  │

│    │свинец/                               │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1002│Октадеканоат серебра /в пересчете на  │24927-67-1   │C18H35AgO2              │0,005   │

│    │серебро/                              │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1003│Октадеканоат цинка /в пересчете на    │557-05-1     │C36H70O4Zn              │0,005   │

│    │цинк/                                 │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1004│Октадекан-1-ол                        │112-92-5     │C18H38O                 │0,1     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1005│(Z)-Октадец-9-еновая кислота          │112-80-1     │C18H34O2                │0,1     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1006│(Z)-Октадец-9-еноат натрия            │143-19-1     │C18H33NaO2              │1,3     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1007│Октафторбутен (смесь изомеров)        │11070-66-9   │C4F8                    │0,1     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1008│Октафтор-2-метилпроп-1-ен             │382-21-8     │C4F8                    │0,001   │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1009│Октафторпропан                        │76-19-7      │C3F8                    │100     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1010│Олеандомицина фосфат                  │             │C35H65NO12 x H3PO4      │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1011│Олефинсульфокислота из олефинов C15-  │             │                        │0,3     │

│    │18                                    │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1012│Олефинсульфонаты на основе олефинов   │             │                        │0,1     │

│    │C15-18                                │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1013│Олефинсульфонаты натрия C12-14        │             │                        │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1014│Олефины C15-18                        │             │                        │0,07    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1015│Ортофосфорная кислота                 │7664-38-2    │H3O4P                   │0,02    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1016│Панкреатин (ФС 42-2647-98)            │             │                        │0,05    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1017│Пектиназа грибная                     │             │                        │0,04    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1018│Пенталгин (ФС 42-2969-97)             │             │                        │0,03    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1019│1,2,2,6,6-Пентаметилпиперидина 4-     │             │C10H21N x C7H7O3S       │0,003   │

│    │метилбензолсульфонат                  │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1020│Пентандиаль                           │111-30-8     │C5H8O2                  │0,03    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1021│Пентахлорпропан                       │55632-13-8   │C3H3Cl5                 │0,03    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1022│2-Пентил-3-фенилпропен-2-аль /по      │1331-92-6    │C14H18O                 │0,04    │

│    │бензальдегиду/                        │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1023│Пентилформиат                         │638-49-3     │C6H12O3                 │0,1     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1024│2-Пентил-5-этил-2-тиобарбитурат       │             │C11H17N2NaO2S x CNa2O3  │0,01    │

│    │натрия с карбонатом натрия            │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1025│Перлит                                │             │                        │0,05    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1026│Пероксиды фракций жирных кислот C7-9  │             │                        │0,15    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1027│Петролейный эфир                      │             │                        │0,2     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1028│Пиперазин                             │110-85-0     │C4H10N2                 │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1029│Пиперазингександиоат                  │142-88-1     │C10H20N2O4              │0,05    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1030│Пиперидин                             │110-89-4     │C5H11N                  │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1031│4-Пиперидино-1-фенил-1-циклопентил-2- │79902-63-9   │C20H27NO x HCl          │0,001   │

│    │бутин-1-ол гидрохлорид                │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1032│Пиразинкарбоксамид                    │98-96-4      │C5H5N3O                 │0,03    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1033│3,6-Пиридазиндиол                     │123-33-1     │C4H4N2O2                │0,1     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1034│4,4'-(2-Пиридилметил)бис-             │603-50-9     │C22H19NO4               │0,001   │

│    │(гидроксибензол)диацетат              │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1035│4-[(Пиридин-3-ил)карбониламино]-      │62936-56-5   │C10H11N2NaO3            │0,02    │

│    │бутаноат натрия                       │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1036│Пиридин-3-карбоксамид                 │98-92-0      │C6H6N2O                 │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1037│Пиридин-3-карбоновая кислота          │59-67-6      │C6H5NO2                 │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1038│Пиридин-4-карбоновая кислота          │55-22-1      │C6H5NO2                 │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1039│Пирролидин                            │123-75-1     │C4H9N                   │0,005   │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1040│Платифиллин гидроартрат               │             │                        │0,002   │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1041│Полиакриламид анионный АК-618         │             │                        │0,25    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1042│Полиакриламид катионный АК-617        │             │                        │0,25    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1043│Полиамин Т                            │             │                        │0,03    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1044│Поли(1,2,3,4)-2-амино-2-дезокси-бета- │             │                        │0,03    │

│    │Д-глюкопираноза                       │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1045│Поли-1,4бета-O-ацетатбутаноат-Д-      │             │[C20H30O14]n            │0,15    │

│    │пиразонил-Д-глюкопираноза             │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1046│Поли[N'-бис(гидроксиэтил)-            │             │                        │0,05    │

│    │уреидо]фенилметан                     │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1047│Поли[N'-бис-(триметилсилоксиэтил)-    │             │                        │0,05    │

│    │уреидо]фенилметан                     │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1048│Полигексаметиленгуанидин гидрохлорид  │57029-18-2   │(C7H15N3)n x (ClH)x     │0,03    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1049│Полигексаметиленгуанидин фосфат       │89697-18-2   │(C7H15N3)n x (H3O4P)x   │0,03    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1050│Поли[N'-гидроксиэтилуреидо]фенилметан │             │                        │0,05    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1051│Поли(Д-глюкозамин, N-ацетилированный) │9012-76-4    │                        │0,0005  │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1052│Поли(2,5-дигидрооксифенилен)-4-       │             │                        │0,03    │

│    │тиосульфонат натрия                   │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1053│Полидим (смесь диметиламинных солей   │             │                        │0,01    │

│    │2,3,6-трихлорбензойной кислоты)       │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1054│Поли(4,9)-диоксадодекан-1,12-гуанидин │             │[C11H24N3O2Cl]n         │0,03    │

│    │гидрохлорид                           │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1055│Полиизоцианат                         │             │                        │0,02    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1056│Поли(1,2,3,4)-2-N-карбоксиметил-2-    │             │                        │0,03    │

│    │дезоксиметил-2-дезок-6-0-             │             │                        │        │

│    │карбоксиметил-бета-Д-глюкопираноза,   │             │                        │        │

│    │натриевая соль                        │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1057│Полимер 4,4'-изопропилидендифенола с  │             │                        │0,2     │

│    │дихлоркарбонатом                      │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1058│Полимер метил-2-метилпроп-2-еноата,   │             │[[C5H9O2]n[C8H8]l[C3H3N]│0,1     │

│    │этенилбензола и проп-2-енонитрила     │             │n]x                     │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1059│Полимер метилпроп-2-еноата,           │             │[C4H7O2]n[C7H12O2)m     │0,1     │

│    │бутилпроп-2-еноата и этенилбензола    │             │[C8H8]x                 │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1060│Полимер 2-метилпроп-2-еновой кислоты  │             │[[C4H7O2]n[C5H9O2]n]x   │0,05    │

│    │и метил-2-метилпроп-2-еноата          │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1061│Полимер проп-2-енонитрила с проп-2-   │             │[[C3H3]n[C5H6O4]n]x     │0,02    │

│    │ен-1,2-дикарбоновой кислоты           │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1062│Полимер формальдегида и диоксолана    │             │[[CH2O]n[C3H6O2]m]x     │0,1     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1063│Полимеры и сополимеры на основе проп- │             │                        │0,1     │

│    │2-ена и 2-метилпроп-2-ена и их        │             │                        │        │

│    │производных                           │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1064│Полиметилсилоксановая жидкость ПМС-   │             │                        │0,1     │

│    │400 /по тетраэтоксисилану/            │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1065│Поли(окси-1,2-этандиилоксикарбонил-   │25038-59-9   │[C10H8O4]n              │0,05    │

│    │1,4-фениленкарбонил)                  │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1066│Полиоксиэтиленгликолевые эфиры высших │             │                        │0,025   │

│    │жирных спиртов                        │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1067│Полисорб-1                            │             │                        │0,1     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1068│Полиферментный препарат ПФП-1 /по     │             │                        │0,01    │

│    │целловиридину/                        │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1069│Полихлоркамфен                        │8001-35-2    │C10H10Cl8               │0,007   │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1070│Полиэнзимный препарат Феркон /по      │             │                        │0,02    │

│    │целловеридину/(БК мацеробациллина -   │             │                        │        │

│    │10 - 20%; БК целловеридина - 60 -     │             │                        │        │

│    │70%; наполнитель - 30 - 10%)          │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1071│Поли(этандиол)                        │9002-89-5    │(C2H4O)n                │0,1     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1072│Полиэтен                              │9002-88-4    │(C2H4)n                 │0,1     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1073│Полиэтенилбутираль                    │             │                        │0,1     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1074│Полиэтенхлорид с проп-2-енонитрилом   │             │[C3H3N]n[C2HCl]m        │0,1     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1075│Полиэтиленгликоли: ПЭГ-400, ПЭГ-6000  │25322-68-3   │H(C2H4O)nOH             │0,15    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1076│Полиэтиленполиамин                    │             │                        │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1077│Полиэтиленполиаминополи-              │             │                        │        │

│    │(метилфосфоновых) кислот натриевая    │             │                        │        │

│    │соль                                  │             │                        │        │

│    │- по формальдегиду                    │             │                        │0,03    │

│    │- по пыли реагента                    │             │                        │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1078│Полиэтилентиурамдисульфид, цинковая   │             │                        │0,001   │

│    │соль                                  │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1079│Порошковый антипенообразователь       │             │xR2O3 x ySiO2 x H2O     │0,15    │

│    │(смесь алюмосиликатов - 59,2 +/- 3,0% │             │                        │        │

│    │и сополимеров малеиновой и акриловой  │             │                        │        │

│    │кислот - 11,5 +/- 1,0%)               │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1080│Препарат "Грамекс" (триэтиленгликоль  │             │                        │0,03    │

│    │- 41,8%, 2-карбометокси-[(4-метил-6-  │             │                        │        │

│    │метокси-1,3,5-триазин-2-              │             │                        │        │

│    │ил)аминокарбонил]бензолсульфамид -    │             │                        │        │

│    │12,5%, диэтилэтаноламин - 3,9%, вода  │             │                        │        │

│    │- 41,8%)                              │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1081│Препарат "Комет" (состав: кальция     │             │                        │0,3     │

│    │карбонат - 80 - 85%, натрия карбонат  │             │                        │        │

│    │- 9 - 10,5%, ПАВ - 1,6 - 2,6%,        │             │                        │        │

│    │кальция гидрооксид - 1,2 - 1,6%,      │             │                        │        │

│    │натрия ацетат - 1,2 - 1,7% и др.)     │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1082│Препарат "Круг" (триэтиленгликоль -   │             │                        │0,03    │

│    │42%, 2-хлор-[(4-диметиламино-6-       │             │                        │        │

│    │изопропилидениминокси-1,3,5-триазин-  │             │                        │        │

│    │2-ил)аминокарбонил]бензолсульфамид -  │             │                        │        │

│    │12,5%, диэтаноламин - 3,5%, вода -    │             │                        │        │

│    │24%)                                  │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1083│Препарат "Сихат" (дефолиант -         │             │                        │0,1     │

│    │действующее начало - натрия           │             │                        │        │

│    │трикарбомидохлорат)                   │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1084│Препарат "Эллипс" (триэтиленгликоль - │             │                        │0,03    │

│    │42%, 2-хлор-{[4-диметиламино-6-(альфа-│             │                        │        │

│    │метил) пропилиденаминоокси-1,3,5-     │             │                        │        │

│    │триазин-2-ил]аминокарбонил}           │             │                        │        │

│    │бензолсульфамид - 12,5%, диэтаноламин │             │                        │        │

│    │- 3,4%, вода - 42,1%)                 │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1085│Присадка ДФБ (я) (борсодержащее       │             │                        │0,3     │

│    │соединение средних и основных солей   │             │                        │        │

│    │диалкилдитиофосфорной кислоты в       │             │                        │        │

│    │масле) (ТУ 38.401-58-227-99)          │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1086│Присадка "Масма-1602" /по             │             │                        │0,01    │

│    │алкилфенолам/                         │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1087│Присадка "Микс" /по дисульфиду        │             │                        │0,1     │

│    │изобутилена/                          │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1088│Присадка "Необас" /по алкилфенолу/    │             │                        │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1089│Присадка "Пропинол Б-400" /по окиси   │             │                        │0,02    │

│    │пропилена/                            │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1090│Присадка C-5A                         │             │                        │0,1     │

│    │(олигоизобутинилсукцинимид            │             │                        │        │

│    │диэтилентриамина в масле              │             │                        │        │

│    │индустриальном)                       │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1091│Присадка "Фосфоксит-7" /по            │             │                        │0,04    │

│    │триэтаноламину/                       │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1092│Присадка "Фриктол"                    │             │                        │0,05    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1093│Присадки "Борин" /по алкилфенолам/    │             │                        │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1094│Присадки "Гидропол-200" /по окиси     │             │                        │0,02    │

│    │пропилена/                            │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1095│Продукт Сольвессо 100                 │             │                        │0,1     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1096│L-Пролин                              │147-85-3     │C5H9NO2                 │0,7     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1097│1,1'-(Пропан- 1,3-диил)бис(4-         │56-97-3      │C15H24Br2N4             │0,01    │

│    │[(гидроксиимино)метил]-               │             │                        │        │

│    │пиридинийдибромид                     │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1098│Пропан-1,2-диол                       │57-55-6      │C3H8O2                  │0,03    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1099│Пропан-1,2,3-триол                    │56-81-5      │C3H8O3                  │0,1     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1100│Пропан-1,2,3-триол                    │27289-15-2   │C3H7FeO6P               │0,04    │

│    │моно(дигидрофосфат) железа            │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1101│Проп-2-енамид                         │79-06-1      │C5H5NO                  │0,005   │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1102│Проп-2-ена тетрамер                   │6842-15-5    │C12H24                  │1,5     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1103│Проп-2-ена тример                     │13987-01-4   │C9H18                   │0,05    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1104│N-Проп-2-енилпро-2-ен-1-амин          │124-02-7     │C6H11N                  │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1105│N-Проп-1-енил-N-(2,4,6-               │             │C18H27BrNO2             │0,006   │

│    │триметилфениламинокарбонилметил)-     │             │                        │        │

│    │морфолиний бромид                     │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1106│Пропилбутаноат                        │105-66-8     │C7H14O2                 │0,05    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1107│Пропил-4-гидроксибензоат              │             │C9H10O3                 │0,1     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1108│Пропил-3,5-дииод-4-оксо-              │587-61-1     │C10H11I2NO3             │0,15    │

│    │1(4H)пиридинацетат                    │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1109│Пропилпропионат                       │106-36-5     │C6H12O2                 │0,5     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1110│S-Пропил-О-фенил-О-этилтиофосфат      │40626-35-5   │C11H17O3PS              │0,0002  │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1111│3-Пропил-1-[(4-хорфенил)сульфонил]-   │94-20-2      │C10H13ClN2O3            │0,05    │

│    │карбамид                              │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1112│Пропионилхлорид                       │79-03-8      │C3H5ClO                 │0,02    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1113│Пропионовой кислоты ангидрид          │123-62-6     │C6H10O3                 │0,015   │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1114│Протаргол /в пересчете на серебро/    │             │                        │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1115│Протеаза щелочная                     │             │                        │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1116│Пылегаситель ВПП-3                    │             │                        │0,005   │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1117│Пыль абразивная                       │             │                        │0,04    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1118│Пыль акрилонитрилбутадиенстирольных   │             │                        │0,1     │

│    │пластиков (АБС-пластики марок 0809,   │             │                        │        │

│    │1106-30)                              │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1119│Пыль акрилонитрилбутадиенстирольных   │             │                        │0,03    │

│    │пластиков (АБС-2020)                  │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1120│Пыль аминопласта марки КФА-7          │             │                        │0,05    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1121│Пыль аминопластов                     │             │                        │0,04    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1122│Пыль асбестосодержащая (с содержанием │             │                        │0,08    │

│    │асбеста от 20%)                       │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1123│Пыль ацетатного шелка                 │             │                        │0,04    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1124│Пыль аэрозолеобразующих               │             │                        │0,1     │

│    │взрывоподавляющих составов /по        │             │                        │        │

│    │хлориду натрия/                       │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1125│Тыль бобов сои немодифицированной     │             │                        │0,2     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1126│Пыль бумаги                           │             │                        │0,1     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1127│Пыль ванадий-алюминиевой лигатуры     │52863-01-1   │AlV                     │0,005   │

│    │(ванадий - 71,1%; алюминий - 25,9%)   │             │                        │        │

│    │/по ванадию/                          │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1128│Пыль винипласта-90                    │             │                        │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1129│Пыль вискозного шелка                 │             │                        │0,05    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1130│Пыль гетинаксов Г-2, Г-4              │             │                        │0,03    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1131│Пыль древесная                        │             │                        │0,5     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1132│Пыль желатина                         │             │                        │0,15    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1133│Пыль желчи медицинской                │             │                        │0,02    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1134│Пыль имбиря                           │             │                        │0,5     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1135│Пыль инден-кумароновой смолы          │             │                        │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1136│Пыль капрона                          │             │                        │0,05    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1137│Пыль катализаторная каталитического   │             │                        │0,04    │

│    │крекинга (состав в %: SiO2 - 52,0;    │             │                        │        │

│    │Al2O3 - 43,0; La2O3, CeO3 - 1,85;     │             │                        │        │

│    │TiO2 - 1,6; Fe2O3 - 0,56; Na2O -      │             │                        │        │

│    │0,35; K2O - 0,13; MgO - 0,1; P2O5 -   │             │                        │        │

│    │0,07; CaO - 0,07)                     │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1138│Пыль клея карбамидного сухого         │             │                        │0,06    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1139│Пыль коделака                         │             │                        │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1140│Пыль комбикормовая /в пересчете на    │             │                        │0,01    │

│    │белок/                                │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1141│Пыль композиционного полимерного      │             │                        │0,1     │

│    │носителя ВФС 42-1840-88               │             │                        │        │

│    │(интерполимерный комплекс             │             │                        │        │

│    │эквимолярных количеств полиме-        │             │                        │        │

│    │такриловой кислоты и полиэтиленоксида │             │                        │        │

│    │4000)                                 │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1142│Пыль композиционного материала из     │             │                        │0,05    │

│    │кремний- и полимерсодержащих          │             │                        │        │

│    │компонентов в соотношении 3:1         │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1143│Пыль кориандра                        │             │                        │0,15    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1144│Пыль костной муки /в пересчете на     │             │                        │0,01    │

│    │белок/                                │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1145│Пыль крахмала                         │             │                        │0,1     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1146│Пыль лактозы                          │             │                        │0,1     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1147│Пыль латуни /в пересчете на медь/     │             │                        │0,003   │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1148│Пыль меховая /шерстяная, пуховая/     │             │                        │0,03    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1149│Пыль моркови                          │             │                        │0,02    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1150│Пыль мускатного ореха                 │             │                        │0,2     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1151│Пыль мучная риса и кукурузы           │             │                        │0,5     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1152│Пыль мыльного порошка                 │             │                        │0,1     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1153│Пыль мясокостной муки /в пересчете на │             │                        │0,01    │

│    │белок/                                │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1154│Пыль (неорганическая) гипсового       │             │                        │0,5     │

│    │вяжущего из фосфогипса с цементом     │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1155│Пыль овощная сушеная (капуста,        │             │                        │0,1     │

│    │морковь)                              │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1156│Пыль оптического отбеливателя Белофор │             │                        │0,05    │

│    │КД-2                                  │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1157│Пыль отработанных расплавов титановых │             │                        │0,01    │

│    │хлораторов                            │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1158│Пыль н-парафинов, церезинов           │             │                        │0,6     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1159│Пыль пектина                          │             │                        │0,1     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1160│Пыль пемоксоли                        │             │                        │0,03    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1161│Пыль пемолюкса                        │             │                        │0,02    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1162│Пыль перца                            │             │                        │0,03    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1163│Пыль пищевых продуктов растительного  │             │                        │0,03    │

│    │происхождения (шелухи какао-бобов,    │             │                        │        │

│    │порошка какао, ядер обжаренных        │             │                        │        │

│    │орехов)                               │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1164│Пыль полиамида                        │             │                        │0,5     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1165│Пыль полиамида ПА-610                 │             │                        │0,05    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1166│Пыль полиарилатов (полиэфиры          │             │                        │0,1     │

│    │дифенилолпропана и хлоран-гидридов    │             │                        │        │

│    │фталевых кислот)                      │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1167│Пыль поливинлхлорида                  │             │                        │0,1     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1168│Пыль полиметилметакрилата             │             │                        │0,1     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1169│Пыль полипропилена                    │             │                        │0,1     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1170│Пыль полистирола                      │             │                        │0,35    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1171│Пыль полисульфонов                    │             │                        │0,3     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1172│Пыль полиэфирной ненасыщенной смолы   │             │                        │0,02    │

│    │ПН-12                                 │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1173│Пыль полупродукта получения           │             │                        │0,01    │

│    │нистатина (нистатин - 43%, высушенная,│             │                        │        │

│    │лиофизированная биомасса продуцента - │             │                        │        │

│    │55%, остатки культуральной среды -    │             │                        │        │

│    │2%) /по белку/                        │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1174│Пыль прессматериала К-81-39 /по       │             │                        │0,05    │

│    │двуокиси кремния/                     │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1175│Пыль реактива Лестраде (карбонат      │             │                        │0,04    │

│    │натрия - 49%, сульфат аммония - 49%,  │             │                        │        │

│    │нитропруссид натрия - 2%) /в          │             │                        │        │

│    │пересчете на карбонат натрия/         │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1176│Пыль резины на основе                 │             │                        │0,02    │

│    │метилвинилдихлорсилана /по летучим    │             │                        │        │

│    │хлорсодержащим компонентам/           │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1177│Пыль сахара, сахарной пудры           │             │                        │0,1     │

│    │/сахарозы/                            │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1178│Пыль свеклы                           │             │                        │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1179│Пыль связующего СФП-011Л              │             │                        │0,05    │

│    │(фенолформальдегидная смола           │             │                        │        │

│    │новолачного типа 90 - 94%, уротропин  │             │                        │        │

│    │6 - 10%)                              │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1180│Пыль синтетического моющего средства  │             │                        │0,01    │

│    │марки "ЛОТОС-М"                       │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1181│Пыль синтетической кожи               │             │                        │0,1     │

│    │(полиэфируретаны - 40%; волокно       │             │                        │        │

│    │полиэфирное /лавсановое/- 45%;        │             │                        │        │

│    │попропиленовое - 15%)                 │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1182│Пыль слоистого эпоксидного            │             │                        │0,02    │

│    │углепластика                          │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1183│Пыль слюды                            │             │                        │0,04    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1184│Пыль сополимера винилхлорида и        │             │                        │0,1     │

│    │винилацетата                          │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1185│Пыль спекательная бокситов (с         │             │                        │0,07    │

│    │содержанием Al2O3 до 30%)             │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1186│Пыль стекловолокна                    │             │                        │0,06    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1187│Пыль стеклопластика                   │             │                        │0,06    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1188│Пыль сульфонолов НП-1, НП-3           │             │                        │0,03    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1189│Пыль сухой биомассы штамма            │             │C36H62O11 x H2O         │0,004   │

│    │Streptomycescinnamonensis НИЦБ 109    │             │                        │        │

│    │/по монензину/                        │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1190│Пыль сушеного чеснока                 │             │                        │0,2     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1191│Пыль сушеной зелени (петрушки,        │             │                        │0,8     │

│    │сельдерея, укропа)                    │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1192│Пыль таблеточной массы клофелина (с   │             │                        │0,01    │

│    │содержанием клофелина не более        │             │                        │        │

│    │0,125%)                               │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1193│Пыль талька                           │             │                        │0,5     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1194│Пыль танталниобиевого концентрата (с  │             │                        │0,02    │

│    │содержанием урана 0,18 и тория 0,09%) │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1195│Пыль твердого раствора на основе      │             │                        │0,1     │

│    │титаната циркония, олова, лантана /по │             │                        │        │

│    │цирконию/                             │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1196│Пыль текстолита                       │             │                        │0,04    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1197│Пыль терпинкода                       │             │                        │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1198│Пыль тонко измельченного резинового   │             │                        │0,1     │

│    │вулканизата из отходов подошвенных    │             │                        │        │

│    │резин                                 │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1199│Пыль углеродных волокнистых           │             │                        │0,05    │

│    │материалов на основе гидрат-          │             │                        │        │

│    │целлюлозных волокон                   │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1200│Пыль углеродных волокнистых           │             │                        │0,03    │

│    │материалов на основе полиак-          │             │                        │        │

│    │рилонитрильных волокон /по            │             │                        │        │

│    │акрилонитрилу/                        │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1201│Пыль фенолформальдегидного пресс-     │             │                        │0,05    │

│    │порошка марки 03-010-02               │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1202│Пыль фенолформальдегидной смолы       │             │                        │0,05    │

│    │новолачного типа марки СФ-010, СФ-    │             │                        │        │

│    │011, Э2-330-02                        │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1203│Пыль фенолформальдегидной смолы       │             │                        │0,04    │

│    │резольного типа                       │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1204│Пыль фенопластов резольного типа (Э2- │             │                        │0,05    │

│    │330-02; У2-301-07)                    │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1205│Пыль ферросплавов (железо - 51%,      │             │                        │0,02    │

│    │кремний - 47%) /по железу/            │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1206│Пыль хлорированного натурального      │             │                        │0,02    │

│    │каучука                               │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1207│Пыль хромово-цинкового катализатора   │             │                        │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1208│Пыль чая                              │             │                        │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1209│Пыль яиц зерновой моли, трихограмм и  │             │                        │0,001   │

│    │пыльцы бабочек зерновой моли /в       │             │                        │        │

│    │пересчете на белок/                   │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1210│Растворители РПК-240, РПК-280 /по     │             │                        │1       │

│    │предельным углеводородам C12-19/      │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1211│Раунатин                              │39379-45-9   │                        │0,004   │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1212│Реагент антихлорозный из гидролизного │             │                        │2       │

│    │лигнина                               │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1213│Реагент лилафлот OS-700 С /в          │             │                        │0,003   │

│    │пересчете на алифатические амины/     │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1214│Реагент СОП-83                        │             │                        │0,5     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1215│Рибонуклеиновой кислоты гидролизат    │             │                        │0,1     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1216│Рибофлавин 5'-дигидрофосфат           │146-17-8     │C17H21N4O9P             │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1217│Рибофлавин нуклеотид                  │             │                        │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1218│9бета-D-Рибофуранозилгипоксантин      │             │C10H12O5N4              │0,04    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1219│Ртути соединения водорастворимые:     │             │                        │0,0008  │

│    │сулема, уксуснокислая, азотнокислая,  │             │                        │        │

│    │окисная и закисная ртуть /в пересчете │             │                        │        │

│    │на ртуть/                             │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1220│Ртути соединения водо- и плохо-       │             │                        │0,001   │

│    │растворимые: каломель, сулема,        │             │                        │        │

│    │азотнокислая окисная и закисная,      │             │                        │        │

│    │окиси красная и желтая,               │             │                        │        │

│    │уксуснокислая, амидохлорная,          │             │                        │        │

│    │двуйодистая /в пересчете на ртуть/    │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1221│Ртути соединения плохо растворимые в  │             │                        │0,0009  │

│    │воде: двуйодистая, амидохлорная,      │             │                        │        │

│    │окиси желтая и красная, хлористая     │             │                        │        │

│    │ртуть /в пересчете на ртуть/          │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│    │                                -1    │             │                        │        │

│1222│Ртуть бромид, роданид, сульфат (  ),  │             │                        │0,0003  │

│    │         -2                           │             │                        │        │

│    │сульфат (  ) /в пересчете на ртуть/   │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1223│Рубидий оксид /в пересчете на         │12509-27-2   │ORb                     │0,005   │

│    │рубидий/                              │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1224│Рутений диоксид                       │12036-10-1   │O2Ru                    │0,03    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1225│Самарий оксид                         │12035-88-0   │OSm                     │0,05    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1226│Сахарол (смесь дитерпеновых           │             │                        │0,1     │

│    │гликозидов стевиозида и ребаудиозида  │             │                        │        │

│    │в соотношении 2:1)                    │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1227│(3бета,5Z,7E,22E)-9,10-Секоэргоста-   │50-14-6      │C28H44O                 │0,1     │

│    │5,7,10(19),22-тетраен-3-ол            │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1228│Селен аморфный                        │7782-49-2    │Se                      │0,05    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1229│Селен сульфид                         │7446-34-6    │SSe                     │0,005   │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1230│Сенадексин                            │             │                        │0,15    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1231│Сера гексафторид (ОС-6-11)            │2551-62-4    │F6S                     │20      │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1232│диСера дихлорид                       │10025-67-9   │Cl2S2                   │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1233│Сера пентафторид                      │10546-01-7   │F5S                     │0,001   │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1234│Сера тетрафторид                      │7783-60-0    │F4S                     │0,005   │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1235│Сера элементная                       │7704-34-9    │S                       │0,07    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1236│L-Серин                               │56-45-1      │C3H7NO3                 │0,7     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1237│Силан                                 │7803-62-5    │H4Si                    │0,02    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1238│Синтанол АЦСЭ-12 /по эфирам           │             │                        │0,004   │

│    │оксиэтилированных спиртов/            │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1239│Синтанол ДС-10 (смесь фракций спиртов │             │                        │0,005   │

│    │C10-20 и оксида этилена)              │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1240│Синтетические моющие средства "Био-   │             │                        │0,01    │

│    │С", "Ока"                             │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1241│Синтетические моющие средства "Бриз", │             │                        │0,03    │

│    │"Вихрь", "Лотос", "Лотос-автомат",    │             │                        │        │

│    │"Юка", "Эра"                          │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1242│диСкандий триоксид                    │12060-08-1   │Sc2O3                   │0,04    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1243│Смазка "Алюмол"                       │             │                        │0,05    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1244│Смазка "Вутол" /по пропинолу В-400/   │             │                        │0,02    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1245│Смазка "Геол-1"                       │             │                        │0,05    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1246│Смазка "Игнол" /по хлору/             │             │                        │0,03    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1247│Смазка "Полимол Ф"                    │             │                        │0,05    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1248│Смазка "Укринол-214"                  │             │                        │1       │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1249│Смазки "Дитор", "Ринол", "Фарина" /по │             │                        │0,05    │

│    │маслу минеральному/                   │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1250│Смазки ЛКС (текстильная,              │             │                        │0,05    │

│    │металлургическая)                     │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1251│Смазки технологические: Зимол; Литас; │             │                        │0,05    │

│    │Литол-24; Северянка; Трансол-100;     │             │                        │        │

│    │Трансол-200; Укринол-212; Униол;      │             │                        │        │

│    │Шрус-4 (по маслу минеральному)        │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1252│Смазки Укринол-211М, Укринол-215      │             │                        │0,05    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1253│Смазочно-охлаждающая жидкость         │             │                        │0,01    │

│    │"Авитол" /по синтанолу/               │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1254│Смазочно-охдаждающая жидкость "Аквол- │             │                        │0,04    │

│    │18" /по триэтаноламину/               │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1255│Смазочно-охдаждающая жидкость ОСМ-А   │             │                        │0,05    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1256│Смола СТУ-3                           │             │                        │0,024   │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1257│Смола эпоксидная на основе бисфенола  │             │                        │0,2     │

│    │F /по эпихлоргидрину/                 │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1258│Сольвент нафта                        │             │                        │0,2     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1259│Сорбиталь 20 (смесь                   │             │                        │3       │

│    │полиэтиленгликолевых эфиров моно-     │             │                        │        │

│    │дистеаратов ангидросорбитов)          │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1260│L-Сорбоза                             │87-79-6      │C6H12O6                 │0,1     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1261│Спирты C7-11 (смесь изомеров)         │             │                        │0,1     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1262│Стеарин                               │             │                        │0,2     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1263│Стрептомицина хлоркальциевый комплекс │             │                        │0,005   │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1264│Стрихнин нитрат                       │66-32-0      │C21H22N2O2 x HNO3       │0,0002  │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1265│Стронций карбонат                     │1633-05-2    │CO3Sr                   │0,05    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1266│Стронций, растворимые соединения      │             │                        │0,015   │

│    │(нитрат, оксид) /в пересчете на       │             │                        │        │

│    │стронций/                             │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1267│Сульфапен /по                         │             │                        │0,05    │

│    │феноксиметилпенициллину/              │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1268│Сульфоэтоксилаты натрия C10-13        │             │                        │0,02    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1269│Сурьма                                │7440-36-0    │Sb                      │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1270│Таллий йодид /в пересчете на таллий/  │7790-30-9    │ITe                     │0,0004  │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1271│Талловый пек                          │             │                        │0,5     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1272│Танацехол                             │             │                        │0,05    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1273│Тантал                                │7440-25-7    │Ta                      │0,15    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1274│Теофедрин /по амидопирину/            │             │                        │0,003   │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1275│Теофедрин H (парацетамол - 36%,       │             │                        │0,01    │

│    │теофилин - 16%, кофеин моногидрат -   │             │                        │        │

│    │8%, эфедрин гидрохлорид - 3%,         │             │                        │        │

│    │фенобарбитал - 3%, экстракт красавки  │             │                        │        │

│    │- 0,5%, цитазин - 0,017%,             │             │                        │        │

│    │вспомогательные вещества - до 100%)   │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1276│Теплоноситель ароматизированный АМТ-  │             │                        │0,05    │

│    │300                                   │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1277│Терлон                                │             │                        │0,1     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1278│1,1',4',1"-Терфенил                   │92-94-4      │C18H14                  │0,05    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1279│Тетрабутилфосфоний бромид             │3115-68-2    │[(C4H9)4P]Br            │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1280│Тетрабутоксититан /по бутанолу/       │             │C16H36O4Ti              │0,1     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1281│1,2,5,6-Тетрагидробензальдегид        │100-50-5     │C7H10O                  │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1282│3а,4,7,7а-Тетрагидро-1H-инден         │3048-65-5    │C9H12                   │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1283│3а,4,7,7а-Тетрагидро-4,7-метано-1H-   │77-73-6      │C10H12                  │0,01    │

│    │инден                                 │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1284│1,2,3,4-Тетрагидро-9-метил-3-         │             │C18H19N3O               │0,005   │

│    │(диэтиламинометил)-4H-карбазол-4-он   │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1285│1,2,3,4-Тетрагидронафталин            │119-64-2     │C10H12                  │0,04    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1286│Тетрагидро-1,4-оксазин                │110-91-8     │C4H9NO                  │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1287│Тетрагидротиофен-1,1-диоксид          │126-33-0     │C4H8O2S                 │0,25    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1288│2,3,4,9-Тетрагидро-6-(фенилметокси)-  │51086-22-7   │C18H16N2O2              │0,01    │

│    │1H-пиридо[3,4,-b]индол-1-он           │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1289│3,4,5,6-Тетрагидрофталимидометил-     │7696-12-0    │C19H25NO4               │0,3     │

│    │(IRS)-цис,транс-хризан-темат          │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1290│Тетрагидрофуран-2-ол                  │5371-52-8    │C4H8O2                  │0,1     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1291│2,3,5,6-Тетраметилпиразин             │1124-11-4    │C8H12N2                 │0,02    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1292│2,4,6,8-Тетраметил-2,4,6,8-           │10095-06-4   │C8H14N4O2               │0,05    │

│    │тетраазабицикло[3,3,0]октан-3,7-дион  │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1293│Тетран-5 (смесь: 1,4-метил-5,6-       │             │                        │0,05    │

│    │дигидропиран - 85,5%; 2,4-            │             │                        │        │

│    │метилентетрагидропиран - 4,5%;        │             │                        │        │

│    │изопропилнитрат - 10%)                │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1294│Тетран-6 (смесь: 1,4-метил-5,6-       │             │                        │0,02    │

│    │дигидропиран - 38%; 2,4-              │             │                        │        │

│    │метилентетрагидропиран - 2%;          │             │                        │        │

│    │изопропилнитрат - 10%; дицик-         │             │                        │        │

│    │лопентадиен - 50%)                    │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1295│Тетран-7 (смесь: 1,4-метил-5,6-       │             │                        │0,04    │

│    │дигидропиран - 38%; 2,4-              │             │                        │        │

│    │метилентетрагидропиран - 2%;          │             │                        │        │

│    │изопропилнитрат - 50%; дицик-         │             │                        │        │

│    │лопентадиен - 10%)                    │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1296│Тетран двухкомпонентный (смесь: 1,4-  │             │                        │0,06    │

│    │метил-5,6-дигидропиран - 74,9%; 2,4-  │             │                        │        │

│    │метилентетрагидропиран - 23,9%;       │             │                        │        │

│    │примеси - 1,2%)                       │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1297│Тетран четырехкомпонентный (смесь:    │             │                        │0,06    │

│    │1,4-метил-5,6-дигидропиран - 38%;     │             │                        │        │

│    │2,4-метилентетрагидропиран - 12%;     │             │                        │        │

│    │циклогексилнитрат - 10%;              │             │                        │        │

│    │дициклопентадиен - 40%)               │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1298│2,8,12,18-Тетратиа-3,9,11,17,23,27-   │3861-81-2    │                        │0,01    │

│    │                     4,7  13,16       │             │                        │        │

│    │гексаазацикло-[24,2,2   ,2     ,      │             │                        │        │

│    │ 19,22  3,17                          │             │                        │        │

│    │2     ,1    ]гептатриконта-           │             │                        │        │

│    │4,6,13,15,19,21,26,28,29,31,34,36-    │             │                        │        │

│    │додекан 2,2,8,8,12,12,18,18-октаоксид │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1299│2,3,3,3-Тетрафтор-2[1,1,2,3,3,3-      │2641-34-1    │C9F18O3                 │0,5     │

│    │гексафтор-2-(гептафторпро-            │             │                        │        │

│    │покси)пропокси]пропаноилфторид /по    │             │                        │        │

│    │фтористому водороду/                  │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1300│2,3,3,3-Тетрафтор-2-                  │2062-98-5    │C6F12O2                 │0,3     │

│    │(гептафторпропоксипропаноилфторид     │             │                        │        │

│    │/по фтористому водороду/              │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1301│Тетрафторметан                        │75-73-0      │CF4                     │10      │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1302│2,2,3,3-Тетрафторпропил-2-метилпроп-  │45102-52-1   │C7H8F4O2                │0,1     │

│    │2-еноат                               │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1303│2,2,3,3-Тетрафторпропил-2-фторпроп-2- │96250-37-2   │C6H5F5O2                │0,01    │

│    │еноат                                 │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1304│1,1,1,2-Тетрафторэтан                 │811-97-2     │C2H2F4                  │2,5     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1305│Тетрафторэтоксигептафторпропан        │             │C5H2F10O                │1       │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1306│1,2,4,5-Тетрахлорбензол               │95-94-3      │C6H2Cl4                 │0,13    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1307│1,1,1,3-Тетрахлорпропан               │1070-78-6    │C3H4Cl4                 │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1308│2,3,4,5-Тетрахлор-6-                  │1134-04-9    │C6Cl7N                  │0,02    │

│    │(трихлорметил)пиридин                 │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1309│Тетрахлорфосфоранил                   │20762-59-8   │Cl4P                    │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1310│Тетрацин (смесь: тетран               │             │                        │0,06    │

│    │двухкомпонентный - 89,4%; циклогек-   │             │                        │        │

│    │силнитрат - 9,3%; примеси - 1,3%)     │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1311│Тетраэтоксисилан                      │78-10-4      │C8H20O4Si               │0,5     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1312│Тиоациланилид                         │             │                        │0,2     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1313│0,0'-[Тиоди(1,4-фенилен)]бис(0,0-     │3383-96-8    │C16H20O6P2S3            │0,01    │

│    │диметил)тиофосфат                     │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1314│Тиокарбамид                           │62-56-6      │CH4N2S                  │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1315│Тионилхлорид                          │7719-09-7    │Cl2OS                   │0,005   │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1316│Тиофосфорилхлорид                     │3892-91-0    │Cl3PS                   │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1317│Тиоэтановая кислота                   │507-09-5     │C2H4OS                  │0,02    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1318│L-Тирозин                             │60-18-4      │C9H11NO3                │0,7     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1319│Титан диборид                         │12045-63-5   │TiB2                    │0,02    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1320│Титан дигидрид                        │             │TiH2                    │0,1     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1321│Титан диоксид                         │13463-67-7   │O2Ti                    │0,5     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1322│Титан хром диборид                    │39407-17-5   │CrTiB2                  │0,02    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1323│Тобрамицин сульфат                    │             │C18H37N3O9 х 2H2O3S     │0,005   │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1324│Триалкиламины (смесь аминов фракций   │             │                        │0,07    │

│    │C7-9: тригептиламина, триоктиламина,  │             │                        │        │

│    │тринониламина)                        │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1325│ТриалкилC12-15фосфины                 │             │                        │0,1     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1326│(L)-Треонин                           │80-68-2      │C4H9NO3                 │0,05    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1327│(D-(-); L-(+) и DL-Трео-1(4-          │             │C9H12N2O4               │0,01    │

│    │нитрофенил)-2-амино-1,3-пропан-       │             │                        │        │

│    │диол)                                 │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1328│1,3,5-Трибромбензол                   │626-39-1     │C6H3Br3                 │0,1     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1329│Трибутиламин                          │102-82-9     │C12H27N                 │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1330│Трибутилфосфат                        │126-73-8     │C12H27O4P               │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1331│Трибутилфосфин                        │998-40-3     │C12H27P                 │0,09    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1332│(3R,4S,5S,6R,7R,9R,11R,12R,13S,14R)-  │114-07-8     │C37H67NO13              │0,01    │

│    │7,12,13-Тригидрокси-4-[(2,6-          │             │                        │        │

│    │дидезокси-3-о-метил-3с-метил-альфа-L- │             │                        │        │

│    │рибогексопиранозил)окси]-6-{[3,4,6-   │             │                        │        │

│    │тридезокси-3-(диметиламино-бета-d-    │             │                        │        │

│    │ксилогексопиранозил)]окси}-           │             │                        │        │

│    │6,5,7,9,11,13-гексаметил-14-          │             │                        │        │

│    │этилоксациклотетрадекан-2,10-дион     │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1333│Три(гидроксиметил)аминометан          │             │C4H11NO3                │0,15    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1334│2,4,6-Тригидроксипиримидин            │67-52-7      │C4H4N2O3                │0,1     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1335│Три(2-гидроксиэтил)амин               │102-71-6     │C6H15NO3                │0,04    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1336│1,1,7-Тригидротридекафторгептан-1-ол  │375-82-6     │C7H3F13O                │0,05    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1337│Тридекан-1-ол                         │112-70-9     │C13H28O                 │0,4     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1338│Тридекафторгептановая кислота         │             │C7HF13O2                │1       │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1339│Трийодметан                           │75-47-8      │CHI3                    │0,04    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1340│1,3,5-Триметилбензол                  │108-67-8     │C9H12                   │0,1     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1341│экзо-1,7,7-                           │124-76-5     │C10H18O                 │1,4     │

│    │Триметилбицикло[2,2,1]гептанол-2      │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1342│1,7,7-Триметилбицикло[2,2,1]гептан-2- │             │C10H16O4S               │0,04    │

│    │он-10-сульфоновая кислота             │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1343│3-(2,2,2-                             │             │C7H17BrN2O2             │0,005   │

│    │Триметилгидразиний)метилпропионат     │             │                        │        │

│    │бромид                                │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1344│[S-(Z)]-3,7,11-Триметилдодека-        │142-50-7     │C15H26O                 │0,07    │

│    │1,6,10-триен-3-ол                     │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1345│3,5,5-Триметилоксаэолидиндион-2,4     │127-48-0     │C6H9NO3                 │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1346│2,2,4-Триметилпентан-1,3-диол(2-      │25265-77-4   │C12H24O3                │0,1     │

│    │метилпропаноат) (смесь изомеров)      │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1347│Триметилсульфонийбромид               │25596-24-1   │C3H9BrOS                │0,003   │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1348│N,N,альфа-Триметил-10H-фенотиазин-10- │58-33-3      │C17H20N2S x ClH         │0,01    │

│    │этанамин гидрохлорид                  │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1349│(E)-4-[2,6,6-Триметил-1-циклогексен-  │79-77-6      │C13H20O                 │0,01    │

│    │1-ил]бут-3-ен-2-он                    │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1350│4-(2,6,6-Триметилциклогексен-1-ил)-3- │79-89-0      │C14H22O                 │0,05    │

│    │метилбут-3-ен-2-он                    │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1351│альфа,альфа,4-Триметилциклогекс-3-ен- │98-55-5      │C10H18O                 │0,0003  │

│    │1-метанол                             │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1352│3,5,5-Триметилциклогекс-2-ен-1-он     │78-59-1      │C9H14O                  │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1353│3,5,5-Триметилциклогекс-3-ен-1-он     │             │                        │0,001   │

│    │(85%) смесь с [3-[(метокси-           │             │                        │        │

│    │карбонил)амино]фенил]-3-              │             │                        │        │

│    │метилкарбаматом (15%)                 │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1354│5-[(3,4,5-Триметоксифенил)метил]-     │738-70-5     │C14H18N4O               │0,01    │

│    │пиримидин-2,4-диамин                  │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1355│Три(проп-1-енил)амин                  │102-70-5     │C9H15N                  │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1356│L-Триптофан                           │73-22-3      │C11H12N2O2              │0,05    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1357│Трис(метилфенил)фосфат                │1330-78-5    │C21H21O4P               │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1358│Трифторметан                          │75-46-7      │CHF3                    │10      │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1359│Трифторметансульфенилфторид           │17742-04-0   │CF4S                    │0,003   │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1360│Трифторметансульфоновая кислота       │             │CHF3O3S                 │0,05    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1361│Трифторметансульфоновой кислоты       │             │C2F6O5S2                │0,05    │

│    │ангидрид                              │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1362│Трифторметансульфоновой кислоты       │             │CF4O2S                  │0,3     │

│    │фторангидрид                          │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1363│3-(Трифторметил)-1-аминобензол        │98-16-8      │C7H6F3N                 │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1364│3-(Трифторметил)дифенил-4-амин        │449-42-3     │C13H10F3N               │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1365│2-(Трифторметил)-10-(3-               │             │C20H23F3N2S x ClH       │0,01    │

│    │диэтиламинопропионил)фенотиазин,      │             │                        │        │

│    │гидрохлорид                           │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1366│Трифторметилтрифтороксиран            │428-15-1     │C3F6O                   │0,03    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1367│1,1,2-Трифтор-1,2,2-трихлорэтан       │76-13-1      │C2Cl2F3                 │8       │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1368│Трифторхлорметан                      │75-72-9      │CClF3                   │30,0    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1369│1,1,2-Трифторхлорэтилен               │79-38-9      │C2F3Cl                  │0,05    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1370│Трихлорацетат натрия                  │650-51-1     │C2Cl3NaO2               │0,2     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1371│2,3,6-Трихлорбензойной кислоты        │3426-62-8    │C7H3Cl3O2 x C2H7N       │0,01    │

│    │диметиламинная соль                   │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1372│Трихлордифенил                        │25323-68-6   │C12H7Cl3                │0,001   │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1373│1,1,1-Трихлор-2-метилпропан-2-ол      │57-15-8      │C4H7Cl3O                │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1374│2-(Трихлорметил)-3,4,5-трихлорпиридин │1201-30-5    │C6HCl6N                 │0,02    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1375│4-Трихлорметил-1-хлорбензол           │5216-25-1    │C7H4Cl4                 │0,001   │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1376│Трихлорнитрометан                     │76-06-2      │CCl3NO2                 │0,004   │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1377│Трихлорсилан                          │10025-78-2   │HCl3Si                  │0,02    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1378│2,4,6-Трихлор-1,3,5-триазин           │108-77-0     │C3Cl3N3                 │0,005   │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1379│2,4,6-Трихлорфенилгидразина хлоргидрат│76195-84-1   │C6H5Cl3N2               │0,001   │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1380│Трихлорэтилсилан                      │115-21-9     │C2H5Cl3Si               │0,005   │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1381│Три(хлорэтил)фосфат                   │115-96-8     │C6H12Cl3O4P             │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│    │                 3,7                  │             │                        │        │

│1382│Трицикло[3,3,1,1]   декан             │281-23-2     │C10H16                  │0,0075  │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│    │                 3,7                  │             │                        │        │

│1383│Трицикло[3,3,1,1]   декан-1-          │2094-72-6    │C11H15ClO               │0,01    │

│    │карбонилхлорид                        │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│    │                 3,7                  │             │                        │        │

│1384│Трицикло[3,3,1,1]   деканкарбоновая   │828-51-3     │C11H16O2                │0,01    │

│    │кислота                               │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1385│Триэтоксисилан                        │998-30-1     │C6H16O3Si               │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1386│1,1,1-Триэтоксиэтан                   │78-39-7      │C8H18O3                 │0,2     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1387│Уайт-спирит                           │8052-41-3    │                        │1       │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1388│Углерод оксид сульфид                 │463-58-1     │COS                     │0,1     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1389│Удобрение минеральное кальций аммоний │             │                        │0,5     │

│    │нитрат /ТУ 2181-18-00206486-2003/     │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1390│Уродан                                │             │                        │0,5     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1391│Фенантрен                             │85-01-8      │C14H10                  │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1392│(DL)-Фенилаланин                      │150-30-1     │C9H11NO2                │0,7     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1393│4-Фенилбут-3-ен-2-он                  │122-57-6     │C10H10O                 │0,1     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1394│1,1'-(1,3-Фенилен)бис-1H-пиррол-2,5-  │3006-93-7    │C4H8N2O3                │0,01    │

│    │дион                                  │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1395│Фенилизоцианат                        │103-71-9     │C7H5NO                  │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1396│2-Фенилметандикарбоновая кислота      │2613-89-0    │C9H8O4                  │0,1     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1397│N-(Фенилметил)-3-хлорпропанамид       │501-68-8     │C10H12ClNO              │0,02    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1398│N-(Фенилметил)циклогексанамин         │2211-66-7    │C13H22N                 │0,05    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1399│4-(Фенилметокси)бензоламин            │51388-20-6   │C13H13NO x ClH          │0,02    │

│    │гидрохлорид                           │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1400│2-[2-[5-(Фенилметокси)-1H-индол-3-    │53157-45-2   │C25H20N2O3              │0,01    │

│    │ил]этил]-1H-изоиндол-1,3(2H)-дион     │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1401│5-(Фенилметокси)-1H-индол-3-этанамин  │20776-45-8   │C17H18N2O               │0,005   │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1402│5-(Фенилметокси)-1H-индол-3-этанамин  │52055-23-9   │C17H18N2O x HCl         │0,005   │

│    │моногидрохлорид                       │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1403│3-[[4-(Фенилметокси)фенил]-           │101783-07-7  │C18H19N3O2              │0,02    │

│    │гидразон]пиперидин-2,3-дион           │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1404│N-Фенилнафтил-2-амин (при отсутствии  │28258-64-2   │C16H13N                 │0,03    │

│    │в нафтаме 2-нафтил-амина)             │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1405│2-(4-Фенилпирролид-2-он-1-ил)ацетамид │77472-70-9   │C12H14N2O2              │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1406│Фенилпропанол                         │             │C9H12O                  │0,45    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1407│3-Фенилпропеналь                      │104-55-2     │C9H8O                   │0,03    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1408│3-Фенилпроп-2-ен-1-ол                 │104-54-1     │C9H10O                  │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1409│Фенилтрихлорсилан                     │108-95-2     │C6H5Cl3Si               │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1410│Фенилундекановая кислота              │50696-68-9   │C17H26O2                │0,02    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1411│орто-Фенилфенол                       │             │C12H10O                 │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1412│N-Фенил-2-хлорацетамид                │579-11-3     │C8H8ClNO                │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1413│альфа-Фенил-альфа-циклогексил-1-      │52-49-3      │C20H31NO x ClH          │0,002   │

│    │пиперидинопропанол, гидрохлорид       │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1414│1-Фенилэтан-1-ол                      │98-85-1      │C8H10O                  │0,05    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1415│[R-(+)]-1-Фенилэтанол                 │1517-69-7    │C8H10O                  │0,14    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1416│2-Фенилэтанол                         │60-12-8      │C8H10O                  │0,1     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1417│2-Фенилэтиламин                       │64-04-0      │C8H11N                  │0,02    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1418│2-Фенилэтилацетат                     │103-45-7     │C10H12O2                │0,4     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1419│5-Фенил-5-этил-(1H,3H,5H)-пиримидин-  │50-06-6      │C12H12N2O3              │0,005   │

│    │2,4,6-трион                           │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1420│0-Фенил-0-этилхлортиофосфат           │38052-05-0   │C8H10ClO2PS             │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1421│2-Фенил-3-этоксикарбонил-4-           │51771-50-7   │C20H21NO4 x ClH         │0,03    │

│    │[(диметиламино)метил]-5-гид-          │             │                        │        │

│    │роксибензофуран гидрохлорид           │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1422│3-Феноксибензил-2,2-диметил-(2-       │26002-80-2   │C23H26O3                │0,05    │

│    │метилпроп-1-енил)циклопропанкарбонат  │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1423│Феноксиметилпенициллановая кислота    │87-08-1      │C16H18N2O5S             │0,0025  │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1424│Феноксиэтановая кислота               │122-59-8     │C8H8O3                  │0,02    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1425│2-Феноксиэтанол                       │122-99-6     │C8H10O2                 │0,05    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1426│Фитолиаза                             │             │                        │0,02    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1427│Флотореагент Лилафлот OS 730 М        │             │                        │0,4     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1428│Флотореагент МФТК-Э                   │             │C9H11NO4S2              │0,85    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1429│Флотореагент МФТК-ЭГ (МФТК-ЭГ с       │             │                        │0,15    │

│    │примесью тиогликолята - 11,2% и       │             │                        │        │

│    │дитиогликолята - 14,4% натрия)        │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1430│Флотореагент НК-82                    │             │                        │0,5     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1431│Формиат натрия                        │141-53-7     │CHNaO2                  │0,1     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1432│2-Формил-5-метилфуран                 │620-02-0     │C6H6O2                  │0,2     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1433│Форстерит (смесь: 97% магния          │             │                        │0,05    │

│    │ортосиликата и 3% бария оксида)       │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1434│Фосфенокс H9-10                       │             │                        │0,2     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1435│N-(Фосфонометил)аминоэтановая кислота │1071-83-6    │C3H8NO5P                │0,04    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1436│Фосфор (белый, желтый)                │12185-10-3   │P                       │0,0005  │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1437│Фосфор красный                        │7723-14-0    │P                       │0,0005  │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1438│Фосфорилхлорид                        │10025-87-3   │Cl3OP                   │0,005   │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1439│орто-Фосфористая кислота              │10294-56-1   │H3O3P                   │0,02    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1440│Фосфор трихлорид                      │7719-12-2    │Cl3P                    │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1441│о-Фталевый альдегид                   │             │C6H4(CHO)2              │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1442│29H,31H-Фталоцианин тетрасульфонат    │27836-01-7   │C32H12N8Na4O12S4Zn      │0,03    │

│    │                   29  30  31  32     │             │                        │        │

│    │(6-) тетранатрия [N  ,N  ,N  ,N  ]    │             │                        │        │

│    │цинкат(4-)                            │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1443│Фторангидриды перфторированных        │             │                        │0,01    │

│    │органических кислот серии ФК          │             │                        │        │

│    │(полупродукты производства мономера   │             │                        │        │

│    │ФК-96) /по фтористому водороду/       │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1444│1-(4-Фторбензил)-2-((1-(2-(4-         │68844-77-9   │C28H31FN4O              │0,001   │

│    │метоксифенил)этил)пиперид-4-          │             │                        │        │

│    │ил)амино)бензимидазол                 │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1445│1-[3-(4-Фторбензоил)пропил]-4-(2-     │548-73-2     │C22H22FN3O2             │0,005   │

│    │оксо-1-бензимидазолинил)-1,2,5,6-     │             │                        │        │

│    │тетрагидропиридин                     │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1446│Фторбензол                            │462-06-6     │C6H5F                   │0,1     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1447│9-Фтор-2,2-дигидро-3-метил-10-(4-     │82419-36-1   │C18H20N3O4F             │0,01    │

│    │метил-1-пиперазинил)-7-оксо-7H-       │             │                        │        │

│    │пиридо[1,2,3-de]-1,4-бензоксазин-6-   │             │                        │        │

│    │карбоновая кислота                    │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1448│Фторэтен                              │75-02-5      │C2H3F                   │0,15    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1449│Фуран                                 │110-00-9     │C4H4O                   │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1450│Фурфурил-2-амин                       │617-89-0     │C5H7NO                  │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1451│Хлор диоксид                          │10049-04-4   │O2Cl                    │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1452│Хлоралканы С12-15                     │             │                        │0,1     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1453│Хлорацетат натрия                     │3926-62-3    │C2H2ClNaO2              │0,005   │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1454│2-Хлорбензойная кислота               │118-91-2     │C7H5ClO2                │0,06    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1455│1-Хлорбицикло[2,2,1]гепт-2-ен         │15019-71-3   │C7H9Cl                  │0,02    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1456│3-Хлорбутан-2-он                      │4091-39-8    │C4H7ClO                 │0,02    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1457│Хлоргидринэтенилбензол                │             │C8H7ClO                 │1,4     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1458│N-[2-Хлор-5-[гамма-[2,4-(1,1-         │             │C46H57ClN3O6            │0,1     │

│    │диметилпропил)фенокси]бутироил-       │             │                        │        │

│    │амино]фенил]-1-(4-карбоксифенокси)-   │             │                        │        │

│    │4,4-диметил-3-оксо-пентанамид         │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1459│N-[2-Хлор-5-[[2,4-(1,1-               │             │C31H47ClN2O2            │0,1     │

│    │диметилпропил)фенокси]бутиламино]-    │             │                        │        │

│    │фенил]триметилацетамид                │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1460│2-Хлор-N-(2,6-диметилфенил)ацетамид   │1131-01-7    │C10H12ClNO              │0,025   │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1461│Хлорированные высшие парафиновые      │63449-39-8   │C12-32H11-36Cl15-30     │0,1     │

│    │углеводороды                          │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1462│3-Хлордифениламино-6-карбоновая       │10049-04-4   │ClO2                    │0,02    │

│    │кислота                               │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1463│N-Хлоркарбонилиминодибензил           │             │C15H12ClNO              │0,15    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1464│N-Хлоркарбонил-2,2'-иминостильбен     │             │C29H22ClNO              │0,15    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1465│Хлорметан                             │74-87-3      │CH3Cl                   │0,06    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1466│Хлорметилбензол                       │100-44-7     │C7H7Cl                  │0,05    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1467│5-Хлорпентан-2-он                     │5891-21-4    │C5H9ClO                 │0,02    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1468│Хлорпиколины легкокипящие (смесь      │             │                        │0,02    │

│    │трипентахлорпиколинов)                │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1469│2-Хлорпропан                          │75-29-6      │C3H7Cl                  │0,05    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1470│2-Хлорпропановая кислота              │598-78-7     │C3H5ClO2                │0,03    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1471│Хлорсульфоновая кислота (по соляной   │7790-94-5    │ClHO3S                  │0,2     │

│    │кислоте)                              │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1472│4-(4-Хлорфенил)-4-гидрокси-N,N-       │34552-83-5   │C29H33N2O2Cl x HCl      │0,001   │

│    │диметил-альфа,альфа-дифенил-1-        │             │                        │        │

│    │пиперидинбутанамид гидрохлорид        │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1473│5-Хлор-N-[2-[4[[[(циклогексилмино)-   │10238-21-8   │C23H28ClN3O5S           │0,0001  │

│    │карбонил]амино]-сульфонил]фенил]этил] │             │                        │        │

│    │-2-метоксибензамид                    │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1474│Хлорэтановая кислота                  │79-11-8      │C2H3ClO2                │0,02    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1475│N-(2-Хлорэтил)-N-                     │55-43-6      │C18H19ClN               │0,005   │

│    │(фенилметил)бензметанамин гидрохлорид │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1476│2-Хлорэтанол                          │107-07-3     │C2H5ClO                 │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1477│Холест-5-ен-3-ол-(3бета)-бензоат      │604-32-0     │C34H50O2                │0,03    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1478│Холестерин и его соединения (хлорид,  │             │                        │0,01    │

│    │валерат, пеларгонат)                  │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1479│Хрома трехвалентные соединения /в     │             │                        │0,01    │

│    │               3+                     │             │                        │        │

│    │пересчете на Cr  /                    │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1480│Целловеридин Г20х                     │             │                        │0,2     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1481│Целлюлаза                             │9012-54-8    │                        │0,03    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1482│Целлюлоза микрокристаллическая        │9004-34-6    │[C6H10O5]n              │0,5     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1483│Церий и его неорганические соединения │             │                        │0,06    │

│    │(диоксид; полирит; фотопол) /в        │             │                        │        │

│    │пересчете на церий/                   │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1484│Цефалоспорин C (цинковая соль)        │             │                        │0,005   │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1485│Цефалотин (натриевая соль)            │58-71-9      │C16H15N2NaO6S2          │0,005   │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1486│3-Цианопропаналь                      │26692-50-2   │C4H5NO                  │0,15    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1487│(S)-Циано(3-феноксифенил)метил-       │52918-63-5   │C22H19Br2NO3            │0,003   │

│    │(1R,3R)-3-(2,2-дибромэтенил 2,2-      │             │                        │        │

│    │диметилциклопропанкарбонат            │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1488│(Циано(3-феноксифенил)метил-2,2-      │39515-40-7   │C24H25NO3               │0,01    │

│    │диметил-3-(2-метилпроп-1-             │             │                        │        │

│    │енил)циклопропанкарбоксилат           │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1489│Циклобутилиденциклобутан              │6708-14-1    │C8H12                   │0,07    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1490│Циклогекса-2,5-диен-1,4-диондиоксим   │105-11-3     │C6H6N2O2                │0,03    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1491│Циклогексан-1,3-дионфенилгидразон     │             │C12H16N2O2              │0,03    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1492│Циклогексан-1,2-дион-4-               │             │C18H27N2O2              │0,1     │

│    │циклогексилфенилгидразон              │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1493│Циклогексиламин                       │108-91-8     │C6H13N                  │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1494│Циклогексилбензол                     │827-52-1     │C12H16                  │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1495│6-Циклогексил-9-бета-(N,N-            │             │C34H37N2O               │0,1     │

│    │дибензиламино)этил-3,4-дигид-         │             │                        │        │

│    │карбазол-1-(2H)-он                    │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1496│2-Циклогексилкарбонил-1,3,4,6,7,11-   │             │                        │0,02    │

│    │гексагидро-2H-пиразино-(2,1-а)-       │             │                        │        │

│    │изохинолин                            │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1497│Циклогексилнитрат                     │2108-66-9    │C6H11NO3                │0,08    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1498│Циклогексилэтен                       │695-12-5     │C8H14                   │0,03    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1499│бета-Циклодекстрин                    │7585-39-9    │C42H70O35               │0,1     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1500│Цикло(диметиламино)метилен            │66092-55-5   │C4H6N2                  │0,1     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1501│Циклопентадиены                       │             │C5H6                    │0,05    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1502│Циклопентан                           │287-92-3     │C5H10                   │0,1     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1503│Циклопентен                           │142-29-0     │C5H8                    │0,1     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1504│Цинк дигидрофосфат (однозамещенный)   │7779-90-0    │H4O8P2Zn3               │0,005   │

│    │/в пересчете на цинк/                 │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1505│Цинк дихлорид /в пересчете на цинк/   │7646-85-7    │Cl2Zn                   │0,005   │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1506│Цинк сульфид /в пересчете на цинк/    │1314-48-3    │SZn                     │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1507│L-Цистеин                             │52-90-4      │C3H7NO2S                │0,05    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1508│L-Цистин                              │56-89-3      │C6H12N2O4S2             │0,05    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1509│Цитилпиридиний хлорид моногидрат      │             │C21H38ClN x H2O         │0,005   │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1510│Эмульсол (смесь: вода - 97,6%; нитрит │             │                        │0,05    │

│    │натрия - 0,2%; сода кальцинированная  │             │                        │        │

│    │- 0,2%, масло минеральное - 2%)       │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1511│2,3-Эпоксипропил-2-метилпроп-2-еноат  │106-91-2     │C7H10O3                 │0,05    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1512│2,3-Эпоксипропилнеодеканоат           │             │C13H24O3                │0,1     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1513│Эргокальциферола 3,5-динитробензоат   │             │C28H44O x C7H4N2O6      │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1514│Эрготамина тартрат                    │379-79-3     │C33H35N2O3 x 1/2C4H6O6  │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1515│(3бета,22E)-Эрго-5,7,22-триен-3-ол    │57-87-4      │C28H44O                 │0,1     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1516│Эскорец 1102 (пыль смолы)             │             │                        │0,1     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1517│Этандиаль                             │107-22-2     │C2H2O2                  │0,03    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1518│1,1'-(1,2-Этандиил)бис(нитробензол)   │58704-55-5   │C14H12N2O4              │0,15    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1519│[R-(R*,R*)-2,2'-(1,2-                 │1070-11-7    │C10H24N2O2 x 2HCl       │0,01    │

│    │Этандиилдиимино)ди(бутан-1-ол)]       │             │                        │        │

│    │дигидрохлорид                         │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1520│Этандиоат диаммония                   │14258-49-2   │C2H4N2O4                │0,03    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1521│Этандиовая кислота                    │144-62-7     │C2H2O4                  │0,015   │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1522│Этан-1,2-диол                         │107-21-1     │C2H6O2                  │1       │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1523│5-Этенбицикло[2,2,1]гепт-2-ен         │3048-64-4    │C9H12                   │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1524│Z-Этен-1,2-дикарбоновая кислота       │110-16-7     │C4H4O4                  │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1525│2-Этенпиридин                         │100-69-6     │C7H7N                   │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1526│Этенилтриметилсилан                   │754-05-2     │C5H12Si                 │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1527│Этенилтриметоксисилан                 │2768-02-7    │C5H12O3Si               │0,1     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1528│Этенилтрихлорсилан                    │75-94-5      │C2H3Cl3Si               │0,05    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1529│Этенилтриэтоксисилан                  │78-08-0      │C8H18O3Si               │0,1     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1530│Этенилциклогекс-1-ен                  │2622-21-1    │C8H12                   │0,03    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1531│Этенилциклогекс-3-ен                  │766-03-1     │C8H12                   │0,03    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1532│Этенилэтилбензол                      │28106-30-1   │C10H12                  │0,05    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1533│Этил-4-аминобензоат                   │94-09-7      │C9H11NO2                │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1534│Этил-6-бром-5-гидрокси-4-             │131707-25-0  │C22H25BrN2O3S           │0,02    │

│    │[(диметиламино)метил]-1-метил-2-      │             │                        │        │

│    │[(фенилтио)метил]-1H-индол-3-карбонат │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1535│Этилбутаноат                          │105-54-4     │C6H12O2                 │0,05    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1536│S-Этилгексагидро-1H-азепин-1-         │2212-67-1    │C9H17NOS                │0,01    │

│    │тиокарбонат                           │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1537│2-Этилгексаноат натрия                │19766-89-3   │C8H15NaO2               │0,05    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1538│2-Этилгексеналь                       │26266-68-2   │C8H14O                  │0,05    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1539│2-Этилгексилацетат                    │103-09-3     │C10H20O2                │0,1     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1540│2-Этил-2-(гидроксиметил)пропан-1,3-   │77-99-6      │C6H14O3                 │0,3     │

│    │диол                                  │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1541│Этил-1,4-дигидро-6,7-дифтор-4-        │121873-01-6  │C12H9F2NO3              │0,01    │

│    │оксохинолин-3-карбонат                │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1542│1-Этил-1,4-дигидро-6,7-дифтор-4-оксо- │100505-08-6  │C14H13F2NO3             │0,01    │

│    │1-этилхинолин-3-карбонат              │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1543│Этил-4-(5,6-дигидро-8-хлор-11H-       │7979-47-5    │C47H75NO17              │0,0003  │

│    │бензо[5,6]циклопента[1,2-b]-пиридин-  │             │                        │        │

│    │11-илиденпиперидин-1-карбонат         │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1544│Этил-2,2-диметил-3-(2,2-              │64628-80-4   │C22H22Cl2O3             │0,01    │

│    │дихлорэтенил)циклопропанкарбонат      │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1545│0-Этилдихлортиофосфат                 │1498-64-2    │C2H5Cl2OPS              │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1546│0-Этил-0-(2,4-                        │             │C6H8Cl3O2PS             │0,02    │

│    │дихлорфенил)хлортиофосфат             │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1547│Этил-10-[N,N-диэтил-бета-             │33414-33-4   │C22H27N3O3S             │0,01    │

│    │аланил]фенотиазин-2-карбамат          │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1548│N,N'-Этиленбис(дитиокарбаминовой      │52080-82-7   │C13H15N5O2S2Zn          │0,01    │

│    │кислоты цинковая соль, смесь с 1H-    │             │                        │        │

│    │бензимидазол-2-ил-карбаминовой        │             │                        │        │

│    │кислоты метиловым эфиром              │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1549│5-Этилиденбицикло[2.2.1]гепт-2-ен     │16219-75-3   │C9H12                   │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1550│S-Этилизоуроний диэтилфосфат          │             │C7H19N2O4PS             │0,03    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1551│Этил-(4-иодфенил)ундеканоат           │5933-75-5    │C19H29IO2               │0,005   │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1552│N-Этил-2-метоксиэтанамин              │34322-82-2   │C5H13NO                 │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1553│4-Этилморфолин                        │100-74-3     │C6H13NO                 │0,05    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1554│Этил-10-(3-                           │29560-58-5   │C22H25N3O4S x ClH       │0,02    │

│    │морфолинопропионил)фенотиазин-2-      │             │                        │        │

│    │илкарбамат гидрохлорид                │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1555│Этил-2-оксобутаноат                   │141-97-9     │C6H10O3                 │1       │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1556│Этил-2-оксопиперидин-3-карбонат       │3731-16-6    │C8H13NO3                │0,02    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1557│Этилпиридин-4-карбонат                │1570-45-2    │C8H9NO2                 │0,02    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1558│Этилпропионат                         │105-37-3     │C5H10O2                 │0,1     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1559│2-(Этилтио)-1H-бензимидазол           │14610-11-8   │C19H10N2S               │0,001   │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1560│Этил[3-фениламино)карбонил]окси]-     │13684-56-5   │C16H16N2O3              │0,01    │

│    │фенил]карбамат                        │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1561│2-[(Этилфенил)фенилацетил]индан-1,3-  │110882-80-9  │C25H19O3                │0,0002  │

│    │дион                                  │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1562│Этилформиат                           │109-94-4     │C3H6O2                  │0,02    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1563│Этилхлорацетат                        │105-35-1     │C4H8ClNO                │0,01    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1564│Этилцианоацетат                       │105-56-6     │C5H7NO2                 │0,02    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1565│Этин                                  │74-86-2      │C2H2                    │1,5     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1566│1-Этинил-2-метил-2-пентил-2,2-        │54406-48-3   │C18H26O2                │0,1     │

│    │диметил-3-(2-метилпроп-1-             │             │                        │        │

│    │енил)циклопропан карбонат             │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1567│7-Этоксиакридин-3,9-диила аддукт с 2- │1837-57-6    │C18H21N3O4              │0,02    │

│    │гидроксипропановой кислотой           │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1568│(S)-1-[N-[1-Этоксикарбонил-3-         │76095-16-4   │C20H28N2O5 x C4H4O4     │0,0005  │

│    │фенилпропил]-L-аланил]-L-пролин-[Z]-  │             │                        │        │

│    │бут-2-ендиоат                         │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1569│Этоксилаты вторичных спиртов C13-17   │             │                        │0,02    │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1570│Этоксилаты первичных спиртов C12-15   │             │                        │0,02    │

│    │(из спиртов оксосинтеза и             │             │                        │        │

│    │гидроксидата)                         │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1571│2-Этоксиэтанол                        │110-80-5     │C4H10O2                 │0,7     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1572│2-Этоксиэтилацетат                    │817-95-8     │C6H12O3                 │1       │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1573│5-Этокси-2-этилтиобензимидазола       │             │C11H14N2OS x ClH        │0,004   │

│    │гидрохлорид                           │             │                        │        │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1574│2-(2-Этоксиэтокси)этанол              │111-90-0     │C4H14O3                 │1,5     │

├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────┤

│1575│Эуфиллин (смесь 80% теофиллина и 20%  │             │                        │0,015   │

│    │1,2-этилендиамина)                    │             │                        │        │

└────┴──────────────────────────────────────┴─────────────┴────────────────────────┴────────┘

Примечание.

Названия индивидуальных веществ в алфавитном порядке приведены, где это было возможно, в соответствии с правилами Международного союза теоретической и прикладной химии, ИЮПАК (International Union of Pure and Applied Chemistry, IUPAC) (графа 2) и обеспечены регистрационными номерами Chemical Abstracts Service (CAS) (графа 3) для облегчения идентификации веществ.

В графе 4 приведены формулы веществ.

Величины Нормативов приведены в мг вещества на 1 м3 воздуха (графа 5).

При использовании других единиц измерения содержания веществ в воздухе эти случаи оговорены по тексту изложения.

Для удобства пользования Нормативами приведен указатель наиболее распространенных технических, торговых и фирменных названий веществ и их синонимов (приложение 1); указатель формул веществ (приложение 2) и номеров CAS (приложение 3).

Приложение 1

(справочно)

Указатель

основных синонимов, технических, торговых и фирменных

названий веществ, их порядковые номера в таблице

Абат                                                                        1313

Агапурин                                                                     479

Агидол-0                                                                     309

Агидол-1                                                                     310

Агидол-3                                                                     189

Аграмон                                                                     1370

Адамантан                                                                   1382

1-Адамантанкарбоновая кислота                                               1384

Адамантанкарбоновой кислоты хлорангидрид                                    1383

1-(Адамантил-1)этиламин, гидрохлорид                                          99

Адебит                                                                       246

Аденозин-5-трифосфорной кислоты динатриевая соль                               2

Адипиновая кислота                                                           236

Адипиновой кислоты дибутиловый эфир                                          397

Адипиновой кислоты дигексиловый эфир                                         401

Адипиновой кислоты динитрил                                                  586

Адипиновой кислоты дициклогексиловый эфир                                    588

Адипиновой кислоты монометиловый эфир                                        804

Адипиновой кислоты пиперазин, аддукт                                        1029

Адиподинитрил                                                                586

Адифур                                                                       403

Азатиоприн                                                                   833

Азафен                                                                       847

Азимидобензол                                                                173

Азинефтехим-3                                                                495

Азинокс                                                                     1496

Азлоцилин                                                                    480

Азотистой кислоты бутиловый эфир                                             247

Азотной кислоты изопропиловый эфир                                           899

Азотол АНФ                                                                   326

Акарал                                                                       896

Акридина лактат                                                             1567

Акриламид                                                                   1101

Акриловой кислоты амид                                                      1101

Акриловой кислоты нитрил полимер с проп-2-ен-1,2-дикарбоновой               1061

кислотой

L-Аланин                                                                      68

Алацид                                                                       814

Алгопирин                                                                    407

N-Алкил-N-ацетил-бета-аланин в растворе таллового масла                     1427

Алкилсалицилат бария на олигомерах этилена                                  1088

Алкилтриметиламинийхлорид                                                      7

Алкилтриметиламмоний хлорид                                                    7

Алкилфенолы из олефинов фракции C8-10                                          8

Алкилфосфаты C12-14 из спиртов алюмоорганического синтеза                     11

Алкилфосфаты фракций C10-18                                                   10

Алкилфосфаты фракций C12-16                                                   12

альфа-Аллетрин                                                               838

Аллиламин                                                                     69

Аллиловый спирт                                                              335

N-Аллил-N-(2,4,6-триметилфениламинокарбонилметил)морфолиний-бромид          1105

Алпизарин                                                                    356

Альбуцид-натрий                                                               85

Альгиновой кислоты натриевая соль                                             17

Альдактон                                                                    130

Альдрин                                                                      260

Алюминат лантана-титанат кальция                                             743

Алюминий стеарат                                                             992

АМД                                                                          928

Амидим                                                                       823

Амидопрокаин                                                                  46

гамма-Амилбутиролактон                                                       433

альфа-Амилкоричный альдегид                                                 1022

Амилосубтилин                                                                 18

Амилформиат                                                                 1023

Аминазин                                                                     502

1-Аминоантрахинон                                                             21

п-Аминобензойная кислота                                                      22

4-Аминобензойной кислоты 2,4-диаминоанилид                                    36

4-Аминобензойной кислоты 2-(диметиламино) этиловый эфир                      453

п-Аминобензойной кислоты 2-(диэтиламино)этиламидгидрохлорид                   46

п-Аминобензойной кислоты бета-диэтиламиноэтиловый эфир                       599

п-Аминобензойной кислоты бета-диэтиламиноэтиловый эфир, гидрохлорид          300

п-Аминобензойной кислоты этиловый эфир                                      1533

п-Аминобензолсульфоуксусной кислоты амид, натриевая соль                      85

м-Аминобензотрифторид                                                       1363

4-Амино-6-трет-бутил-4,5-дигидро-3-метилтио-1,2,4-триазинон                  595

1-Амино-8-гидрокси-3,6-дисульфо-2,7-ди(4-нитрофенилазо)нафталин,             724

динатриевая соль

2-Аминоглутаровой кислоты натриевая соль                                      65

п-Аминодифениламин                                                           375

п-Аминодиэтиланилинсульфат                                                   619

6-Аминокапроновая кислота                                                     28

Аминолон                                                                      26

4-Аминомасляная кислота                                                       26

2-Амино-4-нитрофенол                                                          29

Аминопарафины C12-18                                                           3

6-Аминопенициллановая кислота                                                 40

гамма-Аминопропилтриэтоксисилан                                               71

Аминоуксусная кислота                                                         90

n-Аминофенетол                                                               101

4-Амино-3-фенилмасляной кислоты гидрохлорид                                   83

Д(-)-альфа-Аминофенилуксусная кислота                                         86

п-Аминофенола бензиловый эфир хлоргидрат                                    1399

Аминоциклогексан                                                            1493

2-Аминоэтилсерная кислота                                                     93

Аминоэфир                                                                   1552

Аммоний карбонат                                                             104

Аммоний оксалат                                                             1520

Аммоний роданид                                                              106

Аммоний щавелевокислый                                                      1520

Аммония стеарат                                                              993

Амоден                                                                       802

Амоксициллин тригидрат                                                        31

Ампициллин натриевая соль тригидрат                                           30

Анальгин                                                                     407

Анаприлин                                                                    890

Ангинин                                                                      183

Анестезин                                                                   1533

Анизол                                                                       908

9,10-Антрахинон                                                              111

Антрахинониламин                                                              21

Апатитовый концентрат                                                        688

Апрон                                                                        814

Арамид                                                                      1277

Арасемид                                                                      74

Аратан                                                                       807

Арбидола основание                                                          1534

Арифон                                                                        73

Аскорбинат натрия                                                            741

D1L-Аспарагиновая кислота калиевая соль                                      116

D1L-Аспарагиновая кислота магниевая соль                                     117

Аспирин                                                                      135

Астафен                                                                      427

Астелонг                                                                    1444

Астемизол                                                                   1444

Атенолол                                                                     320

АТФ                                                                            2

Афос                                                                         138

Афсамид                                                                       74

Ацетальдегида этилацеталь                                                    816

3-Ацетамидометил-5-ацетамидо-2,4,6-трийодбензойная кислота                   125

N-Ацетил-N-бутил-бета-аланин                                                 243

N-Ацетилглицин                                                               127

Ацетилен                                                                    1565

Ацетилсалициловая кислота                                                    135

Ацетоацетанилид                                                              991

Ацетобутират целлюлозы                                                      1045

Ацетоназин                                                                   474

Ацетонанил                                                                   436

Ацетонциангидрин                                                             319

Ацетоуксусной кислоты анилид                                                 991

Ацетоуксусной кислоты этиловый эфир                                         1555

Ацетоуксусный эфир                                                          1555

Ацикловир                                                                     38

Ацилок                                                                       450

Аэросил-175                                                                  734

Bh-База                                                                     1442

Базагран                                                                     893

Байтион                                                                      623

Банвел Д                                                                     910

Барбитуровая кислота                                                        1334

Барий стеарат                                                                994

Барий фторид                                                                 141

Барнон                                                                       164

Бемитил                                                                     1559

Бендазол                                                                     149

Бензальацетон                                                               1393

Бензантрон                                                                   148

Бензил хлористый                                                            1466

Бензил цианистый                                                             156

Бензилбутилфталат                                                            150

N-Бензилиденциклогексиламин                                                 1398

Бензиловый эфир п-нитрофенола                                                153

5-Бензилокситриптамин                                                       1401

5-Бензилокситриптамин-2-карбоновая кислота                                   100

5-Бензилокситриптамин хлоргидрата                                           1402

Бензилсалицилат                                                              151

N-Бензил-N-этиланилин                                                        157

1H-Бензимидазол-2-илкарбаминовой кислоты метиловый эфир                      792

Бензогексоний                                                                267

4-Бензоиламиносалициловой кислоты кальциевая соль                            160

N-Бензоил-N-(3,4-дихлордифенил)аланина этиловый эфир                         162

5-Бензоилоксихолестен-5-ол-3                                                1477

R-(-)-N-Бензоил-N-(3-хлор-4-фторфенил)аланина изопропиловый эфир             892

Бензойной кислоты натриевая соль                                             158

Бензойной кислоты хлорангидрид                                               165

Бензолдиамин                                                                 370

1,4-Бензолдикарбоновой кислоты амид, метиловый эфир                          794

1,4-Бутандикарбоновой кислоты бис(2,4,6-трийод-3-карбоксианилид)             529

1,2-Бензолдикарбоновой кислоты диоктиловый эфир                              535

1,4-Бензолдикарбоновой кислоты дихлорангидрид                                167

1,4-Бутандикарбоновой кислоты пиперазин, аддукт                             1029

Бензолсульфокислота                                                          169

2-(2H-Бензотриазол-2-ил)-4-(1,1-диметилэтил)-6-(2-метилпропил)фенол          174

Бентазон                                                                     893

Бенфотиамин                                                                   53

Бепаск                                                                       160

Бертолетова соль                                                             680

Бетанал                                                                     1353

Бетанекс                                                                    1560

Биламид                                                                      318

Билигност                                                                    529

Билимин                                                                      448

Билоцид                                                                      318

Биопаг                                                                      1048

Биотион                                                                     1313

Биоцин                                                                      1548

Бисакодил                                                                   1034

2,2',-Бис(2-аминоэтил)дисульфид, дигидрохлорид                               540

N,N-Бис(3-бромпропионил)-N,N'-диспиропиперазиний, дихлорид                   182

Бис[(3,5-ди-трет-бутил-4-гидроксифенил)этоксикарбонилэтил]сульфид            191

4,4"-Бис(диэтиламино)трифенилметан щавелевокислый водный                     731

1,3-Бис(метиламино)пропан                                                    488

1,6-Бис(N-триметиламмоний)гексана дибензолсульфонат                          267

Бисфенол А                                                                   184

Бисфосфит                                                                    369

Бис(хлорметил)ксилол                                                         456

БМД                                                                          147

Болетин                                                                     1548

Бонафтон                                                                     225

Бор трифтористый                                                             208

Бор хлорид                                                                   209

1-Бромадамантан                                                              230

4-Бром-1-аминоантрахинон-2-сульфокислота                                      24

Бромаминовая кислота                                                          24

п-Броманизол                                                                 224

п-Броманилин                                                                  25

Бромацетопропилацетат                                                        228

Бромбензантрон                                                               214

м-Бромбензойная кислота                                                      216

о-Бромбензойная кислота                                                      215

п-Бромбензойная кислота                                                      217

Бромгексин                                                                    37

7-Бром-1-(гидразинкарбонил)метил-5-фенил-1,2-дигидро-3H-1,4-                 218

бензодиазепин

Бромизовал                                                                    47

Бромистый ацетил                                                             128

Бромистый метил                                                              220

Бромкамфара                                                                  229

N-(2-Бром-3-метилбутироил) мочевина                                           47

Бромпропионат                                                                896

2-Бромтолуол                                                                 221

3-Бромтолуол                                                                 222

4-Бромтолуол                                                                 223

м-Бромтолуол                                                                 222

о-Бромтолуол                                                                 221

п-Бромтолуол                                                                 223

Бромурал                                                                      47

Бронитрол                                                                    227

Бронопол                                                                     227

Бумекаин гидрохлорид                                                         249

Бура                                                                         950

Бутадион                                                                     245

Бутамид                                                                      242

Бутандиовой кислоты аддукт с 2-этил-6-метилпиридин-3-олом                    321

1,4-Бутандиола диглицидиловый эфир                                           235

Бут-2-еновой кислоты 2-(1-метилгептил)-4,6-динитро-фениловый эфир            807

2-трет-(Бутиламино)-1-(4-гидрокси-3-гидрокси-метилфенил)этанол               505

4-Бутиланилин                                                                 27

Бутилбензилфталат-90                                                         150

1-Бутилбигуанидин, гидрохлорид                                               246

Бутилбутират                                                                 244

Бутиленгликоль                                                               237

Бутилкарбитол                                                                252

Бутиловый эфир о-титановой кислоты                                          1280

Бутиловый эфир                                                               150

трет-Бутилпербензоат                                                         506

1-Бутилпирролидин-2-карбоновой кислоты 2,4,6-триметиланилид, гидрохлорид     249

трет-Бутилциклогексан                                                        510

4-трет-Бутилциклогексанол                                                    511

п-трет-Бутилциклогексилацетат                                                512

1,4-Бутиндиол                                                                250

Бутокс                                                                      1487

Валексон                                                                     623

Ванилин                                                                      322

Вантол                                                                       227

Варитокс                                                                    1370

Велтон                                                                       623

Вермитокс                                                                   1029

Верошпирон                                                                   130

Викасол                                                                      425

Винилазин                                                                   1525

5-Винилбицикло[2,2,1]гепт-2-ен                                              1523

Винилиденфторид                                                              553

5-Винил-2-метилпиридин                                                       889

Винилнорборнен                                                              1523

2-Винилпиридин                                                              1525

Винилтриметилсилан                                                          1526

Винилтриметоксисилан                                                        1527

Винилтрихлорсилан                                                           1528

Винилтриэтоксисилан                                                         1529

Винилфосфоновой кислоты ди(2-хлорэтил)овый эфир                              201

Винилфторид                                                                 1448

Винилциклогексан                                                            1498

1-Винилциклогексен-1                                                        1530

1-Винилциклогексен-3                                                        1531

Винифос                                                                      201

Винной кислоты калий-натриевая соль                                          413

Винные кислоты                                                               414

Висмут нитрат                                                                255

Витавакс                                                                     428

Витамин A                                                                    493

Витамин B1                                                                    55

Витамин B6                                                                   837

Витамин B12                                                                  455

Витамин B13                                                                  533

Витамин C                                                                    114

Витамин D2                                                                  1227

Витамин PP                                                            1036, 1037

Водород пероксид                                                             434

Волатон                                                                      623

Вольтарен                                                                    576

Галавит                                                                       76

Галантамин                                                                   263

Галлий оксид                                                                 259

Гардона                                                                      500

Гастрин                                                                       35

Гастрозидин                                                                   35

Гебутокс                                                                     859

Гексавинилдисилоксан                                                         278

Гексагидро-1H-азепин-1-тиокарбоновой кислоты S-этиловый эфир                1536

Гексадекановой кислоты изопропиловый эфир                                    894

Гексаметилдисилазан                                                          196

1,6-Гексаметиленбис(диметиламин)                                             186

Гексан-1,6-диовая кислота                                                    236

Гексановой кислоты метиловый эфир                                            805

Гексафторпропилена оксид                                                    1366

Гексахлораминопиколин                                                         80

Гексахлор-м-ксилол                                                           198

Гексахлор-п-ксилол                                                           199

Гексахлорпиколин                                                            1374

Гексиленгликоль                                                              839

2-Гексилкоричный альдегид                                                    280

Гексилур                                                                     283

2-Гексилцинналь                                                              280

Гемикеталь окситетрациклина                                                  281

Гемфиброзил                                                                  463

Гепариновая кислота                                                          283

Гептахлорпиколин                                                            1308

Гераниол                                                                     770

Гербицид-634                                                                 283

Гетерофос                                                                   1110

Гидазепам                                                                    218

Гидразинэтанол                                                               988

Гидразон                                                                    1403

Гидрид М-100                                                                1305

2-Гидроксибензойной кислоты бензиловый эфир                                  151

2-Гидроксибензойной кислоты изобутиловый эфир                                858

4-Гидроксибензойной кислоты метиловый эфир                                   808

4-Гидроксибензойной кислоты пропиловый эфир                                 1107

4-Гидроксибутановой кислоты натриевая соль                                   304

альфа-Гидроксиизобутиронитрил                                                319

Гидроксииминоуксусной кислоты 3-(3-диметиламино)-пролиламид                  451

дигидрохлорид

2-Гидроксиметилтетрагидрофуран                                              1290

1-Гидрокси-2-нафтойная кислота                                               327

1-Гидрокси-2-нафтойная кислота [3-(2,4-ди-трет-амил)-                        443

фенокси]бутиламид

2-Гидроксинафтойной кислоты 1-нафтиламид                                     326

3-Гидроксипропен                                                             335

2-Гидроксипропиновой кислоты железная соль                                   332

2-Гидроксипропиновой кислоты кальциевая соль                                 333

5-Гидроксиурацил                                                            1334

4-Гидроксифенилуксусная кислота                                              338

2-Гидрокси-3-хлорпропановой кислоты метиловый эфир                           809

1-Гидроксиэтилидендифосфоновая кислота                                       343

1-Гидроксиэтилидендифосфоновой кислоты калиевая соль                         341

2-Гидроксиэтилтриметиламмоний хлорид                                         346

Гидрохинон                                                                   411

Гинекорн                                                                    1514

Гипоксантин-рибозид                                                         1218

Гипотиазид                                                                   438

Гистак                                                                       450

Глексан                                                                      283

Глибенкламид                                                                1473

Глибутид                                                                     246

Гликлазид                                                                    264

Гликол                                                                        90

Гликоль                                                                     1522

Глиоксаль                                                                   1517

Глипин                                                                       311

Глифосат                                                                    1435

Глифтор                                                                      551

Глицерин                                                                    1099

Глицид                                                                       987

Глицидилметакрилат                                                          1511

Глицин                                                                        90

Глутаминат натрия                                                             65

DZ-Глутаминовая кислота                                                       67

Глутаральдегид                                                              1020

Глутаровый альдегид                                                         1020

Д(+)-Глюкозамин гидрохлорид                                                   34

Д-Глюконовой кислоты кальциевая соль                                         355

Д-Глюцит                                                                     357

Гокилат S                                                                   1488

Гомовератровая кислота                                                       517

Гуминовые кислоты, натриевая соль                                            358

2,4-Д                                                                        582

ДАБКО                                                                        362

Дактал                                                                       492

Далапон                                                                      572

Дамоксим                                                                     451

ДАС-893                                                                      492

ДАФ-6                                                                        400

Дегидролиналоол                                                              359

Дезигрин                                                                     591

Декабромдифенилоксид                                                         983

Декаметрин                                                                  1487

трет-Декановая кислота 2,3-глицидиловый эфир                                1512

Дерматол                                                                     418

Десмедифам                                                                  1560

Дефедрин                                                                     789

Децис                                                                       1487

Диабетон                                                                     264

Диазофеноксазин                                                              881

Диалкиладипинат-810                                                          365

Диалкилфталат-810                                                            364

Диаллиламин                                                                 1104

Диаллилфталат                                                                536

Диамбутол                                                                   1519

4-[2,4-Ди(трет-амил)фенокси] масляной кислоты                                188

хлорангидрид

1,4-Диаминобензол дигидрохлорид                                              373

1,6-Диаминогексансебацинат                                                   374

2,4-Диаминотолуол                                                            379

Диаминодифениловый эфир                                                      377

Ди(4-аминофенил)амин                                                         375

Диан                                                                         184

Дианат                                                                       911

Диафен ФП                                                                    903

Диафен                                                                        48

Диацетат дибромнеопентилгликоль                                              462

Диацетил                                                                     238

Диацетон                                                                     317

Диацетоновый спирт                                                           317

Дибазол                                                                      149

Дибам                                                                        467

Дибенамин                                                                   1475

2-(N,N-Дибензиламино)-1-хлорэтан, гидрохлорид                               1475

Дибиомицин                                                                   387

Дибромбензантрон                                                             389

2,3-Дибромпропиловый спирт                                                   392

Ди(4-бромфенил)гликолевой кислоты изопропиловый эфир                         896

2,4-Дибромфенол                                                              306

2,6-Дибромфенол                                                              307

Дибутиладипинат                                                              397

Ди-н-бутиламин                                                               395

3,5-Ди-трет-бутил-4-гидроксифенилпропионовой кислоты метиловый эфир          798

3,5-Ди-трет-бутил-4-гидроксифенилпропионовой кислоты эфир с                  180

пентаэритритом

Дибутилмалеат                                                                398

2,6-Ди-третбутил-4-метилфенол                                                310

Дибутиловый эфир                                                             981

3,5-Дитрет-бутил-(4-оксибензил)амин                                          189

Дибутилсебацинат                                                             399

2,6-Ди-третбутилфенол                                                        309

Дибутилфталат                                                                396

Ди-втор-октилсебацинат                                                       607

Дигексиладипинат                                                             401

Дигексилфталат                                                               400

6,5-Дигидроантразин-5,9,14,18-антразинтетрон                                 727

1,4-Дигидро-6,7-дифтор-1-этил-4-оксо-3-хинолин-карбоновая кислота            423

мезо-3,4-Ди(4-гидроксифенил)гексан                                           622

2,5-Дигидроксибензолсульфоновой кислоты кальциевая соль (2:1)                412

5,6-Дигидро-2-метил-1,4-оксатиин-3-карбоновой кислоты анилид                 428

Дигидрострептомицинпаскат                                                    435

Дидецилдиметиламмоний бромид клатрат с карбамидом                            442

2,6-Ди(диметилэтил)фенол                                                     309

Дидодецилфталат                                                              444

Диизобутилкетон                                                              458

Диизододецифталат                                                            445

Диизооктил-1,10-декандиоат                                                   607

Диизопропиламин                                                              901

Диизопропиловый эфир                                                         984

О,О-Диизопропилтиофосфат аммония                                             507

6-Диизопропилтиофосфорной кислоты аммониевая соль                            507

2,6-Диизопропилфенилизоцианат                                                508

0,0-Диизопропилфосфонат                                                      509

3,5-Дийод-4-оксо-1,4-дигидро-1-пропокси-карбонилметилпиридин                1108

Дикамба                                                                      910

Диклофен натрий                                                              576

Дикрезил                                                                     873

Дилудин                                                                      609

Димедрол                                                                     494

Димезон-S                                                                    315

Димекарбин                                                                   514

Димер аллена                                                                 504

2,3-Димеркапто-1-пропансульфоновой кислоты натриевая соль гидрат             446

Димер оксида перфторпропилена                                               1300

п-Диметиламинобензальдегид                                                   447

10-(2- Диметиламинопропил)фенотиазин гидрохлорид                            1348

10-(3-Диметиламинопропил)фенотиазин гидрохлорид                              404

10-(3-Диметиламинопропил)-2-хлор-10H-фенотиазин гидрохлорид                  502

бета-Диметиламинопропионитрил                                               1500

2-Диметиламино-1-цианометан                                                 1500

бета-Диметиламиноэтиловый эфир бензгидрола гидрохлорид                       494

альфа,альфа-Диметилбензиловый спирт                                          876

5,5-Диметилгидантоин                                                         472

N,N-Диметилдипропилентриамин                                                  70

N,N-Диметилдитиокарбаминовой кислоты кальциевая соль                         466

2,6-Диметил-3,5-ди(этоксикарбонил)-1,4-дигидропиридин                        609

2,6-Диметил-4(2'-нитрофенил)-1,4-дигидропиридин-3,5-дикарбоновой             465

кислоты диметиловый эфир

Диметиловый эфир этиленгликоля                                               519

Диметиловый эфир                                                             982

Диметилсебацинат                                                             460

N,N-Диметил-2,4,6-триброманилин                                              452

Диметилфенилкарбинол                                                         876

1-(3,4-Диметилфенил)-1-фенилэтан                                             495

3,4-Диметоксифенилуксусная кислота                                           517

Диметпрамид                                                                  601

Динезин                                                                      620

2,4-Динитроанилин                                                            520

2,4-Динитробензойной кислоты 4-нитроанилид                                   524

0,0'-Динитродибензил                                                        1518

1,5-Динитрозо-3,7-эндометилен-1,3,5,7-тетраазацикло-октан                    523

Динокап                                                                      807

Диносеб                                                                      859

Диоксановый спирт                                                            815

Диоксацин                                                                    423

2,8-Диоксинафталин-6-сульфокислота                                           417

3,6-Диоксифлуоран                                                            420

Диоктилфталат                                                                535

Дипироксим                                                                  1097

Дипразин                                                                    1348

Ди(проп-2-енил)амин                                                         1104

Дисульфан                                                                     72

Дисульформин                                                                1298

Дитилин                                                                      459

Дитразин основание                                                           613

Дифазион                                                                     543

Дифенацин                                                                    543

1,4-Дифенилбензол                                                           1278

N,N-Дифенилгуанидин                                                          544

4,4-Дифенилметандиизоцианат                                                  818

Дифениловый эфир                                                             986

Дифенилоксид                                                                 986

Дифенилолпропан                                                              184

Дифетур                                                                     1550

Дифос                                                                       1313

6,7-Дифтор-1,4-дигидро-4-оксо-3-хинолинкарбоновой                           1541

кислоты этиловый эфир

1,1-Дифторэтилен                                                             553

2,5-Дихлораминобензосульфонат натрия                                          43

Дихлорангидрид терефталевой кислоты                                          167

Дихлорангидрид угольной кислоты                                              694

2,5-Дихлоранилинсульфоновой кислоты натриевая соль                            43

Дихлорантин                                                                  469

2,6-Дихлорацетанилид                                                         577

2,6-Дихлордифениламин                                                        578

2,2'-Дихлордиэтиловый эфир                                                   985

Дихлоризоциануровой кислоты натриевая соль                                   575

2,4-Дихлор-5-карбоксибензолсульфокислоты гуанидиновая соль                    48

2,6-Дихлор-4-нитроанилин                                                      44

2,2-Дихлорпропановой кислоты натриевая соль                                  572

3,4-Дихлорпропионанилид                                                      580

2,4-Дихлортолуол                                                             564

Дихлоруксусная кислота                                                       583

2-[(2,6-Дихлорфенил)амино]фенилуксусной кислоты натриевая соль               576

2,4-Дихлорфеноксиуксусная кислота                                            582

Дихлотиазид                                                                  438

Дициклобутилиден                                                            1489

Дициклогексиладипинат                                                        588

Дициклогексилглутарат                                                        589

Дициклогексилсукцинат                                                        590

Дициклопентадиен                                                            1283

Диэтаноламин                                                                 421

Диэтиламинометиловый эфир                                                   1552

N,N-Диэтиламинометилэтоксисилан                                              615

Диэтиламинопропиламин                                                        608

2-Диэтиламиноуксусной кислоты 2,6-диметиланилид                              595

2-Диэтиламиноуксусной кислоты 2,-4,6-триметиланилид, гидрохлорид             596

Диэтиламиноэтилметакрилат                                                    602

Диэтиламмониевая соль моногидрат                                             695

Диэтиламмония 2,5-дигидроксибензолсульфонат                                  594

Ди(2-этилгексил)терефталат                                                   606

Диэтилдихлорсилан                                                            561

Диэтиленамидоксид                                                           1286

Диэтиленгликоля метиловый эфир                                               924

Диэтилендиамин                                                              1028

Диэтилендиоксид                                                              525

Диэтилтолуиламиды                                                            612

N,N-Диэтил-п-фенилендиаминсульфат                                            619

Диэтилфталат                                                                 603

Диэтилэтаноламин                                                             598

2,12-Диэтоксибисбензимидазо[2,1в:1',2'-j]-бензо[l,m,n]-3,8-фенантролин-      723

6,9-дион в смеси с 3,12-диметоксибисбензимидазо[2,1-в:1',2'-j]-

бензо[l,m,n]-3,8-фенантролин-8,17-дионом

3,4-Диэтоксифенилуксусная кислота                                            625

ДКС-фенилглицин                                                              905

Дозанекс                                                                     478

Доксициклин тозилат                                                          361

Доксициклин                                                                  629

Дроперидол                                                                  1445

Дротаверина гидрохлорид                                                      624

ДХФК                                                                         492

ДЭМ-31                                                                      1047

ДЭФА-ДЭФУК                                                                   626

ДЭФУК                                                                        625

Еноксапарин                                                                  283

Жасминовый альдегид                                                         1022

Железо глицерофосфат                                                        1100

Железо лактат                                                                332

Железо нитрат                                                                632

Железо стеарат                                                               995

Задитен                                                                      427

Зантак                                                                       450

Зенкор                                                                        42

ианкобаламин                                                                 455

Ибупрофен                                                                    644

Известь негашеная                                                            687

Изоамилацетат                                                                803

Изоборнеол                                                                  1341

Изобутилбензол                                                               857

Изобутил-4,6-динитрофенол                                                    859

Изобутилен                                                                   856

Изобутилизобутират                                                           860

Изобутилизооктилдитиофосфорная кислота                                       366

Изобутилмалоновой кислоты диэтиловый эфир                                    614

Изобутилсалицилат                                                            858

Изовалеральдегид                                                             799

Изовалериановая кислота                                                      801

Изовалериановой кислоты метиловый эфир                                       824

Изовалериановый альдегид                                                     799

Изододецилен                                                                1102

Изододециловый спирт                                                         872

Изоиндан                                                                     902

Изокапроновая кислота                                                        840

Изокапроновой кислоты хлорангидрид                                           841

Изомасляная кислота                                                          863

Изомасляной кислоты изобутиловый эфир                                        860

Изомасляной кислоты метиловый эфир                                           826

Изоникотиновая кислота                                                      1038

Изоникотиновой кислоты этиловый эфир                                        1557

Изопропил хлористый                                                         1469

Изопропиламин                                                                 66

1-Изопропиламино-3-(1-нафтокси)-2-пропанола гидрохлорид                      890

Изопропилацетат                                                              891

3-Изопропилбензо-2,1,3-тиадиазинон-4(3H)-он-2,2-диоксид                      893

2-Изопропил-4-гидрокси-6-метилпиримидин                                      897

Изопропилметакарборан                                                        895

4-Изопропил-1-метил-3-гидроксициклогексан                                    898

Изопропилнитрат                                                              899

Изопропилпальмитат                                                           894

N-Изопропил-N'-фенилфенилен-1,4-диамин                                       903

Изосорбид мононитрат                                                         385

Изофорон                                                                    1352

Изофталевая кислота                                                          168

1-Изоцианато-4-(4-изоцианатофенил)метилбензол                                818

Изоэвгенол                                                                   324

Имизин                                                                       405

Имипротрин                                                                   532

Ингибитор БТА                                                                173

Ингибитор коррозии ВНХ-Л-49                                                 1398

Ингибитор коррозии ФАН                                                        82

Индантрон                                                                    727

Индап                                                                         73

Индапамид                                                                     73

Индапсан                                                                      73

Индиго-5,5-дисульфокислоты натриевая соль                                    725

Индигокармин                                                                 725

Индонафтен                                                                   667

Инозин                                                                      1218

мезо-Инозит                                                                  262

бета-Ионон                                                                  1349

Иралия                                                                      1350

Ирганокс 1010                                                                180

Иттрий оксисульфид                                                           669

ИХП-14М                                                                      610

ИХП-14М-МН                                                                   468

Йодамид                                                                      125

Йодоформ                                                                    1339

Йодпирон                                                                     672

10-(п-Йодфенил)ундекановой кислоты этиловый эфир                            1551

Кадмий стеарат                                                               996

Калий бисульфат                                                              675

Калий йодновато-кислый                                                       676

Калий пероксоборат                                                           674

Калий стеарат                                                                997

Калий сульфат однозамещенный                                                 675

Калий уксуснокислый                                                          122

Калимагнезия аммониевая                                                      103

Калия оротат                                                                 531

Калия-магния сульфат аммониевый                                              103

Кальций добезилат                                                            412

Кальций лактат                                                               333

Кальций фосфат двузамещенный двуводный                                       681

Кальций фосфат                                                               684

Кампсол                                                                      790

Камфен                                                                       475

Капотен                                                                      781

Капронил хлористый                                                           272

Капроновой кислоты хлорангидрид                                              272

Каптоприл                                                                    781

Каратан                                                                      807

Карбазол                                                                     439

Карбамазепин                                                                 386

Карбамат МН                                                                  467

Карбендиазим                                                                 792

Карбенициллин                                                                698

Карбинол                                                                     919

Карбоксиамин                                                                 830

Карбоксибензилпенициллина динатриевая соль                                   698

Карбоксим                                                                    813

Карбоксиметилизотиомочевина                                                  788

Карбоксиметилцеллюлозы натриевая соль                                        944

Карболин                                                                    1288

Карбофуран                                                                   403

бета-Карбоэтоксиизопропил-бета-карбометоксиизопропиламин                     830

3-Карбэтоксипиперидон-2                                                     1556

Кардюра Е-10                                                                1512

Карфедон                                                                    1405

Карфециллин                                                                  534

Катализатор К-16                                                            1207

Кватернидин                                                                 1105

Квинтор                                                                      431

Кеталар                                                                      790

Кетамин                                                                      790

Кетанов                                                                      161

Кетоконазол                                                                  129

Кеторол                                                                      161

Кеторолак трометамин                                                         161

Кетотифен                                                                    427

Китацин                                                                      152

Кларитин                                                                    1543

Кларотадин                                                                  1543

Кобальт хлорид                                                               708

Кокарбоксилазы гидрохлорид                                                  1315

Компонента 616М                                                              305

Компонента голубая ЗГ-97                                                     443

Компонента ЗЖ-165                                                           1459

Компонента Н-596                                                            1458

Коринфар                                                                     465

Коричный альдегид                                                           1407

Коричный спирт                                                              1408

Корунд белый                                                                1117

Краситель органический дисперсный                                            909

Крезидин                                                                      48

Кремний четыреххлористый                                                     735

Кротонат                                                                     807

Кротоновая кислота                                                           241

Ксантинола никотинат                                                         402

Ксидифон                                                                     341

L-Ксилогексулоза                                                            1260

КССБ-2                                                                       711

Лазикс (Ю)                                                                    74

Лакрис 20                                                                   1060

Лакрис 25 т                                                                 1059

Лакрис ATM                                                                  1063

Лакрис М-90                                                                 1063

Лактобиоза                                                                   258

Лактоза моногидрат                                                           258

Лактон                                                                       907

гамма-Лактон-3-(3-окса-7-альфа-тиоацетил-17-бета-гидрокси-4-андростен-       130

17-альфа-ил)

Лантан оксид                                                                 744

Лантан фторид                                                                745

Левомицетин                                                                  558

Ленацил                                                                      440

Лецедил                                                                       35

Лигнотин                                                                     754

Лидокаин-основание                                                           595

Лимонной кислоты динатриевая соль                                            350

Лимонной кислоты тринатриевая соль                                           330

Линалоол                                                                     481

Линалоола ацетат                                                             482

Линолилацетат                                                                482

Линурон                                                                      579

Липоевая кислота                                                             541

Листенон                                                                     459

Лития оксибутират                                                            303

Ловастатин                                                                   264

Лоперамид гидрохлорид                                                       1472

ЛСТМ-Г                                                                       755

гамма-Лутидин                                                                487

М-100                                                                        288

М-14 ВВ                                                                     1060

М-42                                                                        1050

Магний полиборид                                                             765

Магний сульфат семиводный                                                    767

Магния стеарат                                                               998

Малеимид                                                                    1394

Малеиновая кислота                                                          1524

Малеиновой кислоты дибутиловый эфир                                          398

Малеиновой кислоты диэтиловый эфир                                           605

Малеиновой кислоты натриевая соль, тригидрат                                 240

Малонилмочевина                                                             1039

Малоновой кислоты диэтиловый эфир                                            617

Малоновый эфир                                                               617

Манинил                                                                     1473

Манутекс РС                                                                   17

Марганец стеарат                                                             999

Масляной кислоты бутиловый эфир                                              244

Масляной кислоты метиловый эфир                                              800

Масляной кислоты пропиловый эфир                                            1106

Масляной кислоты этиловый эфир                                              1535

Мебикар                                                                     1292

Мевакор                                                                      261

Медь стеарат                                                                1000

Мезитилен                                                                   1340

Мезокс-к                                                                     516

Мезокаин                                                                     597

Мекопроп                                                                     884

Мексидол                                                                     321

Мел                                                                          686

п-Ментандиол-1,8 моногидрат                                                  779

Ментанилацетат                                                               780

п-Ментен-1-ол-8                                                             1351

Ментол рацемический                                                          898

Мерказолил                                                                   424

Меркаптоуксусная кислота                                                     783

Метакриловой кислоты 2,3-эпоксипропиловый эфир                              1511

Металаксил                                                                   814

Металлилхлорид                                                               882

Метациклин                                                                   786

Метацил, метилурацил                                                         416

Метизовалерат                                                                824

Метиладипинат                                                                804

2-Метил-4-амино-5-(1'-3'-бензоилтио-4'-метилбут-3'-ен-4'-                     53

формамидометил)пиримидин

N-Метил-n-аминофенол сульфат                                                 312

альфа-Метилбензиловый спирт                                                 1414

о-,м-,п-Метилбензойной кислоты диэтиламид                                    612

N-(n-Метилбензолсульфонил)-N'-бутилмочевина                                  242

Метилбутират                                                                 800

Метилгептенон                                                                806

4-Метил-4-(2-гидроксиэтил)-1,3-диоксан                                       815

Метилдигликоль                                                               924

Метилдиэтаноламин                                                            422

4,4-Метилендифенилизоцианат                                                  818

Метиленхлориодид                                                             673

Метилизобутират                                                              826

Метилизопропениловый эфир                                                    917

1-Метил-3-изопропилбензол                                                    827

1-Метил-4-изопропилбензол                                                    828

Метилкапроат                                                                 805

Метилкарбамат                                                                403

N-Метилкарбаминовой кислоты 2-метилфениловый эфир                            873

Метилкарбитол                                                                924

1-Метил-2-меркаптоимидазол                                                   424

3-Метилмеркаптопропаналь                                                     866

Метилмеркаптопропионовый альдегид                                            866

5-Метил-2-метоксианилин                                                       49

Метилнамат                                                                   467

альфа-Метиловый эфир пропиленгликоля                                         916

6-Метилпипеколиновая кислота                                                 844

6-Метилпипеколиновой кислоты гидрохлорид                                     845

4-Метил-1-пиперазинамин                                                       52

4-Метилпиперазин-1-карбоновой кислоты N,N-диэтил-амид                        613

N-Метил-2-пирролидон                                                         853

2-Метилпроп-2-еновой кислоты 2-(диэтиламино)этиловый эфир                    602

2-Метилпропеновой кислоты 2,2,3,3-тетрафторпропиловый эфир                  1302

Метилтестостерон                                                             313

4-Метил-1,2,3,6-тетрагидрофталевый ангидрид                                  864

Метилфенилкарбинилацетат                                                    1418

Метилфенилкарбинол                                                          1414

5-Метилфурфурол                                                             1432

Метилцеллозольв                                                              923

2-Метил-5-этилазин                                                           900

2-Метил-6-этиланилин                                                          57

Метилэтилкетон                                                               239

Метиоприл                                                                    131

Метирам                                                                     1078

1-Метокси-4-бромбензол                                                       224

3-Метокси-4-гидроксибензилиденгидразид изоникотиновой кислоты                325

5-(п-[N-(3-Метоксипиридазинил-6]сульфамидо)фенилазо)салициловая кислота      323

Метоксирон                                                                   478

3-Метокси-6-[N-(4-фталилсульфаниламидо]-3-метоксипиридазин                   915

Метоксихлор                                                                  516

Метол                                                                        312

Метронидазол                                                                 834

Миацид БТ                                                                    227

19-Микозаминилнистатинолид                                                    39

Микозорал                                                                    129

Милдекс                                                                      807

Мимбутол                                                                    1519

Миорелаксин                                                                  459

Мирцен                                                                       825

Молинат                                                                     1536

Молочная кислота                                                             334

Молочный сахар                                                               258

Моноазокраситель                                                             909

Моно-2-аминоэтилсульфат                                                       93

Монобутиловый эфир диэтиленгликоля                                           252

Моногерман                                                                   289

Моногидроперфторпропилтетрафторэтиловый эфир                                1305

Монокорунд                                                                  1117

Монометиладипинат                                                            804

Монометилтерефталата амид                                                    794

Моносилан                                                                   1237

Монохлорамин ХБ                                                              554

Монохлоруксусная кислота                                                    1474

Монохлорфенилксилилэтан                                                      501

Моно-п-циклогексилфенилгидразонциклогексан-1,2-дион                         1492

Моноэтиловый эфир диэтиленгликоля                                           1574

Моноэтиловый эфир резорцина                                                  348

Морацизина гидрохлорид                                                      1554

Морфолин                                                                    1286

Муравьиной кислоты натриевая соль                                           1431

Муравьиной кислоты пентиловый эфир                                          1023

Муравьиной кислоты этиловый эфир                                            1562

2М-4ХП                                                                       884

МЭ-344                                                                       347

Напроксен                                                                    913

НАТА                                                                        1370

Натр едкий                                                                   937

Натрий 2-этилкапроат                                                        1537

Натрий ацетат трехводный                                                     124

Натрий ацетат                                                                123

Натрий бензоинокислый                                                        158

Натрий бисульфит                                                             939

Натрий дигидроортофосфат                                                     941

Натрий дифосфат                                                              942

Натрий карбонат однозамещенный                                               936

Натрий кремнекислый                                                          948

Натрий малеиновокислый 3-водный                                              240

Натрий надборнокислый                                                        935

Натрий оксибутират                                                           304

Натрий олеат                                                                1006

Натрий ортофосфат                                                            951

Натрий перборат                                                              935

Натрий пирофосфат                                                            942

Натрий сернокислый кислый                                                    938

Натрий сульфат однозамещенный, гидрат                                        938

Натрий сульфит однозамещенный                                                939

Натрий тиопентал                                                            1024

Нафталевый ангидрид                                                          954

Нафталин-1,8-дикарбоновой кислоты ангидрид                                   954

Нафталин-1,4,5,8-тетракарбоновой кислоты диангидрид                          171

Нафтам-2                                                                    1404

Нафтизин гидрохлорид                                                         429

Нафтизин нитрат                                                              430

альфа-Нафтиламин                                                              61

2-Нафтиламиносульфокислота                                                    62

Неодим фторид                                                                956

Неозон Д                                                                    1404

Неонол 2В 1317-12                                                           1569

Неонол АФ-12                                                                   9

Неонол АФ-14                                                                   8

Неонол П 1215-12                                                            1570

Неопентилгликоль                                                             489

Неопинамин-форте                                                            1289

Неорон                                                                       896

Неролидол                                                                   1344

Нефрас ЧС 94/99                                                              285

Нивалин                                                                      263

Низорал                                                                      129

Никодин                                                                      318

Никотинамид                                                                 1036

Никотиновая кислота                                                         1037

Никотиновой кислоты амид                                                    1036

Никотиноил-4-аминомасляной кислоты натриевая соль                           1035

Ниобий (+5) оксид                                                            961

Нипагин                                                                      808

Нипазол                                                                     1107

Нистатин                                                                      39

Нитазол                                                                      126

п-Нитроанизол                                                                914

п-Нитро-альфа-ацетиламино-бета-гидроксипропиофенон                           316

п-Нитроацетофенон                                                            964

п-Нитробензамидин хлоргидрат                                                 967

п-Нитробензойная кислота                                                     965

4-Нитробензойной кислоты хлорангидрид                                        966

Нитроглицерол                                                                384

Нитроксолин                                                                  975

N-Нитро-N-метил-2,4,6-тринитроанилин                                          51

Нитрона пыль                                                                1061

Нитропиридон                                                                 835

Нитросорбид                                                                  384

п-Нитростирола оксид                                                         976

п-Нитрофенетол                                                               977

n-Нитрофторбензол                                                            971

N-(5-Нитро-2-фурфурилиден)-3'-амино-2-оксазолидон                            974

1-(5-Нитрофурфурилиден)семикарбазид                                          973

5-Нитрофурфурол                                                              973

3-Нитро-4-хлоранилин                                                          63

Нитрохлороформ                                                              1376

Ницерголин                                                                   226

Новогепарин                                                                  286

Новокаина гидрохлорид                                                        600

Новокаина основание                                                          599

Новокаинамид                                                                  46

Нозепам                                                                      308

5-НОК                                                                        975

гамма-Ноналактон                                                             433

Норборнадиен                                                                 202

Норборнен                                                                    203

Норсульфазол                                                                  77

Но-шпа                                                                       624

Оксамат                                                                      593

Оксациллин-натрий                                                            477

3,3'-Оксидианилин                                                            377

Оксилидин                                                                    163

гамма-Оксимасляная кислота литиевая соль                                     303

Оксим банвела Д                                                              568

Оксиметильное соединение                                                     316

Оксинафтойная кислота                                                        327

Оксипиримидин                                                                897

L-Оксипролин                                                                 329

Оксиран                                                                      918

5-Окситриптамин адипинат                                                      94

Оксифос-150                                                                  368

Оксифос-23А                                                                  367

Оксиэтилидендифосфоновой кислоты тринатриевая соль                           342

Оксиэтилкрахмал                                                              344

1-(бета-Оксиэтил)-2-метил-5-нитроимидазол                                    834

2-Оксопиперидин-3-карбоновая кислота этиловый эфир                          1556

2-Оксопирролидин-1-илуксусной кислоты амид                                   990

Октадекановой кислоты алюминиевая соль                                       992

Октадекановой кислоты аммониевая соль                                        993

Октадекановой кислоты бариевая соль                                          994

Октадекановой кислоты железная соль                                          995

Октадекановой кислоты кадмиевая соль                                         996

Октадекановой кислоты калиевая соль                                          997

Октадекановой кислоты марганциевая соль                                      999

Октадекановой кислоты медная соль                                           1000

Октадекановой кислоты свинцовая соль                                        1001

Октадекановой кислоты цинковая соль                                         1003

Октадеконовой кислоты серебряная соль                                       1002

цис-Октадец-9-еновая кислота                                                1005

Олеиновая кислота                                                           1005

Олеиновой кислоты натриевая соль                                            1006

Олифен                                                                      1052

Ондансетрон-основание                                                       1284

Ордрам                                                                      1536

Орнид                                                                        234

Ороназол                                                                     129

Оротовая кислота                                                             533

Ортофен                                                                      576

Основание Манниха                                                            189

Отрин                                                                       1487

Офлоксацин                                                                  1447

Пальмитиновая кислота                                                        266

Пантоцид                                                                     563

Паркопан                                                                    1413

Пармидин                                                                     183

Пасомицин                                                                    435

Педифен                                                                      611

Пектофоетидин                                                               1017

Пенициллин-фау                                                              1423

Пентаметилен                                                                1502

Пентаметиленимин                                                            1030

1,2,2,6,6-Пентаметилпиперидина 4-толуолсульфонат                            1019

Пентахлораминопиколин                                                         45

Пентахлорфенол                                                               328

Пентаэритрит                                                                 415

Пентифин                                                                    1031

Пентоксифиллин                                                               479

Пепторан                                                                     450

Пербензойной кислоты трет-бутиловый эфир                                     506

Пербромдифениловый эфир                                                      983

Пербромдифенилоксид                                                          983

Первичный ацетиленовый карбинол                                              843

Перекись водорода                                                            434

Перметриновая кислота                                                        471

Перметриновой кислоты хлорангидрид                                           470

Перметриновой кислоты этиловый эфир                                         1544

Перфтор-2-метилпроп-1-ен                                                    1008

Перфторбутены                                                               1007

Перфторгептановая кислота                                                   1338

Перфторизобутилен                                                           1008

Перфторметантиол                                                            1359

Перфторметилмеркаптан                                                       1359

Перфторнонановой кислоты 2-гидроксиэтиламид                                  284

Перфторпропил-перфторвиниловый эфир                                          288

2-Перфторпропоксиперфторпропановой кислоты фторангидрид                     1300

Перфторэнантовая кислота                                                    1338

Пефлоксацин                                                                  426

Пикамилон                                                                   1035

Пиклорам                                                                      79

2-Пиколин                                                                    850

3-Пиколин                                                                    851

4-Пиколин                                                                    852

Пиперазина адипинат                                                         1029

2-(4-Пиперонил-1-пиперазинил)пиримидин                                       159

Пипольфен                                                                   1348

Пиразинамид                                                                 1032

Пирацетам                                                                    990

Пирен                                                                        175

Пирибедил                                                                    159

2,6-Пиридиндиметанолбис(метилкарбамат)                                       183

Пиридин-3-карбоновой кислоты гидроксиметиламид                               318

Пиридоксина гидрохлорид                                                      837

2,4,6(1H,3H,5H)-Пиримидинтрион                                              1334

Пирилен                                                                     1019

Пирокарбонат                                                                 192

Пирокатехин                                                                  409

Пиромекаин                                                                   249

Пироугольной кислоты ди-трет-бутиловый эфир                                  192

цис-Платина                                                                  378

Поваренная соль                                                              952

Поливинилбутираль                                                           1073

Поливиниловый спирт                                                         1071

Поликарбацин                                                                1078

Поликарбонат                                                                1057

Полирам                                                                     1078

Поли-2,2-(4,4'-фенокси)пропанкарбонат                                       1057

Полиэтилен                                                                  1072

Полиэтилентерефталат                                                        1065

Предиан                                                                      264

Продукт АГМ-9                                                                 71

Продукт АДЭ-3                                                                615

Продукт ЗП-24                                                                187

Прозерин                                                                     473

Прокаинамид                                                                   46

Проноран                                                                     159

Пропазин                                                                     404

1,3-Пропандикарбоновой кислоты дициклогексиловый эфир                        589

Пропанид                                                                     580

Пропановой кислоты 3,4-дихлоранилид                                          580

Пропилбутират                                                               1106

Пропилена тетрамер                                                          1102

Пропилена тримеры                                                           1103

Пропиленгликоль                                                             1098

Пропиленгликолькарбонат                                                      817

Пропилйодон                                                                 1108

бета-Пропил-альфа-этилакролеин                                              1538

Пропионовой кислоты бутиловый эфир                                           248

Пропионовой кислоты гамма-лактон-3-(17бета-гидрокси-3-гидроксиандроста-      108

4,6-диен-17альфа-ил)

Пропионовой кислоты гамма-лактон-3-(17альфа-гидрокси-7-метоксиандроста-3,5-  907

диен-17альфа-ил)

Пропионовой кислоты метиловый эфир                                           861

Пропионовой кислоты 3-метокси-17бета-спиро-оксираниландроста-3,5-диен        918

Пропионовой кислоты пропиловый эфир                                         1109

Пропионовой кислоты хлорангидрид                                            1112

Пропионовой кислоты этиловый эфир                                           1558

Протосубтилин                                                               1115

Пуривелл                                                                     478

Пфлацин                                                                      426

ПЭП-971                                                                      733

Ранигаст                                                                     450

Ранисан                                                                      450

Ранитидин                                                                    450

Ранкотекс                                                                    884

Ратиндан                                                                     543

Раундап                                                                     1435

Рацемат                                                                      898

Реагент ПАФ-13А                                                             1077

Резорцин                                                                     410

Ремантадин                                                                    99

Ренитек                                                                     1568

Ретинола ацетат                                                              793

Рефлан                                                                       522

Рибоксин                                                                    1218

Рибофлавин фосфат                                                           1216

Риванол                                                                     1567

Ридомил                                                                      814

Риодоксол                                                                    419

Рифампицин SV                                                                846

Рицид П                                                                      152

Родопол-23                                                                   736

Ромпаркин                                                                   1413

Рутин                                                                        360

Сайфос                                                                       461

Салазопиридазин                                                              323

Салициловая кислота                                                          302

Сальбутамол                                                                  505

Салюзид                                                                      695

Сантохин                                                                     437

Сахарин                                                                      172

Свинец стеарат                                                              1001

Себациновой кислоты гексаметилендиамин аддукт                                374

Себациновой кислоты дибутиловый эфир                                         399

Себациновой кислоты ди(втор-октиловый)эфир                                   607

Себациновой кислоты диметиловый эфир                                         460

Сегидрин                                                                     292

Сегнетова соль                                                               413

Секотамин                                                                   1514

Семикарбазон                                                                 973

Сера хлорид                                                                 1232

Серебра стеарат                                                             1002

Серной кислоты диметиловый эфир                                              490

Серотонин адипинат                                                            94

Сиднокарб                                                                    877

Силилхромат                                                                  197

Силубин                                                                      246

Синтетический аналог витамина K3                                             425

Синтомицин                                                                   558

Синэстрол                                                                    622

Скандия оксид                                                               1242

Сколин                                                                       459

Сложный эфир о-фталевой кислоты и спиртов фракций C8-10                      364

Смесь 2,4-Д-аминной соли и 2,3,6-трихлорбензойной                            823

кислоты в соотношении 10:1

Совиракс                                                                      38

Сода кальцинированная                                                        945

Сода каустическая                                                            937

Соль Мора                                                                    631

Сольвент оранжевый 5                                                         715

Сополимер ВА-15                                                             1184

Сополимер марки МСН                                                         1058

Сополимер метакриловой кислоты и метилметакрилата                           1060

Сополимер метилакрилата, бутилакрилата и стирола                            1059

Сополимер поливинилхлорида с нитрилом акриловой кислоты                     1074

Сополимер стирола, метилметакрилата и нитрилакриловой кислоты               1058

Сополимер формальдегида с диоксоланом, СДФ                                  1062

Сорбиновая кислота                                                           271

Д-Сорбит                                                                     357

Спиробромин                                                                  182

Спиродиен                                                                    108

Спиронолактон                                                                130

Стабилизатор глинистых буровых растворов                                     699

Стабилизатор КК-13                                                           180

Стеариловый спирт                                                           1004

Стиралилацетат                                                              1418

Стрептомицина сульфат                                                         20

Стугерон                                                                     547

Субстанция Экосепт                                                          1054

Сукральфат                                                                   265

Суксаметоний                                                                 459

Суксинилхолин                                                                459

Сульсен                                                                     1229

Сульфаниламидобензоат натрия                                                  84

Сульфадимезин                                                                 41

Сульфален                                                                     58

Сульфаметоксазол                                                              23

Сульфаминовая кислота                                                         75

7-Сульфамоил-6-хлор-3,4-дигидро-2H-1,2,4-бензотиа-диазин-1,1-                438

диоксид

Сульфамонометоксин                                                            60

Сульфаниловой кислоты N(4,6-диметилпиримидин-2-ил)амид                        41

Сульфаниловой кислоты N-карбамоиламид                                         19

Сульфаниловой кислоты N(3-метоксипиразинил-2)амид                             58

Сульфаниловой кислоты N-(6-метоксипиридазин-3-ил)-амид                        59

Сульфаниловой кислоты N-(6-метоксипиримидин-4-ил)-амид                        60

Сульфаниловой кислоты N-(4-сульфамоилфенил)амид                               72

Сульфаниловой кислоты N-(тиазолил)-2-амид                                     77

Сульфаниловой кислоты N-(3-хлорпиридазин-6-ил)амид                            88

Сульфаниловой кислоты N-(5-этил-1,3,4-тиадиазол-2-ил)амид                     97

Сульфаниловой кислоты N-(5-этил-1,3,4-тиадиазол-2-ил)амид, натриевая          98

соль

Сульфантрол                                                                   84

Сульфапиридазин                                                               59

Сульфацил растворимый                                                         85

Сульфенамид БТ                                                               604

Сульфидофос                                                                  476

Сульфимид 2-бензойной кислоты                                                172

о-Сульфобензойной кислоты имид                                               172

Сульфокамфорная кислота                                                     1342

Сульфолан                                                                   1287

2-(4-Сульфониламидо)бензойной кислоты натриевая соль                          84

Супражил MNS/90                                                              819

Супражил WP                                                                  193

Суффикс БВ                                                                   892

Суффикс                                                                      162

Т-10                                                                         472

Танафлон                                                                    1272

Таревид                                                                      431

Тауфон                                                                        91

Текан                                                                       1370

Тексанол-эфирный спирт                                                      1346

Теофиллин                                                                    406

Терефталевой кислоты ди(2-этилгексил)овый эфир                               606

Терефталоила дихлорид                                                        167

альфа-Терпенилацетат                                                         137

Терпингидрат                                                                 779

альфа-Терпинеол                                                             1351

Тетраалкофен ПЭ                                                              180

Тетрабромдифенилолпропан                                                     646

1,2,3,4-Тетрагидро-1-оксонафталин                                            336

Тетрагидрофуриловый спирт                                                   1290

Тетрал                                                                       492

Тетралин                                                                    1285

Тетралон                                                                     336

Тетраметилендиэтилентетрамин                                                 591

Тетраметиленимин                                                            1039

d-Тетраметрин                                                               1289

Тетрафтордибромэтан                                                          394

2,2,3,3-Тетрафторпропилметакрилат                                           1302

2,2,3,3-Тетрафторпропил-альфа-фторакрилат                                   1303

2,3,5,6-Тетрахлортерефталевой кислоты диметиловый эфир                       492

3,4,5,6-Тетрахлор-2-трихлорметилпиридин                                     1308

Тетраэтиленпентаамин                                                          92

Тетраэтилортосиликат                                                        1311

Тиамин фосфорный эфир                                                         55

Тиаминхлорид фармакопейный                                                    55

Тинкал                                                                       950

Тинувин-350                                                                  174

Тиоанилид синтетических жирных кислот C5-6                                  1312

Тиогликолевая кислота                                                        783

Тиоиндол                                                                     875

Тиокарбонилтетрахлорид                                                      1359

Тиомочевина                                                                 1314

Тиотриазазин                                                                 868

Тиоуксусная кислота                                                         1317

3-Толилкарбаминовой кислоты 3-(N-метоксикарбониламино)фениловый эфир         912

м-Толуилендиамин                                                             379

Толуол-2-сульфокислота                                                       795

Толуол-3-сульфокислота                                                       796

Толуол-4-сульфокислота                                                       797

Томерзол                                                                    1573

Торадол                                                                      161

Тордон                                                                        79

Торолак                                                                      161

Трамадола гидрохлорид                                                        449

Трамал                                                                       449

Трентал                                                                      479

Треоамины                                                                   1327

Третичный ацетиленовый карбинол                                              842

Триазин                                                                       50

Триаллиламин                                                                1355

Триаминобензанилид                                                            36

2,4,6-Триброманилин                                                           78

Трибромфенолят висмута основной с окисью висмута                             737

3,4,5-Тригидроксибензойной кислоты основная висмутовая соль                  418

Тригидроперфторгептиловый спирт                                             1336

Тридециловый спирт                                                          1337

1,2,4-Трикарбоксибензол                                                      170

Трикрезилфосфат с содержанием орто-изомера менее 3%                         1357

Тримеллитовая кислота                                                        170

Тример оксида перфторпропилена                                              1299

1,1'-Триметиленбис(4-гидроксиминометилпиридиний бромид)                     1097

1,1',4,4',4",4-Триметиленбис-(4-сульфанилилсульфаниламид)                   1298

Триметилкарбинол                                                             855

2,6,6-Триметил-1-(2-метилкарбонилвинил)циклогексен-1                        1349

Триметилолпропан диаллиловый эфир                                            195

2,2,4-Триметил-1,3-пентадиолмоно(2-метилпропаноат)                          1346

Триметин                                                                    1345

Триметоприм                                                                 1354

Три-н-бутиламин                                                             1329

Триомбрин                                                                    380

Трисамин                                                                    1333

Трисбен-200                                                                 1371

0,0,0-Трис(толил)фосфат                                                     1357

Трифторалин                                                                  522

Трифторметансульфофторид                                                    1362

3-Трифторметиланилин                                                        1363

альфа,альфа,альфа-Трифтор-м-толуидин                                        1363

1-Трихлорметил-4-хлорбензол                                                 1375

2,3,6-Трихлортолуол                                                          869

3,4,5-Трихлор-2-трихлорметилпиридин                                         1374

Трихлоруксусной кислоты натриевая соль                                      1370

Трихопол                                                                     834

Триэтаноламин                                                               1335

Триэтиленгликоль диацетат                                                    527

Триэтиленгликоль                                                             526

Триэтилендиамин                                                              362

Триэтилентетрамин                                                            179

ТХАН                                                                        1370

ТХУ                                                                         1370

Углерода сероокись                                                          1388

Углерода хлорокись                                                           694

Уксусной кислоты бромангидрид                                                128

Уксусной кислоты 5-бром-4-оксоамиловый эфир                                  228

Уксусной кислоты 4-трет-бутилциклогексиловый эфир                            512

Уксусной кислоты 3,7-диметилокта-1,6-диениловый эфир                         482

Уксусной кислоты N-(2,6-дихлорфенил)амид                                     577

Уксусной кислоты изопентиловый эфир                                          803

Уксусной кислоты изопропиловый эфир                                          891

Уксусной кислоты калиевая соль                                               122

Уксусной кислоты 2-фенилэтиловый эфир                                       1418

Уксусной кислоты 2-этилгексиловый эфир                                      1539

Уксусной кислоты 2-этоксиэтиловый эфир                                      1572

Ундецил бромистый                                                            231

Унитиол                                                                      446

Урацил-4-карбоновой кислоты калиевая соль                                    531

Уросульфан                                                                    19

Урсол                                                                        372

Фамотидин                                                                     35

Фемергин                                                                    1514

Феназид                                                                      363

Фенасал                                                                      339

Фенбутол                                                                     190

n-Фенетидин                                                                  101

Фенибут                                                                       83

Фенигидин                                                                    465

Фенизобромлат                                                                896

Феникаберан                                                                 1421

2-Фенилантраниловой кислоты натриевая соль                                    82

Фенилацетонитрил                                                             156

2-Фенилвинилметанол                                                         1408

Д-(-)-Фенилглицин                                                             86

N,N'-(1,3-Фенилен)бис(малеиновой кислоты имид)                              1394

1,2-Фенилендиамин                                                            370

м-Фенилендиамин                                                              371

о-Фенилендиамин                                                              370

п-Фенилендиамин                                                              372

о-Фенилен-1,2-диамин                                                         370

Фенилен-1,4-диамин дигидрохлорид                                             373

N,N'-Фенилендималеимид                                                      1394

2-(Фенил-4-изопропилфенилацетил)индандион-1,3                                902

N-[(3-Фенилкарбамоилокси)фенил]карбаминовой кислоты этиловый эфир           1560

N-Фенилкарбамоил-3-(бета-фенилизопропил)сиднонимин                           877

Фенилксилилэтан                                                              495

Фенилмалоновая кислота                                                      1396

1-Фенил-3-метилпиразолон-5                                                   874

Фенилциклогексан                                                            1494

1-Фенилэтиловый спирт                                                       1415

2-Фенилэтиловый спирт                                                       1416

2-(Фенил-4-этилфенилацетил)индандион-1,3                                    1561

Фенкарол                                                                    5456

Фенмедифам                                                                   912

Фенобарбитал                                                                1419

Фенозан 1                                                                    798

Фенозан 23                                                                   180

Фенозан 28                                                                   181

Фенозан 30                                                                   191

Феноксибензол                                                                986

6-(альфа-Феноксикарбонил) фенилацетамидопенициллановой кислоты натриевая     534

соль

Феноксиметилпенициллин                                                      1423

Феноксиуксусная кислота                                                     1424

Ферамид                                                                      559

ФКЭ                                                                          495

Флакозид                                                                     802

Флаксипарин                                                                  283

Флуоресцеин                                                                  420

Фоксим                                                                       623

Форидон                                                                      464

Формальгликоль                                                               530

Фосген                                                                       694

Фоскарбан                                                                    829

Фосулен                                                                     1435

N-(Фосфонометил)аминоуксусная кислота                                       1435

Фосфопаг                                                                    1049

Фосфор оксихлорид                                                           1438

Фосфор тетрахлорид                                                          1309

Фосфор хлороокись                                                           1438

Фосфора тиотрихлорид                                                        1316

Фосфорной кислоты 2,3-дибромпропиловый эфир                                  393

Фосфорной кислоты магниевая соль трехводная                                  762

Фосфорной кислоты трибутиловый эфир                                         1330

Фосфотиамин                                                                   54

Фреон-13                                                                    1368

Фреон-14                                                                    1301

Фреон-23                                                                    1358

Фреон-113                                                                   1367

Фреон 114В2                                                                  394

Фреон-116                                                                    275

Фреон 132-В                                                                  560

Фреон-134А                                                                  1304

Фреон-152                                                                    552

Фреон-218                                                                   1009

Фреон-329                                                                    349

бета-D-Фруктофуранозил-альфа-D-глюкопиранозид гидросульфат,                  265

основная алюминиевая соль

Фтазин                                                                       915

Фталевой кислоты бензиловый эфир                                             150

Фталевой кислоты диаллиловый эфир                                            536

Фталевой кислоты дибутиловый эфир                                            396

Фталевой кислоты дигексиловый эфир                                           400

Фталевой кислоты дидодециловый эфир                                          444

Фталевой кислоты диизододециловый эфир                                       445

Фталевой кислоты диэтиловый эфир                                             603

N-Фталил-5-бензилокситриптамин                                              1400

Фтивазид                                                                     325

2-Фторакриловой кислоты 2,2,3,3-тетрафторпропиловый эфир                    1303

2-Фторанизол                                                                 920

3-Фторанизол                                                                 921

4-Фторанизол                                                                 922

Фторацизин                                                                  1365

2-Фтортолуол                                                                 878

4-Фтортолуол                                                                 879

Фторэтилен                                                                  1448

Фумитокс                                                                     838

Фунабен                                                                      792

Фурагин                                                                      836

Фурадан                                                                      403

Фурадонин                                                                    972

Фуразолидон                                                                  974

Фурантрил                                                                     74

Фурацилин                                                                    973

Фуросемид                                                                     74

Фурфуран                                                                    1449

Фурфуриламин                                                                1450

Хардин                                                                       831

п-Хинондиоксим                                                              1490

Хинуклидина-3-дифенилкарбинол гидрохлорид                                    546

Хитозамин                                                                     34

Хитозан                                                                     1051

Хитозана натриевая соль из панциря камчатского краба                        1056

Хитозан из панциря камчатского краба                                        1044

Хладон 227еа                                                                 287

Хлоракон                                                                    1397

альфа-Хлорацетанилид                                                        1412

3-Хлорацетилиндол                                                            133

о-Хлорбензойная кислота                                                     1454

п-Хлорбензолсульфокислоты хлорамида натриевая соль                           554

п-Хлорбензотрихлорид                                                        1375

Хлорбромметан                                                                232

N-(6-Хлоргексил)-N'-(гидроксиэтил)мочевина                                   347

Хлоргидринстирол                                                            1457

2'-Хлор-5'-[гамма-(2",4"-ди-трет-амилфенокси)бутиро-                        1458

пламино]анилид-альфа-(4-карбоксифенокси)пивалоилуксусной кислоты

2-Хлор-5-[гамма-(2,4-ди-трет-амилфенокси)бутиро-иламино]анилид              1459

триметилуксусной кислоты

2-Хлор-2,6-диметилацетоксианилид                                            1460

Хлорекс                                                                      985

Хлор-ИФК                                                                     904

Хлоркеталь                                                                   883

Хлоркетон                                                                   1456

Хлорметациклин тозилат                                                       441

3-Хлормолочная кислота                                                       340

3-Хлормолочной кислоты метиловый эфир                                        809

Хлормуравьиной кислоты метиловый эфир                                        885

2-Хлор-5-нитроанилин                                                          64

Хлорнорборнен                                                               1455

Хлорпарафины ХП-400, ХП-1100                                                1461

Хлорпикрин                                                                  1376

Хлорпинаколин                                                                499

Хлорпирифос                                                                  618

Хлорпропамид                                                                1111

4-Хлор-N-[(пропиламино)карбонил]бензолсульфонамид                           1111

альфа-Хлорпропионовая кислота                                               1470

3-Хлорпропионовой кислоты бензиламид                                        1397

Хлорпрофам                                                                   904

5-Хлорсалициловой кислоты 2-хлор-4-нитроанилид                               336

Хлортал                                                                      492

Хлорталдиметил                                                               492

Хлоруксусная кислота                                                        1474

Хлоруксусной кислоты анилид                                                 1412

Хлоруксусной кислоты диэтиламид                                              621

Хлоруксусной кислоты натриевая соль                                         1453

Хлоруксусной кислоты этиловый эфир                                          1563

3-Хлорфенилкарбаминовой кислоты изопропиловый эфир                           904

4-Хлор-N-(2-фурилметил)-5-сульфамоилантраниловая кислота                      74

Хлорхинальдол                                                                567

Хлорэтон                                                                    1373

Холестерина бензоат                                                         1477

Холинхлорид                                                                  346

Хром-лигносульфонат                                                          979

ЦДБА-карбазол                                                               1495

Целлозольвацетат                                                            1572

Целлюлоза 2-гидроксипропиловый метиловый эфир                                331

Целлюлоза метиловый эфир                                                     886

Цепорекс                                                                      81

Цефадроксил                                                                   32

Цефазолин натрия                                                             867

Цефалексин                                                                    81

Цианбензойной кислоты метиловый эфир                                         887

Цианистый метан                                                              139

Цианогуанидин                                                                585

Цианометан                                                                   139

(RS)-альфа-Циано-3-феноксибензил-(IR)цис,транс-хризантемат                  1488

Цианпропионовой кислоты метиловый эфир                                       888

бета-Цианпропионовый альдегид                                               1486

Циануксусной кислоты этиловый эфир                                          1564

Цианурхлорид                                                                1378

Цидокор                                                                     1435

4-Циклогексиланилин сульфат                                                   89

п-Циклогексиланилин сульфат                                                   89

Циклодол                                                                    1413

м-Цимол                                                                      827

п-Цимол                                                                      828

Цинк метионат                                                                 56

Цинк стеарат                                                                1003

Цинк фосфат (однозамещенный)                                                1504

Цинк хлорид                                                                 1505

Цинка фталоцианин сульфонат                                                 1442

транс-1-Циннамил-4-дифенилметилпиперазин                                     547

Циннаризин                                                                   547

Ципро                                                                        431

Ципробай                                                                     431

Ципрофлоксацин гидрохлорид                                                   431

Цистамин                                                                     540

Цитрат тринатрия                                                             330

Цитронеллаль                                                                 483

Цитронеллол                                                                  484

d-d-T-Цифенотрин)                                                           1488

Щавелевая кислота                                                           1521

Щавелевой кислоты аммониевая соль                                           1520

Щавелевой кислоты пиридиндиамид                                              194

ЭМ-30                                                                       1046

Эмоксипин                                                                    314

Эналаприла малеат                                                           1568

Энантил хлористый                                                            256

Энантовой кислоты хлорангидрид                                               286

Энап                                                                        1568

Энрофлоксацин                                                                432

Энтазин                                                                     1029

Эпигидриновый спирт                                                          987

1,2-Эпоксипропанол-3                                                         987

Эргокальциферол                                                             1227

Эргостатриен-5,7,22-ол-3                                                    1515

Эргостерин                                                                  1515

Эрготартрат                                                                 1514

Эритромицин                                                                 1332

Этазол натрия                                                                 98

Этазол растворимый                                                            98

Этазол                                                                        97

Этамбутол                                                                   1519

Этамзилат                                                                    594

1,2-Этандикарбоновой кислоты дициклогексиловый эфир                          590

бета-Этанолгидразин                                                          988

Этантиоловая кислота                                                        1317

Этафос                                                                       581

Этацизин                                                                    1547

5-Этенилбицикло[2,2,1]гепт-2-ен                                             1523

2-Этенилпиридин                                                             1525

Этилацетоацетат                                                             1555

Этилбензиланилин                                                             157

Этилбромид                                                                   233

Этил-n-бутил-n-ацетил-3-аминопропионат                                       243

Этилбутират                                                                 1535

Этилдихлорсилан                                                              584

Этиленгликоль                                                               1522

цис-1,2-Этилендикарбоновая кислота                                          1524

Этиленхлоргидрин                                                            1476

Этилиденнорборнен                                                           1549

2-Этилкапроновой кислоты натриевая соль                                     1537

Этилкарбитол                                                                1574

2-Этил-6-метил-3-оксипиридин, сукцинат                                       321

N-Этилморфолин                                                              1553

Этиловый эфир этиленгликоля                                                 1571

4-Этилпергидро-1,4-оксазин                                                  1553

Этилсиликат                                                                 1311

Этилстирол                                                                  1532

0-Этил-N-(п-сульфофенил)тиокарбамат натрия                                  1428

Этилтрихлорсилан                                                            1380

Этилфенацин                                                                 1561

5-Этил-5-фенилбарбитуровая кислота                                          1419

Этилцеллозольв                                                              1571

Этинилвинилбутиловый эфир                                                    251

Этиотраст                                                                   1551

Этмозин                                                                     1554

4-Этоксианилин                                                               101

2-Этокси-6,9-диаминоакридина лактат                                         1567

2-Этоксикарбониламино-10-(3-диэтиламинопропионил)фенотиазин                 1547

3-Этоксифенол                                                                348

Этриол                                                                      1540

Эфиркеталь                                                                   497

Эфиры адипиновой кислоты и спиртов C8-10                                     365

Ялан                                                                        1536

Янтарной кислоты бета-диметиловый эфир                                       459

Dow Corning (R)2-4242                                                       1079

NOBS                                                                         978

Приложение 2

(справочно)

Указатель

формул веществ, их порядковые номера в таблице

AlN                                                                           14

AlV                                                                         1127

B                                                                            204

BCl3                                                                         209

BF3                                                                          208

BF4H                                                                         207

BN                                                                           205

B2H2K2O6                                                                     674

B2H2Na2O6                                                                    935

B2H6                                                                         388

B2Mg3                                                                        763

B4Na2O7 x H20O10                                                             950

B12Mg                                                                        765

BaF2                                                                         141

BaH2O2                                                                       140

BaO                                                                          142

BaO2                                                                         143

BaO3S2                                                                       145

BaO3Ti                                                                       146

BaO4S                                                                        144

BiO9N3                                                                       255

C2Br2F4                                                                      394

CCaO3                                                                        686

C2Ca                                                                         685

CClF3                                                                       1368

CCl2O                                                                        694

CCl3NO2                                                                     1376

C2Cl2F3                                                                     1367

C2Cl3NaO2                                                                   1370

C6Cl7N                                                                      1308

CCoO3                                                                        709

CF4                                                                         1301

CF4O2S                                                                      1362

CF4S                                                                        1359

C2F3Cl                                                                      1369

C2F6                                                                         275

C2F6O5S2                                                                    1361

C3F8                                                                        1009

C4F6                                                                         273

C4F8                                                                  1007, 1008

C5F10O                                                                       288

C6F12O2                                                                     1300

CHF3                                                                        1358

CHF3O3S                                                                     1360

CHI3                                                                        1339

CHNaO2                                                                      1431

CHNaO3                                                                       936

CH2BrCl                                                                      232

CH2ClI                                                                       673

[[CH2O]n[C3H6O2]m]x                                                         1062

CH3Br                                                                        220

CH3Cl                                                                       1465

CH3NO2                                                                       968

CH4                                                                          784

CH4N2S                                                                 106, 1314

CH6N4 x C2H4O6                                                                33

CH8N2O3                                                                      104

C2H2                                                                        1565

C2H2ClNaO2                                                                  1453

C2H2Cl2F2                                                                    560

C2H2Cl2O2                                                                    583

C2H2F2                                                                       553

C2H2F4                                                                      1304

C2H2O2                                                                      1517

C2H2O4                                                                      1521

C2H3BrO                                                                      128

C2H3Cl3Si                                                                   1528

C2H3ClO2                                                               885, 1474

C2H3F                                                                       1448

C2H3KO2                                                                      122

C2H3N                                                                        139

C2H3NO                                                                       821

C2H3NaO2                                                                     123

C2H3NaO2 x 3H2O                                                              124

(C2H4)n                                                                     1072

C2H4F2                                                                       552

C2H4N2O4                                                                    1520

C2H4N4                                                                       585

C2H4OS                                                                      1317

(C2H4O)n                                                                    1071

C2H4O2S                                                                      783

C2H5Br                                                                       233

C2H5ClO                                                                     1476

C2H5Cl2OPS                                                                  1545

C2H5Cl3Si                                                                   1380

C2H5NO                                                                       136

C2H5NO2                                                                       90

C2H5Na3O7P2                                                                  342

C2H6Cl2Si                                                                    584

C2H6O                                                                        982

C2H6OS                                                                       491

C2H6O2                                                                      1522

C2H6O4S                                                                      490

C2H7KO7P2                                                                    341

C2H7NO3S                                                                  91, 93

C2H7N2O                                                                      988

C2H7N2O2                                                                     416

C2H7O3P                                                                      498

C2H8O7P2                                                                     343

C3Cl2N3NaO3                                                                  575

C3Cl3N3                                                                     1378

C3F6O                                                                       1366

C3HF7                                                                        287

C3H2Cl2N2                                                                    569

[[C3H3]n[C5H6O4]n]x                                                         1061

C3H3Cl2NaO2                                                                  572

C3H3Cl5                                                                     1021

[C3H3N]n[C2H3Cl]m                                                           1074

C3H4Cl2O2                                                                    573

C3H4Cl4                                                                     1307

C3H5СlO                                                                     1112

C3H5ClO2                                                                    1470

C3H5СlO3                                                                     340

C4H5NO                                                                      1486

C3H6ВrNO4                                                                    227

C3H6Br2O                                                                     392

C3H6Cl2                                                                      571

C3H6F2O                                                                      551

C3H6NNaS2                                                                    467

C3H6N2O2S                                                                    788

C3H6O2                                                            530, 987, 1562

C3H6O2S                                                                      782

C3H6O3                                                                       334

C3H7Br2O4P                                                                   393

C3H7CaO6P                                                                    683

C3H7Cl                                                                      1469

C3H7FeO6P                                                                   1100

C3H7N                                                                         69

C3H7NaO3S3 x H2O                                                             446

C3H7NO2                                                                  68, 970

C3H7NO2S                                                                    1507

C3H7NO3                                                                899, 1236

C3H7O                                                                        335

C3H8NO5P                                                                    1435

C3H8O2                                                                 923, 1098

C3H8O3                                                                      1099

C3H9BrOS                                                                    1347

C3H9N                                                                         66

C3H9NO                                                                       791

C3H12NO9P3                                                                   962

C4Cl4                                                                        276

C4Cl4F6                                                                 274, 562

C4H2Cl2N2                                                                    570

C4H3NaO4 x H6O3                                                              240

C4H4Cl2                                                                      555

C4H4KNaO6                                                                    413

C4H4N2O2                                                                    1033

C4H4N2O3                                                                    1334

C4H4O                                                                       1449

C4H4O4                                                                      1524

C4H5KNO4                                                                     116

C4H5NaO3                                                                     304

C4H5NO                                                                      1486

C4H6Cl2                                                                 556, 557

C4H6N2                                                       822, 848, 849, 1500

C4H6N2S                                                                      424

C4H6O2                                                         238, 241 250, 817

C4H6O6                                                                       414

C4H7Cl                                                                       882

C4H7ClO                                                                     1456

C4H7ClO3                                                                     809

C4H7Cl3O                                                                    1373

C4H7LiO3                                                                     303

C4H7N3S                                                                       96

C4H7NO                                                                       319

C4H7NO3                                                                      127

C4H7NO4                                                                      118

[[C4H7O2]n[C5H9O2]n]x                                                       1060

[C4H7O2]n[C7H12O2]m[C8H8]x                                                  1059

C4H8                                                                         856

C4H8ClNO                                                                    1563

C4H8Cl2O                                                                     985

C4H8N2O3                                                                    1394

C4H8O                                                              239, 816, 917

C4H8OS                                                                       866

C4H8O2                                                       525, 861, 863, 1290

C4H8O2S                                                                     1287

C4H9N                                                                       1039

C4H9NO                                                                      1286

C4H9NO2                                                                  26, 247

C4H9NO2 x ClH                                                                459

C4H9NO3                                                                     1326

[(C4H9)4P]Br                                                                1279

C4H10ClN                                                                     503

C4H10Cl2Si                                                                   561

C4H10N2                                                                     1028

C4H10O                                                                       855

C4H10O2                                                      519, 854, 916, 1571

C4H11NO2                                                                     421

C4H11NO3                                                                    1333

C4H12N2S2 x Cl2H2                                                            540

C4H12O2                                                                      237

C4H14O3                                                                    1574

C4NiO4                                                                      958

C5Cl6                                                                       277

C5FeO5                                                                      633

C5HF9                                                                       349

C5H2F10O                                                                   1305

C5H3KN2O4                                                                   531

C5H4N2O4                                                                    533

C5H5NO                                                                     1101

C5H5N3O                                                                    1032

C5H5N3O3S                                                                   126

C5H6                                                                       1501

C5H6BrN5O                                                                   211

C5H6Cl2N2O2                                                                 469

C5H6NO                                                                      853

C5H6O                                                                       880

C5H7NO                                                                     1450

C5H7NO2                                                               888, 1564

C5H8                                                                       1503

C5H8NNaO4                                                                    65

C5H8N2O2                                                                    472

C5H8N4O                                                                      50

C5H8O2                                                                     1020

C5H9ClO                                                                    1467

C5H9NO2                                                                    1096

C5H9NO3                                                                     329

C5H9NO4                                                                      67

[[C5H9O2]n[C8H8]1[C3H3N]n]x                                                1058

C5H10                                                                 820, 1502

C5H10N6O2                                                                   523

C5H10O                                                                      799

C5H10O2                                                800, 801, 826, 891, 1558

C5H11N                                                                     1030

C5H11NO2                                                                    253

C5H12NO2                                                                    113

C5H12O2                                                                     489

C5H12O3                                                                     924

C5H12O3Si                                                                  1527

C5H12O4                                                                     415

C5H12Si                                                                    1526

C5H13N3                                                                      52

C5H13NO                                                                    1552

C5H13NO2                                                                    422

C5H14ClNO                                                                   346

C5H14N2                                                                     488

C5H15NO3Si                                                                  596

C5H15N3O4                                                                   451

C6HCl5O                                                                     328

C6HCl6N                                                                    1374

C6H2Cl4                                                                    1306

C6H2Cl6N2 x H2O                                                              80

C6H3Br3                                                                    1328

C6H3Cl3N2O2                                                                  79

C6H3Cl5N2                                                                    45

C6H3I3O2                                                                    419

C6H4(CHO)2                                                                 1441

C6H4Br2                                                                390, 391

C6H4Br3                                                                      78

C6H4Br2O                                                               306, 307

C6H4Cl2N2                                                                    44

C6H4Cl2NNaO2S                                                               554

C6H4Cl2NNaO3S                                                                43

C6H4FNO2                                                                    971

C6H5Cl3N2                                                                  1379

C6H5Cl3Si                                                                  1409

C6H5ClN2O2                                                               63, 64

C6H5F                                                                      1446

C6H5F5O2                                                                   1303

C6H5I                                                                       671

C6H5N3                                                                      173

C6H5NO2                                                              1037, 1038

C6H5N3O4                                                                    520

C6H5Na3O7                                                                   330

C6H6BrN                                                                      25

C6H6N2O                                                                    1036

C6H6N2O2                                                                   1490

C6H6N2O3                                                                     29

C6H6N4O4                                                               973, 974

C6H6Na2O7                                                                   350

C6H6O2                                                      409, 410, 411, 1432

C6H6O3S                                                                     169

C6H7N                                                             850, 851, 852

C6H7NaO6                                                                    741

[C6H7O2(OH)3-x(C4H10O)x]n                                                   331

[C6H7O2(OH)3x(OCH2COOCa0,5)x]n                                              697

[C6H7O2(OH)3-x(OCH3)x]n                                                     886

C6H8Cl3O2PS                                                                1546

C6H8NO6                                                                     385

C6H8N2                                                  370, 371, 372, 486, 586

C6H8N2 x Cl2H2                                                              373

C6H8N2O8                                                                    384

C6H8O2                                                                      271

C6H8O6                                                                      114

C6H9Cl2                                                                565, 566

C6H9Cl3O                                                               870, 871

C6H9NO3                                                                    1345

C6H9N3O2                                                                    351

C6H9N3O3                                                                    834

C6H9O                                                                  842, 843

C6H10BrN2O2                                                                  47

C6H10CaO3                                                                   333

C6H10FeO3                                                                   332

C6H10O2                                                                     693

C6H10O3                                                              1113, 1555

C6H10O4                                                                     236

C6H10O4 x C2H6I2                                                            457

[C6H10O5]n                                                                 1482

C6H11ClO                                                          272, 499, 841

C6H11Cl2O3P                                                                 201

C6H11N                                                                     1104

C6H11NO3                                                                   1497

C6H12                                                                       504

C6H12CaN2S4                                                                 466

C6H12ClNO                                                                   621

C6H12Cl3O4P                                                                1381

C6H12N2                                                                     362

C6H12N2O4S2                                                                1508

C6H12N5O2PS2                                                                461

C6H12O2                                          317, 354, 740, 824, 1109, 1535

C6H12O3                                                              1023, 1572

C6H12O6                                                               262, 1260

C6H13ClNO5 x ClH                                                             34

C6H13N                                                                     1493

C6H13NO                                                                    1553

C6H13NO2                                                           28, 645, 749

C6H13NSi2                                                                   196

C6H13O2                                                                     839

C6H14N2                                                                     485

C6H14N2O                                                                    345

C6H14N2O2                                                                   757

C6H14O                                                                      984

C6H14O3                                                                    1540

C6H14O4                                                                     526

C6H14O6                                                                     357

C6H15N                                                                      901

C6H15NO                                                                     598

C6H15NO3                                                                   1335

C6H15N3                                                                      95

C6H15N5 x ClH                                                               246

C6H15O3P                                                                    509

C6H16N2                                                                     269

C6H16O3Si                                                                  1385

C6H18NO3PS                                                                  507

C6H18N4                                                                     179

C6H18Si2                                                                    268

C7HF13O2                                                                   1338

C7H3Cl3O2 x C2H7N                                                          1371

C7H3F13O                                                                   1336

C7H4Cl4                                                                    1375

C7H4ClNO3                                                                   966

C7H4N2O6                                                                    521

C7Н5ВrO                                                                212, 213

C7H5Br2O2                                                         215, 216, 217

C7H5ClO                                                                     165

C7H5ClO2                                                                   1454

C7H5Cl2NO4S                                                                 563

C7H5Cl3                                                                     869

C7H5I3N2O2                                                                  380

C7H5NO                                                                     1395

C7H5NO3S                                                                    172

C7H5NO4                                                                     965

C7H5N5O8                                                                     51

C7H5NaO                                                                     158

C7H6ClN3O4S2                                                                438

C7H6Cl2                                                                     564

C7H6F3N                                                                    1363

C7H6O2                                                                      166

C7H6O3                                                                      302

C7H7BiO7                                                                    418

C7H7Br                                                            221, 222, 223

C7H7BrO                                                                     224

C7H7Cl                                                                     1466

C7H7F                                                                  878, 879

C7H7FO                                                            920, 921, 922

C7H7N                                                                      1525

C7H7NO2                                                                 22, 844

C7H7NO2 x ClH                                                               845

C7H7NO3                                                                     914

C7H7N3O2 x ClH                                                              967

C7H8F4O2                                                                   1302

C7H8                                                                        202

C7H8N2O2                                                                    318

C7H8N4O2                                                                    406

C7H8O                                                                       908

C7H8O3S                                                           795, 796, 797

C7H9Cl                                                                     1455

C7H9N                                                                       487

C7H9NO x 1/2H2O4S                                                           312

C7H9N3O3S                                                                    19

C7H10                                                                       203

C7H10N2                                                                     379

C7H10O                                                                     1281

C7H10O3                                                                    1511

C7H11BrO3                                                                   228

C7H11NO x C4H6O2                                                            321

C7H12O4                                                                617, 804

C7H13ClO2                                                                   883

C7H13NS2                                                                    468

C7H14O2                                                     248, 803, 805, 1106

C7H14O3                                                                     815

(C7H15N3)n x (ClH)x                                                        1048

(C7H15N3)n x (H3O4P)x                                                      1049

C7H17BrN2O2                                                                1343

C7H17ClO                                                                    286

C7H17NO5                                                                    810

C7H18N2                                                                     608

C7H19NOSi                                                                   615

C7H19N2O4PS                                                                1550

C8H4Cl2O2                                                                   167

C8H4Cl6                                                                198, 199

C8H5N7O2S                                                                   833

C8H6Cl2O3                                                              582, 910

C8H6NO3                                                                     976

C8H6N2O4                                                                    518

C8H6N3NaO2                                                                   76

C8H6N4O5                                                                    972

C8H7ClO                                                                    1457

C8H7Cl2NO                                                                   567

C8H7Cl2NO2                                                                  577

C8H7Cl2N3O5S                                                                 48

C8H7N                                                                       156

C8H7NO3                                                                     964

C8H8Br3N                                                                    452

C8H8ClNO                                                                   1412

C8H8N4O2                                                                    877

C8H8O3                                                      322, 338, 808, 1412

C8H8O4                                                                      168

C8H9Cl3O                                                                    470

C8H9N                                                                       889

C8H9NO2                                                               337, 1557

C8H9NO3                                                                     977

C8H9N2NaO3S                                                                  85

C8H10ClO2PS                                                                1420

C8H10Cl2O2                                                                  471

C8H10O                                                         1414, 1415, 1416

C8H10O2                                                               348, 1425

C8H11N                                                                900, 1417

C8H11NO                                                            49, 101, 314

C8H11NO3 x ClH                                                              837

C8H11N5O3                                                                    38

C8H12                                                          1489, 1530, 1531

C8H12N2                                                                    1291

CSH12N2O                                                                    897

C8H12N2O3S                                                                   40

C8H12O                                                                 251, 862

C8H12O4                                                                     605

C8H13NO3                                                                   1556

C8H14                                                                      1498

C8H14N4OS                                                                    42

C8H14N4O2                                                                  1292

C8H14O                                                                806, 1538

C8H14O2S2                                                                   541

C8H15N7O2S3                                                                  35

C8H15NaO2                                                                  1537

C8H16N4                                                                     591

C8H16O2                                                                244, 860

C8H18O                                                                      981

C8H18O3                                                               252, 1386

C8H18O3Si                                                                  1529

C8H19N                                                                      395

C8H20O4Si                                                                  1311

C8H21N3                                                                      70

C8H23N5                                                                      92

C9F18O3                                                                    1299

C9H4NO2                                                                     887

C9H6N2O3                                                                    975

C9H6O6                                                                      170

C9H8                                                                        667

C9H8O                                                                      1407

C9H8O4                                                                135, 1396

C9H9Cl2NO                                                                   580

C9H9NO3                                                                     794

C9H9N3O2                                                                    792

C9H9N3O2S2                                                                   77

C9H9N3O4                                                                    835

C9H10Cl2N2O2                                                                579

C9H10Cl3N x C10H10Cl2N                                                      823

C9H10O                                                                     1408

C9H10O3                                                          864, 865, 1107

C9H11NO                                                                     447

C9H11NO2                                                        873, 1392, 1533

C9H11NO3                                                                   1318

C9H11NO3Cl3PS                                                               618

C9H11NO4S2                                                                 1428

C9H12                                                    1282, 1340, 1523, 1549

C9H12N2O4                                                                  1327

C9H12O                                                                876, 1406

C9H13N                                                                  57, 454

C9H14Br2O4                                                                  462

C9H14N4O2S                                                                  868

C9H14O                                                                     1352

C9H15N                                                                     1355

C9H15NO3S                                                                   781

C9H16O                                                                      689

C9H16O2                                                                     433

C9H17NOS                                                                   1536

C9H17NS2                                                                    610

C9H18                                                                      1103

C9H18NO5S2                                                                  829

C9H18O                                                                      458

C9H19ClN2O2                                                                 347

C9H20O2                                                                     537

C9H23NO3Si                                                                   71

C10H6Cl4O4                                                                  492

C10H7BrO2                                                                   225

C10H8ClNO                                                                   133

C10H8O                                                                      953

[C10H8O4]n                                                                 1065

C10H8O5S                                                                    417

C10H9ClN4O2S                                                                 88

C10H9Cl4О4P                                                                 500

C10H9N                                                                       61

C10H9NO2                                                                    793

C10H9NO3S                                                                    62

C10H10Cl8                                                                  1069

C10H10N2O                                                                   874

C10H10O                                                                    1393

C10H11ClO3                                                                  884

C10H11I2NO3                                                                1108

C10H11NO2                                                                   991

C10H11N2NaO3                                                               1035

C10H11N3O3S                                                                  23

C10H11N4NaO2S2                                                               98

C10H12                                                         1283, 1285, 1532

C10H12ClNO                                                           1397, 1460

C10H12ClNO2                                                                 904

C10H12Cl2                                                                   456

C10H12N2O x C6H10O4                                                          94

C10H12N2O3S                                                                 893

C10H12N2O5                                                                  859

C10H12N4O2S2                                                                 97

C10H12O                                                                     336

C10H12O2                                                              324, 1418

C10H12O4                                                                    517

C10H12O5N4                                                                 1218

C10H13ClN2O2                                                                478

C10H13ClN2O3                                                               1111

C10H13Cl2NO3                                                                911

C10H13NO2 x ClH                                                              83

C10H14                                                            827, 828, 857

C10H14ClNO2                                                                  86

C10H14NO                                                                    789

C10H14N2O                                                                   616

C10H14N5NaO13P3                                                               2

C10H15Br                                                                    230

C10H15BrO                                                                   229

C10H15N                                                                      27

C10H15NO5S                                                                  594

C10H15O2N2Cl                                                                383

C10H15O3PS2                                                                 476

C10H16                                                           475, 825, 1382

C10H16N2 x H2O4S                                                            619

C10H16O                                                                     359

C10H16O4N2                                                                  185

C10H16O4S                                                                  1342

C10H18O                                                    481, 483, 1341, 1351

C10H18O4                                                                    235

C10H18O5                                                                    192

C10H18O6                                                                    527

C10H19NO2                                                                   602

C10H20                                                                      510

C10H20N2NaO3                                                                944

C10H20N2O4                                                                 1029

C10H20N2O4S2Zn                                                               56

C10H20O                                                                511, 898

C10H20O2                                                                   1539

C10H20O2 x H2O                                                              779

C10H21N x C7H7O3S                                                          1019

C10H21N3O                                                                   613

C10H24N2                                                                    186

C10H24N2O2 x 2HCl                                                          1519

C10H28O                                                                     484

C11H6F17NO2                                                                 284

C11H8O3                                                                     327

C11H9NaO5S                                                                  425

C11H10                                                                      832

C11H11N3O5                                                                  836

C11H12Cl2N2O5                                                               558

C11H12N2O2                                                                 1356

C11H12N2O5                                                                  316

C11H12N4O2S                                                              58, 60

C11H12N4O3S                                                                  59

C11H13N2O                                                                   787

C11H14N2OS x ClH                                                           1573

C11H14N2S2                                                                  604

C11H14O2N2                                                                  315

C11H14O3                                                               506, 858

C11H15ClO                                                                  1383

C11H15Cl2O2PS2                                                              581

C11H15N3O4                                                                  183

C11H16N2O2                                                                  453

C11H16O2                                                                   1384

C11H17N2NaO2S x CNa2O3                                                     1024

C11H17O3PS                                                                 1110

C11H20NO4                                                                   830

C11H20O4                                                                    614

C11H21NO3                                                                   243

C11Н23Br                                                                    231

[C11H24N3O2Cl]n                                                            1054

C12Br10O                                                                    983

C12H6O3                                                                     954

C12H7Cl3                                                                   1372

C12H8Cl6                                                                    260

C12H9Cl2N                                                                   578

C12H9F2NO3                                                            423, 1541

C12H10                                                                      121

C12H10CaO10S2                                                               412

C12H10Cl2Si                                                                 545

C12H10N2O2                                                                  194

C12H10O                                                               986, 1411

C12H10S                                                                     550

C12H11ClN2O5S                                                                74

C12H11I3N2O4                                                                125

C12H11N                                                                     542

C12H11NO                                                                    408

C12H12N2O                                                                   377

C12H12N2O3                                                                 1419

C12H13NO2S                                                                  428

C12H13N3                                                               375, 544

C12H13N3O4S2                                                                 72

C12H14N2O2                                                                 1405

C12H14N4O2S                                                                  41

C12H14O4                                                                    603

C12H15N                                                                     436

C12H15NO3                                                                   403

C12H16                                                                     1494

C12H16N2O2                                                                 1491

C12H16O4                                                                    625

C12H17N x 1/2H2O4S                                                           89

C12H17NO                                                                    612

C12H18ClN4O4PS                                                               55

C12H18N2O3S                                                                 242

C12H18N4O4PS x H6O8P2                                                        54

C12H20                                                                      628

C12H20N2                                                                    381

C12H20O2                                                                    482

C12H20O4                                                                    398

C12H21N x ClH                                                                99

C12H21N2NaO2I3                                                              448

C12H22CaO14                                                                 355

C12H22O2                                                                    512

C12H22O3                                                                    195

C12H22O4                                                                    460

C12H22O11 x H2O                                                             258

C12H23N                                                                     587

C12H23O                                                                     137

C12H24                                                                     1102

C12H24OSi2                                                                  278

C12H24O3                                                                   1346

C12H26O                                                                     872

C12H27N                                                                    1329

C12H27O4P                                                                  1330

C12H27P                                                                    1331

C12H30N2 x 2C6H5O3S                                                         267

C12H38Al16O15S8                                                             265

C12-32H11-36Cl15-30                                                        1461

C13H8ClN5O                                                                  881

C13H8Cl2N2O4                                                                339

C13H8N4O7                                                                   524

C13H10F3N                                                                  1364

C13H10NNaO2                                                                  82

C13H11ClO                                                                   155

C13H11N2NaOS                                                                 84

C13H11NO                                                                    811

C13H11NO3                                                                   153

C13H13NO x ClH                                                             1399

C13H14N2                                                                    376

C13H14N2 x HCl                                                              154

C13H14N4O                                                                    36

C13H15N5O2S2Zn                                                             1548

C13H15NO3                                                                   514

C13H16F3N3O4                                                                522

C13H16N3NaO4S                                                               407

C13H17NO4                                                                   513

C13H17N2O3PS                                                                623

C13H18N2O2                                                                  440

C13H18N4O3                                                                  479

C13H18O2                                                                    644

C13H19NO4                                                                   609

C13H20N2O2                                                                  599

C13H20N2O2 x ClH                                                            600

C13H20O                                                               666, 1349

C13H21NO3                                                                   505

C13H21N3O x ClH                                                              46

C13H21N5O4 x C6H5NO2                                                        402

C13H21O3PS                                                                  152

C13H22N                                                                    1398

C13H22N2O6S                                                                 473

C13H22N4O3S                                                                 450

C13H24O3                                                                   1512

C13H28O                                                                    1337

C14H4O6                                                                     171

C14H8BrNO5S                                                                  24

C14H8O2                                                                     111

C14H9NO2                                                                     21

C14H10                                                                110, 1391

C14H10Cl2NNaO2                                                              576

C14H11Ca0,5NO4                                                              160

C14H12N2 x ClH                                                              149

C14H12N2O4                                                                 1518

C14H12O3                                                                    151

C14H13F2NO3                                                                1542

C14H13N3O3 x H2O                                                            325

C14H13N8NaO4S3                                                              867

C14H14N2                                                                    430

C14H14N2 x HCl                                                              429

C14H14O3                                                                    913

C14H14O4                                                                    536

C14H15Cl2NO4                                                                568

C14H16KNO4                                                                  905

C14H17NO2 x ClH                                                             163

C14H18N4O                                                                  1354

C14H18O                                                                    1022

C14H19NO                                                                    437

C14H21NO2                                                                   279

C14H21N2Br2Cl                                                                37

C14H22N2O                                                                   595

C14H22N2O3                                                                  320

C14H22N4O4 x ClH                                                            601

C14H22O                                                                    1350

C14H24O2                                                                    496

C14H26O                                                                     134

C14H26O4                                                                    397

C14H32O                                                                     309

C15H10N2O2                                                                  818

C15H11ClN2O2                                                                308

C15H11NO                                                                    548

C15H12Br4O2                                                                 646

C15H12ClNO                                                                 1463

C15H12N2O                                                                   386

C15H13NO3 x C4H11NO3                                                        161

C15H16O2                                                                    184

C15H17N                                                                     157

C15H18B10                                                                   895

C15H18N2                                                                    903

C15H20O                                                                     280

C15H21NO4                                                                   814

C15H21N3O3S                                                                 264

C15H22O3                                                                    463

C15H24Br2N4                                                                1097

C15H24O                                                                     310

C15H26O                                                                    1344

C15N12N2O3                                                                  929

C16H8N4O2                                                                   159

C16H10                                                                      175

C16H10N2O2                                                                  990

C16H13N                                                                    1404

C16H14Cl3O5P                                                                138

C16H15Cl3O2                                                                 516

C16H15N2NaO6S2                                                             1485

C16H16ClN3O3S                                                                73

C16H16N2O3                                                                 1560

C16H16N4OS                                                                  909

C16H17Cl                                                                    501

C16H17N3O4S                                                                  81

C16H17N3O5S                                                                  32

C16H18N2O5S                                                                1423

C16H18N3NaO5S x 3H2O                                                         30

C16H19N3O5S x 3H2O                                                           31

C16H19N5O x 2ClH                                                            847

C16H20                                                                      495

C16H20O3SNa                                                                 193

C16H20O6P2S3                                                               1313

C16H22ClNO2                                                                 890

C16H22O2                                                                    780

C16H22O4                                                                    396

C16H25NO2 x ClH                                                             449

C16H26O4                                                                    590

C16H32O2                                                                    266

C16H34N2O4                                                                  374

C16H36NClO                                                                  747

C16H36O4Ti                                                                 1280

C17H9BrO                                                                    214

C17H10O                                                                     148

C17H16Br2O3                                                                 896

C17H18Br2O                                                                  389

C17H18FN3O3 x ClH x H2O                                                     431

C17H18N2Na2O6S                                                              698

C17H18N2O                                                                  1401

C17H18N2O x HCl                                                            1402

C17H18N2O6                                                                  465

C17H19ClN2S x ClH                                                           502

C17H19F2N3O3                                                                760

C17H20FN3O3                                                                 426

C17H20N2S x ClH                                                       404, 1348

C17H21NO x HCl                                                              494

C17H21NO3                                                                   263

C17H21N4O9P                                                                1216

C17H22N2O4                                                                  532

C18H22N2S x ClH                                                             620

C18H24N2O x ClH                                                             597

C17H26O2                                                                   1410

C17H27ON                                                                    189

C17H28O4                                                                    589

C18H14                                                                     1278

C18H15N5O6S                                                                 323

C18H16ClNO x ClH                                                            790

C18H16N2O2                                                                 1288

C18H17Cl2NO3                                                                162

C18H18N2O3                                                                  100

C18H19ClN                                                                  1475

C18H19F2NO3                                                                 464

C18H19N3O                                                                  1284

C18H19N3O2                                                                 1403

C18H20N3O4F                                                                1447

C18H20NO                                                                    439

C18H21N3O4                                                                 1567

C18H22O2                                                                    622

C18H24BrNO3S                                                                234

C18H24N2O6                                                                  807

C18H26O2                                                                   1566

C18H27BrNO2                                                                1105

C18H27ClN6O5S                                                               831

C18H27N2O2                                                                 1492

C18H28N2O x ClH                                                             249

C18H28O3                                                                    798

C18H30O4                                                                    588

C18H33NaO2                                                                 1006

C18H34N2O6S x ClH x H2O                                                     812

C18H34O2                                                                   1005

C18H34O4                                                               399, 401

C18H35AgO2                                                                 1002

C18H36N4O11 x H2O4S                                                         690

C18H37N3O9 x 2H2O3S                                                        1323

C18H38KO2                                                                   997

C18H38O                                                                    1004

C18H39NO2                                                                   993

C19H10N2S                                                                  1559

C19H15N4O6S                                                                 915

C19H16BrN4O3                                                                218

C19H18N3NaO5S                                                               477

C19H18O11                                                                   356

C19H19BrNO2S                                                                875

C19H19ClFNO3                                                           164, 892

C19H19ONS x C4H4O4                                                          427

C19H20N2O2                                                                  245

C19H20O4                                                                    150

C19H22FN3O3                                                                 432

C19H23N4O6PS                                                                 53

C19H24N2 x ClH                                                              405

C19H25NO4                                                                  1289

C19H26Cl2N4O2                                                               813

C19H26O3                                                                    838

C19H29IO2                                                                  1551

C19H37N5O7                                                                   20

C19H39O2                                                                    894

C20H12O5                                                                    420

C20H14I6N2O6                                                                529

C20H21NO4 x ClH                                                            1421

C20H23F3N2S x ClH                                                          1365

C20H23NO x ClH                                                              546

C20H23N5O6S                                                                 480

C20H26N3O                                                                   174

C20H26N4O5 x H2O                                                            695

C20H27NO x HCl                                                             1031

C20H28N2O5 x C4H4O4                                                        1568

C20H30O2                                                                    313

C20H30O4                                                                    400

[C20H30O14]n                                                               1045

C20H31ClO2                                                                  188

C20H31NO x ClH                                                             1413

C21H15NO2                                                                   326

C21H20O2                                                                    919

C21H21O4P                                                                  1357

C21H22N2O2 x HNO3                                                          1264

C21H25N x HCl                                                               611

C21H38ClN x H2O                                                            1509

C21H41N5O11 x 2H2SO4                                                        112

C21H41N7O12 x 3(C7H7NO3)                                                    435

C22H19Br2NO3                                                               1487

C22H19NO4                                                                  1034

C22H21ClN2O8 x C7H8O3S                                                      441

C22H22Cl2O3                                                                1544

C22H22FN3O2                                                                1445

C22H22N2O8 x ClH                                                            786

C22H24N2O8 x ClH                                                            629

C22H25BrN2O3S                                                              1534

C22H25N3O4S x ClH                                                          1554

C22H25NO3 x HCl                                                             311

C22H27N3O3S                                                                1547

C22H29O3                                                                    108

C22H32O2                                                                    493

C22H48BrN x nCH4N2O                                                         442

C23H16O3                                                                    543

C23H17O                                                                     508

C23H22N2O6S                                                                 534

C23H22Na2O6S2, при n = l                                                    819

C23H26O3                                                                   1422

C23H28ClN3O5S                                                              1473

C23H30O4                                                                    907

C24H25NO3                                                                  1488

C24H26BrN3O3                                                                226

C24H31NO4 x ClH                                                             624

C24H32O4S                                                                   130

C24H33O5N                                                                   626

C24H38O4                                                               535, 606

C25H19O3                                                                   1561

C25H20N2O3                                                                 1400

C25H26O12                                                                   802

C25H34O3                                                                    918

C26H21O3                                                                    902

C26H28Cl2N4O4                                                               129

C26H28N2                                                                    547

C26H50O4                                                                    607

C27H30O16                                                                   360

C28H31FN4O                                                                 1444

C28H44O                                                              1227, 1515

C28H44O x C7H4N2O6                                                         1513

C29H22ClNO                                                                 1464

C29H33N2O2Cl x HCl                                                         1472

C31H47ClN2O2                                                               1459

C31H48O2S2                                                                  190

C32H12N8Na4O12S4Zn                                                         1442

C32H54O4                                                                    444

C32H54O4                                                                    445

C33H35N2O3 x 1/2C4H6O6                                                     1514

C34H37Cl3N4O4                                                               187

C34H37N2O                                                                  1495

C34H50O2                                                                   1477

(C35H49O29)n                                                                736

C35H65NO12 x H3PO4                                                         1010

C36H30CrO4SiO2                                                              197

C36H62O11 x H2O                                                            1189

C36H70BaO4                                                                  994

C36H70CdO4                                                                  996

C36H70CuO4                                                                 1000

C36H70FeO4                                                                  995

C36H70MgO4                                                                  998

C36H70MnO4                                                                  999

C36H70O4Pb                                                                 1001

C36H70O4Zn                                                                 1003

C37H67NO13                                                                 1332

C38H43ClN4O8                                                                387

C38H58O6S                                                                   191

C38H58O7                                                                    181

C42H70O35                                                                  1499

C43H58N4O12                                                                 846

C46H57ClN3O6                                                               1458

C46H83NO18                                                                   39

C47H75NO17                                                                 1543

C48H40N13Na3O13S3                                                           728

C54H105AlO6                                                                 992

C63H88CoN14O14P                                                             455

C73H108O12                                                                  180

C286H72O40                                                                  640

CLi2O3                                                                      758

CNa2O3                                                                      945

CO3Sr                                                                      1265

COS                                                                        1388

CaCl2O2                                                                     682

CaHO4P x H4O2                                                               681

CaO                                                                         687

Ca3O8P2                                                                     684

Ca5FO12P3                                                                   688

ClHO3S                                                                     1471

ClKO3                                                                       680

ClLi                                                                        759

ClNa                                                                        952

ClNaO                                                                       940

ClO2                                                                       1462

Cl2Co                                                                       708

Cl2H2Si                                                                     574

Cl2Mg x 6H2O                                                                764

Cl2OS                                                                      1315

Cl2S2                                                                      1232

Cl2Zn                                                                      1505

Cl3OP                                                                      1438

Cl3P                                                                       1440

Cl3PS                                                                      1316

Cl4P                                                                       1309

Cl4Si                                                                       735

CrTiB2                                                                     1322

Eu2O3                                                                       641

F3La                                                                        745

F3Nd                                                                        956

F4S                                                                        1234

F5S                                                                        1233

F6S                                                                        1231

[Fe(C7H6N3O)(H2O)2]SO4                                                      363

FeH8N2O8S2 x H12O6                                                          631

FeN2O6                                                                      632

FeO3S                                                                       634

Ga2O3                                                                       259

GeH4                                                                        289

H(C2H4O)nOH                                                                1075

HCl3Si                                                                     1377

HKO4S                                                                       675

HNaO                                                                        937

HNaO3S                                                                      939

HNaO4S x H2O                                                                938

HNa2O4P                                                                     941

H2O2                                                                        434

H2TiO3                                                                      785

H4Si                                                                       1237

H3NO3S                                                                       75

H3O3P                                                                      1439

H3O4P                                                                      1015

H4N2 x H2O                                                                  291

H4NO4Re                                                                     105

H4O8P2Zn3                                                                  1504

H6N2O3S                                                                     107

H6Si2                                                                       538

IK                                                                          677

IKO3                                                                        676

INa                                                                         943

ITe                                                                        1270

KF x H2O2                                                                   679

(KNH4)4Mg(SO4)3 x xH2O                                                      103

KNO3                                                                        678

La2O3                                                                       744

MgCO3 x Mg(OH)2 x H2O                                                       766

MgHPO4 x 3H2O                                                               762

MgO4S x H14O7                                                               767

NNaO2                                                                       946

N2H6SO4                                                                     292

Na2O3Si                                                                     948

Na2S                                                                        949

Na3O4P                                                                      951

Na4O7P2                                                                     942

Nb                                                                          960

Nb2O5                                                                       961

ORb                                                                        1223

OSm                                                                        1225

O2Cl                                                                       1451

O2Ru                                                                       1224

O2SY                                                                        669

O2Si                                                                        734

O2Ti                                                                       1321

P                                                                    1436, 1437

xR2O3 x ySiO2 x H2O                                                        1079

S                                                                          1235

SSe                                                                        1229

SZn                                                                        1506

Sb                                                                         1269

Sc2O3                                                                      1242

Se                                                                         1228

Ta                                                                         1273

TiB2                                                                       1319

TiH2                                                                       1320

YO                                                                          670

Приложение 3

(справочно)

Указатель

номеров CAS веществ их порядковые номера в таблице

987-65-5                                                                       2

50-70-4                                                                      357

50-14-6                                                                     1227

50-33-9                                                                      245

50-65-7                                                                      339

50-81-7                                                                      114

50-78-2                                                                      135

50-06-6                                                                     1419

50-99-7                                                                      354

51-35-4                                                                      329

51-05-8                                                                      600

51-60-5                                                                      473

52-51-7                                                                      227

52-49-3                                                                     1413

52-90-4                                                                     1507

52-01-7                                                                      130

54-31-9                                                                       74

55-22-1                                                                     1038

55-43-6                                                                     1475

55-38-9                                                                      476

56-75-7                                                                      558

56-45-1                                                                     1236

56-81-5                                                                     1099

56-87-1                                                                      757

56-89-3                                                                     1508

56-17-7                                                                      540

56-97-3                                                                     1097

56-84-8                                                                      118

56-41-7                                                                       68

56-40-6                                                                       90

56-12-2                                                                       26

57-68-1                                                                       41

57-55-6                                                                     1098

57-87-4                                                                     1515

57-10-3                                                                      266

57-15-8                                                                     1373

58-93-5                                                                      438

58-18-4                                                                      313

58-56-0                                                                      837

58-55-9                                                                      406

58-71-9                                                                     1485

58-33-3                                                                     1348

59-67-6                                                                     1037

59-46-1                                                                      599

59-87-0                                                                      973

59-26-7                                                                      616

60-56-0                                                                      424

60-32-2                                                                       28

60-12-8                                                                     1416

60-18-4                                                                     1318

61-90-5                                                                      749

61-75-6                                                                      234

62-23-7                                                                      965

62-56-6                                                                     1314

62-46-4                                                                      541

64-77-7                                                                      242

64-04-0                                                                     1417

65-85-0                                                                      166

65-86-1                                                                      533

66-84-2                                                                       34

66-32-0                                                                     1264

67-68-5                                                                      491

67-45-8                                                                      974

67-20-9                                                                      972

67-48-1                                                                      346

67-52-7                                                                     1334

68-89-3                                                                      407

68-04-2                                                                      330

68-11-1                                                                      783

68-19-9                                                                      455

68-36-0                                                                      199

69-72-7                                                                      302

69-09-0                                                                      502

71-00-1                                                                      351

72-18-4                                                                      253

72-43-5                                                                      516

72-14-0                                                                       77

72-80-0                                                                      567

73-32-5                                                                      645

73-22-3                                                                     1356

73-07-4                                                                      404

74-83-9                                                                      220

74-79-3                                                                      113

74-82-8                                                                      784

74-97-5                                                                      232

74-96-4                                                                      233

74-86-2                                                                     1565

74-87-3                                                                     1465

75-94-5                                                                     1528

75-20-7                                                                      685

75-47-8                                                                     1339

75-44-5                                                                      694

75-02-5                                                                     1448

75-99-0                                                                      573

75-05-8                                                                      139

75-65-0                                                                      855

75-52-5                                                                      968

75-72-9                                                                     1368

75-46-7                                                                     1358

75-29-6                                                                     1469

75-31-0                                                                       66

75-73-0                                                                     1301

75-38-7                                                                      553

75-86-5                                                                      319

75-37-6                                                                      552

76-06-2                                                                     1376

76-19-7                                                                     1009

76-13-1                                                                     1367

76-16-4                                                                      275

76-29-9                                                                      229

77-71-4                                                                      472

77-99-6                                                                     1540

77-47-4                                                                      277

77-73-6                                                                     1283

77-78-1                                                                      490

78-39-7                                                                     1386

78-93-3                                                                      239

78-10-4                                                                     1311

78-57-9                                                                      461

78-08-0                                                                     1529

78-59-1                                                                     1352

78-70-6                                                                      481

79-06-1                                                                     1101

79-22-1                                                                      885

79-46-9                                                                      970

79-38-9                                                                     1369

79-31-2                                                                      863

79-94-7                                                                      646

79-92-5                                                                      475

79-89-0                                                                     1350

79-03-8                                                                     1112

79-77-6                                                                     1349

79-43-6                                                                      583

79-11-8                                                                     1474

79-33-4                                                                      334

80-10-4                                                                      545

80-35-3                                                                       59

80-05-7                                                                      184

80-13-7                                                                      563

80-32-0                                                                       88

80-68-2                                                                     1326

81-07-1                                                                      172

81-84-5                                                                      954

81-30-1                                                                      171

81-98-1                                                                      389

81-96-6                                                                      214

82-45-1                                                                       21

82-66-6                                                                      543

82-05-3                                                                      148

83-32-9                                                                      121

84-74-2                                                                      396

84-66-2                                                                      603

84-16-2                                                                      622

84-75-3                                                                      400

84-65-1                                                                      111

85-01-8                                                                     1391

85-68-7                                                                      150

86-48-6                                                                      327

87-68-3                                                                      276

87-86-5                                                                      328

87-33-2                                                                      384

87-08-1                                                                     1423

87-89-8                                                                      262

87-79-6                                                                     1260

88-65-3                                                                      215

88-27-7                                                                      189

88-20-0                                                                      795

89-25-8                                                                      874

90-89-1                                                                      613

90-15-3                                                                      953

91-53-2                                                                      437

91-57-6                                                                      832

92-94-4                                                                     1278

92-71-7                                                                      548

93-40-3                                                                      517

94-19-9                                                                       97

94-75-7                                                                      582

94-09-7                                                                     1533

94-20-2                                                                     1111

95-80-7                                                                      379

95-52-3                                                                      878

95-14-7                                                                      173

95-13-6                                                                      667

95-73-8                                                                      564

95-94-3                                                                     1306

95-54-5                                                                      370

95-46-5                                                                      221

96-13-9                                                                      392

97-54-1                                                                      324

97-85-8                                                                      860

98-52-2                                                                      511

98-88-4                                                                      165

98-16-8                                                                     1363

98-11-3                                                                      169

98-92-0                                                                     1036

98-55-5                                                                     1351

98-96-4                                                                     1032

98-85-1                                                                     1414

99-87-6                                                                      828

99-76-3                                                                      808

99-34-3                                                                      521

99-26-3                                                                      418

99-30-9                                                                       44

99-57-0                                                                       29

100-74-3                                                                    1553

100-86-3                                                                     908

100-37-8                                                                     598

100-44-7                                                                    1466

100-20-9                                                                     167

100-29-8                                                                     977

100-17-4                                                                     914

100-50-5                                                                    1281

100-69-6                                                                    1525

100-10-7                                                                     447

101-25-7                                                                     523

101-83-7                                                                     587

101-68-8                                                                     818

101-84-8                                                                     986

101-21-3                                                                     904

101-77-9                                                                     376

102-01-2                                                                     991

102-82-9                                                                    1329

102-71-6                                                                    1335

102-06-7                                                                     544

102-70-5                                                                    1355

103-76-4                                                                     345

103-71-9                                                                    1395

103-09-3                                                                    1539

103-83-3                                                                     454

103-45-7                                                                    1418

104-15-4                                                                     797

104-54-1                                                                    1408

104-90-5                                                                     900

104-13-2                                                                      27

104-55-2                                                                    1407

104-78-9                                                                     608

104-92-7                                                                     224

105-53-3                                                                     617

105-76-0                                                                     398

105-56-6                                                                    1564

105-99-7                                                                     397

105-66-8                                                                    1106

105-11-3                                                                    1490

105-59-9                                                                     422

105-37-3                                                                    1558

105-29-3                                                                     843

105-35-1                                                                    1563

105-54-4                                                                    1535

105-16-8                                                                     602

106-79-6                                                                     460

106-70-7                                                                     805

106-40-1                                                                      25

106-23-0                                                                     483

106-50-3                                                                     372

106-91-2                                                                    1511

106-38-7                                                                     223

106-58-1                                                                     485

106-22-9                                                                     484

106-36-5                                                                    1109

107-35-7                                                                      91

107-21-1                                                                    1522

107-07-3                                                                    1476

107-22-2                                                                    1517

107-98-2                                                                     916

107-88-0                                                                     237

107-11-9                                                                      69

107-96-0                                                                     782

107-18-6                                                                     335

108-48-5                                                                     487

108-20-3                                                                     984

108-32-7                                                                     817

108-67-8                                                                    1340

108-18-9                                                                     901

108-77-0                                                                    1378

108-89-4                                                                     852

108-45-2                                                                     371

108-91-8                                                                    1493

108-36-1                                                                     391

108-95-2                                                                    1409

108-46-3                                                                     410

108-99-6                                                                     851

108-21-4                                                                     891

108-83-8                                                                     458

109-94-4                                                                    1562

109-06-8                                                                     850

109-21-7                                                                     244

109-86-4                                                                     923

109-43-3                                                                     399

110-44-1                                                                     271

110-89-4                                                                    1030

110-80-5                                                                    1571

110-85-0                                                                    1028

110-65-6                                                                     250

110-91-8                                                                    1286

110-00-9                                                                    1449

110-71-4                                                                     519

110-16-7                                                                    1524

110-33-8                                                                     401

111-18-2                                                                     186

111-21-7                                                                     527

111-77-3                                                                     924

111-90-0                                                                    1574

111-92-2                                                                     395

111-30-8                                                                    1020

111-42-2                                                                     421

111-89-3                                                                     586

111-44-4                                                                     985

112-27-6                                                                     526

112-92-5                                                                    1004

112-80-1                                                                    1005

112-34-5                                                                     252

112-70-9                                                                    1337

112-24-3                                                                     179

112-57-2                                                                      92

113-52-0                                                                     405

114-07-8                                                                    1332

115-21-9                                                                    1380

115-77-5                                                                     415

115-98-0                                                                     201

115-10-6                                                                     982

115-95-7                                                                     482

115-96-8                                                                    1381

115-11-7                                                                     856

116-81-4                                                                      24

117-84-0                                                                     535

118-91-2                                                                    1454

118-58-1                                                                     151

119-64-2                                                                    1285

120-32-1                                                                     155

120-80-9                                                                     409

120-12-7                                                                     110

120-71-8                                                                      49

121-91-5                                                                     168

121-46-0                                                                     202

121-35-5                                                                     322

122-57-6                                                                    1393

122-04-3                                                                     966

122-99-6                                                                    1425

122-59-8                                                                    1424

122-39-4                                                                     542

123-31-9                                                                     411

123-75-1                                                                    1039

123-33-1                                                                    1033

123-62-6                                                                    1113

123-42-2                                                                     317

123-91-1                                                                     525

123-35-3                                                                     825

123-32-0                                                                     486

123-92-2                                                                     803

124-04-9                                                                     236

124-76-5                                                                    1341

124-02-7                                                                    1104

124-73-2                                                                     394

126-33-0                                                                    1287

126-73-8                                                                    1330

126-30-7                                                                     489

126-37-0                                                                     310

127-56-0                                                                      85

127-09-3                                                                     123

127-08-2                                                                     122

127-20-8                                                                     572

127-48-0                                                                    1345

127-47-9                                                                     493

128-39-2                                                                     309

128-04-1                                                                     467

129-00-0                                                                     175

130-37-0                                                                     425

131-17-9                                                                     536

132-68-3                                                                     326

134-32-7                                                                      61

134-03-2                                                                     741

137-58-6                                                                     595

139-66-2                                                                     550

140-76-1                                                                     889

140-40-9                                                                     126

140-29-4                                                                     156

140-31-8                                                                      95

141-97-9                                                                    1555

141-30-0                                                                     569

141-53-7                                                                    1431

141-05-9                                                                     605

142-50-7                                                                    1344

142-91-6                                                                     894

142-47-2                                                                      65

142-96-1                                                                     981

142-29-0                                                                    1503

142-88-1                                                                    1029

142-28-9                                                                     571

142-61-0                                                                     272

143-19-1                                                                    1006

144-55-8                                                                     936

144-62-7                                                                    1521

144-33-2                                                                     350

146-17-8                                                                    1216

147-85-3                                                                    1096

147-82-0                                                                      78

147-47-7                                                                     436

147-24-0                                                                     494

149-17-7                                                                     325

150-30-1                                                                    1392

150-13-0                                                                      22

152-47-6                                                                      58

153-18-4                                                                     360

156-43-4                                                                     101

156-38-7                                                                     338

280-57-9                                                                     362

281-23-2                                                                    1382

287-92-3                                                                    1502

298-46-4                                                                     386

298-57-7                                                                     547

299-28-5                                                                     355

309-00-2                                                                     260

318-98-9                                                                     890

321-28-8                                                                     920

330-55-2                                                                     579

352-32-9                                                                     879

352-15-8                                                                     971

354-61-0                                                                     562

357-70-0                                                                     263

375-45-1                                                                     274

375-82-6                                                                    1336

379-79-3                                                                    1514

382-21-8                                                                    1008

428-15-1                                                                    1366

431-89-0                                                                     287

431-03-8                                                                     238

437-74-1                                                                     402

440-58-4                                                                     125

443-48-1                                                                     834

449-42-3                                                                    1364

453-13-4                                                                     551

456-49-5                                                                     921

459-60-9                                                                     922

461-58-5                                                                     585

462-06-6                                                                    1446

463-58-1                                                                    1388

471-34-1                                                                     686

479-45-8                                                                      51

496-67-3                                                                      47

498-66-8                                                                     203

501-68-8                                                                    1397

502-85-2                                                                     304

502-44-3                                                                     693

503-74-2                                                                     801

506-87-6                                                                     104

507-09-5                                                                    1317

528-96-1                                                                     160

528-44-9                                                                     170

529-35-1                                                                     336

530-17-6                                                                     859

532-40-1                                                                      55

532-32-1                                                                     158

532-44-5                                                                      54

535-77-3                                                                     827

537-65-5                                                                     375

538-93-2                                                                     857

543-24-8                                                                     127

544-16-1                                                                     247

546-88-3                                                                     136

547-44-4                                                                      19

547-63-7                                                                     826

548-73-2                                                                    1445

550-99-2                                                                     429

551-16-6                                                                      40

554-12-1                                                                     861

554-13-2                                                                     758

556-52-2                                                                     987

556-24-1                                                                     824

557-05-1                                                                    1003

557-04-0                                                                     998

563-47-3                                                                     882

579-11-3                                                                    1412

583-53-9                                                                     390

584-79-2                                                                     838

585-76-5                                                                     216

587-61-1                                                                    1108

590-01-2                                                                     248

590-86-3                                                                     799

591-17-3                                                                     222

591-50-4                                                                     671

593-71-5                                                                     673

593-29-3                                                                     997

598-78-7                                                                    1470

598-61-8                                                                     820

603-50-9                                                                    1034

604-32-0                                                                    1477

606-22-4                                                                     520

606-17-7                                                                     529

607-75-0                                                                     308

608-33-3                                                                     307

611-75-6                                                                      37

614-39-1                                                                      46

614-45-9                                                                     506

615-58-7                                                                     306

617-97-0                                                                     796

617-94-7                                                                     876

617-89-0                                                                    1450

617-65-2                                                                      67

620-02-0                                                                    1432

620-02-0                                                                    1432

621-34-1                                                                     348

623-00-7                                                                     217

623-42-7                                                                     800

624-83-9                                                                     821

624-18-0                                                                     373

626-48-2                                                                     416

626-39-1                                                                    1328

627-91-8                                                                     804

635-22-3                                                                      63

637-12-7                                                                     992

638-49-3                                                                    1023

646-07-1                                                                     840

646-06-0                                                                     530

650-51-1                                                                    1370

660-60-6                                                                    1000

682-09-7                                                                     195

685-63-2                                                                     273

693-98-1                                                                     822

693-67-4                                                                     231

695-12-5                                                                    1498

709-98-8                                                                     580

723-46-6                                                                      23

738-70-5                                                                    1354

754-05-2                                                                    1526

760-23-6                                                                     557

764-41-0                                                                     556

766-03-1                                                                    1531

768-90-1                                                                     230

811-97-2                                                                    1304

814-80-2                                                                     333

817-95-8                                                                    1572

827-52-1                                                                    1494

828-51-3                                                                    1384

849-99-0                                                                     588

868-85-9                                                                     498

872-50-4                                                                     853

875-74-1                                                                      86

881-99-2                                                                     198

919-30-2                                                                      71

919-76-6                                                                     479

926-39-6                                                                      93

934-60-1                                                                     844

940-14-7                                                                     964

965-40-2                                                                     590

971-60-8                                                                     267

998-40-3                                                                    1331

998-30-1                                                                    1385

999-97-3                                                                     196

1002-89-7                                                                    993

1027-14-1                                                                    597

1070-11-7                                                                   1519

1070-78-6                                                                   1307

1071-83-6                                                                   1435

1111-27-8                                                                    387

1122-91-4                                                                    213

1124-11-4                                                                   1291

1131-01-7                                                                   1460

1134-04-9                                                                   1308

1149-23-1                                                                    609

1163-19-5                                                                    983

1173-88-2                                                                    477

1193-21-1                                                                    570

1201-30-5                                                                   1374

1212-48-2                                                                    149

1220-83-3                                                                     60

1221-56-3                                                                    448

1304-28-5                                                                    142

1304-29-6                                                                    143

1305-78-8                                                                    687

1308-96-8                                                                    641

1310-73-2                                                                    937

1312-81-0                                                                    744

1313-82-2                                                                    949

1313-96-8                                                                    961

1314-48-3                                                                   1506

1322-93-6                                                                    193

1330-43-4                                                                    950

1330-78-5                                                                   1357

1331-92-6                                                                   1022

1341-70-8                                                                    620

1400-61-9                                                                     39

1450-14-2                                                                    268

1453-58-3                                                                    848

1456-16-2                                                                    862

1498-64-2                                                                   1545

1517-69-7                                                                   1415

1563-66-2                                                                    403

1570-45-2                                                                   1557

1582-09-8                                                                    522

1590-87-0                                                                    538

1623-05-5                                                                    288

1624-02-8                                                                    197

1633-05-2                                                                   1265

1649-08-7                                                                    560

1668-54-8                                                                     50

1672-88-4                                                                    836

1674-94-8                                                                    311

1712-64-7                                                                    899

1713-85-5                                                                    340

1719-53-5                                                                    561

1762-95-4                                                                    106

1789-58-8                                                                    584

1809-20-7                                                                    509

1837-57-6                                                                   1567

1861-32-1                                                                    492

1882-26-4                                                                    183

1904-95-6                                                                     98

1918-02-1                                                                     79

1918-00-9                                                                    910

1936-57-8                                                                    312

2018-45-3                                                                    815

2062-98-5                                                                   1300

2077-46-5                                                                    869

2094-72-6                                                                   1383

2108-66-9                                                                   1497

2163-42-0                                                                    854

2164-08-1                                                                    440

2211-66-7                                                                   1398

2212-67-1                                                                   1536

2223-93-0                                                                    996

2300-66-5                                                                    911

2315-36-8                                                                    621

2321-07-5                                                                    420

2364-75-2                                                                    314

2425-79-8                                                                    235

2432-90-8                                                                    444

2451-01-6                                                                    779

2491-06-7                                                                    459

2528-61-2                                                                    286

2551-62-4                                                                   1231

2613-89-0                                                                   1396

2622-21-1                                                                   1530

2624-44-4                                                                    594

2641-34-1                                                                   1299

2666-14-0                                                                    342

2768-02-7                                                                   1527

2798-72-3                                                                    251

2809-21-4                                                                    343

2893-78-9                                                                    575

2921-88-2                                                                    618

2980-59-8                                                                    995

3006-93-7                                                                   1394

3048-64-4                                                                   1523

3048-65-5                                                                   1282

3060-40-1                                                                     83

3085-82-3                                                                    903

3115-68-2                                                                   1279

3123-15-5                                                                    316

3132-99-8                                                                    212

3144-30-7                                                                    435

3146-15-4                                                                    611

3178-22-1                                                                    510

3230-69-1                                                                    842

3268-49-3                                                                    866

3353-05-7                                                                    999

3383-96-8                                                                   1313

3426-62-8                                                                   1371

3569-99-1                                                                    318

3605-01-4                                                                    159

3717-42-8                                                                     99

3724-65-0                                                                    241

3731-16-6                                                                   1556

3771-31-1                                                                    909

3811-04-9                                                                    680

3861-81-2                                                                   1298

3892-91-0                                                                   1316

3926-62-3                                                                   1453

3960-03-0                                                                    589

3963-93-9                                                                    786

4008-48-4                                                                    975

4076-02-2                                                                    446

4091-39-8                                                                   1456

4107-62-4                                                                    888

4109-96-0                                                                    574

4584-46-7                                                                    503

4773-96-0                                                                    356

4800-94-6                                                                    698

5144-52-5                                                                    430

5216-25-1                                                                   1375

5234-68-4                                                                    428

5324-12-9                                                                    393

5329-14-6                                                                     75

5371-52-8                                                                   1290

5705-15-7                                                                    154

5891-21-4                                                                   1467

5905-52-2                                                                    332

5933-75-5                                                                   1551

5978-08-5                                                                    883

5989-81-1                                                                    258

6065-27-6                                                                    619

6104-17-2                                                                    284

6111-14-4                                                                    870

6119-92-2                                                                    807

6196-95-8                                                                    495

6281-75-0                                                                    835

6283-25-6                                                                     64

6284-40-8                                                                    810

6298-72-2                                                                    456

6386-38-5                                                                    798

6402-89-7                                                                     72

6419-19-8                                                                    962

6422-99-7                                                                    374

6428-38-2                                                                    728

6440-88-1                                                                    790

6683-19-8                                                                    180

6708-14-1                                                                   1489

6834-92-0                                                                    948

6842-15-5                                                                   1102

6865-35-6                                                                    994

6928-85-4                                                                     52

6954-48-9                                                                    225

7085-19-0                                                                    884

7179-49-9                                                                    812

7288-86-7                                                                    640

7348-26-7                                                                    163

7411-24-7                                                                    504

7428-48-0                                                                   1001

7440-42-8                                                                    204

7440-36-0                                                                   1269

7440-03-1                                                                    960

7440-25-7                                                                   1273

7446-34-6                                                                   1229

7447-41-8                                                                    759

7491-74-9                                                                    990

7542-12-3                                                                    945

7542-09-8                                                                    709

7558-79-4                                                                    941

7585-39-9                                                                   1499

7601-54-9                                                                    951

7631-86-9                                                                    734

7631-90-5                                                                    939

7632-00-0                                                                    946

7637-07-2                                                                    208

7646-93-7                                                                    675

7646-79-9                                                                    708

7646-85-7                                                                   1505

7647-14-5                                                                    952

7664-38-2                                                                   1015

7681-52-9                                                                    940

7681-82-5                                                                    943

7681-11-0                                                                    677

7696-12-0                                                                   1289

7704-34-9                                                                   1235

7719-12-2                                                                   1440

7719-09-7                                                                   1315

7722-84-1                                                                    434

7723-14-0                                                                   1437

7727-43-7                                                                    144

7757-79-1                                                                    678

7758-87-4                                                                    684

7758-05-6                                                                    676

7773-06-0                                                                    107

7778-54-3                                                                    682

7779-90-0                                                                   1504

7782-75-4                                                                    762

7782-49-2                                                                   1228

7782-65-2                                                                    289

7783-85-9                                                                    631

7783-60-0                                                                   1234

7786-30-3                                                                    764

7787-32-8                                                                    141

7789-77-7                                                                    681

7790-94-5                                                                   1471

7790-30-9                                                                   1270

7803-62-5                                                                   1237

7979-47-5                                                                   1543

8001-35-2                                                                   1069

8008-20-6                                                                    705

8050-31-5                                                                    691

8050-01-7                                                                    692

8052-41-3                                                                   1387

9002-89-5                                                                   1071

9002-88-4                                                                   1072

9004-34-6                                                                   1482

9005-27-0                                                                    344

9005-38-3                                                                     17

9012-54-8                                                                   1481

9012-76-4                                                                   1051

9015-68-3                                                                    115

9041-08-1                                                                    283

9050-04-8                                                                    697

10012-47-2                                                                   453

10025-67-9                                                                  1232

10025-78-2                                                                  1377

10025-87-3                                                                  1438

10026-04-7                                                                   735

10034-99-8                                                                   767

10034-88-5                                                                   938

10034-93-2                                                                   292

10043-11-5                                                                   205

10049-04-4                                                                  1451

10049-04-4                                                                  1462

10060-70-5                                                                    84

10095-06-4                                                                  1292

10203-58-4                                                                   614

10217-52-4                                                                   291

10238-21-8                                                                  1473

10294-34-5                                                                   209

10294-56-1                                                                  1439

10361-44-1                                                                   255

10447-38-8                                                                   546

10543-57-4                                                                   185

10546-01-7                                                                  1233

10563-29-8                                                                    70

10605-21-7                                                                   792

11070-66-9                                                                  1007

11138-66-2                                                                   736

12015-73-5                                                                   688

12024-21-4                                                                   259

12035-88-0                                                                  1225

12036-00-9                                                                   670

12036-10-1                                                                  1224

12045-63-5                                                                  1319

12047-27-7                                                                   146

12060-08-1                                                                  1242

12185-10-3                                                                  1436

12230-32-9                                                                   765

12340-04-4                                                                   669

12397-24-9                                                                   763

12509-27-2                                                                  1223

13010-46-3                                                                   915

13047-13-7                                                                   315

13286-32-3                                                                   152

13292-46-1                                                                   846

13463-40-6                                                                   633

13463-39-3                                                                   958

13463-67-7                                                                  1321

13472-36-1                                                                   942

13547-70-1                                                                   499

13598-65-7                                                                   105

13684-56-5                                                                  1560

13709-38-1                                                                   745

13987-01-4                                                                  1103

14009-24-6                                                                   624

14013-86-6                                                                   632

14068-53-2                                                                    96

14258-49-2                                                                  1520

14610-11-8                                                                  1559

14816-18-3                                                                   623

14901-07-6                                                                   666

15019-71-3                                                                  1455

15195-53-6                                                                   956

15307-93-4                                                                   578

15307-79-6                                                                   576

15356-70-4                                                                   898

15490-42-3                                                                   413

15537-73-2                                                                   246

15574-49-9                                                                   514

15686-71-2                                                                    81

15687-27-1                                                                   644

15723-90-7                                                                   967

16031-83-7                                                                    94

16051-77-7                                                                   385

16219-75-3                                                                  1549

16872-11-0                                                                   207

17194-00-2                                                                   140

17194-82-0                                                                   337

17700-54-8                                                                   577

17742-04-0                                                                  1359

18304-79-5                                                                   591

18559-94-9                                                                   505

19089-24-8                                                                   249

19287-45-7                                                                   388

19403-92-0                                                                   419

19766-89-3                                                                  1537

19937-59-8                                                                   478

20123-80-2                                                                   412

20194-45-0                                                                   872

20279-69-0                                                                   466

20666-12-0                                                                    76

20762-59-8                                                                  1309

20776-45-8                                                                  1401

21087-64-9                                                                    42

21187-98-4                                                                   264

21368-68-3                                                                   689

21829-25-4                                                                   465

22204-53-1                                                                   913

22248-79-9                                                                   500

22457-89-2                                                                    53

22933-72-8                                                                   323

23288-49-5                                                                   190

23868-54-4                                                                   895

24304-00-5                                                                    14

24424-99-5                                                                   192

24549-06-2                                                                    57

24598-73-0                                                                   531

24853-80-3                                                                   847

24927-67-1                                                                  1002

25038-59-9                                                                  1065

25057-89-0                                                                   893

25265-77-4                                                                  1346

25308-82-1                                                                   871

25322-68-3                                                                  1075

25323-68-6                                                                  1372

25389-94-0                                                                   690

25596-24-1                                                                  1347

25812-30-0                                                                   463

26002-80-2                                                                  1422

26266-68-2                                                                  1538

26545-51-7                                                                   612

26692-50-2                                                                  1486

26807-65-8                                                                    73

27025-49-6                                                                   534

27137-41-3                                                                   880

27164-46-1                                                                   867

27203-92-5                                                                   449

27214-90-0                                                                   607

27289-15-2                                                                  1100

27554-06-9                                                                   445

27836-01-7                                                                  1442

28106-30-1                                                                  1532

28178-42-9                                                                   508

28258-64-2                                                                  1404

28577-62-0                                                                   555

29004-73-7                                                                   849

29122-68-7                                                                   320

29329-71-3                                                                   341

29560-58-5                                                                  1554

29918-57-8                                                                   507

30066-82-1                                                                   554

30734-81-7                                                                   488

31188-91-7                                                                   187

32385-11-8                                                                    20

32961-44-7                                                                   383

33414-33-4                                                                  1547

33806-74-5                                                                   240

33878-50-1                                                                   162

34262-84-5                                                                   877

34322-82-2                                                                  1552

34552-83-5                                                                  1472

34580-14-8                                                                   427

34642-77-7                                                                    30

34643-46-4                                                                   581

34944-52-0                                                                   610

35112-53-9                                                                   145

37091-66-0                                                                   480

38052-05-0                                                                  1420

38136-29-7                                                                   841

38879-22-0                                                                   181

39257-02-8                                                                   806

39350-49-7                                                                   280

39379-45-9                                                                  1211

39407-17-5                                                                  1322

39409-82-0                                                                   766

39515-40-7                                                                  1488

40626-35-5                                                                  1110

41484-35-9                                                                   191

41925-98-1                                                                    43

45036-11-1                                                                   628

45102-52-1                                                                  1302

50370-12-2                                                                    32

50696-68-9                                                                  1410

50772-29-7                                                                   188

51086-22-7                                                                  1288

51388-20-6                                                                  1399

51771-50-7                                                                  1421

51849-71-9                                                                   433

51863-38-8                                                                   788

52055-23-9                                                                  1402

52080-82-7                                                                  1548

52304-36-6                                                                   243

52314-67-7                                                                   470

52756-22-6                                                                   164

52863-01-1                                                                  1127

52918-63-5                                                                  1487

53157-45-2                                                                  1400

53281-94-0                                                                   468

54182-58-0                                                                   265

54351-34-7                                                                   823

54406-48-3                                                                  1566

54987-14-3                                                                   100

55632-13-8                                                                  1021

55667-43-1                                                                   565

55701-05-8                                                                   471

57029-18-2                                                                  1048

57837-19-1                                                                   814

57973-67-8                                                                   892

58409-70-4                                                                   683

58481-70-2                                                                   873

58704-55-5                                                                  1518

59277-89-3                                                                    38

59651-98-8                                                                   524

60779-50-2                                                                    36

61336-70-7                                                                    31

62434-98-4                                                                   566

62571-86-2                                                                   781

62936-56-5                                                                  1035

63449-39-8                                                                  1461

63812-39-5                                                                   452

64628-80-4                                                                  1544

65277-42-1                                                                   129

66092-55-5                                                                  1500

66357-35-5                                                                   450

68844-77-9                                                                  1444

70032-25-6                                                                   423

70458-92-3                                                                   426

71653-63-9                                                                   464

72963-72-6                                                                   532

73276-57-0                                                                   512

74103-07-4                                                                   161

74548-80-4                                                                   138

75330-75-7                                                                   261

75496-59-2                                                                    18

76095-16-4                                                                  1568

76195-84-1                                                                  1379

76824-35-6                                                                    35

77472-70-9                                                                  1405

79313-15-8                                                                   864

79902-63-9                                                                  1031

81065-51-2                                                                   819

82419-36-1                                                                  1447

83173-93-7                                                                    48

86641-76-1                                                                   182

87884-49-9                                                                   845

89591-51-5                                                                   601

89697-18-2                                                                  1049

90568-23-3                                                                   935

93106-60-6                                                                   432

93107-08-5                                                                   431

94812-07-4                                                                   133

96250-37-2                                                                  1303

98079-51-7                                                                   760

100505-08-6                                                                 1542

100929-47-3                                                                  629

101783-07-7                                                                 1403

106448-06-0                                                                  496

110882-80-9                                                                 1561

121873-01-6                                                                 1541

122916-79-4                                                                  902

127464-43-1                                                                  321

128422-86-6                                                                  615

129186-29-4                                                                  218

131707-25-0                                                                 1534

134440-54-3                                                                  174

163078-19-1                                                                  829