Утверждены

Постановлением

Госкомсанэпиднадзора России

от 31 октября 1996 г. N 37

Дата введения - с момента

утверждения

2.2.5. Химические факторы производственной среды

Предельно допустимые уровни (ПДУ) загрязнения

кожных покровов вредными веществами

Гигиенические нормативы

ГН 2.2.5.563-96

Maximum allowable levels (mal) of skin contamination

by harmful substances

1. Перечень разработан с участием Комиссии по государственному санитарно-эпидемиологическому нормированию при Госкомсанэпиднадзоре России и секции "Промышленная токсикология" Проблемной комиссии "Научные основы медицины труда" РАМН (А.И. Корбакова, К.К. Сидоров, Е.Я. Голубович).

2. Утвержден и введен в действие Постановлением Госкомсанэпиднадзора России от 31.10.96 N 37.

3. Введен взамен Перечня "Предельно допустимые уровни загрязнения кожи рук работающих вредными веществами" N 4618-88 от 26.05.88.

Закон РСФСР "О санитарно-эпидемиологическом

благополучии населения"

"Санитарные правила, нормы и гигиенические нормативы (далее - санитарные правила) - нормативные акты, устанавливающие критерии безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды его обитания и требования к обеспечению благоприятных условий его жизнедеятельности.

Санитарные правила обязательны для соблюдения всеми государственными органами и общественными объединениями, предприятиями и иными хозяйствующими субъектами, организациями и учреждениями, независимо от их подчиненности и форм собственности, должностными лицами и гражданами" (статья 3).

"Санитарным правонарушением признается посягающее на права граждан и интересы общества противоправное, виновное (умышленное или неосторожное) деяние (действие или бездействие), связанное с несоблюдением санитарного законодательства РСФСР, в том числе действующих санитарных правил...

Должностные лица и граждане РСФСР, допустившие санитарное правонарушение, могут быть привлечены к дисциплинарной, административной и уголовной ответственности" (статья 27).

1. Общие положения

1.1. Предельно допустимый уровень (ПДУ) вредного вещества на кожных покровах - государственный гигиенический норматив, используемый для контроля за содержанием вредных веществ на коже работающих, для проектирования средств индивидуальной защиты, а также профилактики неблагоприятного воздействия вредных веществ на здоровье работающих путем совершенствования технологических процессов, машин и оборудования.

ПДУ - количество вредного вещества для всей поверхности кожного покрова, которое при ежедневной (кроме выходных дней) работе в течение 8 ч и не более 40 ч в неделю, в течение всего рабочего стажа не должно вызывать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами исследований, в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих поколений. Воздействие вредного вещества на уровне ПДУ не исключает нарушение состояния здоровья у лиц с повышенной чувствительностью.

1.2. Вредное вещество - вещество, которое при контакте с организмом человека может вызвать профессиональные заболевания или отклонения в состоянии здоровья, обнаруживаемые современными методами как в процессе воздействия вещества, так и в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих поколений.

Названия индивидуальных веществ приведены в алфавитном порядке, где это было возможным, в соответствии с правилами Международного союза теоретической и прикладной химии, ИЮПАК (International Union of Pure and Applied Chemistry, IUPAC) и обеспечены регистрационными номерами Chemical Abstracts Service (CAS) для облегчения идентификации веществ и поиска дополнительной информации об интересующем веществе в базах данных.

В графе "ПДУ" приведены величины ПДУ из расчета количества вещества в миллиграммах на 1 квадратный сантиметр поверхности кожи (мг/кв. см).

Наряду с величинами ПДУ указан класс опасности вещества. По степени воздействия на организм человека вредные вещества разделены на четыре класса опасности: 1 - вещества чрезвычайно опасные, 2 - вещества высокоопасные, 3 - вещества умеренно опасные, 4 - вещества малоопасные, в соответствии с ГОСТом 12.1.007-76. "ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности" <*>.

--------------------------------

<*> С учетом "Методических рекомендаций по ускоренному обоснованию ПДУ загрязнения кожных покровов вредными веществами", утвержденных заместителем главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 17.07.92 N 10-92.

В графе "Особенности действия на организм" специальными символами выделены канцерогены и аллергены.

Отмечены вещества, при работе с которыми должен быть исключен контакт с кожей и органами дыхания. Для таких веществ значения ПДУ не приводятся, а указывается только класс опасности (I).

Величины ПДУ и классы опасности веществ утверждает и, при необходимости, пересматривает Госкомсанэпиднадзор России по рекомендации Комиссии по государственному санитарно-эпидемиологическому нормированию.

1.3. Величины ПДУ веществ, выделенных курсивом, действуют до 31 декабря 1997 г., после чего должны быть подвергнуты корректировке в связи с тем, что они были установлены только для условий загрязнения кожи кистей рук, что составляет только около 5% кожного покрова человека.

1.4. Содержание вредных веществ на коже подлежит контролю в соответствии с требованиями Методических указаний "Оценка воздействия вредных химических соединений на кожные покровы и обоснование предельно допустимых уровней загрязнения кожи" N 2102-79, Методических рекомендаций "Разработка методов определения вредных веществ на коже" N 3056-84 и Методических указаний "Контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны" N 3936-85.

2. Перечень (ПДУ) загрязнения кожных покровов

вредными веществами

┌───┬─────────────────────────────┬──────────┬──────┬─────┬──────┐

│ N │   Наименование вещества     │  Номер   │ ПДУ  │Класс│Осо-  │

│п/п│                             │   CAS    │ мг / │опас-│бен-  │

│   │                             │          │кв. см│ности│ности │

│   │                             │          │      │     │дейст-│

│   │                             │          │      │     │вия на│

│   │                             │          │      │     │орга- │

│   │                             │          │      │     │низм  │

├───┼─────────────────────────────┼──────────┼──────┼─────┼──────┤

│1. │Акриловой кислоты нитрил     │ 107-13-1 │ 0,001│  3  │   А  │

│   │(акрилонитрил)               │          │      │     │      │

├───┼─────────────────────────────┼──────────┼──────┼─────┼──────┤

│2. │21-Ацетокси-11-бета, 17 -    │ 50-03-3  │  0,01│  4  │      │

│   │альфа-дигидрокси-прегна-4 -  │          │      │     │      │

│   │ен-3,20-дион (гидрокортизон  │          │      │     │      │

│   │ацетат)                      │          │      │     │      │

├───┼─────────────────────────────┼──────────┼──────┼─────┼──────┤

│3. │S-Бензил-О,О-диизопро-       │13286-32-3│  0,15│  4  │      │

│   │пилтиофосфат (рицид 11,      │          │      │     │      │

│   │китацин)                     │          │      │     │      │

├───┼─────────────────────────────┼──────────┼──────┼─────┼──────┤

│4. │Бензол                       │ 71-43-2  │  0,05│  4  │   К  │

├───┼─────────────────────────────┼──────────┼──────┼─────┼──────┤

│5. │14-Гидроксирубомицин++       │25316-40-6│ -    │  1  │      │

│   │(доксорубицин)               │          │      │     │      │

├───┼─────────────────────────────┼──────────┼──────┼─────┼──────┤

│6. │11-бета-21-Дигидрокси-16 -   │ 76-25-5  │0,0005│  3  │      │

│   │альфа,17-альфа-изопропиленди-│          │      │     │      │

│   │окси-9-альфа-фторпрегна-1,4 -│          │      │     │      │

│   │диен-3,20-дион (триамцинолона│          │      │     │      │

│   │ацетонид)                    │          │      │     │      │

├───┼─────────────────────────────┼──────────┼──────┼─────┼──────┤

│7. │О,О-Диметил-S[2-(N-метил-    │ 60-51-5  │  0,02│  4  │      │

│   │амино)-2-оксоэтил]-дифосфат  │          │      │     │      │

│   │(рогор, фосфамид)            │          │      │     │      │

├───┼─────────────────────────────┼──────────┼──────┼─────┼──────┤

│8. │1,5-Диазабицикло(3,1,0)гексан│          │0,0003│  3  │      │

├───┼─────────────────────────────┼──────────┼──────┼─────┼──────┤

│9. │Диэтиламид м-толуиловой      │ 134-62-3 │     2│  4  │      │

│   │кислоты (ДЭТА)               │          │      │     │      │

├───┼─────────────────────────────┼──────────┼──────┼─────┼──────┤

│10.│Жирные спирты фракции C - C  │          │   0,2│  4  │      │

│   │                       5   10│          │      │     │      │

├───┼─────────────────────────────┼──────────┼──────┼─────┼──────┤

│11.│Ксилидин (смесь изомеров)    │ 1300-73-8│  0,08│  4  │      │

├───┼─────────────────────────────┼──────────┼──────┼─────┼──────┤

│12.│Ксилол (смесь изомеров)      │ 1330-20-7│  1,75│  4  │      │

├───┼─────────────────────────────┼──────────┼──────┼─────┼──────┤

│13.│Лития хлорид                 │ 7447-41-8│  0,05│  4  │      │

├───┼─────────────────────────────┼──────────┼──────┼─────┼──────┤

│14.│Метандростенолон (андроста - │ 72-63-9  │ 0,002│  3  │      │

│   │1,4-диен-3-он,17-бета -      │          │      │     │      │

│   │гидрокси 17-альфа-метил)     │          │      │     │      │

├───┼─────────────────────────────┼──────────┼──────┼─────┼──────┤

│15.│2-альфа-Метилдигидротестосте-│ 521-11-9 │0,0003│  3  │      │

│   │рон (медротестрон)           │          │      │     │      │

├───┼─────────────────────────────┼──────────┼──────┼─────┼──────┤

│16.│2-альфа-Метилдигидротестосте-│          │0,0003│  3  │      │

│   │рон капронат (медротестрон   │          │      │     │      │

│   │капронат)                    │          │      │     │      │

├───┼─────────────────────────────┼──────────┼──────┼─────┼──────┤

│17.│2-альфа-Метилдигидротестосте-│ 855-22-1 │0,0003│  3  │      │

│   │рон пропионат (медротестрон  │          │      │     │      │

│   │пропионат)                   │          │      │     │      │

├───┼─────────────────────────────┼──────────┼──────┼─────┼──────┤

│18.│2-альфа-Метилдигидротестосте-│          │0,0003│  3  │      │

│   │рон энантат (медротестрон    │          │      │     │      │

│   │энантат)                     │          │      │     │      │

├───┼─────────────────────────────┼──────────┼──────┼─────┼──────┤

│19.│Метилтестостерон (андрост -  │ 58-18-4  │0,0003│  3  │      │

│   │4-ен-3-он,17-бета-гидрокси - │          │      │     │      │

│   │17-метил)                    │          │      │     │      │

├───┼─────────────────────────────┼──────────┼──────┼─────┼──────┤

│20.│Нитробензол                  │ 98-95-3  │   2,4│  4  │      │

├───┼─────────────────────────────┼──────────┼──────┼─────┼──────┤

│21.│Сурьма                       │ 7440-36-0│ 0,001│  3  │      │

│   │                             │          │по су-│     │      │

│   │                             │          │рьме  │     │      │

├───┼─────────────────────────────┼──────────┼──────┼─────┼──────┤

│22.│Сурьма триоксид              │ 309-64-4 │ 0,001│  3  │      │

│   │(сурьма/III/оксид)           │          │по су-│     │      │

│   │                             │          │рьме  │     │      │

├───┼─────────────────────────────┼──────────┼──────┼─────┼──────┤

│23.│Сурьма трисульфид            │ 345-04-6 │ 0,001│  3  │      │

│   │(сурьма/III/сульфид)         │          │по су-│     │      │

│   │                             │          │рьме  │     │      │

├───┼─────────────────────────────┼──────────┼──────┼─────┼──────┤

│24.│Тестостерон                  │          │ 0,001│  3  │      │

├───┼─────────────────────────────┼──────────┼──────┼─────┼──────┤

│25.│Тестостерона изокапронат     │          │ 0,001│  3  │      │

├───┼─────────────────────────────┼──────────┼──────┼─────┼──────┤

│26.│Тестостерона капронат        │          │ 0,001│  3  │      │

├───┼─────────────────────────────┼──────────┼──────┼─────┼──────┤

│27.│Тестостерона пропионат       │ 57-85-2  │ 0,001│  3  │      │

├───┼─────────────────────────────┼──────────┼──────┼─────┼──────┤

│28.│Тестостерона фенилпропионат  │          │ 0,001│  3  │      │

├───┼─────────────────────────────┼──────────┼──────┼─────┼──────┤

│29.│Тестостерон энантат          │ 315-37-7 │ 0,001│  3  │      │

├───┼─────────────────────────────┼──────────┼──────┼─────┼──────┤

│30.│о-Толуидин (2-толуидин)      │ 35-53-4  │   0,7│  4  │   К  │

├───┼─────────────────────────────┼──────────┼──────┼─────┼──────┤

│31.│Толуол                       │ 8-88-3   │  0,05│  4  │      │

├───┼─────────────────────────────┼──────────┼──────┼─────┼──────┤

│32.│2,2,6-Тридеокси-3-амино -    │20830-81-3│   -  │  1  │      │

│   │альфа-ликсозо-4-метокси -    │          │      │     │      │

│   │6,7,9,11-тетра-окси-9-ацето -│          │      │     │      │

│   │7,8,9,10-тетрагидро-тетрацен-│          │      │     │      │

│   │хинон++ (рубомицин)          │          │      │     │      │

├───┼─────────────────────────────┼──────────┼──────┼─────┼──────┤

│33.│Хлорбензол (фенилхлорид)     │ 108-90-7 │   0,8│  4  │      │

├───┼─────────────────────────────┼──────────┼──────┼─────┼──────┤

│34.│Фенол                        │ 108-95-2 │  0,05│  4  │      │

├───┼─────────────────────────────┼──────────┼──────┼─────┼──────┤

│35.│ Циклогексанон               │ 108-94-1 │   1,5│  4  │      │

├───┼─────────────────────────────┼──────────┼──────┼─────┼──────┤

│36.│3-Хлор-1,2-эпоксипропан      │ 106-89-8 │  0,04│  4  │   А  │

│   │(эпихлоргидрин)              │          │      │     │      │

├───┼─────────────────────────────┼──────────┼──────┼─────┼──────┤

│37.│Эстрон++                     │ 53-16-7  │   -  │  1  │      │

├───┼─────────────────────────────┼──────────┼──────┼─────┼──────┤

│38.│Этинилэстрадиол++ (17 -      │ 57-63-6  │   -  │  1  │      │

│   │Этинилэстратриен -           │          │      │     │      │

│   │1,3,5(10)-диол-3,17)         │          │      │     │      │

└───┴─────────────────────────────┴──────────┴──────┴─────┴──────┘

--------------------------------

++ - Вещества, при работе с которыми должен быть полностью исключен контакт с кожей и органами дыхания при обязательном контроле за содержанием в воздухе рабочей зоны и на коже утвержденными методами на уровне чувствительности не менее 0,001 мг/куб. м и 0,001 мг/кв. см.

А - вещества, способные вызывать аллергические заболевания в производственных условиях.

К - канцерогены.

Приложение 1

(справочное)

Указатель синонимов, технических и торговых

названий веществ

┌─────────────────────────────────────────┬──────────────────────┐

│Синонимы, технические и торговые названия│   Порядковый номер   │

│                                         │  вещества в перечне  │

├─────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│Акрилонитрил                             │           1          │

│Гидрокортизон ацетат                     │           2          │

│Доксорубицин                             │           5          │

│ДЭТА                                     │           9          │

│Китацин                                  │           3          │

│Медростерон                              │          15          │

│Медростерон капронат                     │          16          │

│Медростерон пропионат                    │          17          │

│Медростерон энантат                      │          18          │

│Рицид                                    │           3          │

│Рогор                                    │           7          │

│Рубомицин                                │          32          │

│2-Толуидин                               │          30          │

│Триамцинолона ацетонид                   │           6          │

│Фенилхлорид                              │          33          │

│Фосфамид                                 │           7          │

│Эпихлоргидрин                            │          36          │

└─────────────────────────────────────────┴──────────────────────┘

Приложение 2

(справочное)

Учреждения-разработчики ПДУ

┌───────────────────────────────────────────┬────────────────────┐

│    Учреждения, представившие материалы    │  Порядковый номер  │

│            по обоснованию ПДУ             │ вещества в перечне │

├───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│ВНЦ БАВ                                    │2, 6, 14, 15, 16, 17│

│                                           │18, 19, 24, 25, 26, │

│                                           │27, 28, 29, 37, 38  │

│Институт биофизики                         │1, 4, 11, 12, 20, 30│

│                                           │31                  │

│Киевский НИИ гигиены труда и               │                    │

│профзаболеваний                            │7                   │

│Киргизский НИИ эпидемиологии,              │                    │

│микробиологии и гигиены                    │21, 22, 23          │

│Львовский медицинский институт             │3                   │

│МНИИ гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана             │10, 34, 35, 36      │

│Нижегородский НИИ гигиены труда и          │                    │

│профзаболеваний                            │13                  │

│НИЦБЫТХИМ (ВНИИХИМПРОЕКТ)                  │9                   │

│НИИ гигиены и профпатологии МЗ РФ          │8                   │

│НИО "Экотокс"                              │5, 32               │

└───────────────────────────────────────────┴────────────────────┘