Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 мая 2008 г. N 11706

Федеральная служба по надзору в сфере защиты

прав потребителей и благополучия человека

Главный государственный санитарный врач

Российской Федерации

Постановление

от 21 апреля 2008 г. N 27

об утверждении СанПин 1.2.2353-08

(в ред. Дополнений и изменений N 1, утв. Постановлением

Главного государственного санитарного врача РФ от 20.01.2011 N 9)

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1650; 2002, N 1 (ч. I), ст. 1; 2003, N 2, ст. 167; N 27 (ч. I), ст. 2700; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 19, ст. 1752; 2006, N 1, ст. 10; N 52 (ч. I), ст. 5498; 2007, N 1 (ч. I), ст. 21, 29; N 27, ст. 3213; N 46, ст. 5554; N 49, ст. 6070) и Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 N 554 "Об утверждении Положения о государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 31, ст. 3295; 2004, N 8, ст. 663; N 47, ст. 4666; 2005, N 39, ст. 3953) постановляю:

1. Утвердить СанПиН 1.2.2353-08 "Канцерогенные факторы и основные требования к профилактике канцерогенной опасности" (приложение).

2. Ввести в действие СанПиН 1.2.2353-08 с 28 июня 2008 года.

Г.Г.Онищенко

Приложение

Канцерогенные факторы и основные требования

к профилактике канцерогенной опасности

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы

СанПиН 1.2.2353-08

(в ред. Дополнений и изменений N 1, утв. Постановлением

Главного государственного санитарного врача РФ от 20.01.2011 N 9)

I. Область применения и общие положения

1.1. Настоящие санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (далее - санитарные правила) разработаны в соответствии с Законом Российской Федерации от 23.07.1993 N 5487-1 "Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, ст. 1318; Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, N 52, ст. 5086; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 10, ст. 1143; 1999, N 51, ст. 6289; 2000, N 49, ст. 4740; 2003, N 9, ст. 805; N 27 (ч. I), ст. 2700; 2004, N 27, ст. 2711; N 35, ст. 3607; N 49, ст. 4850; 2005, N 10, ст. 763; N 52 (ч. I), ст. 5583; 2006, N 1, ст. 10; N 6, ст. 640), Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1650; 2002, N 1 (ч. I), ст. 1; 2003, N 2, ст. 167; N 27 (ч. I), ст. 2700; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 19, ст. 1752; 2006, N 1, ст. 10; N 52 (ч. I), ст. 5498; 2007, N 1 (ч. I), ст. 21, 29; N 27, ст. 3213; N 46, ст. 5554; N 49, ст. 6070), Положением о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 N 554 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 31, ст. 3295; 2005, N 39, ст. 3953), Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2005 N 569 "О Положении об осуществлении государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 39, ст. 3953), Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1 (ч. I), ст. 3; N 30, ст. 3014; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 27, ст. 2878; 2008, N 9, ст. 812).

1.2. Санитарные правила составлены на основе отечественных и зарубежных научных данных, материалов Международного агентства по изучению рака (МАИР) и Всемирной организации здравоохранения с учетом документа Организации объединенных наций (ООН) "Согласованная на глобальном уровне система классификации и маркировки химических веществ (СГС ООН)", Конвенции 170 и Рекомендаций 177 Международной организации труда (МОТ) "О безопасности при использовании химических веществ на производстве".

1.3. Санитарные правила являются нормативным правовым документом, действующим на всей территории Российской Федерации и определяющим канцерогенную опасность для человека химических (исключая радиоактивные изотопы), физических и биологических факторов среды обитания, а также производственных процессов (далее - канцерогенные факторы), установленную по результатам эпидемиологических и экспериментальных исследований.

1.4. Основной целью санитарных правил является определение перечня канцерогенных факторов для организации и проведения мероприятий по профилактике онкологической заболеваемости, а также для установления связи онкологического заболевания с производственной деятельностью или непроизводственным воздействием.

1.5. Санитарные правила устанавливают гигиенические требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на профилактику онкологической заболеваемости.

1.6. Юридические лица и индивидуальные предприниматели при осуществлении ими деятельности обязаны проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия по обеспечению требований настоящих санитарных правил в целях профилактики онкологической заболеваемости.

1.7. За нарушение санитарного законодательства устанавливается дисциплинарная, административная и уголовная ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации (статья 55 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения").

1.8. Работники, занятые на работах с воздействием канцерогенных факторов, должны соблюдать требования настоящих санитарных правил.

1.9. Применение действующих нормативных правовых актов, нормативно-технических документов в части регламентирования гигиенических требований к условиям труда, производству работ, оказанию услуг, условиям проживания, воспитания, обучения, а также питания населения не должно противоречить настоящим санитарным правилам.

1.10. Положения санитарных правил учитываются при разработке федеральных и региональных программ профилактики онкологических заболеваний.

1.11. Государственный надзор за соблюдением требований санитарных правил осуществляет федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

II. Канцерогенные факторы

2.1. Химические факторы

2.1.1. Вещества, их смеси, продукты и их комбинации

┌────┬────────────┬──────────────────────────────────────┬─────────────────┐

│ N  │    CAS N   │             Наименование             │Преимущественные │

│п/п │            │                                      │пути поступления │

│    │            │                                      │   в организм    │

├────┼────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│ 1. │23214-92-8  │Адриамицин (доксорубицина гидрохлорид)│инг              │

│    │            │(лс)                                  │                 │

├────┼────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│ 2. │446-86-6    │Азатиоприн (имуран) (лс)              │инг              │

├────┼────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│ 3. │320-67-2    │5-Азацитидин (лс)                     │инг              │

├────┼────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│ 4. │79-06-1     │Акриламид                             │инг, ч/к         │

├────┼────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│ 5. │107-13-1    │Акрилонитрил                          │инг, ч/к         │

├────┼────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│ 6. │92-67-1     │4-Аминодифенил                        │инг, ч/к         │

├────┼────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│ 7. │-           │Андрогенные (анаболические) стероиды  │инг              │

│    │            │(лс)                                  │                 │

├────┼────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│ 8. │313-67-7    │Аристолохиевые кислоты                │п/о              │

│    │38965-71-8  │                                      │                 │

│    │475-80-9    │                                      │                 │

│    │4849-90-5   │                                      │                 │

│    │17413-38-6  │                                      │                 │

│    │107259-48-3 │                                      │                 │

├────┼────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│ 9. │1332-21-4   │Асбесты                               │инг              │

├────┼────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│10. │1402-68-2   │Афлатоксины                           │п/о              │

├────┼────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│11. │56-55-3     │Бенз(а)антрацен                       │инг, ч/к         │

├────┼────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│12. │50-32-8     │Бенз(а)пирен                          │инг, ч/к         │

├────┼────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│13. │92-87-5     │Бензидин и красители на его основе    │ч/к, инг         │

├────┼────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│14. │71-43-2     │Бензол                                │инг, ч/к         │

├────┼────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│15. │7440-41-7   │Бериллий и его соединения             │инг              │

├────┼────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│16. │542-88-1    │Бисхлорметиловый эфир                 │инг              │

├────┼────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│17. │154-93-8    │Бисхлорэтилнитрозомочевина (BCNU) (лс)│инг, ч/к         │

├────┼────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│18. │106-99-0    │1,3-Бутадиен                          │инг              │

├────┼────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│19. │593-60-2    │Винилбромид                           │инг              │

├────┼────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│20. │75-02-5     │Винилфторид                           │инг              │

├────┼────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│21. │75-01-4     │Винилхлорид                           │инг              │

├────┼────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│22. │556-52-5    │Глицидол                              │инг, ч/к, п/о    │

├────┼────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│23. │53-70-3     │Дибенз(a,h)антрацен                   │инг, ч/к         │

├────┼────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│24. │57-14-7     │1,1-Диметилгидразин                   │инг, ч/к, п/о    │

├────┼────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│25. │540-73-8    │1,2-Диметилгидразин                   │инг, ч/к         │

├────┼────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│26. │79-44-7     │Диметилкарбамоилхлорид                │инг, ч/к         │

├────┼────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│27. │77-78-1     │Диметилсульфат                        │инг, ч/к         │

├────┼────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│28. │98503-29-8  │Диэтилсульфат                         │инг, ч/к         │

├────┼────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│29. │-           │Древесная пыль (твердых пород         │инг              │

│    │            │деревьев: дуб, бук, береза, ясень и   │                 │

│    │            │др.)                                  │                 │

├────┼────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│30. │51-75-2     │Иприт азотистый                       │ч/к, инг         │

├────┼────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│31. │505-60-2    │Иприт сернистый                       │ч/к, инг         │

├────┼────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│32. │7440-43-9   │Кадмий и его соединения               │инг              │

├────┼────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│33. │-           │Каменноугольные, нефтяные и сланцевые │ч/к, инг         │

│    │            │смолы, пеки и их возгоны              │                 │

│(в  ред.   Дополнений  и  изменений  N 1,  утв.  Постановлением   Главного│

│государственного санитарного врача РФ от 20.01.2011 N 9)│                 │

├────┼────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│34. │2425-06-1   │Каптафол                              │инг, ч/к         │

├────┼────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│35. │57-22-7     │Комбинированная химиотерапия с        │инг, ч/к         │

│    │671-16-9    │использованием винкристина,           │                 │

│    │50-24-8     │прокарбазина, преднизолона, а также   │                 │

│    │55-86-7     │эмбихина и других алкилирующих агентов│                 │

│    │            │(лс)                                  │                 │

├────┼────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│36. │14808-60-7  │Кремния диоксид кристаллический в     │инг              │

│    │14464-46-1  │форме Кварца и Кристобалита           │                 │

├────┼────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│37. │8001-58-9   │Креозоты                              │ч/к              │

├────┼────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│38. │148-82-3    │Мелфалан (лс)                         │инг, ч/к         │

├────┼────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│39. │70-25-7     │N-метил-N'-нитро-N-нитрозогуанидин    │п/о              │

├────┼────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│40. │684-93-5    │N-Метил-N-нитрозомочевина (лс)        │инг, ч/к         │

├────┼────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│41. │101-14-4    │4,4'-Метилен бис(2-хлоранилин)        │инг, ч/к         │

├────┼────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│42. │66-27-3     │Метилметансульфонат                   │инг              │

├────┼────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│43. │64091-91-4  │4-(Метилнитрозамино)-1-(3-пиридил)-1- │инг              │

│    │            │бутанон                               │                 │

├────┼────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│44. │298-81-7    │8-метоксипсорален (Метоксален) в      │ч/к              │

│    │            │сочетании с УФ-терапией (лс)          │                 │

├────┼────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│45. │484-20-8    │5-Метоксипсорален (лс)                │ч/к              │

├────┼────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│46. │55-98-1     │Милеран (1,4-                         │инг              │

│    │            │Бутандиолдиметилсульфонат) (лс)       │                 │

├────┼────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│47. │-           │Минеральные масла (нефтяные и         │ч/к, инг         │

│    │            │сланцевые) неочищенные и не полностью │                 │

│    │            │очищенные                             │                 │

├────┼────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│48. │7440-38-2   │Мышьяк и его неорганические соединения│п/о, инг, ч/к    │

├────┼────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│49. │134-32-7    │1-Нафтиламин технический, содержащий  │инг, ч/к         │

│    │91-59-8     │более 0,1% 2-нафтиламина              │                 │

├────┼────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│50. │91-59-8     │2-Нафтиламин                          │инг, ч/к         │

├────┼────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│51. │7440-02-0   │Никель и его соединения               │инг              │

├────┼────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│52. │62-75-9     │N-Нитрозодиметиламин                  │инг, п/о, ч/к    │

├────┼────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│53. │55-18-5     │N-Нитрозодиэтиламин                   │инг, п/о, ч/к    │

├────┼────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│54. │16543-55-8  │N-Нитрозонорникотин                   │инг              │

├────┼────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│55. │-           │Отработавшие газы дизельных двигателей│инг              │

├────┼────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│56. │1336-36-3   │Полихлорированные бифенилы            │инг, п/о, ч/к    │

├────┼────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│57. │366-70-1    │Прокарбазина гидрохлорид (лс)         │инг              │

├────┼────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│58. │75-56-9     │Пропилена оксид                       │инг              │

├────┼────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│59. │96-09-3     │Стирол-7,8-оксид                      │инг, ч/к         │

├────┼────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│60. │14807-96-6  │Тальк, содержащий асбестоподобные     │инг              │

│    │            │волокна                               │                 │

├────┼────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│61. │10540-29-1  │Тамоксифен (лс)                       │инг              │

├────┼────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│62. │29767-20-2  │Тенипозид (лс)                        │инг              │

├────┼────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│63. │1746-01-6   │2,3,7,8-Тетрахлордибензо-пара-диоксин │инг, п/о, ч/к    │

├────┼────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│64. │127-18-4    │Тетрахлорэтилен                       │инг, ч/к         │

├────┼────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│65. │52-24-4     │Тиофосфамид (Тиотеф) (лс)             │инг              │

├────┼────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│66. │95-53-4     │орто-Толуидин                         │инг, ч/к         │

├────┼────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│67. │100-44-7    │Толуолы альфа-хлорированные           │инг              │

│    │98-87-3     │(бензилхлорид, бензалхлорид,          │                 │

│    │98-07-7     │бензотрихлорид и бензоилхлорид)       │                 │

│    │98-88-4     │                                      │                 │

├────┼────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│68. │299-75-2    │Треосульфан (лс)                      │инг              │

├────┼────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│69. │126-72-7    │Трис(2,3-дибромпропил)фосфат          │инг, ч/к         │

├────┼────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│70. │96-18-4     │1,2,3-Трихлорпропан                   │инг, ч/к         │

├────┼────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│71. │79-01-6     │Трихлорэтилен                         │инг, ч/к         │

├────┼────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│72. │62-44-2     │Фенацетин и аналитические смеси,      │инг              │

│    │            │содержащие фенацетин (лс)             │                 │

├────┼────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│73. │-           │Фитопрепараты с содержанием растений  │п/о              │

│    │            │рода Кирказон (семейство              │                 │

│    │            │Aristolochiaceae)                     │                 │

├────┼────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│74. │50-00-0     │Формальдегид                          │инг              │

├────┼────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│75. │305-03-3    │Хлорамбуцил (лс)                      │инг, ч/к         │

├────┼────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│76. │56-75-7     │Хлорамфеникол (левомицетин) (лс)      │инг              │

├────┼────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│77. │494-03-1    │Хлорнафазин (лс)                      │инг, ч/к         │

├────┼────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│78. │54749-90-5  │Хлорозотоцин (лс)                     │инг              │

├────┼────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│79. │107-30-2    │Хлорметилметиловый эфир (технический) │инг              │

├────┼────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│80. │95-69-2     │4-Хлор-орто-толуидин                  │инг, ч/к         │

├────┼────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│81. │13909-09-6  │1-(2-Хлорэтил)-3-(4-метилциклогексил)-│инг, ч/к         │

│    │            │1-нитрозомочевина (метил-CCNU) (лс)   │                 │

├────┼────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│82. │13010-47-4  │1-(2-Хлорэтил)-3-циклогексил-1-       │инг, ч/к         │

│    │            │нитрозомочевина (CCNU) (лс)           │                 │

├────┼────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│83. │-           │Хрома шестивалентного соединения      │инг              │

├────┼────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│84. │79217-60-0  │Циклоспорин (лс)                      │инг              │

├────┼────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│85. │50-18-0     │Циклофосфамид (циклофосфан) (лс)      │инг, ч/к         │

├────┼────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│86. │15663-27-1  │Цисплатин (лс)                        │инг, ч/к         │

├────┼────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│87. │106-89-8    │Эпихлоргидрин                         │инг, ч/к         │

├────┼────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│88. │66733-21-9  │Эрионит                               │инг              │

├────┼────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│89. │-           │Эстрогены нестероидные (лс)           │инг, ч/к         │

│    │56-53-1     │Диэтилстильбэстрол (лс)               │                 │

├────┼────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│90. │-           │Эстрогены стероидные (лс)             │инг, ч/к         │

├────┼────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│91. │759-73-9    │N-Этил-N-нитрозомочевина (лс)         │инг, ч/к         │

├────┼────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│92. │75-21-8     │Этилена оксид                         │инг              │

├────┼────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│93. │106-93-4    │Этилендибромид                        │инг, ч/к         │

├────┼────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│94. │33419-42-0  │Этопозид (лс)                         │инг              │

├────┼────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│95. │33419-42-0  │Этопозид в комбинации с цисплатиной и │инг              │

│    │            │блеомицином (лс)                      │                 │

├────┼────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│96. │76180-96-6  │2-Амино-3-метилимидазо[4-5-f]-хинолин │п/о              │

│(п. 96 введен Дополнениями и изменениями N 1, утв. Постановлением Главного│

│государственного санитарного врача РФ от 20.01.2011 N 9)│                 │

├────┼────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│97. │1303-00-0   │Галлия арсенид                        │инг              │

│(п. 97 введен Дополнениями и изменениями N 1, утв. Постановлением Главного│

│государственного санитарного врача РФ от 20.01.2011 N 9)│                 │

├────┼────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│98. │191-30-0    │Дибенз(a, l)пирен                     │инг, ч/к         │

│(п. 98 введен Дополнениями и изменениями N 1, утв. Постановлением Главного│

│государственного санитарного врача РФ от 20.01.2011 N 9)│                 │

├────┼────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│99. │22398-80-7  │Индия фосфид                          │инг              │

│(п. 99 введен Дополнениями и изменениями N 1, утв. Постановлением Главного│

│государственного санитарного врача РФ от 20.01.2011 N 9)│                 │

├────┼────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│100.│7440-48-4   │Кобальт металлический с карбидом      │инг              │

│    │12070-12-1  │вольфрама                             │                 │

│(п. 100 введен Дополнениями   и  изменениями   N 1,  утв.   Постановлением│

│Главного государственного санитарного врача РФ от 20.01.2011 N 9)         │

├────┼────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│101.│            │Сажи бытовые                          │инг, ч/к         │

│(п. 101 введен Дополнениями   и  изменениями   N 1,  утв.   Постановлением│

│Главного государственного санитарного врача РФ от 20.01.2011 N 9)         │

├────┼────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│102.│            │Свинца соединения неорганические      │инг, п/о         │

│(п. 102 введен Дополнениями   и  изменениями   N 1,  утв.   Постановлением│

│Главного государственного санитарного врача РФ от 20.01.2011 N 9)         │

├────┼────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│103.│27208-37-3  │Циклопента(cd)пирен                   │инг, ч/к         │

│(п. 103 введен Дополнениями   и  изменениями   N 1,  утв.   Постановлением│

│Главного государственного санитарного врача РФ от 20.01.2011 N 9)         │

├────┼────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│104.│64-17-5     │Этанол в алкогольных напитках         │п/о              │

│(п. 104 введен Дополнениями   и  изменениями   N 1,  утв.   Постановлением│

│Главного государственного санитарного врача РФ от 20.01.2011 N 9)         │

├────┼────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│105.│            │Эстрогенотерапия постменопаузальная   │-                │

│    │            │<*> (лс)                              │                 │

│(п. 105 введен Дополнениями   и  изменениями   N 1,  утв.   Постановлением│

│Главного государственного санитарного врача РФ от 20.01.2011 N 9)         │

├────┼────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│106.│            │Эстроген-прогестаген комбинированная  │-                │

│    │            │менопаузальная терапия <*> (лс)       │                 │

│(п. 106 введен Дополнениями   и  изменениями   N 1,  утв.   Постановлением│

│Главного государственного санитарного врача РФ от 20.01.2011 N 9)         │

├────┼────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│107.│            │Эстроген-прогестаген комбинированные  │-                │

│    │            │оральные контрацептивы <*> (лс)       │                 │

│(п. 107 введен Дополнениями   и  изменениями   N 1,  утв.   Постановлением│

│Главного государственного санитарного врача РФ от 20.01.2011 N 9)         │

├────┼────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│108.│000051-79-6 │Этилкарбамат (уретан)                 │инг              │

│(п. 108 введен Дополнениями   и  изменениями   N 1,  утв.   Постановлением│

│Главного государственного санитарного врача РФ от 20.01.2011 N 9)         │

└────┴────────────┴──────────────────────────────────────┴─────────────────┘

Примечание. Пути поступления лекарственных средств (лс) указаны для персонала, занятого в их производстве и применении. В лечебной практике пути поступления лекарственных средств в организм пациента определяются методикой лечения.

--------------------------------

<*> В лечебной практике пути поступления лекарственных средств в организм пациента определяются методикой лечения.

Обозначения: лс - лекарственное средство, п/о - поступление через рот (перорально); ч/к - поступление через кожу (перкутанно); инг - поступление при дыхании (ингаляционно).

(сноска введена Дополнениями и изменениями N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 20.01.2011 N 9)

2.1.2. Производственные процессы

1. Деревообрабатывающее и мебельное производство с использованием фенолформальдегидных и карбамидоформальдегидных смол

2. Медеплавильное производство (плавильный передел, конверторный передел, огневое и электролитическое рафинирование, переработка анодных шламов)

(п. 2 в ред. Дополнений и изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 20.01.2011 N 9)

3. Производственное воздействие радона и его короткоживущих дочерних продуктов в условиях горнодобывающей промышленности (работа в шахтах, рудниках и др.) и в подземных сооружениях

4. Производство изопропилового спирта (сильнокислотный процесс)

5. Производство кокса, переработка каменноугольной, нефтяной и сланцевой смол, газификация угля

6. Производство резины и изделий из нее (подготовительное, основное и вспомогательное производство резины, шин, обуви, резинотехнических изделий)

7. Производство технического углерода

8. Производство угольных и графитовых изделий, а также обожженных анодов, анодных и подовых масс с использованием пеков

9. Производство чугуна и стали (агломерационные процессы, доменное и сталеплавильное производство), горячий прокат и литье из чугуна и стали

10. Электролитическое производство алюминия с использованием самоспекающихся анодов

11. Производственные процессы, связанные с воздействием на работающих аэрозоли сильных неорганических кислот, содержащих серную кислоту

12. Производство 1,1-диметилгидразина

13. Нефтеперерабатывающее производство (основное и вспомогательное производства)

(п. 13 в ред. Дополнений и изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 20.01.2011 N 9)

14. Производственные процессы, в которых используются вещества и продукты, перечисленные в разделе 2.1.1.

15. Производство никеля (добыча и обогащение никельсодержащих руд, плавка на штейн, конвертирование, огневое и электролитическое рафинирование).

(п. 15 введен Дополнениями и изменениями N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 20.01.2011 N 9)

16. Производственные процессы, связанные с нанесением покрытий (окрасочные, антикоррозионные и другие работы) с использованием материалов, содержащих канцерогенные вещества.

(п. 16 введен Дополнениями и изменениями N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 20.01.2011 N 9)

2.1.3. Бытовые факторы

Исключен. - Дополнения и изменения N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 20.01.2011 N 9

2.2. Физические факторы

1. Ионизирующее излучение

2. Солнечная радиация

3. УФ-радиация (полный спектр) (100 - 400 нм)

4. УФ-A-излучение (315 - 400 нм)

5. УФ-B-излучение (280 - 315 нм)

6. УФ-C-излучение (100 - 280 нм)

7. Радон и его короткоживущие дочерние продукты распада

2.3. Биологические факторы

1. Вирус гепатита B

2. Вирус гепатита C

3. Вирус папилломы человека (тип 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 и 66)

4. Вирус Эпштейна-Барр

5. Герпес-вирус (тип 8)

6. Вирус T-клеточного лейкоза

7. Вирус иммунодефицита человека

8. Бактерия Helicobacter pylori

9. Печеночные трематоды:

Clonorchis sinensis

Opistorchis viverrini

Opistorchis felineus

10. Трематода:

Schistosoma haematobium

2.4. Факторы образа жизни

(введен Дополнениями и изменениями N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 20.01.2011 N 9)

1. Табакокурение, в том числе пассивное.

2. Употребление бездымных табачных продуктов (нюхательный и жевательный табак).

3. Злоупотребление алкогольными напитками.

III. Основные мероприятия по профилактике

канцерогенной опасности

3.1. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, деятельность организаций которых может привести к возникновению канцерогенной опасности, необходимо проводить мероприятия, направленные на устранение или уменьшение этой опасности. Действующие и проектируемые объекты, а также производственные процессы, использующие канцерогенные факторы, должны соответствовать требованиям настоящего документа, а также требованиям соответствующих санитарных правил.

3.2. Основным мероприятием является исключение возможности контакта человека с канцерогенными факторами в производственной и бытовой сферах. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям следует использовать технологические и производственные процессы, не приводящие к возникновению и выделению в производственную и окружающую среду канцерогенных факторов.

3.3. В случае невозможности устранения воздействия канцерогенных факторов, включенных в санитарные правила, организациями принимаются меры по снижению их воздействия на человека, включая установление ПДК или ПДУ с учетом канцерогенного эффекта в соответствии с критериями установления гигиенических нормативов. Обеспечивается регулярный контроль за их соблюдением. Периодичность контроля за содержанием канцерогенных веществ в различных средах устанавливается в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами.

3.4. Число лиц, которые могут подвергнуться воздействию канцерогенных факторов, максимально ограничивается.

3.5. В проекте вновь создаваемого или реконструируемого объекта, на котором предполагается использование канцерогенных факторов, предусматриваются: максимальная степень автоматизации технологического процесса, герметизация оборудования, использование безотходных и малоотходных технологий, замена канцерогенных веществ неканцерогенными и т.д.

3.6. В рамках мероприятий социально-гигиенического мониторинга с целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия в канцерогеноопасных организациях проводится санитарно-гигиеническая паспортизация, по результатам которой формируется база данных о канцерогеноопасных организациях.

3.7. Материалы санитарно-гигиенической паспортизации учитываются при санитарно-эпидемиологической экспертизе видов деятельности, работ и услуг, осуществляемых в таких организациях.

3.8. Лица, поступающие на работу, а также работники организации, которые могут подвергнуться воздействию производственного канцерогенного фактора, информируются об опасности такого воздействия и мерах профилактики, а также обеспечиваются средствами индивидуальной и коллективной защиты и санитарно-бытовыми помещениями в соответствии с требованиями действующего законодательства.

3.9. Работники, принятые на работу, связанную с воздействием канцерогенных факторов, подлежат предварительным (при поступлении на работу) и обязательным периодическим профилактическим медицинским осмотрам в установленном порядке.

3.10. Информация о канцерогенной опасности факторов, включенных в настоящие санитарные правила, указывается в технической документации на производство и применение веществ и продуктов, санитарно-эпидемиологических заключениях на продукцию.

3.11. При использовании и утилизации канцерогенных веществ или продуктов принимаются меры по предотвращению загрязнения среды обитания человека и охране его здоровья.

3.12. В субъектах Российской Федерации с целью профилактики и снижения онкологической заболеваемости населения принимаются меры по разработке и реализации региональных профилактических программ.

3.13. Информация о канцерогенных факторах, включенных в санитарные правила, используется при профилактической и просветительной противораковой работе среди населения.

Приложение 1

(информационное)

Основные термины и определения

Для целей настоящих санитарных правил использованы следующие термины и определения.

Использование канцерогенных факторов (веществ) в организации - любая трудовая деятельность, при которой работник может подвергнуться воздействию канцерогенных факторов (веществ), включая: производство и переработку канцерогенных веществ, обращение с канцерогенными веществами (в т.ч. в лабораторных условиях или при лечении онкологических больных), хранение канцерогенных веществ, транспортирование, удаление и обработку отходов, выброс канцерогенных веществ в результате производственной деятельности, эксплуатацию, ремонт и очистку оборудования и контейнеров и др.

Канцерогенная опасность - вероятность развития опухолей при воздействии какого-либо канцерогенного фактора.

Канцерогенный фактор (канцероген) - фактор, воздействие которого вызывает или достоверно увеличивает частоту возникновения доброкачественных и/или злокачественных опухолей у людей и/или животных.

Канцерогеноопасная организация (предприятие) - организация, в которой работники подвергаются или могут подвергнуться воздействию канцерогенных факторов и/или существует потенциальная опасность загрязнения окружающей среды канцерогенами.

Организация (предприятие) - хозяйствующий субъект независимо от его организационно-правовой формы, осуществляющий предпринимательскую или иную незапрещенную деятельность.

Санитарно-гигиеническая паспортизация канцерогеноопасных организаций (предприятий) - система мероприятий по выявлению и учету организаций и их структурных подразделений (цехов, участков, рабочих мест и т.д.), а также технологических процессов, где работники могут подвергаться воздействию канцерогенных факторов.

Табакокурение пассивное - вдыхание табачного дыма, поступающего в воздушную среду при курении табака другими лицами.

Технологический процесс - часть производственного процесса (производства), представляющая собой совокупность технологических операций.

Экспозиция - интенсивность и продолжительность воздействия канцерогенного фактора на организм.

Обозначения и сокращения:

ДУ - допустимый уровень;

инг - поступление при вдыхании (ингаляционно);

лс - лекарственные субстанции, средства, препараты, смеси или их комбинации;

МАИР - Международное агентство по изучению рака (Лион, Франция), специализированное учреждение Всемирной организации здравоохранения;

МОТ - Международная организация труда, специализированное учреждение ООН;

ОБУВ - ориентировочный безопасный уровень воздействия;

ПДК - предельно допустимая концентрация;

ПДУ - предельно допустимый уровень;

п/о - поступление через рот (перорально);

УФ-излучение - ультрафиолетовое излучение;

ч/к - поступление через кожу (перкутанно);

CAS - Chemical Abstracts Service - Служба сбора и регистрации основной (базовой) информации о химических соединениях с присвоением им индивидуальных номеров;

IUPAC - International Union of Pure and Applied Chemistry - Международный союз теоретической и прикладной химии.

Приложение 2

(справочное)

1. Гигиенические нормативы соединений и продуктов,

включенных в настоящие санитарные правила <1>

┌───┬─────────────────────┬─────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐

│ N │    Наименование     │    Номер    │            Среда регламентирования              │

│<2>│   канцерогенного    │     CAS     ├───────────┬───────────┬───────────┬─────────────┤

│п/п│     фактора <3>     │             │  ВРЗ <4>  │  АВ <4>   │ Вода <4>  │  Продукты   │

│   │                     │             │   ПДК,    │    ПДК    │   ПДК,    │ питания <5> │

│   │                     │             │   мг/м3   │   мг/м3   │   мг/л    │     ДУ      │

├───┼─────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤

│ 1 │          2          │      3      │     4     │     5     │     6     │     7       │

├───┼─────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤

│ 1 │Адриамицин (8S-цис)- │ 23214-92-8  │           │           │отсутствие │             │

│   │10-[(3-Амино-2,3,6-  │             │           │           │           │             │

│   │тридезокси-альфа-L-  │             │           │           │           │             │

│   │ликсогексо-пиранозил)│             │           │           │           │             │

│   │окси]-7,8,9,10-      │             │           │           │           │             │

│   │тетрагидро-6,8,11-   │             │           │           │           │             │

│   │тригидрокси-8-       │             │           │           │           │             │

│   │(гидроксиацетил)-1-  │             │           │           │           │             │

│   │метокси-5,12-        │             │           │           │           │             │

│   │нафтацендион (в виде │             │           │           │           │             │

│   │гидрохлорида)        │             │           │           │           │             │

├───┼─────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤

│ 4 │Акриламид (акриловой │   79-06-1   │ 0,2/0,05  │0,1 (ОБУВ) │  0,0001   │             │

│   │кислоты амид, пропан-│             │    <6>    │           │           │             │

│   │1,2,3-триол,         │             │           │           │           │             │

│   │2-пропенамид)        │             │           │           │           │             │

├───┼─────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤

│ 5 │Акрилонитрил         │  107-13-1   │  1,5/0,5  │-/0,03 <6> │    2,0    │             │

│   │(акриловой кислоты   │             │           │           │           │             │

│   │нитрил,              │             │           │           │           │             │

│   │2-пропеннитрил)      │             │           │           │           │             │

│   │Пыль углеродных      │             │           │           │           │             │

│   │волокнистых          │             │           │           │           │             │

│   │материалов на основе │             │           │           │           │             │

│   │полиакрило-нитрильных│             │           │           │           │             │

│   │волокон (по          │             │           │           │           │             │

│   │акрилонитрилу)       │             │           │0,03 (ОБУВ)│           │             │

├───┼─────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤

│ 9 │Асбесты              │  1332-21-4  │           │           │           │             │

│   │- асбесты природные, │             │  2,0/0,5  │           │           │             │

│   │(хризотил,           │             │           │           │           │             │

│   │антофиллит,          │             │           │           │           │             │

│   │актинолит, тремолит, │             │           │           │           │             │

│   │магнезиарфведсонит) и│             │           │           │           │             │

│   │синтетические        │             │           │           │           │             │

│   │асбесты, а также     │             │           │           │           │             │

│   │смешанные            │             │           │           │           │             │

│   │асбестопородные пыли │             │           │           │           │             │

│   │при содержании в них │             │           │           │           │             │

│   │асбеста более 20%    │             │           │           │           │             │

│   │- асбестопородные    │             │  2,0/1,0  │           │           │             │

│   │пыли при содержании в│             │           │           │           │             │

│   │них асбеста от 10 до │             │           │           │           │             │

│   │20%                  │             │           │           │           │             │

│   │- асбестопородные    │             │  4,0/2,0  │           │           │             │

│   │пыли при содержании в│             │           │           │           │             │

│   │них асбеста менее 10%│             │           │           │           │             │

│   │- асбестоцемент      │             │  6,0/4,0  │           │           │             │

│   │неокрашенный и       │             │           │           │           │             │

│   │цветной при          │             │           │           │           │             │

│   │содержании в нем     │             │           │           │           │             │

│   │диоксида марганца не │             │           │           │           │             │

│   │более 5%             │             │           │           │           │             │

│   │оксида хрома не более│             │           │           │           │             │

│   │7%, оксида железа не │             │           │           │           │             │

│   │более 10%            │             │           │           │           │             │

│   │- асбестобакелит,    │             │   -/4,0   │           │           │             │

│   │асбесторезина        │             │           │           │           │             │

│   │Пыль                 │             │           │  -/0,06   │           │             │

│   │асбестосодержащая (с │             │           │  волокон  │           │             │

│   │содержанием          │             │           │   в мл    │           │             │

│   │хризотиласбеста до   │             │           │  воздуха  │           │             │

│   │10%)                 │             │           │0,08 (ОБУВ)│           │             │

│   │Пыль                 │             │           │           │           │             │

│   │асбестосодержащая    │             │           │           │           │             │

│   │(с содержанием       │             │           │           │           │             │

│   │асбеста от 20%)      │             │           │           │           │             │

├───┼─────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤

│10 │Афлатоксины          │  1402-68-2  │           │           │           │   СанПиН    │

│   │Афлатоксин B1        │             │           │           │           │2.3.2.1078-01│

├───┼─────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤

│12 │Бенз(а)пирен         │   50-32-8   │ -/0,00015 │ 0,1 мкг/  │  0,00001  │   СанПиН    │

│   │(3,4-бензпирен)      │             │           │  100 м3   │           │2.3.2.1078-01│

├───┼─────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤

│14 │Бензол               │   71-43-2   │ 15,0/5,0  │  0,3/0,1  │   0,001   │             │

├───┼─────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤

│15 │Бериллий и его       │  7440-41-7  │  0,003/   │ -/0,00001 │  0,0002   │             │

│   │соединения           │             │   0,001   │           │    <8>    │             │

│   │(в пересчете на      │             │           │           │           │             │

│   │бериллий)            │             │           │           │           │             │

├───┼─────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤

│18 │1,3-Бутадиен (бута-  │  106-99-0   │   100,0   │  3,0/1,0  │   0,05    │             │

│   │1,3-диен, дивинил,   │             │           │           │           │             │

│   │бутадиен-1,3)        │             │           │           │           │             │

├───┼─────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤

│20 │Винилфторид          │   75-02-5   │           │   0,15    │           │             │

│   │(фторэтилен,         │             │           │  (ОБУВ)   │           │             │

│   │фторэтен)            │             │           │           │           │             │

├───┼─────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤

│21 │Винилхлорид (винил   │   75-01-4   │  5,0/1,0  │  -/0,01   │  0,0005   │             │

│   │хлористый,           │             │           │           │           │             │

│   │хлорэтилен, хлорэтен)│             │           │           │           │             │

├───┼─────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤

│23 │Дибенз(a, h)антрацен │   53-70-3   │           │   -/5,0   │           │             │

│   │(1,2,5,6-            │             │           │   нг/м3   │           │             │

│   │Дибензантрацен)      │             │           │           │           │             │

├───┼─────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤

│24 │1,1-Диметилгидразин  │   57-14-7   │           │           │  0,00006  │             │

│   │                     │             │           │           │  (ОБУВ)   │             │

├───┼─────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤

│27 │Циметилсульфат       │   77-78-1   │    0,1    │   0,005   │           │             │

│   │(0,0-диметилсульфат) │             │           │  (ОБУВ)   │           │             │

├───┼─────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤

│29 │Древесная пыль       │     -       │           │           │           │             │

│   │твердых пород        │             │           │           │           │             │

│   │деревьев (дуб, бук,  │             │           │           │           │             │

│   │береза, ясень и др.) │             │           │           │           │             │

│   │Пыль древесная       │             │   -/6,0   │           │           │             │

│   │(с примесью диоксида │             │           │           │           │             │

│   │кремния менее 2%)    │             │           │           │           │             │

│   │Пыль древесная       │             │           │    0,5    │           │             │

│   │                     │             │           │  (ОБУВ)   │           │             │

├───┼─────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤

│30 │Иприт азотистый      │   51-75-2   │           │           │           │             │

│   │(N,N'-бис[2-         │             │           │           │           │             │

│   │хлорэтил]-N-         │             │           │           │           │             │

│   │метиламин)           │             │           │           │           │             │

├───┼─────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤

│31 │Иприт сернистый      │  505-60-2   │           │           │           │             │

│   │(бис[2-              │             │           │           │           │             │

│   │хлорэтил]сульфид)    │             │           │           │           │             │

│   │Иприт                │             │  0,0002   │ 0,000002  │  0,0002   │             │

│   │                     │             │           │  (ОБУВ)   │           │             │

├───┼─────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤

│32 │Кадмий и его         │             │           │           │           │             │

│   │соединения           │             │           │           │           │             │

│   │Кадмий и его         │             │ 0,05/0,01 │           │   0,001   │             │

│   │неорганические       │             │           │           │    <7>    │             │

│   │соединения           │             │           │           │           │             │

│   │Кадмий ртуть теллур  │ 29870-72-2  │           │           │           │             │

│   │(твердый раствор)    │             │    1,0    │           │           │             │

│   │(контроль паров      │             │           │           │           │             │

│   │ртути)               │             │           │           │           │             │

│   │Кадмия октадеканоат  │  2223-93-0  │    0,1    │  0,0003   │           │             │

│   │                     │             │           │  (ОБУВ)   │           │             │

│   │Диметилкадмий        │  506-28-1   │  0,005/   │           │           │             │

│   │                     │             │   0,001   │           │           │             │

│   │Люминофор КТБ (по Cd)│             │    0,1    │           │           │             │

│   │Люминофор Р-540у     │             │    0,1    │           │           │             │

│   │(по Cd)              │             │           │           │           │             │

│   │Люминофор В-3-Ж      │             │    0,1    │           │           │             │

│   │(по Cd)              │             │           │           │           │             │

│   │Кадмий дихлорид      │ 10108-64-2  │           │ -/0,0003  │           │             │

│   │(в пересчете на Cd)  │             │           │           │           │             │

│   │Кадмий дииодид (в    │  7790-80-9  │           │ -/0,0003  │           │             │

│   │пересчете на Cd)     │             │           │           │           │             │

│   │Кадмий динитрат (в   │ 10022-68-1  │           │ -/0,0003  │           │             │

│   │пересчете на Cd)     │             │           │           │           │             │

│   │Кадмий диоксид (в    │  1306-19-0  │           │ -/0,0003  │           │             │

│   │пересчете на Cd)     │             │           │           │           │             │

│   │Кадмий сульфат       │  7790-84-3  │           │ -/0,0003  │           │             │

│   │(в пересчете на Cd)  │             │           │           │           │             │

│   │Кадмий               │             │           │           │   0,001   │    СанПиН   │

│   │                     │             │           │           │           │2.3.2.1078-01│

│   │Свинцово-кадмиевый   │             │   0,05    │           │           │             │

│   │припой (состав:      │             │           │           │           │             │

│   │кадмий - 18%, свинец │             │           │           │           │             │

│   │- 32%, олово - 50%)  │             │           │           │           │             │

│   │/по свинцу/          │             │           │           │           │             │

│   │Катализатор кадмий-  │             │           │  0,0003   │           │             │

│   │кальций-фосфатный    │             │           │  (ОБУВ)   │           │             │

│   │/по кадмию/          │             │           │           │           │             │

├───┼─────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤

│33 │Каменноугольные и    │             │           │           │           │             │

│   │нефтяные смолы, пеки │             │           │           │           │             │

│   │и их возгоны         │             │           │           │           │             │

│   │Возгоны              │             │           │           │           │             │

│   │каменноугольных смол │             │           │           │           │             │

│   │и пеков при среднем  │             │           │           │           │             │

│   │содержании в них     │             │           │           │           │             │

│   │бенз(а)пирена:       │             │           │           │           │             │

│   │- менее 0,075%       │             │   -/0,2   │           │           │             │

│   │- 0,075 - 0,150%     │             │   -/0,1   │           │           │             │

│   │- от 0,15 до 0,30%   │             │  -/0,05   │           │           │             │

├───┼─────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤

│   │Возгоны              │             │           │  0,0007   │           │             │

│   │каменноугольного пека│             │           │  (ОБУВ)   │           │             │

│   │с содержанием        │             │           │           │           │             │

│   │бенз(а)пирена        │             │           │           │           │             │

│   │от 0,10 до 0,15%     │             │           │           │           │             │

├───┼─────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤

│   │Смола легкая         │             │           │           │           │             │

│   │высокоскоростного    │             │           │           │           │             │

│   │пиролиза бурых углей │             │           │           │           │             │

│   │- по органическому   │             │           │   0,2/-   │           │             │

│   │углероду             │             │           │           │           │             │

│   │- по фенолам         │             │           │  0,004/-  │           │             │

│   │Фенольная фракция    │             │           │  0,008/-  │           │             │

│   │легкой смолы         │             │           │           │           │             │

│   │высокоскоростного    │             │           │           │           │             │

│   │пиролиза бурых углей │             │           │           │           │             │

├───┼─────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤

│35 │Комбинированная      │             │           │           │           │             │

│   │химиотерапия с       │             │           │           │           │             │

│   │использованием       │             │           │           │           │             │

│   │винкристина,         │             │           │           │           │             │

│   │прокарбазина,        │             │           │           │           │             │

│   │преднизолона, а также│             │           │           │           │             │

│   │эмбихина и других    │             │           │           │           │             │

│   │алкилирующих агентов │             │           │           │           │             │

│   │Преднизолон,         │             │           │           │           │             │

│   │(11бета)11,17,21-    │             │           │           │           │             │

│   │Тригидроксипрегна-   │   50-24-8   │   0,01    │           │           │             │

│   │1,4-диен-3,20-дион   │             │           │           │           │             │

│   │Эмбихин, 2-Хлор-N-(2-│   55-86-7   │  ++ <8>   │           │           │             │

│   │хлорэтил)-N-         │             │           │           │           │             │

│   │метилэтанамина       │             │           │           │           │             │

│   │гидрохлорид          │             │           │           │           │             │

├───┼─────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤

│36 │Кремния диоксид      │ 14808-60-7, │           │           │           │             │

│   │кристаллический в    │ 14464-46-1  │           │           │           │             │

│   │форме кварца и       │             │           │           │           │             │

│   │кристобалита         │             │           │           │           │             │

│   │Кремний диоксид      │             │  3,0/1,0  │           │           │             │

│   │кристаллический      │             │           │           │           │             │

│   │(кварц, кристобалит, │             │           │           │           │             │

│   │тридимит) при        │             │           │           │           │             │

│   │содержании в пыли    │             │           │           │           │             │

│   │более 70% (кварцит,  │             │           │           │           │             │

│   │динас и др.)         │             │           │           │           │             │

│   │Кремний диоксид      │             │  6,0/2,0  │           │           │             │

│   │кристаллический при  │             │           │           │           │             │

│   │содержании в пыли от │             │           │           │           │             │

│   │10 до 70% (гранит,   │             │           │           │           │             │

│   │шамот, слюда-сырец,  │             │           │           │           │             │

│   │углеродная пыль и    │             │           │           │           │             │

│   │др.)                 │             │           │           │           │             │

│   │Кремний диоксид      │             │   -/4,0   │           │           │             │

│   │кристаллический при  │             │           │           │           │             │

│   │содержании в пыли от │             │           │           │           │             │

│   │2 до 10% (горючие    │             │           │           │           │             │

│   │кукерситные сланцы,  │             │           │           │           │             │

│   │медносульфидные руды │             │           │           │           │             │

│   │и др.)               │             │           │           │           │             │

│   │Дуниты и             │             │   -/4,0   │           │           │             │

│   │изготавливаемые из   │             │           │           │           │             │

│   │них магнезиально-    │             │           │           │           │             │

│   │силикатные           │             │           │           │           │             │

│   │(форстеритовые)      │             │           │           │           │             │

│   │огнеупоры            │             │           │           │           │             │

├───┼─────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤

│   │Пыль неорганическая, │             │           │           │           │             │

│   │содержащая двуокись  │             │           │           │           │             │

│   │кремния, %:          │             │           │           │           │             │

│   │- более 70 (динас и  │             │           │ 0,15/0,05 │           │             │

│   │др.);                │             │           │           │           │             │

│   │- 70 - 20 (шамот,    │             │           │  0,3/0,1  │           │             │

│   │цемент, пыль         │             │           │           │           │             │

│   │цементного           │             │           │           │           │             │

│   │производства - глина,│             │           │           │           │             │

│   │глинистый сланец,    │             │           │           │           │             │

│   │доменный шлак, песок,│             │           │           │           │             │

│   │клинкер, зола,       │             │           │           │           │             │

│   │кремнезем и др.);    │             │           │           │           │             │

│   │- менее 20 (доломит, │             │           │ 0,5/0,15  │           │             │

│   │пыль цементного      │             │           │           │           │             │

│   │производства -       │             │           │           │           │             │

│   │известняк, мел,      │             │           │           │           │             │

│   │огарки, сырьевая     │             │           │           │           │             │

│   │смесь, пыль          │             │           │           │           │             │

│   │вращающихся печей,   │             │           │           │           │             │

│   │боксит и др.)        │             │           │           │           │             │

├───┼─────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤

│46 │Милеран              │   55-98-1   │           │           │           │             │

│   │Бутан-1,4-диола      │             │           │  выброс   │           │             │

│   │диметансульфонат     │             │           │ запрещен  │           │             │

├───┼─────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤

│47 │Минеральные масла    │             │           │           │           │             │

│   │(нефтяные и          │             │           │           │           │             │

│   │сланцевые)           │             │           │           │           │             │

│   │неочищенные и        │             │           │           │           │             │

│   │неполностью очищенные│             │           │           │           │             │

│   │Масла минеральные    │             │    5,0    │           │           │             │

│   │нефтяные             │             │           │           │           │             │

│   │Масло минеральное    │             │           │   0,05    │           │             │

│   │нефтяное веретенное, │             │           │  (ОБУВ)   │           │             │

│   │машинное, цилиндровое│             │           │           │           │             │

│   │и др.                │             │           │           │           │             │

├───┼─────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤

│48 │Мышьяк и его         │  7440-38-2  │           │           │           │             │

│   │неорганические       │             │           │           │           │             │

│   │соединения           │             │           │           │           │             │

│   │Мышьяк,              │             │           │           │           │             │

│   │неорганические       │             │           │           │           │             │

│   │соединения:          │             │           │           │           │             │

│   │- мышьяк до 40%      │             │ 0,04/0,01 │           │           │             │

│   │- мышьяк более 40%   │             │ 0,04/0,01 │           │           │             │

│   │Мышьяк,              │             │           │ -/0,0003  │           │             │

│   │неорганические       │             │           │           │           │             │

│   │соединения (в        │             │           │           │           │             │

│   │пересчете на мышьяк) │             │           │           │           │             │

│   │Мышьяк               │             │           │           │   0,01    │    СанПиН   │

│   │                     │             │           │           │           │2.3.2.1078-01│

├───┼─────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤

│49 │1-Нафтиламин         │  134-32-7   │           │           │           │             │

│   │технический,         │             │           │           │           │             │

│   │содержащий более 0,1%│             │           │           │           │             │

│   │2-нафтиламина        │             │           │           │           │             │

│   │1-Аминонафталин      │             │           │   0,003   │           │             │

│   │                     │             │           │  (ОБУВ)   │           │             │

├───┼─────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤

│51 │Никель и его         │             │           │           │           │             │

│   │соединения           │             │           │           │           │             │

│   │Никель тетракарбонил │ 13463-39-3  │   0,003   │           │           │             │

│   │Никель хром          │             │   0,005   │           │           │             │

│   │гексагидрофосфат     │             │           │           │           │             │

│   │гидрат (по никелю)   │             │           │           │           │             │

│   │Никель, никель       │             │   0,05    │           │           │             │

│   │оксиды, сульфиды и   │             │           │           │           │             │

│   │смеси соединений     │             │           │           │           │             │

│   │никеля (файнштейн,   │             │           │           │           │             │

│   │никелевый концентрат │             │           │           │           │             │

│   │и агломерат,         │             │           │           │           │             │

│   │оборотная пыль       │             │           │           │           │             │

│   │очистных устройств)  │             │           │           │           │             │

│   │(по никелю)          │             │           │           │           │             │

│   │Никеля соли в виде   │             │   0,005   │           │           │             │

│   │гидроаэрозоля        │             │           │           │           │             │

│   │(по никелю)          │             │           │           │           │             │

│   │Гептаникель          │ 12503-53-6  │ 0,15/0,05 │           │           │             │

│   │гексасульфид         │             │           │           │           │             │

│   │Феррит никельмедный  │             │    2,0    │  -/0,004  │           │             │

│   │Феррит никельцинковый│             │    2,0    │  -/0,003  │           │             │

│   │диалюминий триоксид в│ 12609-69-7  │   -/4,0   │           │           │             │

│   │смеси со сплавом     │             │           │           │           │             │

│   │никеля до 15%        │             │           │           │           │             │

│   │Никель оксид (в      │  1313-99-1  │           │  -/0,001  │           │             │

│   │пересчете на никель) │             │           │           │           │             │

│   │Кальций никель       │             │   0,005   │           │           │             │

│   │хромфосфат (по       │             │           │           │           │             │

│   │никелю)              │             │           │           │           │             │

│   │Никель растворимые   │             │           │           │           │             │

│   │соли (в пересчете на │             │           │  0,002/   │           │             │

│   │никель)              │             │           │  0,0002   │           │             │

│   │Никель(II)сульфат (в │  7786-81-4  │           │  0,002/   │           │             │

│   │пересчете на никель) │             │           │   0,001   │           │             │

│   │Никель               │  7440-02-0  │           │  -/0,001  │   0,02    │    СанПиН   │

│   │                     │             │           │           │           │2.3.2.1078-01│

├───┼─────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤

│52 │N-нитрозодиметиламин │   62-75-9   │           │   -/50    │           │    СанПиН   │

│   │                     │             │           │  мкг/м3   │           │2.3.2.1078-01│

├───┼─────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤

│53 │N-нитрозодиэтиламин  │   55-18-5   │           │           │           │    СанПиН   │

│   │                     │             │           │           │           │2.3.2.1078-01│

├───┼─────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤

│56 │Полихлорированные    │  1336-36-3  │           │           │           │             │

│   │бифенилы (дифенилы   │             │           │           │           │    СанПиН   │

│   │хлорированные)       │             │    1,0    │           │   0,001   │2.3.2.1078-01│

├───┼─────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤

│58 │Пропилена оксид      │   75-56-9   │    1,0    │  0,08/-   │   0,01    │             │

│   │(метилоксиран,       │             │           │           │           │             │

│   │1,2-эпоксипропан)    │             │           │           │           │             │

├───┼─────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤

│60 │Тальк, содержащий    │      -      │           │           │           │             │

│   │асбестоподобные      │             │           │           │           │             │

│   │волокна              │             │           │           │           │             │

│   │Талькопородные пыли  │             │   -/4,0   │           │           │             │

│   │(природные смеси     │             │           │           │           │             │

│   │талька с тремолитом, │             │           │           │           │             │

│   │актинолитом          │             │           │           │           │             │

│   │антофиллитом и др.), │             │           │           │           │             │

│   │содержащие до 10%    │             │           │           │           │             │

│   │свободного диоксида  │             │           │           │           │             │

│   │кремния              │             │           │           │           │             │

├───┼─────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤

│61 │Тамоксифен           │             │           │           │           │             │

│   │(Z)-2-[4-1,2-Дифенил-│ 10540-29-1  │   0,001   │           │           │             │

│   │1-бутенил) фенокси]- │             │           │           │           │             │

│   │N, N-диметилэтанамин │             │           │           │           │             │

│   │(тамоксифен          │             │           │           │           │             │

│   │основание)           │             │           │           │           │             │

│   │(Z)-2-[4-(1,2-       │             │           │           │           │             │

│   │Дифенил-1-бутенил)   │             │           │           │           │             │

│   │фенокси]-N,          │             │           │           │           │             │

│   │N-диметилэтанамин-2- │             │           │           │           │             │

│   │гидрокси-1,2,3-пропан│             │           │           │           │             │

│   │Трикарбоксилат (1:1) │ 54965-24-1  │   0,001   │  выброс   │отсутствие │             │

│   │(тамоксифен цитрат)  │             │           │ запрещен  │           │             │

├───┼─────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤

│63 │2,3,7,8-тетрахлор-   │  1746-01-6  │           │           │           │             │

│   │дибензо-пара-диоксин │             │           │           │           │             │

│   │Диоксины (в пересчете│             │           │   -/0,5   │           │             │

│   │на 2,3,7,8-тетрахлор-│             │           │  пкг/м3   │           │             │

│   │дибензо-1,4-диоксин) │             │           │другие     │           │             │

│   │                     │             │           │диоксины   │           │             │

│   │                     │             │           │и дибен-   │           │             │

│   │                     │             │           │зофураны в │           │             │

│   │                     │             │           │единицах   │           │             │

│   │                     │             │           │М-ТЭФ      │           │             │

├───┼─────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤

│64 │Тетрахлорэтилен      │  127-18-4   │   10,0    │ 0,5/0,06  │   0,005   │             │

│   │(перхлорэтилен,      │             │           │           │           │             │

│   │1,1,2,2-тетрахлор-   │             │           │           │           │             │

│   │этилен)              │             │           │           │           │             │

├───┼─────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤

│66 │орто-Толуидин        │   95-53-4   │  1,0/0,5  │           │           │             │

│   │(о-Толуидин, 1-Амино-│             │           │           │           │             │

│   │2-метилбензол)       │             │           │           │           │             │

├───┼─────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤

│67 │Толуолы альфа-       │             │           │           │           │             │

│   │хлорированные        │             │           │           │           │             │

│   │Бензилхлорид         │  100-44-7   │    0,5    │   0,05    │   0,01    │             │

│   │(хлорметилбензол)    │             │           │  (ОБУВ)   │           │             │

│   │Бензалхлорид         │   98-87-3   │    0,5    │           │           │             │

│   │(дихлорбензол)       │             │           │           │           │             │

│   │Бензотрихлорид       │   98-07-7   │  0,6/0,2  │           │           │             │

│   │(трихлорметилбензол) │             │           │           │           │             │

│   │Бензоилхлорид        │   98-88-4   │    5,0    │   0,04    │           │             │

│   │                     │             │           │  (ОБУВ)   │           │             │

├───┼─────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤

│70 │1,2,3-Трихлорпропан  │   96-18-4   │    2,0    │  -/0,05   │   0,07    │             │

├───┼─────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤

│71 │Трихлорэтилен (1,1,2-│   79-01-6   │ 30,0/10,0 │  4,0/1,0  │   0,06    │             │

│   │Трихлорэтилен,       │             │           │           │  (ОБУВ)   │             │

│   │этилентрихлорид,     │             │           │           │           │             │

│   │бензинол,            │             │           │           │           │             │

│   │трихлорэтен)         │             │           │           │           │             │

├───┼─────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤

│72 │Фенацетин (фенедин,  │   62-44-2   │    0,5    │           │           │             │

│   │[N-(4-этоксифенил)   │             │           │           │           │             │

│   │ацетамид, п-ацетамин-│             │           │           │           │             │

│   │офенетол)            │             │           │           │           │             │

├───┼─────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤

│74 │Формальдегид         │   50-00-0   │    0,5    │0,035/0,003│   0,05    │             │

│   │Фенолформальдегидные │             │   0,05    │           │           │             │

│   │смолы (летучие       │             │           │           │           │             │

│   │продукты, контроль по│             │           │           │           │             │

│   │формальдегиду)       │             │           │           │           │             │

│   │Пыль                 │             │   0,05    │           │           │             │

│   │фенолформальдегидного│             │  (ОБУВ)   │           │           │             │

│   │пресс-порошка марки  │             │           │           │           │             │

│   │03-010-02            │             │           │           │           │             │

│   │Пыль                 │             │   0,05    │           │           │             │

│   │фенолформальдегидной │             │  (ОБУВ)   │           │           │             │

│   │смолы новолачного    │             │           │           │           │             │

│   │типа марки СФ-010,   │             │           │           │           │             │

│   │СФ-011, Э2-330-02    │             │           │           │           │             │

│   │Пыль                 │             │   0,04    │           │           │             │

│   │фенолформальдегидной │             │  (ОБУВ)   │           │           │             │

│   │смолы резольного типа│             │           │           │           │             │

├───┼─────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤

│76 │Хлорамфеникол        │   56-75-7   │    1,0    │   0,01    │           │    СанПиН   │

│   │(левомицетин; [R-(R*,│             │           │  (ОБУВ)   │           │2.3.2.1078-01│

│   │R*)]-2,2-Дихлор-N-[2-│             │           │           │           │             │

│   │гидрокси-1-          │             │           │           │           │             │

│   │(гидроксиметил)-2-(4-│             │           │           │           │             │

│   │нитрофенил)этил]     │             │           │           │           │             │

│   │ацетамид             │             │           │           │           │             │

├───┼─────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤

│79 │Хлорметилметиловый   │  107-30-2   │    0,5    │           │           │             │

│   │эфир                 │             │           │           │           │             │

│   │(Хлорметоксиметан)   │             │           │           │           │             │

│   │(по хлору)           │             │           │           │           │             │

├───┼─────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤

│83 │Хрома шестивалентного│             │           │           │           │             │

│   │соединения           │             │           │           │           │             │

│   │Хром (VI) триоксид   │  1333-82-0  │   0,01    │           │           │             │

│   │Хромовой кислоты соли│             │ 0,03/0,01 │           │           │             │

│   │(в пересчете на хром │             │           │           │           │             │

│   │(VI))                │             │           │           │           │             │

│   │Дихромовая кислота,  │             │   0,01    │           │           │             │

│   │соли (в пересчете на │             │           │           │           │             │

│   │хром (VI))           │             │           │           │           │             │

│   │Алюминий кальций-0,8-│             │   0,01    │           │           │             │

│   │хром-5,6-            │             │           │           │           │             │

│   │диводородфосфат-1,6- │             │           │           │           │             │

│   │водородхромат гидрат │             │           │           │           │             │

│   │Барий димедь дихром  │             │ 0,03/0,01 │           │           │             │

│   │нонаоксид            │             │           │           │           │             │

│   │Катализатор          │             │           │   0,0015  │           │             │

│   │цинкхромовый синтеза │             │           │   (ОБУВ)  │           │             │

│   │метанола (по хрому   │             │           │           │           │             │

│   │(VI))                │             │           │           │           │             │

│   │Бис (трифенилсилил)  │             │ 0,03/0,01 │           │           │             │

│   │хромат (VI)          │             │           │           │           │             │

│   │(силилхромат) (в     │             │           │           │           │             │

│   │пересчете на хром    │             │           │           │           │             │

│   │(VI))                │             │           │           │           │             │

│   │Хром (в пересчете на │             │           │ -/0,0015  │           │             │

│   │хрома (VI) оксид)    │             │           │           │           │             │

│   │Хром (VI)            │             │           │           │   0,05    │    СанПиН   │

│   │                     │             │           │           │           │2.3.2.1078-01│

├───┼─────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤

│86 │Цисплатин (SP-       │ 15663-27-1  │           │           │отсутствие │             │

│   │Диамидодихлорплатина)│             │           │           │           │             │

├───┼─────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤

│87 │Эпихлоргидрин        │  106-89-8   │  2,0/1,0  │   0,04/   │  0,0001   │             │

│   │(хлорметил) оксиран  │             │           │   0,004   │           │             │

│   │Эпоксидные смолы     │             │ 0,1 - 1,0 │           │           │             │

│   │(летучие продукты)   │             │           │           │           │             │

│   │(контроль по         │             │           │           │           │             │

│   │эпихлоргидрину, в    │             │           │           │           │             │

│   │зависимости от       │             │           │           │           │             │

│   │применяемых марок)   │             │           │           │           │             │

│   │Эпоксидный клей      │             │    0,5    │   0,01    │           │             │

│   │УП-5-240 (летучие    │             │           │  (ОБУВ)   │           │             │

│   │продукты) (контроль  │             │           │           │           │             │

│   │по эпихлоргидрину)   │             │           │           │           │             │

│   │Краска порошковая    │             │           │           │           │             │

│   │эпоксидная           │             │           │           │           │             │

├───┼─────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤

│92 │Этилена оксид        │   75-21-8   │  3,0/1,0  │ 0,3/0,03  │           │             │

│   │Эпоксиэтан           │             │           │           │           │             │

│   │(этиленоксид,        │             │           │           │           │             │

│   │оксиран, окись       │             │           │           │           │             │

│   │этилена)             │             │           │           │           │             │

├───┼─────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤

│93 │Этиленбромид         │  106-93-4   │           │           │  0,00005  │             │

│   │(1,2-Дибромэтан)     │             │           │           │  (ОБУВ)   │             │

└───┴─────────────────────┴─────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴─────────────┘

2. Гигиенические нормативы для воздуха жилых

и непроизводственных помещений

2.1.1.74. Формальдегид - 0,01 мг/м3

2.2.7. При проектировании новых зданий - среднегодовая эквивалентная равновесная объемная активность (СЭРОА) изотопов радона и торона в воздухе помещений не должна превышать 100 Бк/м3. В эксплуатируемых зданиях СЭРОА не должна превышать 200 Бк/м3. При невозможности снижения СЭРОА до значения менее 400 Бк/м3 ставится вопрос о переселении жильцов, перепрофилировании или сносе здания.

--------------------------------

Примечания.

<1> В таблице данного приложения приведены гигиенические нормативы, включенные в ГН 2.2.5.1313-03, ГН 2.2.5.1827-03, ГН 2.2.5.1314-03, ГН 2.1.6.1338-03, ГН 2.1.6.1339-03, ГН 2.1.6.1372-03, ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.1316-03, ГН 2.2.5.2100-06, ГН 2.1.5.2280-07 и СП 2.6.1.758-99 (НРБ-99). Для ряда веществ, включенных в санитарные правила, гигиенические нормативы их содержания в различных средах не установлены.

<2> Нумерация канцерогенных факторов дана в соответствии с санитарными правилами. Синонимы наименований канцерогенных факторов, отличающиеся от терминов, приведенных в санитарных правилах, заимствованы из гигиенических нормативных документов, перечисленных в п. 1 примечаний.

<3> Названия индивидуальных веществ приведены, где это было возможно, в соответствие с правилами IUPAC и обеспечены регистрационными номерами CAS для облегчения идентификации веществ. Синонимы приведены в соответствии с нормативными документами (см. сноску 1).

<4> ВРЗ - воздух рабочей зоны; АВ - атмосферный воздух населенных мест; вода - вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования.

<5> В СанПиН 2.3.2.1078-01 "Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов" приведены гигиенические нормативы содержания данного канцерогена в различных видах продовольственного сырья и пищевых продуктов.

<6> Для воздуха рабочей зоны в числителе - максимальная разовая ПДК, в знаменателе - среднесменная ПДК; для атмосферного воздуха населенных мест, соответственно, максимальная разовая и среднесуточная ПДК.

<7> Норматив для неорганических соединений, в том числе переходных элементов, с учетом валового содержания всех форм.

<8> ++ - вещества, при работе с которыми должен быть исключен контакт с органами дыхания и кожей при обязательном контроле воздуха рабочей зоны утвержденным методом на уровне чувствительности не менее 0,001 мг/м3. Для таких веществ значения ПДК в ГН 2.2.5.1313-03 и в соответствующих дополнениях не приводятся, а указывается только класс опасности и агрегатное состояние в воздухе.

Приложение 3

(справочное)

Список

канцерогенов, производство которых запрещено

постановлениями главного государственного

санитарного врача СССР

1. Орто-Аминоазотолуол.

2. Бензидин.

3. 4-Диметиламиноазобензол.

4. 3,3-Дихлорбензидин.

5. Бета-Нафтиламин.

6. Орто-Толуидин гидрохлорид.